Verificación del Sistema Jetson AGX Orin Verificación completa del estado del sistema JetPack 6.2.2 ¦ Ubuntu 22.04 ¦ CUDA 12.6 Especificaciones del Sistema Hardware : NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB SO : Ubuntu 22.04.5 LTS Kernel : 5.15.185-tegra JetPack : 6.2.2+b24 CUDA : 12.6 Generado con Claude Code · Abril 2026

Tabla de Contenidos

Fase 1:  Verificación del Sistema Operativo y Kernel

Confirmar versiones del OS y kernel

Fase 2:  Verificación de JetPack y L4T

Confirmar versiones de JetPack y Linux for Tegra

Fase 3:  Verificación de CUDA y Biblioteca de IA

Confirmar CUDA, cuDNN y TensorRT

Fase 4:  Verificación de OpenCV y GPU

Confirmar OpenCV y accesibilidad de GPU

Fase 5:  Verificación de Memoria y Almacenamiento

Confirmar memoria RAM y espacio en disco

Fase 6:  Instalación de Herramientas de Monitoreo

Instalar jtop y tegrastats

Fase 7:  Script de Verificación Completo

Crear script de verificación automatizada

Fase 8:  Solución de Problemas

Resolución de problemas comunes de verificación

Apéndice A:  Referencia Rápida de Comandos

Apéndice B:  Solución de Problemas Comunes

Fase 1: Verificación del Sistema Operativo y Kernel

Objetivo de esta fase Verificar que el sistema operativo Ubuntu y el kernel están correctamente instalados.

Antes de comenzar cualquier configuración, es fundamental verificar que el sistema operativo y el kernel de Jetson están correctamente instalados y tienen las versiones esperadas. Esta verificación inicial garantiza que el sistema está listo para las siguientes fases de configuración.

Paso 1: Verificar sistema operativo y kernel

Ejecute los siguientes comandos para verificar el sistema operativo y el kernel:

cat /etc/os-release ¦ grep -E "^(NAME¦VERSION)=" uname -srm

Salida esperada:

NAME="Ubuntu" VERSION="22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)" Linux 5.15.185-tegra aarch64

NOTA El kernel 5.15.185-tegra es el kernel personalizado de NVIDIA para la arquitectura ARM64 (aarch64) de Jetson.

Fase 2: Verificación de JetPack y L4T

Objetivo de esta fase Verificar que JetPack 6.2.2 y L4T están correctamente instalados.

JetPack es la pila de software completa de NVIDIA que incluye todas las herramientas de desarrollo IA. L4T (Linux for Tegra) es el sistema operativo base sobre el cual se construye JetPack.

Paso 1: Verificar versión de JetPack

Ejecute el siguiente comando para verificar la versión de JetPack:

apt show nvidia-jetpack 2>/dev/null ¦ grep -E "^(Package¦Version)"

Salida esperada:

Package: nvidia-jetpack Version: 6.2.2+b24

Paso 2: Verificar versión de L4T

Ejecute el siguiente comando para verificar L4T:

cat /etc/nv_tegra_release

Salida esperada:

# R36 (release), REVISION: 5.0, GCID: 40478484 ...

NOTA La línea R36 corresponde a JetPack 6.x. REVISION: 5.0 = JetPack 6.2.

Fase 3: Verificación de CUDA y Biblioteca de IA

Objetivo de esta fase Verificar que CUDA 12.6, cuDNN 9.3 y TensorRT 10.3 están correctamente instalados.

CUDA es el entorno de desarrollo para computación paralela en GPUs NVIDIA. cuDNN es la biblioteca de primitivas de redes neuronales深度es y TensorRT es el optimizador de inferencia de IA de NVIDIA.

Paso 1: Verificar compilador CUDA

Verifique que el compilador nvcc está instalado:

nvcc --version

Salida esperada:

nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver Copyright (c) 2005-2024 NVIDIA Corporation Built on ... Cuda compilation tools, release 12.6, V12.6.68 Build cuda_12.6.r12.6/compiler.34714021_0

Paso 2: Verificar cuDNN

Verifique la instalación de cuDNN:

dpkg -l libcudnn9 2>/dev/null ¦ grep ^ii ¦ awk '{print $2, $3}'

Salida esperada:

libcudnn9-cuda-12 9.3.0.75-1+cuda12.6

Paso 3: Verificar TensorRT

Verifique la instalación de TensorRT:

dpkg -l ¦ grep -E "^ii.*tensorrt " ¦ awk '{print $2, $3}'

Salida esperada:

tensorrt 10.3.0.30-1+cuda12.5

CONSEJO Si nvcc no se encuentra, añada la ruta al PATH: export PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH y agregue esta línea a ~/.bashrc.

Fase 4: Verificación de OpenCV y GPU

Objetivo de esta fase Verificar que OpenCV 4.8 con soporte CUDA está instalado y la GPU es accesible.

OpenCV es la biblioteca de visión por computadora más utilizada. En Jetson, viene compilada con soporte CUDA para aceleración de hardware en operaciones de visión.

Paso 1: Verificar versión de OpenCV

Verifique la versión de OpenCV instalada:

pkg-config --modversion opencv4 2>/dev/null ¦¦ python3 -c "import cv2; print(cv2.__version__)"

Salida esperada:

4.8.0

Paso 2: Verificar visibilidad de GPU

Verifique que los dispositivos GPU están accesibles:

ls /dev/nvhost-* 2>/dev/null ¦ head -5 cat /sys/class/nvhost/nvhost-gpu/reload_notifier 2>/dev/null && echo "GPU accessible"

Salida esperada:

/dev/nvhost-gpu GPU accessible

NOTA nvidia-smi no está disponible en Jetson — la GPU es integrada. Use jtop o tegrastats en su lugar.

Fase 5: Verificación de Memoria y Almacenamiento

Objetivo de esta fase Verificar la memoria disponible y el espacio de almacenamiento del sistema.

La memoria RAM unificada de 64 GB es una de las características más destacadas del Jetson AGX Orin. El almacenamiento está constituido por el eMMC integrado y opcionalmente un NVMe SSD.

Paso 1: Verificar memoria RAM

Verifique la memoria disponible:

free -h

Salida esperada:

total used free shared buff/cache available Mem: 61Gi 7.3Gi 20Gi ...

NOTA El total muestra aproximadamente 62 GB. La diferencia de ~2 GB respecto a los 64 GB especificados está reservada por el firmware.

Paso 2: Verificar almacenamiento

Verifique el espacio en disco y los dispositivos de almacenamiento:

df -h / lsblk

Salida esperada:

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 57G 12G 45G 21% /

Fase 6: Instalación de Herramientas de Monitoreo

Objetivo de esta fase Instalar las herramientas de monitoreo esenciales para el desarrollo en Jetson.

Las herramientas de monitoreo no están instaladas por defecto. Se recomienda instalarlas ahora ya que se utilizarán constantemente durante el desarrollo.

Paso 1: Instalar jtop

Instale jetson-stats para obtener el dashboard interactivo esencial:

sudo pip3 install jetson-stats sudo systemctl restart jtop.service 2>/dev/null ¦¦ true jtop

Salida esperada:

Dashboard interactivo mostrando CPU, GPU, memoria, potencia y temperatura

Paso 2: Usar tegrastats

Use tegrastats para monitoreo ligero compatible con pipes:

tegrastats --interval 1000 # Ctrl+C para detener

Salida esperada:

RAM 24567/32000MB (lfb 1892x4MB) CPU [0%@2195,0%@2195,0%@2195,0%@2195] GR3D 0%@1400

CONSEJO Presione q para salir de jtop. Las páginas muestran: 1=Stats general, 2=Detalles GPU, 3=Detalles CPU, 4=Memoria, 5=Motores, 6=Info sistema.

Fase 7: Script de Verificación Completo

Objetivo de esta fase Crear un script de verificación completo que pueda ejecutarse en cualquier momento.

Este script de verificación proporciona un informe de salud completo del sistema con verificación automática de versiones esperadas.

Paso 1: Crear script de verificación

Guarde este script como ~/verify_system.sh y ejecútelo para obtener un informe completo:

cat > ~/verify_system.sh << 'EOF' #!/bin/bash set -euo pipefail PASS="\e[32m✓\e[0m" FAIL="\e[31m✗\e[0m" WARN="\e[33m⚠\e[0m" check() { local label="$1" local cmd="$2" local expected="$3" local actual actual=$(eval "$cmd" 2>/dev/null ¦ tr -d '\n') if echo "$actual" ¦ grep -q "$expected"; then echo -e "$PASS $label: $actual" else echo -e "$FAIL $label: got '$actual', expected '$expected'" fi } echo "==========================================" echo " Jetson AGX Orin — System Verification" echo " $(date)" echo "==========================================" echo "" check "OS" "cat /etc/os-release ¦ grep VERSION_ID ¦ cut -d= -f2 ¦ tr -d '\"'" "22.04" check "Kernel" "uname -r" "tegra" check "JetPack" "apt show nvidia-jetpack 2>/dev/null ¦ grep ^Version ¦ awk '{print \$2}'" "6.2" check "CUDA" "nvcc --version ¦ grep 'release' ¦ awk '{print \$5}' ¦ tr -d ','" "12.6" check "cuDNN" "dpkg -l libcudnn9 2>/dev/null ¦ grep ^ii ¦ awk '{print \$3}'" "9.3" check "TensorRT" "dpkg -l ¦ grep '^ii.*tensorrt ' ¦ awk '{print \$3}' ¦ head -1" "10.3" check "OpenCV" "pkg-config --modversion opencv4 2>/dev/null ¦¦ echo 'not_found'" "4.8" echo "" echo "--- Memory ---" free -h ¦ grep -E "^Mem" echo "" echo "--- Storage ---" df -h / ¦ tail -1 echo "" echo "--- CPU ---" echo "Cores: $(nproc)" echo "Arch: $(uname -m)" echo "" echo "--- Jetson Stats (tegrastats snapshot) ---" timeout 2 tegrastats 2>/dev/null ¦ head -1 ¦¦ echo "tegrastats not available" echo "" echo "==========================================" echo " Run 'jtop' for live GPU/power monitoring" echo "==========================================" EOF chmod +x ~/verify_system.sh ~/verify_system.sh

Salida esperada:

✓ OS: 22.04 ✓ Kernel: 5.15.185-tegra ✓ JetPack: 6.2.2+b24 ✓ CUDA: 12.6 ✓ cuDNN: 9.3.0.75 ✓ TensorRT: 10.3.0.30 ✓ OpenCV: 4.8.0 --- Memory --- Mem: 61Gi

Fase 8: Solución de Problemas

Objetivo de esta fase Resolver los problemas más comunes encontrados durante la verificación del sistema.

Esta fase proporciona soluciones a los problemas más frecuentes que pueden surgir durante la verificación del sistema.

| Síntoma | Solución |
| --- | --- |
| nvcc: command not found | export PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH (luego agregar a .bashrc) |
| pkg-config: opencv4 not found | sudo apt install libopencv-dev |
| libcudnn9 not found | sudo apt install libcudnn9-cuda-12 |
| jtop muestra N/A en todo | Ejecutar sudo systemctl restart jtop.service |
| JetPack muestra versión incorrecta | Flashing con SDK Manager para obtener JetPack 6.2.2 |

Tabla 1 — Solución de problemas comunes

APÉNDICE A: Referencia Rápida de Comandos

| Comando | Descripción | Cuándo usarlo |
| --- | --- | --- |
| cat /etc/os-release | Ver versión de Ubuntu | Verificar SO |
| uname -srm | Ver kernel y arquitectura | Verificar kernel |
| apt show nvidia-jetpack | Ver versión de JetPack | Verificar JetPack |
| cat /etc/nv_tegra_release | Ver versión L4T | Verificar L4T |
| nvcc --version | Ver versión de CUDA | Verificar compilador |
| dpkg -l libcudnn9 | Ver versión de cuDNN | Verificar cuDNN |
| dpkg -l ¦ grep tensorrt | Ver versión de TensorRT | Verificar TensorRT |
| pkg-config --modversion opencv4 | Ver versión de OpenCV | Verificar OpenCV |
| ls /dev/nvhost-* | Ver dispositivos GPU | Verificar GPU |
| free -h | Ver memoria RAM | Verificar memoria |
| df -h | Ver espacio en disco | Verificar almacenamiento |
| jtop | Dashboard interactivo | Monitoreo en tiempo real |
| tegrastats | Estadísticas del sistema | Monitoreo ligero |
| ~/verify_system.sh | Script de verificación completo | Verificación automática |

APÉNDICE B: Solución de Problemas Comunes

| Problema | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| nvcc no encontrado | CUDA no en PATH | export PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH |
| OpenCV no encontrado | Paquete no instalado | sudo apt install libopencv-dev |
| cuDNN no encontrado | Biblioteca no instalada | sudo apt install libcudnn9-cuda-12 |
| jtop muestra N/A | Servicio no iniciado | sudo systemctl restart jtop.service |
| Versión JetPack incorrecta | Sistema noflasheado | Flashear con SDK Manager |
| Memoria muestra menos de 64GB | Firmware reserva espacio | Normal — 61-62GB usable |
| GPU no accesible | Driver no cargado | Verificar con ls /dev/nvhost-* |