Habilitar Modo de Rendimiento Máximo en Jetson AGX Orin Configuración para aprovechar los 275 TOPS del sistema JetPack 6.2.2 ¦ nvpmodel ¦ jetson_clocks Especificaciones del Sistema Hardware : NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB Rendimiento : 275 TOPS (INT8) GPU : 1300 MHz en MAXN TDP : 60W (MAXN) Generado con Claude Code · Abril 2026

Tabla de Contenidos

Fase 1:  Importancia del Modo MAXN para IA

Por qué el modo de rendimiento máximo es esencial para cargas de trabajo de IA

Fase 2:  Verificar Modo de Potencia Actual

Consultar el modo de potencia activo

Fase 3:  Ver Modos de Potencia Disponibles

Listar todos los modos de potencia disponibles

Fase 4:  Cambiar a Modo MAXN y Bloquear Relojes

Configurar modo MAXN y ejecutar jetson_clocks

Fase 5:  Verificar Configuración

Confirmar que los ajustes se aplicaron correctamente

Fase 6:  Hacer jetson_clocks Permanente

Crear servicio systemd para ejecutar jetson_clocks al inicio

Fase 7:  Verificar Rendimiento con Benchmark

Confirmar el rendimiento real de IA después de habilitar MAXN

Fase 8:  Monitorear Potencia y Temperatura

Supervisar consumo de energía y temperaturas durante inferencia

Fase 9:  Rendimiento vs Potencia: Cuándo Usar Cada Modo

Guía de selección de modo según la tarea

Fase 10:  Seguridad Térmica

Temperaturas normales y umbrales de aceleración

Apéndice A:  Referencia Rápida de Comandos

Apéndice B:  Solución de Problemas Comunes

Fase 1: Importancia del Modo MAXN para IA

Objetivo de esta fase Comprender por qué habilitar MAXN y jetson_clocks es fundamental para obtener el rendimiento óptimo del sistema.

El Jetson AGX Orin 64GB está clasificado para 275 TOPS, pero solo alcanza ese número en modo MAXN con los relojes bloqueados. Sin esta configuración, la GPU funciona a ~600 MHz (valor seguro por defecto), resultando en un rendimiento de inferencia de ~8 tokens/segundo en un modelo de 7B. Con MAXN + jetson_clocks, la GPU funciona a 1300 MHz y el rendimiento aumenta a ~18-25 tokens/segundo, una diferencia de ~3x.

| Configuración | Frecuencia GPU | Tokens/seg (7B) |
| --- | --- | --- |
| Sin MAXN + jetson_clocks | ~600 MHz | ~8 tok/s |
| Con MAXN + jetson_clocks | 1300 MHz | ~18-25 tok/s |

Tabla 1 — Comparativa de rendimiento

IMPORTANTE Utilice siempre el modo MAXN (0) para todas las cargas de trabajo de IA en este tutorial.

Fase 2: Verificar Modo de Potencia Actual

Objetivo de esta fase Verificar el modo de potencia actual del sistema.

Antes de realizar cambios, es importante verificar el modo de potencia actual del sistema.

Paso 1: Consultar modo de potencia actual

Ejecute el siguiente comando para ver el modo actual:

sudo nvpmodel -q

Salida esperada:

NVPM WARN: ... NV Power Mode: MAXN 0

NOTA El número en la parte inferior es el ID del modo activo. 0 = MAXN.

Fase 3: Ver Modos de Potencia Disponibles

Objetivo de esta fase Conocer todos los modos de potencia disponibles y sus especificaciones.

El Jetson AGX Orin 64GB tiene cuatro modos de potencia que permiten equilibrar rendimiento y consumo según las necesidades.

Paso 1: Ver todos los modos disponibles

Ejecute el siguiente comando para ver todos los modos:

sudo nvpmodel -q --verbose ¦ grep -A1 "MODE_NAME"

| ID de Modo | Nombre | TDP | Núcleos CPU Activos | Frecuencia GPU Máx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | MAXN | Sin límite (~60W) | 12 | 1300 MHz |
| 1 | MODE_50W | 50 W | 12 | 1100 MHz |
| 2 | MODE_30W | 30 W | 8 | 854 MHz |
| 3 | MODE_15W | 15 W | 4 | 612 MHz |

Tabla 2 — Modos de potencia del Jetson AGX Orin 64GB

Fase 4: Cambiar a Modo MAXN y Bloquear Relojes

Objetivo de esta fase Cambiar al modo MAXN y bloquear las frecuencias de CPU, GPU y memoria al máximo.

Paso 1: Cambiar a modo MAXN

Cambie al modo MAXN para obtener el máximo rendimiento:

sudo nvpmodel -m 0

Salida esperada:

NV Power Mode: MAXN

NOTA Este cambio persiste después de reiniciar — se escribe en /etc/nvpmodel.conf.

Paso 2: Bloquear relojes al máximo

Bloquee las frecuencias de CPU, GPU y bus de memoria a sus valores máximos:

sudo jetson_clocks

Salida esperada:

Jetson clocks configured successfully

NOTA Este cambio es temporal — se reinicia después de cada reinicio. La siguiente fase hace que sea permanente.

Fase 5: Verificar Configuración

Objetivo de esta fase Verificar que el modo MAXN y los relojes están correctamente configurados.

Paso 1: Confirmar modo de potencia

Verifique que el modo MAXN está activo:

sudo nvpmodel -q

Salida esperada:

NV Power Mode: MAXN 0

Paso 2: Verificar frecuencias de reloj

Muestre las frecuencias actuales de CPU y GPU:

sudo jetson_clocks --show

Salida esperada:

CPU Cluster Switching: Disabled cpu0: Online=1 Governor=schedutil MinFreq=729600 MaxFreq=2201600 CurrentFreq=2201600 ... GPU MinFreq=306000000 MaxFreq=1300500000 CurrentFreq=1300500000 EMC MinFreq=204000000 MaxFreq=3199000000 CurrentFreq=3199000000

CONSEJO CurrentFreq debe ser igual a MaxFreq en todas las líneas.

Fase 6: Hacer jetson_clocks Permanente

Objetivo de esta fase Configurar jetson_clocks para ejecutarse automáticamente al iniciar el sistema.

Por defecto, jetson_clocks se reinicia después de cada reinicio. Para mantener los relojes bloqueados, cree un servicio systemd.

Paso 1: Verificar servicios existentes

Intente habilitar los servicios existentes:

sudo systemctl enable nvargus-daemon 2>/dev/null ¦¦ true sudo systemctl enable jetson_clocks 2>/dev/null ¦¦ echo "Service not found, creating..."

Paso 2: Crear servicio systemd

Si el servicio no existe, créelo:

sudo tee /etc/systemd/system/jetson_clocks.service > /dev/null << 'EOF' [Unit] Description=Lock Jetson clocks at maximum frequency After=multi-user.target [Service] Type=oneshot ExecStart=/usr/bin/jetson_clocks RemainAfterExit=yes [Install] WantedBy=multi-user.target EOF sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable jetson_clocks sudo systemctl start jetson_clocks sudo systemctl status jetson_clocks

Salida esperada:

● jetson_clocks.service - Lock Jetson clocks at maximum frequency Loaded: loaded (/etc/systemd/system/jetson_clocks.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (exited)

Fase 7: Verificar Rendimiento con Benchmark

Objetivo de esta fase Ejecutar un benchmark para confirmar el rendimiento real de inferencia.

Después de habilitar MAXN, ejecute este benchmark para confirmar el rendimiento de inferencia real. Requiere que el contenedor de Ollama esté en ejecución.

Paso 1: Ejecutar benchmark de inferencia

Mida el tiempo para generar 100 tokens con un modelo de 3B:

docker exec ollama ollama run llama3.2 \ --verbose \ "Write a 100-word story about a robot" 2>&1 ¦ grep -E "eval rate¦tokens/s"

Salida esperada en modo MAXN:

eval rate: 28.3 tokens/second

CONSEJO Esperado en modo MAXN: 25-40 tokens/segundo para llama3.2 (3B Q4_K_M).

Fase 8: Monitorear Potencia y Temperatura

Objetivo de esta fase Monitorear potencia y temperatura del sistema durante cargas de trabajo de IA.

Abra una segunda terminal y ejecute mientras un modelo está trabajando para monitorear el consumo de energía y temperaturas.

Paso 1: Monitorear con tegrastats

Use tegrastats para monitoreo continuo:

tegrastats --interval 1000

Paso 2: Monitorear con jtop

Use jtop para un dashboard interactivo:

jtop

| Métrica | Significado |
| --- | --- |
| GPU@XXX°C | Temperatura GPU (debe mantenerse por debajo de 85°C) |
| POM_5V_GPU Xm/Ym | Consumo de energía GPU en miliwatts |
| Tboard@XXX | Temperatura de la tarjeta |

Tabla 3 — Métricas de tegrastats

Fase 9: Rendimiento vs Potencia: Cuándo Usar Cada Modo

Objetivo de esta fase Seleccionar el modo de potencia apropiado según la tarea a realizar.

| Situación | Modo Recomendado | Comando |
| --- | --- | --- |
| Inferencia LLM (7B–70B) | MAXN (0) | sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks |
| Procesamiento visión/video | MAXN (0) | same |
| Compilar código (llama.cpp) | MAXN (0) | same |
| Idle / desarrollo ligero | MODE_30W (2) | sudo nvpmodel -m 2 |
| Tareas en segundo plano de ahorro | MODE_15W (3) | sudo nvpmodel -m 3 |

Tabla 4 — Guía de modos de potencia

Fase 10: Seguridad Térmica

Objetivo de esta fase Comprender las temperaturas de operación y los umbrales de aceleración térmica.

El modo MAXN está diseñado para la solución de refrigeración del AGX Orin. El ventilador activo se acelera automáticamente. Temperaturas normales bajo carga sostenida de IA:

| Componente | Normal | Comienza Aceleración | Emergencia |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU | 50–75°C | ~85°C | ~95°C |
| CPU | 45–70°C | ~85°C | ~95°C |
| Tarjeta | 40–60°C | — | — |

Tabla 5 — Rangos de temperatura

ADVERTENCIA Si ve aceleración (throttle=1 en tegrastats), asegúrese de que los orificios de ventilación en el módulo AGX no estén bloqueados.

APÉNDICE A: Referencia Rápida de Comandos

| Comando | Descripción | Cuándo usarlo |
| --- | --- | --- |
| sudo nvpmodel -q | Ver modo de potencia actual | Verificar modo activo |
| sudo nvpmodel -m 0 | Cambiar a modo MAXN | Antes de ejecutar IA |
| sudo jetson_clocks | Bloquear relojes al máximo | Antes de ejecutar IA |
| sudo jetson_clocks --show | Ver frecuencias actuales | Verificar configuración |
| sudo systemctl enable jetson_clocks | Habilitar servicio al inicio | Configuración inicial |
| tegrastats --interval 1000 | Monitoreo continuo | Durante inferencia |
| jtop | Dashboard interactivo | Monitoreo visual |

APÉNDICE B: Solución de Problemas Comunes

| Problema | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| GPU sigue a 600 MHz | jetson_clocks no ejecutado | Ejecutar sudo jetson_clocks |
| Temperaturas muy altas | Refrigeración bloqueada | Verificar ventilación y limpiar polvo |
| Aceleración térmica (throttle) | Temperatura > 85°C | Reducir carga o mejorar refrigeración |
| Relojes se reinician después de reboot | Servicio no habilitado | Crear servicio systemd |
| Ventilador no gira | Modo de potencia bajo | Cambiar a MAXN |
| Rendimiento bajo esperado | Modo incorrecto | Verificar nvpmodel -q muestra MAXN |