Optimización de Red en Jetson AGX Orin Configuración de red para mejor rendimiento en descargas de modelos Ubuntu 22.04 ¦ JetPack 6.2 Especificaciones del Sistema Hardware : NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB SO : Ubuntu 22.04 LTS Generado con Claude Code · Abril 2026

Tabla de Contenidos

Fase 1:  Activar Modo de Rendimiento Máximo

Configurar el sistema para máximo rendimiento

Fase 2:  Optimizar Parámetros del Kernel

Ajustar parámetros del sistema para mejor rendimiento de red

Fase 3:  Optimizar MTU

Ajustar tamaño de unidad máxima de transmisión

Fase 4:  Optimizar Descargas de APT

Configurar APT para descargas más rápidas

Fase 5:  Instalar aria2 para Descargas Rápidas

Configurar descargas multi-hilo

Fase 6:  Verificar Optimización

Probar la configuración de red

Apéndice A:  Referencia Rápida de Comandos

Apéndice B:  Solución de Problemas Comunes

Fase 1: Activar Modo de Rendimiento Máximo

Objetivo de esta fase Activar el modo MAXN para garantizar el mejor rendimiento de red.

Antes de optimizar la red, asegúrese de que el sistema está en modo de rendimiento máximo.

Paso 1: Activar MAXN

Ejecute los comandos para activar el modo de máximo rendimiento:

sudo nvpmodel -m 0 sudo jetson_clocks

Salida esperada:

✓ MAXN mode + clocks locked

Fase 2: Optimizar Parámetros del Kernel

Objetivo de esta fase Configurar parámetros del kernel para optimizar el rendimiento de red.

Paso 1: Editar sysctl.conf

Abra el archivo de configuración del kernel:

sudo nano /etc/sysctl.conf

Paso 2: Agregar parámetros de optimización

Añada estas líneas al final del archivo:

# Disable IPv6 (avoid latency in name resolution) net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1 # Increase TCP buffers for high-speed downloads net.core.rmem_max = 16777216 net.core.wmem_max = 16777216 net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 16777216 net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 16777216 net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle = 0 net.ipv4.tcp_window_scaling = 1

Paso 3: Aplicar cambios

Aplique los cambios de configuración:

sudo sysctl -p

Salida esperada:

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 ...

NOTA Estos parámetros aumentan los buffers TCP para descargas de alta velocidad y deshabilitan IPv6 para evitar latencia en la resolución de nombres.

Fase 3: Optimizar MTU

Objetivo de esta fase Ajustar el MTU para evitar fragmentación de paquetes.

Paso 1: Ver MTU actual

Verifique el MTU actual de su interfaz de red:

ip link show eth0

Salida esperada:

eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500

Paso 2: Ajustar MTU

Si es necesario, ajuste el MTU para evitar fragmentación:

sudo ip link set dev eth0 mtu 1450

CONSEJO Un MTU de 1450 es óptimo para la mayoría de redes y evita problemas de fragmentación.

Fase 4: Optimizar Descargas de APT

Objetivo de esta fase Optimizar la configuración de APT para descargas más eficientes.

Paso 1: Crear configuración de APT

Cree el archivo de configuración de optimización:

sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/99parallel

Paso 2: Agregar opciones de optimización

Añada las siguientes opciones:

Acquire::Languages "none"; Acquire::Queue-Mode "access"; Acquire::Retries "3"; Acquire::http::Pipeline-Depth "5";

NOTA Estas opciones eliminan la descarga de listas de idiomas, habilitan acceso paralelo, retry automático y profundidad de pipeline HTTP.

Fase 5: Instalar aria2 para Descargas Rápidas

Objetivo de esta fase Instalar aria2 para descargas de archivos muy grandes.

Paso 1: Instalar aria2

Instale aria2 para descargas multi-hilo:

sudo apt install aria2 -y

Paso 2: Usar aria2 para descargas grandes

Ejemplo de descarga de archivos grandes:

aria2c -x 16 -s 16 "URL_TO_LARGE_FILE"

CONSEJO aria2 puede dividir archivos en múltiples partes y descargarlos en paralelo, siendo mucho más rápido que wget para archivos grandes como modelos de IA.

Fase 6: Verificar Optimización

Objetivo de esta fase Verificar que la optimización de red funciona correctamente.

Paso 1: Probar conexión

Pruebe la velocidad y estabilidad de su conexión:

ping -c 10 google.com

Salida esperada:

PING google.com (142.250.xxx.xxx) 56(84) bytes of data. 64 bytes from ...: icmp_seq=1 ttl=117 time=12.3 ms ... --- google.com ping statistics --- 10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms rtt min/avg/max/mdev = 11.2/12.1/13.5/0.6 ms

| Métrica | Valor esperado |
| --- | --- |
| Pérdida de paquetes | 0% |
| Tiempo de respuesta | Estable (~10-20 ms) |
| MTU | 1450 o 1500 |
| IPv6 | Deshabilitado |

Tabla 1 — Métricas de verificación

APÉNDICE A: Referencia Rápida de Comandos

| Comando | Descripción | Cuándo usarlo |
| --- | --- | --- |
| sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks | Modo máximo rendimiento | Antes de descargas grandes |
| sudo sysctl -p | Aplicar cambios de sysctl | Después de modificar /etc/sysctl.conf |
| ip link show eth0 | Ver MTU actual | Verificar configuración de red |
| sudo ip link set dev eth0 mtu 1450 | Ajustar MTU | Para optimizar rendimiento |
| ping -c 10 google.com | Probar conexión | Verificar estabilidad |
| aria2c -x 16 -s 16 URL | Descarga multi-hilo | Para archivos muy grandes |

APÉNDICE B: Solución de Problemas Comunes

| Problema | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| Conexión lenta | MTU incorrecto | Ajustar a 1450 |
| Pérdida de paquetes | Problemas de red | Verificar router y cable |
| Descargas lentas | Descarga secuencial | Usar aria2 con múltiples conexiones |
| Timeout en APT | Conexión inestable | Aumentar Acquire::Retries |
| Latencia alta | IPv6 habilitado | Deshabilitar IPv6 en sysctl.conf |