Configuración de Dispositivos USB NVIDIA Jetson AGX Orin Developer Kit JetPack 6.2.2 ¦ Ubuntu 22.04 LTS ¦ Kernel 5.15-tegra Especificaciones del Sistema Hardware : NVIDIA Jetson AGX Orin Developer Kit 64 GB OS : Ubuntu 22.04.5 LTS (aarch64) Kernel : 5.15.185-tegra JetPack : 6.2.2 CUDA : 12.6 Arquitectura : ARM64 / aarch64 USB Estándar : USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Generado con Claude Code · Abril 2026

Tabla de Contenidos

Fase 1:  Introducción y Conceptos Clave

Arquitectura USB del Jetson, terminología esencial y requisitos previos

Fase 2:  Inspección y Diagnóstico de Dispositivos USB

Cómo identificar, listar y obtener información detallada de dispositivos conectados

Fase 3:  Gestión de Energía USB

Desactivar autosuspend y configurar políticas de energía persistentes con udev

Fase 4:  Permisos de Dispositivos y Reglas udev

Configurar acceso sin privilegios root a cámaras, Arduinos y adaptadores FTDI

Fase 5:  Configuración de Cámaras USB

Configurar cámaras USB para captura de vídeo y proyectos de visión artificial

Fase 6:  Almacenamiento USB: Montaje y Auto-montaje

Montar unidades USB, configurar montaje automático y gestionar grandes volúmenes de datos

Fase 7:  Verificación, Validación y Solución de Problemas

Secuencia completa de verificación y guía de diagnóstico para problemas frecuentes

Apéndice A:  Referencia Rápida de Comandos USB

Apéndice B:  Solución de Problemas Avanzada

Fase 1: Introducción y Conceptos Clave

Objetivo de esta fase Comprender la arquitectura USB del Jetson AGX Orin, los tipos de puertos disponibles y los conceptos fundamentales de gestión de dispositivos USB en Linux antes de realizar cualquier configuración.

El NVIDIA Jetson AGX Orin es una plataforma de cómputo embebido de alto rendimiento orientada a aplicaciones de inteligencia artificial en el borde (edge AI). Su bus USB es fundamental para conectar periféricos críticos: cámaras de visión artificial, micrófonos, dispositivos seriales, unidades de almacenamiento externas y sensores industriales.

A diferencia de un PC de escritorio convencional, el Jetson gestiona USB a través de una combinación del kernel tegra personalizado de NVIDIA y el subsistema udev de Linux. Entender esta arquitectura permite configurar dispositivos con precisión, evitar conflictos de permisos y garantizar estabilidad en aplicaciones de producción.

Puertos USB disponibles en el Jetson AGX Orin

El kit de desarrollo Jetson AGX Orin incorpora los siguientes conectores físicos USB. Cada tipo tiene características y casos de uso distintos:

| Puerto | Estándar | Velocidad | Uso recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| 2× USB Tipo-A | USB 3.2 Gen 2 | 10 Gbps | Almacenamiento externo, hubs, receptores USB |
| 2× USB Tipo-C | USB 3.2 Gen 2 + PD | 10 Gbps + Carga | Cámaras de alta velocidad, dispositivos Thunderbolt-compatibles |
| 1× Micro-USB | USB 2.0 | 480 Mbps | Modo de recuperación (recovery mode), depuración serial |

Tabla 1 — Puertos USB del Jetson AGX Orin Developer Kit

IMPORTANTE El puerto Micro-USB está reservado para el modo de recuperación (recovery mode) del sistema. No conecte dispositivos de datos de producción a este puerto durante la operación normal.

Conceptos clave de USB en Linux

| Término | Definición | Ejemplo práctico |
| --- | --- | --- |
| udev | Sistema de gestión dinámica de dispositivos del kernel Linux | Detecta una cámara USB y crea /dev/video0 |
| udev rules | Reglas que asignan permisos, nombres y acciones al conectar dispositivos | Archivo /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules |
| idVendor / idProduct | Identificadores únicos de fabricante y modelo del dispositivo USB | 0bda:5847 = cámara Realtek |
| autosuspend | Función del kernel que corta energía a dispositivos USB inactivos | Puede desconectar cámaras entre inferencias |
| /sys/bus/usb | Sistema de archivos virtual con el estado de todos los dispositivos USB | Permite leer/escribir parámetros en tiempo real |
| sysfs | Interfaz del kernel exportada como sistema de archivos en /sys | Controlar power/control, authorized, etc. |
| VID:PID | Notación hexadecimal para identificar un dispositivo: Vendor:Product | lsusb muestra 0bda:5847 |

Tabla 2 — Glosario de términos USB en Linux

Requisitos previos

• Jetson AGX Orin con JetPack 6.2.2 instalado y en funcionamiento

• Acceso a una terminal (local o SSH remoto)

• Usuario con privilegios sudo

• Al menos un dispositivo USB disponible para pruebas (cámara, pendrive, Arduino, etc.)

• Conexión a Internet activa (para instalar herramientas opcionales como v4l-utils)

Por qué es crítico configurar USB correctamente en el Jetson

En entornos de producción de IA en el borde, los dispositivos USB suelen ser la fuente principal de datos sensoriales. Un dispositivo USB con permisos incorrectos impedirá que los procesos de inferencia lean datos. La función autosuspend del kernel puede interrumpir grabaciones de vídeo o lecturas seriales en momentos críticos. Configurar correctamente el subsistema USB desde el inicio evita fallos difíciles de diagnosticar en producción.

| Escenario | Sin configuración | Con configuración correcta |
| --- | --- | --- |
| Cámara USB conectada | Solo root puede leer /dev/video0 | Cualquier usuario del grupo video accede |
| Dispositivo inactivo 2 min | Kernel suspende el dispositivo, pipeline falla | Autosuspend desactivado, operación continua |
| Arduino conectado | Permisos denegados en /dev/ttyUSB0 | udev asigna MODE=0666 automáticamente |
| Reinicio del sistema | Configuración se pierde | Reglas udev y systemd persisten |

Tabla 3 — Impacto de la configuración USB en aplicaciones de IA

Fase 2: Inspección y Diagnóstico de Dispositivos USB

Objetivo de esta fase Dominar las herramientas de diagnóstico USB del sistema para identificar correctamente todos los dispositivos conectados, obtener sus identificadores VID:PID y verificar la topología del árbol USB antes de configurar permisos o reglas.

Antes de configurar cualquier dispositivo, es esencial identificarlo con precisión. El comando lsusb es la herramienta estándar en Linux para listar dispositivos USB. En el Jetson, esta herramienta muestra tanto los controladores USB integrados (xHCI, EHCI) como los dispositivos externos conectados.

Paso 1: Listar todos los dispositivos USB

Paso 1: Ejecutar lsusb para obtener el listado básico

El comando lsusb consulta el subsistema USB del kernel y muestra cada dispositivo con su Bus, Device, VID (Vendor ID) y PID (Product ID). Esta información es fundamental para escribir reglas udev precisas.

lsusb

Salida esperada:

Bus 002 Device 003: ID 0bda:5847 Realtek Semiconductor Corp. USB Camera Bus 002 Device 002: ID 2109:0817 VIA Labs, Inc. USB3.0 Hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 003: ID 2341:0043 Arduino SA Uno R3 (CDC ACM) Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

En la salida, el campo ID contiene el par VID:PID en hexadecimal. Por ejemplo, 0bda:5847 indica fabricante Realtek (0bda) y modelo de cámara (5847). Estos valores son los que se utilizan en las reglas udev.

Paso 2: Visualizar la topología del árbol USB

La opción -t muestra cómo están organizados los dispositivos en la jerarquía de buses y hubs. Esto es útil para diagnosticar problemas de ancho de banda cuando múltiples dispositivos de alta velocidad comparten el mismo controlador.

lsusb -t

Salida esperada:

/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/2p, 10000M ¦__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 5000M ¦__ Port 3: Dev 3, If 0, Class=Video, Driver=uvcvideo, 5000M /: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/2p, 480M ¦__ Port 2: Dev 3, If 0, Class=Comm, Driver=cdc_acm, 12M

CONSEJO Si varios dispositivos de alta velocidad (cámaras 4K, discos SSD USB) están en el mismo bus, pueden experimentar pérdida de ancho de banda. Distribuya los dispositivos entre los distintos puertos físicos del Jetson para balancear la carga entre controladores.

Paso 3: Obtener información detallada de un dispositivo

La opción -v de lsusb muestra todos los descriptores USB del dispositivo: clase, subclase, protocolos soportados, velocidades y endpoints. Resulta especialmente útil para identificar cámaras con soporte UVC o dispositivos de audio compuestos.

# Reemplaza 0bda:5847 con el VID:PID de tu dispositivo lsusb -d 0bda:5847 -v 2>/dev/null ¦ head -40

Paso 4: Monitorear el diario del kernel para eventos USB

Paso 4: Usar dmesg para ver eventos de conexión

El diario del kernel registra cada evento de conexión y desconexión USB, incluyendo el controlador cargado, la velocidad negociada y cualquier error. Es la herramienta de diagnóstico más potente para dispositivos que no son reconocidos.

# Ver los últimos eventos USB (con marca de tiempo relativa) dmesg ¦ grep -i usb ¦ tail -20 # Monitorear en tiempo real mientras se conecta un dispositivo sudo dmesg -w ¦ grep -i usb

Salida esperada (conexión de cámara):

[ 12.453821] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd [ 12.474915] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=5847 [ 12.474921] usb 2-1: Product: USB Camera [ 12.474924] usb 2-1: Manufacturer: Realtek [ 12.531203] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB Camera (0bda:5847)

Paso 5: Verificar dispositivos seriales USB

Los dispositivos seriales (Arduino, módulos GPS, convertidores FTDI) aparecen como /dev/ttyUSBx o /dev/ttyACMx. Verifique su presencia y asegúrese de que se hayan creado los nodos de dispositivo correctamente.

# Listar todos los dispositivos seriales USB ls -la /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null # Ver qué usuarios/grupos tienen acceso stat /dev/ttyUSB0

Salida esperada:

crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Apr 1 10:30 /dev/ttyUSB0 File: /dev/ttyUSB0 Access: (0660/crw-rw----) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 20/ dialout)

NOTA Si el grupo propietario es 'dialout', añade tu usuario a ese grupo con: sudo usermod -aG dialout $USER y cierra/abre sesión para que el cambio surta efecto. Esto evita tener que ejecutar aplicaciones de Arduino o GPS con sudo.

Fase 3: Gestión de Energía USB

Objetivo de esta fase Deshabilitar la suspensión automática USB del kernel Linux para garantizar que los periféricos críticos (cámaras, sensores, dispositivos seriales) permanezcan activos durante toda la sesión y los reinicios del sistema.

El kernel Linux implementa una función llamada USB autosuspend: cuando un dispositivo no transmite datos durante un tiempo determinado, el kernel reduce su energía o lo desconecta temporalmente. Esta función ahorra batería en portátiles, pero en una plataforma de producción como el Jetson puede causar desconexiones inesperadas de cámaras de seguridad, sensores de temperatura o módulos de comunicación serial.

En aplicaciones de inferencia de IA en tiempo real, cualquier interrupción en el flujo de datos puede invalidar resultados o provocar errores en la tubería de procesamiento. Por este motivo, es una práctica recomendada deshabilitar el autosuspend en todos los dispositivos USB del Jetson.

| Parámetro | Valor por defecto | Valor recomendado | Efecto |
| --- | --- | --- | --- |
| autosuspend_delay_ms | 2000 ms | -1 (desactivado) | Impide la suspensión automática |
| power/control | auto | on | Mantiene el dispositivo siempre activo |
| authorized | 1 | 1 | Permite que el dispositivo opere normalmente |

Tabla 4 — Parámetros de gestión de energía USB

Paso 1: Deshabilitar autosuspend de forma inmediata

Paso 1: Aplicar la configuración en tiempo real a todos los dispositivos

Los siguientes comandos escriben directamente en el sistema de archivos virtual /sys del kernel para deshabilitar el autosuspend en todos los dispositivos USB conectados en este momento. El efecto es inmediato pero no persiste tras un reinicio.

# Establecer delay a -1 (sin suspensión) en todos los dispositivos USB echo -1 ¦ sudo tee /sys/bus/usb/devices/*/power/autosuspend_delay_ms # Forzar estado 'on' (nunca suspender) en todos los dispositivos echo on ¦ sudo tee /sys/bus/usb/devices/*/power/control

Salida esperada (un valor por dispositivo):

-1 -1 -1 -1 on on on on

NOTA El carácter * expande a todos los directorios de dispositivos USB en /sys/bus/usb/devices/. Algunos pueden mostrar 'Permission denied' para entradas de solo lectura — esto es normal y no afecta al resultado.

Paso 2: Verificar que la configuración se aplicó correctamente

Confirme que los valores se escribieron correctamente consultando los archivos del sistema de archivos virtual.

# Verificar el estado de power/control para cada dispositivo for dev in /sys/bus/usb/devices/*/power/control; do echo "$dev: $(cat $dev)" done

Salida esperada:

/sys/bus/usb/devices/1-0:1.0/power/control: on /sys/bus/usb/devices/2-1/power/control: on /sys/bus/usb/devices/usb1/power/control: on /sys/bus/usb/devices/usb2/power/control: on

Paso 3: Hacer la configuración persistente con udev

Paso 3: Crear una regla udev para mantener la configuración tras reinicios

Las reglas udev se ejecutan automáticamente cada vez que el kernel detecta un nuevo dispositivo. Creando una regla que aplique 'power/control = on' al conectar cualquier dispositivo USB, la configuración se mantiene de forma permanente sin necesidad de scripts de inicio.

sudo bash -c 'cat > /etc/udev/rules.d/99-usb-power.rules << EOF # Deshabilitar autosuspend para todos los dispositivos USB ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", RUN+="/bin/sh -c '\''echo on > /sys\$DEVPATH/power/control'\'" EOF'

Paso 4: Recargar las reglas udev para activar el cambio

Después de crear o modificar cualquier archivo en /etc/udev/rules.d/, es necesario indicarle al demonio udev que vuelva a leer las reglas y las aplique a los dispositivos actualmente conectados.

# Recargar las reglas udev desde disco sudo udevadm control --reload-rules # Aplicar las reglas a todos los dispositivos ya conectados sudo udevadm trigger # Verificar que el archivo se creó correctamente cat /etc/udev/rules.d/99-usb-power.rules

CONSEJO Para verificar que una regla udev funciona antes de aplicarla en producción, use: sudo udevadm test $(udevadm info -q path -n /dev/video0). Esto simula la ejecución de las reglas sin modificar el sistema.

Fase 4: Permisos de Dispositivos y Reglas udev

Objetivo de esta fase Crear reglas udev que otorguen permisos de lectura y escritura a usuarios no privilegiados para los dispositivos USB más comunes en proyectos de IA: cámaras UVC, microcontroladores Arduino y adaptadores USB-serial FTDI.

Por defecto, Linux asigna permisos restrictivos (rw-rw----) a los dispositivos USB, lo que significa que solo root y los miembros del grupo propietario pueden acceder a ellos. En aplicaciones de IA embebida, los procesos de inferencia habitualmente se ejecutan como usuarios sin privilegios, por lo que es necesario configurar permisos explícitos mediante reglas udev.

Una regla udev es un archivo de texto con directivas que el kernel evalúa cuando detecta un dispositivo. Pueden asignar permisos (MODE), grupos (GROUP), nombres simbólicos (SYMLINK), o ejecutar comandos (RUN). Las reglas se almacenan en /etc/udev/rules.d/ y se aplican en orden alfanumérico.

Paso 1: Crear el archivo de reglas de permisos

Paso 1: Escribir las reglas udev para los dispositivos más comunes

El siguiente comando crea el archivo /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules con reglas para cámaras Realtek, microcontroladores Arduino y adaptadores FTDI. El prefijo '50-' garantiza que estas reglas se evalúan antes de las reglas del sistema (con prefijo 60-99).

sudo bash -c 'cat > /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules << EOF # Cámaras USB (Realtek - VID 0bda) SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0bda", MODE="0666" # Microcontroladores Arduino (VID 2341) SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2341", MODE="0666" # Adaptadores USB-Serial FTDI (VID 0403) SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0403", MODE="0666" EOF'

ADVERTENCIA Usar MODE=\"0666\" otorga permisos de lectura/escritura a TODOS los usuarios del sistema. En entornos de producción con múltiples usuarios, es preferible usar GROUP=\"video\" o GROUP=\"plugdev\" en combinación con MODE=\"0660\" para restringir el acceso al grupo correcto.

Paso 2: Agregar reglas para dispositivos adicionales según VID:PID

Para añadir soporte a otros fabricantes, primero obtenga el VID del dispositivo con lsusb, luego añada una línea al archivo de reglas. La siguiente tabla resume los fabricantes USB más frecuentes en proyectos de IA embebida.

| Fabricante | VID (hex) | Tipo de dispositivo | Línea udev |
| --- | --- | --- | --- |
| Realtek | 0bda | Cámaras USB, adaptadores de red | ATTR{idVendor}=="0bda" |
| Arduino SA | 2341 | Arduino Uno, Mega, Nano | ATTR{idVendor}=="2341" |
| FTDI | 0403 | Adaptadores USB-Serial FT232 | ATTR{idVendor}=="0403" |
| Silicon Labs | 10c4 | CP210x USB-Serial | ATTR{idVendor}=="10c4" |
| Logitech | 046d | Cámaras web, ratones, teclados | ATTR{idVendor}=="046d" |
| STMicroelectronics | 0483 | STM32 Discovery, Nucleo | ATTR{idVendor}=="0483" |

Tabla 5 — VIDs de fabricantes USB frecuentes en proyectos de IA

Paso 3: Aplicar las reglas y verificar el resultado

Recargue las reglas udev y compruebe que los permisos del dispositivo han cambiado correctamente. Para este ejemplo se asume que hay una cámara USB conectada en /dev/video0.

# Recargar y activar reglas sudo udevadm control --reload-rules sudo udevadm trigger # Verificar permisos del nodo de vídeo ls -la /dev/video* # Verificar permisos de dispositivos seriales ls -la /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null

Salida esperada (con MODE=0666):

crw-rw-rw- 1 root video 81, 0 Apr 1 10:45 /dev/video0 crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 Apr 1 10:45 /dev/ttyUSB0

Paso 4: Añadir el usuario actual a los grupos de dispositivos

Como alternativa a MODE=0666, el enfoque más seguro es añadir el usuario a los grupos del sistema que tienen acceso a los dispositivos. Esto limita el acceso a los usuarios del grupo y es la práctica recomendada en entornos multiusuario.

# Añadir usuario al grupo video (cámaras) y dialout (serial) sudo usermod -aG video,dialout $USER # Verificar que el usuario fue agregado groups $USER # IMPORTANTE: Cerrar sesión y volver a entrar para que surta efecto # O ejecutar en la sesión actual (solo para esta terminal): newgrp video

NOTA Los cambios de grupo con usermod no se aplican en la sesión SSH o terminal actual. Debe cerrar la sesión y volver a conectarse, o usar 'newgrp <grupo>' para activar el grupo en la terminal actual sin cerrar sesión.

Fase 5: Configuración de Cámaras USB

Objetivo de esta fase Detectar, configurar y probar cámaras USB compatibles con UVC (USB Video Class) en el Jetson AGX Orin, preparando el entorno para aplicaciones de visión por computador con OpenCV y GStreamer.

Las cámaras USB compatibles con el estándar UVC (USB Video Class) funcionan con el Jetson sin necesidad de instalar controladores adicionales, ya que el driver uvcvideo del kernel las gestiona automáticamente. El Jetson AGX Orin tiene OpenCV 4.8.0 preinstalado con soporte para captura UVC, lo que facilita enormemente el desarrollo de aplicaciones de visión artificial.

Paso 1: Instalar las herramientas v4l2

Paso 1: Instalar v4l-utils para gestión de dispositivos de vídeo

El paquete v4l-utils proporciona el comando v4l2-ctl, que permite listar dispositivos, consultar sus capacidades y controlar parámetros como resolución, formato de píxel y framerate directamente desde la terminal.

sudo apt update sudo apt install -y v4l-utils

Paso 2: Listar todos los dispositivos de vídeo disponibles

El comando v4l2-ctl --list-devices muestra cada dispositivo de captura con su nombre completo y los nodos /dev/videoX asociados. Un dispositivo puede tener múltiples nodos (uno por cada función: captura, metadatos, etc.).

v4l2-ctl --list-devices

Salida esperada:

USB Camera (usb-3610000.usb-1): /dev/video0 /dev/video1 /dev/media0 Jetson Camera (platform:tegra-capture-vi:0): /dev/video2

Paso 3: Consultar los formatos y resoluciones soportados

Antes de programar la captura, es imprescindible conocer qué formatos de píxel y resoluciones admite la cámara. El Jetson procesa de forma nativa YUYV y MJPG; este último ofrece mayor rendimiento al reducir el ancho de banda USB necesario.

# Ver todos los formatos soportados por /dev/video0 v4l2-ctl --device=/dev/video0 --list-formats-ext

Salida esperada:

ioctl: VIDIOC_ENUM_FMT Type: Video Capture [0]: 'YUYV' (YUYV 4:2:2) Size: Discrete 640x480 Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps) Size: Discrete 1280x720 Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps) [1]: 'MJPG' (Motion-JPEG, compressed) Size: Discrete 1920x1080 Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)

Paso 4: Probar la captura con Python y OpenCV

Paso 4: Capturar y guardar un fotograma de prueba con OpenCV

Este script de prueba captura un fotograma de la cámara USB y lo guarda en disco. Si el archivo se genera correctamente, la cámara está funcionando y accesible para aplicaciones de visión por computador.

python3 << 'EOF' import cv2 # Abrir la cámara USB (índice 0 = primer dispositivo) cap = cv2.VideoCapture(0) if not cap.isOpened(): print("ERROR: No se puede abrir la cámara") exit(1) # Leer un fotograma ret, frame = cap.read() if ret: cv2.imwrite('/tmp/test_camera.jpg', frame) h, w = frame.shape[:2] print(f"Fotograma capturado: {w}x{h} píxeles") print("Guardado en: /tmp/test_camera.jpg") else: print("ERROR: No se pudo capturar el fotograma") cap.release() EOF

Salida esperada:

Fotograma capturado: 1280x720 píxeles Guardado en: /tmp/test_camera.jpg

Paso 5: Instalar y usar guvcview para prueba visual

Para verificar visualmente la imagen de la cámara antes de integrarla en una aplicación, guvcview es la herramienta más sencilla. Muestra la vista previa en tiempo real y permite ajustar brillo, contraste, enfoque y otros parámetros.

# Instalar guvcview sudo apt install -y guvcview # Lanzar la vista previa (requiere entorno gráfico o acceso X11) guvcview --device=/dev/video0

CONSEJO Si trabaja en modo headless (sin pantalla conectada), puede hacer streaming de la cámara a través de la red usando GStreamer: gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! videoconvert ! jpegenc ! multipartmux ! tcpserversink host=0.0.0.0 port=8080. Acceda desde el navegador a http://<ip-jetson>:8080.

Fase 6: Almacenamiento USB: Montaje y Auto-montaje

Objetivo de esta fase Configurar el montaje manual y automático de unidades de almacenamiento USB (pendrives, SSDs externos) para gestionar grandes conjuntos de datos de entrenamiento, modelos de IA y copias de seguridad en el Jetson.

El Jetson AGX Orin tiene 64 GB de memoria RAM, pero el almacenamiento interno suele ser más limitado. Para proyectos de IA que requieren grandes conjuntos de datos (datasets de imágenes, modelos GGUF de varios GB) es habitual usar unidades de almacenamiento USB externas. Configurar el montaje automático garantiza que estas unidades estén disponibles tras cada reinicio.

Paso 1: Identificar la unidad USB

Paso 1: Localizar el nodo de dispositivo de la unidad USB

Cuando se conecta una unidad USB de almacenamiento, el kernel crea un nodo de bloque /dev/sdX y los nodos de partición /dev/sdXN. Use lsblk para obtener el árbol de dispositivos de bloque y localizar la unidad correcta.

# Ver árbol de dispositivos de bloque lsblk # Ver también el sistema de archivos detectado lsblk -f

Salida esperada:

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 1 231.9G 0 disk └─sda1 8:1 1 231.9G 0 part mmcblk0 179:0 0 59.5G 0 disk ├─mmcblk0p1 179:1 0 512M 0 part /boot/efi └─mmcblk0p2 179:2 0 59G 0 part /

ADVERTENCIA Asegúrese de identificar correctamente la partición antes de montar. El dispositivo mmcblk0 es el almacenamiento interno eMMC del Jetson. Montar o formatear mmcblk0 podría destruir el sistema operativo.

Paso 2: Montar la unidad USB manualmente

Cree un directorio de punto de montaje y monte la partición USB en él. Si la unidad tiene formato exFAT (común en pendrives), instale el soporte correspondiente.

# Crear el directorio de montaje sudo mkdir -p /mnt/usb # Montar la partición (ajustar /dev/sda1 según lsblk) sudo mount /dev/sda1 /mnt/usb # Si la unidad es exFAT, instalar soporte primero: sudo apt install -y exfatprogs sudo mount -t exfat /dev/sda1 /mnt/usb # Verificar que se montó correctamente df -h /mnt/usb

Salida esperada:

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda1 232G 1.2G 231G 1% /mnt/usb

Paso 3: Obtener el UUID para montaje persistente

El nombre /dev/sda1 puede cambiar si se conectan otras unidades USB. Para garantizar que siempre se monte la unidad correcta, use su UUID (identificador único) en lugar del nombre de dispositivo.

# Obtener el UUID de la partición sudo blkid /dev/sda1

Salida esperada:

/dev/sda1: UUID="a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890" TYPE="ext4" PARTUUID="12345678-01"

Paso 4: Añadir entrada en /etc/fstab para montaje automático

Editando /etc/fstab se puede configurar el montaje automático al inicio del sistema. La opción 'nofail' es crítica: indica al sistema que continúe arrancando aunque la unidad USB no esté conectada, evitando que el Jetson quede bloqueado esperando un dispositivo ausente.

# Añadir al final de /etc/fstab (reemplazar UUID con el valor real) echo 'UUID=a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890 /mnt/usb ext4 defaults,nofail 0 2' ¦ sudo tee -a /etc/fstab # Probar la configuración de fstab sin reiniciar sudo mount -a # Verificar el resultado df -h /mnt/usb

IMPORTANTE Nunca omita la opción 'nofail' en la entrada fstab para unidades USB. Sin ella, si la unidad no está conectada al arrancar, el sistema entrará en modo de emergencia (emergency mode) y el Jetson no terminará el proceso de arranque correctamente.

| Sistema de archivos | Paquete necesario | Opción de montaje | Caso de uso |
| --- | --- | --- | --- |
| ext4 | (nativo) | defaults,nofail | Unidades solo para Linux, máximo rendimiento |
| exFAT | exfatprogs | defaults,nofail,uid=1000 | Compatibilidad con Windows/macOS |
| NTFS | ntfs-3g | defaults,nofail,uid=1000 | Unidades formateadas en Windows |
| FAT32 | (nativo) | defaults,nofail,uid=1000 | Pendrives estándar hasta 32 GB |

Tabla 6 — Sistemas de archivos USB y opciones de montaje recomendadas

Fase 7: Verificación, Validación y Solución de Problemas

Objetivo de esta fase Ejecutar una secuencia de verificación integral para confirmar que toda la configuración USB está correctamente aplicada, y disponer de un protocolo de diagnóstico para resolver los problemas más frecuentes en entornos de producción.

Una vez completadas las fases anteriores, es fundamental ejecutar una verificación sistemática que confirme que todos los cambios se han aplicado correctamente y que persistirán tras un reinicio. Esta fase proporciona también un protocolo de diagnóstico para los problemas más habituales.

Secuencia de verificación completa

Paso 1: Ejecutar el script de verificación integral

El siguiente script verifica de forma sistemática todos los aspectos de la configuración USB: dispositivos detectados, gestión de energía, reglas udev y permisos.

#!/bin/bash # Script de verificación de configuración USB para Jetson AGX Orin echo "=== VERIFICACIÓN USB - Jetson AGX Orin ===" echo "" echo "[1] Dispositivos USB detectados:" lsusb ¦ grep -v "root hub" ¦ head -10 echo "" echo "[2] Estado de gestión de energía USB:" for dev in /sys/bus/usb/devices/*/power/control; do estado=$(cat "$dev" 2>/dev/null) if [ "$estado" == "on" ]; then echo " OK: $dev = $estado" else echo " ATENCIÓN: $dev = $estado (debería ser 'on')" fi done echo "" echo "[3] Reglas udev de USB:" ls -la /etc/udev/rules.d/ ¦ grep -E "usb¦50-¦99-" echo "" echo "[4] Dispositivos de vídeo:" ls /dev/video* 2>/dev/null ¦¦ echo " No hay dispositivos de vídeo conectados" echo "" echo "[5] Dispositivos seriales USB:" ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null ¦¦ echo " No hay dispositivos seriales conectados" echo "" echo "[6] Unidades USB montadas:" df -h ¦ grep "/mnt/" echo "" echo "=== Verificación completada ==="

Salida esperada:

=== VERIFICACIÓN USB - Jetson AGX Orin === [1] Dispositivos USB detectados: Bus 002 Device 003: ID 0bda:5847 Realtek Semiconductor Corp. USB Camera Bus 001 Device 003: ID 2341:0043 Arduino SA Uno R3 [2] Estado de gestión de energía USB: OK: /sys/bus/usb/devices/2-1/power/control = on OK: /sys/bus/usb/devices/usb1/power/control = on [3] Reglas udev de USB: -rw-r--r-- 1 root root 89 Apr 1 09:15 50-myusb.rules -rw-r--r-- 1 root root 102 Apr 1 09:20 99-usb-power.rules [4] Dispositivos de vídeo: /dev/video0 /dev/video1 [5] Dispositivos seriales USB: /dev/ttyACM0 [6] Unidades USB montadas: /dev/sda1 232G 1.2G 231G 1% /mnt/usb === Verificación completada ===

Restablecer un hub USB por software

Paso 2: Reiniciar un hub USB sin desconectar físicamente

Cuando un dispositivo USB deja de responder, puede reiniciarse por software desautorizando y volviendo a autorizar el hub USB correspondiente. Esto equivale a desenchufar y volver a enchufar el hub, pero sin necesidad de acceso físico al equipo.

# Desautorizar el hub USB (simula desconexión) echo "0" ¦ sudo tee /sys/bus/usb/devices/usb1/authorized # Esperar 2 segundos para que el kernel libere los recursos sleep 2 # Volver a autorizar el hub (simula reconexión) echo "1" ¦ sudo tee /sys/bus/usb/devices/usb1/authorized # Verificar que los dispositivos reaparecen lsusb

IMPORTANTE Al desautorizar un hub USB, TODOS los dispositivos conectados a ese hub quedarán inaccesibles durante el proceso. Si tiene aplicaciones de producción usando cámaras o sensores USB, deténgalas antes de ejecutar este procedimiento.

Diagnóstico de problemas frecuentes

| Síntoma | Diagnóstico | Solución |
| --- | --- | --- |
| Dispositivo no aparece en lsusb | dmesg ¦ grep -i usb (buscar errores de enumeración) | Probar otro puerto USB; verificar cable; comprobar alimentación |
| Permission denied en /dev/video0 | ls -la /dev/video0 (ver permisos actuales) | Revisar reglas udev o añadir usuario al grupo video |
| Cámara se desconecta espontáneamente | cat /sys/bus/usb/devices/X-Y/power/control | Ejecutar Fase 3: deshabilitar autosuspend con udev |
| Errores de ancho de banda USB | lsusb -v 2>/dev/null ¦ grep -i bandwidth | Distribuir dispositivos entre puertos; usar hub alimentado |
| Unidad USB no se monta al arrancar | journalctl -b ¦ grep -i fstab | Verificar que el UUID en fstab es correcto; añadir 'nofail' |
| Arduino no aparece en /dev/ttyACM0 | dmesg ¦ grep -i cdc_acm | Instalar: sudo apt install -y linux-modules-extra-$(uname -r) |
| v4l2-ctl no encuentra la cámara | ls /dev/video* y dmesg ¦ grep uvc | Verificar que el driver uvcvideo está cargado: lsmod ¦ grep uvc |

Tabla 7 — Problemas frecuentes de USB y sus soluciones

APÉNDICE A: Referencia Rápida de Comandos USB

| Comando | Descripción | Cuándo usarlo |
| --- | --- | --- |
| lsusb | Lista todos los dispositivos USB conectados | Al conectar un dispositivo para obtener VID:PID |
| lsusb -t | Muestra la topología del árbol USB (buses y hubs) | Para diagnosticar problemas de ancho de banda |
| lsusb -d VID:PID -v | Muestra descriptores detallados de un dispositivo | Para identificar clases, protocolos y endpoints |
| dmesg ¦ grep -i usb | Filtra eventos USB del diario del kernel | Cuando un dispositivo no es reconocido |
| v4l2-ctl --list-devices | Lista todos los dispositivos de captura de vídeo | Para localizar cámaras USB conectadas |
| v4l2-ctl --list-formats-ext | Lista formatos y resoluciones de una cámara | Antes de programar captura de vídeo |
| lsblk -f | Lista dispositivos de bloque con sistema de archivos | Para identificar pendrives y SSDs USB |
| sudo blkid /dev/sda1 | Muestra el UUID de una partición | Para configurar /etc/fstab |
| sudo udevadm control --reload-rules | Recarga las reglas udev desde disco | Después de crear o modificar reglas udev |
| sudo udevadm trigger | Aplica las reglas udev a los dispositivos actuales | Después de recargar reglas sin reiniciar |
| sudo udevadm test $(udevadm info -q path -n /dev/video0) | Simula la aplicación de reglas udev | Para depurar reglas antes de aplicarlas |
| sudo usermod -aG video,dialout $USER | Añade el usuario a grupos de dispositivos | Para evitar acceder a dispositivos con sudo |
| echo on ¦ sudo tee /sys/bus/usb/devices/*/power/control | Desactiva autosuspend en todos los USB | Para evitar desconexiones espontáneas |

APÉNDICE B: Solución de Problemas Avanzada

| Problema | Causa probable | Solución paso a paso |
| --- | --- | --- |
| ERROR: No se puede abrir la cámara (OpenCV) | Permisos insuficientes o dispositivo ocupado | 1) ls -la /dev/video0 → 2) sudo usermod -aG video $USER → 3) Cerrar sesión y reconectar → 4) Probar con: v4l2-ctl --device=/dev/video0 --all |
| udev rule no tiene efecto | Sintaxis incorrecta o archivo no recargado | 1) udevadm verify /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules → 2) sudo udevadm control --reload-rules → 3) sudo udevadm trigger → 4) Desconectar y reconectar el dispositivo |
| USB 3.0 device funciona a velocidad USB 2.0 | Cable no certificado para USB 3.x o puerto degradado | 1) lsusb -t (verificar velocidad 5000M o 10000M) → 2) Cambiar cable por uno certificado USB 3.2 → 3) Probar en otro puerto del Jetson |
| fstab entry provoca kernel panic al arrancar | UUID incorrecto o opción 'nofail' ausente | 1) Arrancar en modo recuperación → 2) Editar /etc/fstab → 3) Verificar UUID con 'blkid' → 4) Añadir opción 'nofail' |
| Múltiples cámaras con índices cambiantes | El índice /dev/videoX asignado varía al reconectar | 1) Obtener serial del dispositivo: udevadm info --name=/dev/video0 → 2) Crear regla udev con ATTR{serial} para asignar nombre fijo como /dev/camera_frontal |
| Dispositivo FTDI no detectado | Módulo ftdi_sio no cargado | 1) sudo modprobe ftdi_sio → 2) Verificar: lsmod ¦ grep ftdi → 3) Para carga automática: echo 'ftdi_sio' ¦ sudo tee -a /etc/modules |