Gestión Térmica del Jetson AGX Orin NVIDIA Jetson AGX Orin JetPack 6.2 ¦ Ubuntu 22.04 ¦ CUDA 12.6 Especificaciones del Sistema Hardware : Jetson AGX Orin 64GB SoC : NVIDIA T234 (Ampere) GPU : sm_87 (2048 cores) TDP : 15W-60W configurable Cooling : PWM Fan + Heatsink Generado con Claude Code · Abril 2026

Tabla de Contenidos

Fase 1:  Introducción y Conceptos Clave de Gestión Térmica

Comprender el comportamiento térmico del Jetson AGX Orin

Fase 2:  Monitoreo de Temperaturas

Cómo leer y visualizar datos térmicos del sistema

Fase 3:  Control del Ventilador

Configurar y controlar el ventilador PWM del sistema

Fase 4:  Modos de Rendimiento y Generación de Calor

Entender cómo los diferentes nvpmodel afectan la temperatura

Fase 5:  Prevención de Thermal Throttling

Estrategias para mantener temperaturas óptimas bajo carga

Fase 6:  Scripts de Monitoreo Térmico

Automatizar el monitoreo y control de temperatura

Fase 7:  Configuración Térmica del Kernel

Ajustar parámetros térmicos del kernel Linux

Fase 8:  Logs y Diagnóstico Térmico

Analizar logs del sistema para eventos térmicos

Fase 9:  Refrigeración para Cargas de Trabajo de IA

Estrategias específicas para inference de LLMs y modelos grandes

Fase 10:  Verificación, Validación y Solución de Problemas

Confirmar el correcto funcionamiento y resolver problemas térmicos

Apéndice A:  Referencia Rápida de Comandos

Apéndice B:  Solución de Problemas Térmicos

Fase 1: Introducción y Conceptos Clave de Gestión Térmica

Objetivo de esta fase Conocer las zonas térmicas del Jetson, los umbrales de temperatura y cómo el thermal throttling afecta el rendimiento del sistema.

El Jetson AGX Orin es una plataforma de alto rendimiento que puede generar cantidades significativas de calor durante cargas de trabajo intensivas de IA. Comprender la gestión térmica es fundamental para mantener un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del hardware.

NOTA El Jetson AGX Orin puede funcionar en diferentes modos de potencia (7W a 60W), y cada modo genera diferentes niveles de calor. El modo MAXN (15W-60W) es el que más calor produce pero también el de mayor rendimiento.

Zonas Térmicas del Jetson AGX Orin

El sistema operativo Linux en el Jetson gestiona múltiples zonas térmicas, cada una monitoreando diferentes componentes del hardware. Conocer estas zonas permite identificar qué componente está sobrecalentándose.

• CPU (0-4): Procesadores centrales del sistema

• GPU: Unidad de procesamiento gráfico para inferencia de IA

• DDR: Memoria RAM del sistema

• PMIC: Controlador de gestión de energía

• Tboard: Placa base y conectores

Umbrales de Temperatura

| Zona | Advertencia | Crítico | Thermal Throttling |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | 80°C | 85°C | Sí a 85°C |
| GPU | 80°C | 85°C | Sí a 85°C |
| DDR | 80°C | 85°C | No |
| PMIC | 90°C | 95°C | No |
| Tboard | 85°C | 90°C | No |

Tabla 1.1 — Umbrales térmicos del Jetson AGX Orin

IMPORTANTE Cuando la CPU o GPU alcanzan 85°C, el sistema aplica thermal throttling reduciendo automáticamente la frecuencia de trabajo para prevenir daños por sobrecalentamiento. Esto puede reducir significativamente el rendimiento de inferencia de IA.

Fase 2: Monitoreo de Temperaturas

Objetivo de esta fase Dominar las herramientas de monitoreo térmico para diagnosticar problemas de temperatura en tiempo real.

El kernel Linux exporta información térmica a través del sistema de archivos virtual /sys/class/thermal. Esta interfaz permite leer las temperaturas de todas las zonas térmicas del sistema de forma directa y eficiente.

Paso 1: Leer temperaturas desde /sys/class/thermal

El directorio /sys/class/thermal contiene las zonas térmicas del sistema. Cada zona tiene archivos de temperatura y tipo que podemos leer directamente.

cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp

Salida esperada (temperaturas en miligrados Celsius):

45000 52000 48000 42000 55000

Paso 2: Ver el nombre de cada zona térmica

Cada zona térmica tiene un archivo 'type' que indica qué componente del hardware monitorea. Combine ambos comandos para obtener una lectura significativa.

for zone in /sys/class/thermal/thermal_zone*; do name=$(cat $zone/type) temp=$(cat $zone/temp) echo "$name: $((temp/1000))°C" done

Salida esperada:

CPU-therm: 45°C GPU-therm: 52°C DDR-therm: 48°C PMIC-therm: 42°C Tboard_therm: 55°C

Paso 3: Usar tegrastats para monitoreo completo

tegrastats es la herramienta oficial de NVIDIA que proporciona estadísticas completas del sistema incluyendo temperaturas, uso de CPU/GPU, memoria y más.

tegrastats --interval 1000

Salida esperada:

RAM 5993/32013MB (lfb 5x4MB) SWAP 0/16006MB (cached 0MB) CPU [8%@2268,4%@2268,5%@2268,5%@2268] EMC_FREQ 0%@3199 GR3D_FREQ 0%@1300 NVENC 0 NVDEC 0 NVJPG 0 VSYNC 0 CPU @ 48.0C GPU @ 52.0C PMIC @ 42.0C thermal @ 51.5C

CONSEJO Use 'watch -n 1 tegrastats' para monitoreo continuo en tiempo real durante cargas de trabajo de IA. Esto permite observar cómo la temperatura evoluciona bajo estrés.

Fase 3: Control del Ventilador

Objetivo de esta fase Aprender a controlar manualmente el ventilador PWM del Jetson y configurar curvas de velocidad automáticas.

El Jetson AGX Orin incluye un ventilador PWM integrado que puede controlarse manualmente o configurarse en modo automático. El control manual permite ajustar la velocidad del ventilador para diferentes escenarios de carga de trabajo.

Paso 1: Control manual del ventilador

El archivo /sys/devices/pwm-fan/target_pwm controla la velocidad del ventilador. El valor oscila entre 0 (apagado) y 255 (máxima velocidad).

# Velocidad máxima (255) sudo bash -c 'echo 255 > /sys/devices/pwm-fan/target_pwm' # Velocidad media (~50%) sudo bash -c 'echo 128 > /sys/devices/pwm-fan/target_pwm' # Apagado (no recomendado en cargas de trabajo) sudo bash -c 'echo 0 > /sys/devices/pwm-fan/target_pwm'

NOTA El valor 0 activa el modo automático del ventilador, donde el sistema ajusta la velocidad basándose en las lecturas térmicas. Cualquier valor mayor a 0 activa el control manual.

Paso 2: Configurar curva de ventilador personalizada

Para un control más preciso, puede crear un archivo de configuración térmica que defina cómo el ventilador responde a diferentes temperaturas.

sudo nano /etc/thermal.conf

CONSEJO Este archivo define una curva donde el ventilador permanece bajo (PWM 0-50) hasta los 40-50°C, aumenta gradualmente entre 50-70°C, y alcanza velocidad máxima (200-255) por encima de 80°C.

Ejemplo de configuración de curva de ventilador:

[Thermals] zone0=CPU zone1=GPU zone2=DDR [FanCurve] pwm0=0 temp0=40000 # Apagado bajo 40°C pwm1=50 temp1=50000 # 20% a 50°C pwm2=100 temp2=70000 # 40% a 70°C pwm3=200 temp3=80000 # 78% a 80°C

Fase 4: Modos de Rendimiento y Generación de Calor

Objetivo de esta fase Seleccionar el modo de potencia apropiado según los requisitos de rendimiento y las capacidades de refrigeración disponibles.

El Jetson AGX Orin soporta múltiples modos de potencia a través de nvpmodel (NVIDIA Power Model). Cada modo define un límite de potencia, número de núcleos activos y frecuencia máxima de operación. Los modos de mayor potencia generan más calor y requieren mejor refrigeración.

| Modo | Núcleos CPU | Frecuencia GPU | TDP | Calor generado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAXN (m0) | 6 cores | 1.3 GHz | 15W-60W | Muy alto |
| 15W (m1) | 4 cores | 1.2 GHz | 15W | Alto |
| 10W (m2) | 2 cores | 1.0 GHz | 10W | Medio |
| 10W (m3) | 2 cores | 1.0 GHz | 10W | Medio |
| 7W (m4) | 1 core | 0.7 GHz | 7W | Bajo |

Tabla 4.1 — Modos de potencia del Jetson AGX Orin

Paso 1: Cambiar el modo de potencia

Utilice nvpmodel para seleccionar el modo de potencia deseado. El modo MAXN (m0) proporciona el máximo rendimiento pero genera más calor.

# Modo MAXN - Máximo rendimiento sudo nvpmodel -m 0 # Modo 15W con 4 núcleos sudo nvpmodel -m 1 # Modo 10W con 2 núcleos sudo nvpmodel -m 2 # Modo 7W con 1 núcleo - Mínimo consumo sudo nvpmodel -m 4 # Verificar el modo actual sudo nvpmodel -q

Salida esperada:

NV Power Mode: MAXN 15W</current limit> 4</cpu cores available> 3</online CPUs>

Paso 2: Monitorear durante cargas de trabajo

Durante la ejecución de modelos de IA, es fundamental monitorear la temperatura para detectar thermal throttling. Use watch para ver actualizaciones continuas.

watch -n 1 tegrastats

ADVERTENCIA Si las temperaturas superan 80°C consistentemente durante inferencia de IA, considere reducir la velocidad del ventilador, usar un modo de menor potencia, o mejorar la refrigeración del sistema.

Fase 5: Prevención de Thermal Throttling

Objetivo de esta fase Implementar estrategias de refrigeración y optimización del flujo de aire para prevenir el thermal throttling durante cargas de trabajo de IA.

El thermal throttling ocurre cuando la temperatura de la CPU o GPU supera el umbral crítico de 85°C. El sistema responde reduciendo automáticamente las frecuencias de trabajo, lo cual disminuye significativamente el rendimiento. Prevenir el throttling es esencial para aplicaciones de IA que requieren rendimiento consistente.

Optimización del Flujo de Aire

• Coloque el dispositivo con al menos 10 cm de espacio alrededor para permitir circulación de aire

• Use un soporte vertical para mejorar la disipación de calor

• Evite espacios encerrados o gabinetes sin ventilación

• Mantenga la sala a temperatura ambiente inferior a 25°C

• Limpie periódicamente los filtros de polvo si usa refrigeración externa

Refrigeración Externa

Paso 1: Instalar ventilador adicional de 120mm

Para cargas de trabajo pesadas de IA, puede instalar un ventilador adicional de 120mm conectado a los pines GPIO del Jetson. Esto proporciona flujo de aire adicional sobre el disipador de calor.

# Conectar ventilador de 5V PWM a pines GPIO # Controlar mediante script Python o directamente via PWM # Ejemplo: Configurar GPIO para control de ventilador externo # Consultar documentación de pines GPIO del Jetson

CONSEJO Para aplicaciones de inference continua con LLMs o modelos grandes, considere mantener el ventilador a velocidad media-alta (150-200) incluso cuando las temperaturas parezcan normales. Es mejor prevenir que lamentar.

Mejora del Disipador de Calor

• Disipador de calor más grande con más aletas

• Ventilador PWM activo adicional

• Sistema de refrigeración líquida (avanzado)

• Pasta térmica de alta calidad aplicada correctamente

Fase 6: Scripts de Monitoreo Térmico

Objetivo de esta fase Crear scripts automatizados que monitoreen la temperatura y ajusten el ventilador dinámicamente para mantener condiciones óptimas.

Automatizar el monitoreo térmico permite mantener el sistema dentro de rangos seguros sin intervención manual constante. Los scripts pueden ajustar automáticamente la velocidad del ventilador basándose en las temperaturas actuales.

Paso 1: Script básico de monitoreo de temperaturas

Este script lee continuamente las temperaturas de todas las zonas térmicas y las muestra en un formato legible cada 2 segundos.

#!/usr/bin/env python3 import os import time def get_temps(): zones = {} for zone in os.listdir('/sys/class/thermal'): if zone.startswith('thermal_zone'): temp = int(open(f'/sys/class/thermal/{zone}/temp').read()) type_name = open(f'/sys/class/thermal/{zone}/type').read().strip() zones[type_name] = temp / 1000 return zones while True: temps = get_temps() print(f"CPU: {temps.get('CPU-therm', 0):.1f}°C ¦ GPU: {temps.get('GPU-therm', 0):.1f}°C ¦ DDR: {temps.get('DDR-therm', 0):.1f}°C") time.sleep(2)

Salida esperada:

CPU: 45.2°C ¦ GPU: 52.1°C ¦ DDR: 48.0°C CPU: 46.5°C ¦ GPU: 55.3°C ¦ DDR: 49.1°C CPU: 48.1°C ¦ GPU: 58.7°C ¦ DDR: 50.2°C

Paso 2: Script de control automático del ventilador

Este script ajusta automáticamente la velocidad del ventilador basándose en la temperatura de la GPU, que es la más crítica durante cargas de trabajo de IA.

#!/bin/bash # Control automático del ventilador basado en temperatura FAN_PATH='/sys/devices/pwm-fan/target_pwm' while true; do TEMP=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone1/temp) TEMP_C=$((TEMP / 1000)) if [ $TEMP -gt 75000 ]; then echo 255 > $FAN_PATH # Máxima velocidad elif [ $TEMP -gt 60000 ]; then echo 150 > $FAN_PATH # Velocidad media-alta elif [ $TEMP -gt 50000 ]; then echo 80 > $FAN_PATH # Velocidad media else echo 30 > $FAN_PATH # Velocidad baja fi sleep 5 done

IMPORTANTE Ejecute este script en segundo plano con 'sudo nohup ./fan_control.sh &' para que continúe funcionando después de cerrar la terminal. Asegúrese de tener permisos de root.

Fase 7: Configuración Térmica del Kernel

Objetivo de esta fase Visualizar y comprender los trip points térmicos del kernel y cuándo ajustarlos.

El kernel Linux define trip points térmicos que determinan en qué temperaturas se activan diferentes mecanismos de refrigeración. Estos valores pueden leerse desde /sys/devices/virtual/thermal/.

Paso 1: Ver los trip points actuales

Los trip points definen las temperaturas umbral para diferentes niveles de refrigeración. Cada zona térmica puede tener múltiples trip points.

cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone*/trip_point_*_temp

Salida esperada (temperaturas en miligrados Celsius):

80000 # Trip point 0: Passivo cooling 85000 # Trip point 1: Critical 80000 85000

Paso 2: Consultar configuración detallada

Use tegrastats para ver una visión más completa del estado térmico incluyendo umbrales y режимы охлаждения.

tegrastats --interval 100 --stop

ADVERTENCIA Modificar los trip points del kernel no es recomendado excepto para usuarios avanzados. Cambiar estos valores puede causar daños al hardware si se eliminan las protecciones térmicas. En su lugar, enfóquese en mejorar la refrigeración física.

Fase 8: Logs y Diagnóstico Térmico

Objetivo de esta fase Utilizar los logs del sistema para identificar eventos de throttling y problemas térmicos recurrentes.

El kernel registra eventos térmicos importantes en el log del sistema. Estos eventos incluyen cambios de trip points, activación de cooling devices y cualquier incident de throttling.

Paso 1: Buscar eventos térmicos en dmesg

El comando dmesg muestra los mensajes del kernel, incluyendo eventos relacionados con la gestión térmica. Use grep con -i para buscar sin importar mayúsculas/minúsculas.

dmesg ¦ grep -i thermal

Salida esperada (ejemplo):

[ 2.345678] thermal thermal_zone1: trip_point 1 enabled at temperature 85000 Celsius [ 5.123456] thermal thermal_zone0: CPU0: temperature above threshold [ 5.123489] thermal thermal_zone0: CPU0: temperature normalize: 45000 -> 85000 [ 45.678901] cpu-throttling: throttling started at 85°C

Paso 2: Buscar en journalctl

journalctl también contiene logs térmicos del sistema. La opción -k filtra solo los mensajes del kernel.

journalctl -k ¦ grep -i thermal

CONSEJO Si ve mensajes frecuentes de 'temperature above threshold', el sistema está operando muy cerca de los límites térmicos. Considere reducir la carga de trabajo, mejorar la refrigeración, o usar un modo de menor potencia.

Fase 9: Refrigeración para Cargas de Trabajo de IA

Objetivo de esta fase Implementar estrategias de refrigeración optimizadas para cargas de trabajo intensivas de IA como inference de LLMs.

Los modelos de lenguaje grandes (LLMs) y otras cargas de trabajo de IA intensas ejercen presión significativa sobre la GPU. Monitorear específicamente la temperatura de la GPU durante estas operaciones es crucial para mantener el rendimiento.

Paso 1: Monitorear la GPU específicamente

Durante inference de IA, la GPU es el componente más exigido. Use tegrastats con un intervalo rápido para monitorear específicamente la temperatura de la GPU.

# Monitorear GPU cada 100ms tegrastats --interval 100 ¦ grep -i gpu

Salida esperada durante carga de IA:

GPU @ 72.0C GPU @ 75.0C GPU @ 78.0C GPU @ 82.0C

Paso 2: Ejecutar inference con ventilador a máxima velocidad

Para cargas de trabajo de IA continuas, configure el ventilador a máxima velocidad para mantener las temperaturas lo más bajas posible.

# Máxima velocidad del ventilador durante inference sudo bash -c 'echo 255 > /sys/devices/pwm-fan/target_pwm'

Paso 3: Script completo de control adaptativo

Este script Python monitoriza la temperatura de la GPU y ajusta automáticamente la velocidad del ventilador basándose en umbrales predefinidos.

#!/usr/bin/env python3 import subprocess import time FAN_PATH = '/sys/devices/pwm-fan/target_pwm' TEMP_THRESHOLDS = [ (45000, 30), (55000, 80), (65000, 150), (75000, 200), (85000, 255), ] def get_gpu_temp(): result = subprocess.run( ['tegrastats', '--interval', '100'], capture_output=True, text=True, timeout=2 ) for line in result.stdout.split('\n'): if 'GPU' in line: temp = int(line.split('GPU ')[1].split('C')[0]) return temp * 1000 return 45000 def set_fan(speed): with open(FAN_PATH, 'w') as f: f.write(str(speed)) def adjust_fan(): temp = get_gpu_temp() for threshold, speed in TEMP_THRESHOLDS: if temp >= threshold: set_fan(speed) print(f"Temperatura: {temp/1000:.0f}°C -> Ventilador: {speed}") while True: adjust_fan() time.sleep(5)

CONSEJO Para inference de LLMs con Ollama, considere ejecutar el modelo con parámetros de menor temperatura (temperatura=0.1) para reducir la carga computacional si el thermal throttling es un problema recurrente.

Fase 10: Verificación, Validación y Solución de Problemas

Objetivo de esta fase Verificar que la configuración térmica está funcionando correctamente y disponer de soluciones para problemas comunes.

Después de configurar la gestión térmica, es fundamental verificar que todo funciona correctamente. Esta fase incluye scripts de verificación y soluciones a problemas frecuentes.

Paso 1: Ejecutar verificación de temperaturas

Este script verifica que todas las zonas térmicas estén dentro de los rangos seguros y que el ventilador responda a los comandos.

#!/bin/bash echo "=== VERIFICACIÓN TÉRMICA - Jetson AGX Orin ===" echo "" echo "[1] Temperaturas actuales:" for zone in /sys/class/thermal/thermal_zone*; do name=$(cat $zone/type 2>/dev/null) temp=$(cat $zone/temp 2>/dev/null) if [ -n "$name" ]; then echo " $name: $((temp/1000))°C" fi done echo "" echo "[2] Estado del ventilador:" fan=$(cat /sys/devices/pwm-fan/target_pwm 2>/dev/null) if [ "$fan" = "0" ]; then echo " Modo: Automático" else echo " Velocidad PWM: $fan/255" fi echo "" echo "[3] Modo de potencia actual:" sudo nvpmodel -q echo "" echo "[4] Verificar respuesta del ventilador:" echo "150" ¦ sudo tee /sys/devices/pwm-fan/target_pwm > /dev/null sleep 1 echo " Prueba de respuesta: OK" echo "0" ¦ sudo tee /sys/devices/pwm-fan/target_pwm > /dev/null echo "" echo "=== Verificación completada ==="

IMPORTANTE Si las temperaturas superan 85°C consistentemente, el sistema aplicará thermal throttling. Monitoree con 'watch -n 1 tegrastats' durante cargas de trabajo para identificar el problema.

Problemas Comunes y Soluciones

| Síntoma | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| Temperaturas sobre 85°C | Refrigeración insuficiente | Aumentar velocidad del ventilador, mejorar flujo de aire |
| Thermal throttling frecuente | Carga de trabajo muy alta | Usar modo de menor potencia o mejorar refrigeración |
| Ventilador no responde | Permisos insuficientes | Ejecutar con sudo |
| Temperaturas altas en idle | Ventilador en modo automático deficiente | Cambiar a control manual |
| Sistema se apaga solo | Sobrecalentamiento crítico | Dejar enfriar, verificar refrigeración, revisar thermal paste |

Tabla 10.1 — Problemas térmicos comunes

APÉNDICE A: Referencia Rápida de Comandos

| Comando | Descripción | Cuándo usarlo |
| --- | --- | --- |
| tegrastats --interval 1000 | Monitoreo continuo de temperaturas | Durante cargas de trabajo |
| cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp | Leer temperaturas de zonas térmicas | Verificación rápida |
| sudo echo 255 > /sys/devices/pwm-fan/target_pwm | Ventilador a máxima velocidad | Durante inference intensiva |
| sudo nvpmodel -m 0 | Cambiar a modo MAXN | Cuando se requiere máximo rendimiento |
| sudo nvpmodel -m 4 | Cambiar a modo 7W | Para operación de bajo consumo |
| dmesg ¦ grep -i thermal | Buscar eventos térmicos en logs | Diagnosticar throttling |
| watch -n 1 tegrastats | Monitoreo en tiempo real | Durante pruebas de carga |

APÉNDICE B: Solución de Problemas Térmicos

| Problema | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| Throttling constante | GPU sobrecalentada | Aumentar ventilación, reducir carga |
| Sistema lento en inference | Thermal throttling activo | Verificar temperaturas, mejorar refrigeración |
| Ventilador siempre apagado | Modo automático no funciona | Usar control manual |
| Temperaturas muy altas en idle | Disipador mal montado | Verificar pasta térmica y montaje |
| Apagones inesperados | Sobrecalentamiento crítico | Revisar sistema de refrigeración |