Actualizaciones del Sistema y Gestión de Paquetes NVIDIA Jetson AGX Orin JetPack 6.2.2 ¦ Ubuntu 22.04 LTS Especificaciones del Sistema Hardware : Jetson AGX Orin 64GB OS : Ubuntu 22.04 LTS JetPack : 6.2.2 CUDA : 12.6 Kernel : 5.15-tegra Generado con Claude Code · Abril 2026

Tabla de Contenidos

Fase 1:  Introducción y Conceptos Clave

Comprender la gestión de paquetes y actualizaciones en el Jetson

Fase 2:  Actualización Básica del Sistema

Actualizar listas de paquetes y paquetes instalados

Fase 3:  Verificación de Versiones

Cómo verificar la versión de JetPack, CUDA y componentes NVIDIA

Fase 4:  Gestión de Paquetes NVIDIA

Administrar drivers, CUDA y paquetes específicos de NVIDIA

Fase 5:  Actualizaciones del Kernel

Gestionar actualizaciones del kernel de Linux

Fase 6:  Gestión de Paquetes Snap

Administrar aplicaciones empaquetadas en formato Snap

Fase 7:  Gestión de Paquetes Python

Actualizar pip y paquetes Python del sistema

Fase 8:  Actualización de Contenedores Docker

Gestionar imágenes de contenedores NVIDIA

Fase 9:  Automatización de Actualizaciones

Crear scripts y configurar actualizaciones automáticas

Fase 10:  Resolución de Problemas de Actualización

Solucionar problemas comunes durante actualizaciones

Fase 11:  Copia de Seguridad y Verificación

Crear backups antes de actualizaciones y verificar tras actualizar

Apéndice A:  Referencia Rápida de Comandos

Apéndice B:  Solución de Problemas de Actualización

Fase 1: Introducción y Conceptos Clave

Objetivo de esta fase Conocer los fundamentos de la actualización del sistema y la gestión de paquetes en Ubuntu/JetPack.

Mantener el Jetson AGX Orin actualizado es fundamental para garantizar la seguridad, estabilidad y rendimiento óptimo del sistema. Las actualizaciones incluyen parches de seguridad del kernel de Linux, drivers de NVIDIA, bibliotecas de CUDA y componentes del sistema operativo Ubuntu.

NOTA El Jetson AGX Orin utiliza una combinación de paquetes APT estándar de Ubuntu y paquetes NVIDIA específicos de L4T (Linux for Tegra). Ambos sistemas deben mantenerse actualizados para un funcionamiento correcto.

Tipos de Actualizaciones

| Tipo | Frecuencia | Contenido | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguridad | Semanal/Mensual | Parches de seguridad, CVE arreglados | Bajo |
| Kernel | Según necesidad | Nuevos drivers, mejoras de rendimiento | Medio |
| CUDA/JetPack | Según necesidad | Nuevas funcionalidades, soporte de modelos | Medio |
| Sistema completo | Trimestral/Anual | Actualización de Ubuntu completa | Alto |

Tabla 1.1 — Tipos de actualizaciones del sistema

IMPORTANTE Antes de cualquier actualización mayor, siempre cree una copia de seguridad del sistema usando Timeshift o clone el almacenamiento.

Fase 2: Actualización Básica del Sistema

Objetivo de esta fase Dominar los comandos fundamentales de APT para mantener el sistema actualizado.

El sistema de gestión de paquetes APT (Advanced Package Tool) es la herramienta principal para administrar software en Ubuntu. Mantener el sistema actualizado implica dos pasos: primero actualizar las listas de paquetes disponibles, y luego instalar las nuevas versiones.

Paso 1: Actualizar la lista de paquetes disponibles

El comando apt update sincroniza los índices de los repositorios con los servidores de Ubuntu y NVIDIA. Esto descarga información sobre qué paquetes tienen actualizaciones disponibles sin instalar nada todavía.

sudo apt update

Salida esperada:

Hit:1 https://repo.download.nvidia.com/jetson/common r36.2 InRelease [14.3 kB] Hit:2 https://repo.download.nvidia.com/jetson/t234 r36.2 InRelease [8,142 B] Reading package lists... Done Building dependency tree... Done 12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.

Paso 2: Actualizar los paquetes instalados

Una vez actualizadas las listas, apt upgrade descarga e instala las nuevas versiones de todos los paquetes que tienen actualizaciones disponibles.

sudo apt upgrade -y

Salida esperada:

Reading package lists... Done Building dependency tree... Done The following packages will be upgraded: libnvidia-container-1.17.0 ... nvidia-container-1.17.0 ... 12 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 45.2 MB of archives. After this operation, 12.3 MB of additional disk space will be used. Do you want to continue? [Y/n] y ...

Paso 3: Actualización completa del sistema

full-upgrade además de actualizar paquetes, también puede instalar o eliminar dependencias según sea necesario para cumplir con los requisitos de los nuevos paquetes. Es más completo que upgrade.

sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y

CONSEJO Ejecute apt update regularmente (semanalmente es una buena práctica) para mantener el sistema seguro y con las últimas correcciones.

Fase 3: Verificación de Versiones

Objetivo de esta fase Identificar las versiones instaladas de JetPack, CUDA y otros componentes NVIDIA.

Conocer la versión exacta de JetPack y CUDA instalada es esencial para compatibilidad de modelos de IA, solución de problemas y cuando se necesita reinstalar componentes específicos.

Paso 1: Verificar versión de JetPack

El archivo /etc/nv_tegra_release contiene información específica de NVIDIA Tegra sobre la versión de JetPack instalada, incluyendo el número de release y la compilación.

cat /etc/nv_tegra_release

Salida esperada:

# R36 (release), REVISION: 2.0, GCID: 12345678, BOARD: t234, EABI: aarch64

Paso 2: Verificar versión de CUDA

nvcc es el compilador de CUDA. La opción --version muestra la versión del toolkit de CUDA instalado. Si no está en PATH, puede ser necesario source /usr/local/cuda/bin/setup.sh.

nvcc --version

Salida expected:

nvcc: NVIDIA (R) CUDA C compiler Cuda compilation tools, release 12.6, V12.6.40 Build cuda_12.6.r12.6.0.0-0

Paso 3: Verificar versión del kernel

uname -r muestra la versión exacta del kernel de Linux en ejecución. Es importante para verificar qué módulos del kernel están instalados.

uname -r

Salida esperada:

5.15.136-tegra

Fase 4: Gestión de Paquetes NVIDIA

Objetivo de esta fase Gestionar los paquetes NVIDIA específicos incluyendo reinstalación y actualización de CUDA.

Los paquetes NVIDIA específicos de L4T (Linux for Tegra) son fundamentales para el funcionamiento de la GPU, CUDA, y los runtime de containers. Saber cómo listar, reinstalar y actualizar estos paquetes es esencial.

Paso 1: Listar paquetes NVIDIA instalados

El comando dpkg -l filtra los paquetes instalados que contienen 'nvidia' en su nombre. Muestra el estado, versión y arquitectura de cada paquete.

dpkg -l ¦ grep nvidia

Salida esperada:

ii libnvidia-container-1.17.0 arm64 NVIDIA container runtime library ii libnvidia-container-tools 1.17.0 arm64 NVIDIA container tools ii nvidia-container 1.17.0 arm64 NVIDIA container runtime ii nvidia-container-csv-tee 1.17.0 arm64 NVIDIA container CSV for tee ii nvidia-jetpack 6.2.2.20240408 arm64 NVIDIA Jetpack Meta Package ...

Paso 2: Reinstalar el meta-paquete JetPack

Si algún componente NVIDIA está dañado o no funciona correctamente, reinstalar el meta-paquete nvidia-jetpack reinstalla todos los componentes de NVIDIA automáticamente.

sudo apt install --reinstall nvidia-jetpack

NOTA La reinstalación de nvidia-jetpack puede tardar varios minutos dependiendo de la conexión a internet y el rendimiento del almacenamiento.

Paso 3: Actualizar el toolkit de CUDA

El toolkit de CUDA puede actualizarse independientemente del sistema base. Esto incluye el compilador nvcc, bibliotecas de runtime y herramientas de desarrollo.

sudo apt update sudo apt install cuda-toolkit-12-6

CONSEJO Para que nvcc esté disponible en el PATH después de instalar, añada 'export PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH' a su ~/.bashrc.

Fase 5: Actualizaciones del Kernel

Objetivo de esta fase Administrar el kernel de Linux incluyendo verificación, búsqueda e instalación de nuevas versiones.

El kernel de Linux es el núcleo del sistema operativo. Las actualizaciones del kernel pueden incluir drivers mejorados, correcciones de seguridad y nuevas funcionalidades. En el Jetson, el kernel está optimizado por NVIDIA para la arquitectura Tegra.

Paso 1: Verificar el kernel actual

El comando uname -r muestra la versión exacta del kernel en ejecución. Esta información es necesaria cuando se buscan módulos o headers compatibles.

uname -r

Salida esperada:

5.15.136-tegra

Paso 2: Buscar kernels disponibles

APT permite buscar en los repositorios kernels disponibles para la arquitectura ARM64 del Jetson. El filtro 'jetson'限定 los resultados a kernels optimizados para este dispositivo.

apt search linux-image ¦ grep jetson

Salida esperada:

linux-image-unsigned-nvidia/stable 5.15.136-tegra arm64 [installed] linux-image-unsigned-nvidia/stable 5.15.140-tegra arm64 [upgradeable from 5.15.136-tegra]

Paso 3: Instalar nuevo kernel

La instalación del kernel incluye la imagen del kernel sin firmar y los headers necesarios para compilar módulos. Ambos paquetes son requeridos para desarrollo.

sudo apt install linux-image-unsigned-nvidia sudo apt install linux-headers-nvidia

ADVERTENCIA Actualizar el kernel puede causar problemas de compatibilidad. No actualice el kernel a menos que sea necesario. Siempre tenga un método de recuperación (如 recovery mode) disponible.

Fase 6: Gestión de Paquetes Snap

Objetivo de esta fase Gestionar paquetes Snap incluyendo listado, actualización y eliminación.

Snaps son un formato de empaquetado universal que incluye todas las dependencias. Aunque pueden consumir más espacio que los paquetes APT, ofrecen actualizaciones automáticas y aislamiento del sistema.

Paso 1: Listar snaps instalados

snap list muestra todos los snaps instalados junto con su versión actual, revisión y track (canal de actualización).

snap list

Salida esperada:

Name Version Rev Tracking Publisher Notes core20 20240212 2345 latest/stable canonical* base lxd 5.21.2 23456 latest/stable canonical* - core22 20240215 1234 latest/stable canonical* base ...

Paso 2: Actualizar todos los snaps

snap refresh descarga e instala las últimas versiones de todos los snaps instalados. Los canales stable, beta o edge determinan qué versión se instala.

sudo snap refresh

Salida esperada:

snapd 20240215 from Canonical* refreshed lxd 5.21.2 from Canonical* refreshed

Paso 3: Eliminar snaps no utilizados

snap list --all muestra todas las revisiones incluyendo las deshabilitadas. Para liberar espacio, puede eliminar revisiones antiguas con snap remove --revision.

snap list --all sudo snap remove <package> --revision=<revision>

CONSEJO Si no usa snaps, puede deshabilitar el servicio snapd para ahorrar recursos: sudo systemctl disable snapd.service --now

Fase 7: Gestión de Paquetes Python

Objetivo de esta fase Mantener actualizados los paquetes Python incluyendo pip, pipx y dependencias de proyectos de IA.

Python es el lenguaje principal para desarrollo de IA en el Jetson. Mantener pip y los paquetes actualizados garantiza acceso a las últimas versiones de bibliotecas como transformers, torch y numpy.

Paso 1: Actualizar pip

pip es el gestor de paquetes Python. Mantenerlo actualizado asegura compatibilidad con los últimos paquetes y tiene mejoras de seguridad.

python3 -m pip install --upgrade pip

Salida esperada:

Requirement already satisfied: pip in /usr/lib/python3/dist-packages Collecting pip Downloading pip-24.0-py3-none-any.whl (3.6 MB) Installing collected packages: pip-24.0 Successfully installed pip-24.0

Paso 2: Listar paquetes desactualizados

pip list --outdated muestra todos los paquetes que tienen versiones más recientes disponibles en PyPI. Útil para auditoría de seguridad.

pip list --outdated

Salida esperada:

Package Version Latest Type ---------- --------- --------- ----- numpy 1.24.3 1.26.4 wheel torch 2.1.0 2.3.0 wheel ...

Paso 3: Actualizar todos los paquetes

Esta secuencia filtra los paquetes desactualizados, extrae sus nombres y los actualiza uno por uno. Use con precaución en entornos de producción.

pip list --outdated ¦ grep -v "^Package" ¦ awk '{print $1}' ¦ xargs -I {} pip install --upgrade {}

NOTA En el Jetson, use pip3 en lugar de pip si no tiene python3 como el comando python predeterminado.

Fase 8: Actualización de Contenedores Docker

Objetivo de esta fase Actualizar imágenes de Docker y limpiar imágenes antiguas.

Docker es ampliamente usado en el Jetson para ejecutar entornos de IA aislados. Mantener las imágenes actualizadas proporciona acceso a las últimas versiones de PyTorch, TensorFlow y otros frameworks.

Paso 1: Listar imágenes Docker locales

docker images muestra todas las imágenes descargadas localmente con su tamaño y fecha de creación. Las imágenes pueden ocupar varios GB cada una.

docker images

Salida esperada:

REPOSITORY TAG IMAGE ID SIZE nvcr.io/nvidia/l4t-pytorch r36.2.0... a1b2c3d4e5f6 4.2GB pytorch/pytorch latest f1e2g3h4i5j6 2.8GB ...

Paso 2: Descargar imágenes actualizadas

docker pull descarga la última versión de la imagen especificada desde el NVIDIA Container Registry (nvcr.io). Las imágenes de NVIDIA L4T son específicas para Jetson.

docker pull nvcr.io/nvidia/l4t-pytorch:r36.2.0-pytorch2.1.0-py3

Salida esperada:

r36.2.0-pytorch2.1.0-py3: Pulling from nvidia/l4t-pytorch Digest: sha256:abc123... Status: Image is up to date for nvcr.io/nvidia/l4t-pytorch:r36.2.0...

Paso 3: Limpiar imágenes antiguas

docker image prune -a elimina todas las imágenes que no están siendo usadas por ningún contenedor. Libera espacio significativamente.

docker image prune -a

Salida esperada:

Total reclaimed space: 8.5GB

CONSEJO Antes de podar, asegúrese de que no tiene contenedores importantes usando las imágenes que serán eliminadas.

Fase 9: Automatización de Actualizaciones

Objetivo de esta fase Automatizar el proceso de actualización con scripts y unattended-upgrades.

Automatizar las actualizaciones reduce la carga operativa y garantiza que el sistema se mantenga seguro. Sin embargo, debe balancearse con la estabilidad del sistema.

Paso 1: Crear script de actualización completo

Este script automatiza todo el proceso de actualización incluyendo limpieza posterior y muestra las versiones actuales del sistema.

#!/bin/bash echo "Actualizando Jetson AGX Orin..." # Actualizar listas de paquetes sudo apt update # Actualizar paquetes sudo apt upgrade -y # Limpiar sudo apt autoremove -y sudo apt autoclean # Actualizar pip python3 -m pip install --upgrade pip setuptools wheel # Mostrar versiones actuales echo "=== Versiones del Sistema ===" cat /etc/nv_tegra_release uname -r nvcc --version 2>/dev/null ¦¦ echo "CUDA no en PATH" echo "¡Actualización completada!"

Paso 2: Hacer el script ejecutable y guardarlo

Guarde el script y hágalo ejecutable para poder ejecutarlo fácilmente cuando necesite actualizar el sistema.

sudo nano /usr/local/bin/update-jetson.sh sudo chmod +x /usr/local/bin/update-jetson.sh

Paso 3: Configurar actualizaciones automáticas

unattended-upgrades permite instalar automáticamente actualizaciones de seguridad sin intervención manual. Es recomendado para sistemas en producción.

sudo apt install unattended-upgrades sudo dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades

CONSEJO En sistemas de desarrollo, prefiera actualizaciones manuales para tener control sobre cuándo se aplican y poder verificar que no rompen el entorno.

Fase 10: Resolución de Problemas de Actualización

Objetivo de esta fase Resolver conflictos de paquetes, dependencias rotas y otros problemas de actualización.

Los problemas de actualización pueden ocurrir por dependencias rotas, conflictos de paquetes o interrupciones durante el proceso. Saber cómo diagnosticar y resolver estos problemas es esencial.

Paso 1: Corregir paquetes rotos

apt -f install intenta corregir dependencias rotas instalando los paquetes faltantes. dpkg --configure -a termina cualquier configuración pendiente.

sudo apt -f install sudo dpkg --configure -a

Paso 2: Bloquear paquetes específicos

A veces es necesario bloquear un paquete para evitar que se actualice (por ejemplo, un driver que causa problemas). apt-mark hold previene actualizaciones.

# Bloquear un paquete sudo apt-mark hold nvidia-l4t-kernel # Ver paquetes bloqueados sudo apt-mark showhold # Desbloquear sudo apt-mark unhold nvidia-l4t-kernel

NOTA Los paquetes bloqueados no recibirán actualizaciones de seguridad. Solo use esta función temporalmente y desbloquee cuando el problema esté resuelto.

Paso 3: Actualización de versión de Ubuntu

do-release-upgrade maneja la actualización a una nueva versión mayor de Ubuntu. En el Jetson, esto puede requerir actualizar también JetPack.

sudo do-release-upgrade

ADVERTENCIA Las actualizaciones de versión mayor (como de 22.04 a 24.04) pueden no estar soportadas en el Jetson. Siempre verifique compatibilidad con NVIDIA antes de proceder.

Fase 11: Copia de Seguridad y Verificación

Objetivo de esta fase Implementar estrategia de respaldo y verificar la integridad del sistema después de actualizar.

Antes de actualizaciones importantes, es fundamental crear una copia de seguridad del sistema. Timeshift crea instantáneas del sistema que permiten restaurar el estado anterior si algo sale mal.

Paso 1: Instalar y crear instantánea con Timeshift

Timeshift es una herramienta de respaldo a nivel de sistema que crea instantáneas del sistema de archivos. Es similar a la función de restauración del sistema en Windows.

sudo apt install timeshift sudo timeshift --create --comments "Antes de actualizaciones"

Salida esperada:

Created snapshot: 20260401_120000 Location: /timeshift/snapshots/20260401_120000 Description: Antes de actualizaciones

Paso 2: Verificar instalación después de actualizar

Después de actualizar, verifique que todos los componentes NVIDIA están correctamente instalados y funcionando.

# Componentes NVIDIA dpkg -l ¦ grep -E "nvidia¦cuda" # Módulos del kernel lsmod ¦ grep nvidia # CUDA nvcc --version

Salida esperada:

ii nvidia-jetpack 6.2.2.20240408 arm64 ii nvidia-container 1.17.0 arm64 nvidia_uvm 123456 0 nvcc: NVIDIA (R) CUDA C compiler Cuda compilation tools, release 12.6, V12.6.40

IMPORTANTE Si después de una actualización el sistema no inicia correctamente, puede restaurar la instantánea de Timeshift o entrar en recovery mode para soluciones adicionales.

APÉNDICE A: Referencia Rápida de Comandos

| Comando | Descripción | Cuándo usarlo |
| --- | --- | --- |
| sudo apt update | Actualizar listas de paquetes | Antes de actualizar |
| sudo apt upgrade -y | Actualizar paquetes instalados | Semanalmente |
| cat /etc/nv_tegra_release | Ver versión de JetPack | Verificar instalación |
| nvcc --version | Ver versión de CUDA | Verificar toolchain |
| dpkg -l ¦ grep nvidia | Listar paquetes NVIDIA | Diagnosticar problemas |
| sudo apt install --reinstall nvidia-jetpack | Reinstalar JetPack | Corregir instalación |
| uname -r | Ver versión del kernel | Verificar kernel |
| docker image prune -a | Limpiar imágenes Docker | Liberar espacio |
| sudo timeshift --create | Crear instantánea de respaldo | Antes de actualizaciones |

APÉNDICE B: Solución de Problemas de Actualización

| Problema | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| Paquetes rotos | Dependencias incompletas | sudo apt -f install |
| Conflictos de dependencias | Paquetes incompatibles | sudo apt -f install; sudo dpkg --configure -a |
| NVIDIA no funciona después de actualizar | Driver corrupto | sudo apt install --reinstall nvidia-jetpack |
| Kernel no inicia | Nueva versión incompatible | Seleccionar kernel anterior en GRUB |
| CUDA no encontrado | PATH no configurado | source /usr/local/cuda/bin/setup.sh |
| Espacio en disco insuficiente | Paquetes antiguos acumulados | sudo apt autoclean; docker image prune -a |