Configuración de Cámara para Jetson Jetson AGX Orin - Visión 1.0 ¦ JetPack 6.2 Especificaciones del Sistema Dispositivo : Jetson AGX Orin 64GB SO : JetPack 6.2 Componente : Cámara Generado con Claude Code · Abril 2026

Tabla de Contenidos

Fase 1:  Verificar Soporte de Cámara

Identificar cámaras disponibles

Fase 2:  Instalar Herramientas de Cámara

Instalar libcamera y utilidades

Fase 3:  GStreamer Pipeline

Usar GStreamer para captura de cámara

Fase 4:  OpenCV con GStreamer

Usar OpenCV con cámaras CSI

Apéndice A:  Referencia de Troubleshooting

Fase 1: Verificar Soporte de Cámara

Objetivo de esta fase Verificar que las cámaras estén disponibles y funcionales.

# Listar dispositivos de video ls /dev/video* # Verificar libcamera libcamera-hello # Listar cámaras disponibles libcamera-kmd

Fase 2: Instalar Herramientas de Cámara

Objetivo de esta fase Instalar las herramientas necesarias para trabajar con cámaras.

sudo apt update sudo apt install libcamera-apps libcamera-utils

Paso 1: Probar la cámara

Comandos para probar la cámara:

# Vista previa libcamera-hello # Capturar imagen libcamera-still -o test.jpg # Grabar video libcamera-vid -o video.h264 --duration 5

Fase 3: GStreamer Pipeline

Objetivo de esta fase Configurar pipelines de GStreamer para cámaras.

# Ver cámara con GStreamer gst-launch-1.0 nvarguscamerasrc ! \ "video/x-raw(memory:NVMM),width=1920,height=1080,format=NV12" ! \ nvvidconv ! \ xvimagesink

Fase 4: OpenCV con GStreamer

Objetivo de esta fase Integrar cámaras con OpenCV usando GStreamer.

import cv2 def gstreamer_pipeline( capture_width=1920, capture_height=1080, display_width=640, display_height=480, framerate=30, flip=0 ): return ( f"nvarguscamerasrc ! " f"video/x-raw(memory:NVMM)," f"width=(int){capture_width},height=(int){capture_height}," f"format=(string)NV12,framerate=(fraction){framerate}/1 ! " f"nvvidconv flip-method={flip} ! " f"video/x-raw,width=(int){display_width},height=(int){display_height}," f"format=(string)BGRx ! " f"videoconvert ! " f"video/x-raw,format=(string)BGR ! appsink" ) cap = cv2.VideoCapture(gstreamer_pipeline(), cv2.CAP_GSTREAMER)

APÉNDICE A: Referencia de Troubleshooting

| Problema | Solución |
| --- | --- |
| Cámara no detectada | Verificar con ls /dev/video* |
| Error de permisos | Añadir usuario al grupo video |
| Proceso usando cámara | Usar fuser -v /dev/video0 para matar |