Análisis de Video Jetson AGX Orin - Visión 1.0 ¦ JetPack 6.2 Especificaciones del Sistema Dispositivo : Jetson AGX Orin 64GB SO : JetPack 6.2 Componente : Video Analysis Generado con Claude Code · Abril 2026

Tabla de Contenidos

Fase 1:  Captura de Video

Capturar video con OpenCV

Fase 2:  Detección de Movimiento

Detectar movimiento en video

Fase 3:  Optical Flow

Calcular flujo óptico

Apéndice A:  Contador de FPS

Fase 1: Captura de Video

Objetivo de esta fase Aprender a capturar y procesar video.

import cv2 cap = cv2.VideoCapture(0) cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1920) cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 1080) cap.set(cv2.CAP_PROP_FPS, 30) while True: ret, frame = cap.read() if not ret: break cv2.imshow('Video', frame) if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): break cap.release()

Fase 2: Detección de Movimiento

Objetivo de esta fase Implementar detección de movimiento.

import cv2 import numpy as np cap = cv2.VideoCapture(0) ret, frame1 = cap.read() gray1 = cv2.cvtColor(frame1, cv2.COLOR_BGR2GRAY) gray1 = cv2.GaussianBlur(gray1, (21, 21), 0) while True: ret, frame2 = cap.read() if not ret: break gray2 = cv2.cvtColor(frame2, cv2.COLOR_BGR2GRAY) gray2 = cv2.GaussianBlur(gray2, (21, 21), 0) diff = cv2.absdiff(gray1, gray2) thresh = cv2.threshold(diff, 25, 255, cv2.THRESH_BINARY)[1]

Fase 3: Optical Flow

Objetivo de esta fase Implementar flujo óptico para análisis de movimiento.

flow = cv2.calcOpticalFlowFarneback( old_gray, gray, None, 0.5, 3, 15, 3, 5, 1.2, 0 ) mag, ang = cv2.cartToPolar(flow[..., 0], flow[..., 1]) hsv[..., 0] = ang * 180 / np.pi / 2 hsv[..., 2] = cv2.normalize(mag, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX)

APÉNDICE A: Contador de FPS

import cv2 import time cap = cv2.VideoCapture(0) fps = 0 frame_count = 0 start_time = time.time() while True: ret, frame = cap.read() if not ret: break frame_count += 1 elapsed = time.time() - start_time if elapsed >= 1: fps = frame_count / elapsed frame_count = 0 start_time = time.time() cv2.putText(frame, f'FPS: {fps:.1f}', (10, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 2)