Monitorización con jtop Jetson AGX Orin - Monitoreo 1.0 ¦ JetPack 6.2 Especificaciones del Sistema Dispositivo : Jetson AGX Orin 64GB SO : JetPack 6.2 Componente : jtop Generado con Claude Code · Abril 2026

Tabla de Contenidos

Fase 1:  Instalar jtop

Instalar jetson-stats

Fase 2:  Ejecutar jtop

Ejecutar jtop para monitoreo

Fase 3:  Entender la Pantalla

Interpretar métricas

Fase 4:  Usar tegrastats

Alternativa a jtop

Apéndice A:  Guardar Estadísticas

Fase 1: Instalar jtop

Objetivo de esta fase Instalar la herramienta de monitorización jtop.

sudo pip install -U jetson-stats sudo systemctl restart jtop

Fase 2: Ejecutar jtop

Objetivo de esta fase Ejecutar jtop y entender su interfaz.

jtop

| Tecla | Acción |
| --- | --- |
| Flechas | Navegar entre pestañas |
| q | Salir |
| 1-5 | Ir a pestaña específica |

Fase 3: Entender la Pantalla

Objetivo de esta fase Interpretar las métricas mostradas.

• CPU: 12 núcleos con frecuencia y uso

• GPU: Frecuencia y utilización GR3D

• MEM: Uso de RAM y swap

• Temperatura: Sensores varios

• Power: Consumo de energía

Fase 4: Usar tegrastats

Objetivo de esta fase Usar tegrastats como alternativa.

sudo tegrastats

sudo tegrastats ¦ grep -E "RAM¦GR3D_FREQ"

APÉNDICE A: Guardar Estadísticas

sudo tegrastats --interval 500 --logfile stats.log