Monitoreo de Ejecución LLM Jetson AGX Orin - Monitoreo 1.0 ¦ JetPack 6.2 Especificaciones del Sistema Dispositivo : Jetson AGX Orin 64GB SO : JetPack 6.2 Componente : LLM Generado con Claude Code · Abril 2026

Tabla de Contenidos

Fase 1:  Monitorear con jtop

Usar jtop para LLM

Fase 2:  Script de Monitoreo

Crear script de monitoreo

Fase 3:  Problemas Comunes

Diagnosticar problemas

Apéndice A:  Optimización de Rendimiento

Fase 1: Monitorear con jtop

Objetivo de esta fase Monitorear recursos durante ejecución de LLM.

jtop

• Uso de memoria (aumenta al cargar modelo)

• Utilización GPU (alta durante inferencia)

• Uso de CPU

Fase 2: Script de Monitoreo

Objetivo de esta fase Crear script Python para monitoreo.

import subprocess import time import re def get_stats(): result = subprocess.run(['sudo', 'tegrastats'], capture_output=True, text=True) output = result.stdout ram_match = re.search(r'RAM (\d+)/(\d+)MB', output) if ram_match: print(f"RAM: {ram_match.group(1)}/{ram_match.group(2)} MB") gpu_match = re.search(r'GR3D_FREQ (\d+)%', output) if gpu_match: print(f"GPU: {gpu_match.group(1)}%") while True: get_stats() time.sleep(1)

Fase 3: Problemas Comunes

Objetivo de esta fase Resolver problemas comunes de rendimiento.

| Problema | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| Bajo uso de GPU | Modelo solo en CPU | Usar offloading GPU |
| Memoria alta | Modelo muy grande | Usar modelo más pequeño o cuantización |
| OOM killed | Sin memoria | Reducir contexto, añadir swap |

APÉNDICE A: Optimización de Rendimiento

# Modo MAXN sudo nvpmodel -m 0 # Bloquear clocks sudo jetson_clocks