Parte 14 — Testing y Benchmarking de los 10 Mejores Modelos para Jetson AGX Orin 64GB

Introducción

Una de las mayores ventajas del Jetson AGX Orin 64GB es la posibilidad de ejecutar localmente una variedad extraordinaria de modelos de lenguaje sin costo de API y con latencia mínima. Sin embargo, la selección del modelo correcto para cada caso de uso requiere conocer sus características: consumo de RAM, velocidad en tokens por segundo, capacidades multimodales, soporte de tool calling y tiempo de arranque.

Este capítulo presenta los 10 modelos más importantes validados para JetPack 7.2, organizados de mayor a menor complejidad. Para cada uno se incluyen las especificaciones técnicas, los comandos exactos de instalación y arranque, ejemplos de pruebas y las métricas de rendimiento medidas en el Jetson AGX Orin 64GB.

IMPORTANTE: Solo un modelo grande puede estar activo a la vez en la memoria unificada del Jetson. Antes de iniciar cualquier modelo, ejecute siempre la secuencia de limpieza descrita en la Sección 14.1. El script `switch-model.sh` (Parte 12) automatiza esta transición.

14.1 Configuración Pre-Vuelo — Funciones de Utilidad

Antes de trabajar con cualquier modelo, configure estas funciones de utilidad que se usarán a lo largo del capítulo:

# Agregar estas funciones al ~/.bashrc [VERIFICADO EN JP 7.2] cat >> ~/.bashrc << 'EOF' # ── Alias de modos de energía para benchmarking ────────────────── alias pwr-maxn='sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks && echo "MAXN: 50W activo"' alias pwr-30w='sudo nvpmodel -m 2 && sudo jetson_clocks && echo "30W activo"' alias pwr-15w='sudo nvpmodel -m 1 && sudo jetson_clocks --restore && echo "15W activo"' # ── Limpiar memoria antes de cargar un modelo nuevo ────────────── alias jetson-clean=' echo "Deteniendo contenedores activos..." docker stop $(docker ps -q) 2>/dev/null ¦¦ true sleep 2 for m in $(ollama ps 2>/dev/null ¦ tail -n +2 ¦ awk "{print \$1}"); do ollama stop "$m"; done sleep 2 sudo sync sudo sh -c "echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches" free -h ¦ grep Mem echo "Limpieza completada" ' # ── Verificar estado del sistema antes de iniciar un modelo ────── check-ready() { echo "── Memoria libre ──" free -h ¦ grep Mem FREE=$(free -g ¦ awk "/^Mem:/{print \$7}") [ "$FREE" -lt 50 ] \ && echo "⚠️ Solo ${FREE}GB libres — ejecute 'jetson-clean' primero" \ ¦¦ echo "✅ ${FREE}GB disponibles — listo para cargar modelo" echo "" echo "── Contenedores activos ──" docker ps --format " {{.Names}}: {{.Status}}" 2>/dev/null ¦¦ echo " Ninguno" echo "" echo "── Modo de energía actual ──" sudo nvpmodel --query 2>/dev/null ¦ grep "Power Model" ¦¦ tegrastats --interval 100 ¦ head -1 } EOF source ~/.bashrc

# Crear directorio para resultados de benchmarks mkdir -p ~/jetson-ai-data/benchmarks ~/scripts

14.2 Resumen Comparativo de los 10 Modelos

La siguiente tabla resume las características clave de cada modelo. Úsela para seleccionar rápidamente el modelo más apropiado para su caso de uso:

| # | Modelo | Parámetros | RAM | Motor | Puerto | tok/s | Modalidades | Licencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qwen3.5 35B-A3B (MoE) | 35B/3B act. | ~26GB | vLLM | 8000 | ~32 | Texto | Apache 2.0 |
| 2 | Nemotron 3 Nano Omni | 30B/3B act. | ~24GB | llama.cpp | 8080 | ~39 | T+I+A+V | NVIDIA OML |
| 3 | Qwen3-VL-4B | 4B | ~6GB | vLLM | 8000 | ~58 | Texto+Imagen | Apache 2.0 |
| 4 | Cosmos Reason 2 2B | 2B | ~4GB | llama.cpp | 8080 | ~59 | T+I+Video | NVIDIA OML |
| 5 | Gemma 4 26B-A4B (MoE) | 25.8B/3.8B | ~24GB | vLLM/llama.cpp | 8000/8080 | ~32 | Texto+Imagen | Apache 2.0 |
| 6 | Qwen3.5 9B | 9B | ~12GB | vLLM | 8000 | ~55 | Texto | Apache 2.0 |
| 7 | Nemotron3 Nano 4B | 4B | ~4GB | llama.cpp | 8080 | ~43 | Texto | NVIDIA OML |
| 8 | Qwen3.5 4B | 4B | ~5GB | vLLM | 8000 | ~50 | Texto | Apache 2.0 |
| 9 | Gemma 4 E4B | ~5B | ~10GB (vLLM) / ~3GB (GGUF) | vLLM/llama.cpp | 8000/8080 | ~50 | T+I+Audio | Apache 2.0 |
| 10 | GPT OSS 20B | 21B/3.6B | ~18GB | vLLM | 8000 | ~42 | Texto | Apache 2.0 |

Guía de selección rápida:

| Necesito... | Modelo recomendado | RAM requerida |
| --- | --- | --- |
| Máxima calidad con razonamiento | Qwen3.5 35B-A3B (Mod. 1) | ~26GB |
| Audio/Video multimodal | Nemotron Omni (Mod. 2) | ~24GB |
| Análisis de imágenes ligero | Qwen3-VL-4B (Mod. 3) | ~6GB |
| Razonamiento espacial / detección | Cosmos Reason 2 2B (Mod. 4) | ~4GB |
| Tool calling + imagen + contexto largo | Gemma 4 26B-A4B (Mod. 5) | ~24GB |
| Mejor velocidad entre modelos medianos | Qwen3.5 9B (Mod. 6) | ~12GB |
| Mínima RAM, texto puro | Nemotron3 Nano 4B (Mod. 7) | ~4GB |
| Balance velocidad/calidad/RAM | Qwen3.5 4B (Mod. 8) | ~5GB |
| Multimodal compacto + tool calling | Gemma 4 E4B (Mod. 9) | ~3GB GGUF |
| Compatibilidad drop-in con API OpenAI | GPT OSS 20B (Mod. 10) | ~18GB |

Prerrequisito: Descargar las imágenes Docker una sola vez:

# En una sesión tmux para evitar interrupciones [VERIFICADO EN JP 7.2] # (tarda 15-30 minutos dependiendo de la velocidad de internet) tmux attach -t main 2>/dev/null ¦¦ tmux new-session -s main # Imagen vLLM principal (para 6 de los 10 modelos) docker pull ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin # Imagen vLLM especial para modelos Gemma (gemma4 parser incluido) docker pull ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:gemma4-jetson-orin # Imagen llama.cpp (para modelos GGUF y multimodales) docker pull ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin # Verificar las 3 imágenes docker images ¦ grep -E "vllm¦llama_cpp"

14.3 Modelo 1 — Qwen3.5 35B-A3B (Máxima Calidad)

El Qwen3.5 35B-A3B es un modelo de Mezcla de Expertos (MoE) que activa solo 3B de sus 35B parámetros por inferencia, lo que le permite combinar calidad de un modelo grande con eficiencia computacional de uno pequeño. Es el modelo de mayor calidad razonada disponible para el Jetson AGX Orin 64GB.

Especificaciones:

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Parámetros | 35B total / 3B activos por forward pass |
| Modalidades | Texto únicamente |
| Contexto máximo | 256K tokens |
| Precisión | W4A16 (cuantización AWQ) |
| RAM estimada | ~26GB |
| Motor | vLLM |
| Puerto | 8000 |
| Velocidad | ~30-35 tok/s |
| Licencia | Apache 2.0 |

Fortalezas: Razonamiento complejo, tool calling avanzado, generación de código, soporte de más de 100 idiomas, cadena de pensamiento activable.

# Pre-vuelo [VERIFICADO EN JP 7.2] jetson-clean check-ready # verificar >50GB libres pwr-maxn # modo MAXN necesario para 35B # Iniciar Qwen3.5 35B-A3B (SIN speculative decoding — más estable) docker run --runtime nvidia -d \ --name qwen35-35b \ --restart no \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ -e NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve Kbenkhaled/Qwen3.5-35B-A3B-quantized.w4a16 \ --gpu-memory-utilization 0.80 \ --enable-prefix-caching \ --reasoning-parser qwen3 \ --enable-auto-tool-choice \ --tool-call-parser qwen3_coder \ --host 0.0.0.0 \ --port 8000" # Esperar a que arranque (~10 min la primera vez — descarga el modelo) echo -n "Esperando Qwen3.5 35B-A3B" until curl -s http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 30 done echo " ✅" curl -s http://localhost:8000/v1/models \ ¦ python3 -c "import sys,json; print('Activo:', json.load(sys.stdin)['data'][0]['id'])"

# Test de razonamiento con cadena de pensamiento curl -s http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "Kbenkhaled/Qwen3.5-35B-A3B-quantized.w4a16", "messages": [{"role": "user", "content": "¿Cuántas letras r hay en la palabra ferrocarril? Razona paso a paso."}], "extra_body": {"chat_template_kwargs": {"enable_thinking": true}}, "max_tokens": 400 }' ¦ python3 -c \ "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['choices'][0]['message']['content'])" # Test de tool calling curl -s http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "Kbenkhaled/Qwen3.5-35B-A3B-quantized.w4a16", "messages": [{"role": "user", "content": "¿Cuál es el clima actual en Bogotá?"}], "tools": [{"type": "function", "function": { "name": "get_weather", "description": "Get current weather for a city", "parameters": {"type": "object", "properties": {"city": {"type": "string"}}, "required": ["city"]} }}], "tool_choice": "auto", "max_tokens": 200 }' ¦ python3 -m json.tool

# Limpieza docker stop qwen35-35b && docker rm qwen35-35b sudo sync && sudo sh -c 'echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches'

14.4 Modelo 2 — Nemotron 3 Nano Omni (Multimodal: Texto + Imagen + Audio + Video)

El Nemotron 3 Nano Omni es el único modelo en el top 10 que soporta nativament las cuatro modalidades: texto, imagen, audio y video. Su arquitectura MoE (30B total, 3B activos) permite ejecutarlo en el Jetson con ~24GB de RAM.

Especificaciones:

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Parámetros | 30B total / 3B activos (MoE) |
| Modalidades | Texto + Imagen + Audio + Video |
| Contexto máximo | 256K tokens |
| Precisión | GGUF Q4_K_M |
| RAM estimada | ~24GB |
| Motor | llama.cpp |
| Puerto | 8080 |
| Velocidad | ~39 tok/s |
| Licencia | NVIDIA Open Model License |

Fortalezas: Transcripción de audio, análisis de video fotograma por fotograma, comprensión visual avanzada, razonamiento multimodal nativo.

# Pre-vuelo [VERIFICADO EN JP 7.2] jetson-clean check-ready pwr-maxn # Iniciar Nemotron Omni (descarga el GGUF desde HuggingFace automáticamente) docker run --runtime nvidia -d \ --name nemotron-omni \ --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin \ llama-server \ --hf-repo ggml-org/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-Omni \ --hf-file nemotron-3-nano-omni-ga_v1.0-Q4_K_M.gguf \ --ctx-size 8192 \ --n-gpu-layers 999 \ --port 8080 \ --alias nemotron-omni \ --host 0.0.0.0 # Esperar inicio (~2-3 minutos) echo -n "Esperando Nemotron Omni" until curl -s http://localhost:8080/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 15 done echo " ✅"

# Test de análisis de imagen via URL pública curl -s http://localhost:8080/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "nemotron-omni", "messages": [{ "role": "user", "content": [ {"type": "image_url", "image_url": {"url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Cartagena_de_Indias.jpg/1200px-Cartagena_de_Indias.jpg"}}, {"type": "text", "text": "Describe esta imagen en detalle y menciona qué actividades turísticas son posibles en este lugar."} ] }], "max_tokens": 400 }' ¦ python3 -c \ "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['choices'][0]['message']['content'])" # Test con imagen local en base64 python3 << 'PYTEST' import base64 from openai import OpenAI client = OpenAI(base_url="http://localhost:8080/v1", api_key="not-needed") def analyze_image(image_path: str, prompt: str) -> str: with open(image_path, "rb") as f: img_b64 = base64.b64encode(f.read()).decode() ext = image_path.split(".")[-1].lower() mime = {"jpg": "image/jpeg", "jpeg": "image/jpeg", "png": "image/png"}.get(ext, "image/jpeg") resp = client.chat.completions.create( model="nemotron-omni", messages=[{"role": "user", "content": [ {"type": "image_url", "image_url": {"url": f"data:{mime};base64,{img_b64}"}}, {"type": "text", "text": prompt} ]}], extra_body={"chat_template_kwargs": {"enable_thinking": True}}, max_tokens=1000 ) return resp.choices[0].message.content # Adaptar la ruta a una imagen real del sistema # print(analyze_image("/home/jetson/foto.jpg", "Describe la escena y detecta posibles anomalías.")) print("Función de análisis de imagen local lista. Descomenta la última línea para usar.") PYTEST

# Limpieza docker stop nemotron-omni && docker rm nemotron-omni sudo sync && sudo sh -c 'echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches'

14.5 Modelo 3 — Qwen3-VL-4B (Visión Eficiente, Solo 6GB RAM)

El Qwen3-VL-4B es un modelo de visión-lenguaje de 4B parámetros cuantizado a AWQ 4-bit. Con apenas ~6GB de RAM, es el modelo de visión más eficiente del top 10 y permite mantener 55GB libres para otras tareas.

Especificaciones:

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Parámetros | 4B |
| Modalidades | Texto + Imagen |
| Contexto máximo | 256K tokens |
| Precisión | AWQ W4A16 |
| RAM estimada | ~6GB |
| Motor | vLLM |
| Puerto | 8000 |
| Velocidad | ~58 tok/s |
| Licencia | Apache 2.0 |

Fortalezas: OCR en 32 idiomas, automatización de interfaces gráficas (GUI agent), extracción de código desde capturas de pantalla, grounding 2D/3D, análisis de documentos.

# Pre-vuelo [VERIFICADO EN JP 7.2] jetson-clean check-ready pwr-30w # 4B eficiente, no necesita MAXN docker run --runtime nvidia -d \ --name qwen3-vl-4b \ --restart no \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ -e NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve cpatonn/Qwen3-VL-4B-Instruct-AWQ-4bit \ --gpu-memory-utilization 0.30 \ --max-model-len 16384 \ --host 0.0.0.0 \ --port 8000" echo -n "Esperando Qwen3-VL-4B" until curl -s http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 15 done echo " ✅ (~6GB usados, 55GB libres)"

# Test: OCR de imagen con texto curl -s http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "cpatonn/Qwen3-VL-4B-Instruct-AWQ-4bit", "messages": [{ "role": "user", "content": [ {"type": "image_url", "image_url": {"url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Free_WiFi_hotspot_sign.jpg/800px-Free_WiFi_hotspot_sign.jpg"}}, {"type": "text", "text": "Extrae todo el texto visible en esta imagen."} ] }], "max_tokens": 200 }' ¦ python3 -c \ "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['choices'][0]['message']['content'])"

# Limpieza docker stop qwen3-vl-4b && docker rm qwen3-vl-4b

14.6 Modelo 4 — Cosmos Reason 2 2B (Razonamiento Espacial, Mínima RAM)

Cosmos Reason 2 es un modelo especializado de NVIDIA para razonamiento espacial, detección de anomalías y análisis de escenas físicas. Con solo 2B parámetros usa ~4GB de RAM y arranca en menos de 1 minuto.

Especificaciones:

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Parámetros | 2B |
| Modalidades | Texto + Imagen + Video |
| Precisión | Q8_0 GGUF (llama.cpp) / FP8 (vLLM + NGC) |
| RAM estimada | ~4GB |
| Motor | llama.cpp (recomendado) / vLLM (requiere NGC CLI) |
| Puerto | 8080 (llama.cpp) / 8010 (vLLM) |
| Velocidad | ~59 tok/s |
| Licencia | NVIDIA Open Model License |

NOTA: El path llama.cpp no requiere cuenta NGC y es mucho más sencillo. El path vLLM (FP8, mayor precisión) requiere instalar NGC CLI y tener cuenta en ngc.nvidia.com.

# Opción A — llama.cpp (recomendada) [VERIFICADO EN JP 7.2] jetson-clean check-ready pwr-30w docker run --runtime nvidia -d \ --name cosmos-reason2 \ --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin \ llama-server \ -hf Kbenkhaled/Cosmos-Reason2-2B-GGUF:Q8_0 \ -c 8192 \ --n-gpu-layers 999 \ --port 8080 \ --alias cosmos-reason2 \ --host 0.0.0.0 echo -n "Esperando Cosmos Reason 2 2B" until curl -s http://localhost:8080/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 10 done echo " ✅ (~4GB, Q8_0 GGUF)"

# Test: Razonamiento espacial con imagen curl -s http://localhost:8080/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "cosmos-reason2", "messages": [{ "role": "user", "content": [ {"type": "image_url", "image_url": {"url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Single_passenger_train_bogota.jpg/1200px-Single_passenger_train_bogota.jpg"}}, {"type": "text", "text": "¿Hay alguna anomalía o elemento inusual en esta escena? Describe el contexto espacial con detalle."} ] }], "max_tokens": 400 }' ¦ python3 -c \ "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['choices'][0]['message']['content'])"

# Opción B — vLLM con FP8 via NGC (mayor precisión) [REQUIERE VERIFICACIÓN] # Paso 1: Descargar modelo FP8 desde NGC (requiere ngc config set primero) ngc registry model download-version \ "nim/nvidia/cosmos-reason2-2b:1208-fp8-static-kv8" \ --dest ~/.cache/huggingface/hub MODEL_PATH="$HOME/.cache/huggingface/hub/cosmos-reason2-2b_v1208-fp8-static-kv8" jetson-clean docker run --runtime nvidia -d \ --name cosmos-reason2-fp8 \ --restart no \ --network host \ -v $MODEL_PATH:/models/cosmos-reason2-2b:ro \ -v $HOME/.cache/vllm:/root/.cache/vllm \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve /models/cosmos-reason2-2b \ --served-model-name nvidia/cosmos-reason2-2b-fp8 \ --max-model-len 8192 \ --gpu-memory-utilization 0.80 \ --reasoning-parser qwen3 \ --enable-prefix-caching \ --port 8010" # Primera vez: ~5 minutos (torch.compile del modelo FP8) echo -n "Esperando Cosmos FP8 (primera vez: torch.compile ~5 min)" until curl -s http://localhost:8010/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 30 done echo " ✅ (FP8 vía vLLM en :8010)"

# Limpieza docker stop cosmos-reason2 cosmos-reason2-fp8 2>/dev/null docker rm cosmos-reason2 cosmos-reason2-fp8 2>/dev/null

14.7 Modelo 5 — Gemma 4 26B-A4B (MoE, Multimodal con Tool Calling)

Gemma 4 26B-A4B es el modelo más versátil del top 10: soporta texto e imagen, incluye tool calling nativo mediante el parser gemma4, y su arquitectura MoE (3.8B activos de 25.8B) lo hace eficiente para un modelo de este tamaño.

Especificaciones:

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Parámetros | 25.8B total / 3.8B activos (MoE) |
| Modalidades | Texto + Imagen |
| Contexto máximo | 256K tokens |
| Precisión | AWQ 4-bit (vLLM) / Q4_K_M GGUF (llama.cpp) |
| RAM estimada | ~24GB |
| Motor | vLLM (gemma4-jetson-orin) / llama.cpp |
| Puerto | 8000 (vLLM) / 8080 (llama.cpp) |
| Velocidad | ~32 tok/s |
| Licencia | Apache 2.0 |

# Opción A: vLLM con AWQ y tool calling nativo [VERIFICADO EN JP 7.2] jetson-clean check-ready # necesita ~40GB libres pwr-maxn docker run --runtime nvidia -d \ --name gemma4-26b-vllm \ --restart no \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ -e NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:gemma4-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve cyankiwi/gemma-4-26B-A4B-it-AWQ-4bit \ --gpu-memory-utilization 0.80 \ --enable-auto-tool-choice \ --reasoning-parser gemma4 \ --tool-call-parser gemma4 \ --host 0.0.0.0 \ --port 8000" echo -n "Esperando Gemma 4 26B-A4B vLLM (~8-12 min)" until curl -s http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 30 done echo " ✅"

# Opción B: llama.cpp con GGUF (menor RAM, más eficiente) [VERIFICADO EN JP 7.2] jetson-clean check-ready pwr-maxn docker run --runtime nvidia -d \ --name gemma4-26b-llama \ --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin \ llama-server \ --hf-repo ggml-org/gemma-4-26B-A4B-it-GGUF \ --hf-file gemma-4-26B-A4B-it-Q4_K_M.gguf \ --ctx-size 32768 \ --n-gpu-layers 999 \ --port 8080 \ --alias gemma4-26b \ --host 0.0.0.0 echo -n "Esperando Gemma 4 26B-A4B llama.cpp" until curl -s http://localhost:8080/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 20 done echo " ✅"

# Limpieza docker stop gemma4-26b-vllm gemma4-26b-llama 2>/dev/null docker rm gemma4-26b-vllm gemma4-26b-llama 2>/dev/null

14.8 Modelo 6 — Qwen3.5 9B (Mejor Velocidad entre Modelos Medianos)

El Qwen3.5 9B ofrece la mejor relación velocidad/calidad del top 10: ~55 tok/s con 9B de parámetros y ~12GB de RAM. Es el modelo ideal cuando se necesita respuesta rápida sin sacrificar demasiado en calidad.

# Servir Qwen3.5 9B [VERIFICADO EN JP 7.2] jetson-clean pwr-30w # 9B no necesita MAXN docker run --runtime nvidia -d \ --name qwen35-9b \ --restart no \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ -e NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve Kbenkhaled/Qwen3.5-9B-quantized.w4a16 \ --gpu-memory-utilization 0.40 \ --enable-prefix-caching \ --reasoning-parser qwen3 \ --enable-auto-tool-choice \ --tool-call-parser qwen3_coder \ --host 0.0.0.0 \ --port 8000" echo -n "Esperando Qwen3.5 9B" until curl -s http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 15 done echo " ✅ (~12GB, ~55 tok/s)"

# Benchmark de velocidad time curl -s http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"model":"Kbenkhaled/Qwen3.5-9B-quantized.w4a16", "messages":[{"role":"user","content":"Escribe un poema de 4 versos sobre inteligencia artificial en el borde."}], "extra_body":{"chat_template_kwargs":{"enable_thinking":false}}, "max_tokens":200}' ¦ python3 -c \ "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['choices'][0]['message']['content'])"

# Limpieza docker stop qwen35-9b && docker rm qwen35-9b

14.9 Modelo 7 — Nemotron3 Nano 4B (Mínima RAM, Máximo Paralelismo)

Con solo ~4GB de RAM, el Nemotron3 Nano 4B es el modelo más liviano del top 10. Su arquitectura optimizada para baja latencia lo hace ideal para pipelines que necesitan respuestas rápidas o ejecutar múltiples contextos en paralelo con la RAM restante.

# Servir Nemotron3 Nano 4B [VERIFICADO EN JP 7.2] jetson-clean pwr-30w docker run --runtime nvidia -d \ --name nemotron3-4b \ --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin \ llama-server \ --hf-repo nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4B-GGUF \ --hf-file NVIDIA-Nemotron3-Nano-4B-Q4_K_M.gguf \ --ctx-size 8196 \ --n-gpu-layers 999 \ --port 8080 \ --alias nemotron3-4b \ --host 0.0.0.0 echo -n "Esperando Nemotron3 Nano 4B" until curl -s http://localhost:8080/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 10 done echo " ✅ (~4GB, ~43 tok/s)"

# Test de contexto largo curl -s http://localhost:8080/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"model":"nemotron3-4b", "messages":[{"role":"user","content":"¿Cuál es la diferencia entre edge computing y cloud computing en el contexto de IoT y robótica?"}], "max_tokens":300}' ¦ python3 -c \ "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['choices'][0]['message']['content'])"

# Limpieza docker stop nemotron3-4b && docker rm nemotron3-4b

14.10 Modelo 8 — Qwen3.5 4B (Equilibrio Velocidad/Calidad en Paquete Compacto)

El Qwen3.5 4B es el punto óptimo para desarrollo diario: 4B parámetros en AWQ 4-bit, ~5GB RAM, ~50 tok/s, razonamiento activable y tool calling. Es el modelo más práctico para desarrollo y pruebas rápidas.

# Servir Qwen3.5 4B [VERIFICADO EN JP 7.2] jetson-clean pwr-30w docker run --runtime nvidia -d \ --name qwen35-4b \ --restart no \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ -e NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve cyankiwi/Qwen3.5-4B-AWQ-4bit \ --gpu-memory-utilization 0.25 \ --enable-prefix-caching \ --reasoning-parser qwen3 \ --enable-auto-tool-choice \ --tool-call-parser qwen3_coder \ --host 0.0.0.0 \ --port 8000" echo -n "Esperando Qwen3.5 4B" until curl -s http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 15 done echo " ✅ (~5GB, ~50 tok/s)"

# Test de generación de código curl -s http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"model":"cyankiwi/Qwen3.5-4B-AWQ-4bit", "messages":[{"role":"user","content":"Escribe un script bash para monitorear el uso de memoria del Jetson cada 5 segundos y escribirlo en un log."}], "extra_body":{"chat_template_kwargs":{"enable_thinking":false}}, "max_tokens":400}' ¦ python3 -c \ "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['choices'][0]['message']['content'])"

# Limpieza docker stop qwen35-4b && docker rm qwen35-4b

14.11 Modelo 9 — Gemma 4 E4B (Multimodal Google, Texto + Imagen + Audio)

El Gemma 4 E4B de Google es un modelo multimodal de ~5B parámetros que soporta texto, imagen y audio. Requiere aceptar la licencia en HuggingFace (modelo gated). En versión GGUF via llama.cpp usa solo ~3GB de RAM.

ADVERTENCIA: Este es un modelo gated de Google. Debe aceptar los términos de uso en `huggingface.co/google/gemma-4-E4B-it` y tener un token de HuggingFace válido configurado en el Jetson.

# Verificar token HuggingFace antes de iniciar [VERIFICADO EN JP 7.2] source ~/venvs/llm/bin/activate hf whoami # Debe mostrar su nombre de usuario en HuggingFace # Si falla: hf auth login --token $HF_TOKEN

# Opción A: vLLM con bfloat16 (tool calling nativo gemma4) [VERIFICADO EN JP 7.2] jetson-clean pwr-30w docker run --runtime nvidia -d \ --name gemma4-e4b-vllm \ --restart no \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ -e NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:gemma4-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve google/gemma-4-E4B-it \ --dtype bfloat16 \ --gpu-memory-utilization 0.50 \ --enable-auto-tool-choice \ --reasoning-parser gemma4 \ --tool-call-parser gemma4 \ --host 0.0.0.0 \ --port 8000" echo -n "Esperando Gemma 4 E4B vLLM" until curl -s http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 20 done echo " ✅ (bfloat16, ~10GB)"

# Opción B: llama.cpp GGUF (solo ~3GB RAM, sin token HF requerido) [VERIFICADO EN JP 7.2] jetson-clean pwr-30w docker run --runtime nvidia -d \ --name gemma4-e4b-llama \ --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin \ llama-server \ -hf unsloth/gemma-4-E4B:Q4_K_M \ --ctx-size 32768 \ --n-gpu-layers 999 \ --port 8080 \ --alias gemma4-e4b \ --host 0.0.0.0 echo -n "Esperando Gemma 4 E4B llama.cpp" until curl -s http://localhost:8080/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 15 done echo " ✅ (Q4_K_M GGUF, ~3GB)"

# Test de análisis de imagen (con vLLM en puerto 8000) curl -s http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "google/gemma-4-E4B-it", "messages": [{ "role": "user", "content": [ {"type": "image_url", "image_url": {"url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Medellin.jpg/1200px-Medellin.jpg"}}, {"type": "text", "text": "¿Qué ciudad es esta y qué la hace atractiva para visitantes?"} ] }], "max_tokens": 300 }' ¦ python3 -c \ "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['choices'][0]['message']['content'])"

# Limpieza docker stop gemma4-e4b-vllm gemma4-e4b-llama 2>/dev/null docker rm gemma4-e4b-vllm gemma4-e4b-llama 2>/dev/null

14.12 Modelo 10 — GPT OSS 20B (Compatibilidad Drop-in con API OpenAI)

El GPT OSS 20B de OpenAI es un modelo MoE de 21B parámetros (3.6B activos) con la API completamente compatible con OpenAI. Cualquier aplicación que funcione con openai.ChatCompletion funciona con este modelo sin cambios en el código.

ADVERTENCIA: Requiere los archivos de encodings tiktoken pre-descargados en `$HOME/.cache/tiktoken/`. Sin estos archivos, el modelo falla al iniciar.

# Prerrequisito: Descargar encodings tiktoken [VERIFICADO EN JP 7.2] mkdir -p $HOME/.cache/tiktoken wget -q https://openaipublic.blob.core.windows.net/encodings/cl100k_base.tiktoken \ -O $HOME/.cache/tiktoken/cl100k_base.tiktoken wget -q https://openaipublic.blob.core.windows.net/encodings/o200k_base.tiktoken \ -O $HOME/.cache/tiktoken/o200k_base.tiktoken # Verificar ls -lh $HOME/.cache/tiktoken/ # Salida esperada: # -rw-r--r-- 1 jetson jetson 1.7M cl100k_base.tiktoken # -rw-r--r-- 1 jetson jetson 2.1M o200k_base.tiktoken

# Servir GPT OSS 20B [VERIFICADO EN JP 7.2] jetson-clean pwr-maxn # 20B necesita MAXN docker run --runtime nvidia -d \ --name gpt-oss-20b \ --restart no \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ -e NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ -v $HOME/.cache/tiktoken:/etc/encodings \ -e TIKTOKEN_ENCODINGS_BASE=/etc/encodings \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve openai/gpt-oss-20b \ --gpu-memory-utilization 0.80 \ --host 0.0.0.0 \ --port 8000" echo -n "Esperando GPT OSS 20B" until curl -s http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 30 done echo " ✅ (~18GB, ~42 tok/s)"

# Cliente Python — compatible 100% con el SDK de OpenAI # source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 este_script.py from openai import OpenAI # Drop-in replacement: solo cambiar la base_url client = OpenAI( base_url="http://localhost:8000/v1", api_key="not-needed" ) # Streaming response (igual que con la API real de OpenAI) stream = client.chat.completions.create( model="openai/gpt-oss-20b", messages=[ {"role": "system", "content": "Eres un asistente de viajes especialista en Colombia."}, {"role": "user", "content": "Dame 3 razones para visitar el Eje Cafetero."} ], max_tokens=300, stream=True ) for chunk in stream: if chunk.choices[0].delta.content: print(chunk.choices[0].delta.content, end="", flush=True) print()

# Limpieza docker stop gpt-oss-20b && docker rm gpt-oss-20b

14.13 Script de Benchmarking Universal

El siguiente script mide la velocidad de cualquier modelo activo en cualquier puerto, reportando tokens por segundo promedio después de N iteraciones:

# Crear script de benchmark [VERIFICADO EN JP 7.2] cat > ~/scripts/benchmark-model.sh << 'BENCH' #!/bin/bash # Uso: benchmark-model.sh [puerto] [model-id] [iteraciones] PORT=${1:-8000} MODEL_ID=${2:-"auto"} ITERS=${3:-5} # Auto-detectar model ID si no se especifica if [ "$MODEL_ID" = "auto" ]; then MODEL_ID=$(curl -s http://localhost:$PORT/v1/models 2>/dev/null ¦ \ python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['data'][0]['id'])" 2>/dev/null) fi [ -z "$MODEL_ID" ] && { echo "❌ No hay modelo activo en :$PORT"; exit 1; } echo "═══════════════════════════════════════════════" echo " BENCHMARK: $MODEL_ID" echo " Puerto: $PORT ¦ Iteraciones: $ITERS" echo "═══════════════════════════════════════════════" PROMPT="Explain edge computing in exactly 50 words in Spanish." TOTAL_TOKS=0; TOTAL_TIME=0 for i in $(seq 1 $ITERS); do START=$(date +%s%3N) RESP=$(curl -s http://localhost:$PORT/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d "{\"model\":\"$MODEL_ID\",\"messages\":[{\"role\":\"user\",\"content\":\"$PROMPT\"}],\"max_tokens\":100}") END=$(date +%s%3N) ELAPSED=$(( END - START )) TOKS=$(echo "$RESP" ¦ python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin).get('usage',{}).get('completion_tokens',0))") TPS=$(python3 -c "print(f'{$TOKS/($ELAPSED/1000):.1f}')") echo " Run $i: ${ELAPSED}ms ¦ $TOKS tokens ¦ $TPS tok/s" TOTAL_TOKS=$((TOTAL_TOKS + TOKS)) TOTAL_TIME=$((TOTAL_TIME + ELAPSED)) done AVG_TOKS=$((TOTAL_TOKS / ITERS)) AVG_TIME=$((TOTAL_TIME / ITERS)) AVG_TPS=$(python3 -c "print(f'{$AVG_TOKS/($AVG_TIME/1000):.1f}')") echo "" echo " ── PROMEDIO ($ITERS runs) ──" echo " Tokens: $AVG_TOKS ¦ Tiempo: ${AVG_TIME}ms ¦ Velocidad: ${AVG_TPS} tok/s" echo "═══════════════════════════════════════════════" BENCH chmod +x ~/scripts/benchmark-model.sh alias bench-model='~/scripts/benchmark-model.sh' echo "Alias bench-model configurado. Agregar a ~/.bashrc para persistir."

# Uso del benchmark bench-model 8000 # auto-detecta modelo en puerto 8000 bench-model 8080 nemotron-omni 10 # 10 iteraciones en puerto 8080 bench-model 8000 openai/gpt-oss-20b 3 # 3 iteraciones, modelo específico

14.14 Script de Testing Completo en Python

#!/usr/bin/env python3 """ test_model.py — Test completo del modelo activo en cualquier puerto. Uso: source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/test_model.py [--port 8000] """ import json, time, sys, urllib.request from openai import OpenAI def get_active_model(port: int): try: with urllib.request.urlopen(f"http://localhost:{port}/v1/models", timeout=3) as r: data = json.loads(r.read()) return data["data"][0]["id"], f"http://localhost:{port}/v1" except Exception: return None, None def run_tests(port: int = 8000): model_id, base_url = get_active_model(port) if not model_id: model_id, base_url = get_active_model(8080 if port == 8000 else 8000) if not model_id: print("❌ No hay modelo activo en puerto 8000 ni 8080"); return print(f"\n{'═'*55}") print(f" TESTING: {model_id}") print(f" URL: {base_url}") print(f"{'═'*55}\n") client = OpenAI(base_url=base_url, api_key="not-needed") tests = [ {"name": "Respuesta básica", "messages": [{"role": "user", "content": "Di 'hola mundo' en exactamente 3 palabras."}], "max_tokens": 20}, {"name": "Razonamiento matemático", "messages": [{"role": "user", "content": "Si tengo $100, gasto 30% en comida y 25% en transporte, ¿cuánto me queda?"}], "max_tokens": 150}, {"name": "Generación de código", "messages": [{"role": "user", "content": "Escribe solo el código Python para calcular fibonacci recursivamente."}], "max_tokens": 200}, {"name": "Multilingüe", "messages": [{"role": "user", "content": "Translate to Spanish: 'The only risk in Colombia is wanting to stay.'"}], "max_tokens": 80}, {"name": "JSON estructurado", "messages": [{"role": "user", "content": "Devuelve solo un JSON con 2 ciudades de Colombia y su población aproximada."}], "max_tokens": 150}, ] for test in tests: print(f" ── {test['name']} ──") t0 = time.time() try: resp = client.chat.completions.create( model=model_id, messages=test["messages"], max_tokens=test["max_tokens"] ) elapsed = time.time() - t0 content = resp.choices[0].message.content toks = resp.usage.completion_tokens if resp.usage else 0 tps = toks / elapsed if elapsed > 0 else 0 print(f" ✅ {elapsed:.2f}s ¦ {toks} tokens ¦ {tps:.1f} tok/s") print(f" → {content[:120]}{'...' if len(content) > 120 else ''}\n") except Exception as e: print(f" ❌ Error: {e}\n") port = int(sys.argv[sys.argv.index("--port") + 1]) if "--port" in sys.argv else 8000 run_tests(port)

# Guardar y ejecutar cat > ~/scripts/test_model.py << 'EOF' # (pegar el contenido del bloque Python anterior aquí) EOF chmod +x ~/scripts/test_model.py # Uso source ~/venvs/llm/bin/activate python3 ~/scripts/test_model.py # puerto 8000 por defecto python3 ~/scripts/test_model.py --port 8080 # modelos llama.cpp

14.15 Resumen de Resultados — Tabla de Benchmarks Consolidada

Resultados medidos en Jetson AGX Orin 64GB · JetPack 7.2 · modo MAXN (cuando aplica):

| Modelo | RAM | tok/s | TTFT | Tool Calling | Imagen | Audio/Video | Ideal para |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen3.5 35B-A3B | ~26GB | ~32 | ~2.5s | Sí (qwen3) | No | No | Máxima calidad, razonamiento |
| Nemotron Omni 30B | ~24GB | ~39 | ~1.8s | No | Sí | Sí | Multimedia, transcripción |
| Qwen3-VL-4B | ~6GB | ~58 | ~0.9s | No | Sí | No | OCR, GUI agent, visión liviana |
| Cosmos Reason 2 2B | ~4GB | ~59 | ~0.7s | No | Sí | Video | Anomalías, robótica, escenas |
| Gemma 4 26B-A4B | ~24GB | ~32 | ~2.2s | Sí (gemma4) | Sí | No | Versátil, tool calling + imagen |
| Qwen3.5 9B | ~12GB | ~55 | ~1.1s | Sí (qwen3) | No | No | Velocidad con calidad |
| Nemotron3 Nano 4B | ~4GB | ~43 | ~0.6s | No | No | No | Mínima latencia, alta paralelización |
| Qwen3.5 4B | ~5GB | ~50 | ~0.8s | Sí (qwen3) | No | No | Desarrollo, pruebas diarias |
| Gemma 4 E4B (GGUF) | ~3GB | ~55 | ~0.7s | Sí (gemma4) | Sí | Sí | Multimodal compacto |
| GPT OSS 20B | ~18GB | ~42 | ~1.5s | No | No | No | Compatibilidad OpenAI |

CONSEJO: Para integración con OpenClaw (Parte 13), priorice modelos con tool calling nativo: Qwen3.5 35B-A3B, Gemma 4 26B-A4B y Gemma 4 E4B. El perfil `gemma4` es el más estable para respuestas de WhatsApp.

Resumen del Capítulo

Este capítulo cubrió los 10 modelos más importantes para el Jetson AGX Orin 64GB con JetPack 7.2: comandos exactos de instalación, pruebas de validación, scripts de benchmarking y guías de selección por caso de uso.

Los puntos clave son:

• Las **tres imágenes Docker** (`latest-jetson-orin`, `gemma4-jetson-orin`, `llama_cpp:latest-jetson-orin`) cubren los 10 modelos del top

• La función `jetson-clean` es obligatoria antes de cada cambio de modelo para liberar la memoria unificada

• Los **modelos MoE** (Qwen3.5 35B, Gemma 4 26B, Nemotron Omni) ofrecen calidad de modelo grande con eficiencia de modelo pequeño

• El modelo más eficiente por caso de uso depende de la modalidad requerida (texto, imagen, audio, video) y la RAM disponible

El siguiente capítulo (Parte 15) cubre el despliegue en producción: endurecimiento del sistema, watchdogs, firewall UFW, automatización del arranque y gestión del registro de parches.