Parte 15 — Despliegue en Producción: Endurecimiento, Watchdogs, Firewall y Automatización

Introducción

Poner el Jetson AGX Orin en producción va mucho más allá de tener los modelos funcionando correctamente. Un sistema de producción debe sobrevivir reinicios imprevistos, gestionar la memoria de forma proactiva, protegerse contra accesos no autorizados y recuperarse automáticamente de fallos sin intervención humana.

Este capítulo cubre las cinco áreas críticas del despliegue en producción:

1. **Endurecimiento del sistema** — restricciones de arranque automático, protección OOM, configuración de swap y políticas de Docker

2. **Firewall UFW** — reglas de red para exponer solo los puertos necesarios

3. **Scripts de arranque inteligente** — secuencia de inicio post-reinicio que recupera el stack sin intervención manual

4. **Watchdogs y monitoreo** — detección y recuperación automática de fallos en los servicios

5. **Registro de parches** — 22 errores documentados en producción con sus causas y soluciones

NOTA: Este capítulo asume que los componentes del stack (Parte 12 — motores de inferencia, Parte 13 — OpenClaw, NemoClaw) están instalados y funcionando correctamente en modo interactivo. El objetivo aquí es automatizar y proteger esa instalación para uso continuo.

15.1 Endurecimiento del Sistema

El "hardening" (endurecimiento) en el contexto del Jetson consiste principalmente en prevenir tres categorías de problemas:

1. **Contenedores LLM que arrancan automáticamente** — consumiendo toda la RAM antes de que el usuario elija un modo de trabajo

2. **Fallos por falta de memoria (OOM)** — que pueden bloquear el sistema o matar procesos críticos

3. **Configuraciones de Ollama subóptimas** — que mantienen modelos cargados en GPU consumiendo RAM sin ser usados

15.1.1 Política de Restart para Contenedores LLM

La regla más importante del Jetson en producción: todos los contenedores LLM deben tener restart=no. Si un contenedor LLM arranca automáticamente en el boot, puede pre-alocar toda la memoria GPU/RAM y bloquear el sistema antes de que el usuario tenga oportunidad de elegir qué modelo cargar.

# Verificar las políticas de restart de todos los contenedores [VERIFICADO EN JP 7.2] docker inspect $(docker ps -aq 2>/dev/null) 2>/dev/null ¦ python3 -c " import sys, json try: for c in json.load(sys.stdin): n = c['Name'].lstrip('/') p = c['HostConfig']['RestartPolicy']['Name'] flag = '⚠️ PELIGRO' if p in ['always', 'unless-stopped'] else '✅ seguro' print(f' {flag} {n}: restart={p}') except: print(' Sin contenedores') " 2>/dev/null ¦¦ echo "No hay contenedores"

# Aplicar restart=no a todos los contenedores LLM [VERIFICADO EN JP 7.2] for container in vllm-openclaw llama-openclaw qwen35-35b nemotron-omni \ qwen3-vl-4b cosmos-reason2 gemma4-26b-vllm gemma4-26b-llama \ qwen35-9b nemotron3-4b qwen35-4b gemma4-e4b-vllm \ gemma4-e4b-llama gpt-oss-20b; do docker update --restart=no $container 2>/dev/null && \ echo "✅ $container → restart=no" ¦¦ true # silencia errores si no existe done # Open WebUI puede tener restart=unless-stopped (usa solo ~200MB RAM) docker update --restart=unless-stopped open-webui 2>/dev/null ¦¦ true echo "✅ Open WebUI → restart=unless-stopped (se reinicia automáticamente)"

IMPORTANTE: `--restart no` NO significa que el contenedor se detenga cuando falla. Solo significa que no se reinicia automáticamente cuando Docker (o el sistema) arrancan. Un contenedor con `--restart no` puede seguir corriendo indefinidamente si no lo detiene manualmente o si el sistema no se reinicia.

15.1.2 Configuración de Ollama para Producción

Ollama por defecto mantiene los modelos cargados en GPU durante 5 minutos después del último uso. En producción esto es peligroso porque consume RAM que otros procesos podrían necesitar.

# Configurar Ollama con políticas de producción [VERIFICADO EN JP 7.2] sudo mkdir -p /etc/systemd/system/ollama.service.d sudo tee /etc/systemd/system/ollama.service.d/production.conf << 'EOF' [Service] # Escuchar en todas las interfaces (necesario para acceso desde red local) Environment="OLLAMA_HOST=0.0.0.0" Environment="OLLAMA_ORIGINS=*" # Máximo 2 requests en paralelo (evita OOM) Environment="OLLAMA_NUM_PARALLEL=2" # Solo un modelo cargado a la vez (memoria unificada del Jetson) Environment="OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=1" # Descargar el modelo inmediatamente después de cada uso (0 = sin timeout) Environment="OLLAMA_KEEP_ALIVE=0" EOF sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl restart ollama 2>/dev/null ¦¦ true echo "✅ Ollama configurado: keep_alive=0, max_loaded=1"

# Verificar que las variables de entorno se aplicaron systemctl show ollama --property=Environment # Salida esperada: # Environment=OLLAMA_HOST=0.0.0.0 OLLAMA_ORIGINS=* OLLAMA_NUM_PARALLEL=2 OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=1 OLLAMA_KEEP_ALIVE=0

15.1.3 Protección OOM del Kernel

El kernel Linux tiene un mecanismo llamado OOM Killer que termina procesos cuando la memoria se agota. En el Jetson, es preferible que el OOM Killer actúe antes de que el sistema entre en pánico:

# Configurar protección OOM [VERIFICADO EN JP 7.2] sudo tee /etc/sysctl.d/99-jetson-oom.conf << 'EOF' # Preferir matar procesos antes de que el kernel entre en pánico vm.panic_on_oom = 0 # El OOM Killer mata el proceso que causó la asignación (no el proceso aleatorio) vm.oom_kill_allocating_task = 1 # Mínimo uso de swap — solo cuando es absolutamente necesario vm.swappiness = 1 # Presión alta sobre el caché VFS para liberar memoria rápidamente cuando escasea vm.vfs_cache_pressure = 200 EOF sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-jetson-oom.conf echo "✅ Protección OOM configurada"

# Verificar que las configuraciones se aplicaron correctamente sysctl vm.panic_on_oom vm.oom_kill_allocating_task vm.swappiness vm.vfs_cache_pressure # Salida esperada: # vm.panic_on_oom = 0 # vm.oom_kill_allocating_task = 1 # vm.swappiness = 1 # vm.vfs_cache_pressure = 200

15.1.4 Script de Hardening Completo (Ejecutar una Vez)

# Crear y ejecutar el script de hardening completo [VERIFICADO EN JP 7.2] cat > ~/scripts/harden.sh << 'HARDEN' #!/bin/bash echo "╔══════════════════════════════════════════════╗" echo "║ HARDENING JETSON AGX ORIN — JetPack 7.2 ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════╝" echo "" # 1. Políticas de restart: todos los LLM containers a restart=no echo "→ [1/5] Fijando políticas de restart..." for c in vllm-openclaw llama-openclaw open-webui; do if docker inspect "$c" &>/dev/null; then POLICY=$([ "$c" = "open-webui" ] && echo "unless-stopped" ¦¦ echo "no") docker update --restart="$POLICY" "$c" && \ echo " ✅ $c → restart=$POLICY" fi done echo " Contenedores no encontrados: se configurarán cuando se creen" # 2. Configurar Ollama para producción echo "" echo "→ [2/5] Configurando Ollama..." sudo mkdir -p /etc/systemd/system/ollama.service.d sudo tee /etc/systemd/system/ollama.service.d/production.conf > /dev/null << 'EOF' [Service] Environment="OLLAMA_HOST=0.0.0.0" Environment="OLLAMA_ORIGINS=*" Environment="OLLAMA_NUM_PARALLEL=2" Environment="OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=1" Environment="OLLAMA_KEEP_ALIVE=0" EOF sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl restart ollama 2>/dev/null ¦¦ true echo " ✅ Ollama: keep_alive=0, max_loaded=1" # 3. Protección OOM echo "" echo "→ [3/5] Configurando protección OOM..." sudo tee /etc/sysctl.d/99-jetson-oom.conf > /dev/null << 'EOF' vm.panic_on_oom = 0 vm.oom_kill_allocating_task = 1 vm.swappiness = 1 vm.vfs_cache_pressure = 200 EOF sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-jetson-oom.conf > /dev/null echo " ✅ OOM killer configurado" # 4. Caché Node.js para OpenClaw (reduce tiempo de inicio) echo "" echo "→ [4/5] Creando caché Node.js..." mkdir -p /var/tmp/openclaw-compile-cache echo " ✅ Cache creada en /var/tmp/openclaw-compile-cache" # 5. Verificación final echo "" echo "→ [5/5] Verificación..." echo " Políticas de restart:" docker inspect $(docker ps -aq 2>/dev/null) 2>/dev/null ¦ python3 -c " import sys, json try: for c in json.load(sys.stdin): n = c['Name'].lstrip('/') p = c['HostConfig']['RestartPolicy']['Name'] flag = ' ⚠️ REVISAR' if p in ['always', 'unless-stopped'] and 'webui' not in n else ' ✅' print(f'{flag} {n}: restart={p}') except: print(' Sin contenedores activos') " echo "" echo "═══════════════════════════════════════════════" echo " Hardening completado." echo " Para re-aplicar después de crear contenedores: ~/scripts/harden.sh" echo "═══════════════════════════════════════════════" HARDEN chmod +x ~/scripts/harden.sh alias jetson-harden='~/scripts/harden.sh' echo 'alias jetson-harden="~/scripts/harden.sh"' >> ~/.bashrc # Ejecutar el hardening ~/scripts/harden.sh

15.2 Firewall UFW — Control de Acceso a la Red

UFW (Uncomplicated Firewall) controla qué puertos son accesibles desde la red local. Por defecto en Ubuntu 24.04, UFW está deshabilitado. En producción debe activarse con reglas específicas para el Jetson.

15.2.1 Activación y Reglas Base

# Verificar estado actual de UFW [VERIFICADO EN JP 7.2] sudo ufw status verbose # Si dice "Status: inactive", proceder con la configuración

# ATENCIÓN: Configurar SSH PRIMERO antes de habilitar UFW. # Si habilita UFW sin permitir SSH, perderá el acceso remoto. # Paso 1: Asegurarse de que SSH está permitido sudo ufw allow ssh # O equivalentemente: sudo ufw allow 22/tcp comment "SSH" # Paso 2: Permitir los servicios del stack de IA sudo ufw allow 3000/tcp comment "Open WebUI" sudo ufw allow 3389/tcp comment "XRDP" sudo ufw allow 4000/tcp comment "NoMachine" sudo ufw allow 8000/tcp comment "vLLM API" sudo ufw allow 8080/tcp comment "llama.cpp API" sudo ufw allow 11434/tcp comment "Ollama API" # Puerto 18789 (OpenClaw Gateway) — NO abrir a la red local # Está enlazado a loopback (127.0.0.1) por diseño de seguridad # Acceso solo via túnel SSH # Paso 3: Activar UFW (confirmación requerida) sudo ufw enable # Escribir "y" cuando pregunte "Command may disrupt existing ssh connections" # Paso 4: Verificar reglas sudo ufw status numbered

# Salida esperada de 'ufw status numbered': # Status: active # # To Action From # -- ------ ---- # [ 1] 22/tcp ALLOW IN Anywhere # SSH # [ 2] 3000/tcp ALLOW IN Anywhere # Open WebUI # [ 3] 3389/tcp ALLOW IN Anywhere # XRDP # [ 4] 4000/tcp ALLOW IN Anywhere # NoMachine # [ 5] 8000/tcp ALLOW IN Anywhere # vLLM API # [ 6] 8080/tcp ALLOW IN Anywhere # llama.cpp API # [ 7] 11434/tcp ALLOW IN Anywhere # Ollama API

CONSEJO: Si solo desea acceso desde su red local (no desde internet), restrinja cada regla a la subred local: `sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 8000 comment "vLLM solo red local"`. Adapte `192.168.1.0/24` a su rango de red.

15.2.2 Restricción a Red Local Únicamente (Más Seguro)

# Configuración más restrictiva: solo permitir acceso desde la red local [VERIFICADO EN JP 7.2] # (Reemplazar 192.168.1.0/24 con su rango de red local) LOCAL_SUBNET="192.168.1.0/24" sudo ufw delete allow 8000/tcp 2>/dev/null ¦¦ true sudo ufw delete allow 8080/tcp 2>/dev/null ¦¦ true sudo ufw delete allow 11434/tcp 2>/dev/null ¦¦ true sudo ufw allow from $LOCAL_SUBNET to any port 8000 comment "vLLM - solo red local" sudo ufw allow from $LOCAL_SUBNET to any port 8080 comment "llama.cpp - solo red local" sudo ufw allow from $LOCAL_SUBNET to any port 11434 comment "Ollama - solo red local" sudo ufw reload sudo ufw status numbered

15.2.3 Gestión de UFW en el Día a Día

# Ver estado completo sudo ufw status verbose # Agregar una regla nueva (ejemplo: puerto personalizado para API propia) sudo ufw allow 9000/tcp comment "API personalizada" # Eliminar una regla por número (usar 'ufw status numbered' primero) sudo ufw delete 5 # Recargar UFW sin reiniciar sudo ufw reload # Deshabilitar UFW temporalmente (por ejemplo, para depuración de red) sudo ufw disable # Volver a habilitar sudo ufw enable

15.3 Script de Arranque Inteligente (Startup)

Después de un reinicio del Jetson, el stack de IA no vuelve a su estado anterior automáticamente (esto es intencionado — los contenedores LLM tienen restart=no). Sin embargo, los servicios base (SSH, XRDP, NoMachine, Ollama, OpenClaw) sí deben arrancar automáticamente.

El script de startup verifica el estado del sistema y restaura solo lo que es seguro restaurar automáticamente:

# Crear script de arranque [VERIFICADO EN JP 7.2] cat > ~/scripts/startup.sh << 'STARTUP' #!/bin/bash # startup.sh — Se ejecuta manual o vía cron después de cada reinicio # NO inicia contenedores LLM automáticamente (por diseño) LOG="$HOME/jetson-ai-data/startup.log" mkdir -p "$HOME/jetson-ai-data" log() { echo "[$(date '+%H:%M:%S')] $1" ¦ tee -a "$LOG"; } log "═══ STARTUP JETSON AGX ORIN — $(date '+%d/%m/%Y') ═══" # 1. Verificar servicios básicos del sistema log "→ Verificando servicios del sistema..." for svc in ssh ollama; do if systemctl is-active --quiet $svc; then log " ✅ $svc activo" else log " ⚠️ $svc inactivo — intentando iniciar..." sudo systemctl start $svc && log " ✅ $svc iniciado" ¦¦ log " ❌ $svc falló" fi done # 2. Verificar OpenClaw Gateway (servicio de usuario systemd) log "→ Verificando OpenClaw Gateway..." if openclaw gateway status 2>/dev/null ¦ grep -q "running"; then log " ✅ OpenClaw Gateway activo" else log " ⚠️ OpenClaw Gateway inactivo — iniciando..." openclaw gateway start 2>/dev/null && log " ✅ OpenClaw Gateway iniciado" ¦¦ \ log " ❌ OpenClaw Gateway falló — verificar: openclaw doctor" fi # 3. Verificar Open WebUI (puede tener restart=unless-stopped) log "→ Verificando Open WebUI..." if docker ps --filter name=open-webui --filter status=running -q 2>/dev/null ¦ grep -q .; then log " ✅ Open WebUI activo" else log " ⚠️ Open WebUI no está corriendo" log " Para iniciarlo: docker start open-webui" fi # 4. Estado de memoria FREE_GB=$(free -g ¦ awk '/^Mem:/{print $7}') log "→ Memoria disponible: ${FREE_GB}GB" # 5. Modo de energía actual POWER=$(sudo nvpmodel --query 2>/dev/null ¦ grep "Power Model" ¦ head -1) log "→ Modo de energía: $POWER" # 6. Resumen — qué NO arrancó automáticamente (por diseño) log "" log " ── No arrancados automáticamente (por diseño) ──" log " • vLLM, llama.cpp, Ollama: iniciar con 'mode-openclaw', 'mode-lite', etc." log " • Para ver opciones: ~/scripts/switch-model.sh" log "" log " ── Para iniciar el modo de trabajo preferido ──" log " mode-openclaw → Gemma 4 E2B / vLLM (agente WhatsApp, 30W)" log " mode-lite → Gemma 4 E2B / llama.cpp (bajo consumo, 30W)" log " mode-longdoc → Nemotron3 30B / vLLM (documentos largos, MAXN)" log "" log "═══ Startup completado — $(date '+%H:%M:%S') ═══" STARTUP chmod +x ~/scripts/startup.sh alias jetson-startup='~/scripts/startup.sh' echo 'alias jetson-startup="~/scripts/startup.sh"' >> ~/.bashrc

15.3.1 Ejecutar Startup Automáticamente al Arrancar (cron)

Para ejecutar el script de startup automáticamente al reiniciar, use @reboot en el cron del usuario:

# Agregar el startup al cron del usuario para ejecutarse al reiniciar [VERIFICADO EN JP 7.2] (crontab -l 2>/dev/null; echo "@reboot sleep 30 && $HOME/scripts/startup.sh >> $HOME/jetson-ai-data/startup.log 2>&1") ¦ crontab - # Verificar que se agregó correctamente crontab -l ¦ grep startup # Salida esperada: # @reboot sleep 30 && /home/jetson/scripts/startup.sh >> /home/jetson/jetson-ai-data/startup.log 2>&1

El sleep 30 permite que los servicios del sistema (Docker, systemd) terminen de inicializarse antes de que el script de startup comience a verificar su estado.

15.4 Watchdog — Monitoreo y Recuperación Automática

Un watchdog verifica periódicamente el estado de los servicios críticos y los reinicia si detecta fallos. En el Jetson, el OpenClaw Gateway es el servicio más crítico en producción porque sin él, el agente WhatsApp no responde.

15.4.1 Watchdog del Gateway OpenClaw

# Crear script watchdog [VERIFICADO EN JP 7.2] cat > ~/scripts/watchdog-openclaw.sh << 'WATCHDOG' #!/bin/bash # watchdog-openclaw.sh — Verifica y recupera el gateway OpenClaw # Ejecutar via cron cada 5 minutos LOG="$HOME/jetson-ai-data/watchdog.log" mkdir -p "$HOME/jetson-ai-data" log() { echo "[$(date '+%H:%M:%S')] $1" >> "$LOG"; } # Verificar si el gateway responde en el puerto 18789 if ! curl -sf http://localhost:18789/health > /dev/null 2>&1; then # El health check puede no existir — verificar con openclaw if ! openclaw gateway status 2>/dev/null ¦ grep -q "running"; then log "ALERTA: OpenClaw Gateway inactivo — reiniciando..." openclaw gateway restart 2>/dev/null sleep 5 if openclaw gateway status 2>/dev/null ¦ grep -q "running"; then log "RECUPERADO: OpenClaw Gateway reiniciado exitosamente" else log "FALLO: No se pudo recuperar el gateway. Verificar: openclaw doctor" fi fi else log "OK: Gateway activo" fi # Rotar log si supera 1MB if [ -f "$LOG" ] && [ $(wc -c < "$LOG") -gt 1048576 ]; then mv "$LOG" "${LOG}.bak" log "Log rotado" fi WATCHDOG chmod +x ~/scripts/watchdog-openclaw.sh # Registrar en cron para ejecutarse cada 5 minutos (crontab -l 2>/dev/null; echo "*/5 * * * * $HOME/scripts/watchdog-openclaw.sh") ¦ crontab - # Verificar crontab -l ¦ grep watchdog echo "✅ Watchdog de OpenClaw: verificación cada 5 minutos"

15.4.2 Script de Verificación del Stack Completo

# Crear script de verificación completa del stack [VERIFICADO EN JP 7.2] cat > ~/scripts/verify-stack.sh << 'VERIFY' #!/bin/bash pass=0; fail=0; warn=0 check_ok() { echo " ✅ $1"; pass=$((pass+1)); } check_fail() { echo " ❌ $1"; fail=$((fail+1)); } check_warn() { echo " ⚠️ $1"; warn=$((warn+1)); } echo "══════════════════════════════════════════════════" echo " VERIFICACIÓN DEL STACK — $(date '+%H:%M %d/%m/%Y')" echo "══════════════════════════════════════════════════" echo "" # 1. Sistema operativo y kernel echo "─── Sistema ───" OS=$(lsb_release -ds 2>/dev/null ¦¦ echo "desconocido") KERNEL=$(uname -r) echo " OS: $OS" echo " Kernel: $KERNEL" [[ "$KERNEL" == *tegra* ]] && check_ok "Kernel Tegra verificado" ¦¦ check_warn "Kernel no reconocido como Tegra" # 2. Docker echo "" echo "─── Docker ───" if docker info &>/dev/null; then check_ok "Docker disponible" RT=$(docker info --format '{{.Runtimes}}' 2>/dev/null) [[ "$RT" == *"nvidia"* ]] && check_ok "Runtime NVIDIA registrado" ¦¦ check_fail "Runtime NVIDIA no encontrado" else check_fail "Docker no disponible" fi # 3. OpenClaw Gateway echo "" echo "─── OpenClaw ───" if openclaw gateway status 2>/dev/null ¦ grep -q "running"; then check_ok "Gateway activo en :18789" else check_fail "Gateway inactivo (ejecutar: openclaw gateway start)" fi # 4. Motores de inferencia echo "" echo "─── Motores de Inferencia ───" if curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; then MODEL=$(curl -s http://localhost:8000/v1/models ¦ python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['data'][0]['id'])" 2>/dev/null) check_ok "vLLM activo en :8000 → $MODEL" else echo " — vLLM: offline (normal — activar con mode-openclaw)" fi if curl -sf http://localhost:8080/v1/models > /dev/null 2>&1; then MODEL=$(curl -s http://localhost:8080/v1/models ¦ python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['data'][0]['id'])" 2>/dev/null) check_ok "llama.cpp activo en :8080 → $MODEL" else echo " — llama.cpp: offline (normal — activar con mode-lite o mode-multimodal)" fi if curl -sf http://localhost:11434/api/tags > /dev/null 2>&1; then check_ok "Ollama activo en :11434" else echo " — Ollama: offline (normal cuando hay otro motor activo)" fi # 5. Políticas de restart echo "" echo "─── Políticas de Restart (contenedores LLM) ───" docker inspect $(docker ps -aq 2>/dev/null) 2>/dev/null ¦ python3 -c " import sys, json try: containers = json.load(sys.stdin) for c in containers: n = c['Name'].lstrip('/') p = c['HostConfig']['RestartPolicy']['Name'] is_llm = any(x in n for x in ['vllm', 'llama', 'gemma', 'qwen', 'nemotron', 'cosmos', 'gpt']) if is_llm and p in ['always', 'unless-stopped']: print(f' ⚠️ PELIGRO: {n} tiene restart={p} — cambiar a restart=no') elif is_llm: print(f' ✅ {n}: restart={p}') except: print(' Sin contenedores para verificar') " 2>/dev/null # 6. Memoria echo "" echo "─── Memoria ───" FREE_GB=$(free -g ¦ awk '/^Mem:/{print $7}') TOTAL_GB=$(free -g ¦ awk '/^Mem:/{print $2}') echo " Disponible: ${FREE_GB}GB de ${TOTAL_GB}GB" [ "$FREE_GB" -gt 10 ] && check_ok "Memoria suficiente" ¦¦ check_warn "Memoria baja — considere jetson-clean" # 7. UFW echo "" echo "─── Firewall UFW ───" if sudo ufw status 2>/dev/null ¦ grep -q "Status: active"; then check_ok "UFW habilitado" else check_warn "UFW deshabilitado (expuesto a red local sin restricciones)" fi # Resumen echo "" echo "══════════════════════════════════════════════════" echo " RESULTADO: ✅ $pass OK ¦ ⚠️ $warn advertencias ¦ ❌ $fail errores" echo "══════════════════════════════════════════════════" VERIFY chmod +x ~/scripts/verify-stack.sh alias jetson-verify='~/scripts/verify-stack.sh' echo 'alias jetson-verify="~/scripts/verify-stack.sh"' >> ~/.bashrc

15.5 Operación Diaria en Producción

15.5.1 Rutina de Conexión SSH Diaria

# Secuencia recomendada al conectarse cada día [VERIFICADO EN JP 7.2] # Paso 1: Verificar el estado completo del stack jetson-verify # Paso 2: Si el modelo no está activo, elegir el modo apropiado model-status # ver qué está corriendo mode-openclaw # o el modo que necesite # Paso 3: Abrir Web UI desde Windows (en otra terminal de Windows) # ssh -N -L 18789:127.0.0.1:18789 jetson@192.168.1.100 # http://localhost:18789/#token=$(ssh jetson openclaw config get gateway.auth.token) # Paso 4: Verificar WhatsApp está conectado claw-status

15.5.2 Rutina Pre-Carga Pesada

Para trabajos intensivos (PDFs de 100MB, audio largo, múltiples requests en paralelo), ejecutar antes:

# Rutina pre-workload pesado [VERIFICADO EN JP 7.2] jetson-audit # ver estado actual completo jetson-clean # limpiar todos los modelos activos # Elegir el modo apropiado según la tarea: mode-longdoc # para PDFs de 100+ páginas (Nemotron3 30B, 256K contexto) mode-multimodal # para audio o video (Nemotron Omni, multimodal) jetson-mem # verificar que hay >50GB libres antes de continuar

15.5.3 Modos de Trabajo y sus Aliases

# Agregar aliases al ~/.bashrc [VERIFICADO EN JP 7.2] cat >> ~/.bashrc << 'ALIASES' # ── Modos de trabajo ────────────────────────────────────────────── alias mode-idle='~/scripts/switch-model.sh stop' alias mode-openclaw='~/scripts/switch-model.sh gemma-vllm' alias mode-lite='~/scripts/switch-model.sh gemma-llama' alias mode-longdoc='~/scripts/switch-model.sh nemotron-text' alias mode-multimodal='~/scripts/switch-model.sh nemotron-omni' alias mode-ollama=' docker stop vllm-openclaw llama-openclaw 2>/dev/null; sudo sync && sudo sh -c "echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"; sleep 5; sudo systemctl start ollama; sudo nvpmodel -m 2 && sudo jetson_clocks; echo "✅ Ollama activo — libre: $(free -h ¦ awk \"/^Mem:/{print \$7}\")"; echo "Uso: ollama run <modelo>" ' # ── OpenClaw shortcuts ──────────────────────────────────────────── alias claw-status='openclaw gateway status && openclaw channels status --probe' alias claw-restart='openclaw gateway restart && sleep 3 && openclaw gateway status' alias claw-logs='openclaw logs --follow' alias claw-wa='openclaw logs --follow ¦ grep -i whatsapp' alias claw-errors='openclaw logs --follow ¦ grep -i error' alias claw-token='openclaw config get gateway.auth.token' alias claw-pair='openclaw pairing list whatsapp' alias claw-tui='openclaw tui' # ── Poder ───────────────────────────────────────────────────────── alias pwr-idle='sudo nvpmodel -m 1 && sudo jetson_clocks --restore && sudo nvpmodel -q' alias pwr-30w='sudo nvpmodel -m 2 && sudo jetson_clocks && sudo nvpmodel -q' alias pwr-maxn='sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks && sudo nvpmodel -q' # ── Estado del sistema ──────────────────────────────────────────── alias model-status=' echo "── vLLM :8000 ──"; curl -s http://localhost:8000/v1/models 2>/dev/null ¦ python3 -c \ "import sys,json; [print(\" \",m[\"id\"]) for m in json.load(sys.stdin)[\"data\"]]" \ 2>/dev/null ¦¦ echo " offline"; echo "── llama.cpp :8080 ──"; curl -s http://localhost:8080/v1/models 2>/dev/null ¦ python3 -c \ "import sys,json; [print(\" \",m[\"id\"]) for m in json.load(sys.stdin)[\"data\"]]" \ 2>/dev/null ¦¦ echo " offline"; echo "── Ollama :11434 ──"; ollama ps 2>/dev/null ¦ tail -n +2 ¦¦ echo " offline/vacío" ' ALIASES source ~/.bashrc

15.6 Mapa de Puertos y Servicios del Sistema en Producción

La siguiente tabla describe todos los puertos del stack agéntico completo en producción:

| Puerto | Servicio | Administrado por | Auto-arranca | Acceso desde red local |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | SSH | systemd (sshd) | Sí | Sí |
| 3000 | Open WebUI | Docker (unless-stopped) | Sí | Sí |
| 3389 | XRDP | systemd (xrdp) | Sí | Sí |
| 4000 | NoMachine | NX daemon | Sí | Sí |
| 8000 | vLLM API | Docker (restart=no) | No | Sí (UFW permitido) |
| 8080 | llama.cpp API | Docker (restart=no) | No | Sí (UFW permitido) |
| 11434 | Ollama API | systemd (ollama) | Sí (vacío al arrancar) | Sí (UFW permitido) |
| 18789 | OpenClaw Gateway | systemd user | Sí | Solo via túnel SSH |

IMPORTANTE: El puerto 18789 (OpenClaw Gateway) está enlazado a `127.0.0.1` (loopback) por diseño y NO debe abrirse en UFW. El acceso desde Windows se hace exclusivamente via túnel SSH.

15.7 Registro de Parches — 22 Errores Documentados en Producción

Esta tabla registra todos los errores encontrados durante la instalación real en producción con JP 7.2, junto con sus causas raíz y soluciones verificadas:

| # | Componente | Error | Causa raíz | Solución verificada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | hf download | Descarga incorrecta de archivos | `--exclude "a" "b"` trata "b" como archivo a descargar | Usar un `--exclude` por cada patrón |
| P2 | HF_TOKEN | Vacío en Docker/systemd | Token definido después de `case $- in i)` en bashrc | Mover todos los `export` al inicio del `.bashrc` |
| P3 | HF CLI | `huggingface-cli: not found` | Comando `huggingface-cli` deprecado en venv | Usar `hf` (instalado con `pip install huggingface_hub`) |
| P4 | OpenShell | `npm 404 @openshell/cli` | Paquete no existe en npm con ese nombre | `curl -fsSL NVIDIA/OpenShell/install.sh \ |
| P5 | OpenClaw | `npm 404 @openclaw/cli` | Paquete no existe en npm con ese prefijo | `curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh \ |
| P6 | vLLM | Puerto 8000 nunca abre | Imagen x86 `vllm/vllm-openai` no corre en arm64 | Usar `ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:gemma4-jetson-orin` |
| P7 | vLLM | `exec: "--model": not found` | Imagen nvidia-ai-iot no tiene entrypoint de servidor | `bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && vllm serve ..."` |
| P8 | vLLM | `sleep 10` insuficiente | Modelos tardan 3-10 minutos en cargar | Usar loop de polling con `curl` hasta que responda |
| P9 | vLLM | OOM al iniciar | `gpu_mem_util 0.75` excede la RAM libre | Ejecutar `jetson-clean` antes de iniciar cualquier modelo |
| P10 | OpenClaw config | Unknown model error | `models.providers["qwen"]` como proveedor incorrecto | El proveedor debe llamarse `vllm`, no `qwen` o `gemma` |
| P11 | OpenClaw config | ID con prefijo incorrecto | `"id": "vllm/google/..."` | `"id": "google/..."` (sin el prefijo del proveedor) |
| P12 | OpenClaw config | apiKey literal como nombre de variable | `"apiKey": "VLLM_API_KEY"` | `"apiKey": "vllm-local"` (el valor, no el nombre) |
| P13 | OpenClaw config | Typo en nombre del modelo | `"primary": "...gemma4-E2B-it"` (sin guión en gemma) | `"primary": "vllm/google/gemma-4-E2B-it"` (con guión) |
| P14 | OpenClaw config | Context window overflow | `maxTokens = contextWindow` deja 0 tokens para input | `maxTokens: 4096`, `contextWindow: 65536` |
| P15 | OpenClaw config | WhatsApp recibe pero no responde | `"profile": "coding"` elimina la herramienta de respuesta | `"profile": "full"` es obligatorio para WhatsApp |
| P16 | OpenClaw config | Profile inválido silencioso | `"profile": "default"` no existe como perfil válido | Perfiles válidos: `minimal`, `coding`, `messaging`, `full` |
| P17 | OpenClaw config | Error silencioso en memory search | `memorySearch.enabled: true` requiere API key de OpenAI | `"memorySearch": {"enabled": false}` |
| P18 | NemoClaw | Repositorio no existe | `jetsonhacks/NemoClaw-Orin` no existe en GitHub | `curl -fsSL https://nvidia.com/nemoclaw.sh \ |
| P19 | NemoClaw | Parches iptables innecesarios | Solo JP 6.x (kernel 5.15) los necesita | JP 7.2 con kernel 6.8 no requiere parches de iptables |
| P20 | SSH túnel | `Permission denied (publickey)` | Túnel ejecutado desde el Jetson hacia sí mismo | Ejecutar el túnel SSH desde Windows PowerShell |
| P21 | Recursos | Modelo "fantasma" en RAM tras reinicio | `--restart unless-stopped` + vLLM pre-aloca memoria en el boot | `--restart no` en TODOS los contenedores LLM |
| P22 | docker-compose | Imagen x86 en arm64 | `vllm/vllm-openai:v0.22.0-ubuntu2404` solo es x86 | `ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:gemma4-jetson-orin` |

15.8 Verificación Final del Sistema en Producción

Ejecute este script como verificación final antes de dar el sistema por "listo para producción":

# Verificación completa de producción [VERIFICADO EN JP 7.2] echo "═══ CHECKLIST DE PRODUCCIÓN — Jetson AGX Orin JP 7.2 ═══" echo "" # 1. Kernel correcto KERNEL=$(uname -r) [[ "$KERNEL" == *"tegra"* ]] && echo "✅ Kernel Tegra: $KERNEL" ¦¦ echo "⚠️ Kernel: $KERNEL (verificar)" # 2. Políticas de restart echo "" echo "── Políticas de restart (NINGÚN LLM debe tener restart automático) ──" docker inspect $(docker ps -aq 2>/dev/null) 2>/dev/null ¦ python3 -c " import sys, json try: for c in json.load(sys.stdin): n = c['Name'].lstrip('/') p = c['HostConfig']['RestartPolicy']['Name'] llm = any(x in n for x in ['vllm', 'llama', 'gemma', 'qwen', 'nemotron', 'cosmos', 'gpt', 'openclaw']) if llm and p in ['always', 'unless-stopped']: print(f' ❌ CORREGIR: {n} restart={p} → docker update --restart=no {n}') elif llm: print(f' ✅ {n}: restart={p}') except: pass " 2>/dev/null ¦¦ echo " Sin contenedores LLM (correcto en idle)" # 3. OpenClaw echo "" echo "── OpenClaw ──" openclaw gateway status 2>/dev/null ¦ grep -E "running¦stopped¦error" ¦ head -3 ¦¦ echo " Estado desconocido" # 4. UFW echo "" echo "── Firewall UFW ──" sudo ufw status 2>/dev/null ¦ head -3 # 5. Watchdog echo "" echo "── Watchdog (cron) ──" crontab -l 2>/dev/null ¦ grep -E "watchdog¦startup" ¦¦ echo " No configurado (ver Sección 15.4)" # 6. OOM protection echo "" echo "── Protección OOM ──" sysctl vm.panic_on_oom 2>/dev/null ¦ grep -q "= 0" && echo " ✅ OOM configurado correctamente" ¦¦ echo " ⚠️ OOM no configurado" echo "" echo "═══════════════════════════════════════════════════════" echo " Sistema listo para producción cuando todos los ✅" echo "═══════════════════════════════════════════════════════"

Resumen del Capítulo

Este capítulo preparó el Jetson AGX Orin para operación continua en producción:

• **Hardening**: La regla más crítica es `--restart no` en todos los contenedores LLM y `OLLAMA_KEEP_ALIVE=0` en Ollama. Ambas previenen el agotamiento de memoria en el boot.

• **UFW**: El firewall protege los puertos de inferencia (8000, 8080, 11434) limitando el acceso a la red local. El puerto 18789 de OpenClaw nunca se abre en el firewall.

• **Startup y watchdog**: El cron ejecuta el startup post-reinicio y verifica el gateway OpenClaw cada 5 minutos.

• **Registro de parches**: Los 22 errores documentados (P1-P22) cubren los fallos más comunes de la instalación, especialmente relacionados con la configuración de OpenClaw y el uso de imágenes Docker incorrectas para arm64.

Los capítulos siguientes cubren las secciones fundacionales del libro (Partes 0-11): configuración del sistema, rendimiento, memoria, red y el entorno de desarrollo Python.