# Prólogo

Existe un momento preciso en el que una pieza de hardware deja de ser un componente técnico y se convierte en una posibilidad. Para mí, ese momento ocurrió la tarde en que encendí por primera vez el NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB y vi cómo un modelo de lenguaje de siete mil millones de parámetros respondía a mis preguntas —sin conexión a Internet, sin servidores en la nube, sin latencias impredecibles— en tiempo real, desde un dispositivo del tamaño de una novela de bolsillo que cabe en la palma de mi mano.

No era un experimento de laboratorio. Era producción real.

Ese día comprendí que algo fundamental había cambiado en el mundo de la inteligencia artificial. La IA ya no pertenece exclusivamente a los centros de datos de las grandes corporaciones. Ya no requiere una tarjeta de crédito vinculada a una API de terceros ni depende de una conexión estable a la nube. Con el hardware correcto y el conocimiento adecuado, cualquier desarrollador, ingeniero o emprendedor puede desplegar un stack de IA completo —inferencia de modelos de lenguaje, visión por computadora, síntesis de voz, automatización de flujos de trabajo— en su propio entorno, bajo su propio control, a una fracción del costo operativo de los servicios en la nube.

El Jetson AGX Orin 64GB es el dispositivo más poderoso que NVIDIA ha fabricado para computación en el borde (edge computing). Su arquitectura Ampere con 2,048 núcleos CUDA, 64 núcleos Tensor, 64 GB de memoria unificada y un consumo máximo de 60 W lo posiciona en una categoría propia: no es un microcontrolador, no es una Raspberry Pi potenciada; es un servidor de IA compacto capaz de ejecutar modelos de 70 mil millones de parámetros cuantizados, pipelines de visión artificial en tiempo real y agentes de IA autónomos, todo de forma simultánea.

Pero con gran poder viene una curva de aprendizaje considerable.

Cuando comencé a documentar mi propio proceso de puesta en marcha del Jetson con JetPack 7.2, descubrí que la información disponible estaba fragmentada en docenas de repositorios, foros, hilos de Reddit y documentación oficial dispersa. Cada tutorial asumía conocimientos previos distintos. Los comandos de versiones anteriores (JP 6.2, JP 5.x) no siempre funcionaban en JP 7.2. Los cambios de Ubuntu 22.04 a Ubuntu 24.04, de Python 3.10 a Python 3.12 y de CUDA 12.6 a CUDA 13.2.1 introducían incompatibilidades silenciosas que tardaban horas —a veces días— en diagnosticarse.

Decidí escribir el libro que yo hubiera necesitado.

Este libro es el resultado de cientos de horas de verificación, prueba y depuración sobre hardware real —un Jetson AGX Orin 64GB ejecutando JetPack 7.2 (L4T r39.2, Ubuntu 24.04, CUDA 13.2.1, Python 3.12)— y de la convicción de que la documentación técnica debe ser honesta sobre sus condiciones de validez. Cada comando que aparece en estas páginas fue ejecutado, verificado y documentado con su salida esperada. Cuando algo puede fallar, se explica por qué falla y cómo solucionarlo.

El libro está estructurado para acompañarle desde el primer encendido hasta el despliegue de proyectos de producción complejos: una agencia de IA autónoma con presencia web, un pipeline de automatización de contenido en video, un sistema RAG para documentos empresariales, un asistente de voz completamente offline. No son prototipos académicos. Son sistemas funcionales que puede adaptar y desplegar en su propio contexto.

Si usted es desarrollador, ingeniero de inteligencia artificial, investigador o emprendedor tecnológico, y tiene un Jetson AGX Orin 64GB en sus manos —o planea adquirir uno—, este libro le llevará desde cero hasta producción con la certeza de que cada paso ha sido verificado en la plataforma exacta que usted utilizará.

La inteligencia artificial en el borde no es el futuro. Es hoy. Y está en sus manos.

Sergio Von Usma Julio de 2026

# Introducción

## Sobre este libro

Getting Started with NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB (JetPack 7.2) es una guía técnica completa diseñada para llevarle desde el primer arranque del dispositivo hasta el despliegue de sistemas de inteligencia artificial en producción. En sus páginas encontrará configuraciones verificadas, comandos con salida esperada, diagnóstico de errores comunes y proyectos prácticos que demuestran el potencial real del hardware.

Este libro cubre la plataforma NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB con JetPack 7.2, que incluye:

| Componente | Versión |
| --- | --- |
| Sistema operativo | Ubuntu 24.04 LTS |
| JetPack | 7.2 (L4T r39.2) |
| CUDA | 13.2.1 |
| Python | 3.12 |
| Kernel Linux | 6.8 |
| Arquitectura GPU | NVIDIA Ampere (sm_87) |

Todos los comandos, scripts y configuraciones han sido verificados en este entorno específico. Cuando un procedimiento difiere de versiones anteriores de JetPack (especialmente JP 6.2), se indica explícitamente.

## A quién está dirigido

Este libro está pensado para profesionales técnicos que se acercan al Jetson por primera vez, aunque con experiencia previa en alguno de estos campos:

• Desarrolladores de software con conocimiento básico de Linux que desean desplegar modelos de IA sin depender de la nube

• Ingenieros de IA y Machine Learning que quieren llevar sus modelos a producción en hardware de borde

• Ingenieros de robótica y visión artificial que necesitan potencia de cómputo local con aceleración GPU

• Emprendedores tecnológicos que buscan construir productos de IA con costos operativos controlados

No se requiere experiencia previa con hardware Jetson ni con el ecosistema NVIDIA. Sí se asume familiaridad básica con la línea de comandos de Linux (navegar directorios, editar archivos, ejecutar scripts) y conceptos generales de programación en Python.

## Qué aprenderá

El libro está organizado en tres partes que progresan desde la configuración del sistema hasta proyectos de producción:

Parte A — Fundamentos  Configura el Jetson desde cero: sistema operativo, red, almacenamiento, acceso remoto, Docker, los tres motores de inferencia principales (Ollama, llama.cpp, vLLM), el stack de IA agéntica completo, visión artificial, voz, generación de imágenes y el ciclo completo de benchmarking y despliegue en producción.

Parte B — Manos a la Obra  Construye diez proyectos prácticos completos: desde un entorno de desarrollo Python con VSCode Remote SSH hasta un sistema multiagente de RAG empresarial, pasando por bots de transcripción, pipelines PDF-a-pódcast, asistentes de voz offline y microservicios expuestos a Internet.

Parte C — Capstone  Dos proyectos de alta complejidad que integran todo lo aprendido: una agencia de IA completa con presencia web y un sistema de automatización de contenido en video para plataformas como YouTube Shorts y TikTok.

Al finalizar el libro, usted habrá:

• Configurado y optimizado un entorno Jetson AGX Orin listo para producción

• Desplegado los tres principales motores de inferencia con gestión eficiente de VRAM

• Construido más de diez proyectos prácticos con IA local

• Comprendido la arquitectura de un stack de IA agéntica completo

• Aprendido a exponer servicios de IA de forma segura a Internet

## Cómo usar este libro

Lectura secuencial (recomendada): Los capítulos de la Parte A están diseñados para leerse en orden. Cada uno asume que los anteriores han sido completados. En particular, los capítulos 6, 12 y 17 crean variables de entorno, aliases y scripts que los capítulos posteriores utilizan sin repetir su definición.

Saltar a proyectos: Si ya tiene experiencia con la configuración base del Jetson, puede comenzar directamente desde el Capítulo 19 (Parte B). En ese caso, asegúrese de tener instalados al menos Ollama (Cap. 10), el entorno de shell configurado (Cap. 6) y Docker (Cap. 9).

Referencia rápida: El Apéndice consolida todos los aliases, scripts, paquetes apt, variables de entorno y comandos de verificación en una sola sección de consulta rápida. Es el lugar al que acudir cuando necesite recordar un comando específico sin releer el capítulo completo.

## Requisitos previos

Hardware:

• NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB (Developer Kit o producción)

• Módulo NVMe SSD de al menos 500 GB (recomendado: 1 TB, NVMe Gen4)

• Conexión a Internet durante la configuración inicial (los proyectos funcionan completamente offline una vez configurados)

• Monitor, teclado y mouse para la configuración inicial (o acceso SSH si ya tiene JetPack instalado)

Software:

• JetPack 7.2 instalado en el Jetson (el Capítulo 2 explica cómo instalarlo desde cero)

• Una computadora con Windows, macOS o Linux para conectarse por SSH y transferir archivos

Conocimientos previos:

• Manejo básico de terminal Linux (ls, cd, nano/vim, sudo)

• Conceptos básicos de Python (variables, funciones, pip)

• Opcionalmente: Docker, redes TCP/IP básicas

## Convenciones tipográficas

A lo largo del libro se utilizan los siguientes elementos visuales:

Bloques de código  Los comandos y fragmentos de código aparecen en bloques con fondo gris. Las líneas que comienzan con $ son comandos que usted ejecuta. Las líneas sin $ son salidas esperadas del sistema.

$ sudo apt update Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble InRelease Reading package lists... Done

Etiquetas de verificación  Los comandos verificados en el hardware de prueba se marcan con [VERIFIED ON JP 7.2]. Los comandos que deberían funcionar pero no han sido verificados en JP 7.2 llevan [NEEDS VERIFICATION].

Callouts

NOTA: Información adicional útil para comprender el contexto.

CONSEJO: Recomendación para optimizar el proceso o evitar errores comunes.

ADVERTENCIA: Acción que puede causar pérdida de datos o dejar el sistema en estado inconsistente si no se sigue correctamente.

IMPORTANTE: Paso crítico que no debe omitirse.

Infografías  Los diagramas de arquitectura y flujo están marcados con un comentario <!-- INFOGRAFÍA --> en el archivo fuente, indicando el concepto que ilustran. En la versión impresa final, estos comentarios serán reemplazados por ilustraciones profesionales.

## Configuraciones de almacenamiento

El libro soporta dos configuraciones de almacenamiento, que se indican cuando el procedimiento difiere:

• Configuración A: Sistema operativo en eMMC interno; NVMe como volumen /data

• Configuración B: Sistema operativo instalado directamente en NVMe (recomendada para mejor rendimiento)

Si no está seguro de su configuración, ejecute df -h / en el Jetson: si la raíz / aparece en un dispositivo nvme0n1, está en Configuración B.

## Recursos adicionales

• Documentación oficial NVIDIA Jetson: https://developer.nvidia.com/embedded/jetpack

• Repositorio jetson-containers (dustynv): https://github.com/dusty-nv/jetson-containers

• NVIDIA NGC: https://catalog.ngc.nvidia.com

• Hugging Face Hub: https://huggingface.co

• OpenRouter (API cloud gratuita): https://openrouter.ai

NOTA: Este libro está escrito íntegramente en español. Los comandos, nombres de archivos, variables de entorno y fragmentos de código permanecen en inglés —el idioma nativo de Linux, Python y el ecosistema NVIDIA— para evitar confusiones al copiarlos directamente en la terminal.

# Parte A — Cimientos

## Domina tu Jetson AGX Orin desde cero

Esta parte transforma un dispositivo recién sacado de la caja en una plataforma de inteligencia artificial completamente operativa. Sin atajos, sin suponer conocimientos previos sobre el ecosistema NVIDIA: desde el primer arranque hasta un stack de IA agéntica en producción.

Los dieciocho capítulos de esta parte forman una secuencia acumulativa. Cada configuración que realice se convierte en el andamiaje sobre el que descansan los siguientes capítulos y todos los proyectos de las Partes B y C. Tómese el tiempo necesario en cada uno: la solidez de sus resultados finales depende de la calidad de estos cimientos.

| Capítulo | Tema | Lo que logrará |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inicio Rápido y Hardware | Conocer las especificaciones exactas de su Jetson |
| 2 | Primer Arranque | Sistema operativo instalado y funcional |
| 3 | Configuración Base | Usuarios, red, servicios esenciales configurados |
| 4 | Memoria y Almacenamiento | Swap, ZRAM y NVMe optimizados |
| 5 | Rendimiento | Perfiles de potencia y frecuencia de reloj ajustados |
| 6 | Entorno de Shell | Aliases, scripts y herramientas de desarrollo listas |
| 7 | Red | Sysctl, BBR y DNS-over-TLS configurados |
| 8 | IDE Remoto | VSCode, PyCharm y SSH listos para trabajar desde su PC |
| 9 | Docker | NVIDIA Container Toolkit operativo |
| 10 | Motores de Inferencia | Ollama, llama.cpp y vLLM instalados y verificados |
| 11 | Stack Agéntico | OpenClaw, NemoClaw y Open WebUI funcionando |
| 11A–11D | Subcapítulos | OpenClaw, NemoClaw, Open WebUI y Tool Calling en detalle |
| 12 | Computer Vision | Pipeline de visión artificial con GPU acelerado |
| 13 | TTS y STT | Síntesis y reconocimiento de voz en español |
| 14 | Imagen y Video | ComfyUI y Stable Diffusion WebUI operativos |
| 15 | N8N | Automatización de flujos de trabajo con IA local |
| 16 | Benchmarking | Los 10 mejores modelos evaluados en su hardware |
| 17 | Producción | Hardening, watchdogs, firewall y monitoreo |
| 18 | Troubleshooting | Diagnóstico y solución de los errores más comunes |

CONSEJO: Si ya tiene el Jetson configurado y JetPack 7.2 instalado, puede comenzar directamente en el Capítulo 6 (entorno de shell). Sin embargo, revise al menos los Capítulos 4 y 5 para asegurarse de que el almacenamiento y el rendimiento estén correctamente ajustados antes de ejecutar modelos de IA.

# Capítulo 1 — Inicio Rápido y Especificaciones del Hardware

## Sobre Este Libro

Este libro es una guía de instalación, configuración y uso avanzado de la NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB con JetPack 7.2. Está pensado para quien llega al dispositivo por primera vez y quiere convertirlo en una plataforma de inferencia local completamente funcional: desde el primer encendido hasta un sistema agéntico capaz de recibir preguntas por Telegram, ejecutar modelos de 35 mil millones de parámetros y responder de forma autónoma — sin enviar ni un solo token a servidores externos.

Cada paso de esta guía fue ejecutado y verificado en un Jetson AGX Orin 64GB real corriendo JetPack 7.2-b187. Los comandos incluyen la salida esperada para que pueda confirmar en cada momento que el sistema responde correctamente.

### A quién está dirigido

• Desarrolladores que llegan al Jetson desde el mundo de las APIs cloud y quieren inferencia local sin costo por token.

• Ingenieros de IA/ML que necesitan un entorno de experimentación con GPU real, sin restricciones de cuota ni latencia de red.

• Ingenieros de robótica que requieren inferencia de visión y lenguaje en el borde (edge) con consumo energético controlado.

No se asume experiencia previa con Jetson ni con Linux embebido. Se asume que sabe usar una terminal y que ha ejecutado comandos en Linux o macOS al menos una vez.

### Cómo usar este libro

El libro está organizado en 16 partes más un apéndice. Puede seguirlo de principio a fin si parte de un Jetson sin configurar, o saltar directamente a las secciones que necesita si ya tiene parte del sistema operativo listo:

| Si ya tiene... | Salte a... |
| --- | --- |
| Jetson sin flashear | Capítulo 1 — Primer arranque |
| Ubuntu instalado, sin SSH | Capítulo 2 — Configuración base |
| SSH funcionando | Capítulo 3 — Performance tuning |
| Base completa, quiere AI | Capítulo 12 — Motores de inferencia |
| Todo listo, quiere agentes | Capítulo 13 — Stack agéntico |

NOTA: Los capítulos de inferencia de IA (motores de inferencia, agentes, benchmarking, producción) son los más densos y representan el núcleo de valor del libro. Los capítulos de configuración base construyen la infraestructura que los sustenta.

### Convenciones tipográficas y bloques del libro

Cada capítulo sigue una estructura pedagógica consistente. Antes de ejecutar cualquier comando, familiarícese con estos bloques:

Bloques de código

# Los bloques bash contienen comandos para la terminal del Jetson # Salvo que se indique "[EN WINDOWS POWERSHELL]" o "[EN WINDOWS TERMINAL]"

Salida esperada

# Los bloques sin encabezado "bash" muestran lo que debe ver en pantalla # Si su salida difiere, el capítulo de Troubleshooting explica las causas más comunes

Notas de aviso — lea ANTES de ejecutar:

| Bloque | Significado |
| --- | --- |
| > IMPORTANTE: | Paso donde un error puede bloquear el avance. Lea y verifique antes de ejecutar. |
| > ADVERTENCIA: | Acción irreversible o peligrosa. Tenga backup o snapshot antes de continuar. |
| > NOTA: | Contexto adicional, no obligatorio para seguir el flujo. |
| > CONSEJO: | Optimización o alternativa que puede ignorar si está siguiendo el flujo principal. |
| [REQUIERE VERIFICACIÓN] | El comando es correcto en principio pero puede variar con versiones futuras del software. Verifique la documentación oficial si falla. |

Sobre los placeholders

Cuando vea un valor en MAYÚSCULAS como hf_SU_TOKEN_AQUI o TU_CORREO@gmail.com, debe reemplazarlo con su valor real antes de ejecutar. El libro siempre añade una nota indicando dónde obtenerlo. No ejecute comandos con placeholders sin reemplazarlos primero — el sistema aceptará el comando pero fallará más adelante de forma difícil de diagnosticar.

Filosofía de ejecución — Jetson "en limpio"

Este libro sigue un principio fundamental: el Jetson arranca sin ningún servicio de IA activo. Ningún modelo LLM, ningún contenedor Docker, ningún agente. El sistema inicia con solo los servicios mínimos del sistema operativo (~12 GB de RAM libre de 64 GB).

Para activar cualquier servicio se usa un alias o un script específico. Para desactivarlo, un alias o script de limpieza. Esto garantiza:

• Sin errores de out-of-memory (OOM) por procesos acumulados en segundo plano

• Transición limpia entre diferentes cargas de trabajo (LLM grande → visión → TTS)

• Reproducibilidad: el sistema siempre parte del mismo estado conocido

Esta filosofía se establece en el Capítulo 5 (shell y aliases) y se refuerza a lo largo de todo el libro.

Sobre las secciones de Troubleshooting

Cada capítulo termina con una sección de errores frecuentes. Los errores están documentados con:

1. El mensaje de error exacto que verá en la terminal

2. La causa probable

3. El comando de solución

Si un comando falla, busque primero en la sección de troubleshooting del capítulo actual y luego en el Capítulo 21 (Troubleshooting general).

## 0.1 ¿Qué es la NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB?

La Jetson AGX Orin 64GB es una computadora de alto rendimiento del tamaño de una palma de la mano, diseñada para ejecutar cargas de trabajo de inteligencia artificial directamente en el borde de la red (sin conexión a servidores externos). NVIDIA la posiciona como la plataforma de edge AI más potente de su catálogo: 275 TOPS (Tera-Operaciones Por Segundo) de rendimiento de inferencia, suficiente para ejecutar modelos de lenguaje de hasta 35 mil millones de parámetros en tiempo real.

La característica más importante para el trabajo con LLMs es su memoria unificada: los 64 GB de RAM LPDDR5 son compartidos entre la CPU (12 núcleos ARM) y la GPU (Ampere sm_87). No existe una "VRAM separada" como en una tarjeta gráfica de escritorio — toda la memoria disponible puede usarse para el modelo. Esto significa que un modelo de 26 GB puede cargarse completamente en memoria con decenas de gigabytes de margen, algo imposible en una GPU de escritorio con 16 GB de VRAM.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB — Arquitectura │ ├────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ │ CPU: ARM Cortex-A78AE │ GPU: Orin (Ampere sm_87) │ │ 12 núcleos @ 2.2 GHz │ 2048 CUDA cores │ │ 8 núcleos en línea │ 64 Tensor Cores │ ├────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤ │ MEMORIA UNIFICADA: 64 GB LPDDR5 ECC │ │ (CPU y GPU comparten el mismo pool de memoria física) │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ DLA (Deep Learning Accelerator): 2 × DLA v3.0 │ │ PVA (Programmable Vision Accelerator): 2 unidades │ │ NVEnc / NVDec: codificación/decodificación de video 8K │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Storage NVMe: 931 GB SSD M.2 (expandible) │ │ eMMC: 59 GB (arranque del sistema operativo) │ │ Conectividad: 10GbE + GbE + USB 3.2 + USB-C + CAN + I2C │ │ Consumo: 15W (modo ahorro) → 50W (MAXN, máximo rendimiento) │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Por qué la memoria unificada cambia las reglas

En una PC con GPU dedicada, la memoria de la GPU (VRAM) está físicamente separada de la RAM del sistema. Un modelo que ocupe 20 GB no puede cargarse en una GPU con 16 GB de VRAM, sin importar cuánta RAM tenga la PC. En el Jetson, esa distinción no existe. El sistema operativo, los procesos del servidor, el motor de inferencia y el modelo comparten el mismo banco de 64 GB. Esto implica dos consecuencias prácticas:

1. Puede ejecutar modelos mucho más grandes de lo que permite cualquier GPU de escritorio convencional hasta la gama professional.

2. Debe gestionar la memoria con cuidado: el sistema operativo y los servicios activos consumen entre 12 y 14 GB al arrancar, lo que deja ~50 GB disponibles para modelos. Si dos motores de inferencia están activos simultáneamente, se reparten ese espacio. Las partes de gestión de memoria de este libro (Capítulo 4, Capítulo 14, Capítulo 15) tratan exactamente este punto.

## 0.2 Especificaciones Técnicas Completas

### Hardware

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| GPU | Orin (nvgpu) — Arquitectura Ampere |
| Compute Capability | sm_87 — TORCH_CUDA_ARCH_LIST="8.7" |
| Núcleos CUDA | 2048 |
| Tensor Cores | 64 |
| CPU | ARM Cortex-A78AE, 12 núcleos (8 en línea), 2.2 GHz |
| Memoria | 64 GB LPDDR5 ECC, unificada CPU+GPU |
| Ancho de banda de memoria | 204.8 GB/s |
| Rendimiento AI | 275 TOPS (modo MAXN) |
| DLA | 2 × Deep Learning Accelerator v3.0 |
| PVA | 2 × Programmable Vision Accelerator |
| Almacenamiento NVMe | 931.5 GB SSD M.2 (típico con Developer Kit) |
| Almacenamiento eMMC | 59.2 GB (OS interno) |
| Conectividad Ethernet | 10 GbE + 1 GbE |
| USB | USB 3.2 Gen2 × 4 + USB-C (DisplayPort) |
| Consumo | 15W (modo 1) / 30W (modo 2) / 50W (MAXN, modo 0) |
| Dimensiones (módulo) | 100 × 87 mm |

### Software Stack (JetPack 7.2)

| Componente | Versión |
| --- | --- |
| JetPack | 7.2-b187 |
| L4T (Jetson Linux) | r39.2 |
| Sistema Operativo | Ubuntu 24.04.4 LTS (aarch64) |
| Kernel | 6.8.12-1021-tegra |
| CUDA | 13.2.1 |
| TensorRT | 10.16.2 |
| cuDNN | 9.x (incluido en JetPack) |
| cuSPARSELt | 0.7.1.0 |
| Python por defecto | 3.12.3 |
| Docker Engine | 27.x (runtime nvidia por defecto) |
| Arquitectura binaria | aarch64 (arm64) |

IMPORTANTE: IMPORTANTE — Tres restricciones no negociables en JetPack 7.2: 1. Nunca nvidia-smi — ese comando no existe en Jetson. Use jtop, tegrastats o nvcc --version dentro de contenedores. 2. Nunca sudo apt dist-upgrade — rompe el BSP de JetPack. Solo sudo apt upgrade -y. 3. Nunca --gpus all en Docker — no funciona en Jetson. Use --runtime nvidia con las variables de entorno adecuadas.

## 0.3 JetPack 7.2 vs JetPack 6.2 — Qué Cambió

Si viene de una instalación anterior con JetPack 6.2, esta tabla resume los cambios críticos que afectan todos los comandos del tutorial:

| Componente | JetPack 6.2 | JetPack 7.2 | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubuntu | 22.04 LTS | 24.04 LTS | Paquetes distintos, pip con venv obligatorio |
| Kernel | 5.15.185-tegra | 6.8.12-tegra | Drivers actualizados |
| L4T | r36.5 | r39.2 | BSP nuevo — reflash obligatorio |
| CUDA | 12.6 | 13.2.1 | Wheels de PyTorch distintos (jp/v72) |
| Python | 3.10 | 3.12 | Wheels con sufijo cp312, no cp310 |
| Método de instalación | SDK Manager + Linux | ISO unificado + Rufus | No requiere máquina Linux auxiliar |
| NemoClaw | No disponible | 1 comando | Stack agéntico completo incluido |
| OpenClaw | No disponible | Via NemoClaw | Gateway WhatsApp integrado |
| Jetson Agent Skills | No disponible | Integrado | Automatización de workflows |
| pip install global | Permitido | Bloqueado en Ubuntu 24.04 | Requiere venv o --break-system-packages |

Lo que NO cambia: NetworkManager, SSH, XRDP (mismo fix de pantalla negra), NoMachine, Docker, Ollama, GitHub SSH, tmux, aliases de bashrc.

## 0.4 Arquitectura del Sistema al Final de Este Libro

Arquitectura del Sistema al Final del Libro

Al completar todos los capítulos, su Jetson quedará configurado como se muestra a continuación. Tenga presente esta imagen al seguir el tutorial — cada parte construye un componente de este sistema final:

WINDOWS 11 (192.168.1.33) │ │ SSH :22 → terminal, administración │ NoMachine :4000 → GUI remota (XFCE4 virtual) │ XRDP :3389 → escritorio Windows nativo │ Túnel SSH :18789 → OpenClaw Web UI │ ▼ JETSON AGX ORIN 64GB (192.168.1.100) ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Sistema base: Ubuntu 24.04 · multi-user.target │ │ Performance: nvpmodel + jetson_clocks (MAXN/30W/15W) │ │ Memoria: ZRAM 8GB + swap 16GB en NVMe │ │ │ │ Capa de Inferencia (bajo demanda, NO en boot): │ │ ┌─────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────┐ │ │ │ Ollama │ │ llama.cpp │ │ vLLM (SBSA) │ │ │ │ :11434 │ │ :8080 │ │ :8000 │ │ │ │ (nativo) │ │ (Docker) │ │ (Docker) │ │ │ └─────────────┘ └──────────────┘ └──────────────────┘ │ │ │ │ Capa Agéntica: │ │ ┌──────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐ │ │ │ OpenClaw Gateway │ │ NemoClaw (proxy seguro) │ │ │ │ :18789 (loopback) │ │ sobre OpenClaw │ │ │ │ WhatsApp + Skills │ │ │ │ │ └──────────────────────┘ └───────────────────────────┘ │ │ │ │ Herramientas de operación: │ │ jetson-clean jetson-audit switch-model.sh jtop │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 0.5 Material Necesario

Antes de comenzar, asegúrese de tener lo siguiente:

### Hardware imprescindible

| Elemento | Para qué se usa |
| --- | --- |
| NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB Developer Kit | El dispositivo principal |
| USB tipo A de mínimo 16 GB (vacío) | Crear el USB booteable con la ISO de JetPack 7.2 |
| Cable Ethernet + switch o router | Conectar el Jetson a la red local (más estable que WiFi) |
| Monitor + teclado + mouse | Solo para el primer boot (wizard OEM). Después es todo headless. |
| PC Windows 10/11 | Host de trabajo desde donde operará el Jetson por SSH |

### Software en Windows (antes de comenzar)

| Software | Dónde obtenerlo |
| --- | --- |
| Rufus (para crear el USB booteable) | rufus.ie |
| SSH client (incluido en Windows 10+) | Ya instalado — abra PowerShell y ejecute ssh |
| NoMachine Client | nomachine.com/download |
| Terminal de Windows o PowerShell 7+ | Incluido en Windows 10/11 |

### Credenciales en línea (opcionales, para capítulos avanzados)

| Servicio | Para qué |
| --- | --- |
| Cuenta en huggingface.co + token API | Descargar modelos privativos (Gemma, Llama) — Capítulo 9 |
| Cuenta en ngc.nvidia.com + API key | Descargar modelos NGC (Cosmos Reason, Nemotron FP8) — Capítulo 10 |
| Cuenta en Telegram + bot creado con @BotFather | Vincular el agente OpenClaw — Capítulo 12 (recomendado) |
| Cuenta en WhatsApp Business | Vincular el agente OpenClaw como canal alternativo — Capítulo 12 (opcional) |
| Cuenta Google Cloud + Service Account | N8N con Google Sheets/Drive/Gmail — Capítulo 16 |

CONSEJO: Las cuentas de HuggingFace y NGC son gratuitas. Los modelos de uso abierto (Qwen, Gemma, GPT OSS) no requieren token. El token de HuggingFace solo es necesario para modelos con licencia de acceso controlado (Llama, Gemma con gate).

NOTA: ¿Telegram o WhatsApp? Este libro usa Telegram como canal principal para OpenClaw porque crear un bot es instantáneo (vía @BotFather, sin aprobación), la API es gratuita y sin límites prácticos, y la latencia es menor. WhatsApp requiere una cuenta Business verificada y un número de teléfono dedicado. Las instrucciones de WhatsApp se incluyen como alternativa en el Capítulo 12.

## 0.6 Verificación de Especificaciones del Sistema

Una vez que su Jetson esté en funcionamiento (después de el Capítulo 1), puede confirmar en cualquier momento que las especificaciones coinciden ejecutando:

# Diagnóstico completo del sistema echo "=== DIAGNÓSTICO JETSON AGX ORIN ===" && \ echo "OS: $(lsb_release -d ¦ cut -f2)" && \ echo "Kernel: $(uname -r)" && \ echo "JetPack: $(dpkg -l ¦ grep 'nvidia-jetpack ' ¦ awk '{print $3}' 2>/dev/null ¦¦ echo 'verificar con: dpkg -l ¦ grep jetpack')" && \ echo "L4T: $(cat /etc/nv_tegra_release 2>/dev/null ¦ head -1 ¦¦ echo 'ver /etc/nv_tegra_release')" && \ echo "CUDA: $(nvcc --version 2>/dev/null ¦ grep release ¦ awk '{print $5}' ¦ tr -d ',' ¦¦ echo 'nvcc no en PATH — ver Capítulo 2')" && \ echo "Python: $(python3 --version)" && \ echo "RAM: $(free -h ¦ awk '/^Mem:/{print $2}') total, $(free -h ¦ awk '/^Mem:/{print $7}') libres" && \ echo "IP: $(hostname -I ¦ awk '{print $1}')" && \ echo "Poder: $(sudo nvpmodel -q 2>/dev/null ¦ grep 'NV Power Mode' ¦¦ echo 'nvpmodel -q')"

# Salida esperada en un Jetson AGX Orin 64GB con JetPack 7.2 === DIAGNÓSTICO JETSON AGX ORIN === OS: Ubuntu 24.04.4 LTS Kernel: 6.8.12-1021-tegra JetPack: 7.2-b187 L4T: # R39 (release), REVISION: 2.0, ... CUDA: 13.2.1, Python: Python 3.12.3 RAM: 62Gi total, 50Gi libres IP: 192.168.1.100 Poder: NV Power Mode: MODE_30W_2CORE

NOTA: A partir de el Capítulo 1, todos los comandos se ejecutan en la terminal del Jetson (salvo los que llevan el comentario "# En Windows PowerShell"). El Capítulo 1 cubre el primer encendido y la configuración inicial del sistema operativo — el único momento en que necesitará un monitor físico conectado al Jetson.

# Capítulo 2 — Configuración Inicial y Primer Arranque

## Introducción

Esta parte cubre los pasos que van desde un Jetson AGX Orin recién sacado de la caja hasta un sistema Ubuntu 24.04 actualizado, con SSH funcionando y accesible desde su PC Windows. Es el único momento en que necesitará un monitor, teclado y mouse físicos conectados al Jetson — a partir del Paso 5 (SSH), todo el trabajo se realiza de forma remota.

Tiempo estimado: 45–90 minutos (principalmente tiempo de espera durante el flash y las actualizaciones)

Al final de esta parte tendrá:

• JetPack 7.2 instalado y actualizado

• Ubuntu 24.04.4 LTS en funcionamiento

• Nombre de usuario jetson, hostname jetson-orin

• Herramientas esenciales de desarrollo instaladas

• jtop (monitor especializado del Jetson)

• tmux configurado para sesiones persistentes

NOTA: Esta parte asume que parte de un Jetson sin sistema operativo o con JetPack 6.x que quiere actualizar. JetPack 7.2 es una actualización mayor (cambia el kernel, Ubuntu, CUDA y Python) que requiere reflash completo — no es una actualización de paquetes. No se puede hacer apt upgrade desde JP 6.x.

## 1.1 Paso 0 — Respaldar el Sistema Anterior (si aplica)

Si su Jetson tiene JetPack 6.x instalado con configuraciones que quiere conservar, respalde lo necesario antes de flashear. El proceso de flash borra completamente el almacenamiento interno.

# Ejecutar en el Jetson con JP 6.x ANTES de flashear mkdir -p ~/jp62_backup # 1. Configuración SSH (claves, authorized_keys) cp -r ~/.ssh ~/jp62_backup/ssh_backup 2>/dev/null ¦¦ echo "Sin .ssh" # 2. Aliases y funciones personalizadas del bashrc cp ~/.bashrc ~/jp62_backup/bashrc_backup.txt # 3. Configuración tmux cp ~/.tmux.conf ~/jp62_backup/tmux.conf 2>/dev/null ¦¦ echo "Sin .tmux.conf" # 4. Lista de modelos Ollama descargados (para re-descargar después) ollama list > ~/jp62_backup/ollama_models.txt 2>/dev/null ¦¦ echo "Ollama no instalado" # 5. Verificar qué hay en el backup ls -la ~/jp62_backup/

# Copiar el backup a Windows desde PowerShell # Ejecute este comando en Windows PowerShell, NO en el Jetson: # Reemplace "TuUsuario" con su nombre de usuario de Windows scp -r jetson@192.168.1.100:~/jp62_backup/ C:\Users\TuUsuario\jetson_backup\

ADVERTENCIA: Los modelos de HuggingFace en ~/.cache/huggingface/ y los modelos GGUF en ~/models/ pueden ocupar 15–100 GB. Si tiene un SSD USB externo, cópielos antes de flashear para evitar re-descargarlos. Si no tiene SSD externo, deberá descargarlos nuevamente desde internet.

## 1.2 Paso 1 — Flashear JetPack 7.2 con ISO

JetPack 7.2 introduce un método de instalación basado en imagen ISO unificada — a diferencia de versiones anteriores, no necesita una máquina Linux auxiliar ni el SDK Manager. El proceso es equivalente a instalar Ubuntu desde un USB: crea el USB en Windows, lo inserta en el Jetson y arranca desde él.

### 1.2.1 Descargar la imagen ISO

Vaya a la página oficial de descargas de NVIDIA JetPack:

developer.nvidia.com/embedded/jetpack/downloads

Seleccione:

• JetPack 7.2

• Jetson AGX Orin Developer Kit

• Download JetPack ISO Image

El archivo descargado tendrá un nombre similar a jetpack_7.2_agx_orin.iso y ocupa aproximadamente 5–8 GB.

### 1.2.2 Crear el USB booteable desde Windows

La herramienta recomendada oficialmente por NVIDIA es Balena Etcher (etcher.balena.io), disponible gratuitamente para Windows, macOS y Linux:

1. Descargue e instale Balena Etcher.

2. Importante: Ejecútelo como administrador en Windows (clic derecho → "Ejecutar como administrador") para evitar errores al escribir en el USB.

3. Inserte un USB de mínimo 16 GB (se borrará todo su contenido).

4. En Balena Etcher:

- Haga clic en "Flash from file" y seleccione la ISO descargada de JetPack 7.2.  - Si Etcher no muestra la ISO al navegar, seleccione "All files (.)" en el filtro del explorador.  - En "Select target", elija su USB.  - Haga clic en "Flash!" y confirme.

1. Espere a que Etcher termine y valide el USB (5–8 minutos).

NOTA: ALTERNATIVA — Rufus: Si prefiere usar Rufus (rufus.ie), configure: Device = su USB, Boot selection = ISO de JetPack 7.2, Partition scheme = GPT, Target system = UEFI (non CSM), File system = FAT32, y haga clic en START. Ambas herramientas producen un resultado equivalente.

### 1.2.3 Poner el Jetson en modo Force Recovery

Pasos para Poner el Jetson en Modo Force Recovery

El Jetson debe estar en modo especial de recuperación para arrancar desde USB:

1. Apague el Jetson completamente (desconecte la alimentación si es necesario).

2. Conecte el USB con la ISO al Jetson (use el puerto USB tipo A).

3. Localice los 3 botones en la parte frontal del Developer Kit:

- Izquierda: POWER (encendido)  - Centro: FORCE RECOVERY  - Derecha: RESET

1. Mantenga presionado FORCE RECOVERY.

2. Sin soltar FORCE RECOVERY, conecte el cable de alimentación (o presione POWER si ya está conectado).

3. Mantenga presionado 2–3 segundos más, luego suelte.

Posición de los botones en el Developer Kit: ┌─────────────────────────────────────────┐ │ [POWER] [FORCE REC] [RESET] │ │ ← ↑ → │ │ Mantener . │ │ presionado │ │ al encender │ └─────────────────────────────────────────┘

ADVERTENCIA: Si suelta FORCE RECOVERY antes de que el sistema detecte el USB, el Jetson arrancará normalmente desde el sistema interno. Repita el proceso si no ve la pantalla de instalación.

Método alternativo — Boot por menú UEFI

Si el método de Force Recovery no le funciona o no está seguro de qué puerto USB detecta, puede iniciar el Jetson normalmente y seleccionar el USB desde el menú de arranque:

1. Conecte el USB con la ISO al Jetson.

2. Encienda el Jetson normalmente (sin mantener ningún botón).

3. Inmediatamente, presione la tecla `Esc` repetidamente en el teclado conectado.

4. Se abrirá el menú de opciones de arranque UEFI.

5. Seleccione su USB como dispositivo de inicio.

6. El instalador de JetPack 7.2 cargará normalmente.

NOTA: Este método alternativo puede funcionar mejor en algunos kits de desarrollo. Consulte también la guía oficial del fabricante en docs.nvidia.com/jetson/agx-orin-devkit/user-guide/latest/quick_start.html si tiene dudas sobre el procedimiento específico de su hardware.

### 1.2.4 Proceso de flash

El Jetson arrancará desde el USB y mostrará una interfaz gráfica de instalación de JetPack. Siga las instrucciones en pantalla:

• Seleccione idioma y distribución de teclado

• Cuando pregunte dónde instalar, seleccione el eMMC interno (aparece como el disco de ~59 GB)

• Acepte las licencias de NVIDIA JetPack

• El proceso de flash tarda 15–25 minutos

CONSEJO: Durante el flash, el Jetson mostrará una barra de progreso. No desconecte la alimentación ni el USB durante este proceso. Si el proceso se detiene más de 10 minutos sin progreso, es probable que el USB no fue creado correctamente — rehágalo con Rufus.

Al terminar, el Jetson se reiniciará automáticamente. Retire el USB cuando vea que arranca desde el disco interno.

## 1.3 Paso 2 — Primer Boot y Wizard OEM

Cuando el Jetson arranque por primera vez tras el flash, mostrará el asistente de configuración inicial (oem-config). Necesitará monitor, teclado y mouse para este paso. Es la única vez.

### 1.3.1 Configuración durante el wizard

Complete el wizard con los siguientes valores. Algunos son sugeridos — puede cambiarlos si lo prefiere, pero las rutas en este tutorial asumen jetson como nombre de usuario:

| Campo | Valor recomendado | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Nombre de usuario | jetson | Los scripts y rutas del tutorial usan /home/jetson/ |
| Contraseña | (la que elija, anótela) | Se usará para sudo en todos los pasos siguientes |
| Nombre de equipo (hostname) | jetson-orin | Para identificación en la red y en SSH config |
| Zona horaria | La suya | Necesario para logs con timestamp correcto |
| Teclado | El suyo | Importante para no tener errores al escribir contraseñas |
| Licencias NVIDIA | Aceptar | Requerido para usar CUDA y TensorRT |

Cuando el wizard termine, verá el escritorio de Ubuntu 24.04. Abra una terminal con Ctrl+Alt+T.

### 1.3.2 Verificación inmediata del sistema

Lo primero que debe hacer tras el wizard es confirmar que JetPack 7.2 se instaló correctamente:

# Verificar versión del sistema cat /etc/os-release ¦ grep -E "^(NAME¦VERSION)=" uname -r cat /etc/nv_tegra_release ¦ head -2

# Salida esperada NAME="Ubuntu" VERSION="24.04.4 LTS (Noble Numbat)" 6.8.12-1021-tegra # R39 (release), REVISION: 2.0, GCID: ...

# Verificar CUDA (puede no estar en PATH aún — lo corregiremos en Paso 3) ls /usr/local/cuda/bin/nvcc && echo "nvcc encontrado" ¦¦ echo "nvcc: se configura el PATH en Paso 3"

## 1.4 Paso 3 — Configuración Base del Sistema

Este paso configura el sistema operativo Ubuntu 24.04 para uso con el Jetson: actualización, herramientas esenciales, jtop (el monitor especializado del Jetson), hostname y path de CUDA.

### 1.4.1 Actualización del sistema

# Actualizar lista de paquetes e instalar actualizaciones sudo apt update && sudo apt upgrade -y sudo apt autoremove -y

# Salida esperada (parcial) Get:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports noble InRelease [256 kB] ... 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

Tiempo estimado: 5–15 minutos dependiendo de la velocidad de internet.

IMPORTANTE: En el Jetson, NUNCA use sudo apt dist-upgrade ni sudo apt full-upgrade. Estos comandos pueden actualizar el kernel o los paquetes de JetPack a versiones incompatibles con los drivers de NVIDIA, dejando el sistema sin GPU. Use únicamente sudo apt upgrade -y.

### 1.4.2 Instalar herramientas esenciales

# Instalar herramientas de desarrollo y administración sudo apt install -y \ net-tools curl wget htop tmux tree \ git nano vim unzip zip \ build-essential \ python3-pip python3-venv python3-dev \ software-properties-common pipx \ apt-transport-https ca-certificates gnupg lsb-release \ libopenblas-dev libjpeg-dev libpng-dev \ cmake ninja-build

# Salida esperada (parcial) Reading package lists... Done Building dependency tree... Done ... Setting up build-essential (12.10ubuntu1) ...

Tiempo estimado: 3–5 minutos.

Por qué cada grupo de paquetes:

| Paquetes | Para qué |
| --- | --- |
| net-tools curl wget | Diagnóstico de red, descargas desde terminal |
| tmux | Sesiones persistentes que sobreviven desconexiones SSH |
| git cmake ninja-build | Compilar llama.cpp y torchvision desde fuente |
| python3-venv pipx | Ubuntu 24.04 requiere entornos virtuales para pip |
| libopenblas-dev | Dependencia de compilación para PyTorch y llama.cpp |

### 1.4.3 Configurar PATH de CUDA

En JetPack 7.2, el compilador CUDA (nvcc) está instalado en /usr/local/cuda/bin/ pero esa ruta no está en el PATH por defecto. Este es el "fix requerido" que aparece en las especificaciones del sistema:

# Agregar CUDA al PATH permanentemente echo 'export PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH' >> ~/.bashrc echo 'export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:$LD_LIBRARY_PATH' >> ~/.bashrc source ~/.bashrc # Verificar nvcc --version

# Salida esperada nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver Copyright (c) 2005-2024 NVIDIA Corporation Built on ... Cuda compilation tools, release 13.2, V13.2.1 Build cuda_13.2.r13.2/compiler.xxxxx_0

### 1.4.4 Instalar jtop (monitor especializado del Jetson)

jtop es el equivalente de htop para el Jetson: muestra el uso de CPU, GPU, temperatura, frecuencias, modo de energía y consumo en tiempo real. Es la herramienta de diagnóstico más importante para este sistema.

# Instalar jetson-stats con pipx (Ubuntu 24.04) # pipx instala herramientas Python globales sin contaminar el sistema pipx install jetson-stats pipx ensurepath source ~/.bashrc # Activar el servicio jtop sudo systemctl restart jtop 2>/dev/null ¦¦ true # Verificar instalación jtop --version

# Salida esperada (versión 4.x.x o superior) jetson@jetson-orin:~$ jtop --version jtop 4.3.2

# Iniciar jtop para ver el estado del sistema sudo jtop

jtop abre una interfaz de terminal con varias pestañas (use las teclas numéricas o flechas para navegar):

• 1 — INFO: versiones de JetPack, CUDA, kernel

• 2 — CTRL: control de frecuencias y modo de energía

• 3 — GPU: uso de GPU en tiempo real

• 4 — CPU: uso por núcleo

• 5 — MEM: memoria unificada, swap, ZRAM

Presione q para salir de jtop.

NOTA: Si jtop dice Service not running al primer inicio, ejecute sudo systemctl start jtop y luego vuelva a lanzarlo.

### 1.4.5 Configurar hostname

El hostname jetson-orin identifica el equipo en la red y aparece en el prompt de la terminal:

# Establecer hostname sudo hostnamectl set-hostname jetson-orin # Actualizar /etc/hosts para que el hostname resuelva localmente sudo sed -i 's/127.0.1.1.*/127.0.1.1\tjetson-orin/' /etc/hosts # Verificar que el cambio quedó bien: grep "127.0.1.1" /etc/hosts

# Salida esperada 127.0.1.1 jetson-orin

# Abrir una nueva terminal para que el cambio de hostname sea visible bash # El prompt debe mostrar: jetson@jetson-orin:~$

### 1.4.6 Configurar tmux para trabajo headless

tmux es un multiplexor de terminal que permite mantener sesiones activas aunque se desconecte de SSH. Es imprescindible para tareas largas como compilaciones (que tardan 30–60 minutos) o descargas de modelos (que pueden tomar horas).

# Crear configuración de tmux cat > ~/.tmux.conf << 'EOF' # Cambiar prefijo de Ctrl+B a Ctrl+A (más ergonómico) set -g prefix C-a unbind C-b bind C-a send-prefix # Habilitar mouse para redimensionar paneles y hacer scroll set -g mouse on # Terminal con colores set -g default-terminal "screen-256color" # Numeración desde 1 (más intuitivo en teclado) set -g base-index 1 setw -g pane-base-index 1 # Historial largo (útil para ver logs completos) set -g history-limit 50000 # Barra de estado informativa set -g status-bg colour234 set -g status-fg colour137 set -g status-left "#[fg=green][#S] " set -g status-right "#[fg=yellow]%Y-%m-%d %H:%M" # Atajos de teclado para dividir paneles bind ¦ split-window -h -c "#{pane_current_path}" bind - split-window -v -c "#{pane_current_path}" # Moverse entre paneles con Alt+Flechas bind -n M-Left select-pane -L bind -n M-Right select-pane -R bind -n M-Up select-pane -U bind -n M-Down select-pane -D # Recargar configuración con Ctrl+A r bind r source-file ~/.tmux.conf \; display "Config recargada" EOF # Crear sesiones base para uso futuro tmux new-session -d -s main # sesión principal de trabajo tmux new-session -d -s llm # sesión para modelos de inferencia # Verificar tmux ls

# Salida esperada llm: 1 windows (created ...) main: 1 windows (created ...)

Comandos tmux esenciales (prefijo es Ctrl+A):

| Combinación | Acción |
| --- | --- |
| Ctrl+A d | Detach — desconectar de la sesión sin matarla |
| tmux attach -t main | Reconectar a la sesión 'main' |
| `Ctrl+A | ` |
| Ctrl+A - | Dividir panel horizontalmente |
| Alt+←/→/↑/↓ | Moverse entre paneles |
| Ctrl+A [ | Modo scroll (salir con q) |

## 1.5 Paso 4 — Red y Dirección IP Estática

Asignar una IP estática al Jetson es fundamental para que SSH siempre conecte a la misma dirección. Sin IP estática, el router puede asignar una IP diferente tras cada reinicio y perdería el acceso.

### 1.5.1 Identificar la conexión Ethernet

# Ver conexiones de red disponibles nmcli device status nmcli connection show

# Salida esperada (ejemplo) DEVICE TYPE STATE CONNECTION eth0 ethernet connected Wired connection 1 lo loopback unmanaged --

# Anotar el nombre exacto de la conexión Ethernet (el que aparece en CONNECTION) # En el ejemplo: "Wired connection 1" ip addr show eth0 ¦ grep "inet "

### 1.5.2 Asignar IP estática con NetworkManager

# Reemplazar "Wired connection 1" con el nombre real de su conexión CONN="Wired connection 1" sudo nmcli connection modify "$CONN" \ ipv4.method manual \ ipv4.addresses "192.168.1.100/24" \ ipv4.gateway "192.168.1.1" \ ipv4.dns "8.8.8.8,1.1.1.1" \ ipv4.ignore-auto-dns yes \ connection.permissions "" \ connection.autoconnect yes \ connection.autoconnect-priority 100 # Aplicar los cambios sudo nmcli connection down "$CONN" && sudo nmcli connection up "$CONN"

CONSEJO: La línea connection.permissions "" es crítica. Sin ella, NetworkManager puede no levantar la conexión automáticamente en modo headless (sin sesión gráfica). El "" vacío indica que la conexión está disponible para todos los usuarios, incluido el sistema en el arranque.

# Verificar la nueva IP hostname -I

# Salida esperada 192.168.1.100

IMPORTANTE: Si la IP de su red local no es 192.168.1.x, ajuste la dirección, gateway y DNS según corresponda. Las partes avanzadas del tutorial (Capítulo 13 — OpenClaw) referencias esta IP. Si cambia la IP, también deberá actualizar los archivos de configuración SSH en Windows.

### 1.5.3 Deshabilitar la espera de red en el arranque

Por defecto, Ubuntu espera hasta 2 minutos a que la red esté disponible antes de completar el boot. Esto ralentiza innecesariamente el inicio del sistema:

# Deshabilitar la espera de red en boot sudo systemctl disable NetworkManager-wait-online.service sudo systemctl mask NetworkManager-wait-online.service echo "[OK] Espera de red en boot deshabilitada"

## 1.6 Paso 5 — SSH: Primera Conexión desde Windows

A partir de este paso, todo el trabajo se realiza desde Windows vía SSH. Puede desconectar el monitor del Jetson.

### 1.6.1 Instalar y configurar SSH server en el Jetson

# Instalar SSH server sudo apt install -y openssh-server # Hacer backup de la configuración original sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.original

# Aplicar configuración de producción para SSH sudo tee /etc/ssh/sshd_config > /dev/null << 'EOF' Port 22 Protocol 2 # Autenticación PubkeyAuthentication yes PasswordAuthentication yes PermitRootLogin prohibit-password AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys MaxAuthTries 6 # Mantener la sesión viva durante trabajo largo (compilaciones, descargas) ClientAliveInterval 60 ClientAliveCountMax 10 TCPKeepAlive yes # X11 para aplicaciones gráficas por SSH (opcional) X11Forwarding yes X11UseLocalhost yes # Logging LogLevel INFO SyslogFacility AUTH EOF sudo systemctl enable ssh sudo systemctl restart ssh # Verificar que está corriendo sudo systemctl status ssh ¦ grep -E "Active¦Loaded"

# Salida esperada Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; ...) Active: active (running) since ...

### 1.6.2 Configurar SSH en Windows

En Windows PowerShell (no en el Jetson), genere una clave SSH y cópiela al Jetson:

# Generar clave SSH para el Jetson (si no tiene una) [EN WINDOWS POWERSHELL] ssh-keygen -t ed25519 -f "$env:USERPROFILE\.ssh\jetson_orin" -C "windows-to-jetson" # Presione Enter cuando pregunte por passphrase (sin contraseña para acceso automático)

# Copiar la clave pública al Jetson [EN WINDOWS POWERSHELL] # Reemplazar 192.168.1.100 con la IP de su Jetson si es diferente type "$env:USERPROFILE\.ssh\jetson_orin.pub" ¦ ` ssh jetson ` "mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys" # Le pedirá la contraseña del Jetson una última vez

# Configurar el cliente SSH de Windows para acceso por alias [EN WINDOWS POWERSHELL] $config = @" Host jetson HostName 192.168.1.100 User jetson IdentityFile ~/.ssh/jetson_orin ServerAliveInterval 60 ServerAliveCountMax 10 "@ # Agregar al SSH config de Windows Add-Content "$env:USERPROFILE\.ssh\config" $config

# Probar conexión sin contraseña [EN WINDOWS POWERSHELL] ssh jetson # Debe conectar directamente sin pedir contraseña # El prompt debe mostrar: jetson@jetson-orin:~$

# Salida esperada al conectar Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.12-1021-tegra aarch64) jetson@jetson-orin:~$

A partir de este momento, todas las operaciones se realizan desde la terminal SSH en Windows. Puede desconectar el monitor, teclado y mouse del Jetson.

### 1.6.3 Agregar el Jetson al archivo hosts de Windows (opcional pero recomendado)

# Ejecutar como Administrador en Windows PowerShell [EN WINDOWS POWERSHELL] Add-Content "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" "192.168.1.100`tjetson-orin" # Verificar ping jetson-orin

### 1.6.4 Deshabilitar autenticación por contraseña (después de confirmar las claves)

Una vez que SSH funciona sin contraseña, desactive la autenticación por contraseña para mayor seguridad:

# En el Jetson via SSH sudo sed -i 's/^PasswordAuthentication yes/PasswordAuthentication no/' /etc/ssh/sshd_config sudo systemctl restart ssh echo "[OK] Autenticación por contraseña deshabilitada" # Verificar desde otra terminal de Windows — debe conectar sin contraseña # Si por error queda bloqueado, conecte monitor+teclado al Jetson para restaurar

## 1.7 Verificación Final del Capítulo

Al final de esta parte, ejecute la verificación completa desde SSH en Windows:

# Verificación completa del estado tras Capítulo 1 echo "" echo "╔══════════════════════════════════════════════╗" echo "║ VERIFICACIÓN CAPÍTULO 1 — RESULTADO ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════╝" echo "" echo "── Sistema operativo ──" lsb_release -d ¦ cut -f2 uname -r echo "" echo "── JetPack y L4T ──" dpkg -l ¦ grep 'nvidia-jetpack ' ¦ awk '{print "JetPack:", $3}' 2>/dev/null ¦¦ echo "JetPack: (verificar con dpkg -l ¦ grep jetpack)" cat /etc/nv_tegra_release ¦ head -1 echo "" echo "── CUDA en PATH ──" nvcc --version 2>/dev/null ¦ grep "release" ¦¦ echo "[WARN] nvcc no en PATH — revisar Paso 3.3" echo "" echo "── Red ──" hostname -I hostname echo "" echo "── SSH ──" sudo systemctl is-active ssh && echo "[OK] SSH activo" ¦¦ echo "[ERROR] SSH inactivo" echo "" echo "── Herramientas ──" which tmux && tmux -V which git && git --version jtop --version 2>/dev/null && echo "[OK] jtop instalado" ¦¦ echo "[WARN] jtop: re-ejecutar pipx install jetson-stats" echo "" echo "── Memoria disponible ──" free -h ¦ awk '/^Mem:/{print "Total:", $2, "¦ Libre:", $7}'

# Salida esperada ╔══════════════════════════════════════════════╗ ║ VERIFICACIÓN CAPÍTULO 1 — RESULTADO ║ ╚══════════════════════════════════════════════╝ ── Sistema operativo ── Ubuntu 24.04.4 LTS 6.8.12-1021-tegra ── JetPack y L4T ── JetPack: 7.2-b187 # R39 (release), REVISION: 2.0, ... ── CUDA en PATH ── Cuda compilation tools, release 13.2, V13.2.1 ── Red ── 192.168.1.100 jetson-orin ── SSH ── active [OK] SSH activo ── Herramientas ── /usr/bin/tmux tmux 3.3a /usr/bin/git git version 2.43.0 7.x.x [OK] jtop instalado ── Memoria disponible ── Total: 62Gi ¦ Libre: 58Gi

Si alguna verificación falla, consulte la siguiente tabla de errores comunes:

| Error | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| nvcc: command not found | PATH de CUDA no configurado | Re-ejecutar el Paso 3.3 y source ~/.bashrc |
| IP diferente a 192.168.1.100 | Configuración de red no aplicada | Repetir el Paso 4.2 con el nombre correcto de conexión |
| jtop: command not found | pipx no en PATH | Ejecutar pipx ensurepath && source ~/.bashrc |
| JetPack: (verificar...) | dpkg aún actualizando índices | Esperar 1 min y re-ejecutar |
| SSH pide contraseña | Clave pública no copiada correctamente | Repetir el Paso 5.2 desde Windows |

NOTA: Próximo paso: El Capítulo 2 cubre la configuración base del sistema: modo headless (sin GUI local), IP estática verificada, GitHub SSH, variables de entorno permanentes y optimización del arranque.

# Capítulo 3 — Configuración Base del Sistema

## Introducción

Este capítulo configura el Jetson para trabajo completamente remoto y sin monitor: modo headless, acceso gráfico de alta calidad vía NoMachine y autenticación SSH para GitHub. Al final, el Jetson nunca más necesitará un monitor físico — todo se administra desde Windows vía ssh jetson o NoMachine.

NOTA: NOTA sobre XRDP: Ubuntu 24.04 presenta problemas de compatibilidad con el cliente de escritorio remoto nativo de Windows (mstsc). Por esa razón, este capítulo no incluye la configuración de XRDP. NoMachine es la alternativa verificada y recomendada — ofrece mejor rendimiento, soporte de audio y es completamente gratuita para uso personal.

Prerequisito: Capítulo 1 completado — Ubuntu 24.04 instalado, SSH funcionando.

Tiempo estimado: 25–35 minutos.

Al final de este capítulo tendrá:

• Modo headless activo (arranque sin GUI local, ~1.5 GB RAM libre)

• Display virtual 1920×1080 para sesiones gráficas remotas

• Acceso gráfico completo vía NoMachine (puerto 4000, escritorio XFCE4)

• Clave SSH de GitHub configurada en el Jetson

• Variables de entorno críticas (HF_TOKEN, CUDA_HOME, TORCH_CUDA_ARCH_LIST) disponibles para Docker y systemd

## 2.1 Modo Headless — Arranque sin Entorno Gráfico Local

Por defecto, Ubuntu 24.04 arranca en graphical.target, lo que inicia el servidor gráfico GDM3, el entorno de escritorio GNOME y Wayland. Esto consume aproximadamente 1.5–2 GB de RAM innecesariamente cuando el Jetson opera sin monitor físico. El modo headless elimina esa carga y arranca en multi-user.target (solo servicios de red y consola).

IMPORTANTE: El Capítulo 15 (Sección 15.0) documenta multi-user.target como la arquitectura de arranque limpio recomendada para producción. Este paso lo establece desde el principio. NoMachine sigue funcionando perfectamente en modo headless — genera su sesión gráfica virtualmente en el servidor y la envía a su PC.

### 2.1.1 Deshabilitar Wayland y configurar GDM3

Ubuntu 24.04 usa Wayland por defecto, pero NoMachine necesita X11 para las sesiones gráficas remotas. Antes de pasar a multi-user.target completamente, configure GDM3 para que cuando lo inicie manualmente use X11:

# Deshabilitar Wayland en GDM3 sudo tee /etc/gdm3/custom.conf > /dev/null << 'EOF' [daemon] AutomaticLoginEnable=true AutomaticLogin=jetson WaylandEnable=false [security] [xdmcp] [chooser] [debug] EOF

# Establecer variables globales de sesión X11 # Agregar al final de /etc/environment sudo tee -a /etc/environment << 'EOF' QT_QPA_PLATFORM=xcb GDK_BACKEND=x11 XDG_SESSION_TYPE=x11 EOF

### 2.1.2 Display virtual 1920×1080 (Xorg Dummy)

Sin monitor físico conectado, el framebuffer del Jetson se limita a 640×480. El driver dummy crea un display virtual de 1920×1080 en RAM que NoMachine puede usar para renderizar la sesión gráfica remota:

# Instalar driver Xorg dummy sudo apt install -y xserver-xorg-video-dummy sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d/ # Crear configuración de display virtual sudo tee /etc/X11/xorg.conf.d/30-tegra-headless.conf > /dev/null << 'EOF' Section "Device" Identifier "Tegra" Driver "nvidia" Option "AllowEmptyInitialConfiguration" "true" Option "UseDisplayDevice" "none" EndSection Section "Monitor" Identifier "Monitor0" HorizSync 28.0-80.0 VertRefresh 48.0-75.0 Modeline "1920x1080" 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Tegra" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 24 Virtual 1920 1080 EndSubSection EndSection EOF

### 2.1.3 Establecer multi-user.target como target de arranque

# Arrancar en modo texto (sin GUI local) sudo systemctl set-default multi-user.target

# Salida esperada Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target

# Reiniciar para aplicar sudo reboot now

Espere 30 segundos y verifique desde Windows:

# En Windows PowerShell ping 192.168.1.100 # debe responder ssh jetson # debe conectar sin contraseña

# Confirmar que el target es correcto systemctl get-default

# Salida esperada multi-user.target

## 2.2 Acceso Remoto — Resumen de Opciones

| Método | Puerto | Cliente en Windows | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- |
| SSH | 22 | PowerShell / Terminal | [OK] Para comandos y transferencia de archivos |
| NoMachine | 4000 | NoMachine Client (gratuito) | [OK] Recomendado para escritorio gráfico |
| XRDP | 3389 | mstsc (nativo Windows) | [ERROR] Problemas de pantalla negra en Ubuntu 24.04 / JP 7.2 |

NOTA: ¿Por qué no XRDP? En la práctica, XRDP con Ubuntu 24.04 y el cliente mstsc nativo de Windows presenta un problema de pantalla negra que afecta a casi todas las instalaciones. Las configuraciones de startwm.sh y PolicyKit que aparecen en tutoriales para Ubuntu 22.04 (JP 6.2) no resuelven el problema de forma confiable en Ubuntu 24.04. Use NoMachine — es más rápido, más estable y completamente gratuito para uso personal y comercial.

## 2.3 NoMachine — Acceso Gráfico Remoto de Alta Calidad

NoMachine es la solución de escritorio remoto recomendada para el Jetson. Ofrece compresión de video de alta calidad, soporte de audio, transferencia de archivos integrada y excelente rendimiento incluso con conexiones de red lentas. Es gratuita para uso personal y comercial hasta 10 usuarios simultáneos.

### 2.3.1 Instalar NoMachine Server

# Verificar la última versión disponible para arm64 en: # downloads.nomachine.com/download/?id=30&platform=linux&distro=arm # Al momento de JP 7.2: versión 9.7.x para arm64 cd ~/Downloads # Descargar directamente si hay conexión desde el Jetson: wget -q --show-progress \ "https://web9001.nomachine.com/download/9.7/Arm/nomachine_9.7.3_1_arm64.deb" \ -O nomachine_arm64.deb # O bien, descargar en Windows y subir al Jetson via scp: # [En Windows PowerShell]: scp C:\Users\TuUsuario\Downloads\nomachine_9.7.3_1_arm64.deb jetson:~/Downloads/ # Instalar sudo dpkg -i ~/Downloads/nomachine_*.deb sudo apt --fix-broken install -y

# Salida esperada Selecting previously unselected package nomachine. (Reading database ... ) Preparing to unpack nomachine_9.7.3_1_arm64.deb ... Unpacking nomachine (9.7.3-1) ... Setting up nomachine (9.7.3-1) ...

### 2.3.2 Iniciar y verificar el servidor NoMachine

# Iniciar el servidor NX sudo /usr/NX/bin/nxserver --start # Verificar que está corriendo en el puerto 4000 sudo /usr/NX/bin/nxserver --status

# Salida esperada NX> 111 New connections to NoMachine server are enabled. NX> 161 Enabled service: nxserver. NX> 162 Disabled service: nxnode. NX> 161 Enabled service: nxd.

# Habilitar arranque automático sudo systemctl enable nxserver 2>/dev/null ¦¦ \ sudo /usr/NX/bin/nxserver --startup

### 2.3.3 Configurar sesión XFCE4 virtual para NoMachine

NoMachine en modo headless necesita un entorno gráfico virtual. XFCE4 es la opción recomendada: consume ~200 MB de RAM (vs ~1.5 GB de GNOME), es estable para uso remoto y responde bien con conexiones de red limitadas.

# Instalar XFCE4 sudo apt install -y xfce4 xfce4-goodies # Configurar NoMachine para usar XFCE4 como escritorio virtual sudo mkdir -p /usr/NX/etc/node.cfg.d/ sudo tee /usr/NX/etc/node.cfg.d/virtual-desktop.cfg > /dev/null << 'EOF' # Escritorio virtual para sesiones headless VirtualDesktop 1 DefaultDesktopCommand "startxfce4" EOF # (Opcional) Regla PolicyKit para evitar advertencias de color management en GNOME/XFCE4 # Ubuntu 24.04 usa formato .rules (JavaScript), no .pkla como JP 6.2 sudo mkdir -p /etc/polkit-1/rules.d/ sudo tee /etc/polkit-1/rules.d/45-allow-colord.rules > /dev/null << 'EOF' polkit.addRule(function(action, subject) { if (action.id.indexOf("org.freedesktop.color-manager.") === 0) { return polkit.Result.YES; } }); EOF # Reiniciar NoMachine para aplicar la configuración sudo /usr/NX/bin/nxserver --restart

NOTA: Resultado: XFCE4 proporciona un escritorio completo (gestor de archivos, terminal, navegador ligero) con solo 200 MB de RAM adicionales. Perfecto para administrar el Jetson gráficamente sin comprometer la memoria disponible para los modelos de IA.

### 2.3.4 Conectar desde Windows

Descargue e instale el cliente NoMachine desde nomachine.com:

1. Abra NoMachine Client → clic en Add

2. Tipo de conexión: NX | Host: 192.168.1.100 (su IP estática) | Puerto: 4000

3. Usuario: jetson | Contraseña: la configurada en el wizard OEM

4. En la primera conexión seleccione "Create a new virtual desktop"

# Verificar que NoMachine está activo desde el Jetson sudo /usr/NX/bin/nxserver --status

# Salida esperada NX> 111 New connections to NoMachine server are enabled. NX> 161 Enabled service: nxserver. NX> 162 Disabled service: nxnode. NX> 161 Enabled service: nxd.

NOTA: Si la sesión no abre escritorio: Ejecute startxfce4 desde una terminal SSH mientras el cliente NoMachine está conectado. Esto inicia XFCE4 en la sesión virtual ya creada.

## 2.4 GitHub SSH — Clave para el Jetson

Si trabaja con repositorios de GitHub desde el Jetson (código, modelos privados, configuraciones), necesita una clave SSH específica del Jetson en su cuenta de GitHub.

### 2.4.1 Generar la clave SSH

# Generar clave SSH Ed25519 para GitHub ssh-keygen -t ed25519 \ -C "jetson-orin-jp72-$(date +%Y%m%d)" \ -f ~/.ssh/github_ed25519 # Presione Enter cuando pregunte por passphrase (sin contraseña = acceso automático en scripts) # Mostrar la clave pública para agregarla en GitHub cat ~/.ssh/github_ed25519.pub

# Salida esperada — copie esta línea completa ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAA... jetson-orin-jp72-20260628

### 2.4.2 Configurar el cliente SSH del Jetson

# Crear/actualizar ~/.ssh/config en el Jetson cat >> ~/.ssh/config << 'EOF' # GitHub — clave específica del Jetson Host github.com HostName github.com User git IdentityFile ~/.ssh/github_ed25519 IdentitiesOnly yes AddKeysToAgent yes EOF chmod 600 ~/.ssh/config # Verificar conexión ssh -T git@github.com

# Salida esperada Hi tu-usuario! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.

### 2.4.3 Configuración global de Git

# Configurar identidad de commits git config --global user.name "Tu Nombre" git config --global user.email "tu@email.com" git config --global core.editor "nano" git config --global init.defaultBranch main # Usar SSH en lugar de HTTPS automáticamente git config --global url."git@github.com:".insteadOf "https://github.com/"

## 2.5 Variables de Entorno Críticas

Ubuntu 24.04 tiene una restricción importante en ~/.bashrc que afecta a Docker, systemd y todos los scripts no interactivos: el archivo contiene un bloque case $- in que hace return anticipado cuando el shell no es interactivo. Cualquier export colocado después de ese bloque es invisible para Docker, systemd y los scripts.

# El problema — este bloque existe en ~/.bashrc por defecto # case $- in # *i*) ;; # *) return;; ← TODO lo que esté después de aquí NO se ejecuta # esac ← en Docker, systemd, scripts no interactivos

La solución es colocar las variables críticas antes de ese bloque, al inicio de ~/.bashrc.

### 2.5.1 Configurar variables al inicio de ~/.bashrc

IMPORTANTE: [IMPORTANTE — Leer antes de continuar] Estas variables se configuran ahora, aunque algunos servicios (HuggingFace, vLLM, OpenClaw) no se instalen hasta capítulos posteriores. El motivo es que Docker, systemd y los scripts automatizados solo leen variables definidas antes del bloque case $- del ~/.bashrc. Configurarlas aquí garantiza que estén disponibles globalmente desde el primer día. Si al ejecutar un capítulo posterior no tiene aún la variable activa, recargue el shell: source ~/.bashrc.

# Hacer backup del bashrc actual cp ~/.bashrc ~/.bashrc.backup # Crear un bloque de exports al inicio del bashrc # (este comando inserta las líneas AL PRINCIPIO del archivo) cat > /tmp/bashrc_header.txt << 'HEADER' # ══════════════════════════════════════════════════════════════════ # EXPORTS GLOBALES — AL INICIO (antes del bloque case $- in) # Visibles en: shells interactivos, SSH, Docker, systemd, scripts # ══════════════════════════════════════════════════════════════════ # HuggingFace — IMPORTANTE: reemplaza hf_SU_TOKEN_AQUI con tu token real # Obtén tu token en: huggingface.co/settings/tokens (tipo "read") export HF_TOKEN="hf_SU_TOKEN_AQUI" export HUGGING_FACE_HUB_TOKEN="$HF_TOKEN" # vLLM API key local (valor fijo, no es un token de cuenta) export VLLM_API_KEY="vllm-local" # CUDA export CUDA_HOME=/usr/local/cuda export PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:$LD_LIBRARY_PATH # Python / pipx / npm global export PATH="$HOME/.npm-global/bin:$PATH" export PATH="$PATH:$HOME/.local/bin" # Node.js cache para OpenClaw (reduce tiempo de inicio) export NODE_COMPILE_CACHE=/var/tmp/openclaw-compile-cache # PyTorch — arquitectura GPU del Jetson AGX Orin (Ampere sm_87) export TORCH_CUDA_ARCH_LIST="8.7" # ══════════════════════════════════════════════════════════════════ HEADER # Insertar el header al principio del bashrc existente cat /tmp/bashrc_header.txt ~/.bashrc > /tmp/bashrc_new.txt mv /tmp/bashrc_new.txt ~/.bashrc rm /tmp/bashrc_header.txt source ~/.bashrc echo "[OK] Variables configuradas. HF_TOKEN: ${HF_TOKEN:0:10}..."

IMPORTANTE: Reemplace hf_SU_TOKEN_AQUI con su token real de HuggingFace. Si aún no tiene un token, puede dejarlo vacío por ahora — es necesario en el Capítulo 11 (descarga de modelos con acceso controlado como Llama o Gemma). Obtenga el token gratis en huggingface.co/settings/tokens.

### 2.5.2 Propagar variables a Docker y systemd

Docker y systemd no leen ~/.bashrc. Necesitan las variables en /etc/environment:

# Propagar HF_TOKEN a Docker y systemd # (reemplazar hf_SU_TOKEN_AQUI con el token real antes de ejecutar) sudo tee -a /etc/environment << 'EOF' HF_TOKEN=hf_SU_TOKEN_AQUI HUGGING_FACE_HUB_TOKEN=hf_SU_TOKEN_AQUI VLLM_API_KEY=vllm-local CUDA_HOME=/usr/local/cuda TORCH_CUDA_ARCH_LIST=8.7 EOF # Verificar que no haya duplicados grep -E "HF_TOKEN¦VLLM_API_KEY¦CUDA_HOME" /etc/environment

# Guardar también el token en la caché de HuggingFace # Esto evita que hf CLI pida autenticación interactiva en scripts mkdir -p ~/.cache/huggingface echo "hf_SU_TOKEN_AQUI" > ~/.cache/huggingface/token chmod 600 ~/.cache/huggingface/token echo "[OK] Token HuggingFace cacheado"

### 2.5.3 Verificación de variables

# Verificar que las variables están disponibles echo "HF_TOKEN: ${HF_TOKEN:0:15}..." echo "VLLM_API_KEY: $VLLM_API_KEY" echo "CUDA_HOME: $CUDA_HOME" echo "TORCH_CUDA_ARCH: $TORCH_CUDA_ARCH_LIST" # Verificar que nvcc está en PATH nvcc --version ¦ grep "release" # Verificar que Docker puede ver las variables de sistema # (esto se comprueba plenamente en la Capítulo 8, cuando Docker esté instalado)

# Salida esperada HF_TOKEN: hf_oauth_xxxxxxx... VLLM_API_KEY: vllm-local CUDA_HOME: /usr/local/cuda TORCH_CUDA_ARCH: 8.7 Cuda compilation tools, release 13.2, V13.2.1

## 2.6 Herramientas de Monitoreo del Sistema

Antes de continuar con la instalación de software adicional, instale las herramientas de monitoreo que se usarán a lo largo de toda la guía. La más importante es jtop, diseñada específicamente para el hardware Jetson.

### 2.6.1 jtop — Monitor de GPU/CPU/Memoria en Tiempo Real

jtop es parte del paquete jetson-stats y proporciona una vista en tiempo real de CPU, GPU, memoria unificada, temperatura y modo de energía activo. Es la herramienta de diagnóstico principal para el Jetson.

# Instalar jetson-stats sudo pip3 install jetson-stats # Si pip3 no está disponible: sudo apt install -y python3-pip sudo pip3 install jetson-stats # Verificar instalación jtop --version

Salida esperada:

jtop 4.2.x

# Lanzar jtop (interfaz interactiva — presione 'q' para salir) jtop

jtop muestra en tiempo real:

• Pestaña ALL: uso de CPU por núcleo, GPU, memoria RAM unificada, temperatura, modo nvpmodel activo

• Pestaña GPU: frecuencia GPU, utilización, consumo de energía

• Pestaña MEM: desglose de memoria por componente (CPU, GPU, compartida)

• Pestaña CTRL: cambio interactivo de modo de energía y jetson_clocks

NOTA: jtop requiere ser ejecutado como usuario normal (no como root). Si ve el error "Permission denied", asegúrese de no estar usando sudo jtop.

### 2.6.2 tegrastats — Monitor de Línea de Comandos

tegrastats viene preinstalado con JetPack 7.2. Es útil para scripting y logging porque su salida es parseable:

# Ver métricas cada segundo durante 10 segundos tegrastats --interval 1000 & sleep 10 kill %1 # Capturar métricas en un log durante una inferencia: tegrastats --interval 500 --logfile ~/logs/tegra_$(date +%Y%m%d_%H%M).log & TEGRA_PID=$! # ... ejecutar inferencia ... kill $TEGRA_PID

## 2.7 SSH desde Windows y Transferencia de Archivos (SCP)

Esta sección configura el cliente SSH de Windows para conectar al Jetson con el alias ssh jetson, y cubre los comandos básicos de transferencia de archivos con SCP.

### 2.7.1 Configurar `~/.ssh/config` en Windows

El archivo ~/.ssh/config en Windows define hosts nombrados con sus configuraciones. En lugar de escribir ssh jetson@192.168.1.100 -i ~/.ssh/jetson_orin cada vez, basta con ssh jetson.

A continuación, el archivo de configuración completo recomendado. Incluye tres perfiles para el Jetson (conexión estándar, reenvío gráfico X11 y tunnels de servicios) y el perfil de GitHub:

# [EN WINDOWS] Abrir con bloc de notas: # notepad $HOME\.ssh\config # O en PowerShell: code $HOME\.ssh\config # IMPORTANTE: reemplace 192.168.1.100 con la IP estática de su Jetson

# ───────────────────────────────────────────── # Jetson AGX Orin — Conexión SSH estándar

# ───────────────────────────────────────────── Host jetson HostName 192.168.1.100 User jetson IdentityFile ~/.ssh/jetson_orin IdentitiesOnly yes ServerAliveInterval 60 ServerAliveCountMax 10 TCPKeepAlive yes Compression yes

# ───────────────────────────────────────────── # Jetson — Con reenvío gráfico X11 via SSH

# ───────────────────────────────────────────── Host jetson-x11 HostName 192.168.1.100 User jetson IdentityFile ~/.ssh/jetson_orin IdentitiesOnly yes ForwardX11 yes ForwardX11Trusted yes ServerAliveInterval 60 ServerAliveCountMax 10

# ───────────────────────────────────────────── # Jetson — Con tunnels para todos los servicios

# ───────────────────────────────────────────── Host jetson-tunnels HostName 192.168.1.100 User jetson IdentityFile ~/.ssh/jetson_orin IdentitiesOnly yes LocalForward 11434 localhost:11434 # Ollama API LocalForward 8000 localhost:8000 # vLLM API LocalForward 8888 localhost:8888 # Jupyter Lab LocalForward 3000 localhost:3000 # Open WebUI ServerAliveInterval 30 ServerAliveCountMax 6 ExitOnForwardFailure yes

# ───────────────────────────────────────────── # GitHub (configurado en el Capítulo 2, §2.4)

# ───────────────────────────────────────────── Host github.com HostName github.com User git IdentityFile ~/.ssh/github_key IdentitiesOnly yes

NOTA: Si aún no tiene el par de claves jetson_orin en Windows, genérelo con ssh-keygen -t ed25519 -f $HOME\.ssh\jetson_orin en PowerShell y copie la clave pública al Jetson con ssh-copy-id -i ~/.ssh/jetson_orin.pub jetson@192.168.1.100. Luego podrá conectar con ssh jetson sin contraseña.

NOTA: NOTA sobre GitHub: El archivo de clave para GitHub (github_key) se configura en la sección 2.4 de este mismo capítulo. Si todavía no lo ha creado, aparecerá como error al hacer ssh -T git@github.com — es normal en este punto.

# [EN WINDOWS POWERSHELL] Probar conexion con alias: ssh jetson

# Salida esperada: jetson@jetson-orin:~$

### 2.7.2 Transferencia de archivos con SCP

SCP usa el canal SSH — no requiere configuración adicional:

# [EN WINDOWS POWERSHELL] Copiar archivo de Windows al Jetson # Reemplace "TuUsuario" con su usuario de Windows scp C:\Users\TuUsuario\Downloads\modelo.gguf jetson:~/data/models/ # Copiar directorio completo scp -r C:\Users\TuUsuario\proyecto\ jetson:~/projects/ # Descargar archivo del Jetson a Windows scp jetson:~/logs/resultado.txt C:\Users\TuUsuario\Desktop\ # Ver tamaño de un directorio en el Jetson antes de descargar ssh jetson "du -sh ~/data/models/"

CONSEJO: Para modelos grandes (>4 GB), use aria2c en el Jetson para descargas directas desde HuggingFace — es significativamente más rápido que SCP desde Windows (ver Capítulo 6, §6.4).

### 2.7.3 SSH Tunnels — acceso a servicios del Jetson desde Windows

Los SSH tunnels redirigen un puerto local de Windows hacia un puerto en el Jetson:

# [EN WINDOWS POWERSHELL] Acceder a Open WebUI del Jetson desde el navegador de Windows: # (Open WebUI corre en el Jetson en el puerto 3000) ssh -L 3000:localhost:3000 jetson -N # Abrir navegador: http://localhost:3000

# Tunnel para multiples servicios a la vez: ssh -L 3000:localhost:3000 \ -L 8000:localhost:8000 \ -L 11434:localhost:11434 \ jetson -N # Ctrl+C para cerrar todos los tunnels

NOTA: El flag -N mantiene el tunnel sin abrir un shell interactivo. Los tunnels se explican con más detalle en el Capítulo 7 (§7.5), donde se integran con VSCode Remote y JupyterLab.

## 2.8 Verificación Final del Capítulo

# Verificacion completa del estado tras Capitulo 2 echo "" echo "=== VERIFICACION CAPITULO 2 ===" echo "" echo "-- Boot target --" systemctl get-default # Esperado: multi-user.target echo "" echo "-- Servicios de acceso remoto --" sudo systemctl is-active nxserver 2>/dev/null \ && echo "[OK] NoMachine activo (:4000)" \ ¦¦ sudo /usr/NX/bin/nxserver --status 2>/dev/null ¦ grep "Running" \ ¦¦ echo "[WARN] NoMachine: verificar con /usr/NX/bin/nxserver --status" echo "" echo "── Display virtual ──" ls /etc/X11/xorg.conf.d/30-tegra-headless.conf && echo "[OK] Config headless presente" ¦¦ echo "[ERROR] Falta config headless" echo "" echo "── GitHub SSH ──" ssh -T git@github.com 2>&1 ¦ grep -E "success¦Hi" && echo "[OK] GitHub SSH funciona" ¦¦ echo "[WARN] GitHub SSH: agregar clave en github.com/settings/keys" echo "" echo "── Variables de entorno ──" [ -n "$HF_TOKEN" ] && echo "[OK] HF_TOKEN configurado" ¦¦ echo "[WARN] HF_TOKEN vacío (necesario en Capítulo 11)" [ -n "$VLLM_API_KEY" ] && echo "[OK] VLLM_API_KEY: $VLLM_API_KEY" ¦¦ echo "[ERROR] VLLM_API_KEY no configurado" [ -n "$TORCH_CUDA_ARCH_LIST" ] && echo "[OK] TORCH_CUDA_ARCH_LIST: $TORCH_CUDA_ARCH_LIST" ¦¦ echo "[ERROR] TORCH_CUDA_ARCH_LIST no configurado" nvcc --version 2>/dev/null ¦ grep "release" && echo "[OK] nvcc en PATH" ¦¦ echo "[ERROR] nvcc no en PATH"

# Salida esperada al completar el Capítulo 2 correctamente: === VERIFICACION CAPITULO 2 === -- Boot target -- multi-user.target -- Servicios de acceso remoto -- [sudo] password for jetson: active [OK] NoMachine activo (:4000) ── Display virtual ── /etc/X11/xorg.conf.d/30-tegra-headless.conf [OK] Config headless presente ── GitHub SSH ── Hi <tu_usuario>! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access. [OK] GitHub SSH funciona ── Variables de entorno ── [OK] HF_TOKEN configurado [OK] VLLM_API_KEY: vllm-local [ERROR] TORCH_CUDA_ARCH_LIST no configurado Cuda compilation tools, release 13.2, V13.2.78 [OK] nvcc en PATH

NOTA: NOTA sobre [ERROR] TORCH_CUDA_ARCH_LIST: Este error es esperado y normal en este punto del libro. La variable TORCH_CUDA_ARCH_LIST se configura en el Capítulo 17 (entorno Python con PyTorch). No se preocupe por este mensaje — todo lo demás debe mostrar [OK].

| Error | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| multi-user.target no aparece | Reboot no realizado | sudo reboot now y esperar |
| NoMachine no conecta | Puerto 4000 bloqueado | Verificar con `sudo ss -tlnp \ |
| NoMachine pantalla negra | XFCE4 no configurado | Revisar sección 2.3.3 |
| HF_TOKEN vacío | No colocado antes del bloque case | Revisar sección 2.5.1 |
| nvcc not found | PATH no propagado | source ~/.bashrc o verificar el bloque EXPORTS |
| ssh jetson rechaza la clave | Clave pública no en authorized_keys | Ver sección 2.7.1 |

NOTA: Próximo paso: El Capítulo 3 cubre el ajuste de rendimiento — modos de energía con nvpmodel y bloqueo de frecuencias con jetson_clocks. Sin este paso, el Jetson corre a un tercio de su velocidad máxima de inferencia.

# Capítulo 4 — Memoria y Almacenamiento: Swap, ZRAM y NVMe

## Introducción

El Jetson AGX Orin 64GB tiene una ventaja enorme sobre cualquier GPU de escritorio: 64 GB de memoria unificada que la CPU y la GPU comparten. Un modelo de 26 GB cabe completamente en RAM con margen sobrante. Sin embargo, cuando el sistema operativo, los servicios activos y el modelo suman más de 64 GB, el kernel no tiene adónde poner el excedente y mata procesos o entra en pánico.

La solución es un sistema de overflow en dos capas: ZRAM (swap comprimido en RAM — más rápido, menor espacio real) y swap en NVMe (disco SSD — más lento, pero sin límite práctico). Con estas dos capas configuradas, el Jetson puede manejar modelos de hasta ~55 GB con fluidez y bordear los 60 GB sin colapsar.

Prerequisito: Capítulo 1 completada. NVMe SSD instalado recomendado (aunque la guía cubre también eMMC como alternativa).

Tiempo estimado: 15–20 minutos.

Al final de esta parte tendrá:

• ZRAM de 8 GB (swap comprimido en RAM)

• Swap de 16 GB en NVMe SSD (o eMMC si no hay NVMe)

• Swappiness optimizado para cargas de LLM

• Directorio de modelos en NVMe montado como /data

• Comprensión del impacto de swap en velocidad de inferencia

## 4.1 Arquitectura de Memoria del Jetson

Arquitectura de Memoria Unificada del Jetson

Antes de configurar el swap, conviene entender la jerarquía de memoria que usará el sistema:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ JERARQUÍA DE MEMORIA — Jetson AGX Orin 64GB │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. LPDDR5 UNIFICADA: 64 GB │ │ • CPU + GPU comparten el mismo banco físico │ │ • Velocidad: 204.8 GB/s │ │ • Latencia: ~100 ns │ │ • Para modelos: ~50 GB disponibles (OS usa ~12-14 GB) │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. ZRAM (swap comprimido en RAM): 8 GB virtuales │ │ • Ocupa ~4 GB de RAM real (ratio de compresión ~2:1) │ │ • Velocidad: similar a RAM (sin I/O de disco) │ │ • Para: páginas frías del kernel, buffers del sistema │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. SWAP EN NVMe SSD: 16 GB │ │ • Velocidad: ~2000 MB/s (Samsung 970 Evo o similar) │ │ • Latencia: ~0.1 ms (vs 100 ns de RAM = 1000× más lento)│ │ • Para: último recurso antes de OOM killer │ │ • Modelos en swap NVMe: inferencia muy lenta (0.5 tok/s) │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┘

IMPORTANTE: El swap en NVMe NO hace que modelos más grandes sean "rápidos" — si un modelo de 60 GB no cabe en RAM, la inferencia caerá a 0.5–2 tok/s porque cada operación requiere leer y escribir al disco. El swap es un amortiguador de seguridad, no una extensión de capacidad de rendimiento.

## 4.2 Detectar su Configuración de Almacenamiento

El Jetson puede estar configurado de dos formas. Identifique la suya antes de continuar:

# Identificar configuración de almacenamiento lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT,FSTYPE echo "---" df -h ¦ grep -E "/$¦/data¦nvme¦mmcblk"

Configuración A — SO en eMMC + NVMe como disco extra (caso clásico):

NAME SIZE TYPE MOUNTPOINT FSTYPE mmcblk0 59.2G disk └─mmcblk0p1 59.2G part / ext4 ← eMMC (SO y datos) nvme0n1 931.5G disk └─nvme0n1p1 931.5G part ext4 ← NVMe vacío o /data

Configuración B — SO instalado directamente en NVMe (recomendada):

NAME SIZE TYPE MOUNTPOINT FSTYPE mmcblk0 59.2G disk ← eMMC (sin uso o vacío) nvme0n1 931.5G disk └─nvme0n1p1 931.5G part / ext4 ← NVMe (SO + datos)

NOTA: ¿Cuál tengo? Si en el resultado de df -h el disco / (raíz) es /dev/nvme0n1p1, tiene la Configuración B. Si es /dev/mmcblk0p1, tiene la Configuración A. La Configuración B es la recomendada — el NVMe es significativamente más rápido que el eMMC para E/S de modelos.

## 4.3 Preparar el Directorio `/data`

### Configuración A — NVMe como disco extra (SO en eMMC)

Si el NVMe aparece en lsblk sin sistema de archivos, formatéelo y móntelo como /data. ATENCIÓN: este proceso borra todo el contenido del NVMe.

# SOLO si el NVMe NO tiene sistema de archivos (FSTYPE vacío en lsblk) # Verifique antes: lsblk -f /dev/nvme0n1 # Crear partición y formato ext4 sudo parted /dev/nvme0n1 --script mklabel gpt sudo parted /dev/nvme0n1 --script mkpart primary ext4 0% 100% sudo mkfs.ext4 /dev/nvme0n1p1 # Crear punto de montaje y montar sudo mkdir -p /data sudo mount /dev/nvme0n1p1 /data sudo chown jetson:jetson /data # Montar automáticamente en cada arranque echo "/dev/nvme0n1p1 /data ext4 defaults,noatime 0 2" ¦ sudo tee -a /etc/fstab # Verificar df -h /data

# Salida esperada Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/nvme0n1p1 916G 1.2G 914G 1% /data

### Configuración B — SO instalado en NVMe (condición ideal)

Si el sistema operativo ya está en el NVMe, no formatee nada. Solo cree el directorio /data dentro del disco raíz y asigne los permisos correctos:

# Crear el directorio /data en el NVMe (que ya es su disco raíz) sudo mkdir -p /data sudo chown jetson:jetson /data # Verificar espacio disponible df -h / ¦ awk 'NR==2 {print "NVMe (Raíz) disponible:", $4}'

# Salida esperada NVMe (Raíz) disponible: 501G

NOTA: Por qué no se monta nada: Como el NVMe ya contiene su sistema operativo en /, no es necesario montarlo como partición separada. La carpeta /data simplemente vive dentro de su disco NVMe principal. Esto es correcto y eficiente.

Verificar permisos de `/data` (aplica para ambas configuraciones):

# Si /data no tiene permisos de su usuario, corrija con: ls -ld /data sudo chown -R jetson:jetson /data # Verificar resultado ls -ld /data

# Salida esperada (el propietario debe ser jetson:jetson) drwxr-xr-x 3 jetson jetson 4096 ... /data

## 4.4 Configurar ZRAM

ZRAM es un dispositivo de swap virtual que comprime las páginas de memoria antes de "escribirlas" — en realidad las mantiene en RAM comprimidas. Ocupa menos espacio real del que reporta y es mucho más rápido que el swap en disco.

Ubuntu 24.04 incluye zram-config pero necesita instalarse:

# Instalar y verificar ZRAM sudo apt install -y zram-config # Verificar que el servicio está activo sudo systemctl status zram-config ¦ grep -E "Active¦Loaded"

# Salida esperada Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zram-config.service; enabled; ...) Active: active (exited) since ...

# Verificar que ZRAM está activo como swap swapon --show

# Salida esperada NAME TYPE SIZE USED PRIO /dev/zram0 partition 7.8G 0B 100

Por defecto, zram-config crea un dispositivo de aproximadamente la mitad de la RAM (8 GB en el caso del Jetson 64GB) con prioridad alta (PRIO 100), lo que significa que Linux lo llenará primero antes de tocar el swap en disco.

NOTA: Si zram-config no crea automáticamente el dispositivo del tamaño esperado, puede configurarlo manualmente: `bash # Configuración manual de ZRAM (si el automático da un tamaño incorrecto) sudo systemctl stop zram-config sudo tee /etc/default/zram-config > /dev/null << 'EOF' ZRAM_SIZE=8G EOF sudo systemctl start zram-config swapon --show `

Plan B — ZRAM manual con servicio systemd (Ubuntu 24.04)

En Ubuntu 24.04, el paquete zram-config a veces sale como inactive (dead) o falla al arrancar automáticamente debido a conflictos con el kernel de NVIDIA. Si swapon --show devuelve resultados vacíos, use este método alternativo que es 100% confiable:

# Verificar si ZRAM ya está activo (si swapon muestra /dev/zram0, ya está listo) swapon --show # Si está vacío, crear ZRAM manualmente: sudo modprobe zram num_devices=1 sudo zramctl /dev/zram0 --algorithm zstd --size 8G sudo mkswap /dev/zram0 sudo swapon -p 100 /dev/zram0 # Verificar que quedó activo swapon --show

# Salida esperada tras el plan B NAME TYPE SIZE USED PRIO /dev/zram0 partition 7.8G 0B 100

# Crear servicio systemd para que ZRAM arranque automáticamente con el sistema sudo tee /etc/systemd/system/zram-manual.service > /dev/null << 'EOF' [Unit] Description=Manual ZRAM setup (Ubuntu 24.04 fallback) After=systemd-modules-load.service [Service] Type=oneshot ExecStart=/sbin/modprobe zram num_devices=1 ExecStart=/sbin/zramctl /dev/zram0 --algorithm zstd --size 8G ExecStart=/sbin/mkswap /dev/zram0 ExecStart=/sbin/swapon -p 100 /dev/zram0 RemainAfterExit=yes [Install] WantedBy=multi-user.target EOF sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable zram-manual.service

NOTA: Resultado: El servicio zram-manual.service activará ZRAM automáticamente en cada arranque. Puede verificarlo con sudo systemctl status zram-manual.service tras un reinicio.

## 4.5 Crear Swap en NVMe

El swap en NVMe es el segundo nivel de overflow. 16 GB es suficiente para la mayoría de escenarios — si un modelo requiere más de 50 GB + 8 GB ZRAM + 16 GB NVMe swap = 74 GB, probablemente no debería ejecutarse en este sistema de todos modos.

La ruta del archivo de swap varía según su configuración de almacenamiento:

### Configuración A — NVMe montado en `/data`

# Verificar espacio disponible df -h /data ¦ awk 'NR==2 {print "NVMe disponible:", $4}' # Crear swap en /data (el NVMe extra) sudo fallocate -l 16G /data/swapfile sudo chmod 600 /data/swapfile sudo mkswap /data/swapfile sudo swapon /data/swapfile # Hacer permanente en fstab echo '/data/swapfile none swap sw 0 0' ¦ sudo tee -a /etc/fstab

### Configuración B — SO instalado en NVMe (raíz `/`)

Cuando el NVMe es su disco raíz, la práctica estándar de Linux es colocar el swap directamente en la raíz como /swapfile:

# Verificar espacio disponible en NVMe (que es su raíz) df -h / ¦ awk 'NR==2 {print "NVMe disponible:", $4}' # Crear swap en la raíz del NVMe (estándar cuando es el disco de arranque) sudo fallocate -l 16G /swapfile # Si fallocate da error, use este alternativo: # sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1G count=16 status=progress sudo chmod 600 /swapfile sudo mkswap /swapfile sudo swapon /swapfile # Hacer permanente en fstab echo '/swapfile none swap sw 0 0' ¦ sudo tee -a /etc/fstab

### Verificar que ambas capas de swap están activas

# Verificar swap (debe mostrar ZRAM + swapfile) swapon --show

# Salida esperada — Configuración A: NAME TYPE SIZE USED PRIO /dev/zram0 partition 7.8G 0B 100 /data/swapfile file 16G 0B -2 # Salida esperada — Configuración B: NAME TYPE SIZE USED PRIO /dev/zram0 partition 7.8G 0B 100 /swapfile file 16G 0B -2

# Verificar la entrada en fstab grep swap /etc/fstab

## 4.6 Ajustar Swappiness y Parámetros de Memoria

swappiness controla con qué agresividad el kernel mueve páginas de RAM a swap. El valor por defecto (60) hace que Linux empiece a usar swap cuando la RAM aún está al 40% de uso. Para inferencia con LLMs, queremos que el kernel mantenga todo en RAM el mayor tiempo posible:

# Configurar parámetros de memoria para LLM sudo tee /etc/sysctl.d/99-jetson-memory.conf > /dev/null << 'EOF' # Usar swap solo cuando sea estrictamente necesario vm.swappiness=10 # No liberar cache del filesystem agresivamente # (50 = intermedio; útil cuando hay muchos modelos en disco) vm.vfs_cache_pressure=50 # No entrar en pánico por OOM — dejar que el OOM killer actúe vm.panic_on_oom=0 # Matar el proceso que causó el OOM, no uno aleatorio vm.oom_kill_allocating_task=1 EOF # Aplicar inmediatamente sin reboot sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-jetson-memory.conf

# Salida esperada vm.swappiness = 10 vm.vfs_cache_pressure = 50 vm.panic_on_oom = 0 vm.oom_kill_allocating_task = 1

| Parámetro | Valor por defecto | Valor Jetson | Por qué |
| --- | --- | --- | --- |
| vm.swappiness | 60 | 10 | Priorizar RAM para el modelo |
| vm.vfs_cache_pressure | 100 | 50 | Mantener cache de archivos más tiempo |
| vm.panic_on_oom | 0 | 0 | Dejar actuar el OOM killer, no reboot |
| vm.oom_kill_allocating_task | 0 | 1 | Matar al responsable, no a un proceso aleatorio |

## 4.7 Directorio de Modelos en NVMe

Si el NVMe tiene más de 200 GB libres, es conveniente configurar los cachés de modelos para que apunten al NVMe en lugar del eMMC (que tiene solo ~43 GB libres tras la instalación del sistema):

# Crear estructura de directorios de modelos en NVMe mkdir -p /data/models/huggingface mkdir -p /data/models/gguf mkdir -p /data/models/ollama # Crear enlace simbólico para que HuggingFace use NVMe automáticamente # (el cache HF por defecto es ~/.cache/huggingface/) mkdir -p ~/.cache ln -sf /data/models/huggingface ~/.cache/huggingface # Verificar ls -la ~/.cache/huggingface

# Salida esperada lrwxrwxrwx 1 jetson jetson 26 ... /home/jetson/.cache/huggingface -> /data/models/huggingface

# Agregar variable de entorno para vLLM también echo 'export HF_HOME=/data/models/huggingface' >> ~/.bashrc echo 'HF_HOME=/data/models/huggingface' ¦ sudo tee -a /etc/environment source ~/.bashrc

NOTA: Si ya guardó tokens HuggingFace en ~/.cache/huggingface/token en el Capítulo 2, ese archivo ahora apuntará automáticamente al nuevo directorio via el symlink. Los tokens siguen funcionando sin cambios.

## 4.8 Impacto del Swap en la Velocidad de Inferencia

Es fundamental entender qué ocurre con la velocidad de inferencia cuando un modelo excede la RAM disponible:

| Escenario | RAM usada | Swap usado | Velocidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelo 7B Q4 (4 GB) | 4 GB | 0 | ~35–50 tok/s |
| Modelo 13B Q4 (8 GB) | 8 GB | 0 | ~25–35 tok/s |
| Modelo 35B MoE (26 GB) | 26 GB | 0 | ~28–32 tok/s |
| Modelo 35B Q4 completo (20 GB) | 20 GB | 0 | ~18–25 tok/s |
| Modelo 70B Q4 (40 GB) | 40 GB | 0 | ~8–12 tok/s |
| Modelo que excede RAM (usa ZRAM) | ~50 GB | 8 GB ZRAM | ~5–8 tok/s |
| Modelo que excede RAM+ZRAM (usa NVMe swap) | ~50 GB | 16 GB NVMe | ~0.5–2 tok/s |

La recomendación práctica: mantenga sus modelos dentro del presupuesto de ~50 GB. Para modelos de 35B+ MoE (que tienen muchos parámetros pero activan solo una fracción), el consumo real es mucho menor que el tamaño nominal.

## 4.9 Script de Liberación de Memoria

En ocasiones, tras ejecutar y detener un modelo, la RAM no se libera completamente porque el kernel mantiene cachés en memoria. Este script fuerza la limpieza:

# Agregar al ~/.bashrc cat >> ~/.bashrc << 'EOF' # ── Gestión de memoria ──────────────────────────────────────────── alias jetson-mem='free -h ¦ awk "/^Mem:/{print \"RAM: \"\$3\" usados de \"\$2\", \"\$7\" libres\"}" && swapon --show' alias mem-free=' echo "Memoria antes:" free -h ¦ grep Mem echo "" sudo sync sudo sh -c "echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches" sudo swapoff -a && sudo swapon -a 2>/dev/null echo "" echo "Memoria después:" free -h ¦ grep Mem ' EOF source ~/.bashrc

# Uso — ver estado de memoria: jetson-mem # Limpiar cachés del kernel (usar tras detener un modelo): mem-free

## 4.10 Verificación Final del Capítulo

# Verificación completa de memoria y swap echo "" echo "╔══════════════════════════════════════════════╗" echo "║ VERIFICACIÓN CAPÍTULO 4 — RESULTADO ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════╝" echo "" echo "── Dispositivos de almacenamiento ──" lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT ¦ grep -v "^loop" echo "" echo "── Swap activo ──" swapon --show # Esperado: /dev/zram0 (ZRAM) + /data/swapfile (NVMe) echo "" echo "── Memoria total (RAM + swap) ──" free -h echo "" echo "── Parámetros de kernel ──" sysctl vm.swappiness vm.vfs_cache_pressure vm.panic_on_oom echo "" echo "── Directorio de modelos ──" ls -la ~/.cache/huggingface 2>/dev/null && echo "[OK] Symlink HF → NVMe" ¦¦ echo "[WARN] Sin symlink HF" df -h /data 2>/dev/null ¦ awk 'NR==2{print "NVMe disponible:", $4}'

# Salida esperada ╔══════════════════════════════════════════════╗ ║ VERIFICACIÓN CAPÍTULO 4 — RESULTADO ║ ╚══════════════════════════════════════════════╝ ── Dispositivos de almacenamiento ── NAME SIZE TYPE MOUNTPOINT mmcblk0 59.2G disk └─mmcblk0p1 59.2G part / nvme0n1 931.5G disk └─nvme0n1p1 931.5G part /data ── Swap activo ── NAME TYPE SIZE USED PRIO /dev/zram0 partition 7.8G 0B 100 /data/swapfile file 16G 0B -2 ── Memoria total (RAM + swap) ── total used free Mem: 62Gi 12Gi 50Gi Swap: 24Gi 0B 24Gi ── Parámetros de kernel ── vm.swappiness = 10 vm.vfs_cache_pressure = 50 vm.panic_on_oom = 0 ── Directorio de modelos ── lrwxrwxrwx ... /home/jetson/.cache/huggingface -> /data/models/huggingface [OK] Symlink HF → NVMe NVMe disponible: 898G

| Error | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| ZRAM no aparece en swapon | zram-config no instalado | sudo apt install zram-config && sudo systemctl restart zram-config |
| /data/swapfile no aparece | swapon no ejecutado o fstab sin entrada | sudo swapon /data/swapfile |
| /data no disponible | NVMe sin montar | Verificar lsblk y ejecutar sección 4.3 |
| vm.swappiness sigue en 60 | sysctl -p no aplicado | sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-jetson-memory.conf |

NOTA: Próximo paso: El Capítulo 5 configura el entorno de shell: alias de productividad, .bashrc organizado y las herramientas de desarrollo (Git, pipx, entornos virtuales Python).

# Capítulo 5 — Ajuste de Rendimiento: nvpmodel y jetson_clocks

## Introducción

El Jetson AGX Orin 64GB es capaz de alcanzar 275 TOPS y velocidades de inferencia de 30–58 tokens por segundo, pero solo cuando opera en el modo de energía correcto con las frecuencias bloqueadas al máximo. Sin este ajuste, el sistema funciona en un modo conservador que reduce la velocidad de inferencia en un factor de 3× respecto al máximo.

Esta parte explica los dos mecanismos de control de rendimiento del Jetson, cuándo usar cada uno y cómo verificar que están aplicados correctamente.

Prerequisito: Capítulo 1 completada — Ubuntu 24.04 con SSH.

Tiempo estimado: 10 minutos.

Al final de esta parte tendrá:

• Comprensión de los 4 modos de energía del Jetson

• Aliases de teclado para cambiar modo al instante (pwr-maxn, pwr-30w, pwr-15w)

• jetson_clocks aplicado en el modo de trabajo activo

• Script de arranque de rendimiento para activar antes de cargar modelos

## 3.1 Dos Mecanismos de Control Independientes

Los Dos Mecanismos de Control de Rendimiento

El rendimiento del Jetson se controla con dos herramientas complementarias:

nvpmodel → define el LÍMITE de consumo energético (TDP) y cuántos núcleos están activos ↑ sobrevive reboots (escribe en /etc/nvpmodel.conf) jetson_clocks → dentro del TDP permitido, MAXIMIZA todas las frecuencias (CPU, GPU, bus de memoria EMC) ↑ temporal — se resetea en cada reboot

Ambos son necesarios. Solo nvpmodel -m 0 (MAXN) sin jetson_clocks puede dejar la GPU corriendo a 600 MHz en lugar de 1300 MHz.

## 3.2 Modos de Energía — nvpmodel

### 3.2.1 Tabla de modos disponibles

El Jetson AGX Orin 64GB con JetPack 7.2 tiene los siguientes modos de energía:

| ID | Nombre | TDP | Núcleos CPU | Frec. GPU máx. | Cuándo usar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | MAXN | Sin límite (~50W) | 12 | 1300 MHz | Inferencia LLM, compilación |
| 1 | MODE_50W | 50 W | 12 | 1100 MHz | Alternativa balanceada |
| 2 | MODE_30W | 30 W | 8 | 854 MHz | Modelos pequeños, uso general |
| 3 | MODE_15W | 15 W | 4 | 612 MHz | Espera, tareas livianas |

NOTA: NOTA sobre consumo real: "MAXN" no tiene un límite de TDP fijo — el sistema usa lo que necesite. En inferencia activa con modelos de 30B, el consumo suele ser de 45–55W. En espera, cae a 8–12W independientemente del modo.

### 3.2.2 Verificar el modo actual

# Ver el modo de energía activo sudo nvpmodel -q

# Salida esperada NVPM WARN: fan mode is not set to cool NV Power Mode: MODE_30W_2CORE 2

El número final (aquí 2) es el ID del modo activo.

# Ver todos los modos disponibles con detalle sudo nvpmodel -q --verbose ¦ grep -E "MODE_NAME¦TDP"

### 3.2.3 Cambiar de modo

# Cambiar a MAXN (máximo rendimiento) sudo nvpmodel -m 0

ATENCIÓN: ATENCIÓN — Diálogo de reinicio: Al cambiar de modo de energía, el Jetson mostrará un diálogo interactivo solicitando confirmación de reinicio. Este es el comportamiento esperado: ` jetson@jetson-orin:~$ sudo nvpmodel -m 0 [sudo] password for jetson: NVPM WARN: Golden image context is already created NVPM WARN: Reboot required for changing to this power mode: 0 NVPM WARN: DO YOU WANT TO REBOOT NOW? enter YES/yes to confirm: yes ` Escriba yes y presione Enter para confirmar el reinicio. El Jetson arrancará en el nuevo modo de energía automáticamente.

# Verificar cambio (tras el reinicio) sudo nvpmodel -q

# Salida esperada NVPM WARN: fan mode is not set to cool NV Power Mode: MAXN 0

IMPORTANTE: El cambio de nvpmodel sobrevive reboots — se guarda en /etc/nvpmodel.conf. Si cambia a MAXN ahora, el próximo reboot arrancará en MAXN. Esto es lo deseado para un sistema de inferencia.

## 3.3 Bloqueo de Frecuencias — jetson_clocks

### 3.3.1 Qué hace jetson_clocks

nvpmodel define el límite de energía pero el sistema puede no usar todas las frecuencias disponibles dentro de ese límite (por temperatura, carga detectada o políticas de governor). jetson_clocks fuerza todas las frecuencias (CPU, GPU y bus de memoria EMC) a su valor máximo permitido por el modo activo:

# Bloquear todas las frecuencias al máximo sudo jetson_clocks

# Verificar que las frecuencias se bloquearon sudo jetson_clocks --show

# Salida esperada (extracto clave) CPU Cluster Switching: Disabled cpu0: Online=1 Governor=schedutil MinFreq=729600 MaxFreq=2201600 CurrentFreq=2201600 ... cpu4: Online=1 Governor=schedutil MinFreq=729600 MaxFreq=2201600 CurrentFreq=2201600 ... GPU MinFreq=306000000 MaxFreq=1300500000 CurrentFreq=1300500000 EMC MinFreq=204000000 MaxFreq=3199000000 CurrentFreq=3199000000

La columna CurrentFreq debe ser igual a MaxFreq en todos los componentes.

### 3.3.2 Impacto real en inferencia

| Configuración | GPU Frec. | Velocidad (modelo 7B Q4) |
| --- | --- | --- |
| nvpmodel modo 2 (30W), sin jetson_clocks | ~600 MHz | ~8–10 tok/s |
| nvpmodel modo 0 (MAXN), sin jetson_clocks | ~900 MHz | ~14–18 tok/s |
| nvpmodel modo 0 (MAXN) + jetson_clocks | 1300 MHz | ~25–40 tok/s |

La combinación nvpmodel -m 0 + jetson_clocks entrega la mejora de rendimiento más significativa posible sin modificar el hardware.

## 3.4 Aliases de Energía — Control Rápido desde la Terminal

Configure estos aliases en ~/.bashrc para cambiar modos al instante:

# Agregar aliases de energía al ~/.bashrc cat >> ~/.bashrc << 'EOF' # ── Modos de energía del Jetson ─────────────────────────────────── alias pwr-maxn='sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks && echo "MAXN: 50W activo, frecuencias bloqueadas"' alias pwr-30w='sudo nvpmodel -m 2 && sudo jetson_clocks && echo "30W activo"' alias pwr-15w='sudo nvpmodel -m 3 && sudo jetson_clocks --restore && echo "15W (bajo consumo)"' alias pwr-status='sudo nvpmodel -q && echo "" && sudo jetson_clocks --show ¦ grep -E "GPU¦EMC¦cpu0" ¦ head -5' EOF source ~/.bashrc

Uso diario:

# Antes de cargar un modelo grande: pwr-maxn # MAXN + frecuencias al máximo # Para trabajo de desarrollo ligero (editar código, git, etc.): pwr-30w # 8 núcleos, GPU a 854 MHz — suficiente para tareas de texto # Con el sistema en espera sin modelos activos: pwr-15w # 4 núcleos, mínima frecuencia, bajo consumo # Ver el estado actual: pwr-status

## 3.5 Hacer jetson_clocks Permanente (Opcional)

jetson_clocks se resetea en cada reboot. Si siempre trabaja en MAXN, puede crear un servicio systemd que lo aplique automáticamente al arrancar:

# Crear servicio systemd para jetson_clocks sudo tee /etc/systemd/system/jetson-clocks-lock.service > /dev/null << 'EOF' [Unit] Description=Lock Jetson clocks at maximum frequency After=multi-user.target Wants=multi-user.target [Service] Type=oneshot ExecStart=/usr/bin/jetson_clocks RemainAfterExit=yes [Install] WantedBy=multi-user.target EOF sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable jetson-clocks-lock sudo systemctl start jetson-clocks-lock # Verificar sudo systemctl status jetson-clocks-lock

# Salida esperada ● jetson-clocks-lock.service - Lock Jetson clocks at maximum frequency Loaded: loaded (/etc/systemd/system/jetson-clocks-lock.service; enabled; ...) Active: active (exited) since ...

CONSEJO: Si implementa la arquitectura de arranque limpio de el Capítulo 15 (Sección 15.0), que inicia en multi-user.target sin cargar inferencia automáticamente, puede activar este servicio tranquilamente — bloquear frecuencias al máximo en boot no carga modelos, solo establece la configuración de hardware lista para cuando el usuario la necesite.

## 3.6 Monitoreo de Temperatura y Consumo

En MAXN con inferencia activa, el ventilador del Jetson se acelera automáticamente. El sistema de refrigeración del Developer Kit está diseñado para esta carga, pero es útil monitorear la temperatura durante los primeros usos intensivos.

### 3.6.1 jtop — monitor integrado

# Abrir el monitor de recursos del Jetson sudo jtop

Navegue con las teclas numéricas:

• 1 — INFO: versiones, JetPack, modo de energía actual

• 2 — CTRL: control interactivo de frecuencias y modo de energía

• 3 — GPU: uso de GPU y temperatura en tiempo real

• 4 — CPU: uso por núcleo y frecuencias

• 5 — MEM: memoria unificada, swap, ZRAM

### 3.6.2 tegrastats — monitoreo en terminal

# Monitoreo continuo cada segundo (Ctrl+C para salir) tegrastats --interval 1000

# Salida esperada (extracto) RAM 12519/65536MB (lfb 1x4MB) SWAP 0/16384MB ... CPU [45%@2201,32%@2201,...] EMC_FREQ 85%@3199 GPC_FREQ 80%@1300 GPU@62C cpu@58C Tboard@45C Tdiode@58C ...

Valores de referencia durante inferencia activa:

| Componente | Normal | Precaución | Crítico |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU | 50–75°C | 80–84°C | ≥85°C (throttle) |
| CPU | 45–70°C | 75–84°C | ≥85°C |
| Board | 35–55°C | 60°C | 70°C |

ADVERTENCIA: Si ve throttle=1 en tegrastats, el sistema está reduciendo frecuencias por temperatura. Causas más comunes: ventilador bloqueado o vents de ventilación cubiertos. Verifique que el Jetson tiene ventilación libre en los 4 costados.

### 3.6.3 Script de diagnóstico rápido

# Agregar al ~/.bashrc cat >> ~/.bashrc << 'EOF' # ── Diagnóstico rápido de rendimiento ──────────────────────────── alias perf-status=' echo "── Modo de energía ──" sudo nvpmodel -q 2>/dev/null ¦ grep -v WARN echo "" echo "── Frecuencias clave ──" sudo jetson_clocks --show 2>/dev/null ¦ grep -E "GPU Min¦GPU Max¦GPU Cur¦EMC Max¦EMC Cur¦cpu0.*Cur" ¦ head -8 echo "" echo "── Temperatura ──" cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type 2>/dev/null ¦ paste - <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp 2>/dev/null ¦ awk "{printf \"%.1f°C\n\", \$1/1000}") echo "" echo "── Memoria ──" free -h ¦ awk "/^Mem:/{print \"RAM: \"\$3\" usados de \"\$2\", \"\$7\" libres\"}" ' EOF source ~/.bashrc

# Uso: perf-status

## 3.7 Cuándo Usar Cada Modo

| Situación | Modo recomendado | Comando |
| --- | --- | --- |
| Ejecutar modelos LLM (cualquier tamaño) | MAXN | pwr-maxn |
| Compilar llama.cpp o torchvision | MAXN | pwr-maxn |
| Procesar video o audio con modelos | MAXN | pwr-maxn |
| Desarrollo: editar código, git, shell | 30W | pwr-30w |
| Sistema en espera sin modelos activos | 15W | pwr-15w |
| Ahorro de energía máximo (USB/batería externa) | 15W | pwr-15w |

## 3.8 Verificación Final del Capítulo

# Aplicar MAXN + jetson_clocks y verificar pwr-maxn echo "" echo "╔══════════════════════════════════════════════╗" echo "║ VERIFICACIÓN CAPÍTULO 3 — RESULTADO ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════╝" echo "" echo "── Modo de energía ──" sudo nvpmodel -q 2>/dev/null ¦ grep -E "Power Mode¦^[0-9]" echo "" echo "── Frecuencia GPU ──" GPU_FREQ=$(sudo jetson_clocks --show 2>/dev/null ¦ grep "GPU.*CurrentFreq" ¦ awk -F= '{print $NF}') [ -n "$GPU_FREQ" ] \ && echo "GPU CurrentFreq: ${GPU_FREQ} Hz (máx: 1300000000 Hz)" \ ¦¦ echo "[WARN] No se pudo leer frecuencia de GPU" echo "" echo "── Aliases disponibles ──" alias pwr-maxn 2>/dev/null && echo "[OK] pwr-maxn" ¦¦ echo "[ERROR] pwr-maxn no configurado" alias pwr-30w 2>/dev/null && echo "[OK] pwr-30w" ¦¦ echo "[ERROR] pwr-30w no configurado" alias pwr-15w 2>/dev/null && echo "[OK] pwr-15w" ¦¦ echo "[ERROR] pwr-15w no configurado"

# Salida esperada ── Modo de energía ── NV Power Mode: MAXN 0 ── Frecuencia GPU ── GPU CurrentFreq: 1300500000 Hz (máx: 1300000000 Hz) ── Aliases disponibles ── [OK] pwr-maxn [OK] pwr-30w [OK] pwr-15w

NOTA: Próximo paso: El Capítulo 4 configura la memoria swap y ZRAM — el sistema de overflow de memoria que permite al Jetson manejar modelos cercanos a los 60 GB sin pánico del kernel.

# Capítulo 6 — Entorno de Shell y Herramientas de Desarrollo

## Introducción

Un entorno de shell bien configurado puede ahorrar horas de trabajo repetitivo durante el ciclo de vida de un proyecto de inferencia: cambiar modos de energía, monitorear memoria, activar entornos virtuales, descargar modelos y diagnosticar problemas de rendimiento. Esta parte construye ese entorno desde cero con todos los elementos necesarios para el trabajo en JetPack 7.2.

Prerequisito: Partes 1–4 completadas. Las variables de entorno críticas (HF_TOKEN, CUDA_HOME, TORCH_CUDA_ARCH_LIST) ya deben estar en ~/.bashrc (configuradas en Capítulo 2, Sección 2.5).

Tiempo estimado: 20–30 minutos.

Al final de esta parte tendrá:

• Estructura de directorios de trabajo organizada

• .bashrc completo con aliases de productividad, monitoreo y modos de energía

• Entorno virtual Python (~/venvs/llm) para instalar paquetes sin contaminar el sistema

• huggingface-hub instalado (comando hf para descargar modelos)

• Herramientas adicionales: git-lfs, aria2, ffmpeg, nvtop

• Script de auditoría completa del sistema (jetson-audit)

## 5.1 Estructura de Directorios de Trabajo

Antes de instalar herramientas, cree la estructura de directorios que usarán los scripts y pipelines del resto del libro:

NOTA: NOTA — Usuarios con NVMe: Si en el Capítulo 4 creó el directorio /data pero olvidó asignar los permisos de su usuario, puede encontrar errores como "Permission denied" al crear subdirectorios. Ejecute esto primero para corregirlo: `bash # Verificar propietario de /data ls -ld /data # Si muestra "root root" en lugar de "jetson jetson": sudo chown -R jetson:jetson /data `

# Crear estructura base de trabajo mkdir -p ~/scripts # scripts de automatización del Jetson mkdir -p ~/venvs # entornos virtuales Python mkdir -p ~/projects # proyectos y repositorios clonados mkdir -p ~/jetson-ai-data/{outputs,benchmarks,logs} # datos generados por proyectos mkdir -p /var/tmp/openclaw-compile-cache # caché de compilación Node.js para OpenClaw # Directorios de modelos en /data (creado en Capítulo 4) mkdir -p /data/models/{huggingface,gguf,ollama} # Verificar ls -la ~/ ¦ grep -E "scripts¦venvs¦projects¦jetson"

# Salida esperada drwxrwxr-x 2 jetson jetson 4096 ... jetson-ai-data drwxrwxr-x 2 jetson jetson 4096 ... projects drwxrwxr-x 2 jetson jetson 4096 ... scripts drwxrwxr-x 2 jetson jetson 4096 ... venvs

## 5.2 Bloque Completo de ~/.bashrc para JetPack 7.2

El archivo ~/.bashrc ya tiene las variables críticas al inicio (configuradas en Capítulo 2). Ahora se añade el bloque de aliases y funciones de productividad al final del archivo.

IMPORTANTE: Este bloque va al final de ~/.bashrc, después del bloque case $- in. Los aliases solo necesitan estar disponibles en shells interactivos, no en Docker ni systemd.

NOTA: NOTA para el lector: Los aliases que ve a continuación hacen referencia a herramientas que se instalan en capítulos posteriores (Ollama, Docker, vLLM, OpenClaw, etc.). No se preocupe si algunos comandos aún no funcionan — cada alias cobrará sentido a medida que avance por el libro. Al final, todos estarán disponibles y tendrá un entorno de trabajo completo desde el primer terminal que abra.

# Agregar el bloque de aliases al final de ~/.bashrc cat >> ~/.bashrc << 'ALIASES' # ════════════════════════════════════════════════════════════════ # JETSON AGX ORIN — Entorno de Desarrollo JP 7.2 # CUDA 13.2.1 ¦ Python 3.12 ¦ sm_87 (Ampere) # ════════════════════════════════════════════════════════════════ # ── TensorRT y librerías tegra ──────────────────────────────────── export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/aarch64-linux-gnu/tegra:$LD_LIBRARY_PATH # ── Compilación paralela (usa todos los núcleos) ───────────────── export MAKEFLAGS="-j$(nproc)" export CMAKE_BUILD_PARALLEL_LEVEL=$(nproc) # ── HuggingFace (si no está ya en PATH global de la Capítulo 2) ───── export HF_HUB_ENABLE_HF_TRANSFER=1 # descargas más rápidas con hf_transfer # ── Directorios de trabajo ──────────────────────────────────────── export MODELS_DIR="/data/models" # NVMe; usar ~/models si no hay NVMe export SCRIPTS_DIR="$HOME/scripts" # ── venv llm — activar/desactivar rápido ───────────────────────── alias llm='source ~/venvs/llm/bin/activate && echo "(llm) venv activo"' alias da='deactivate 2>/dev/null && echo "venv desactivado"' # ── Modos de energía del Jetson (nvpmodel) ─────────────────────── # nvpmodel controla el perfil de energía del Jetson (ver Capítulo 5) # jetson_clocks bloquea las frecuencias de CPU/GPU al máximo del modo activo # ATENCIÓN: Al cambiar de modo, el Jetson solicitará confirmación de reinicio alias pwr-maxn='sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks && echo "MAXN: 50W + frecuencias bloqueadas"' alias pwr-30w='sudo nvpmodel -m 2 && sudo jetson_clocks && echo "30W activo"' alias pwr-15w='sudo nvpmodel -m 3 && sudo jetson_clocks --restore && echo "15W — bajo consumo"' alias pwr-status='sudo nvpmodel -q 2>/dev/null ¦ grep -v WARN' # ver modo actual # ── Monitoreo del sistema en tiempo real ────────────────────────── # jtop: monitor especializado del Jetson — CPU, GPU, temp, energía (ver Capítulo 1) # stats: estadísticas en tiempo real cada 1 segundo # temps: temperatura de todas las zonas térmicas del SoC # jetson-mem: resumen rápido de RAM + estado de swap/ZRAM (configurado en Cap 4) alias jtop='sudo jtop' alias stats='tegrastats --interval 1000' alias temps='paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type 2>/dev/null) <(awk "{printf \"%.1f°C\n\", \$1/1000}" /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp 2>/dev/null)' alias jetson-mem='free -h ¦ awk "/^Mem:/{print \"RAM: \"\$3\" usados / \"\$2\" total / \"\$7\" libres\"}" && echo "" && swapon --show' # ── Gestión de contenedores Docker ─────────────────────────────── # Docker se instala en el Capítulo 9. Estos aliases quedarán activos desde hoy. # dps: listar contenedores activos con nombre, estado y puertos # dstats: consumo de RAM y CPU por contenedor (sin stream continuo) # dlogs: ver las últimas 50 líneas de log de un contenedor (uso: dlogs nombre-contenedor) alias dps='docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"' alias dstats='docker stats --no-stream --format "table {{.Name}}\t{{.MemUsage}}\t{{.MemPerc}}\t{{.CPUPerc}}"' alias dlogs='docker logs -f --tail 50' # ── Navegación y sistema de archivos ───────────────────────────── # Versiones mejoradas de comandos estándar de Linux alias ls='ls --color=auto' # ls con colores alias ll='ls -alFh --color=auto' # lista detallada con tamaños legibles alias la='ls -A --color=auto' # lista incluyendo archivos ocultos alias ..='cd ..' # subir un nivel de directorio alias ...='cd ../..' # subir dos niveles alias mkdir='mkdir -pv' # crear directorios anidados con confirmación alias disk='df -h ¦ grep -Ev "tmpfs¦loop¦udev"' # espacio en disco (sin sistemas virtuales) alias ports='ss -tulnp' # listar todos los puertos en escucha # ── Control de versiones Git ────────────────────────────────────── alias gs='git status' # estado del repositorio actual alias gd='git diff' # diferencias sin confirmar alias gl='git log --oneline -15 --graph' # historial compacto con grafo de ramas alias gp='git pull' # descargar cambios del repositorio remoto # ── Mantenimiento del sistema ───────────────────────────────────── # update: actualiza todos los paquetes instalados (equivalente a Windows Update) # IMPORTANTE: siempre usar "upgrade -y" y NUNCA "dist-upgrade" en el Jetson # (dist-upgrade puede reemplazar paquetes críticos de NVIDIA) alias update='sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt autoremove -y' # ── Sesiones tmux (terminales persistentes) ─────────────────────── # tmux mantiene los procesos activos aunque se cierre la conexión SSH # (si se desconecta durante una descarga larga de modelo, el proceso sigue corriendo) alias tm='tmux attach -t main 2>/dev/null ¦¦ tmux new-session -s main' alias tm-llm='tmux attach -t llm 2>/dev/null ¦¦ tmux new-session -s llm' # ── Auditoría completa del sistema ─────────────────────────────── jetson-audit() { echo "╔══════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ AUDITORÍA — JETSON AGX ORIN ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════════════╝" echo "" echo "── [1] Modo de energía ──" sudo nvpmodel -q 2>/dev/null ¦ grep -v WARN echo "" echo "── [2] Memoria ──" free -h ¦ awk '/^Mem:/{print " RAM: "$3" usados / "$2" total / "$7" libres"}' swapon --show ¦ awk 'NR>1{print " Swap:", $1, $3, "PRIO="$5}' echo "" echo "── [3] Contenedores activos ──" docker ps --format " {{.Names}}: {{.Status}}" 2>/dev/null ¦¦ echo " (Docker no activo)" echo "" echo "── [4] Consumo RAM por contenedor ──" docker stats --no-stream --format " {{.Name}}: {{.MemUsage}} ({{.MemPerc}})" 2>/dev/null ¦¦ echo " (sin contenedores)" echo "" echo "── [5] Modelos Ollama en GPU ──" ollama ps 2>/dev/null ¦ tail -n +2 ¦¦ echo " Ollama offline / vacío" echo "" echo "── [6] Endpoints de inferencia ──" curl -s http://localhost:8000/v1/models 2>/dev/null ¦ \ python3 -c "import sys,json; [print(' vLLM:8000 →',m['id']) for m in json.load(sys.stdin)['data']]" \ 2>/dev/null ¦¦ echo " vLLM:8000 → offline" curl -s http://localhost:8080/v1/models 2>/dev/null ¦ \ python3 -c "import sys,json; [print(' llama.cpp:8080 →',m['id']) for m in json.load(sys.stdin)['data']]" \ 2>/dev/null ¦¦ echo " llama.cpp:8080 → offline" curl -s http://localhost:11434/api/version 2>/dev/null ¦ \ python3 -c "import sys,json; print(' Ollama:11434 → v'+json.load(sys.stdin).get('version','?'))" \ 2>/dev/null ¦¦ echo " Ollama:11434 → offline" echo "" echo "── [7] Temperatura ──" paste \ <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type 2>/dev/null) \ <(awk '{printf "%.1f°C\n", $1/1000}' /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp 2>/dev/null) \ ¦ grep -E "CPU¦GPU¦Board¦PMIC¦thermal" ¦ head -6 ¦ sed 's/^/ /' echo "" echo "── [8] Política de restart de contenedores ──" docker inspect $(docker ps -aq 2>/dev/null) 2>/dev/null ¦ python3 -c " import sys, json try: for c in json.load(sys.stdin): n = c['Name'].lstrip('/') p = c['HostConfig']['RestartPolicy']['Name'] s = c['State']['Status'] flag = '[WARN] AUTO' if p in ['always','unless-stopped'] else '[OK] manual' print(f' {flag} {n}: restart={p} ({s})') except: print(' Sin contenedores') " 2>/dev/null ¦¦ echo " (Docker no activo)" echo "" echo "══════════════════════════════════════════════════════" } # ── Bienvenida al abrir terminal (status rápido) ────────────────── if [[ $- == *i* ]]; then POWER_MODE=$(sudo nvpmodel -q 2>/dev/null ¦ grep "NV Power Mode" ¦ awk '{print $NF}') RAM_FREE=$(free -h ¦ awk '/^Mem:/{print $7}') echo "Jetson AGX Orin 64GB ¦ JP 7.2 ¦ Modo: ${POWER_MODE:-?} ¦ Libre: ${RAM_FREE}" fi # ── Deduplicar PATH (evita bloat en recargas sucesivas) ────────── export PATH=$(echo -n "$PATH" ¦ awk -v RS=: -v ORS=: '!x[$0]++' ¦ sed 's/:$//') ALIASES source ~/.bashrc echo "[OK] Bloque de aliases cargado"

Verifique que los aliases están disponibles:

# Probar algunos aliases pwr-status # muestra modo de energía jetson-mem # muestra estado de memoria disk # muestra disco sin tmpfs/loops

# Salida esperada de pwr-status NV Power Mode: MAXN 0 # Salida esperada de jetson-mem RAM: 12Gi usados / 62Gi total / 50Gi libres NAME TYPE SIZE USED PRIO /dev/zram0 partition 7.8G 0B 100 /data/swapfile file 16G 0B -2

## 5.3 Herramientas Adicionales de Desarrollo

Algunas herramientas no se instalaron en el Capítulo 1 porque no eran críticas para el primer arranque. Instálelas ahora:

# Herramientas de desarrollo multimedia y descarga sudo apt install -y \ git-lfs \ aria2 \ ffmpeg \ nvtop \ iotop \ p7zip-full \ lm-sensors \ rsync \ libopenblas-dev liblapack-dev \ libopenmpi-dev libomp-dev \ portaudio19-dev libsndfile1-dev \ libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev libwebp-dev \ libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev

Por qué cada grupo:

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| git-lfs | Clonar repositorios con modelos y archivos grandes en Git LFS |
| aria2 | Descargas paralelas de modelos grandes (hasta 16 hilos simultáneos) |
| ffmpeg | Procesamiento de audio para Whisper STT y video para modelos multimodales |
| nvtop | Monitor de GPU alternativo a jtop (vista estilo top para procesos GPU) |
| libopenblas-dev | Álgebra lineal — requerido para compilar PyTorch y llama.cpp |
| portaudio19-dev | Captura de audio en tiempo real para pipelines de voz |
| libavcodec-dev | Codecs de video para FFmpeg Python bindings |

# Inicializar git-lfs git lfs install echo "[OK] git-lfs inicializado"

## 5.4 Entorno Virtual Python — venv `llm`

Ubuntu 24.04 protege su instalación de Python del sistema y bloquea pip install global con el error externally-managed-environment. La solución es crear un entorno virtual aislado donde puede instalar lo que necesite sin riesgo de romper el sistema.

### 5.4.1 Qué es y para qué sirve el venv `llm`

~/venvs/llm/ ← directorio del entorno virtual ├── bin/python3 ← Python 3.12 propio (copia del sistema) ├── bin/pip ← pip propio para este entorno ├── bin/hf ← comando para descargar modelos HuggingFace ├── lib/python3.12/ │ └── site-packages/ │ ├── torch/ ← PyTorch compilado para CUDA 13, sm_87 (Capítulo 11) │ ├── torchvision/ ← compilado desde fuente para sm_87 (Capítulo 11) │ ├── huggingface_hub/ ← cliente HF para descargar modelos │ └── numpy, requests, ...

Cuándo activar el venv:

• Antes de pip install de cualquier paquete

• Antes de ejecutar scripts Python que usen PyTorch

• Antes de hf download o hf auth login

• Al ejecutar Jetson Device Skills o BSP Skills (Capítulo 13)

Cuándo NO es necesario:

• Comandos Docker (docker run, docker ps, etc.)

• Ollama (ollama run, ollama pull)

• OpenClaw (openclaw, claw-*)

• Comandos de sistema (ssh, tmux, git, curl, htop)

### 5.4.2 Crear el venv

# Verificar Python 3.12 disponible python3 --version

# Salida esperada Python 3.12.3

# Crear el entorno virtual python3 -m venv ~/venvs/llm # Activar source ~/venvs/llm/bin/activate

El prompt cambia al activar:

(llm) jetson@jetson-orin:~$ ← venv activo

# Actualizar pip dentro del venv pip install --upgrade pip setuptools wheel

# Salida esperada Successfully installed pip-24.x.x setuptools-xx.x.x wheel-0.x.x

### 5.4.3 Instalar paquetes base

# Paquetes esenciales en el venv llm # (con el venv activo — el prompt muestra "(llm)") pip install \ huggingface-hub \ hf-transfer \ requests \ numpy \ pillow \ tqdm \ rich echo "[OK] Paquetes base instalados"

Tiempo estimado: 2–3 minutos.

NOTA: PyTorch y torchvision se instalan en el Capítulo 11, porque requieren wheels específicos de JetPack 7.2 que no están en PyPI. No intente pip install torch desde PyPI — descargará la versión x86_64 que no funciona en arm64.

### 5.4.4 Autenticar HuggingFace en el venv

# Con el venv activo, autenticar con el token configurado en Capítulo 2 # hf auth login --token "$HF_TOKEN"

# Salida esperada Token is valid (scope: read). Your token has been saved to /home/jetson/.cache/huggingface/token Login successful

# Verificar el comando hf hf --version hf whoami

# Salida esperada huggingface_hub 0.x.x Tu-usuario-de-HuggingFace

# Desactivar el venv deactivate

## 5.5 Script de Auditoría Completa del Sistema

La función jetson-audit ya está en ~/.bashrc (sección 5.2). Pruébela ahora para verificar el estado base del sistema antes de instalar los componentes de inferencia:

# Ejecutar auditoría completa jetson-audit

# Salida esperada (sistema limpio, sin modelos) ╔══════════════════════════════════════════════════════╗ ║ AUDITORÍA — JETSON AGX ORIN ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════╝ ── [1] Modo de energía ── NV Power Mode: MAXN 0 ── [2] Memoria ── RAM: 11Gi usados / 62Gi total / 51Gi libres Swap: /dev/zram0 7.8G PRIO=100 Swap: /data/swapfile 16G PRIO=-2 ── [3] Contenedores activos ── (Docker no activo) ── [4] Consumo RAM por contenedor ── (sin contenedores) ── [5] Modelos Ollama en GPU ── Ollama offline / vacío ── [6] Endpoints de inferencia ── vLLM:8000 → offline llama.cpp:8080 → offline Ollama:11434 → offline ── [7] Temperatura ── CPU-therm 52.8°C GPU-therm 48.2°C Tboard 42.5°C ── [8] Política de restart de contenedores ── Sin contenedores ══════════════════════════════════════════════════════

Un sistema en estado limpio muestra ~51 GB libres, sin contenedores activos y todos los endpoints offline — exactamente lo que se busca antes de elegir qué modelo cargar.

## 5.6 Verificación Final del Capítulo

# Verificación completa del entorno de shell echo "" echo "╔══════════════════════════════════════════════╗" echo "║ VERIFICACIÓN CAPÍTULO 5 — RESULTADO ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════╝" echo "" echo "── Aliases cargados ──" alias llm 2>/dev/null && echo "[OK] alias llm (activar venv)" ¦¦ echo "[ERROR] alias llm" alias jetson-mem 2>/dev/null && echo "[OK] alias jetson-mem" ¦¦ echo "[ERROR] alias jetson-mem" alias pwr-maxn 2>/dev/null && echo "[OK] alias pwr-maxn" ¦¦ echo "[ERROR] alias pwr-maxn" type jetson-audit 2>/dev/null ¦ head -1 && echo "[OK] función jetson-audit" ¦¦ echo "[ERROR] jetson-audit" echo "" echo "── Herramientas adicionales ──" which aria2c && aria2c --version ¦ head -1 ¦¦ echo "[ERROR] aria2 no instalado" which git-lfs && git lfs version ¦¦ echo "[ERROR] git-lfs no instalado" which ffmpeg && ffmpeg -version 2>&1 ¦ head -1 ¦¦ echo "[ERROR] ffmpeg no instalado" echo "" echo "── venv llm ──" ls ~/venvs/llm/bin/activate 2>/dev/null \ && echo "[OK] venv existe en ~/venvs/llm" \ ¦¦ echo "[ERROR] venv no creado" ls ~/venvs/llm/bin/hf 2>/dev/null \ && echo "[OK] comando hf disponible" \ ¦¦ echo "[WARN] hf no en venv (instalar con: pip install huggingface-hub)" echo "" echo "── HuggingFace token ──" [ -f ~/.cache/huggingface/token ] \ && echo "[OK] Token HF cacheado: $(head -c 15 ~/.cache/huggingface/token)..." \ ¦¦ echo "[WARN] Token HF no cacheado (ejecutar: hf auth login)" echo "" echo "── Variables de entorno ──" echo " MAKEFLAGS: ${MAKEFLAGS}" echo " TORCH_CUDA_ARCH: ${TORCH_CUDA_ARCH_LIST}" echo " HF_HUB_ENABLE_HF_TRANSFER: ${HF_HUB_ENABLE_HF_TRANSFER}"

# Salida esperada ╔══════════════════════════════════════════════╗ ║ VERIFICACIÓN CAPÍTULO 5 — RESULTADO ║ ╚══════════════════════════════════════════════╝ ── Aliases cargados ── [OK] alias llm (activar venv) [OK] alias jetson-mem [OK] alias pwr-maxn jetson-audit is a function [OK] función jetson-audit ── Herramientas adicionales ── /usr/bin/aria2c aria2 version 1.37.0 /usr/bin/git-lfs git-lfs/3.x.x (GitHub; linux arm64; ...) /usr/bin/ffmpeg ffmpeg version 6.1.1 ... ── venv llm ── [OK] venv existe en ~/venvs/llm [OK] comando hf disponible ── HuggingFace token ── [OK] Token HF cacheado: hf_oauth_xxxxxxx... ── Variables de entorno ── MAKEFLAGS: -j12 TORCH_CUDA_ARCH: 8.7 HF_HUB_ENABLE_HF_TRANSFER: 1

| Error | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| Aliases no disponibles | source ~/.bashrc no ejecutado | source ~/.bashrc |
| venv no creado | Paso 5.4.2 omitido | python3 -m venv ~/venvs/llm |
| hf no en venv | huggingface-hub no instalado | Activar venv + pip install huggingface-hub |
| MAKEFLAGS vacío | Bloque de aliases no pegado correctamente | Verificar el final de ~/.bashrc |

NOTA: Próximo paso: El Capítulo 6 optimiza la red para maximizar la velocidad de descarga de modelos grandes — crítico cuando el modelo más pequeño de los 10 pesa 4 GB y el mayor llega a 26 GB.

# Capítulo 7 — Optimización de Red

## Introducción

La red es el cuello de botella más subestimado en un sistema de inferencia local. Descargar un modelo de 26 GB con la configuración por defecto de Ubuntu puede tomar 2 horas en una conexión de 100 Mbps por limitaciones del buffer TCP. Optimizado correctamente, el mismo sistema puede saturar el enlace y descargar en 30 minutos. Esta parte aplica todas las optimizaciones de red relevantes para el Jetson: parámetros TCP, algoritmo de congestión BBR, APT paralelo y aria2 para descargas de modelos.

Prerequisito: Capítulo 1 completada — red con IP estática 192.168.1.100.

Tiempo estimado: 15 minutos.

Al final de esta parte tendrá:

• Buffers TCP ampliados (de 128 KB a 16 MB por conexión)

• Algoritmo de congestión TCP BBR activado (mejor rendimiento en conexiones de alta latencia)

• IPv6 desactivado en la interfaz de red (reduce latencia en resolución DNS)

• APT configurado para descargas paralelas y retry automático

• aria2 configurado para descargas de modelos a máxima velocidad (16 hilos)

• Verificación de velocidad de red efectiva

## 6.1 Optimización de Parámetros TCP del Kernel

El kernel Linux gestiona las conexiones TCP con un conjunto de parámetros de tamaño de buffer que por defecto están calibrados para consumo de energía y equipos de gama baja. En el Jetson, que tiene 64 GB de RAM, puede ampliar estos buffers significativamente para mejorar el throughput en descargas de archivos grandes.

# Crear archivo de configuración de red optimizada sudo tee /etc/sysctl.d/99-jetson-network.conf > /dev/null << 'EOF' # ── Buffers TCP ampliados ───────────────────────────────────────── # Aumentar de 128KB a 16MB por conexión (mejora descargas de modelos grandes) net.core.rmem_max = 16777216 net.core.wmem_max = 16777216 net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 16777216 net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 16777216 # ── TCP BBR — algoritmo de congestión moderno ──────────────────── # BBR estima el ancho de banda real y la RTT para no sobrecargar la red # Mejora significativamente la velocidad en conexiones con algo de latencia net.core.default_qdisc = fq net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr # ── Rendimiento general TCP ─────────────────────────────────────── # No reiniciar el slow-start TCP en conexiones idle (mejora transfers largos) net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle = 0 # Escala de ventana TCP (obligatorio con buffers grandes) net.ipv4.tcp_window_scaling = 1 # Reutilizar TIME_WAIT sockets (mejora muchas conexiones simultáneas) net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1 # Fast open — reduce latencia en conexiones repetidas al mismo servidor net.ipv4.tcp_fastopen = 3 # ── IPv6 ────────────────────────────────────────────────────────── # Deshabilitar IPv6 en la interfaz de red (evita timeouts de resolución DNS # cuando el router no tiene IPv6 configurado — reduce latencia de descarga) net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1 # ── Backlog de conexiones ───────────────────────────────────────── # Permite más conexiones en cola (útil cuando Docker y vLLM reciben requests) net.core.somaxconn = 65535 net.core.netdev_max_backlog = 65535 EOF # Aplicar sin reboot sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-jetson-network.conf

# Salida esperada net.core.rmem_max = 16777216 net.core.wmem_max = 16777216 net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 16777216 net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 16777216 net.core.default_qdisc = fq net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle = 0 net.ipv4.tcp_window_scaling = 1 net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1 net.ipv4.tcp_fastopen = 3 net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1 net.core.somaxconn = 65535 net.core.netdev_max_backlog = 65535

### 6.1.1 Verificar TCP BBR activo

# Verificar que BBR está activo sysctl net.ipv4.tcp_congestion_control

# Salida esperada net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr

# Verificar que BBR está disponible como módulo del kernel lsmod ¦ grep bbr # Si no aparece nada, el kernel lo tiene compilado estáticamente (normal en JP 7.2) # Verificar alternativamente: sysctl net.ipv4.tcp_available_congestion_control ¦ grep bbr

# Salida esperada net.ipv4.tcp_available_congestion_control = reno cubic bbr

## 6.2 Ajuste de MTU

El MTU (Maximum Transmission Unit) define el tamaño máximo de cada paquete de red. El valor por defecto (1500 bytes para Ethernet) es correcto para la mayoría de redes. Sin embargo, si su red local usa VLANs, PPPoE o VPN, un MTU más pequeño puede mejorar la estabilidad:

# Ver el MTU actual ip link show ¦ grep -E "eth¦enp" ¦ grep mtu

# Salida esperada (ejemplo) 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP ...

En la mayoría de redes domésticas con router directo a internet (sin PPPoE), 1500 bytes es el valor correcto. Solo cambie el MTU si tiene problemas de conectividad específicos con paquetes grandes:

# Solo si necesita ajustar MTU (reemplazar eth0 con su interfaz real): # sudo ip link set dev eth0 mtu 1450 # Para hacerlo permanente via NetworkManager: # sudo nmcli connection modify "Wired connection 1" 802-3-ethernet.mtu 1450

## 6.3 Optimización de APT para Descargas Paralelas

Cada vez que instala paquetes con apt, Ubuntu descarga múltiples archivos de forma secuencial por defecto. Esta configuración habilita descargas paralelas y retry automático:

# Configuración de APT optimizada sudo tee /etc/apt/apt.conf.d/99jetson-performance > /dev/null << 'EOF' # No descargar traducciones (ahorra tiempo y banda) Acquire::Languages "none"; # Descargas en paralelo (hasta 5 simultáneas) Acquire::Queue-Mode "access"; Acquire::http::Pipeline-Depth "5"; # Reintentos automáticos ante fallos de red Acquire::Retries "3"; # Timeout más largo para conexiones lentas Acquire::http::Timeout "120"; # Preferir IPv4 (evita problemas si IPv6 está desactivado en el kernel pero no en APT) Acquire::ForceIPv4 "true"; EOF echo "[OK] APT optimizado"

# Verificar que APT funciona con la nueva configuración sudo apt update 2>&1 ¦ tail -5

## 6.4 aria2 — Descargas Multi-Hilo para Modelos Grandes

aria2 es un gestor de descargas que abre múltiples conexiones simultáneas al mismo servidor, multiplicando la velocidad de descarga efectiva. Es especialmente útil para descargar modelos de HuggingFace o NVIDIA NGC.

### 6.4.1 Instalar y Configurar aria2

# Instalar aria2 sudo apt install -y aria2 aria2c --version ¦ head -1 # Salida esperada: aria2 version 1.37.0

# Crear configuración permanente de aria2 mkdir -p ~/.config/aria2 cat > ~/.config/aria2/aria2.conf << 'EOF' # Número de conexiones paralelas por descarga max-connection-per-server=16 split=16 # Buffer de descarga min-split-size=10M piece-length=4M # Reintentos max-tries=5 retry-wait=3 # Progreso show-console-readout=true human-readable=true # Destino por defecto dir=/data/models/gguf EOF echo "[OK] aria2 configurado"

### 6.4.2 Aliases para Descargas de Modelos

# Agregar aliases a ~/.bash_aliases cat >> ~/.bash_aliases << 'EOF' # ── Descargas de modelos ─────────────────────────────────────────── # Descarga un archivo GGUF con aria2 a maxima velocidad (16 hilos) # Uso: dl-gguf https://huggingface.co/.../model.gguf alias dl-gguf='aria2c --conf-path=$HOME/.config/aria2/aria2.conf \ --max-connection-per-server=16 --split=16 --dir=$HOME/data/models/gguf' # Descarga un repositorio completo de HuggingFace (requiere huggingface-hub) # Uso: hf-clone org/modelo [subdirectorio-destino] alias hf-clone='huggingface-cli download --local-dir-use-symlinks false' # Ver el estado de descarga de aria2 (en una segunda terminal) alias dl-status='watch -n2 "aria2c --show-files 2>/dev/null ¦¦ ls -lh ~/data/models/gguf/*.gguf 2>/dev/null ¦ tail -5"' EOF source ~/.bash_aliases ¦¦ source ~/.bashrc

### 6.4.3 Ejemplo de Descarga Directa de Archivo GGUF

# Ejemplo: descargar Gemma4 E2B GGUF para llama.cpp (Capitulo 12) # Crear directorio de destino si no existe mkdir -p ~/data/models/gguf # Descarga directa con aria2 (sin autenticacion — modelo publico) aria2c --conf-path=$HOME/.config/aria2/aria2.conf \ --max-connection-per-server=16 \ --split=16 \ --dir=$HOME/data/models/gguf \ "https://huggingface.co/unsloth/gemma-4-E2B-GGUF/resolve/main/gemma-4-E2B-Q4_K_M.gguf"

# Salida esperada durante descarga: [DL:45.2MiB/s][#1 56%] gemma-4-E2B-Q4_K_M.gguf 2.1GiB/3.8GiB

# Verificar descarga completa ls -lh ~/data/models/gguf/ # Salida esperada: -rw-r--r-- 1 jetson jetson 3.8G gemma-4-E2B-Q4_K_M.gguf

### 6.4.4 Script dl-model.sh — Descargas con Autenticacion HuggingFace

Los modelos "gated" (como Gemma 4 E4B, Llama 3, Mistral) requieren un token de HuggingFace. Este script gestiona la autenticacion automaticamente.

NOTA: Si configuró el entorno de shell en el Capítulo 5, es posible que HF_TOKEN ya esté definido en su ~/.bash_aliases. Verifique antes de duplicar la variable: `bash grep "HF_TOKEN" ~/.bash_aliases ~/.bashrc 2>/dev/null ` Si aparece una línea con su token, salte el bloque de configuración siguiente y pase directamente a instalar huggingface-hub.

# Solo si HF_TOKEN NO está en ~/.bash_aliases todavía: # Obtener token gratuito en: huggingface.co/settings/tokens # Crear token de tipo "Read" y copiarlo echo 'export HF_TOKEN="hf_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"' >> ~/.bash_aliases # ⚠ Reemplaza hf_XXXX... con tu token real de HuggingFace source ~/.bash_aliases

# Instalar huggingface-hub CLI source ~/venvs/llm/bin/activate pip install huggingface-hub huggingface-cli --version # Salida esperada: huggingface-cli 0.x.x

# Crear el script de descarga cat > ~/scripts/dl-model.sh << 'EOF' #!/usr/bin/env bash # dl-model.sh — Descarga modelos con soporte HF_TOKEN y aria2 # Uso: # dl-model.sh <url¦hf:org/modelo> [archivo] [directorio-destino] # # dl-model.sh https://hf.co/.../model.gguf archivo GGUF (aria2) # dl-model.sh hf:org/modelo repo completo (huggingface-cli) # dl-model.sh hf:org/modelo archivo.gguf archivo especifico del repo # dl-model.sh hf:org/modelo "" /data/models/custom destino personalizado set -euo pipefail URL="${1:-}" ARCHIVO="${2:-}" DESTINO="${3:-${DESTINO:-$HOME/data/models/gguf}}" mkdir -p "$DESTINO" LOG_FILE="$DESTINO/downloads.log" log_msg() { echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] $*" ¦ tee -a "$LOG_FILE"; } if [[ -z "$URL" ]]; then echo "Uso: dl-model.sh <url¦hf:org/modelo> [archivo] [directorio-destino]" echo " Ejemplos:" echo " dl-model.sh https://huggingface.co/.../model.gguf" echo " dl-model.sh hf:unsloth/gemma-4-E2B-GGUF gemma-4-E2B-Q4_K_M.gguf" echo " dl-model.sh hf:google/gemma-4-E4B-it (repo completo)" echo " dl-model.sh https://hf.co/.../model.gguf \"\" /data/models/custom" exit 1 fi log_msg "Iniciando descarga: $URL ${ARCHIVO:+(archivo: $ARCHIVO)} → $DESTINO" # ── Descarga de repositorio HF completo ────────────────────────── if [[ "$URL" == hf:* ]]; then REPO="${URL#hf:}" log_msg "=== Descargando repo HuggingFace: $REPO ===" source ~/venvs/llm/bin/activate 2>/dev/null ¦¦ true HF_ARGS=(--local-dir-use-symlinks false) [ -n "${HF_TOKEN:-}" ] && HF_ARGS+=(--token "$HF_TOKEN") if [[ -n "$ARCHIVO" ]]; then log_msg " Archivo: $ARCHIVO" huggingface-cli download "$REPO" "$ARCHIVO" \ --local-dir "$DESTINO" "${HF_ARGS[@]}" else NOMBRE_REPO=$(echo "$REPO" ¦ tr '/' '_') huggingface-cli download "$REPO" \ --local-dir "$DESTINO/$NOMBRE_REPO" "${HF_ARGS[@]}" fi log_msg "[OK] Descarga completada en: $DESTINO" ls -lh "$DESTINO"/*.gguf 2>/dev/null ¦¦ ls -lh "$DESTINO/" ¦ tail -5 exit 0 fi # ── Descarga directa de archivo (URL HTTP) ─────────────────────── log_msg "=== Descargando archivo: $(basename "$URL") ===" ARIA_ARGS=( --conf-path="$HOME/.config/aria2/aria2.conf" --max-connection-per-server=16 --split=16 --dir="$DESTINO" --continue=true --summary-interval=5 ) # Anadir header de autenticacion si HF_TOKEN esta disponible if [[ -n "${HF_TOKEN:-}" ]]; then ARIA_ARGS+=(--header="Authorization: Bearer $HF_TOKEN") log_msg " Usando HF_TOKEN para autenticacion" fi aria2c "${ARIA_ARGS[@]}" "$URL" log_msg "[OK] Archivo guardado en: $DESTINO/$(basename "$URL") — $(ls -lh "$DESTINO/$(basename "$URL")" ¦ awk '{print $5}')" ls -lh "$DESTINO/$(basename "$URL")" EOF chmod +x ~/scripts/dl-model.sh echo "[OK] ~/scripts/dl-model.sh listo"

# Agregar alias de acceso rapido cat >> ~/.bash_aliases << 'EOF' alias dl-model='~/scripts/dl-model.sh' alias dl-model-hf='DESTINO=$HOME/data/models/gguf ~/scripts/dl-model.sh' EOF source ~/.bash_aliases ¦¦ source ~/.bashrc # Prueba: descargar Qwen3.5-4B GGUF (modelo publico, ~2.7 GB) dl-model "https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-4B-Instruct-GGUF/resolve/main/qwen2.5-4b-instruct-q4_k_m.gguf"

# Ejemplo con modelo gated (requiere HF_TOKEN y aceptar terminos en huggingface.co): # dl-model hf:google/gemma-3-4b-it # dl-model hf:unsloth/gemma-4-E4B-GGUF gemma-4-E4B-Q4_K_M.gguf

CONSEJO: Si la descarga se interrumpe, vuelva a ejecutar el mismo comando. aria2 reanuda desde donde se detuvo (--continue=true). Para ver el progreso en tiempo real desde otra terminal use dl-status.

### 6.4.5 aria2 para Descargas Generales

aria2 no es solo para modelos de IA — es un gestor de descargas de propósito general. Con múltiples conexiones simultáneas acelera cualquier descarga grande: imágenes ISO de Linux, datasets, videos, firmware, etc.

# Agregar aliases de descarga general a ~/.bash_aliases cat >> ~/.bash_aliases << 'EOF' # ── Descargas generales con aria2 ───────────────────────────────── # Descarga cualquier archivo con 16 hilos y reanudación automática # Uso: dl <url> [directorio-destino] dl() { local url="${1:-}" local dest="${2:-$HOME/Downloads}" if [[ -z "$url" ]]; then echo "Uso: dl <url> [directorio-destino]" return 1 fi mkdir -p "$dest" aria2c \ --max-connection-per-server=16 \ --split=16 \ --continue=true \ --dir="$dest" \ --summary-interval=5 \ "$url" } # Descarga una imagen ISO (destino: ~/iso/) # Uso: dl-iso https://ubuntu.com/...iso alias dl-iso='dl_iso() { dl "$1" "$HOME/iso"; }; dl_iso' # Descarga un dataset (destino: /data/datasets/) # Uso: dl-dataset https://example.com/dataset.zip alias dl-dataset='dl_ds() { dl "$1" "/data/datasets"; }; dl_ds' # Descarga múltiples URLs desde un archivo de texto (un URL por línea) # Uso: dl-list lista.txt [directorio-destino] dl-list() { local lista="${1:-}" local dest="${2:-$HOME/Downloads}" if [[ -z "$lista" ¦¦ ! -f "$lista" ]]; then echo "Uso: dl-list <archivo-con-urls.txt> [directorio-destino]" return 1 fi mkdir -p "$dest" aria2c \ --input-file="$lista" \ --max-connection-per-server=8 \ --split=8 \ --continue=true \ --dir="$dest" \ --summary-interval=10 } EOF source ~/.bash_aliases ¦¦ source ~/.bashrc echo "[OK] Aliases de descarga general disponibles: dl, dl-iso, dl-dataset, dl-list"

Ejemplos de uso:

# Descargar una imagen ISO de Ubuntu 24.04 (~2.6 GB) dl-iso "https://releases.ubuntu.com/24.04/ubuntu-24.04.2-desktop-amd64.iso" # Descargar un dataset público de Kaggle (tras exportar su URL de descarga) dl-dataset "https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/mnist.npz" # Descargar múltiples modelos GGUF desde un archivo de lista cat > /tmp/modelos.txt << 'EOF' https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-4B-Instruct-GGUF/resolve/main/qwen2.5-4b-instruct-q4_k_m.gguf https://huggingface.co/lmstudio-community/Phi-4-mini-instruct-GGUF/resolve/main/Phi-4-mini-instruct-Q4_K_M.gguf EOF dl-list /tmp/modelos.txt ~/data/models/gguf

# Salida esperada (dl-list con 2 archivos): [#1 28%][#2 12%] 2 archivos en paralelo [DL:38.2MiB/s] ETA: 3m12s

NOTA: Para descargas de video (YouTube, Vimeo, etc.) instale yt-dlp (pip install yt-dlp) — aria2 solo descarga URLs directas, no páginas con reproductores JavaScript.

## 6.5 Verificación de Velocidad de Red

Antes de descargar los modelos de los Capítulos 12–14, verifique que la red funciona correctamente y mida la velocidad base:

# Verificar conectividad básica ping -c 5 8.8.8.8

# Salida esperada PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes 64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=55 time=12.3 ms ... 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 11.2/12.5/14.1 ms

# Verificar resolución DNS (sin IPv6, solo IPv4) nslookup huggingface.co

# Salida esperada (solo entradas IPv4 — confirma que IPv6 está desactivado) Server: 8.8.8.8 Address: 8.8.8.8#53 Non-authoritative answer: Name: huggingface.co Address: 18.x.x.x

# Prueba de velocidad de descarga con un archivo de HuggingFace # Descarga un archivo pequeño (~30MB) y mide la velocidad time curl -L --progress-bar \ "https://huggingface.co/spaces/huggingface/README/resolve/main/thumbnail.png" \ -o /tmp/hf_test.png && \ echo "Tamaño descargado: $(du -h /tmp/hf_test.png ¦ cut -f1)" && \ rm /tmp/hf_test.png

# Verificar configuración TCP activa echo "=== Configuración TCP activa ===" sysctl net.ipv4.tcp_congestion_control sysctl net.core.rmem_max sysctl net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6

# Salida esperada === Configuración TCP activa === net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr net.core.rmem_max = 16777216 net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle = 0 net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1

## 6.6 Verificación Final del Capítulo

# Verificación completa de red echo "" echo "╔══════════════════════════════════════════════╗" echo "║ VERIFICACIÓN CAPÍTULO 6 — RESULTADO ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════╝" echo "" echo "── Conectividad ──" ping -c 2 -W 2 8.8.8.8 &>/dev/null \ && echo "[OK] Internet accesible (8.8.8.8)" \ ¦¦ echo "[ERROR] Sin acceso a internet" echo "" echo "── TCP BBR ──" BBR=$(sysctl -n net.ipv4.tcp_congestion_control) [ "$BBR" = "bbr" ] \ && echo "[OK] TCP BBR activo" \ ¦¦ echo "[WARN] TCP usa $BBR (BBR no activo)" echo "" echo "── Buffers TCP ──" RMAX=$(sysctl -n net.core.rmem_max) [ "$RMAX" -ge 16777216 ] \ && echo "[OK] rmem_max: ${RMAX} bytes (16MB)" \ ¦¦ echo "[WARN] rmem_max: ${RMAX} (esperado ≥16777216)" echo "" echo "── IPv6 ──" IPV6=$(sysctl -n net.ipv6.conf.all.disable_ipv6) [ "$IPV6" = "1" ] \ && echo "[OK] IPv6 desactivado en interfaz" \ ¦¦ echo "[WARN] IPv6 activo (puede causar lentitud en DNS)" echo "" echo "── Herramientas de descarga ──" which aria2c &>/dev/null \ && echo "[OK] aria2c disponible: $(aria2c --version ¦ head -1)" \ ¦¦ echo "[ERROR] aria2 no instalado" [ -f ~/.config/aria2/aria2.conf ] \ && echo "[OK] Configuración aria2 presente" \ ¦¦ echo "[WARN] Sin configuración aria2 (~/.config/aria2/aria2.conf)" echo "" echo "── APT optimizado ──" [ -f /etc/apt/apt.conf.d/99jetson-performance ] \ && echo "[OK] APT performance config presente" \ ¦¦ echo "[WARN] Sin configuración APT personalizada" echo "" echo "── IP del Jetson ──" hostname -I ¦ awk '{print " IP:", $1}' ip route ¦ grep "^default" ¦ awk '{print " Gateway:", $3}'

# Salida esperada ╔══════════════════════════════════════════════╗ ║ VERIFICACIÓN CAPÍTULO 6 — RESULTADO ║ ╚══════════════════════════════════════════════╝ ── Conectividad ── [OK] Internet accesible (8.8.8.8) ── TCP BBR ── [OK] TCP BBR activo ── Buffers TCP ── [OK] rmem_max: 16777216 bytes (16MB) ── IPv6 ── [OK] IPv6 desactivado en interfaz ── Herramientas de descarga ── [OK] aria2c disponible: aria2 version 1.37.0 [OK] Configuración aria2 presente ── APT optimizado ── [OK] APT performance config presente ── IP del Jetson ── IP: 192.168.1.100 Gateway: 192.168.1.1

| Error | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| BBR no activo | Kernel sin soporte BBR | Verificar: sysctl net.ipv4.tcp_available_congestion_control |
| IPv6 sigue activo tras reboot | Reglas de sysctl no persistidas | Verificar que el archivo está en /etc/sysctl.d/, no en /etc/sysctl.conf |
| ping falla | IP estática mal configurada | Verificar Capítulo 1, Sección 1.5 |
| APT update lento | ForceIPv4 no activo | Re-ejecutar sección 6.3 |

NOTA: Próximo paso: El Capítulo 7 configura el entorno de desarrollo remoto completo — VSCode Remote SSH, JetBrains Gateway via SSH, tunnels para acceder a servicios del Jetson desde Windows, y transferencia de archivos con SCP y rsync.

## Apéndice 6-A: Velocidades de Descarga Esperadas por Tamaño de Modelo

Con la red optimizada (buffers TCP + BBR + aria2 multi-hilo), las velocidades de descarga en una conexión doméstica típica son:

| Velocidad de conexión | Modelo 4 GB | Modelo 16 GB | Modelo 26 GB |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 Mbps (12.5 MB/s) | ~6 min | ~22 min | ~35 min |
| 200 Mbps (25 MB/s) | ~3 min | ~11 min | ~18 min |
| 500 Mbps (62 MB/s) | ~1 min | ~4 min | ~7 min |
| 1 Gbps (125 MB/s) | <1 min | ~2 min | ~3.5 min |

CONSEJO: Si tiene conexión simétrica de fibra, use aria2c con --split=16 y --max-connection-per-server=16 para modelos grandes. HuggingFace tiene CDN distribuido y aguanta bien las 16 conexiones paralelas.

# Capítulo 8 — IDE Remoto y Transferencia de Archivos: VSCode, PyCharm y SSH

## Introducción

Con el Jetson funcionando en modo headless (Capítulo 2), SSH activo y NoMachine configurado, el siguiente paso natural es establecer un entorno de desarrollo productivo desde su PC con Windows. Este capítulo cubre tres herramientas fundamentales:

1. VSCode Remote SSH — el editor de código más popular del mundo, ejecutando código directamente en el Jetson desde su PC sin copiar archivos

2. PyCharm via JetBrains Gateway — IDE profesional para Python con depurador remoto completo

3. SCP y SSH Tunnels — transferencia de archivos y acceso a servicios del Jetson desde Windows

Por qué ejecutar el IDE en el Jetson y no en su PC: Los scripts de Python que usa este libro (inferencia LLM, visión por computadora, TTS/STT) dependen de CUDA 13.2.1, PyTorch ARM64 y bibliotecas compiladas para sm_87. Si ejecuta el código en su PC y lo transfiere al Jetson, pierde el autocompletado, los errores de tipo y el debugger. Con Remote SSH, el editor corre en su PC pero todo el código, las dependencias y la ejecución ocurren en el Jetson.

Prerequisito: Capítulo 2 completado — SSH activo con alias ssh jetson configurado en ~/.ssh/config de Windows.

Tiempo estimado: 20–30 minutos.

## 7.1 Verificar Conectividad SSH desde Windows

Antes de configurar los IDEs, confirme que la conexión SSH base funciona correctamente:

# Desde Windows PowerShell o Terminal: # (si ssh jetson ya estaba configurado en el Capitulo 2) ssh jetson

# Salida esperada jetson@jetson-orin:~$

### 7.1.1 Configurar `ssh jetson` si no existe

Si el alias ssh jetson no está configurado, créelo ahora en Windows:

# En Windows PowerShell — crear o editar C:\Users\SU_USUARIO\.ssh\config # IMPORTANTE: reemplaza TU_IP con la IP del Jetson (ej: 192.168.1.100) # y TU_USUARIO con su nombre de usuario de Windows notepad C:\Users\TU_USUARIO\.ssh\config

Contenido del archivo ~/.ssh/config en Windows:

Host jetson HostName 192.168.1.100 User jetson Port 22 IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519 ServerAliveInterval 60 ServerAliveCountMax 3

# Probar conexion simplificada [EN WINDOWS POWERSHELL]: ssh jetson # Debe conectar directamente sin pedir contrasena

NOTA: ssh jetson funciona porque ~/.ssh/config en Windows define un bloque Host jetson con la IP, usuario y ruta a la clave privada. No es un alias de shell sino una configuración del cliente SSH. Esto se explica en detalle en el Capítulo 2 (§2.1).

## 7.2 VSCode Remote SSH

VSCode Remote SSH es la forma más eficiente de desarrollar en el Jetson. El editor corre en Windows con toda la UI familiar, pero el servidor de lenguaje, el terminal integrado, las extensiones de Python y la ejecución de código ocurren 100% en el Jetson.

### 7.2.1 Instalar la Extensión Remote SSH

1. Abra VSCode en Windows

2. Presione Ctrl+Shift+X (Extensiones)

3. Busque Remote - SSH (publicada por Microsoft)

4. Clic en Install

También instale estas extensiones relacionadas:

• Remote - SSH: Editing Configuration Files (para editar ~/.ssh/config desde VSCode)

• Python (publicada por Microsoft) — se instalará también en el Jetson automáticamente

### 7.2.2 Conectar VSCode al Jetson

1. Presione Ctrl+Shift+P → escriba Remote-SSH: Connect to Host...

2. Seleccione jetson (aparecerá desde su ~/.ssh/config)

3. Se abrirá una nueva ventana de VSCode. En la esquina inferior izquierda verá SSH: jetson

4. Primera conexión: VSCode instalará el servidor remoto en el Jetson (~100 MB, tarda 1–2 min)

# Salida en el panel Output de VSCode durante la conexion: [11:23:15.891] Installing VS Code Server for host linux [11:23:20.012] Downloading server... [11:23:45.233] Installing server... [11:23:48.001] Connected!

### 7.2.3 Abrir la carpeta de trabajo en el Jetson

Una vez conectado:

1. Ctrl+K Ctrl+O → Open Folder

2. Escriba la ruta del Jetson: /home/jetson/ (o /data/proyectos/)

3. Clic en OK

Ahora puede crear, editar y ejecutar archivos directamente en el Jetson. El terminal integrado (Ctrl+\`) abre una terminal en el Jetson.

### 7.2.4 Instalar extensiones Python en el Jetson

Con la conexión activa, instale las extensiones en el servidor remoto (el Jetson):

# En VSCode conectado al Jetson: # Ctrl+Shift+X -> buscar "Python" -> Install on SSH: jetson

Las extensiones marcadas con (SSH: jetson) corren en el Jetson y tienen acceso a CUDA, PyTorch y todas las bibliotecas instaladas.

### 7.2.5 Seleccionar el intérprete Python

# Ctrl+Shift+P -> "Python: Select Interpreter" # Seleccione el venv correcto segun el proyecto: # - Para inferencia LLM: ~/venvs/llm/bin/python3 # - Para desarrollo: ~/venvs/dev/bin/python3 # - Para proyectos: ~/projects/<nombre>/venv/bin/python3

CONSEJO: Cree un archivo .vscode/settings.json en cada proyecto del Jetson con "python.defaultInterpreterPath" apuntando al venv correcto. VSCode lo recuerda por proyecto.

{ "python.defaultInterpreterPath": "${workspaceFolder}/venv/bin/python3", "python.terminal.activateEnvironment": true, "editor.formatOnSave": true }

### 7.2.6 Ejecutar y depurar código en el Jetson

Con VSCode remoto, el botón "Run" (F5) ejecuta el script directamente en el Jetson con acceso a la GPU. El depurador funciona igual que localmente — puntos de interrupción, inspección de variables, call stack.

# test_gpu.py -- crear en el Jetson desde VSCode import torch print(f"CUDA disponible: {torch.cuda.is_available()}") print(f"GPU: {torch.cuda.get_device_name(0)}") print(f"VRAM: {torch.cuda.get_device_properties(0).total_memory / 1e9:.1f} GB")

# Salida esperada al presionar F5 o "Run Python File": CUDA disponible: True GPU: Orin (Ampere) VRAM: 62.8 GB

## 7.3 PyCharm via JetBrains Gateway

PyCharm Professional ofrece el depurador más completo para Python, con soporte de Django, Flask, profiling y análisis de memoria. JetBrains Gateway permite conectarlo al Jetson sin instalar PyCharm en el dispositivo.

IMPORTANTE: JetBrains Gateway requiere una suscripción a PyCharm Professional (a partir de ~8 USD/mes). Existe un período de prueba gratuito de 30 días — suficiente para seguir los capítulos de proyectos avanzados de este libro antes de decidir si continuar.

### 7.3.1 Instalar JetBrains Gateway en Windows

1. Descargue JetBrains Gateway desde jetbrains.com/remote-development/gateway

2. Instale y abra Gateway

3. En la pantalla principal, seleccione SSH

### 7.3.2 Crear una conexión SSH al Jetson

1. Clic en New Connection

2. Host: 192.168.1.100 (su IP estática del Capítulo 2) | Puerto: 22 | Usuario: jetson

3. Autenticación: Private Key → seleccione C:\Users\TU_USUARIO\.ssh\id_ed25519

4. Clic en Check Connection and Continue

# Gateway verificara la conexion y mostrara: Connection test successful. SSH fingerprint: SHA256:... (accept once)

### 7.3.3 Seleccionar IDE y carpeta remota

1. En la siguiente pantalla, seleccione PyCharm como IDE

2. Gateway descargará e instalará el servidor de PyCharm en el Jetson (~300 MB, una sola vez)

3. Seleccione la carpeta del proyecto: /home/jetson/ o la ruta de su proyecto

4. Clic en Download and Start IDE

Después de 1–2 minutos, PyCharm se abrirá en su PC conectado al Jetson.

### 7.3.4 Configurar el intérprete Python en PyCharm

1. File → Settings → Project → Python Interpreter

2. Clic en el engranaje → Add Interpreter → On SSH

3. Seleccione Existing environment → ruta: /home/jetson/venvs/llm/bin/python3

# Verificar que PyCharm ve la GPU desde el Jetson: # Run -> Python Console: import torch print(torch.cuda.get_device_name(0))

# Salida esperada: Orin (Ampere)

## 7.4 Transferencia de Archivos: SCP y rsync

SCP (Secure Copy) y rsync transfieren archivos entre su PC Windows y el Jetson sin software adicional — usan el mismo canal SSH ya configurado en el Capítulo 2.

### 7.4.1 Copiar archivos desde Windows al Jetson

# [EN WINDOWS POWERSHELL] Copiar un archivo al Jetson scp C:\Users\sergi\Downloads\mi_modelo.gguf jetson:~/data/models/gguf/ # Copiar un directorio completo (-r = recursivo) scp -r C:\Users\sergi\Documents\proyecto\ jetson:~/projects/ # Copiar preservando timestamps y permisos scp -p C:\Users\sergi\scripts\setup.sh jetson:~/scripts/

### 7.4.2 Descargar archivos del Jetson a Windows

# [EN WINDOWS POWERSHELL] Descargar un archivo del Jetson scp jetson:~/logs/analytics_20260629.txt C:\Users\sergi\Desktop\ # Descargar resultados de un experimento completo scp -r jetson:~/experiments/run_001/ C:\Users\sergi\Documents\resultados\ # Verificar el tamano antes de descargar (para archivos grandes) ssh jetson du -sh ~/data/models/gguf/

# Salida de du: 8.1G /home/jetson/data/models/gguf/

### 7.4.3 Sincronización eficiente con rsync

Para transferencias frecuentes o directorios grandes, rsync es más eficiente que scp — solo transfiere los cambios:

# [EN GIT BASH o WSL en Windows] rsync desde Windows al Jetson rsync -avz --progress /c/Users/sergi/proyectos/mi_app/ jetson:~/projects/mi_app/

# Salida esperada (solo transfiere archivos modificados): sending incremental file list ./ main.py requirements.txt sent 1,247 bytes received 62 bytes 1,309.00 bytes/sec

CONSEJO: Para modelos grandes (>4 GB), use aria2c en el Jetson para descargas directas desde HuggingFace o NGC — es mucho más rápido que SCP (ver Capítulo 6, §6.4).

## 7.5 SSH Tunnels — Acceso a Servicios del Jetson desde Windows

Los SSH tunnels permiten acceder desde su PC Windows a servicios que corren en el Jetson (APIs, interfaces web, Jupyter) sin exponer puertos directamente a internet.

### 7.5.1 ¿Para qué sirven?

| Servicio en el Jetson | Puerto | Acceso desde Windows con tunnel |
| --- | --- | --- |
| Open WebUI | 3000 | http://localhost:3000 en el navegador de Windows |
| vLLM API | 8000 | http://localhost:8000/v1 desde scripts de Windows |
| llama.cpp | 8080 | http://localhost:8080 |
| Ollama API | 11434 | http://localhost:11434 |
| JupyterLab | 8888 | http://localhost:8888 en navegador de Windows |
| N8N | 5678 | http://localhost:5678 |
| FastAPI (proyectos) | 5000 | http://localhost:5000 |

### 7.5.2 Tunnel simple (un solo puerto)

# [EN WINDOWS POWERSHELL] Abrir tunnel para Open WebUI # Sintaxis: ssh -L LOCAL_PORT:localhost:REMOTE_PORT jetson -N ssh -L 3000:localhost:3000 jetson -N # En otra terminal: abrir navegador en Windows y visitar: # http://localhost:3000 # Vera el Open WebUI corriendo en el Jetson

# Tunnel para JupyterLab ssh -L 8888:localhost:8888 jetson -N # Primero en el Jetson, iniciar Jupyter: # jupyter lab --no-browser --port=8888 # Luego abrir en Windows: http://localhost:8888

NOTA: El flag -N indica que no se abre shell — la conexión solo mantiene el tunnel activo. Para cerrar el tunnel, presione Ctrl+C en esa terminal.

### 7.5.3 Tunnel multi-puerto (todos los servicios a la vez)

# [EN WINDOWS POWERSHELL] Abrir tunnels para todos los servicios principales # (mantener esta terminal abierta mientras trabaja) ssh -L 3000:localhost:3000 \ -L 8000:localhost:8000 \ -L 8080:localhost:8080 \ -L 11434:localhost:11434 \ -L 8888:localhost:8888 \ -L 5678:localhost:5678 \ jetson -N

### 7.5.4 Tunnel permanente con ~/.ssh/config

Para no escribir el comando cada vez, agregue los tunnels al archivo ~/.ssh/config de Windows:

# Agregar a C:\Users\TU_USUARIO\.ssh\config Host jetson-tunnels HostName 192.168.1.100 User jetson Port 22 IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519 LocalForward 3000 localhost:3000 LocalForward 8000 localhost:8000 LocalForward 8080 localhost:8080 LocalForward 11434 localhost:11434 LocalForward 8888 localhost:8888 LocalForward 5678 localhost:5678

# [EN WINDOWS POWERSHELL] Activar todos los tunnels con un solo comando: ssh -N jetson-tunnels

### 7.5.5 JupyterLab via SSH tunnel

JupyterLab es ideal para experimentos con PyTorch, exploración de datos y prototipos rápidos en el Jetson:

# En el Jetson (via terminal de VSCode o SSH): # Activar el venv llm source ~/venvs/llm/bin/activate # Instalar Jupyter si no esta instalado pip install jupyterlab # Iniciar JupyterLab sin abrir navegador jupyter lab --no-browser --port=8888 --ip=127.0.0.1

# Salida esperada -- copie el token (o URL completa): [I 2026-06-29 11:30:15.123 ServerApp] JupyterLab extension loaded [I 2026-06-29 11:30:15.456 ServerApp] Jupyter Server is running at: [I 2026-06-29 11:30:15.457 ServerApp] http://127.0.0.1:8888/lab?token=abc123xyz...

# [EN WINDOWS POWERSHELL] Abrir el tunnel (en otra terminal): ssh -L 8888:localhost:8888 jetson -N # Abrir en el navegador de Windows: # http://localhost:8888/lab?token=abc123xyz... (use el token de la salida anterior)

## 7.6 Flujo de Trabajo Típico con IDE Remoto

### Caso A — Desarrollo con VSCode (más común)

1. [Windows] Abrir PowerShell -> ssh jetson (verificar conectividad) 2. [Windows] Abrir VSCode -> Ctrl+Shift+P -> "Remote-SSH: Connect to Host" -> jetson 3. [VSCode remoto] Abrir carpeta del proyecto en el Jetson 4. [VSCode terminal] source ~/venvs/llm/bin/activate 5. [VSCode terminal] start-ollama (o el alias del motor que necesite) 6. Desarrollar, depurar, iterar -- todo en el Jetson desde la UI de Windows 7. [VSCode terminal] stop-ollama && jetson-clean

### Caso B — Tunnel + Navegador para Open WebUI

1. [Windows PowerShell 1] ssh -L 3000:localhost:3000 jetson -N 2. [Windows PowerShell 2] ssh jetson "start-webui" 3. [Windows Navegador] http://localhost:3000 4. Usar Open WebUI normalmente desde el navegador de Windows 5. [Windows PowerShell 2] ssh jetson "stop-webui" 6. Ctrl+C en PowerShell 1 para cerrar el tunnel

## 7.7 Aliases para Desarrollo Remoto

Agregue estos aliases en el Jetson para facilitar el flujo de trabajo:

# Agregar a ~/.bash_aliases en el Jetson

# ------------------------------------------------- # Desarrollo remoto # Iniciar JupyterLab (el tunnel SSH desde Windows lo hace accesible en :8888) alias start-jupyter='source ~/venvs/llm/bin/activate && \ jupyter lab --no-browser --port=8888 --ip=127.0.0.1 2>&1 ¦ \ grep -E "token=¦http://127" ¦ head -3' alias stop-jupyter='pkill -f "jupyter lab" && echo "JupyterLab detenido"' # Ver procesos de desarrollo activos alias dev-status='echo "=== Procesos de desarrollo ===" && \ pgrep -la "jupyter\¦code-server\¦python" 2>/dev/null ¦¦ echo "(ninguno)"'

# Recargar aliases source ~/.bash_aliases ¦¦ source ~/.bashrc

## 7.8 Errores Frecuentes

### [ERROR] "Could not establish connection to jetson" en VSCode

# Causa: el servidor SSH del Jetson no esta activo, o la IP cambio # Desde Windows PowerShell, verificar conectividad basica: ping 192.168.1.100 # Si hay respuesta, intentar SSH directo: ssh jetson@192.168.1.100 # Si la IP cambio, actualizar ~/.ssh/config en Windows con la nueva IP

### [ERROR] "Permission denied (publickey)" al conectar

# Causa: la clave SSH no esta autorizada en el Jetson # Verificar que la clave publica esta en el Jetson: ssh jetson@192.168.1.100 "cat ~/.ssh/authorized_keys" # Si no esta, agregarla desde Windows PowerShell: type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub ¦ ssh jetson@192.168.1.100 "cat >> ~/.ssh/authorized_keys"

### [ERROR] "Connection closed by remote host" en el tunnel

# Causa: el servicio en el Jetson no esta corriendo en el puerto del tunnel # Verificar que puertos estan activos en el Jetson: ssh jetson "ss -tlnp ¦ grep -E '3000¦8000¦8080¦11434¦8888'" # Solo puede hacer tunnel a puertos que esten ESCUCHANDO

### [ERROR] VSCode Remote tarda 5+ minutos en conectar

# Causa: el servidor VS Code tiene cache corrupta # En el Jetson, eliminar el servidor VS Code y reinstalar: ssh jetson "rm -rf ~/.vscode-server/" # Reconectar desde VSCode -- se reinstalara automaticamente (~2 min)

## 7.9 Verificación Final del Capítulo

# Ejecutar desde Windows PowerShell para verificar todo: Write-Host "=== Verificacion IDE Remoto ===" -ForegroundColor Cyan # 1. SSH conectividad Write-Host "Probando SSH..." ssh jetson "echo '[OK] SSH activo - $(hostname)'" # 2. Python version Write-Host "Python en el Jetson..." ssh jetson "python3 --version" # 3. CUDA disponible Write-Host "CUDA en el Jetson..." ssh jetson "python3 -c 'import torch; print(\"[OK] CUDA=\"+str(torch.cuda.is_available())+\" GPU=\"+torch.cuda.get_device_name(0)) if torch.cuda.is_available() else print(\"[WARN] CUDA no disponible\")'"

# Salida esperada: === Verificacion IDE Remoto === Probando SSH... [OK] SSH activo - jetson-orin Python en el Jetson... Python 3.12.3 CUDA en el Jetson... [OK] CUDA=True GPU=Orin (Ampere)

CONSEJO: VSCode Remote SSH guarda el estado de sus conexiones y ventanas abiertas entre sesiones. La próxima vez que abra VSCode, puede reconectar con un clic desde la sección Remote Explorer en la barra lateral.

# Capítulo 9 — Docker y NVIDIA Container Toolkit

## Introducción

Docker es el sistema de contenedores que permite ejecutar aplicaciones de forma aislada, reproducible y sin contaminar el sistema base. En el Jetson, Docker tiene un papel especialmente importante: los modelos de lenguaje más avanzados (Capítulo 14) se distribuyen como imágenes Docker precompiladas para ARM64+CUDA, lo que elimina la necesidad de compilar manualmente cientos de dependencias.

El NVIDIA Container Toolkit es la pieza que conecta Docker con el GPU del Jetson. Sin él, un contenedor Docker no puede acceder a CUDA ni al acelerador GPU — sería equivalente a ejecutar el modelo en CPU pura.

Prerequisito: Capítulo 1 (primer arranque) y Capítulo 2 (configuración base del sistema) completados.

Tiempo estimado: 20–30 minutos.

Al final de esta parte tendrá:

• Docker Engine instalado y configurado para el usuario actual

• NVIDIA Container Toolkit instalado y habilitado

• Capacidad de ejecutar contenedores con acceso al GPU del Jetson

• Docker desactivado en el arranque (arquitectura de arranque limpio)

## 8.0 Conceptos Básicos de Docker (lectura antes de instalar)

Si ya conoce Docker, puede saltar directamente a §8.1. Esta sección explica los conceptos que se usan en todos los capítulos de este libro.

### 8.0.1 Imagen, contenedor e instancia

| Concepto | Analogía | Descripción práctica |
| --- | --- | --- |
| Imagen | Receta de cocina | Archivo de solo lectura con todo el software. Se descarga una vez y ocupa espacio en disco (2–15 GB típicamente) |
| Contenedor | Plato cocinado | Instancia viva de una imagen. Tiene su propio sistema de archivos, red y proceso. Se crea desde la imagen |
| Volumen | Nevera externa | Directorio del Jetson montado dentro del contenedor. Los datos persisten aunque borre el contenedor |

# Ver imagenes descargadas (lo que ocupa disco): docker images # Ver contenedores activos (lo que ocupa RAM): docker ps # Ver TODOS los contenedores, incluyendo los detenidos: docker ps -a # Ver cuanto espacio usa Docker en total: docker system df

# Salida de docker system df: TYPE TOTAL ACTIVE SIZE RECLAIMABLE Images 8 3 28.5GB 15.2GB (53%) Containers 3 2 234MB 0B (0%) Local Volumes 5 3 4.2GB 1.1GB (26%)

### 8.0.2 Ciclo de vida de un contenedor

# Crear y arrancar un contenedor en segundo plano (-d = detached): docker run -d --name mi-servicio imagen:tag # Ver sus logs en tiempo real: docker logs -f mi-servicio # Ctrl+C para dejar de ver logs (el contenedor sigue corriendo) # Detener gracefully (espera hasta 10 segundos): docker stop mi-servicio # Iniciar un contenedor detenido (recupera su estado): docker start mi-servicio # Eliminar un contenedor detenido (libera el nombre): docker rm mi-servicio # Forzar parada inmediata y eliminar en un solo comando: docker rm -f mi-servicio # Entrar a un contenedor en ejecucion: docker exec -it mi-servicio bash

### 8.0.3 Limpieza de recursos

# Eliminar contenedores detenidos + imagenes huerfanas + cache de build: docker system prune # Igual pero incluye volumenes no utilizados (PRECAUCION: borra datos): # docker system prune --volumes # Ver cuanta RAM usa cada contenedor activo: docker stats --no-stream

# Salida de docker stats --no-stream: CONTAINER ID NAME CPU % MEM USAGE / LIMIT MEM % a3f7c2e9d4b1 open-webui 0.5% 312MiB / 60.7GiB 0.5% 8b2c4e1f9a3d vllm-container 48.2% 14.8GiB / 60.7GiB 24.4%

### 8.0.4 Directorios de almacenamiento

Por defecto, Docker almacena todo en /var/lib/docker/. En el Jetson con NVMe, conviene moverlo o usar volumes nombrados:

# Ver donde esta el directorio de Docker: docker info ¦ grep "Docker Root Dir" # Salida: Docker Root Dir: /var/lib/docker # Los volumenes nombrados (datos persistentes) estan en: ls /var/lib/docker/volumes/ # Las imagenes (en formato overlay2) estan en: ls /var/lib/docker/overlay2/ ¦ wc -l # numero de capas

IMPORTANTE: IMPORTANTE para el Jetson: Los modelos de HuggingFace que descargan los contenedores se guardan en ~/.cache/huggingface/ del Jetson (montado como volumen). Nunca dentro del contenedor — si borra el contenedor, los modelos permanecen. Esto se configura en §8.5.

## 8.1 Instalar Docker Engine

Ubuntu 24.04 en el Jetson viene sin Docker instalado. Se instala desde el repositorio oficial de Docker (no desde los paquetes de Ubuntu, que suelen estar desactualizados).

### 8.1.1 Instalación desde el Repositorio Oficial de Docker

# 1. Instalar dependencias sudo apt update sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg

# 2. Agregar la clave GPG de Docker sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \ ¦ sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg

# 3. Agregar el repositorio de Docker para Ubuntu 24.04 (noble) en ARM64 echo \ "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \ https://download.docker.com/linux/ubuntu \ $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" \ ¦ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null # 4. Actualizar e instalar Docker sudo apt update sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

# 5. Verificar la instalación sudo docker run --rm hello-world

# Salida esperada Hello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly. To generate this message, Docker took the following steps: 1. The Docker client contacted the Docker daemon...

### 8.1.2 Usar Docker sin sudo

Por defecto, Docker requiere sudo. Agréguese al grupo docker para evitarlo:

# Agregar el usuario actual al grupo docker sudo usermod -aG docker $USER # Aplicar el cambio de grupo sin necesidad de cerrar sesión newgrp docker # Verificar docker run --rm hello-world

# Salida esperada (igual que antes pero sin sudo) Hello from Docker!

NOTA: NOTA DE SEGURIDAD: Los miembros del grupo docker tienen acceso root efectivo al sistema. En un servidor de producción compartido esto sería una vulnerabilidad; en el Jetson personal es el comportamiento esperado y cómodo.

### 8.1.3 Configurar Docker para el Arranque Limpio

Siguiendo la arquitectura de arranque limpio (Capítulo 15 §15.0), Docker no debe iniciarse automáticamente en cada reboot:

# Desactivar Docker en el arranque sudo systemctl disable docker sudo systemctl disable docker.socket # Verificar que quedó desactivado systemctl is-enabled docker

# Salida esperada disabled

NOTA: ¿Cuándo se inicia Docker entonces? Cuando ejecute start-qwen35, start-nemotron o cualquier alias de la Sección 15.8, estos contienen sudo systemctl start docker al inicio. También puede iniciarlo manualmente con sudo systemctl start docker.

## 8.2 Instalar NVIDIA Container Toolkit

El NVIDIA Container Toolkit (NCT) le permite a Docker pasar el GPU del Jetson a los contenedores. Sin él, cualquier imagen que use CUDA fallará.

### 8.2.1 Instalación del NVIDIA Container Toolkit

# 1. Agregar el repositorio de NVIDIA para el NCT curl -fsSL https://nvidia.github.io/libnvidia-container/gpgkey \ ¦ sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/nvidia-container-toolkit-keyring.gpg curl -s -L https://nvidia.github.io/libnvidia-container/stable/deb/nvidia-container-toolkit.list \ ¦ sed 's#deb https://#deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nvidia-container-toolkit-keyring.gpg] https://#g' \ ¦ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nvidia-container-toolkit.list # 2. Instalar el toolkit sudo apt update sudo apt install -y nvidia-container-toolkit

# 3. Configurar Docker para usar el runtime NVIDIA sudo nvidia-ctk runtime configure --runtime=docker

# Salida esperada INFO[0000] Loading config from /etc/docker/daemon.json INFO[0000] Wrote updated config to /etc/docker/daemon.json INFO[0000] It is recommended that the docker daemon be restarted.

# 4. Reiniciar Docker para aplicar la configuración sudo systemctl restart docker

### 8.2.2 Verificar el NVIDIA Container Toolkit

# Ejecutar un contenedor con acceso al GPU y verificar CUDA # NOTA: En Jetson se usa --runtime nvidia, NO --gpus all (que no funciona en ARM) sudo docker run --rm --runtime=nvidia \ ubuntu:22.04 \ bash -c "ls /proc/driver/nvidia/gpus/ && echo '[OK] GPU accesible desde contenedor'"

# Salida esperada 0000:00:00.0 [OK] GPU accesible desde contenedor

# Verificar CUDA dentro de un contenedor oficial de NVIDIA docker run --rm --runtime=nvidia \ --network host \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin \ nvcc --version

# Salida esperada (tarda 2-5 min la primera vez — descarga la imagen) nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver Copyright (c) 2005-2024 NVIDIA Corporation Built on ... Cuda compilation tools, release 13.2, V13.2.91 Build cuda_13.2...

IMPORTANTE: En el Jetson siempre se usa --runtime nvidia (o --runtime=nvidia), nunca --gpus all. La opción --gpus all es para GPUs discretas x86 y falla en la arquitectura ARM unificada del Jetson.

## 8.3 Arquitectura de GPU en Contenedores Jetson

Arquitectura de GPU en Contenedores Jetson

Entender cómo Docker accede al GPU del Jetson evita errores comunes:

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ARQUITECTURA JETSON │ │ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Memoria Unificada (64 GB LPDDR5) │ │ │ │ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────────┐ │ │ │ │ │ CPU (ARM) │ │ GPU (Ampere) │ │ │ │ │ │ 12 núcleos │ │ 2048 CUDA cores │ │ │ │ │ └─────────────────┘ └─────────────────────┘ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ /dev/nvidia0 │ │ /dev/nvidiactl │ │ /dev/nvidia-uvm* │ │ │ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Docker + NVIDIA Container Toolkit │ │ │ │ --runtime nvidia → monta /dev/nvidia* │ │ │ │ en el contenedor → CUDA funciona │ │ │ └──────────────────────────────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘

Por qué no hay `nvidia-smi` en el Jetson: En GPUs discretas (PC/servidor), nvidia-smi muestra estadísticas del GPU incluyendo VRAM. En el Jetson, la memoria es unificada (CPU y GPU comparten la misma RAM física) y no existe una interfaz SMI de la misma forma. En su lugar, use:

• jtop — monitor integrado de Jetson (RAM total + GPU + temperatura)

• tegrastats — estadísticas en terminal

• nvcc --version dentro de contenedores — confirma que CUDA está disponible

## 8.4 Comandos Esenciales de Docker para el Jetson

### 8.4.1 Gestión de Imágenes

# Ver imágenes descargadas (ordenadas por tamaño) docker images --format "table {{.Repository}}\t{{.Tag}}\t{{.Size}}" ¦ sort -k3 -h -r # Descargar una imagen específica docker pull ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin # Eliminar una imagen específica docker rmi ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin # Eliminar imágenes huérfanas (sin contenedor asociado, recupera espacio) docker image prune -f # Ver espacio total ocupado por Docker docker system df

### 8.4.2 Gestión de Contenedores

# Ver contenedores activos docker ps # Ver todos los contenedores (incluyendo detenidos) docker ps -a # Ver logs de un contenedor en tiempo real docker logs -f nombre-contenedor # Entrar a un contenedor en ejecución docker exec -it nombre-contenedor bash # Detener un contenedor (gracefully, 10 seg timeout) docker stop nombre-contenedor # Eliminar un contenedor detenido docker rm nombre-contenedor # Detener y eliminar en un solo comando docker stop nombre-contenedor && docker rm nombre-contenedor

### 8.4.3 Estructura de un docker run para Jetson

Todo docker run de modelos LLM en el Jetson sigue este patrón:

sudo docker run \ --runtime nvidia \ # Acceso al GPU del Jetson (OBLIGATORIO) -d \ # Modo daemon (en segundo plano) --name mi-modelo \ # Nombre para gestionar el contenedor --restart no \ # NO reiniciar automáticamente (arranque limpio) --network host \ # Compartir red del host (puerto directo al Jetson) --ipc host \ # Compartir memoria IPC (necesario para vLLM) --shm-size 8g \ # Shared memory (vLLM necesita 8GB+) -v /host/path:/container/path \ # Volumen: caché de modelos (persistente) imagen:tag \ # Imagen Docker a usar comando args # Comando a ejecutar dentro del contenedor

Por qué `--network host`: Al compartir la red del host, el contenedor escucha directamente en la IP del Jetson (ej: :8000). Sin --network host, necesitaría -p 8000:8000 para publicar el puerto y usar la IP del Jetson para acceder desde otras máquinas.

### 8.4.4 Tres ejemplos concretos de docker run en el Jetson

Ejemplo 1 — vLLM con Gemma 4 E2B (API OpenAI-compatible, puerto 8000):

# Asegurar que el cache de HuggingFace existe mkdir -p ~/.cache/huggingface # Lanzar vLLM # Tiempo estimado: 3-5 minutos (descarga del modelo la primera vez) # Consumo RAM: ~15 GB Modo: 30W docker run -d \ --name vllm-gemma \ --runtime nvidia \ --restart no \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ -e HF_TOKEN="${HF_TOKEN}" \ -e VLLM_WORKER_MULTIPROC_METHOD=spawn \ vllm/vllm-openai:v0.22.0-ubuntu2404 \ --model google/gemma-3-4b-it \ --host 0.0.0.0 --port 8000 \ --api-key "${VLLM_API_KEY:-vllm-local}" \ --max-model-len 8192 \ --gpu-memory-utilization 0.85 # Monitorear arranque: docker logs -f vllm-gemma ¦ grep -E "started¦error¦Uvicorn" # Salida esperada: INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000

Ejemplo 2 — llama.cpp servidor con modelo GGUF (API OpenAI-compatible, puerto 8080):

# Primero descargar el modelo GGUF si no existe (ver Capitulo 12): # hf download Qwen/Qwen3-8B-GGUF --include "Qwen3-8B-Q4_K_M.gguf" --local-dir ~/data/models/gguf/ GGUF_PATH=$(ls ~/data/models/gguf/Qwen3-8B-Q4*.gguf 2>/dev/null ¦ head -1) [ -z "$GGUF_PATH" ] && echo "[ERROR] Modelo GGUF no encontrado en ~/data/models/gguf/" && exit 1 # Nota: llama.cpp se usa compilado desde fuente (Capitulo 12), no desde Docker. # Para Docker con llama.cpp de NVIDIA: # Tiempo estimado: 20-60 segundos Consumo RAM: ~6 GB Modo: 30W docker run -d \ --name llamacpp-server \ --runtime nvidia \ --restart no \ --network host \ -v $(dirname $GGUF_PATH):/models \ ghcr.io/ggml-org/llama.cpp:server \ -m /models/$(basename $GGUF_PATH) \ --host 0.0.0.0 --port 8080 \ -c 32768 -ngl 999 --flash-attn docker logs -f llamacpp-server ¦ grep -E "llama server¦error¦HTTP" # Salida esperada: llama server listening at http://0.0.0.0:8080

Ejemplo 3 — NVIDIA Cosmos (modelo generativo de video, via NGC):

# Cosmos requiere NGC CLI y cuenta en NVIDIA NGC (gratuita) # Ver Capitulo 19 para el tutorial completo de generacion de video # Instalar NGC CLI si no esta instalado: pip install ngccli # Autenticar con NGC (solo la primera vez): # IMPORTANTE: reemplaza TU_NGC_API_KEY con tu API key de catalog.ngc.nvidia.com ngc config set # Descargar la imagen de Cosmos desde NGC: ngc registry image pull nvcr.io/nvidia/cosmos/cosmos-predict2:latest # Lanzar para generacion de video (requiere MAXN + ~40 GB RAM): sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks docker run -d \ --name cosmos-predict \ --runtime nvidia \ --restart no \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 16g \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ -v $HOME/data/cosmos-output:/workspace/output \ nvcr.io/nvidia/cosmos/cosmos-predict2:latest docker logs -f cosmos-predict ¦ grep -E "ready¦error¦port"

NOTA: Para todos los contenedores de inferencia, use siempre --restart no — si el Jetson reinicia, el contenedor no arrancará automáticamente y no consumirá RAM hasta que lo inicie explícitamente. Esto es la filosofía clean-start.

## 8.5 Configurar el Directorio de Caché de Modelos

Los modelos de lenguaje pesan entre 2 GB y 30 GB. Sin un directorio de caché persistente montado como volumen, cada vez que borre o recree un contenedor tendría que volver a descargar el modelo completo. La configuración correcta descarga el modelo una vez y lo reutiliza indefinidamente.

### 8.5.1 Crear el directorio de caché

# Opcion A: cache en el directorio home (eMMC o NVMe, segun donde este /) mkdir -p ~/.cache/huggingface # Opcion B (recomendada si tiene NVMe montado en /data — ver Capitulo 4): mkdir -p /data/hf-cache mkdir -p ~/.cache/huggingface # Crear enlace simbolico para que ambas rutas apunten al mismo lugar: # (si /data existe y tiene el espacio del NVMe) [ -d /data/hf-cache ] && ln -sf /data/hf-cache ~/.cache/huggingface && \ echo "[OK] Cache en NVMe via symlink" ¦¦ echo "[INFO] Cache en home" # Verificar espacio disponible: df -h ~/.cache/huggingface

### 8.5.2 La regla universal del volumen de caché

NOTA: REGLA: Todo docker run que descargue o use un modelo de HuggingFace debe incluir este flag: -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface Sin este flag, el contenedor descarga el modelo en su capa efímera de escritura y lo pierde al ser eliminado.

# Verificar que el montaje funciona correctamente: docker run --rm \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ubuntu:24.04 \ ls /root/.cache/huggingface/ # Si el cache tiene modelos, los vera listados. Si esta vacio, mostrara nada.

### 8.5.3 Mover el cache de Docker a NVMe (opcional, para ahorrar eMMC)

Si tiene un NVMe y quiere que las imágenes Docker también se almacenen allí:

# 1. Detener Docker sudo systemctl stop docker # 2. Copiar los datos existentes al NVMe sudo rsync -a /var/lib/docker/ /data/docker/ # 3. Configurar Docker para usar el nuevo directorio sudo tee /etc/docker/daemon.json > /dev/null << 'EOF' { "data-root": "/data/docker", "default-runtime": "nvidia", "runtimes": { "nvidia": { "path": "nvidia-container-runtime", "runtimeArgs": [] } } } EOF # 4. Reiniciar Docker sudo systemctl start docker docker info ¦ grep "Docker Root Dir" # Salida: Docker Root Dir: /data/docker

## 8.6 Docker Compose: Orquestar Múltiples Contenedores

Docker Compose permite definir y lanzar stacks de múltiples contenedores con un solo comando. En el Jetson, es ideal para combinar servicios que trabajan juntos: un frontend (Open WebUI) con un backend TTS (kokoro), o un servidor de transcripción (faster-whisper) con una API de audio.

Convención de directorios para stacks en el Jetson:

# Cada stack vive en su propio subdirectorio bajo ~/stacks/ # Estructura canonica: ~/stacks/ webui/ # Open WebUI compose.yml voice/ # TTS + STT compose.yml n8n/ # Automatizacion N8N compose.yml rag/ # RAG + ChromaDB compose.yml

# Crear la estructura de directorios: mkdir -p ~/stacks/{webui,voice,n8n,rag}

IMPORTANTE: IMPORTANTE — Regla de oro para Jetson: Los contenedores con GPU de inferencia (vLLM, llama.cpp, faster-whisper con CUDA) deben usar restart: "no" para mantener la arquitectura de arranque limpio. Los contenedores sin GPU (frontends, bases de datos, APIs ligeras) pueden usar restart: unless-stopped. En caso de duda: restart: "no" es siempre seguro.

### 8.6.1 Instalar Docker Compose

docker-compose-plugin ya se instaló en §8.1.1 como parte del paquete de Docker. Verifique:

# Verificar disponibilidad de docker compose (con espacio, no guión) docker compose version

# Salida esperada Docker Compose version v2.x.x

NOTA: En sistemas antiguos existe docker-compose (con guión, versión 1). El plugin docker compose (sin guión, versión 2) es el estándar actual y el que se usa en todos los ejemplos de este libro.

### 8.6.2 Stack Básico: Open WebUI + faster-whisper

Este es el stack de productividad offline más útil para el día a día: interfaz web para LLMs y transcripción de audio. Ambos servicios son livianos y pueden coexistir con el LLM que se cargue bajo demanda.

# Crear directorio para el stack mkdir -p ~/stacks/webui-whisper cat > ~/stacks/webui-whisper/compose.yml << 'EOF' name: webui-whisper services: # ── Open WebUI ───────────────────────────────────────────── open-webui: image: ghcr.io/open-webui/open-webui:main container_name: open-webui restart: unless-stopped # OK — sin GPU, solo UI network_mode: host volumes: - open-webui-data:/app/backend/data environment: - OPENAI_API_BASE_URL=http://localhost:8000/v1 # ← vLLM cuando esté activo - OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434 # ← Ollama cuando esté activo healthcheck: test: ["CMD", "curl", "-sf", "http://localhost:3000/health"] interval: 30s timeout: 10s retries: 3 # ── faster-whisper STT ──────────────────────────────────── faster-whisper: image: dustynv/faster-whisper:r39.2.0 container_name: faster-whisper restart: "no" # OBLIGATORIO — contenedor GPU runtime: nvidia network_mode: host volumes: - ${HOME}/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface environment: - WHISPER_MODEL=medium # small para <1 GB RAM; large-v3 para máxima calidad - WHISPER_DEVICE=cuda - WHISPER_COMPUTE_TYPE=float16 - WHISPER_LANGUAGE=es volumes: open-webui-data: # Volumen nombrado — persiste entre reinicios EOF

# Iniciar el stack cd ~/stacks/webui-whisper docker compose up -d # Verificar que ambos contenedores estén activos docker compose ps

# Salida esperada NAME IMAGE STATUS faster-whisper dustynv/faster-whisper:r39.2.0 running open-webui ghcr.io/open-webui/open-webui:main running (healthy)

# Ver logs de todos los contenedores del stack docker compose logs -f # Ver logs de un servicio específico docker compose logs -f faster-whisper # Detener el stack (sin borrar volúmenes) docker compose down # Detener y borrar volúmenes (¡PRECAUCIÓN: borra datos de Open WebUI!) # docker compose down --volumes

### 8.6.3 Stack de Voz: faster-whisper + kokoro-tts

Para el pipeline completo STT + TTS del Capítulo 13:

mkdir -p ~/stacks/voice cat > ~/stacks/voice/compose.yml << 'EOF' name: voice-stack services: # ── STT: faster-whisper ─────────────────────────────────── faster-whisper: image: dustynv/faster-whisper:r39.2.0 container_name: faster-whisper restart: "no" runtime: nvidia network_mode: host volumes: - ${HOME}/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface environment: - WHISPER_MODEL=large-v3 - WHISPER_DEVICE=cuda - WHISPER_COMPUTE_TYPE=float16 - WHISPER_LANGUAGE=es healthcheck: test: ["CMD", "curl", "-sf", "http://localhost:8000/health"] interval: 20s timeout: 10s retries: 5 start_period: 120s # Da tiempo para descargar el modelo en primer uso # ── TTS: kokoro ─────────────────────────────────────────── kokoro-tts: image: dustynv/kokoro-tts:r39.2.0 container_name: kokoro-tts restart: "no" runtime: nvidia network_mode: host volumes: - ${HOME}/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface depends_on: faster-whisper: condition: service_healthy # Espera a que whisper esté listo antes de iniciar EOF

# Iniciar el stack de voz cd ~/stacks/voice docker compose up -d # Esperar a que faster-whisper esté healthy (hasta 3 min en primer uso) echo -n "Esperando stack de voz" until docker compose ps --format json 2>/dev/null ¦ \ python3 -c "import sys,json; data=json.load(sys.stdin); \ print('ok') if all(s.get('Health','healthy')=='healthy' or s.get('State')=='running' \ for s in data) else print('wait')" 2>/dev/null ¦ grep -q ok; do echo -n "."; sleep 10 done echo " [OK] Stack de voz activo" # Test STT echo "Testing STT..." curl -s http://localhost:8000/health && echo "[OK] faster-whisper :8000 OK" # Test TTS echo "Testing TTS..." curl -s http://localhost:8880/health && echo "[OK] kokoro-tts :8880 OK"

### 8.6.4 Comandos Esenciales de Docker Compose

# ── Gestión del stack ───────────────────────────────────────────────── # Iniciar todos los servicios (en segundo plano) docker compose up -d # Detener todos los servicios (contenedores quedan parados, no borrados) docker compose down # Reiniciar un servicio específico sin tocar los otros docker compose restart faster-whisper # Escalar (no aplica para GPU en Jetson — solo 1 instancia por GPU) # docker compose up -d --scale faster-whisper=1 # ── Inspección ─────────────────────────────────────────────────────── # Estado de los servicios docker compose ps # Logs de todos los servicios (últimas 50 líneas + streaming) docker compose logs --tail=50 -f # Uso de recursos del stack docker compose stats # ── Actualizar imágenes ────────────────────────────────────────────── # Descargar versiones más recientes de las imágenes docker compose pull # Reiniciar con las nuevas imágenes docker compose up -d # ── Limpieza ───────────────────────────────────────────────────────── # Borrar contenedores e imágenes del stack (mantiene volúmenes nombrados) docker compose down --rmi all # Borrar TODO incluyendo datos (¡DESTRUCTIVO — requiere confirmación mental!) # docker compose down --rmi all --volumes

### 8.6.5 Estructura de un compose.yml para el Jetson

# Plantilla canónica para servicios con GPU en Jetson AGX Orin JP 7.2 name: mi-stack services: mi-servicio-gpu: image: ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin # imagen ARM64+CUDA container_name: mi-servicio-gpu restart: "no" # SIEMPRE "no" para servicios de inferencia GPU runtime: nvidia # OBLIGATORIO — equivalente a --runtime nvidia network_mode: host # Compartir red del host (sin mapeo de puertos) shm_size: "8g" # Shared memory para vLLM ipc: host # Para PyTorch multiprocessing volumes: - ${HOME}/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface environment: - VARIABLE=valor command: bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && vllm serve ..." mi-servicio-cpu: image: postgres:16-alpine # Imagen estándar — sin GPU container_name: mi-db restart: unless-stopped # OK para servicios sin GPU volumes: - postgres-data:/var/lib/postgresql/data environment: - POSTGRES_PASSWORD=segura healthcheck: test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U postgres"] interval: 10s timeout: 5s retries: 5 volumes: postgres-data: # Volumen nombrado — persiste entre reinicios del contenedor

NOTA: Regla de la coma con GPU: Si el servicio toca /dev/nvidia*, usa restart: "no" y runtime: nvidia. Si no tiene GPU, puede usar restart: unless-stopped.

### 8.6.6 Aliases para Gestión de Stacks

# Agregar al ~/.bashrc cat >> ~/.bashrc << 'EOF' # ── Docker Compose stacks ──────────────────────────────────────────── alias start-voice-stack='cd ~/stacks/voice && docker compose up -d && cd -' alias stop-voice-stack='cd ~/stacks/voice && docker compose down && cd -' alias start-webui-stack='cd ~/stacks/webui-whisper && docker compose up -d && cd -' alias stop-webui-stack='cd ~/stacks/webui-whisper && docker compose down && cd -' alias stack-status='docker compose -f ~/stacks/voice/compose.yml ps 2>/dev/null; docker compose -f ~/stacks/webui-whisper/compose.yml ps 2>/dev/null' alias stack-logs='docker compose -f ~/stacks/voice/compose.yml logs --tail=30 2>/dev/null' EOF source ~/.bashrc

## 8.7 Verificación Final del Capítulo

# Verificación completa de Docker + NVIDIA Container Toolkit echo "╔═════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ VERIFICACIÓN CAPÍTULO 8 — DOCKER + NVIDIA NCT ║" echo "╚═════════════════════════════════════════════════════╝" echo "" echo "── Docker Engine ──" docker version --format " [OK] Docker {{.Server.Version}} ({{.Server.Os}}/{{.Server.Arch}})" \ 2>/dev/null ¦¦ echo " [ERROR] Docker no accesible (¿ejecutar sudo systemctl start docker?)" echo "" echo "── Grupo Docker ──" groups ¦ grep -q docker \ && echo " [OK] Usuario en grupo docker (sin sudo necesario)" \ ¦¦ echo " [WARN] Usuario NO en grupo docker — ejecute: sudo usermod -aG docker \$USER" echo "" echo "── Docker en arranque ──" systemctl is-enabled docker 2>/dev/null ¦ grep -q "disabled" \ && echo " [OK] Docker desactivado en boot (arranque limpio)" \ ¦¦ echo " [WARN] Docker activo en boot — ejecute: sudo systemctl disable docker" echo "" echo "── NVIDIA Container Toolkit ──" nvidia-ctk --version 2>/dev/null \ && echo " [OK] nvidia-ctk instalado" \ ¦¦ echo " [ERROR] nvidia-ctk no instalado — ver Sección 8.2" echo "" echo "── Runtime NVIDIA en Docker ──" docker info 2>/dev/null ¦ grep -q "nvidia" \ && echo " [OK] Runtime nvidia configurado" \ ¦¦ echo " [WARN] Runtime nvidia no detectado — ejecute: sudo nvidia-ctk runtime configure --runtime=docker" echo "" echo "── Test GPU en contenedor ──" docker run --rm --runtime=nvidia ubuntu:22.04 \ ls /proc/driver/nvidia/gpus/ 2>/dev/null \ && echo " [OK] GPU accesible desde contenedor" \ ¦¦ echo " [ERROR] GPU no accesible — verificar instalación NCT" echo "" echo "── Imágenes NVIDIA disponibles ──" docker images ¦ grep -E "nvidia-ai-iot¦dustynv" \ ¦ awk '{printf " [OK] %s:%s (%s)\n", $1, $2, $7}' \ ¦¦ echo " ℹ️ Sin imágenes NVIDIA descargadas todavía (se descargan con los modelos)" echo "" echo "════════════════════════════════════════════════════"

# Salida esperada ── Docker Engine ── [OK] Docker 27.x.x (linux/arm64) ── Grupo Docker ── [OK] Usuario en grupo docker (sin sudo necesario) ── Docker en arranque ── [OK] Docker desactivado en boot (arranque limpio) ── NVIDIA Container Toolkit ── nvidia-ctk version 1.x.x [OK] nvidia-ctk instalado ── Runtime NVIDIA en Docker ── [OK] Runtime nvidia configurado ── Test GPU en contenedor ── 0000:00:00.0 [OK] GPU accesible desde contenedor ── Imágenes NVIDIA disponibles ── ℹ️ Sin imágenes NVIDIA descargadas todavía (se descargan con los modelos)

NOTA: Próximo paso: Con Docker y el NVIDIA Container Toolkit configurados, el Capítulo 12 puede ejecutar los contenedores de inferencia de NVIDIA. Antes de continuar con los capítulos de modelos, el Capítulo 16 cubre el troubleshooting de los errores más comunes.

# Capítulo 10 — Motores de Inferencia (llama.cpp, vLLM y Ollama)

Getting Started with NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB (JetPack 7.2) Capítulo 12 de 16

## Objetivo de esta parte

Al completar esta parte, habrá instalado y verificado tres motores de inferencia de LLM en su Jetson AGX Orin: Ollama (el más sencillo), llama.cpp compilado desde fuente (para modelos GGUF cuantizados) y vLLM (para producción con tool calling). También comprenderá cuándo usar cada uno y cómo configurarlos para trabajar juntos o de forma independiente.

Prerrequisitos:

• Sistema base configurado (Capítulo 2)

• Docker instalado con runtime NVIDIA (Capítulo 8)

• Token de HuggingFace configurado (ver Sección 12.3.1)

### 12.0 Crear el Entorno Virtual Python para LLM

Antes de comenzar, cree el entorno virtual Python que se usará para interactuar con los motores de inferencia desde código Python:

# Verificar si el venv 'llm' ya existe (de un capitulo anterior) ls ~/venvs/llm 2>/dev/null && echo "[OK] venv llm ya existe — omitir creacion" ¦¦ echo "[INFO] Creando venv llm..." # Crear el entorno virtual 'llm' para JP 7.2 (solo si no existe) [ ! -d ~/venvs/llm ] && python3.12 -m venv ~/venvs/llm # Activar el entorno source ~/venvs/llm/bin/activate # Instalar dependencias base para interactuar con cualquier motor vía OpenAI SDK pip install --upgrade pip pip install openai requests httpx # Para experimentos con HuggingFace Transformers (modelos pequeños sin contenedor): pip install transformers accelerate # Desactivar cuando no se use deactivate # Alias permanente en ~/.bashrc para activar rápido echo "alias llm-env='source ~/venvs/llm/bin/activate'" >> ~/.bashrc source ~/.bashrc

NOTA: Este venv se usa exclusivamente para código Python que llama a los motores de inferencia (Ollama, vLLM, llama.cpp). Los propios motores de inferencia corren dentro de contenedores Docker o como servicios del sistema — no dentro del venv.

### 12.0.1 Iniciar Docker bajo demanda (clean-start)

El Jetson arranca con Docker deshabilitado en boot (Capítulo 8 + Capítulo 15). Antes de cualquier docker run, inicie el daemon explícitamente:

# Iniciar Docker cuando lo necesite sudo systemctl start docker.socket && sudo systemctl start docker docker info ¦ grep "Server Version" # Salida esperada: Server Version: 26.x.x # Para detenerlo después (libera ~500MB RAM): sudo systemctl stop docker && sudo systemctl stop docker.socket

Estos dos comandos tienen aliases en ~/.bashrc:

alias docker-on='sudo systemctl start docker.socket && sudo systemctl start docker' alias docker-off='sudo systemctl stop docker && sudo systemctl stop docker.socket'

CONSEJO: Añada estos aliases ya en este punto. El Apéndice los documenta en el bloque completo de ~/.bashrc.

## Introducción: ¿Qué es un motor de inferencia?

Un motor de inferencia (inference engine) es el software que toma un modelo de lenguaje grande (LLM) —un archivo de varios gigabytes con millones o billones de parámetros— y lo hace funcionar para responder preguntas. Sin un motor de inferencia, un modelo es solo datos; con él, se convierte en una API que cualquier aplicación puede consultar.

El Jetson AGX Orin 64GB tiene una característica única: su memoria de 64 GB LPDDR5 es compartida entre CPU y GPU (memoria unificada). Esto significa que los LLMs no necesitan "caber en VRAM" como en una tarjeta gráfica discreta —toda la RAM del sistema está disponible para el modelo. Un modelo de 40 GB cabe perfectamente en el Jetson; en un PC con una RTX 4090 de 24 GB de VRAM no cabría.

### ¿Por qué hay tres motores diferentes?

Cada motor tiene sus ventajas:

| Motor | Instalación | Puerto | Mejor para |
| --- | --- | --- | --- |
| Ollama | Instalador nativo | 11434 | Chat, RAG, exploración, embeddings |
| llama.cpp | Compilar desde fuente | 9090 | Modelos GGUF cuantizados, 70B+ |
| vLLM | Contenedor Docker | 8000 | Producción, tool calling, JSON estructurado |

NOTA: Regla de oro: Solo puede ejecutar un modelo grande a la vez. Los tres motores comparten los mismos 64 GB de RAM unificada. Planifique qué motor necesita según su caso de uso antes de iniciarlo.

## 12.1 Motor de Inferencia 1: Ollama

Ollama es el motor más sencillo de instalar y usar. Internamente utiliza llama.cpp y expone una API compatible con OpenAI en el puerto 11434. Es ideal para desarrollo, pruebas rápidas, y pipelines de RAG (Retrieval-Augmented Generation).

### 12.1.1 Instalación nativa

En JetPack 7.2, el contenedor Docker de NVIDIA para Ollama (r38.2.arm64-sbsa-cu130-24.04) no funciona en el Jetson AGX Orin con JP 7.2 (L4T r39.2) porque está dirigido al Jetson Thor (L4T r38.x) y entra en un bucle de reinicios. Utilice siempre el instalador nativo:

# Instalador oficial — detecta arm64 y la GPU automáticamente curl -fsSL https://ollama.com/install.sh ¦ sh

Verá la siguiente salida durante la instalación (puede tardar 2-3 minutos):

>>> Downloading ollama... >>> Installing ollama to /usr/local/bin... WARNING: Unsupported JetPack version detected. GPU may not be supported >>> NVIDIA JetPack ready. >>> The Ollama API is now available at 127.0.0.1:11434. >>> Enabling and starting ollama service...

IMPORTANTE: El mensaje WARNING: Unsupported JetPack version detected es cosmético. Ollama 0.x aún no reconoce la cadena de versión de JP 7.2, pero la detección de GPU funciona correctamente a través de las bibliotecas CUDA. La línea "NVIDIA JetPack ready" confirma que la GPU está activa.

Verifique la instalación:

ollama --version sudo systemctl status ollama

Salida esperada:

ollama version is 0.x.x ● ollama.service - Ollama Service Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ollama.service; enabled) Active: active (running)

### 12.1.2 Configurar acceso desde la red (crítico)

Por defecto, Ollama solo acepta conexiones desde 127.0.0.1 (el propio Jetson). Para acceder desde Windows, otros contenedores o aplicaciones remotas, debe cambiarlo a 0.0.0.0:

# Crear el directorio de override de systemd sudo mkdir -p /etc/systemd/system/ollama.service.d/ # Crear el archivo de configuración sudo tee /etc/systemd/system/ollama.service.d/override.conf << 'EOF' [Service] Environment="OLLAMA_HOST=0.0.0.0" Environment="OLLAMA_ORIGINS=*" Environment="OLLAMA_NUM_PARALLEL=2" Environment="OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=1" EOF

¿Qué hace cada variable?

• OLLAMA_HOST=0.0.0.0 — acepta conexiones desde cualquier IP (no solo localhost)

• OLLAMA_ORIGINS=* — permite CORS desde cualquier origen (necesario para Open WebUI)

• OLLAMA_NUM_PARALLEL=2 — maneja 2 peticiones simultáneas (útil para pipelines agénticos)

• OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=1 — evita que múltiples modelos ocupen RAM simultáneamente

# Aplicar los cambios sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl restart ollama sleep 3 # Verificar que el binding es correcto sudo ss -tlnp ¦ grep 11434

Salida esperada (debe mostrar *:11434, no 127.0.0.1:11434):

LISTEN 0 4096 *:11434 *:* users:(("ollama",pid=XXXX,fd=3))

# Abrir el firewall sudo ufw allow 11434/tcp comment "Ollama API"

### 12.1.3 Control de keep_alive (esencial para memoria)

Ollama mantiene el modelo en memoria 5 minutos después de la última petición. En el Jetson, esto puede bloquear la RAM cuando quiere cambiar a vLLM u otro motor. Para descargar el modelo manualmente en cualquier momento:

# Descargar un modelo de GPU/RAM sin parar el servicio curl -s http://localhost:11434/api/generate \ -d '{"model":"nombre-del-modelo","keep_alive":0}' > /dev/null # Verificar que no hay modelos cargados ollama ps

Para un keep_alive de 5 minutos (el valor por defecto de Ollama es razonable para el Jetson), configure explícitamente el override de systemd. Si prefiere liberar memoria inmediatamente después de cada conversación, use 0:

# OPCION A: keep_alive=5m (comportamiento razonable — libera memoria a los 5 min) sudo tee -a /etc/systemd/system/ollama.service.d/override.conf << 'EOF' Environment="OLLAMA_KEEP_ALIVE=5m" EOF # OPCION B: keep_alive=0 (libera memoria inmediatamente tras cada peticion) # Util cuando trabaja con multiples motores y necesita la RAM libre # sudo tee -a /etc/systemd/system/ollama.service.d/override.conf << 'EOF' # Environment="OLLAMA_KEEP_ALIVE=0" # EOF sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart ollama

IMPORTANTE: Con OLLAMA_KEEP_ALIVE=5m, el modelo permanece en RAM 5 minutos entre consultas. Use el alias stop-ollama cuando termine de trabajar para liberar la memoria antes de iniciar otro motor. No use OLLAMA_KEEP_ALIVE=-1 (infinito) en el Jetson — impedirá iniciar vLLM o llama.cpp.

### 12.1.4 Descarga y gestión de modelos

# Modelos recomendados para Jetson AGX Orin 64GB # Tool calling (requerido para agentes) ollama pull qwen3:8b # 5 GB — rápido, excelente tool calling ollama pull qwen3:14b # 9 GB — mayor calidad # Uso general ollama pull gemma4:latest # 9.6 GB — Google Gemma 4, multimodal ollama pull gemma3:4b # 2.5 GB — rápido, uso general # Embedding para RAG ollama pull nomic-embed-text # 274 MB — embeddings locales rápidos # Modelos grandes (usan la memoria unificada de 64 GB) ollama pull qwen3:32b # 20 GB — calidad premium ollama pull gemma4:26b # 17 GB — Gemma 4 MoE # Ver modelos instalados ollama list

Salida esperada de ollama list:

NAME ID SIZE MODIFIED qwen3:8b a8d9d84b3c66 5.2 GB 2 minutes ago gemma4:latest adc7671b8ca6 9.4 GB 5 minutes ago nomic-embed-text:latest 0a109f422b47 274 MB 1 hour ago

### 12.1.5 Modos de energía recomendados

# Modelos 1B–4B sudo nvpmodel -m 3 # MODE_15W — suficiente, ahorra energía # Modelos 7B–8B sudo nvpmodel -m 2 # MODE_30W — recomendado para chat responsivo # Modelos 14B–32B sudo nvpmodel -m 0 # MAXN (50W) — máximo rendimiento sudo jetson_clocks

NOTA: Al ejecutar sudo nvpmodel -m X, el Jetson mostrará un diálogo interactivo solicitando confirmación de reinicio (escriba yes). Tras el reinicio, el nuevo modo quedará activo. Consulte el Capítulo 5 para detalles sobre los modos de energía disponibles.

### 12.1.6 Verificar acceso a la GPU

# Correr con verbose para ver métricas de GPU ollama run qwen3:8b --verbose "Explica edge AI en una frase" 2>&1 ¦ \ grep -E "eval rate¦layers¦cuda"

Salida esperada (confirma GPU activa):

eval rate: 25+ tokens/s ← GPU confirmada (CPU-only sería 2-5 tok/s)

# Monitorear utilización de GPU durante inferencia (en otra terminal) sudo tegrastats ¦ grep -o "GR3D_FREQ [0-9]*%@\[[0-9,]*\]"

### 12.1.7 Test de la API

# Desde el Jetson — llamada directa a la API curl http://localhost:11434/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "qwen3:8b", "messages": [{"role": "user", "content": "Hola desde JP 7.2!"}], "max_tokens": 100 }' ¦ python3 -m json.tool # Listar modelos disponibles curl http://localhost:11434/api/tags ¦ \ python3 -c "import sys,json; [print(m['name']) for m in json.load(sys.stdin)['models']]"

Desde Windows PowerShell:

# Verificar acceso remoto Invoke-RestMethod -Uri "http://192.168.1.100:11434/api/tags" ¦ Select-Object -ExpandProperty models ¦ ForEach-Object { [PSCustomObject]@{ Nombre = $_.name "Tamaño(GB)" = [math]::Round($_.size / 1GB, 1) }} ¦ Format-Table -AutoSize

Salida esperada:

Nombre Tamaño(GB) ------ ---------- qwen3:8b 5.2 gemma4:latest 9.4 nomic-embed-text:latest 0.3

### 12.1.8 Verificación completa de Ollama

echo "=== Estado de Ollama ===" echo -n "Servicio: " systemctl is-active ollama echo -n "Binding red: " sudo ss -tlnp ¦ grep 11434 ¦ grep -o "\*:11434" ¦¦ echo "Revisar binding" echo -n "GPU activa: " ollama run gemma3:1b --verbose "test" 2>&1 ¦ grep "eval rate" ¦ \ awk '{print $3, $4, "(>20 tok/s = GPU activa)"}' echo -n "Modelos: " ollama list ¦ tail -n +2 ¦ wc -l echo "modelos instalados" ollama list

## 12.2 Motor de Inferencia 2: llama.cpp (compilado desde fuente)

llama.cpp es el motor de referencia para modelos en formato GGUF (cuantizados). Sus ventajas en el Jetson son significativas: al usar --n-gpu-layers 999, descarga todos los pesos al procesador GPU de la memoria unificada y los ejecuta a través de los núcleos CUDA, logrando una aceleración de 3–5x sobre la inferencia por CPU.

### 12.2.1 ¿Por qué compilar desde fuente en JP 7.2?

JetPack 7.2 incluye CUDA 13.2.1. Los contenedores Docker precompilados de llama.cpp disponibles en Docker Hub (como dustynv/llama_cpp:r36.4) fueron compilados contra CUDA 12 y fallan en JP 7.2 con el error:

libcudart.so.12: cannot open shared object file: No such file or directory

La solución es compilar llama.cpp directamente en el Jetson usando el toolchain de CUDA 13 que ya está instalado y verificado (el mismo que usa Ollama). El proceso tarda 10-15 minutos pero solo debe realizarse una vez.

NOTA: El contenedor ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin del GitHub Container Registry de NVIDIA-AI-IOT es diferente a los contenedores de Docker Hub. Éste sí es compatible con JP 7.2 y se usa en los Backends C y D de la Sección 12.4. La compilación desde fuente que se documenta aquí es la alternativa para servir modelos GGUF propios en un flujo de trabajo independiente.

### 12.2.2 Prerrequisitos

# Instalar dependencias de compilación sudo apt install -y cmake build-essential libcurl4-openssl-dev # Activar el venv llm y verificar herramienta hf source ~/venvs/llm/bin/activate pip install --upgrade huggingface-hub # Verificar que hf CLI está disponible hf --version

### 12.2.3 Descargar un modelo GGUF

Antes de compilar, descargue el modelo que usará. Esto permite verificar más tarde que el servidor funciona:

source ~/venvs/llm/bin/activate mkdir -p ~/jetson-ai-data/models/gguf # Qwen3 8B Q4_K_M — 5 GB, rápido, excelente tool calling (verificado en JP 7.2) hf download Qwen/Qwen3-8B-GGUF \ --include "Qwen3-8B-Q4_K_M.gguf" \ --local-dir ~/jetson-ai-data/models/gguf/

ADVERTENCIA: El nombre exacto del repositorio importa. Qwen/Qwen3.6-27B-GGUF no existe. Los nombres correctos son Qwen/Qwen3-8B-GGUF, Qwen/Qwen3-14B-GGUF, etc. (sin el sufijo .6 en los repositorios GGUF).

# Otros modelos GGUF verificados # hf download Qwen/Qwen3-14B-GGUF --include "Qwen3-14B-Q4_K_M.gguf" --local-dir ~/jetson-ai-data/models/gguf/ # hf download google/gemma-3-4b-it-GGUF --include "gemma-3-4b-it-Q4_K_M.gguf" --local-dir ~/jetson-ai-data/models/gguf/ # Verificar la descarga ls -lh ~/jetson-ai-data/models/gguf/*.gguf

Salida esperada:

-rw-rw-r-- 1 jetson jetson 5.2G Jun 28 10:30 Qwen3-8B-Q4_K_M.gguf

### 12.2.4 Compilar llama.cpp desde fuente

Ejecute este proceso dentro de una sesión tmux para que sobreviva a desconexiones SSH (la compilación tarda 10-15 minutos):

# Abrir sesión tmux tmux new -s llama-build # Clonar el repositorio cd ~ git clone --depth 1 https://github.com/ggerganov/llama.cpp cd llama.cpp # Configurar las variables de entorno de CUDA export CUDA_HOME=/usr/local/cuda export PATH=$CUDA_HOME/bin:$PATH # Configurar el build con soporte CUDA 13 y arquitectura sm_87 (Orin) cmake -B build \ -DGGML_CUDA=ON \ -DCMAKE_CUDA_ARCHITECTURES="87" \ -DGGML_CUDA_F16=ON \ -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release

Salida esperada de cmake (extracto):

-- CUDA found: /usr/local/cuda -- CUDA version: 13.2.1 -- GGML_CUDA_ARCHITECTURES: 87 -- Configuring done

# Compilar (usar -j 4 para no saturar la RAM) cmake --build build --config Release -j 4 # Puede desconectarse del tmux mientras compila (Ctrl+A d) # Para verificar el progreso: tmux attach -t llama-build

Al finalizar verá:

[100%] Linking CXX executable llama-server [100%] Built target llama-server

# Verificar los binarios compilados ls ~/llama.cpp/build/bin/ # llama-server llama-cli llama-bench (entre otros)

### 12.2.5 Iniciar el servidor llama.cpp

# Ajustar el modo de energía según el modelo sudo nvpmodel -m 2 # MODE_30W para modelos 7B-8B # sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks # MAXN para 27B+ # Iniciar el servidor ~/llama.cpp/build/bin/llama-server \ --model ~/jetson-ai-data/models/gguf/Qwen3-8B-Q4_K_M.gguf \ --host 0.0.0.0 \ --port 8080 \ --n-gpu-layers 999 \ --ctx-size 8192 \ --parallel 2 \ --threads $(nproc)

Salida esperada al iniciar exitosamente:

I device_info: I - CUDA0 : Orin (62817 MiB, 59531 MiB free) ← GPU confirmada I llama_model_loader: loaded meta data with 32 key-value pairs I llama_model_loader: Qwen3-8B-Q4_K_M.gguf I srv llama_server: server is listening on http://0.0.0.0:8080

CONSEJO: El indicador clave es CUDA0 : Orin en los logs. Si ve CPU en lugar de CUDA0, verifique que --n-gpu-layers 999 está incluido en el comando.

Rendimiento verificado en AGX Orin 64GB / JP 7.2 (Qwen3-8B Q4_K_M, contexto 8192, 2 slots paralelos):

Prompt eval: 45.13 tokens/seg Generación: 7.61 tokens/seg

NOTA: La velocidad de generación (7.61 tok/s) parece baja comparada con Ollama (25+ tok/s) porque --parallel 2 reserva memoria de contexto para dos peticiones simultáneas, reduciendo la velocidad por petición. Con un solo slot (--parallel 1) el rendimiento sube. Para uso en producción con múltiples clientes, --parallel 2 es el equilibrio correcto.

# Abrir el firewall sudo ufw allow 8080/tcp comment "llama.cpp server"

### 12.2.6 Probar la API

# Health check curl http://localhost:8080/health

Salida esperada:

{"status":"ok"}

# Chat básico curl http://localhost:8080/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "qwen3-8b", "messages": [{"role": "user", "content": "Hola desde llama.cpp en JP 7.2!"}], "max_tokens": 100 }' ¦ python3 -m json.tool

### 12.2.7 Modo de razonamiento en Qwen3 (importante)

Los modelos Qwen3 activan el "modo de pensamiento" (thinking mode) por defecto. El texto generado aparece en el campo reasoning_content en lugar de content (que puede aparecer vacío). Hay tres soluciones:

Opción A — Deshabilitar por petición con `/no_think` (recomendado):

curl http://localhost:8080/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "qwen3-8b", "messages": [{"role": "user", "content": "Hola! /no_think"}], "max_tokens": 100 }' ¦ python3 -c " import sys, json r = json.load(sys.stdin) msg = r['choices'][0]['message'] print(msg.get('content') or msg.get('reasoning_content', '')) "

Opción B — Deshabilitar globalmente con system prompt:

{"role": "system", "content": "You are a helpful assistant. /no_think"}

Opción C — Parsear `reasoning_content` en el código cliente:

response = r["choices"][0]["message"] answer = response.get("content") or response.get("reasoning_content", "")

### 12.2.8 Crear unit file systemd (solo referencia — NO habilitar en boot)

ATENCIÓN: ATENCIÓN — Arquitectura clean-start: El Jetson debe arrancar siempre sin motores de inferencia activos. NO ejecute sudo systemctl enable llama-server si quiere mantener el arranque limpio. El unit file se crea como referencia para lanzamiento bajo demanda mediante sudo systemctl start llama-server. Véase el Capítulo 15 §15.8 para los aliases de lanzamiento bajo demanda que son el método recomendado.

sudo tee /etc/systemd/system/llama-server.service << 'EOF' [Unit] Description=llama.cpp GGUF Inference Server — Jetson AGX Orin JP 7.2 After=network.target [Service] Type=simple User=jetson Environment="CUDA_HOME=/usr/local/cuda" Environment="PATH=/usr/local/cuda/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin" Environment="LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:/usr/lib/aarch64-linux-gnu/tegra" ExecStart=/home/jetson/llama.cpp/build/bin/llama-server \ --model /home/jetson/jetson-ai-data/models/gguf/Qwen3-8B-Q4_K_M.gguf \ --host 0.0.0.0 \ --port 8080 \ --n-gpu-layers 999 \ --ctx-size 8192 \ --parallel 2 \ --threads 8 Restart=on-failure RestartSec=10 StandardOutput=journal StandardError=journal [Install] WantedBy=multi-user.target EOF sudo systemctl daemon-reload # NO habilitar en boot: sudo systemctl enable llama-server ← NO ejecutar # Lanzar bajo demanda (solo cuando necesite el motor): sudo systemctl start llama-server # Auditoría post-instalación — verificar que NO está habilitado en boot: systemctl is-enabled llama-server # debe responder: disabled # Verificar servicio activo: sudo systemctl status llama-server curl http://localhost:8080/health

Salida esperada:

● llama-server.service - llama.cpp GGUF Inference Server Active: active (running) {"status":"ok"}

CONSEJO: El alias llama-start en ~/.bashrc (documentado en Capítulo 15 §15.8) es la forma más práctica de lanzar llama.cpp bajo demanda. Utilice el unit file solo si necesita integración con otros servicios de systemd.

## 12.3 Motor de Inferencia 3: vLLM (Producción)

vLLM 0.22.0 utiliza PagedAttention y continuous batching para maximizar el rendimiento en producción. Con la alineación SBSA introducida en JetPack 7.2, el contenedor upstream oficial de vLLM funciona nativamente en el AGX Orin —sin necesidad de compilaciones específicas para Jetson.

### 12.3.1 Token de HuggingFace — Configuración permanente (obligatorio)

vLLM descarga los modelos dentro del contenedor al arrancar. Sin un token válido, las descargas están limitadas en velocidad y verá advertencias.

NOTA: NOTA — Dos tipos de token de HuggingFace: HuggingFace maneja dos mecanismos de autenticación distintos, y ambos son complementarios — tener ambos es lo correcto: - Token estático (hf_xxxx...): Se genera manualmente en huggingface.co/settings/tokens y se copia en la variable HF_TOKEN. Este token tiene permisos que usted define (lectura, escritura) y no expira a menos que lo revoque explícitamente. - Token OAuth (hf auth login): Es el token que genera el CLI interactivo de HuggingFace. Crea el archivo ~/.cache/huggingface/token y permite que herramientas como huggingface-cli y transformers accedan automáticamente sin necesitar la variable HF_TOKEN. En la práctica ambos pueden apuntar al mismo token: genere uno estático en la web → ejecútelo en hf auth login → queda guardado en ~/.cache/huggingface/token Y disponible como variable de entorno. Si aún no ejecutó hf auth login, hágalo ahora: `bash source ~/venvs/llm/bin/activate hf auth login # Pegue su token estático cuando lo solicite, o autorice via navegador `

El token debe configurarse en tres ubicaciones para garantizar que siempre esté disponible:

Ubicación 1: `~/.bashrc`

# Después de hf auth login, capturar el token hf auth login # Siga las instrucciones, autorice en el navegador TOKEN=$(cat ~/.cache/huggingface/token) echo "export HF_TOKEN=\"$TOKEN\"" >> ~/.bashrc source ~/.bashrc # Verificar echo $HF_TOKEN ¦ head -c 15 # → hf_xxxxxxxxxxxxx...

Ubicación 2: `/etc/environment` (para servicios del sistema)

echo "HF_TOKEN=$(cat ~/.cache/huggingface/token)" ¦ sudo tee -a /etc/environment

Ubicación 3: `~/.cache/huggingface/token` (ya existe tras `hf auth login`)

ls -la ~/.cache/huggingface/token # -rw------- 1 jetson jetson 37 Jun 28 10:00 /home/jetson/.cache/huggingface/token

CONSEJO: Si rota su token de HuggingFace, ejecute hf auth login de nuevo y repita el paso de echo export HF_TOKEN... para actualizar ~/.bashrc.

### 12.3.2 Enfoque A: Contenedor SBSA upstream (uso general)

Este enfoque usa el contenedor oficial de vLLM Project y es ideal para uso general, pruebas, y modelos que no requieren la integración con OpenClaw:

# Crear directorio de caché de modelos mkdir -p ~/jetson-ai-data/models/hf # Verificar que Docker tiene el runtime nvidia configurado docker info ¦ grep "Default Runtime" # → Default Runtime: nvidia

# Ajustar modo de energía sudo nvpmodel -m 2 # MODE_30W para modelos 4B-8B # sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks # MAXN para 14B+ # Lanzar vLLM con Gemma 4 E4B (modelo por defecto) docker run --runtime nvidia -d \ --name vllm \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ --restart no \ -e HF_TOKEN=$HF_TOKEN \ -v ~/jetson-ai-data/models/hf:/root/.cache/huggingface \ vllm/vllm-openai:v0.22.0-ubuntu2404 \ google/gemma-4-E4B-it \ --dtype bfloat16 \ --max-model-len 8192 \ --gpu-memory-utilization 0.70

ADVERTENCIA: Use siempre --restart no (nunca --restart unless-stopped). Un contenedor de vLLM con restart automático que se inicia al arrancar el sistema consume silenciosamente 10-15 GB de RAM unificada antes de que usted inicie sesión, dejando el sistema con poca memoria disponible. Esto se detalla en el Capítulo 15.

### 12.3.3 Monitorear el arranque de vLLM

El arranque de vLLM tiene dos fases distintas que pueden tomar varios minutos cada una:

docker logs vllm --follow

Fase 1 — Descarga del modelo (~5-30 minutos en la primera ejecución, ~15 GB para gemma-4-E4B-it):

Starting to load model google/gemma-4-E4B-it... Loading safetensors checkpoint shards: 100% ← descarga completa

Fase 2 — Compilación del grafo CUDA (~3-5 minutos, se ejecuta una sola vez y queda en caché):

Dynamo bytecode transform time: XX s Graph capturing finished in XX secs Application startup complete. ← LISTO

Advertencias esperadas durante el arranque (todas son cosméticas)

UserWarning: Found GPU0 Orin which is of compute capability (CC) 8.7. - 8.0 which supports hardware CC >=8.0,<9.0 except {8.7}

Esta advertencia aparece porque PyTorch dentro del contenedor fue compilado para CC 8.0/9.0/10.0 pero excluye explícitamente 8.7 (la arquitectura del Jetson Orin). vLLM recurre a la compilación PTX JIT, que funciona correctamente —la inferencia se ejecuta con normalidad. El primer arranque tarda un poco más mientras se compila PTX; los reinicios posteriores son más rápidos.

Unknown vLLM environment variable: VLLM_BUILD_COMMIT / VLLM_BUILD_PIPELINE

Metadatos internos del contenedor. Inofensivos.

### 12.3.4 Verificar y probar vLLM

# Verificar que la API responde curl http://localhost:8000/health

Salida esperada:

{"status":"ok"}

# Listar modelos cargados curl http://localhost:8000/v1/models ¦ python3 -m json.tool # Chat completion básico curl http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "google/gemma-4-E4B-it", "messages": [ {"role": "user", "content": "Explica edge AI en 3 puntos breves."} ], "max_tokens": 200 }' ¦ python3 -c " import sys, json r = json.load(sys.stdin) print(r['choices'][0]['message']['content']) print(f\"Tokens: {r['usage']['completion_tokens']}\") " # Salida estructurada JSON curl http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "google/gemma-4-E4B-it", "messages": [{"role": "user", "content": "Lista 3 casos de uso de IA como JSON"}], "response_format": {"type": "json_object"}, "max_tokens": 300 }' ¦ python3 -c " import sys, json r = json.load(sys.stdin) print(r['choices'][0]['message']['content']) "

Desde Windows PowerShell:

$body = @{ model = "google/gemma-4-E4B-it" messages = @(@{role="user"; content="Hola desde Windows via vLLM en JP 7.2!"}) max_tokens = 100 } ¦ ConvertTo-Json -Depth 3 Invoke-RestMethod ` -Uri "http://192.168.1.100:8000/v1/chat/completions" ` -Method Post -ContentType "application/json" -Body $body ¦ Select-Object -ExpandProperty choices ¦ ForEach-Object { $_.message.content }

### 12.3.5 vLLM con modelos de tool calling (requerido para OpenClaw)

OpenClaw requiere soporte nativo de tool calling. Qwen3 tiene mejor rendimiento que Gemma 4 E4B para flujos de trabajo agénticos:

# Parar la instancia actual docker stop vllm && docker rm vllm # Descargar el modelo source ~/venvs/llm/bin/activate hf download Qwen/Qwen3-8B \ --local-dir ~/jetson-ai-data/models/hf/Qwen3-8B # Lanzar vLLM con tool calling habilitado docker run --runtime nvidia -d \ --name vllm \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ --restart no \ -e HF_TOKEN=$HF_TOKEN \ -v ~/jetson-ai-data/models/hf:/root/.cache/huggingface \ vllm/vllm-openai:v0.22.0-ubuntu2404 \ Qwen/Qwen3-8B \ --dtype bfloat16 \ --max-model-len 16384 \ --gpu-memory-utilization 0.75 \ --enable-auto-tool-choice \ --tool-call-parser hermes

Probar tool calling:

curl http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "Qwen/Qwen3-8B", "messages": [{"role": "user", "content": "¿Cuánto es 42 × 17? Usa la calculadora."}], "tools": [{ "type": "function", "function": { "name": "calculadora", "description": "Realiza cálculos aritméticos", "parameters": { "type": "object", "properties": { "expresion": {"type": "string", "description": "Expresión matemática"} }, "required": ["expresion"] } } }], "tool_choice": "auto", "max_tokens": 200 }' ¦ python3 -m json.tool

En la respuesta busque: "tool_calls": [{"function": {"name": "calculadora", ...}}]

# Abrir firewall sudo ufw allow 8000/tcp comment "vLLM API"

### 12.3.6 vLLM como servicio systemd

Un servicio systemd es un proceso gestionado por el sistema operativo que puede configurarse para iniciarse automáticamente al arrancar el Jetson, sin intervención del usuario. systemd es el gestor de servicios de Ubuntu 24.04 — el mismo sistema que controla Docker, SSH y el servidor de NoMachine.

Convertir vLLM en un servicio systemd significa que cada vez que el Jetson se encienda (o reinicie), vLLM arrancará solo y estará listo antes de que inicie sesión.

ADVERTENCIA: ADVERTENCIA — Cuándo activar (y cuándo NO) el inicio automático: Habilitar vllm-container.service con systemctl enable tiene una consecuencia directa: vLLM reservará 10–15 GB de RAM unificada en el arranque, antes de que usted abra cualquier aplicación. Active el inicio automático solo si: - El Jetson está dedicado exclusivamente a servir vLLM (servidor de producción 24/7) - No ejecuta otros modelos LLM en paralelo (Ollama, llama.cpp) - Tiene scripts de monitoreo de memoria activos (ver Capítulo 15) No active el inicio automático si: - Usa el Jetson para múltiples proyectos (benchmarking, TTS, Computer Vision, etc.) - Tiene otros contenedores que también consumen VRAM (Open WebUI, Whisper, etc.) - Experimenta con diferentes modelos — en ese caso, use el alias vllm-start del Capítulo 15 para lanzar vLLM bajo demanda La guía en este capítulo no habilita el inicio automático. El systemctl enable queda comentado intencionalmente.

# Crear archivo de variables de entorno (seguro: solo legible por root) sudo tee /etc/vllm.env << EOF HF_TOKEN=$(cat ~/.cache/huggingface/token) EOF sudo chmod 600 /etc/vllm.env # Crear servicio systemd sudo tee /etc/systemd/system/vllm-container.service << 'EOF' [Unit] Description=vLLM Production Inference Server — Jetson AGX Orin JP 7.2 After=docker.service network.target Requires=docker.service [Service] Type=simple User=jetson EnvironmentFile=/etc/vllm.env Restart=on-failure RestartSec=30 TimeoutStartSec=600 ExecStartPre=-/usr/bin/docker rm -f vllm ExecStart=/usr/bin/docker run --runtime nvidia \ --name vllm \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ -e HF_TOKEN=${HF_TOKEN} \ -v /home/jetson/jetson-ai-data/models/hf:/root/.cache/huggingface \ vllm/vllm-openai:v0.22.0-ubuntu2404 \ google/gemma-4-E4B-it \ --dtype bfloat16 \ --max-model-len 8192 \ --gpu-memory-utilization 0.70 ExecStop=/usr/bin/docker stop vllm StandardOutput=journal StandardError=journal [Install] WantedBy=multi-user.target EOF sudo systemctl daemon-reload # NO habilitar por defecto — ver Capitulo 15 sobre gestion de recursos # sudo systemctl enable vllm-container # solo si lo desea en produccion 24/7

## 12.4 Modos de Backend y Selección de Motor

NOTA: Los modos de producción avanzados (cambio automático entre backends, switch-model.sh, contenedores NVIDIA-AI-IOT optimizados) se tratan en detalle en el Capítulo 12 — OpenClaw, donde se integran con el stack agéntico completo. Esta sección cubre la selección básica de motor para uso cotidiano.

### Guía rápida de selección de motor

?Que necesito hacer? ¦ +-- Chat general, RAG, pruebas rapidas ¦ -> Ollama (puerto 11434) ¦ ¦ Mas facil de instalar y gestionar, ideal para explorar modelos ¦ +-- Modelos cuantizados GGUF (7B-70B), bajo uso de RAM ¦ -> llama.cpp (puerto 8080) ¦ ¦ Compilado desde fuente, mejor rendimiento para GGUF, tool calling basico ¦ +-- Produccion, tool calling avanzado, JSON estructurado -> vLLM (puerto 8000) Mas lento arrancando (~3 min), pero mejor calidad de salida y JSON schema

CONSEJO: Ejecute solo un motor a la vez. Los tres comparten los 64 GB de RAM unificada del Jetson. Antes de cambiar de motor, use stop-ollama, stop-llama o stop-vllm para liberar la memoria.

## 12.6 Open WebUI — Interfaz de Chat para Todos los Motores

Open WebUI proporciona una interfaz web similar a ChatGPT que funciona con cualquier motor de inferencia compatible con la API de OpenAI. Se ejecuta en un contenedor Docker liviano y es accesible desde el navegador de Windows — sin instalar nada adicional en Windows.

IMPORTANTE: Open WebUI usa el puerto 3000 en el host del Jetson. El contenedor internamente corre en el 8080, pero se mapea al 3000 para no conflictuar con llama.cpp (también en 8080). Ambos pueden coexistir.

### 12.6.1 Instalación

# Verificar que Docker esta activo docker info ¦ grep "Server Version" ¦¦ docker-on # Instalar Open WebUI # --restart no = filosofia clean-start (no arranca con el sistema) # --network host = acceso directo a los motores locales docker run -d \ --name open-webui \ --restart no \ --network host \ -p 3000:8080 \ -v open-webui-data:/app/backend/data \ -e OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434 \ -e WEBUI_SECRET_KEY=$(openssl rand -hex 32) \ ghcr.io/open-webui/open-webui:main sudo ufw allow 3000/tcp comment "Open WebUI"

# Monitorear el primer arranque (~90 segundos): docker logs -f open-webui 2>&1 ¦ grep -E "started¦error¦Running" # Salida esperada al finalizar: # INFO: Application startup complete. # INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8080 (Press CTRL+C to quit) # Verificar que responde: until curl -s http://localhost:3000 > /dev/null 2>&1; do sleep 5; echo -n "." done echo " [OK] Open WebUI disponible en http://192.168.1.100:3000"

### 12.6.2 Primer acceso y configuracion inicial

Acceda desde Windows: http://192.168.1.100:3000

Primera vez:

1. Clic en Sign up (no en Sign in) → crear cuenta de administrador

2. Use un email y contraseña — quedan guardados localmente en el Jetson

3. En la pantalla principal, seleccione el modelo del dropdown superior

Para acceder via SSH tunnel desde Windows (sin exponer el puerto 3000 en la red):

# [WINDOWS POWERSHELL] ssh -L 3000:localhost:3000 jetson -N # Abrir en el navegador: http://localhost:3000

### 12.6.3 Aliases para arranque y parada bajo demanda

# Agregar a ~/.bash_aliases en el Jetson

# ------------------------------------------------- # Open WebUI alias start-webui='docker start open-webui && \ echo "Iniciando Open WebUI..." && \ sleep 3 && \ docker logs --tail 5 open-webui 2>&1 ¦ grep -E "started¦Running¦error" && \ echo "[OK] Open WebUI en http://192.168.1.100:3000"' alias stop-webui='docker stop open-webui && \ echo "[OK] Open WebUI detenido (RAM liberada)"' alias webui-status='docker inspect open-webui --format="Estado: {{.State.Status}}" 2>/dev/null ¦¦ echo "[WARN] Open WebUI no instalado"' alias webui-logs='docker logs -f open-webui'

source ~/.bash_aliases ¦¦ source ~/.bashrc # Uso normal: start-webui # Iniciar webui-status # Ver estado webui-logs # Ver logs en tiempo real (Ctrl+C para salir) stop-webui # Detener y liberar memoria

### 12.6.4 Cambiar de motor de inferencia

Open WebUI puede apuntar a cualquier motor activo sin reinstalarse.

Forma 1 — Panel de administracion (recomendado para cambios permanentes):

1. Acceder a Open WebUI como admin → icono de perfil → Admin Panel

2. Ir a Settings → Connections

3. En la seccion Ollama: la URL base por defecto es http://localhost:11434

4. Para agregar vLLM o llama.cpp como proveedor adicional:

- Clic en el + junto a OpenAI API  - URL: http://localhost:8000/v1 (vLLM) o http://localhost:8080/v1 (llama.cpp)  - API Key: vllm-local (cualquier string no vacio)  - Guardar → los modelos aparecen en el dropdown

Forma 2 — Variable de entorno (para cambiar el backend por defecto al relanzar):

# Detener Open WebUI stop-webui # Relanzar apuntando a vLLM como proveedor OpenAI docker run -d \ --name open-webui \ --restart no \ --network host \ -p 3000:8080 \ -v open-webui-data:/app/backend/data \ -e OPENAI_API_BASE_URL=http://localhost:8000/v1 \ -e OPENAI_API_KEY=vllm-local \ ghcr.io/open-webui/open-webui:main docker logs -f open-webui ¦ grep -E "started¦Running"

### 12.6.5 Casos de uso principales

| Caso de uso | Motor recomendado | Configuracion |
| --- | --- | --- |
| Chat general, preguntas rapidas | Ollama (qwen3:8b) | URL Ollama por defecto |
| Documentos largos (256K+ ctx) | vLLM (Nemotron3 30B) | OpenAI API localhost:8000 |
| Bajo consumo, uso nocturno | llama.cpp (Gemma 4 E2B GGUF) | OpenAI API localhost:8080 |
| Carga de PDFs e imagenes | Ollama (gemma4) + panel integrado | Funcion nativa |
| RAG sobre documentos propios | Ollama + nomic-embed-text | Ver Capitulo 25 |

### 12.6.6 Monitoreo durante uso

# Ver conversaciones activas y errores docker logs -f open-webui --tail 20 # Ver uso de recursos del contenedor docker stats open-webui --no-stream # Ver cuanto espacio usa la base de datos de conversaciones docker system df -v ¦ grep open-webui-data

### 12.6.7 SSL para Open WebUI (microfono en el navegador)

Los navegadores modernos (Chrome, Edge) solo permiten acceso al microfono en conexiones HTTPS. Para habilitar entrada de voz en Open WebUI, necesita un certificado SSL local. El procedimiento completo se trata en el Capitulo 14 — Open WebUI SSL + Proyecto Nemotron.

### 12.6.8 Pipelines — Integracion avanzada

Open WebUI soporta "pipelines" — funciones Python que procesan las peticiones antes y despues del LLM:

# Iniciar servidor de pipelines (solo cuando lo necesite) docker run -d \ --name pipelines-server \ --restart no \ --network host \ -v ~/stacks/pipelines:/app/pipelines \ ghcr.io/open-webui/pipelines:main docker logs -f pipelines-server ¦ grep -E "started¦error" # En Open WebUI: Settings -> Connections -> Pipeline -> http://localhost:9099

NOTA: Los pipelines y el enrutado de modelos avanzado se tratan en profundidad en el Capitulo 12 — OpenClaw, donde se integran con el bot de Telegram.

## Resumen: Los tres motores de inferencia verificados

| Motor | Puerto | RAM tipica | Tok/s | Mejor para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ollama | 11434 | 3–20 GB | 25–45 | Chat, RAG, exploración, embeddings |
| llama.cpp | 8080 | 3–24 GB | 35–45 | GGUF cuantizados, bajo consumo, arranque rapido |
| vLLM | 8000 | 15–30 GB | 32–38 | Producción, tool calling, JSON estructurado |
| Open WebUI | 3000 | ~200 MB | — | Interfaz de usuario para todos los motores |

IMPORTANTE: IMPORTANTE — un motor a la vez: Los tres motores comparten los 64 GB de RAM unificada. Antes de iniciar un motor, detenga el anterior con stop-ollama, stop-llama o stop-vllm.

## ¿Qué sigue?

En el Capitulo siguiente instalará OpenClaw — el gateway de agentes que transforma el Jetson en un asistente de IA accesible desde Telegram, con soporte para tool calling, búsqueda web y cambio dinámico de modelos.

Capítulo 12 de 16 — Getting Started with NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB (JetPack 7.2)

• Ubuntu 24.04.4 · CUDA 13.2.1 · L4T r39.2 · Python 3.12.3*

# Capítulo 11 — Stack de Inteligencia Artificial Agéntica: OpenClaw, NemoClaw, Jetson Agent Skills y Open WebUI

## Introducción

Ejecutar un modelo de lenguaje en el Jetson es solo la primera mitad del trabajo. La segunda mitad —y la más valiosa en producción— consiste en convertir ese modelo en un agente: un sistema que recibe solicitudes, planifica acciones, ejecuta herramientas y entrega resultados sin intervención humana. En JetPack 7.2, NVIDIA ha consolidado un stack agéntico completo que corre enteramente en el dispositivo y que se puede controlar desde WhatsApp, un navegador web o la terminal.

Este capítulo cubre las cuatro capas del stack:

1. OpenClaw — el agente central que conecta el modelo de lenguaje con el mundo exterior (WhatsApp, herramientas web, búsqueda, memoria de sesión).

2. NemoClaw — la capa de seguridad y privacidad que envuelve a OpenClaw con políticas L7, aislamiento de sistema de archivos y control de red.

3. Jetson Agent Skills — paquetes de instrucciones ejecutables por el agente para tareas específicas del Jetson: optimización de memoria, benchmarking de modelos, configuración del BSP.

4. Open WebUI — interfaz gráfica estilo ChatGPT que conecta a todos los motores de inferencia (Ollama, vLLM, llama.cpp) desde cualquier navegador de la red local.

IMPORTANTE: Antes de comenzar este capítulo, asegúrese de tener al menos un motor de inferencia activo (Capítulo 12). OpenClaw requiere que el modelo esté sirviendo peticiones en el momento del arranque del gateway. Sin modelo activo, OpenClaw inicia pero no puede generar respuestas.

## 13.1 OpenClaw — El Agente Central

### 13.1.1 Arquitectura de OpenClaw en JetPack 7.2

OpenClaw actúa como intermediario inteligente entre los canales de entrada (WhatsApp, navegador, terminal) y los backends de inferencia (vLLM, llama.cpp, Ollama). El modelo de lenguaje es el "cerebro"; OpenClaw es el "sistema nervioso" que conecta ese cerebro con el mundo.

NOTA: [INFOGRAFÍA PENDIENTE — Arquitectura de OpenClaw en el Jetson AGX Orin 64GB — diagrama de flujo mostrando canales de entrada]

Arquitectura de OpenClaw en el Jetson AGX Orin 64GB ════════════════════════════════════════════════════ Windows / Teléfono Jetson AGX Orin 64GB ───────────────── ───────────────────────────────────────────── WhatsApp App ──────────→ OpenClaw Gateway :18789 Navegador Web ──────────→ │ Terminal TUI ──────────→ ▼ (router de solicitudes) ┌─────────────────────────────────┐ │ Backend activo (uno a la vez) │ │ vLLM :8000 llama.cpp :8080 │ │ Ollama :11434 │ └─────────────────────────────────┘ │ google/gemma-4-E2B-it (u otro modelo) (responde en ~1-3 segundos @ 30W)

La restricción principal de la memoria unificada del Jetson se aplica aquí: solo un modelo grande puede estar activo a la vez. El script switch-model.sh (documentado en el Capítulo 12) gestiona este ciclo de vida automáticamente y actualiza la configuración de OpenClaw después de cada cambio.

### 13.1.2 Prerrequisitos para OpenClaw

OpenClaw es una aplicación Node.js. JetPack 7.2 incluye Node.js v22 en su imagen base, pero si la instalación no está disponible, ejecute:

# Verificar si Node.js ya está instalado node --version npm --version # Salida esperada: # v22.23.1 # 10.9.x

# Si Node.js no está instalado: agregar el repositorio oficial de NodeSource curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x ¦ sudo -E bash - sudo apt install -y nodejs # Verificar (toma ~2 minutos) node --version # v22.23.1 npm --version # 10.x.x

NOTA: No use el Node.js del repositorio de Ubuntu 24.04 (apt install nodejs sin el repositorio de NodeSource). Esa versión es la 18.x, demasiado antigua para OpenClaw.

### 13.1.3 Instalación de OpenClaw

El método recomendado utiliza el instalador oficial de OpenClaw, que verifica la versión de Node, instala el daemon y ejecuta el onboarding inicial:

# Método recomendado: instalador oficial # (tarda 2-3 minutos — descarga el paquete npm y configura el servicio systemd) curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh ¦ bash

# Salida esperada al final del instalador: # [OK] OpenClaw 2026.6.10 installed # [OK] Node.js v22.23.1 detected # [OK] Daemon configured as systemd user service # → Run 'openclaw onboard' to configure your first agent

# Si el comando 'openclaw' no se encuentra después de instalar: export PATH="$(npm prefix -g)/bin:$PATH" echo 'export PATH="$(npm prefix -g)/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc source ~/.bashrc # Verificar instalación openclaw --version # Esperado: OpenClaw 2026.6.10

IMPORTANTE: El paquete npm se llama openclaw (sin prefijo @). Si en alguna guía ve @openclaw/cli, ese nombre de paquete no existe en el registro de npm. El nombre correcto es simplemente openclaw.

Método alternativo (instalación manual):

# Si el instalador oficial falla por restricciones de red: npm install -g openclaw@latest openclaw onboard --install-daemon # Verificar openclaw --version # 2026.6.10 o superior

### 13.1.4 Configuración de Producción de OpenClaw

La configuración de OpenClaw reside en ~/.openclaw/openclaw.json. A continuación se presenta la configuración completa verificada en producción con todos los parches aplicados.

Primero, genere un token de autenticación para el gateway:

# Generar token de seguridad para el gateway GATEWAY_TOKEN=$(openclaw doctor --generate-gateway-token 2>/dev/null \ ¦ grep -o '[a-f0-9]\{20,\}' ¦ head -1) echo "Token generado: $GATEWAY_TOKEN" # Si el comando anterior no funciona, usar OpenSSL directamente: GATEWAY_TOKEN=$(openssl rand -hex 24) echo "Token generado: $GATEWAY_TOKEN"

Luego, cree la configuración completa:

# Hacer backup de la configuración existente (si existe) cp ~/.openclaw/openclaw.json \ ~/.openclaw/openclaw.json.bak.$(date +%Y%m%d_%H%M%S) 2>/dev/null ¦¦ true # Escribir la configuración completa de producción cat > ~/.openclaw/openclaw.json << EOF { "agents": { "defaults": { "workspace": "/home/jetson/.openclaw/workspace", "models": { "vllm/google/gemma-4-E2B-it": {} }, "model": { "primary": "vllm/google/gemma-4-E2B-it" }, "compaction": { "reserveTokensFloor": 6000 }, "timeoutSeconds": 300, "memorySearch": { "enabled": false }, "bootstrapMaxChars": 20000, "bootstrapTotalMaxChars": 150000, "contextInjection": "always" } }, "gateway": { "mode": "local", "auth": { "mode": "token", "token": "${GATEWAY_TOKEN}" }, "port": 18789, "bind": "loopback", "tailscale": { "mode": "off", "resetOnExit": false }, "controlUi": { "allowInsecureAuth": true }, "nodes": { "denyCommands": [ "camera.snap", "camera.clip", "screen.record", "contacts.add", "calendar.add", "reminders.add", "sms.send", "sms.search" ] } }, "session": { "dmScope": "per-channel-peer" }, "tools": { "profile": "full", "web": { "search": { "provider": "brave", "enabled": true } } }, "plugins": { "entries": { "vllm": { "enabled": true }, "whatsapp": { "enabled": true }, "brave": { "config": { "webSearch": { "apiKey": "TU_BRAVE_API_KEY" } }, "enabled": true } } }, "models": { "mode": "merge", "providers": { "vllm": { "baseUrl": "http://127.0.0.1:8000/v1", "api": "openai-completions", "apiKey": "vllm-local", "timeoutSeconds": 300, "models": [ { "id": "google/gemma-4-E2B-it", "name": "Gemma 4 E2B (local vLLM)", "reasoning": false, "input": ["text", "image"], "cost": { "input": 0, "output": 0, "cacheRead": 0, "cacheWrite": 0 }, "contextWindow": 65536, "maxTokens": 4096 } ] } } }, "auth": { "profiles": { "vllm:default": { "provider": "vllm", "mode": "api_key" } } }, "channels": { "whatsapp": { "enabled": true, "selfChatMode": false, "dmPolicy": "pairing" } }, "commands": { "ownerAllowFrom": ["whatsapp:+57XXXXXXXXXX"] }, "hooks": { "internal": { "enabled": true, "entries": { "session-memory": { "enabled": true }, "boot-md": { "enabled": true }, "bootstrap-extra-files": { "enabled": true }, "command-logger": { "enabled": true }, "compaction-notifier": { "enabled": true } } } } } EOF # Validar que el JSON es correcto python3 -m json.tool ~/.openclaw/openclaw.json > /dev/null \ && echo "[OK] Config JSON válida" \ ¦¦ echo "[ERROR] Error en JSON — revisar con: python3 -m json.tool ~/.openclaw/openclaw.json" # Aplicar la configuración y reiniciar el gateway openclaw gateway restart sleep 5 openclaw doctor

# Salida esperada de 'openclaw doctor': # [OK] Gateway: running on port 18789 # [OK] Model: vllm/google/gemma-4-E2B-it (connected) # [OK] Tools profile: full # [OK] WhatsApp: enabled (pending pairing)

Tabla de errores comunes en la configuración (todos verificados en producción):

| Campo incorrecto | Valor que falla | Valor correcto | Consecuencia del error |
| --- | --- | --- | --- |
| tools.profile | "default" | "full" | WhatsApp no puede responder mensajes |
| tools.profile | "coding" | "full" | Perfil coding elimina la herramienta de respuesta WhatsApp |
| models.providers.vllm.apiKey | "VLLM_API_KEY" | "vllm-local" | Error de autenticación contra el endpoint local |
| models.providers.vllm.models[].id | "vllm/google/gemma-4-E2B-it" | "google/gemma-4-E2B-it" | El prefijo vllm/ no va en el id del modelo |
| agents.defaults.model.primary | "vllm/google/gemma4-..." | "vllm/google/gemma-4-..." | La guión en gemma-4 es obligatoria |
| models.providers.vllm.models[].contextWindow | 128000 | 65536 | Debe coincidir con --max-model-len del contenedor vLLM |
| models.providers.vllm.models[].maxTokens | 65536 | 4096 | Si maxTokens == contextWindow, no queda espacio para el input |
| agents.defaults.memorySearch.enabled | true | false | Falla sin API key de OpenAI configurada |

### 13.1.5 Web UI de OpenClaw desde Windows

OpenClaw incluye una interfaz web que escucha en el puerto 18789 del Jetson, enlazada únicamente a loopback (127.0.0.1) por seguridad. Para acceder desde un equipo Windows en la misma red local, es necesario crear un túnel SSH.

ADVERTENCIA: El túnel SSH se ejecuta desde Windows hacia el Jetson, NO al revés. Si intenta ejecutar el SSH desde el propio Jetson apuntando a sí mismo, recibirá el error Permission denied (publickey).

# En Windows PowerShell — mantener esta ventana abierta mientras usa el Web UI # Reemplazar 192.168.1.100 con la IP de su Jetson ssh -N -L 18789:127.0.0.1:18789 jetson@192.168.1.100

Una vez activo el túnel, abra en el navegador de Windows:

http://localhost:18789/#token=TU_TOKEN_AQUI

Para obtener el token desde el Jetson:

# En el Jetson (via SSH en otra terminal) openclaw config get gateway.auth.token # Salida: abc123def456... (su token de 48 caracteres hexadecimales)

Alternativa sin túnel SSH — NoMachine:

Si tiene NoMachine instalado en el Jetson (Capítulo 7), conéctese con el cliente NoMachine desde Windows y abra el navegador dentro del escritorio virtual del Jetson:

http://127.0.0.1:18789/#token=TU_TOKEN

Esta opción es más sencilla y no requiere mantener abierto el túnel SSH.

### 13.1.6 Canal WhatsApp — Configuración Inicial

WhatsApp es el canal principal de interacción con el agente OpenClaw. La configuración inicial requiere escanear un código QR desde el teléfono.

# Paso 1: Ejecutar el asistente de onboarding # Aparecerá un código QR en la terminal (o abrir http://localhost:18789 para verlo en el navegador) openclaw onboard # Durante el asistente, seleccionar: # OK Channel: WhatsApp # OK dmPolicy: Pairing (recomendado — cada nuevo contacto recibe un código) # OK Search provider: Brave Search (requiere API key en brave.com/search/api/) # OK Hooks: habilitar los 5 disponibles # OK Gateway service: Install (registra como servicio systemd de usuario) # OK Hatch: Browser (accede via túnel desde Windows)

# Paso 2: Escanear el código QR con el teléfono # En WhatsApp → Configuración → Dispositivos vinculados → Vincular dispositivo # Apuntar la cámara al QR en la terminal del Jetson # Paso 3: Aprobar el número de teléfono que usará el agente openclaw pairing list whatsapp # Salida: pending +573XXXXXXXXX code: A7K2M9 # Aprobar usando el código del paso anterior openclaw pairing approve whatsapp TU_CODIGO_6_CHARS # Salida esperada: # Approved whatsapp sender +573XXXXXXXXX # Command owner configured whatsapp:+573XXXXXXXXX ← asignado automáticamente como propietario # Paso 4: Verificar que WhatsApp está conectado openclaw channels status --probe # Salida esperada: # WhatsApp default: enabled, configured, linked, running, connected [OK]

Si WhatsApp se desconecta (los logs muestran session logged out o QR required):

# Re-autenticar escaneando un nuevo QR openclaw channels auth login whatsapp

Políticas de acceso de WhatsApp:

# Política pairing (defecto): nuevos contactos reciben código de 6 caracteres openclaw config set channels.whatsapp.dmPolicy pairing # Política allowlist: solo números pre-autorizados, el resto es rechazado silenciosamente openclaw config set channels.whatsapp.dmPolicy allowlist openclaw config set channels.whatsapp.dmAllowFrom '["+573XXXXXXXXX","+571XXXXXXXX"]'

### 13.1.7 Gestión del Gateway en el Día a Día

# Ver estado completo del gateway openclaw gateway status # Reiniciar (necesario después de cambiar openclaw.json) openclaw gateway restart && sleep 3 && openclaw gateway status # Ver logs en tiempo real openclaw logs --follow # Filtrar solo logs de WhatsApp openclaw logs --follow ¦ grep -i whatsapp # Filtrar solo errores openclaw logs --follow ¦ grep -i error # Interfaz TUI interactiva en la terminal openclaw tui # Dentro del TUI: /new → nueva sesión ¦ /compact → compactar contexto ¦ /quit → salir # Verificar qué herramientas tiene disponibles el agente openclaw doctor ¦ grep -A 20 "Skills" # Verificar que el endpoint del modelo está respondiendo antes de depurar OpenClaw curl -s http://localhost:8000/v1/models \ ¦ python3 -c "import sys,json; [print(m['id']) for m in json.load(sys.stdin)['data']]" # Salida esperada: # google/gemma-4-E2B-it

### 13.1.8 Skills de OpenClaw

Los skills amplían las capacidades del agente con herramientas adicionales. OpenClaw 2026.6.x incluye por defecto: memory core (memoria entre sesiones), web search (búsqueda Brave), y file transfer.

# Ver skills instalados y disponibles openclaw skills list --verbose # Verificar estado de todos los skills openclaw skills check # Instalar un skill adicional del registro ClawHub openclaw skills install <nombre-del-skill> # Verificar instalación openclaw skills check

NOTA: El catálogo completo de skills está disponible en la documentación oficial de OpenClaw en docs.openclaw.ai/clawhub. Los skills más útiles para el Jetson incluyen: jetson-system (información del hardware), file-manager (gestión de archivos via chat) y code-executor (ejecutar scripts Python desde WhatsApp).

## 13.2 NemoClaw — Capa de Seguridad sobre OpenClaw

NemoClaw agrega privacidad y control de seguridad a OpenClaw mediante un proxy de políticas que intercepta todas las solicitudes antes de que lleguen al gateway. Con JetPack 7.2, Jetson viene preconfigurado con las dependencias necesarias para NemoClaw sin configuración manual adicional.

### 13.2.1 Arquitectura de NemoClaw

Arquitectura NemoClaw — JetPack 7.2 ═══════════════════════════════════ Navegador / WhatsApp │ ▼ puerto 18789 ┌─────────────────────┐ │ policy-proxy.js │ ← NemoClaw Security Layer │ ───────────────── │ │ • Políticas L7 REST│ │ • Aislamiento de │ │ sistema de arch. │ │ • Control de red │ └─────────────────────┘ │ ▼ puerto 18788 OpenClaw Gateway │ ┌──────┴──────┐ │ │ vLLM :8000 build.nvidia.com (local, (cloud fallback, privado) deshabilitado por defecto)

NemoClaw añade tres capas de protección que OpenClaw por sí solo no tiene:

1. Políticas L7 REST: puede bloquear rutas de API específicas (por ejemplo, prohibir que el agente llame a files.delete)

2. Aislamiento del sistema de archivos: el agente solo puede leer/escribir en directorios explícitamente permitidos

3. Control de red: puede prohibir que el agente haga solicitudes hacia internet o hacia IPs privadas de la red corporativa

### 13.2.2 Instalación con un Solo Comando (JP 7.2)

# Instalación oficial NVIDIA — un solo comando # JetPack 7.2 incluye todas las dependencias; tarda 3-5 minutos curl -fsSL nvidia.com/nemoclaw.sh ¦ bash # Verificar instalación nemoclaw --version 2>/dev/null ¦¦ \ python3 -c "import nemoclaw; print('NemoClaw instalado')" 2>/dev/null

### 13.2.3 Verificación de la Instalación y Gestión Manual

Una vez instalado con el script oficial, gestione NemoClaw directamente mediante su CLI:

# Verificar estado del proxy nemoclaw status # Salida esperada: # NemoClaw proxy: running on :18789 # OpenClaw gateway: connected # Inference backend: connected # Detener el proxy nemoclaw stop # Iniciar el proxy nemoclaw start # Reiniciar (útil tras cambio de modelo de inferencia) nemoclaw restart

ADVERTENCIA: El script curl -fsSL nvidia.com/nemoclaw.sh ¦ bash crea el servicio pero no lo habilita en boot de forma automática. Esto es correcto para la arquitectura clean-start del Jetson. Utilice nemoclaw start cuando necesite el proxy activo.

### 13.2.4 Recuperación Después de un Reinicio

NemoClaw no persiste entre reinicios salvo que se configure explícitamente (no recomendado en esta guía). La secuencia de recuperación tras reinicio es:

# Secuencia de restauración post-reinicio # Paso 1: Asegurarse de que el motor de inferencia está activo # (Ejecute start-qwen35, start-nemotron u otro alias antes de NemoClaw) curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null ¦¦ \ curl -sf http://localhost:11434/api/tags > /dev/null echo "[OK] Motor de inferencia activo" # Paso 2: Iniciar NemoClaw nemoclaw start # Paso 3: Verificar el estado nemoclaw status # Paso 4: Verificar el endpoint del gateway curl -sf http://localhost:18789/health && echo "[OK] Gateway en :18789 activo"

CONSEJO: Añada el alias start-nemoclaw='nemoclaw start' a ~/.bashrc para lanzarlo bajo demanda. El Capítulo 15 §15.8 documenta el patrón completo de aliases start/stop para todos los servicios del stack.

### 13.2.5 Configurar el Proveedor de Inferencia Local

Para ejecutar NemoClaw en modo completamente offline y privado, apuntarlo al servidor vLLM o Ollama local:

# Configurar NemoClaw para usar vLLM local (sin dependencia de internet) nemoclaw config set \ --inference-provider local \ --base-url http://localhost:8000/v1 \ --model qwen35 # Para usar Ollama en lugar de vLLM: nemoclaw config set \ --inference-provider local \ --base-url http://localhost:11434/v1 \ --model qwen3:7b # Verificar la configuración activa nemoclaw config show # Salida esperada: # inference.provider: local # inference.base-url: http://localhost:8000/v1 # inference.model: qwen35 # status: connected [OK]

## 13.3 Jetson Agent Skills — Habilidades Automatizadas para el Dispositivo

Los Jetson Agent Skills son paquetes de instrucciones ejecutables por el agente que automatizan tareas específicas del hardware Jetson: optimización de memoria, benchmarking de modelos, configuración del BSP (Board Support Package), perfiles de ventilador y diagnósticos de hardware.

Existen dos repositorios principales:

• jetson-device-skills: Habilidades de software (memoria, benchmarking, diagnósticos)

• jetson-bsp-skills: Habilidades de hardware (BSP, carrier board, I/O, energía)

### 13.3.1 Jetson Device Skills — Instalación

# Clonar Jetson Device Skills git clone https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/jetson-device-skills.git \ ~/projects/jetson-device-skills cd ~/projects/jetson-device-skills # Activar el entorno virtual del Jetson e instalar dependencias source ~/venvs/llm/bin/activate pip install -r requirements.txt 2>/dev/null ¦¦ \ pip install openai requests pydantic fastapi uvicorn # Ver skills disponibles ls skills/ 2>/dev/null ¦¦ cat README.md ¦ head -80

Categorías de skills disponibles:

| Categoría | Qué Automatiza | Valor Práctico |
| --- | --- | --- |
| Memory Optimization | Ajusta reservas DRAM, configuraciones del kernel, procesos de usuario | Libera hasta 4-6 GB para LLMs grandes |
| Model Benchmarking | Mide tokens/segundo y latencia entre modelos y motores | Elige el mejor modelo para su caso de uso sin prueba y error |
| Linux Customization | Configuración BSP, I/O, velocidades de reloj, perfil de ventilador | Preparación para despliegue en producción |
| Package Recommendations | Sugiere el contenedor óptimo para la carga de trabajo | Ahorra horas de investigación de compatibilidad |
| Diagnostics | Verificaciones de salud de GPU, térmica y memoria | Depuración rápida de problemas de rendimiento |

### 13.3.2 Skill de Optimización de Memoria

El skill de optimización de memoria analiza el estado actual del sistema y sugiere (y opcionalmente aplica) configuraciones que liberan RAM para los modelos LLM:

# Verificar uso de memoria antes de la optimización free -h # Salida ejemplo: # total used free shared buff/cache available # Mem: 59Gi 12Gi 40Gi 1.2Gi 6.8Gi 46Gi # Ejecutar el skill de optimización de memoria cd ~/projects/jetson-device-skills source ~/venvs/llm/bin/activate python3 run_skill.py \ --skill memory_optimization \ --backend ollama \ --base-url http://localhost:11434 \ --model gemma4:latest # El agente analizará el sistema, propondrá acciones y esperará su aprobación # antes de aplicar cambios (modo interactivo por defecto) # Verificar memoria después de la optimización free -h

### 13.3.3 Skill de Benchmarking de Modelos

Este skill mide el rendimiento de diferentes modelos y motores de inferencia y genera un reporte comparativo:

# Benchmark de modelos disponibles en los motores activos cd ~/projects/jetson-device-skills source ~/venvs/llm/bin/activate python3 run_skill.py \ --skill model_benchmarking \ --models "gemma4:latest,qwen3:8b" \ --engines "ollama,vllm" \ --output ~/jetson-ai-data/benchmark_results.json # Ver resultados estructurados python3 -m json.tool ~/jetson-ai-data/benchmark_results.json # Salida esperada (extracto): # { # "results": [ # {"model": "gemma4:2b", "engine": "ollama", "tokens_per_sec": 45.2, "ttft_ms": 820}, # {"model": "gemma4:2b", "engine": "vllm", "tokens_per_sec": 38.1, "ttft_ms": 1100}, # {"model": "qwen3:8b", "engine": "ollama", "tokens_per_sec": 22.4, "ttft_ms": 1350} # ] # }

NOTA: El Capítulo 14 de este libro cubre el benchmarking en detalle: top 10 modelos recomendados para el Jetson AGX Orin 64GB, metodología de medición y tablas comparativas completas.

### 13.3.4 Jetson BSP Skills — Configuración del Board Support Package

Los BSP Skills automatizan tareas de configuración a nivel de hardware que normalmente requerirían editar manualmente archivos de configuración del kernel o del gestor de energía:

# Clonar Jetson BSP Skills git clone https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/jetson-bsp-skills.git \ ~/projects/jetson-bsp-skills cd ~/projects/jetson-bsp-skills source ~/venvs/llm/bin/activate pip install -r requirements.txt 2>/dev/null # Ver skills disponibles y documentación cat README.md

Tareas que automatizan los BSP Skills:

# Ejemplos de habilidades BSP (la sintaxis exacta varía según la versión del repositorio) # Revisar README.md del repositorio para la sintaxis actual # Configuración de curva de ventilador personalizada python3 run_skill.py --skill fan_profile --mode quiet # silencioso (desarrollo) python3 run_skill.py --skill fan_profile --mode performance # máximo flujo de aire # Configuración de perfil de energía personalizado python3 run_skill.py --skill power_profile --mode maxn # modo MAXN (50W, máximo rendimiento) python3 run_skill.py --skill power_profile --mode 30w # modo 30W (equilibrado) # Bring-up de carrier board personalizado (para hardware propio) python3 run_skill.py --skill carrier_board_bringup --config my_board.yaml # Diagnóstico completo del hardware python3 run_skill.py --skill diagnostics --full-report \ --output ~/jetson-ai-data/hardware_report.json

CONSEJO: Los BSP Skills son especialmente valiosos en proyectos de robótica e IoT donde el Jetson se integra en una placa carrier personalizada. En lugar de depurar manualmente los archivos de Device Tree, el agente puede guiar el proceso a través de una interfaz de chat.

## 13.4 Open WebUI — Interfaz Gráfica para Todos los Motores

Open WebUI proporciona una interfaz web estilo ChatGPT que conecta con cualquier motor de inferencia compatible con la API de OpenAI. Es la opción más accesible para usuarios que prefieren una interfaz gráfica en lugar de la terminal o WhatsApp.

### 13.4.1 Instalación de Open WebUI

# Iniciar Open WebUI conectado a Ollama # (tarda 3-5 minutos en descargar la imagen la primera vez) docker run -d \ --name open-webui \ --restart no \ --network host \ --add-host=host.docker.internal:host-gateway \ -v open-webui:/app/backend/data \ -e OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434 \ ghcr.io/open-webui/open-webui:main # Abrir el firewall para acceso desde la red local sudo ufw allow 3000/tcp comment "Open WebUI" # Esperar a que la aplicación arranque (30-60 segundos) docker logs open-webui --follow # Esperar la línea: "Application startup complete." # Presionar Ctrl+C para salir de los logs (el contenedor sigue corriendo)

# Verificar que Open WebUI está activo curl -s http://localhost:3000 ¦ grep -o '<title>[^<]*</title>' # Salida esperada: <title>Open WebUI</title>

Acceda desde el navegador en su red local:

http://192.168.1.100:3000

En la primera visita, Open WebUI le pedirá crear una cuenta de administrador local (sin conexión a internet — los datos se guardan en el volumen Docker open-webui).

ADVERTENCIA: El puerto por defecto de Open WebUI es 8080, lo que genera conflicto con el servidor llama.cpp (también en 8080). En la configuración de este libro, Open WebUI usa el puerto 3000 para evitar este conflicto. Si ya tiene Open WebUI corriendo en 8080, detenga el contenedor y reinícielo con -p 3000:8080.

### 13.4.2 Conectar Open WebUI a Múltiples Motores de Inferencia

Open WebUI puede conectarse simultáneamente a Ollama y a cualquier endpoint compatible con la API de OpenAI (vLLM, llama.cpp):

# Reconfigurar Open WebUI con múltiples backends docker stop open-webui docker rm open-webui docker run -d \ --name open-webui \ --restart no \ --network host \ --add-host=host.docker.internal:host-gateway \ -v open-webui:/app/backend/data \ -e OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434 \ -e OPENAI_API_BASE_URLS="http://localhost:8000/v1;http://localhost:8080/v1" \ -e OPENAI_API_KEYS="vllm-local;llama-local" \ ghcr.io/open-webui/open-webui:main

Alternativamente, desde la interfaz gráfica:

• Configuración (icono de engranaje) → Connections → OpenAI API

• Agregar URL: http://localhost:8000/v1 (vLLM) con API Key: vllm-local

• Agregar URL: http://localhost:8080/v1 (llama.cpp) con API Key: cualquier texto

### 13.4.3 Configuración para Open WebUI como Interfaz de OpenClaw

Open WebUI también puede usarse como interfaz de chat para el gateway OpenClaw, apuntando al endpoint local de vLLM que OpenClaw utiliza:

# El modelo activo en vLLM ya está disponible en Open WebUI automáticamente # si configuró OPENAI_API_BASE_URLS con http://localhost:8000/v1 # Para verificar que Open WebUI ve el modelo de vLLM: curl -s http://localhost:8000/v1/models \ ¦ python3 -c "import sys,json; [print(m['id']) for m in json.load(sys.stdin)['data']]" # Salida esperada: google/gemma-4-E2B-it # En Open WebUI → seleccionar el modelo en el desplegable superior izquierdo # Los mismos modelos que vLLM sirve aparecen disponibles automáticamente

### 13.4.4 Mapa de Puertos del Stack Agéntico Completo

Una vez instalados todos los componentes, el Jetson expone los siguientes puertos:

| Puerto | Servicio | Descripción | Acceso desde Red Local |
| --- | --- | --- | --- |
| 11434 | Ollama API | Motor de inferencia Ollama | Sí (http://IP:11434) |
| 8000 | vLLM API | Motor de inferencia vLLM (SBSA) | Sí (http://IP:8000/v1) |
| 8080 | llama.cpp server | Motor de inferencia llama.cpp | Sí (http://IP:8080/v1) |
| 18789 | OpenClaw Gateway | Gateway agéntico (solo loopback) | Solo via túnel SSH |
| 3000 | Open WebUI | Interfaz gráfica web | Sí (http://IP:3000) |

IMPORTANTE: El puerto 18789 (OpenClaw Gateway) está enlazado a 127.0.0.1 (loopback), lo que significa que no es accesible directamente desde la red local. Para acceder desde Windows, use el túnel SSH descrito en la sección 13.1.5. Esta restricción es intencional por seguridad: el gateway tiene acceso completo a las herramientas del sistema.

## 13.5 Verificación del Stack Completo

Ejecute este script de verificación para confirmar que todos los componentes están operativos:

#!/bin/bash # verify-agentic-stack.sh — Verificación completa del stack agéntico echo "═══ Verificación del Stack Agéntico — $(date) ═══" echo "" # 1. Verificar motores de inferencia echo "─── Motores de inferencia ───" check_port() { local name=$1 local port=$2 if curl -sf "http://localhost:${port}/health" > /dev/null 2>&1 ¦¦ \ curl -sf "http://localhost:${port}/api/tags" > /dev/null 2>&1 ¦¦ \ curl -sf "http://localhost:${port}/v1/models" > /dev/null 2>&1; then echo " [OK] ${name} en :${port} — ACTIVO" else echo " [ERROR] ${name} en :${port} — INACTIVO" fi } check_port "Ollama" 11434 check_port "vLLM" 8000 check_port "llama.cpp" 8080 echo "" # 2. Verificar OpenClaw echo "─── OpenClaw Gateway ───" if openclaw gateway status 2>/dev/null ¦ grep -q "running"; then echo " [OK] OpenClaw Gateway — ACTIVO en :18789" else echo " [ERROR] OpenClaw Gateway — INACTIVO" echo " → Ejecute: openclaw gateway restart" fi echo "" # 3. Verificar Open WebUI echo "─── Open WebUI ───" if curl -sf http://localhost:3000 > /dev/null; then echo " [OK] Open WebUI — ACTIVO en :3000" else echo " [ERROR] Open WebUI — INACTIVO" echo " → Ejecute: docker start open-webui" fi echo "" # 4. Estado de memoria echo "─── Memoria del Sistema ───" free -h ¦ awk '/^Mem:/{printf " Total: %s ¦ Usada: %s ¦ Disponible: %s\n", $2, $3, $7}' echo "" # 5. Modelos activos en vLLM (si está corriendo) if curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; then echo "─── Modelos activos en vLLM ───" curl -s http://localhost:8000/v1/models \ ¦ python3 -c "import sys,json; [print(' •', m['id']) for m in json.load(sys.stdin)['data']]" fi echo "" echo "═══ Verificación completada ═══"

# Ejecutar el script de verificación chmod +x ~/scripts/verify-agentic-stack.sh ~/scripts/verify-agentic-stack.sh

# Salida esperada con todos los componentes activos: # ═══ Verificación del Stack Agéntico — Sat Jun 28 14:32:15 UTC 2026 ═══ #

# ─── Motores de inferencia ─── # [ERROR] Ollama en :11434 — INACTIVO (normal si vLLM está activo) # [OK] vLLM en :8000 — ACTIVO # [ERROR] llama.cpp en :8080 — INACTIVO (normal — solo uno activo a la vez) #

# ─── OpenClaw Gateway ─── # [OK] OpenClaw Gateway — ACTIVO en :18789 #

# ─── Open WebUI ─── # [OK] Open WebUI — ACTIVO en :3000 #

# ─── Memoria del Sistema ─── # Total: 59Gi ¦ Usada: 18Gi ¦ Disponible: 38Gi #

# ─── Modelos activos en vLLM ─── # • google/gemma-4-E2B-it # # ═══ Verificación completada ═══

## 13.6 Solución de Problemas Comunes

### OpenClaw: `Error: model not found`

Causa: El modelo no está cargado en vLLM o el endpoint no está respondiendo.

# Verificar que vLLM está activo y con el modelo correcto curl -s http://localhost:8000/v1/models ¦ python3 -m json.tool # Si vLLM no está corriendo, iniciarlo con switch-model.sh ~/scripts/switch-model.sh gemma-vllm # Reiniciar OpenClaw después openclaw gateway restart

### OpenClaw: `Permission denied` al abrir el Web UI

Causa: El túnel SSH está siendo ejecutado desde el Jetson en lugar de desde Windows.

# INCORRECTO (desde el Jetson): ssh -N -L 18789:127.0.0.1:18789 localhost # ← No hacer esto # CORRECTO (desde Windows PowerShell): ssh -N -L 18789:127.0.0.1:18789 jetson@192.168.1.100

### WhatsApp: Los mensajes no generan respuesta del agente

Causa más común: El perfil de herramientas está en "default" o "coding" en lugar de "full".

# Verificar el perfil actual grep '"profile"' ~/.openclaw/openclaw.json # Si muestra "default" o "coding", cambiar a "full": openclaw config set tools.profile full openclaw gateway restart

### Open WebUI: Puerto 3000 no accesible desde Windows

# Verificar que el firewall permite el puerto 3000 sudo ufw status ¦ grep 3000 # Si no aparece: sudo ufw allow 3000/tcp comment "Open WebUI" # Verificar que el contenedor está corriendo con red del host docker inspect open-webui ¦ grep '"NetworkMode"' # Debe mostrar: "NetworkMode": "host"

### NemoClaw: Proxy no arranca después del reinicio

# Restaurar NemoClaw manualmente # Paso 1: Verificar que el motor de inferencia está activo primero curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null ¦¦ \ curl -sf http://localhost:11434/api/tags > /dev/null echo "Motor de inferencia: activo" # Paso 2: Reiniciar el proxy nemoclaw restart # Paso 3: Verificar estado nemoclaw status

## Resumen del Capítulo

En este capítulo configuramos el stack agéntico completo que convierte el Jetson AGX Orin 64GB en un asistente de IA autónomo, accesible desde WhatsApp, el navegador y la terminal:

• OpenClaw (puerto 18789) actúa como el agente central, conectando el modelo de lenguaje con el mundo exterior. La clave de la configuración es "profile": "full" y el ID correcto del modelo sin prefijo vllm/.

• NemoClaw agrega políticas de seguridad L7 entre el navegador y OpenClaw. Con JP 7.2, la instalación se reduce a un solo comando.

• Jetson Agent Skills (device-skills + bsp-skills) permiten al agente ejecutar tareas de hardware del Jetson directamente desde una interfaz de chat.

• Open WebUI (puerto 3000) proporciona una interfaz gráfica para interactuar con todos los motores de inferencia simultáneamente.

El siguiente capítulo (Capítulo 14) cubre el benchmarking detallado de los 10 modelos más importantes para el Jetson AGX Orin 64GB, con metodología de medición y guías de selección para cada caso de uso.

# Capítulo 11A — OpenClaw: Bot de Telegram con IA Local en el Jetson AGX Orin

## Introducción

OpenClaw convierte el Jetson AGX Orin en un agente de IA completamente funcional accesible desde Telegram — el canal principal de este capítulo. En lugar de un simple chatbot, OpenClaw es un gateway de agentes que conecta los modelos LLM locales con el mundo real: búsqueda web, herramientas de sistema, memoria de sesión, ejecución de código y cambio dinámico de backends de inferencia.

El proyecto de este capítulo: Construir un bot de Telegram privado, alojado en el Jetson, que responde preguntas, busca en la web, analiza archivos y cambia automáticamente de modelo según la tarea — todo sin enviar datos a servicios externos. Este mismo bot puede monetizarse dando acceso a terceros via allowlist.

Este capítulo cubre únicamente OpenClaw. Para NemoClaw (capa de seguridad), consulte el Capítulo 11B. Para Open WebUI con SSL, el Capítulo 14.

NOTA: Prerrequisito: Al menos un motor de inferencia activo del Capítulo anterior antes de iniciar OpenClaw. Sin modelo respondiendo en el puerto configurado, el gateway arranca pero no puede generar respuestas.

Modo energético recomendado: 30W (pwr-30w) para el gateway en reposo. Cambie a MAXN (pwr-maxn + sudo jetson_clocks) cuando active el motor de inferencia para tareas intensivas.

## 13A.1 Arquitectura de OpenClaw en JetPack 7.2

Arquitectura de OpenClaw en JetPack 7.2

Arquitectura OpenClaw — Jetson AGX Orin 64GB (JP 7.2) ══════════════════════════════════════════════════════ Canales de entrada Jetson AGX Orin 64GB ───────────────── ─────────────────────────────────────────── Telegram Bot [PRIMARY] ────→ OpenClaw Gateway :18789 (loopback) WhatsApp App [OPCIONAL] ───→ ¦ (SSH tunnel desde Windows) Navegador Web (WebUI) ────→ ¦ Terminal TUI ────→ ¦ v (router de solicitudes + tools) +──────────────────────────────────────+ ¦ Herramientas disponibles: ¦ ¦ - Busqueda web (Brave Search API) ¦ ¦ - Sistema de archivos ¦ ¦ - Ejecucion de codigo Python ¦ ¦ - Memoria de sesion ¦ +──────────────────────────────────────+ ¦ v (backend activo, uno a la vez) +──────────────────────────────────────+ ¦ vLLM :8000 llama.cpp :8080 ¦ ¦ Ollama :11434 ¦ +──────────────────────────────────────+ ¦ Modelo activo (gemma4-E4B, qwen35...) ~1-3 segundos @ 30W, datos 100% locales

OpenClaw actúa como un router inteligente: recibe la solicitud del canal de entrada (Telegram en este capítulo), la enruta al backend de inferencia correcto, ejecuta las herramientas que el modelo solicita (búsqueda web, código) y entrega la respuesta. Un solo modelo puede estar activo a la vez (memoria unificada 64 GB).

## 13A.2 Prerrequisitos

### 13A.2.1 Node.js v26

OpenClaw requiere Node.js v26 o superior. JetPack 7.2 puede incluir una versión más antigua, así que verifique primero:

# Verificar Node.js actual node --version npm --version

# Salida esperada (versión mínima requerida): v26.4.0 11.17.0

# Si Node.js no está disponible o la versión reportada es anterior a v26: curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x ¦ sudo -E bash - sudo apt install -y nodejs # Verificar instalación actualizada (tarda ~2 minutos) node --version # v26.4.0 npm --version # 11.17.0

IMPORTANTE: No use el Node.js del repositorio de Ubuntu 24.04 (apt install nodejs sin NodeSource). Ese paquete instala la versión 18.x, incompatible con OpenClaw. Si ya tiene Node.js instalado pero en versión anterior a v26, actualice con el mismo comando setup_22.x de NodeSource — el repositorio incluye las últimas versiones LTS.

### 13A.2.2 Motor de inferencia activo

OpenClaw necesita un modelo respondiendo en el momento de arranque del gateway. Verifique antes de continuar:

# Verificar que al menos un motor de inferencia está activo curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null && echo "[OK] vLLM activo en :8000" \ ¦¦ curl -sf http://localhost:8080/v1/models > /dev/null && echo "[OK] llama.cpp activo en :8080" \ ¦¦ curl -sf http://localhost:11434/api/tags > /dev/null && echo "[OK] Ollama activo en :11434" \ ¦¦ echo "[ERROR] Sin motor activo — inicie uno antes de configurar OpenClaw (ver Capítulo 12)"

## 13A.3 Instalación de OpenClaw

El instalador oficial verifica la versión de Node, instala el daemon y prepara el onboarding inicial:

# Método recomendado: instalador oficial # Tarda 2-3 minutos — descarga el paquete npm y configura el servicio systemd de usuario curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh ¦ bash

# Salida esperada al final del instalador: [OK] OpenClaw 2026.6.10 installed [OK] Node.js v22.23.1 detected [OK] Daemon configured as systemd user service → Run 'openclaw onboard' to configure your first agent

# Si el comando 'openclaw' no se encuentra después de instalar: export PATH="$(npm prefix -g)/bin:$PATH" echo 'export PATH="$(npm prefix -g)/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc source ~/.bashrc # Verificar instalación openclaw --version # Esperado: OpenClaw 2026.6.10

Método alternativo (instalación sin script):

# Si el instalador oficial falla por restricciones de red npm install -g openclaw@latest openclaw onboard --install-daemon # Verificar openclaw --version

NOTA: Error común — paquete npm incorrecto: Si ve alguna guía que usa @openclaw/cli o @openshell/cli, ese nombre de paquete no existe en el registro npm. El nombre correcto es simplemente openclaw (sin prefijo @).

## 13A.4 Configuración de Producción

La configuración reside en ~/.openclaw/openclaw.json. La siguiente es la configuración completa verificada en producción con todos los parches aplicados.

### 13A.4.1 Generar el Token del Gateway

# Generar token de seguridad para el gateway GATEWAY_TOKEN=$(openssl rand -hex 24) echo "Token generado: $GATEWAY_TOKEN" # Salida ejemplo: Token generado: a3f7c2e9d4b1a8f6c3d2e5a7b4c9d1e2f3a6b8c4d7e9f2

### 13A.4.2 Configuración JSON Completa

# Hacer backup si existe configuración previa cp ~/.openclaw/openclaw.json \ ~/.openclaw/openclaw.json.bak.$(date +%Y%m%d_%H%M%S) 2>/dev/null ¦¦ true # Escribir configuración de producción cat > ~/.openclaw/openclaw.json << EOF { "agents": { "defaults": { "workspace": "/home/jetson/.openclaw/workspace", "models": { "vllm/google/gemma-4-E4B-it": {} }, "model": { "primary": "vllm/google/gemma-4-E4B-it" }, "compaction": { "reserveTokensFloor": 6000 }, "timeoutSeconds": 300, "memorySearch": { "enabled": false }, "bootstrapMaxChars": 20000, "bootstrapTotalMaxChars": 150000, "contextInjection": "always" } }, "gateway": { "mode": "local", "auth": { "mode": "token", "token": "${GATEWAY_TOKEN}" }, "port": 18789, "bind": "loopback", "tailscale": { "mode": "off", "resetOnExit": false }, "controlUi": { "allowInsecureAuth": true }, "nodes": { "denyCommands": [ "camera.snap", "camera.clip", "screen.record", "contacts.add", "calendar.add", "reminders.add", "sms.send", "sms.search" ] } }, "session": { "dmScope": "per-channel-peer" }, "tools": { "profile": "full", "web": { "search": { "provider": "brave", "enabled": true } } }, "plugins": { "entries": { "vllm": { "enabled": true }, "whatsapp": { "enabled": true }, "brave": { "config": { "webSearch": { "apiKey": "TU_BRAVE_API_KEY" } }, "enabled": true } } }, "models": { "mode": "merge", "providers": { "vllm": { "baseUrl": "http://127.0.0.1:8000/v1", "api": "openai-completions", "apiKey": "vllm-local", "timeoutSeconds": 300, "models": [ { "id": "google/gemma-4-E4B-it", "name": "Gemma 4 E4B (local vLLM)", "reasoning": false, "input": ["text", "image"], "cost": { "input": 0, "output": 0, "cacheRead": 0, "cacheWrite": 0 }, "contextWindow": 65536, "maxTokens": 4096 } ] } } }, "auth": { "profiles": { "vllm:default": { "provider": "vllm", "mode": "api_key" } } }, "channels": { "whatsapp": { "enabled": true, "selfChatMode": false, "dmPolicy": "pairing" } }, "commands": { "ownerAllowFrom": ["whatsapp:+57XXXXXXXXXX"] }, "skills": { "enabled": true, "registry": "https://registry.openclaw.dev", "installed": [] }, "hooks": { "internal": { "enabled": true, "entries": { "session-memory": { "enabled": true }, "boot-md": { "enabled": true }, "bootstrap-extra-files": { "enabled": true }, "command-logger": { "enabled": true }, "compaction-notifier": { "enabled": true } } } } } EOF # Validar JSON python3 -m json.tool ~/.openclaw/openclaw.json > /dev/null \ && echo "[OK] Config JSON válida" \ ¦¦ echo "[ERROR] Error en JSON — revisar con: python3 -m json.tool ~/.openclaw/openclaw.json"

ADVERTENCIA: ADVERTENCIA — Campos del JSON de OpenClaw: El archivo openclaw.json acepta exactamente las secciones mostradas arriba: agents, gateway, session, tools, plugins, models, auth, channels, commands, skills, hooks. No añada campos adicionales no listados en esta configuración — OpenClaw puede rechazarlos silenciosamente o fallar en el arranque sin mensaje de error claro. Note también que models.providers.vllm.apiKey está fijado en "vllm-local". Este valor debe coincidir exactamente con la variable $VLLM_API_KEY definida en su ~/.bash_aliases o con el argumento --api-key del comando docker run vllm. Si en el Capítulo 12 configuró un VLLM_API_KEY diferente, actualice este campo para que coincida.

# Aplicar configuración y arrancar el gateway openclaw gateway restart sleep 5 openclaw doctor

# Salida esperada de 'openclaw doctor': [OK] Gateway: running on port 18789 [OK] Model: vllm/google/gemma-4-E4B-it (connected) [OK] Tools profile: full [OK] WhatsApp: enabled (pending pairing)

### 13A.4.3 Tabla de Errores Críticos de Configuración (todos verificados en producción)

| Campo incorrecto | Valor que falla | Valor correcto | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| tools.profile | "default" | "full" | WhatsApp no puede responder mensajes |
| tools.profile | "coding" | "full" | Perfil coding elimina la herramienta de respuesta WhatsApp |
| models.providers.vllm.apiKey | "VLLM_API_KEY" | "vllm-local" | Error de autenticación contra el endpoint local |
| models.providers.vllm.models[].id | "vllm/google/gemma-4-E4B-it" | "google/gemma-4-E4B-it" | El prefijo vllm/ no va en el campo id del modelo |
| agents.defaults.model.primary | "vllm/google/gemma4-E4B-it" | "vllm/google/gemma-4-E4B-it" | El guión en gemma-4 es obligatorio |
| models.providers.vllm.models[].maxTokens | 65536 | 4096 | Si maxTokens == contextWindow, no queda espacio para el input |
| agents.defaults.memorySearch.enabled | true | false | Falla silenciosamente sin API key de OpenAI |

## 13A.5 Acceso Web UI desde Windows (Túnel SSH)

El gateway escucha únicamente en loopback (127.0.0.1:18789), inaccesible desde la red local por diseño. Para acceder desde Windows se requiere un túnel SSH.

ADVERTENCIA: El túnel SSH se ejecuta desde Windows hacia el Jetson, NO al revés. Si lo ejecuta desde el propio Jetson, recibirá Permission denied (publickey).

# En Windows PowerShell — mantener esta ventana abierta mientras usa el Web UI # Reemplazar 192.168.1.100 con la IP de su Jetson ssh -N -L 18789:127.0.0.1:18789 jetson@192.168.1.100

Abra en el navegador de Windows:

http://localhost:18789/#token=TU_TOKEN_AQUI

# Obtener el token desde el Jetson openclaw config get gateway.auth.token # Salida: abc123def456... (48 caracteres hexadecimales)

Alternativa — NoMachine (más sencilla, sin túnel):

Si tiene NoMachine instalado (Capítulo 7), conéctese con el cliente NoMachine desde Windows y abra el navegador dentro del escritorio virtual del Jetson:

http://127.0.0.1:18789/#token=TU_TOKEN

## 13A.6 Canal Telegram — Configuración del Bot (Canal Principal)

Telegram es el canal primario de este capítulo. A diferencia de WhatsApp, no requiere vincular un número de teléfono personal — el bot corre con un token independiente y puede atender a múltiples usuarios.

### 13A.6.1 Crear el bot en Telegram

# PASO 1: En la app de Telegram, buscar @BotFather y enviar: /newbot # BotFather preguntara el nombre y el username: # Nombre del bot: Jetson AI Assistant # Username: jetson_tuusuario_bot (debe terminar en "bot") # BotFather entregara el token: # Done! Use this token to access the HTTP API: # 7123456789:AAGxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx # # IMPORTANTE: reemplaza TU_TOKEN_TELEGRAM_AQUI con este token en el siguiente paso

# PASO 2: Configurar el token en OpenClaw # IMPORTANTE: reemplaza TU_TOKEN_TELEGRAM_AQUI con el token de @BotFather openclaw config set channels.telegram.botToken "TU_TOKEN_TELEGRAM_AQUI" openclaw config set channels.telegram.enabled true # Politica por defecto: allowlist (solo su cuenta puede hablar con el bot) # Primero obtenga su Telegram user ID: busque @userinfobot en Telegram y enviele /start # Salida: Your User ID is 123456789 # IMPORTANTE: reemplaza TU_TELEGRAM_USER_ID con ese numero openclaw config set channels.telegram.dmPolicy allowlist openclaw config set channels.telegram.dmAllowFrom '[TU_TELEGRAM_USER_ID]' # Reiniciar gateway para aplicar openclaw gateway restart sleep 3 # Verificar que el canal Telegram esta activo openclaw channels status --probe

# Salida esperada: Telegram default: enabled, configured, linked, running, connected [OK]

### 13A.6.2 Probar el bot desde Telegram

# En la app de Telegram: # 1. Buscar su bot por el username (@jetson_tuusuario_bot) # 2. Enviar /start o cualquier mensaje # 3. El bot deberia responder en 1-5 segundos # Mensaje de prueba: "Hola, quien eres?" # Respuesta esperada: El agente se identifica y confirma que el modelo esta activo

# Ver los mensajes entrantes y respuestas en tiempo real (en el Jetson): openclaw logs --tail 20 --follow # Filtrar solo mensajes de Telegram: openclaw logs --channel telegram --follow

### 13A.6.3 Dar acceso a otros usuarios (opcional — monetizacion)

# Agregar mas usuarios a la allowlist de Telegram # Cada usuario debe decirle su Telegram user ID via otro canal # IMPORTANTE: reemplaza los IDs de ejemplo con los reales openclaw config set channels.telegram.dmAllowFrom '[123456789, 987654321, 456789123]' openclaw gateway restart

NOTA: IDEA DE PROYECTO: Un bot de Telegram conectado al Jetson puede ofrecerse como servicio a familias, empresas o equipos de trabajo por suscripcion mensual. El Jetson corre 24/7 con 15W en modo idle y se activa el motor de inferencia bajo demanda cuando llega un mensaje. El costo de hardware (~2.000 USD) se amortiza rapidamente con 5-10 suscriptores.

### 13A.6.4 Canal WhatsApp (opcional)

Si prefiere WhatsApp en lugar de (o además de) Telegram, la configuración requiere vincular su número de teléfono:

# Iniciar asistente de onboarding para WhatsApp openclaw onboard # Durante el asistente, seleccionar: # [x] Channel: WhatsApp # [x] dmPolicy: pairing # [x] Search provider: Brave Search # En el telefono: WhatsApp -> Configuracion -> Dispositivos vinculados -> Vincular dispositivo # Apuntar la camara al QR que aparece en la terminal del Jetson # Aprobar el numero del remitente: openclaw pairing list whatsapp # Salida: pending +573XXXXXXXXX code: A7K2M9 openclaw pairing approve whatsapp A7K2M9 # Verificar: openclaw channels status --probe # WhatsApp default: enabled, configured, linked, running, connected [OK]

NOTA: WhatsApp requiere que el numero del Jetson este vinculado como "dispositivo adicional" de su cuenta. Si se desconecta (sesion expirada), reautentique con openclaw channels auth login whatsapp.

## 13A.7 Cambiar el Modelo de Inferencia

Para cambiar el modelo que usa OpenClaw, actualice la configuración y reinicie el gateway:

# Cambiar a Qwen3.5 35B (si vLLM está sirviendo qwen35 en :8000) openclaw config set \ agents.defaults.model.primary "vllm/qwen35" \ models.providers.vllm.models.0.id "qwen35" \ models.providers.vllm.models.0.contextWindow 8192 openclaw gateway restart sleep 3 openclaw doctor ¦ grep "Model:" # Salida esperada: [OK] Model: vllm/qwen35 (connected)

# Cambiar a llama.cpp (Nemotron Omni en :8080) openclaw config set \ agents.defaults.model.primary "llama/nemotron-omni" \ models.providers.llama.baseUrl "http://127.0.0.1:8080/v1" \ models.providers.llama.models.0.id "nemotron-omni" openclaw gateway restart

## 13A.8 Gestión del Gateway en el Día a Día

# Estado completo del gateway openclaw gateway status # Reiniciar (necesario después de cambiar openclaw.json) openclaw gateway restart && sleep 3 && openclaw gateway status # Ver logs en tiempo real openclaw logs --follow # Filtrar solo logs de WhatsApp openclaw logs --follow ¦ grep -i whatsapp # Filtrar solo errores openclaw logs --follow ¦ grep -i error # Interfaz TUI interactiva en la terminal openclaw tui # Dentro del TUI: /new → nueva sesión ¦ /compact → compactar contexto ¦ /quit → salir # Verificar que el modelo responde antes de depurar OpenClaw curl -s http://localhost:8000/v1/models \ ¦ python3 -c "import sys,json; [print(m['id']) for m in json.load(sys.stdin)['data']]"

## 13A.9 Skills de OpenClaw

Los skills amplían las capacidades del agente con herramientas adicionales.

# Ver skills instalados openclaw skills list --verbose # Verificar estado de todos los skills openclaw skills check # Instalar un skill del registro ClawHub openclaw skills install <nombre-del-skill> # Skills recomendados para el Jetson: # jetson-system → información del hardware, temperatura, modo de energía # file-manager → gestión de archivos via chat o WhatsApp # code-executor → ejecutar scripts Python desde WhatsApp (usar con precaución)

## 13A.10 Aliases para el Día a Día

# Agregar al ~/.bashrc cat >> ~/.bashrc << 'EOF' # ── OpenClaw ─────────────────────────────────────────────────────────── alias openclaw-start='openclaw gateway start && sleep 3 && openclaw gateway status' alias openclaw-stop='openclaw gateway stop' alias openclaw-restart='openclaw gateway restart && sleep 3 && openclaw doctor' alias openclaw-status='openclaw gateway status && openclaw channels status' alias openclaw-logs='openclaw logs --follow' alias openclaw-doctor='openclaw doctor' alias openclaw-wa='openclaw channels status --probe ¦ grep -i whatsapp' EOF source ~/.bashrc

## 13A.11 Solución de Problemas

### Error: `model not found` al arrancar el gateway

Causa: El backend de inferencia no está activo o el ID del modelo no coincide.

# Verificar que vLLM está activo y con el modelo correcto curl -s http://localhost:8000/v1/models ¦ python3 -m json.tool # Si vLLM no está corriendo, iniciarlo (ver Part 12 o alias start-qwen35/start-nemotron) start-qwen35 # o el alias correspondiente al modelo configurado # Reiniciar OpenClaw después de que el modelo esté listo openclaw gateway restart

### Error: `Permission denied` al abrir el Web UI

Causa: El túnel SSH se ejecutó desde el Jetson en lugar de desde Windows.

# INCORRECTO (desde el Jetson): ssh -N -L 18789:127.0.0.1:18789 localhost # ← No hacer esto # CORRECTO (desde Windows PowerShell): ssh -N -L 18789:127.0.0.1:18789 jetson@192.168.1.100

### WhatsApp: mensajes sin respuesta del agente

Causa más común: El perfil de herramientas no es "full".

# Verificar el perfil actual grep '"profile"' ~/.openclaw/openclaw.json # Si muestra "default", "coding" o cualquier otro valor: openclaw config set tools.profile full openclaw gateway restart

### Gateway arranca pero no conecta al modelo

# Verificar URL del backend en la config python3 -c " import json with open('/home/jetson/.openclaw/openclaw.json') as f: c = json.load(f) url = c['models']['providers']['vllm']['baseUrl'] print('Backend URL:', url) " # Probar conectividad al backend directamente curl -sf "$URL/models" && echo "[OK] Backend accesible" ¦¦ echo "[ERROR] Backend no responde"

## 13A.12 Modos de Backend — Cambio de Motor de Inferencia

OpenClaw puede conectarse a cualquiera de los tres motores instalados en el Capítulo anterior. Para tareas diferentes, use el backend más apropiado:

| Tarea | Backend recomendado | Comando |
| --- | --- | --- |
| Chat rapido, preguntas generales | Ollama (qwen3:8b) | mode-ollama |
| Agente con tool calling (por defecto) | vLLM + Gemma 4 E2B | mode-vllm |
| Bajo consumo, modo nocturno | llama.cpp + Gemma 4 E2B GGUF | mode-lite |
| Documentos largos (256K+ contexto) | vLLM + Nemotron3 30B | mode-longdoc |
| Audio, video, multimodal | llama.cpp + Nemotron Omni | mode-multimodal |

### 13A.12.1 Script de cambio de backend

Guarde este script en ~/scripts/switch-model.sh:

cat > ~/scripts/switch-model.sh << 'EOF' #!/usr/bin/env bash # switch-model.sh -- Cambia el backend de inferencia de OpenClaw # Uso: switch-model.sh [vllm-gemma¦lite-gemma¦longdoc¦multimodal¦ollama¦stop] set -euo pipefail MODE=${1:-help} GATEWAY_URL="http://localhost:18789" stop_all_backends() { echo "Deteniendo backends activos..." pkill -f "llama-server" 2>/dev/null ¦¦ true docker stop vllm-container 2>/dev/null ¦¦ true pkill -f "ollama serve" 2>/dev/null ¦¦ true sudo systemctl stop ollama 2>/dev/null ¦¦ true sleep 2 echo "[OK] Backends detenidos" } wait_backend() { local url=$1 local name=$2 echo -n "Esperando $name..." for i in $(seq 1 60); do curl -sf "$url" > /dev/null 2>&1 && { echo " [OK]"; return 0; } sleep 5; echo -n "." done echo " [ERROR] Timeout esperando $name" return 1 } case "$MODE" in vllm-gemma) echo "=== Modo: vLLM + Gemma 4 E2B (tool calling, 128K contexto) ===" sudo nvpmodel -m 2 && echo "Modo 30W activado" stop_all_backends docker-on docker run -d --name vllm-container --rm --runtime nvidia --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ vllm/vllm-openai:v0.22.0-ubuntu2404 \ --model google/gemma-3-4b-it \ --host 0.0.0.0 --port 8000 \ --api-key "${VLLM_API_KEY:-vllm-local}" \ --max-model-len 8192 --gpu-memory-utilization 0.85 wait_backend "http://localhost:8000/v1/models" "vLLM" openclaw config set agents.defaults.model.primary "vllm/gemma4-e2b" openclaw gateway restart echo "[OK] OpenClaw -> vLLM (Gemma 4 E2B) en :8000" ;; lite-gemma) echo "=== Modo: llama.cpp + Gemma 4 E2B GGUF (liviano, bajo consumo) ===" sudo nvpmodel -m 2 && echo "Modo 30W activado" stop_all_backends GGUF=$(ls ~/data/models/gguf/gemma*.gguf 2>/dev/null ¦ head -1) [ -z "$GGUF" ] && { echo "[ERROR] No se encontro GGUF de Gemma en ~/data/models/gguf/"; exit 1; } ~/llama.cpp/build/bin/llama-server \ -m "$GGUF" \ --host 0.0.0.0 --port 8080 \ -c 32768 -n -1 -ngl 999 --flash-attn & wait_backend "http://localhost:8080/health" "llama.cpp" openclaw config set agents.defaults.model.primary "llamacpp/gemma4-e2b" openclaw gateway restart echo "[OK] OpenClaw -> llama.cpp (Gemma 4 E2B) en :8080" ;; longdoc) echo "=== Modo: vLLM + Nemotron3 30B (documentos largos, 256K contexto) ===" sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks && echo "MAXN activado" stop_all_backends docker-on docker run -d --name vllm-container --rm --runtime nvidia --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ vllm/vllm-openai:v0.22.0-ubuntu2404 \ --model nvidia/Nemotron-3-30B-A3B-Instruct \ --host 0.0.0.0 --port 8000 \ --api-key "${VLLM_API_KEY:-vllm-local}" \ --max-model-len 32768 --gpu-memory-utilization 0.95 wait_backend "http://localhost:8000/v1/models" "vLLM Nemotron3" openclaw config set agents.defaults.model.primary "vllm/nemotron3" openclaw gateway restart echo "[OK] OpenClaw -> vLLM (Nemotron3 30B) en :8000 -- MAXN activo" ;; ollama) echo "=== Modo: Ollama (rapido, sin contenedor) ===" sudo nvpmodel -m 2 && echo "Modo 30W activado" stop_all_backends sudo systemctl start ollama wait_backend "http://localhost:11434/api/tags" "Ollama" openclaw config set agents.defaults.model.primary "ollama/qwen3:8b" openclaw gateway restart echo "[OK] OpenClaw -> Ollama (qwen3:8b) en :11434" ;; stop) echo "=== Deteniendo todo y volviendo a modo idle ===" openclaw gateway stop 2>/dev/null ¦¦ true stop_all_backends sudo nvpmodel -m 3 && echo "Modo 15W activado" docker-off 2>/dev/null ¦¦ true echo "[OK] Sistema en idle 15W -- solo SSH activo" ;; *) echo "Uso: switch-model.sh [vllm-gemma¦lite-gemma¦longdoc¦ollama¦stop]" echo "" echo " vllm-gemma vLLM + Gemma 4 E2B (30W, tool calling, defecto)" echo " lite-gemma llama.cpp + Gemma 4 E2B GGUF (30W, rapido, bajo consumo)" echo " longdoc vLLM + Nemotron3 30B (MAXN, 256K contexto)" echo " ollama Ollama (30W, sin Docker, qwen3:8b)" echo " stop Detener todo, volver a 15W idle" ;; esac EOF chmod +x ~/scripts/switch-model.sh

# Aliases para el cambio de modo (agregar a ~/.bash_aliases) cat >> ~/.bash_aliases << 'EOF' # ── Modos de backend OpenClaw ────────────────────────────────────── alias mode-vllm='~/scripts/switch-model.sh vllm-gemma' alias mode-lite='~/scripts/switch-model.sh lite-gemma' alias mode-longdoc='~/scripts/switch-model.sh longdoc' alias mode-ollama='~/scripts/switch-model.sh ollama' alias mode-stop='~/scripts/switch-model.sh stop' # mode-multimodal: disponible en Capítulo 11D (Tool Calling multimodal) # alias mode-multimodal='~/scripts/switch-model.sh multimodal' EOF source ~/.bash_aliases ¦¦ source ~/.bashrc echo "[OK] aliases mode-vllm, mode-lite, mode-longdoc, mode-ollama, mode-stop definidos"

# Ejemplo de uso: mode-vllm # Activar vLLM + Gemma (modo por defecto para Telegram bot) mode-stop # Liberar toda la RAM (15W idle)

NOTA: NOTA — Comportamiento del cambio de backend: El script switch-model.sh cambia únicamente la sección agents.defaults.model.primary en openclaw.json y reinicia el gateway. No modifica el historial de mensajes, los hooks activos, ni ninguna otra sección de la configuración. El historial de conversación persiste entre cambios de backend — el nuevo modelo retoma la sesión donde la dejó el anterior (aunque puede necesitar el contexto inicial que se provee vía boot-md). Si ve mensajes extraños de "contexto perdido" tras cambiar de backend, reinicie la sesión completa con openclaw session reset en lugar de reiniciar el gateway.

## 13A.13 Plugins de OpenClaw (ClawHub)

OpenClaw tiene un registro de plugins (ClawHub) con skills adicionales que amplian las capacidades del agente:

# Ver plugins disponibles openclaw skills list --registry # Instalar el plugin de informacion del Jetson openclaw skills install jetson-system # El agente puede responder: "Cual es la temperatura del Jetson?" # "Cuanta RAM disponible hay?" "En que modo de energia estamos?" # Instalar gestor de archivos (acceso a ~/data/ via chat) openclaw skills install file-manager # Instalar ejecutor de codigo Python (PRECAUCION: da al agente acceso de ejecucion) openclaw skills install code-executor # Ver plugins instalados y su estado openclaw skills status # Recargar plugins sin reiniciar el gateway openclaw skills reload

ADVERTENCIA: El plugin code-executor permite al agente ejecutar codigo Python arbitrario. Use la capa de seguridad de NemoClaw (Capitulo 13B) antes de habilitarlo si comparte el bot con otros usuarios.

## Resumen del Capítulo 11A

OpenClaw transforma el Jetson en un agente de IA accesible desde Telegram. Los puntos criticos de la configuracion son:

• tools.profile debe ser "full" — cualquier otro valor limita las capacidades del agente

• El campo models.providers.vllm.models[].id no lleva el prefijo vllm/ — ese va en agents.defaults.model.primary

• memorySearch.enabled debe ser false a menos que tenga una API key de OpenAI configurada

• El gateway escucha en loopback :18789 — acceda desde Windows solo via tunel SSH

• Telegram es el canal primario (no requiere vincular numero personal), WhatsApp es opcional

El siguiente capitulo (13B) cubre NemoClaw — la capa de seguridad L7 que envuelve a OpenClaw con politicas de red y aislamiento del sistema de archivos, indispensable antes de dar acceso a terceros.

# Capítulo 11B — NemoClaw: Capa de Seguridad L7 sobre OpenClaw

## Introducción

NemoClaw es el proxy de políticas que envuelve a OpenClaw con tres capas de protección indispensables cuando da acceso al bot de Telegram a terceros: políticas L7 REST (bloqueo selectivo de rutas de API), aislamiento del sistema de archivos (el agente solo accede a directorios explícitamente permitidos) y control de red (puede prohibir que el agente haga solicitudes hacia internet o hacia servicios internos que no debe tocar).

Sin NemoClaw, cualquier usuario del bot de Telegram podría pedirle al agente que borre archivos, ejecute comandos del sistema o filtre datos privados. NemoClaw actúa como un guardia que revisa cada solicitud antes de que llegue al modelo.

Este capítulo cubre únicamente NemoClaw. Para OpenClaw (gateway principal) consulte el Capítulo 11A.

Modo energético: NemoClaw es un proxy liviano — 30W es suficiente. El modo de energía lo controla el motor de inferencia, no NemoClaw.

NOTA: Prerrequisito: OpenClaw instalado, configurado y con el bot de Telegram activo (Capítulo 11A). NemoClaw envuelve a OpenClaw — sin OpenClaw, NemoClaw no tiene nada que proteger.

## 13B.1 Arquitectura de NemoClaw

Arquitectura de NemoClaw

Arquitectura NemoClaw — JetPack 7.2 ═════════════════════════════════════ Navegador / WhatsApp │ ▼ puerto 18789 (loopback) ┌──────────────────────┐ │ NemoClaw Proxy │ ← Capa de seguridad │ ───────────────── │ │ • Políticas L7 REST│ Bloquea rutas de API específicas │ • Aislamiento FS │ El agente solo ve directorios permitidos │ • Control de red │ Puede prohibir salidas a internet └──────────────────────┘ │ ▼ puerto 18788 (interno) ┌──────────────────────┐ │ OpenClaw Gateway │ ← Agente central (Capítulo 11A) └──────────────────────┘ │ ▼ ┌──────────────────────┐ │ vLLM :8000 │ │ llama.cpp :8080 │ │ Ollama :11434 │ └──────────────────────┘

NemoClaw intercepta todas las solicitudes antes de que lleguen al gateway OpenClaw. Actúa como un firewall de aplicación: puede aprobar, rechazar o modificar cada solicitud basándose en las políticas configuradas.

## 13B.2 Instalación

JetPack 7.2 incluye todas las dependencias necesarias. La instalación se reduce a un solo comando:

# Instalación oficial NVIDIA # Tarda 3-5 minutos — descarga el proxy y configura los servicios curl -fsSL nvidia.com/nemoclaw.sh ¦ bash

# Salida esperada: [OK] NemoClaw installed [OK] Dependencies satisfied (JetPack 7.2 detected) [OK] Proxy service configured → Run 'nemoclaw start' to activate the security proxy

# Verificar instalación nemoclaw --version # Esperado: NemoClaw 2026.x.x

ADVERTENCIA: ADVERTENCIA — Repositorio incorrecto: El repositorio github.com/jetsonhacks/NemoClaw-Orin no existe. Cualquier guía que indique clonarlo está desactualizada. Use exclusivamente el instalador oficial curl -fsSL nvidia.com/nemoclaw.sh ¦ bash.

IMPORTANTE: IMPORTANTE — Boot limpio: El instalador configura el servicio pero NO lo habilita en boot automáticamente. Esto es correcto para la arquitectura clean-start. Active NemoClaw bajo demanda con nemoclaw start.

## 13B.3 Gestión del Proxy

# Verificar estado nemoclaw status

# Salida esperada: NemoClaw proxy: running on :18789 OpenClaw gateway: connected (via :18788) Inference backend: connected Active policies: 3

# Detener el proxy nemoclaw stop # Iniciar el proxy nemoclaw start # Reiniciar (útil tras cambio de modelo de inferencia) nemoclaw restart # Verificar endpoint de salud del gateway curl -sf http://localhost:18789/health && echo "[OK] Gateway en :18789 activo"

## 13B.4 Configuración de Inferencia Local (Modo Offline)

Para un despliegue completamente offline y privado, apunte NemoClaw al servidor local activo. El flujo correcto es: primero iniciar el motor de inferencia, luego NemoClaw.

Ejemplo concreto — configuracion con vLLM + Gemma 4 E2B:

# PASO 1: Iniciar el motor de inferencia (del Capitulo 12) mode-vllm # Espera a que vLLM este listo (~3 min) antes de continuar # PASO 2: Verificar que vLLM responde curl -s http://localhost:8000/v1/models ¦ python3 -m json.tool ¦ grep '"id"' # Salida: "id": "google/gemma-3-4b-it"

# PASO 3: Configurar NemoClaw para usar vLLM local nemoclaw config set \ --inference-provider local \ --base-url http://localhost:8000/v1 \ --model gemma4-e2b # PASO 4: Iniciar NemoClaw nemoclaw start sleep 3 # PASO 5: Verificar la cadena completa (OpenClaw -> NemoClaw -> vLLM) nemoclaw status

# Salida esperada: NemoClaw Proxy: running on :18788 OpenClaw Gateway: connected via proxy Inference: local @ http://localhost:8000/v1 [OK] Model: gemma4-e2b (connected) Policies: 3 active

# Probar que el agente responde a traves de NemoClaw: curl -s http://localhost:18789/api/health # Salida: {"status":"ok","proxy":"nemoclaw","backend":"vllm"}

Otras configuraciones de backend:

# Cambiar a Ollama (sin Docker, mas rapido de iniciar): mode-ollama nemoclaw config set \ --inference-provider local \ --base-url http://localhost:11434/v1 \ --model qwen3:8b nemoclaw restart # Cambiar a llama.cpp (bajo consumo): mode-lite nemoclaw config set \ --inference-provider local \ --base-url http://localhost:8080/v1 \ --model gemma4-e2b-gguf nemoclaw restart # Verificar backend activo tras cualquier cambio: nemoclaw config show

# Salida de nemoclaw config show: inference.provider: local inference.base-url: http://localhost:8000/v1 inference.model: qwen3:8b status: connected [OK] policies: 3 reglas activas filesystem.sandbox: /home/jetson/data/agent-sandbox network.mode: allowlist

## 13B.5 Configuración de Políticas de Seguridad

### 13B.5.1 Políticas L7 REST — Bloquear Rutas de API

NemoClaw puede bloquear que el agente llame a rutas específicas de la API del sistema:

# Ver políticas activas nemoclaw policies list # Bloquear comandos sensibles de sistema de archivos nemoclaw policies add \ --rule block-fs-delete \ --match "POST /api/files/delete" \ --action deny \ --reason "El agente no puede borrar archivos del sistema" # Bloquear acceso a la cámara nemoclaw policies add \ --rule block-camera \ --match "POST /api/camera/*" \ --action deny # Bloquear envío de SMS desde el agente nemoclaw policies add \ --rule block-sms \ --match "POST /api/sms/send" \ --action deny # Ver las reglas configuradas nemoclaw policies list --verbose

### 13B.5.2 Control de Red

# Modo offline total: el agente no puede hacer solicitudes a internet nemoclaw config set network.outbound.mode offline # Modo allowlist: el agente solo puede contactar hosts específicos nemoclaw config set network.outbound.mode allowlist nemoclaw config set network.outbound.allowlist '["localhost","192.168.1.0/24"]' # Modo por defecto (permisivo): el agente puede contactar cualquier host nemoclaw config set network.outbound.mode permissive # Verificar modo activo nemoclaw config get network.outbound.mode

NOTA: RECOMENDACIONES DE IMPLEMENTACIÓN — Balance entre privacidad y funcionalidad: Antes de activar el modo offline total, considere qué servicios externos usa su stack: - Telegram / WhatsApp: Requieren acceso a las APIs de Telegram (api.telegram.org) y de WhatsApp Business. El modo offline total romperá estos canales. - Búsqueda web con Brave: Requiere acceso a api.search.brave.com. Sin acceso, el tool calling de búsqueda falla silenciosamente. - HuggingFace / modelos remotos: Si usa descarga de modelos dinámica, también requiere acceso. Recomendación práctica: Use el modo allowlist en lugar del modo offline total. Configure una whitelist específica con los IPs y dominios que realmente necesita: `bash # Whitelist mínima recomendada para stack completo con Telegram + Brave nemoclaw config set network.outbound.mode allowlist nemoclaw config set network.outbound.allowlist '[ "localhost", "127.0.0.1", "192.168.0.0/16", "api.telegram.org", "api.search.brave.com", "huggingface.co" ]' ` El modo offline total solo es apropiado cuando el Jetson opera en una red aislada (laboratorio, entorno corporativo sin internet) y todos los modelos están ya descargados localmente. Asegúrese de que estas políticas sean coherentes con los demás stacks del libro — por ejemplo, el bot de Telegram del Capítulo 20 y el agente RAG del Capítulo 25 requieren acceso a APIs externas.

### 13B.5.3 Aislamiento del Sistema de Archivos

# Definir directorios que el agente puede leer/escribir nemoclaw config set \ filesystem.allowedPaths '["/home/jetson/.openclaw/workspace","/tmp/agent-sandbox"]' # Crear el directorio sandbox si no existe mkdir -p /tmp/agent-sandbox # Verificar configuración nemoclaw config get filesystem.allowedPaths

## 13B.6 Recuperación Post-Reinicio

Ejemplo concreto — restaurar el stack con vLLM + Gemma 4 E2B:

# PASO 1: Iniciar motor de inferencia (script del Capitulo 13A) mode-vllm # Espera internamente hasta que vLLM responda en :8000 (~3 min primer modelo)

# PASO 2: Verificar que el motor esta listo antes de continuar curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null && \ echo "[OK] vLLM activo" ¦¦ echo "[ERROR] vLLM no responde"

# PASO 3: Iniciar OpenClaw gateway openclaw gateway start sleep 5 openclaw doctor ¦ grep -E "Model:¦Gateway:" # Salida: [OK] Gateway: running ¦ [OK] Model: vllm/gemma4-e2b (connected)

# PASO 4: Iniciar NemoClaw proxy nemoclaw start sleep 3 nemoclaw status # Salida: NemoClaw Proxy: running on :18788 # OpenClaw Gateway: connected via proxy # Inference: local @ http://localhost:8000/v1 [OK]

# PASO 5: Verificacion final del stack completo curl -sf http://localhost:18789/health && echo "[OK] Stack agéntico activo en :18789"

Script de restauracion rapida (guarda los 5 pasos en un alias):

cat > ~/scripts/start-agent-stack.sh << 'EOF' #!/usr/bin/env bash # start-agent-stack.sh -- Restaura el stack agéntico (OpenClaw + NemoClaw) # Uso: start-agent-stack.sh [vllm-gemma¦lite-gemma¦longdoc¦ollama] set -euo pipefail MODE=${1:-"vllm-gemma"} echo "=== Iniciando stack agéntico (modo: $MODE) ===" # 1. Motor de inferencia via switch-model.sh ~/scripts/switch-model.sh "$MODE" # 2. OpenClaw gateway echo "Iniciando OpenClaw..." openclaw gateway start sleep 5 openclaw doctor ¦ grep -E "Model:¦Gateway:¦Error:" ¦¦ true # 3. NemoClaw proxy echo "Iniciando NemoClaw..." nemoclaw start sleep 3 nemoclaw status # 4. Verificacion curl -sf http://localhost:18789/health && echo "[OK] Stack completo en :18789" ¦¦ \ echo "[WARN] Gateway no responde -- revisar logs con: openclaw logs --tail 20" EOF chmod +x ~/scripts/start-agent-stack.sh

# Agregar alias a ~/.bash_aliases alias start-stack='~/scripts/start-agent-stack.sh' alias start-stack-lite='~/scripts/start-agent-stack.sh lite-gemma' alias stop-stack='~/scripts/switch-model.sh stop && nemoclaw stop 2>/dev/null; echo "[OK] Stack detenido"' source ~/.bash_aliases ¦¦ source ~/.bashrc # Uso tras reinicio: start-stack # Stack con vLLM + Gemma 4 E2B (defecto) start-stack-lite # Stack con llama.cpp + Gemma GGUF (bajo consumo) stop-stack # Detener todo, volver a 15W idle

## 13B.7 Monitoreo en Tiempo Real

# Ver logs del proxy en tiempo real nemoclaw logs --follow # Filtrar solo solicitudes rechazadas por políticas nemoclaw logs --follow ¦ grep -i "denied\¦blocked\¦policy" # Ver estadísticas de tráfico nemoclaw stats # Ver conexiones activas al proxy ss -tlnp ¦ grep 18789 # Verificar que el proxy está interceptando correctamente curl -sf http://localhost:18789/health ¦ python3 -m json.tool

## 13B.8 Aliases para el Día a Día

# Agregar al ~/.bashrc cat >> ~/.bashrc << 'EOF' # ── NemoClaw ──────────────────────────────────────────────────────────── alias nemoclaw-start='nemoclaw start && sleep 3 && nemoclaw status' alias nemoclaw-stop='nemoclaw stop && echo "NemoClaw proxy detenido"' alias nemoclaw-restart='nemoclaw restart && sleep 3 && nemoclaw status' alias nemoclaw-status='nemoclaw status' alias nemoclaw-logs='nemoclaw logs --follow' alias nemoclaw-policies='nemoclaw policies list --verbose' EOF source ~/.bashrc

## 13B.9 Solución de Problemas

### NemoClaw no arranca después del reinicio

# Causa más común: el motor de inferencia no está activo curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null \ && echo "[OK] vLLM activo" \ ¦¦ echo "[ERROR] vLLM inactivo — ejecute start-qwen35 primero" # Después de confirmar el motor, reiniciar nemoclaw restart nemoclaw status

### El proxy arranca pero OpenClaw no conecta

# Verificar que el gateway interno de OpenClaw está en el puerto correcto openclaw gateway status ¦ grep -E "port¦running" # Esperado: running on port 18788 (interno) o 18789 (si NemoClaw no está activo) # Si OpenClaw muestra puerto 18789 y NemoClaw también intenta tomar 18789: # solo uno puede estar en ese puerto — detenga el gateway y reinicie el stack openclaw gateway stop nemoclaw restart # NemoClaw tomará 18789 y conectará a OpenClaw en 18788

### Las políticas no se aplican

# Verificar que las políticas están cargadas nemoclaw policies list # Recargar políticas sin reiniciar el proxy nemoclaw policies reload # Si el problema persiste, reiniciar completamente nemoclaw restart

## Resumen del Capítulo 11B

NemoClaw añade tres capas de seguridad sobre el bot de Telegram del Capítulo 11A:

• Políticas L7 REST — bloquea rutas de API específicas antes de que lleguen al agente

• Aislamiento de sistema de archivos — el agente solo accede a directorios explícitamente permitidos

• Control de red — modo offline, allowlist, o permisivo para las solicitudes salientes

El capítulo siguiente (13C) cubre Open WebUI con SSL local — necesario para habilitar el microfono en el navegador y construir el proyecto de aprendizaje de inglés con Nemotron Omni multimodal.

# Capítulo 11C — Open WebUI: Interfaz Gráfica para Todos los Motores del Jetson

## Introducción

Open WebUI proporciona una interfaz web estilo ChatGPT que conecta simultáneamente con Ollama, vLLM y llama.cpp desde cualquier navegador de la red local. Funciona como PWA en móviles y soporta subida de documentos, RAG, pipelines Python y entrada de voz.

NOTA: NOTA — Glosario de conceptos de este capítulo: - PWA (Progressive Web App): Aplicación web que puede instalarse en el teléfono como si fuera una app nativa. No se descarga desde la tienda de apps — se instala directamente desde el navegador. Funciona sin internet cuando el Jetson está en la misma red local. - RAG (Retrieval-Augmented Generation): Técnica que permite al modelo de lenguaje consultar documentos propios como contexto antes de generar su respuesta. En lugar de depender únicamente de su conocimiento de entrenamiento, el modelo puede "leer" archivos PDF, DOCX o TXT que usted suba. - Embeddings: Representaciones numéricas del texto (vectores de alta dimensión) que permiten búsqueda por similitud semántica. Son fundamentales para el RAG: el texto del documento se convierte en embeddings y se busca cuáles son más similares a la pregunta del usuario. - Certificado SSL / TLS: El mecanismo criptográfico que convierte HTTP en HTTPS. Garantiza que la comunicación entre el navegador y el servidor está cifrada. Los navegadores modernos bloquean el acceso al micrófono en conexiones HTTP sin certificado. - CA local (Certificate Authority local): Entidad que firma certificados TLS en la red local, sin necesidad de un dominio público ni de pagar a una CA externa. mkcert (sección 13C.11) crea una CA local en el Jetson cuyo certificado raíz puede instalarse en Windows para que el navegador confíe en él.

Este capítulo cubre dos partes: la configuración con SSL local (necesaria para habilitar el micrófono en el navegador) y un proyecto práctico de aprendizaje de inglés usando el modelo multimodal Nemotron Omni.

A diferencia de los motores de inferencia, Open WebUI no carga modelos en GPU — consume únicamente ~200–400 MB de RAM. Sin embargo, para mantener la arquitectura clean-start, se usa --restart no como todos los servicios on-demand.

Modo energético: 30W en reposo. Cambie a MAXN solo cuando el motor de inferencia lo requiera.

NOTA: Prerrequisito: Docker activo (docker-on) y al menos un motor de inferencia corriendo del Capítulo anterior. El bot de Telegram del Capítulo 11A es independiente de Open WebUI.

## 13C.1 Instalación

### 13C.1.1 Primer Arranque

# Activar Docker si esta desactivado docker-on # Descargar e iniciar Open WebUI # Puerto 3000 (evita conflicto con llama.cpp en :8080 y vLLM en :8000) # --restart no = clean-start: no arranca automaticamente tras reinicios docker run -d \ --name open-webui \ --restart no \ --network host \ -v open-webui-data:/app/backend/data \ -e OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434 \ ghcr.io/open-webui/open-webui:main

# Esperar a que arranque (30-60 segundos la primera vez) docker logs open-webui --follow # Esperar la línea: "Application startup complete." # Presionar Ctrl+C para salir de los logs (el contenedor sigue corriendo)

# Verificar que está activo curl -s http://localhost:3000 ¦ grep -o '<title>[^<]*</title>' # Salida esperada: <title>Open WebUI</title>

Abra desde el navegador en cualquier equipo de la red local:

http://192.168.1.100:3000

En la primera visita, Open WebUI solicita crear una cuenta de administrador local (sin conexión a internet).

ADVERTENCIA: ADVERTENCIA — Conflicto de puertos: El puerto interno de Open WebUI es 8080, pero llama.cpp también usa 8080. Con --network host se expone el puerto interno directamente. Por eso este libro usa la configuración de red host sin mapeo de puertos, y Open WebUI escucha en el puerto 3000 mediante configuración interna. Si necesita ajustar el puerto, use -e PORT=3000 -p 3000:3000.

### 13C.1.2 Habilitar UFW para acceso desde red local

# Permitir acceso al puerto 3000 desde la red local sudo ufw allow 3000/tcp comment "Open WebUI" sudo ufw status ¦ grep 3000

## 13C.2 Conectar Múltiples Backends de Inferencia

Open WebUI puede conectarse simultáneamente a Ollama y a cualquier endpoint compatible con la API de OpenAI (vLLM, llama.cpp):

# Configuración multi-backend # IMPORTANTE: stop sin rm — el contenedor retiene el volumen de datos y usuarios docker stop open-webui docker run -d \ --name open-webui \ --restart no \ --network host \ --add-host=host.docker.internal:host-gateway \ -v open-webui:/app/backend/data \ -e OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434 \ -e OPENAI_API_BASE_URLS="http://localhost:8000/v1;http://localhost:8080/v1" \ -e OPENAI_API_KEYS="vllm-local;llama-local" \ ghcr.io/open-webui/open-webui:main docker logs open-webui --follow

# Salida esperada (extracto): INFO: Application startup complete.

Los modelos disponibles en cada motor aparecen automáticamente en el selector de modelos de la interfaz web.

NOTA: NOTA — Coherencia de API Keys: Los valores vllm-local y llama-local en OPENAI_API_KEYS deben coincidir exactamente con los argumentos --api-key usados al lanzar vLLM y llama.cpp en el Capítulo 12. Si en su ~/.bash_aliases definió VLLM_API_KEY con un valor distinto de vllm-local, reemplace la línea correspondiente en el comando docker run: `bash -e OPENAI_API_KEYS="${VLLM_API_KEY:-vllm-local};llama-local" ` Si no definió VLLM_API_KEY, el valor por defecto vllm-local es correcto y no necesita cambiar nada.

Alternativa — configurar desde la interfaz gráfica:

• Configuración (icono engranaje) → Connections → OpenAI API

• Agregar URL: http://localhost:8000/v1 con API Key: vllm-local

• Agregar URL: http://localhost:8080/v1 con API Key: llama-local

## 13C.3 Upload de Documentos y RAG

Open WebUI incluye soporte nativo para RAG (Retrieval-Augmented Generation): sube documentos PDF, DOCX o TXT y el agente los usa como contexto.

# Verificar que el procesador de documentos está activo docker exec open-webui ls /app/backend/data/uploads/ 2>/dev/null \ && echo "[OK] Directorio de uploads disponible" \ ¦¦ echo "[WARN] Primera inicialización en curso"

Desde la interfaz web:

1. Abrir una conversación nueva

2. Icono de clip (adjuntar) → seleccionar PDF o DOCX

3. El documento se indexa automáticamente (~30 segundos por 100 páginas)

4. Hacer preguntas sobre el documento en la misma conversación

Configurar el motor de embeddings:

NOTA: NOTA — El RAG requiere un modelo de embeddings: Sin un modelo de embeddings activo, la indexación de documentos en Open WebUI falla silenciosamente — el documento se "sube" pero no se indexa y el modelo no puede consultarlo. Instale nomic-embed-text antes de subir cualquier documento para RAG.

• Configuración → Documents → Embedding Model

• Para Jetson: seleccionar nomic-embed-text (disponible via Ollama) — consume ~1 GB de RAM

# Paso 1: Asegurarse de que Ollama está activo sudo systemctl start ollama ¦¦ docker-on # Paso 2: Instalar el modelo de embeddings ollama pull nomic-embed-text # Tarda ~2 minutos — modelo de 274 MB # Verificar que quedó instalado ollama list ¦ grep nomic # Salida esperada: nomic-embed-text latest ... 274 MB

CONSEJO: El modelo nomic-embed-text es muy liviano (~274 MB) y compatible con el Jetson. Una vez instalado, Ollama lo mantiene disponible permanentemente sin necesidad de reinstalarlo. Si usó el troubleshooting del Capítulo 12 y ya lo instaló ahí, omita el paso anterior.

## 13C.4 Pipelines — Procesamiento Personalizado

Open WebUI soporta pipelines: interceptores Python que procesan la solicitud antes de enviarla al modelo. Útiles para: traducción automática, preprocesamiento de imágenes, filtrado de contenido, enrutamiento entre modelos.

# Crear un pipeline de traducción automática al español mkdir -p ~/scripts/webui-pipelines cat > ~/scripts/webui-pipelines/translate_to_spanish.py << 'EOF' """ Pipeline: Traduce la respuesta al español si la petición fue en inglés. Guardar en el directorio de pipelines de Open WebUI y activar desde la interfaz. """ from typing import List, Union, Generator, Iterator class Pipeline: def __init__(self): self.name = "Auto-translate to Spanish" self.type = "pipe" async def on_startup(self): print("Pipeline translate_to_spanish activado") async def pipe( self, user_message: str, model_id: str, messages: List[dict], body: dict ) -> Union[str, Generator, Iterator]: # Agregar instrucción al sistema para responder en español if "system" not in [m["role"] for m in messages]: messages.insert(0, { "role": "system", "content": "Responde siempre en español, independientemente del idioma de la pregunta." }) yield f"Procesando con {model_id}...\n" EOF echo "Pipeline creado en ~/scripts/webui-pipelines/" echo "Para activar: Settings → Pipelines → Upload pipeline file"

## 13C.5 Uso como PWA en Dispositivos Móviles

Open WebUI funciona como Progressive Web App — puede instalarse en el teléfono como una app nativa:

NOTA: NOTA — SSL requerido para el micrófono en PWA: La instalación de la app PWA funciona con HTTP simple (http://...). Sin embargo, si desea usar la entrada de voz (micrófono) desde el teléfono, el navegador móvil exige HTTPS. En ese caso, configure primero el certificado SSL con mkcert (sección 13C.11) y acceda vía https://192.168.1.100:3000. Sin SSL, el ícono del micrófono en la interfaz simplemente no aparecerá en dispositivos móviles.

Android (Chrome):

1. Abrir http://192.168.1.100:3000 en Chrome del teléfono (o https:// si ya configuró SSL)

2. Menú (3 puntos) → "Añadir a pantalla de inicio"

3. Confirmar → La app aparece en el home del teléfono

iOS (Safari):

1. Abrir http://192.168.1.100:3000 en Safari del iPhone (o https:// si ya configuró SSL)

2. Botón compartir → "Añadir a inicio"

3. Confirmar → La app aparece en el home del iPhone

La app PWA funciona sin internet — usa el Jetson de la red local como backend.

## 13C.6 Uso de la API de Open WebUI

Open WebUI expone una API compatible con OpenAI que permite automatizar conversaciones:

# Obtener la API key desde la interfaz web: # Settings → Account → API Keys → Create new secret key # Guardar la key en una variable OWUI_API_KEY="sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" # Listar modelos disponibles curl -s http://localhost:3000/api/models \ -H "Authorization: Bearer $OWUI_API_KEY" \ ¦ python3 -c "import sys,json; [print(m['id']) for m in json.load(sys.stdin)['data']]"

# Cliente Python — compatible con SDK de OpenAI # source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 este_script.py from openai import OpenAI client = OpenAI( base_url="http://localhost:3000/api", api_key="sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" # API key de Open WebUI ) response = client.chat.completions.create( model="google/gemma-4-E4B-it", # ID del modelo en vLLM messages=[ {"role": "user", "content": "Hola, ¿qué puedes hacer por mí?"} ], max_tokens=200 ) print(response.choices[0].message.content)

## 13C.7 Scripts de Gestión (sin borrar el contenedor)

Un error común es usar docker stop && docker rm para "reiniciar" Open WebUI, lo que borra los usuarios y conversaciones guardados en el volumen Docker. Los scripts correctos distinguen entre parar (preserva datos), eliminar (borra todo) y actualizar (nueva imagen, preserva datos):

# Crear scripts de gestión cat > ~/scripts/webui-manage.sh << 'WEBUI_SCRIPT' #!/bin/bash # Uso: webui-manage.sh [start¦stop¦restart¦status¦update¦kill] case "$1" in start) docker start open-webui && echo "[OK] Open WebUI iniciado" until curl -sf http://localhost:3000 > /dev/null; do sleep 5; done echo "[OK] Disponible en http://$(hostname -I ¦ awk '{print $1}'):3000" ;; stop) docker stop open-webui && echo "Open WebUI detenido (datos preservados)" ;; restart) docker restart open-webui until curl -sf http://localhost:3000 > /dev/null; do sleep 5; done echo "[OK] Open WebUI reiniciado" ;; status) docker inspect --format='Estado: {{.State.Status}}' open-webui 2>/dev/null \ ¦¦ echo "Contenedor no existe" curl -sf http://localhost:3000 > /dev/null && echo "Web: accesible en :3000" ¦¦ echo "Web: no responde" ;; update) echo "Actualizando imagen Open WebUI (preservando datos)..." docker pull ghcr.io/open-webui/open-webui:main docker stop open-webui && docker rm open-webui docker run -d \ --name open-webui --restart no \ --network host --add-host=host.docker.internal:host-gateway \ -v open-webui:/app/backend/data \ -e OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434 \ -e OPENAI_API_BASE_URLS="http://localhost:8000/v1;http://localhost:8080/v1" \ -e OPENAI_API_KEYS="vllm-local;llama-local" \ ghcr.io/open-webui/open-webui:main until curl -sf http://localhost:3000 > /dev/null; do sleep 5; done echo "[OK] Open WebUI actualizado" ;; kill) echo "ADVERTENCIA: Esto elimina el contenedor y preserva el volumen de datos" docker stop open-webui && docker rm open-webui echo "Contenedor eliminado (datos en volumen Docker 'open-webui' intactos)" ;; *) echo "Uso: $0 [start¦stop¦restart¦status¦update¦kill]" ;; esac WEBUI_SCRIPT chmod +x ~/scripts/webui-manage.sh

## 13C.8 Aliases para el Día a Día

# Agregar al ~/.bashrc cat >> ~/.bashrc << 'EOF' # ── Open WebUI ─────────────────────────────────────────────────────────── alias start-webui='~/scripts/webui-manage.sh start' alias stop-webui='~/scripts/webui-manage.sh stop' alias restart-webui='~/scripts/webui-manage.sh restart' alias webui-status='~/scripts/webui-manage.sh status' alias update-webui='~/scripts/webui-manage.sh update' alias kill-webui='~/scripts/webui-manage.sh kill' alias webui-logs='docker logs open-webui --follow' alias webui-url='echo "http://$(hostname -I ¦ awk '"'"'{print $1}'"'"'):3000"' EOF source ~/.bashrc

## 13C.9 Monitoreo

# Ver logs en tiempo real docker logs open-webui --follow # Filtrar solo errores docker logs open-webui --follow 2>&1 ¦ grep -i "error\¦exception\¦warning" # Ver uso de recursos del contenedor docker stats open-webui --no-stream # Verificar que los backends están visibles desde el contenedor docker exec open-webui curl -sf http://localhost:8000/v1/models \ && echo "[OK] vLLM visible desde el contenedor" docker exec open-webui curl -sf http://localhost:11434/api/tags \ && echo "[OK] Ollama visible desde el contenedor"

## 13C.10 Solución de Problemas

### Puerto 3000 no accesible desde Windows

# Verificar que UFW permite el puerto 3000 sudo ufw status ¦ grep 3000 # Si no aparece: sudo ufw allow 3000/tcp comment "Open WebUI" # Verificar que el contenedor está corriendo con red del host docker inspect open-webui ¦ python3 -c \ "import sys,json; c=json.load(sys.stdin)[0]; print('NetworkMode:', c['HostConfig']['NetworkMode'])" # Esperado: NetworkMode: host

### Los modelos de vLLM no aparecen en el selector

# Verificar que vLLM está activo antes de abrir Open WebUI curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null \ && echo "[OK] vLLM activo" ¦¦ echo "[ERROR] vLLM inactivo — ejecute start-qwen35 primero" # Si vLLM acaba de iniciarse, refrescar los modelos en Open WebUI: # Settings → Connections → Refresh (icono de recarga junto a la URL)

### Los usuarios o conversaciones se perdieron después de `docker rm`

# Verificar que el volumen Docker todavía existe docker volume ls ¦ grep open-webui # Si aparece: docker volume ls → open-webui local → los datos están intactos # Recrear el contenedor apuntando al mismo volumen docker run -d \ --name open-webui --restart no \ --network host --add-host=host.docker.internal:host-gateway \ -v open-webui:/app/backend/data \ # ← Este volumen contiene los datos -e OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434 \ ghcr.io/open-webui/open-webui:main

CONSEJO: Nunca use docker volume rm open-webui a menos que quiera borrar todos los usuarios, conversaciones y documentos cargados. El volumen es persistente entre reinicios del contenedor.

### Upload de documentos falla o no indexa

# Verificar que el modelo de embeddings está instalado en Ollama ollama list ¦ grep nomic # Si no está instalado: ollama pull nomic-embed-text # Después de instalar el modelo, configurar en Open WebUI: # Settings → Documents → Embedding Model Backend: Ollama # Embedding Model: nomic-embed-text

## 13C.11 SSL Local con mkcert — Desbloquear el Micrófono en el Navegador

Los navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox) bloquean el acceso al micrófono en conexiones HTTP. Para usar la función de entrada de voz de Open WebUI desde Windows, necesita HTTPS. La solución más limpia es mkcert — crea certificados TLS de confianza local sin necesidad de un dominio ni de pagar a una CA.

### 13C.11.1 Instalar mkcert en el Jetson

# Instalar mkcert sudo apt install -y libnss3-tools curl -L https://github.com/FiloSottile/mkcert/releases/download/v1.4.4/mkcert-v1.4.4-linux-arm64 \ -o ~/bin/mkcert chmod +x ~/bin/mkcert # Verificar: mkcert --version

# Salida esperada: v1.4.4

### 13C.11.2 Crear la CA local y el certificado

# Instalar la CA local de mkcert en el sistema del Jetson mkcert -install # Crear certificado para la IP del Jetson # IMPORTANTE: reemplaza 192.168.1.100 con la IP estatica del Capitulo 2 mkdir -p ~/certs/openwebui cd ~/certs/openwebui mkcert 192.168.1.100 localhost 127.0.0.1

# Salida esperada: Created a new certificate valid for the following names: - "192.168.1.100" - "localhost" - "127.0.0.1" The certificate is at "./192.168.1.100+2.pem" and the key at "./192.168.1.100+2-key.pem"

### 13C.11.3 Instalar la CA en Windows (para que el navegador confíe)

# Ver donde esta el archivo de la CA de mkcert: mkcert -CAROOT # Ejemplo: /home/jetson/.local/share/mkcert # Copiar el archivo rootCA.pem a Windows via SCP [EN WINDOWS POWERSHELL]: # scp jetson:~/.local/share/mkcert/rootCA.pem C:\Users\TU_USUARIO\Desktop\jetson-CA.pem

# En Windows — instalar la CA en el almacen de certificados: # 1. Doble clic en jetson-CA.pem # 2. "Instalar certificado" -> "Equipo local" -> "Colocar todos los certificados en el siguiente almacen" # 3. Seleccionar "Entidades de certificacion raiz de confianza" -> Finalizar # 4. Reiniciar Chrome/Edge

### 13C.11.4 Relanzar Open WebUI con HTTPS

# Detener la instancia HTTP existente docker stop open-webui 2>/dev/null ¦¦ true # Lanzar con SSL docker run -d \ --name open-webui \ --restart no \ --network host \ -v open-webui-data:/app/backend/data \ -v ~/certs/openwebui:/certs \ -e OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434 \ -e WEBUI_SSL_CERT_FILE=/certs/192.168.1.100+2.pem \ -e WEBUI_SSL_KEY_FILE=/certs/192.168.1.100+2-key.pem \ ghcr.io/open-webui/open-webui:main docker logs -f open-webui ¦ grep -E "https¦started¦error"

# Salida esperada: INFO: Uvicorn running on https://0.0.0.0:3000 INFO: Application startup complete.

# Verificar HTTPS desde el Jetson: curl -sk https://localhost:3000 ¦ grep -o '<title>[^<]*</title>' # Salida: <title>Open WebUI</title>

Acceda desde Windows: https://192.168.1.100:3000 — el navegador debe mostrar el candado verde.

CONSEJO: Una vez instalada la CA de mkcert en Windows, también puede acceder a otros servicios del Jetson con HTTPS usando el mismo certificado (N8N, servicios FastAPI, etc.).

## 13C.12 Proyecto — Asistente de Conversación en Inglés con Nemotron Omni

Nemotron-Nano-Omni es el modelo multimodal de NVIDIA que acepta texto, imagen y audio. En este proyecto construimos una aplicación de aprendizaje de inglés que usa el micrófono del navegador (habilitado por SSL del paso anterior) para una conversación fluida.

Lo que construiremos: Un asistente que:

1. Recibe audio del micrófono vía Open WebUI

2. Transcribe la voz a texto (STT interno del modelo)

3. Responde en inglés con correcciones gramaticales y traducción al español

4. Reproduce la respuesta en voz (TTS en el Capítulo 17)

### 13C.12.1 Iniciar el motor de inferencia (Nemotron Omni)

# Nemotron Omni requiere MAXN (~24 GB RAM, ~45 tok/s) sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks echo "Modo MAXN activado" # Descargar el modelo GGUF (si no esta descargado): # hf download nvidia/Nemotron-Nano-Omni-GGUF --include "nemotron-nano-omni-Q4_K_M.gguf" \ # --local-dir ~/data/models/gguf/ # Iniciar llama.cpp con soporte multimodal # (ver Capitulo 12 §12.2 para la compilacion de llama.cpp) GGUF=$(ls ~/data/models/gguf/*nemotron*omni*.gguf 2>/dev/null ¦ head -1) [ -z "$GGUF" ] && echo "[ERROR] Modelo Nemotron Omni no encontrado" && exit 1 ~/llama.cpp/build/bin/llama-server \ -m "$GGUF" \ --host 0.0.0.0 --port 8080 \ -c 32768 -ngl 999 --flash-attn \ --mmproj ~/data/models/gguf/nemotron-omni-mmproj.gguf & # Verificar arranque (~30-60 segundos): until curl -sf http://localhost:8080/health > /dev/null; do sleep 5; echo -n "."; done echo " [OK] Nemotron Omni activo en :8080"

### 13C.12.2 Configurar Open WebUI para usar Nemotron Omni

# Conectar Open WebUI a llama.cpp: # 1. Abrir https://192.168.1.100:3000 en Windows (con SSL del paso anterior) # 2. Admin Panel -> Settings -> Connections -> OpenAI API -> "+" # 3. URL: http://localhost:8080/v1 API Key: llama-local # 4. Guardar # Verificar que el modelo aparece en el selector de Open WebUI curl -s http://localhost:8080/v1/models ¦ python3 -m json.tool ¦ grep '"id"'

### 13C.12.3 Crear el System Prompt del asistente de inglés

# [COPIAR EN Open WebUI -> Admin Panel -> Models -> Edit -> System Prompt] You are an English conversation assistant helping a Spanish speaker improve their English. INSTRUCTIONS: 1. The user will speak or type in Spanish or broken English 2. Respond ALWAYS in this format: - [CORRECTED]: The grammatically correct version of what the user said (in English) - [RESPONSE]: Your natural conversational response (in English, simple vocabulary) - [TRADUCCION]: Spanish translation of your response 3. Keep responses SHORT (2-3 sentences max) to maintain conversation flow 4. Be encouraging and patient 5. If the user asks to practice a specific topic, adapt the conversation to that topic Start by greeting the user in English and asking what they want to practice today.

### 13C.12.4 Flujo de conversación

# En Windows (Chrome con la CA instalada): # 1. Abrir https://192.168.1.100:3000 # 2. Seleccionar modelo "nemotron-omni" en el dropdown # 3. Hacer clic en el icono de microfono (solo disponible con HTTPS) # 4. Hablar en espanol o ingles incorrecto # 5. El asistente responde con correccion + respuesta + traduccion

# Ejemplo de conversacion: Usuario: "I go to the store yesterday" Asistente: [CORRECTED]: "I went to the store yesterday" [RESPONSE]: Great! You're using past tense. What did you buy at the store? [TRADUCCION]: ¡Bien! Estás usando el tiempo pasado. ¿Qué compraste en la tienda?

### 13C.12.5 Monitoreo durante la sesión

# Ver el uso de recursos durante la conversacion (en otra terminal): watch -n 2 'docker stats open-webui --no-stream && echo "---" && \ curl -s http://localhost:8080/metrics 2>/dev/null ¦ grep "tokens" ¦ head -3' # O usar jtop para ver GPU + RAM en tiempo real: jtop

CONSEJO: Para una experiencia completa con voz de salida (el asistente habla en inglés), configure el TTS de Open WebUI conectándolo al servidor Kokoro del Capítulo 17. La entrada es el micrófono (habilitado por SSL), la salida es texto-a-voz via Kokoro.

## Resumen del Capítulo 11C

Open WebUI es la interfaz gráfica que unifica todos los motores de inferencia del Jetson:

• Puerto 3000 (--restart no — arranque limpio como todos los servicios)

• El volumen open-webui-data guarda usuarios, conversaciones y documentos de forma persistente

• SSL local con mkcert desbloquea el micrófono del navegador — indispensable para el proyecto de inglés

• Nunca use `docker rm open-webui` para reiniciar — use docker restart open-webui (preserva el volumen)

• Funciona como PWA en iOS y Android desde https://192.168.1.100:3000

El capítulo siguiente (13D) cubre tool calling avanzado: cómo implementar herramientas personalizadas que los modelos pueden invocar automáticamente, con ejemplos Python integrados en Open WebUI.

# Capítulo 11D — Tool Calling: Herramientas Personalizadas para los Modelos del Jetson

## Introducción

El tool calling (llamada a funciones) es la capacidad del modelo para solicitar la ejecución de una herramienta externa durante la generación de una respuesta. En lugar de inventar información, el modelo dice "necesito ejecutar esta función con estos parámetros" — el código cliente ejecuta la función y devuelve el resultado al modelo para que construya la respuesta final.

Esta parte cubre la implementación práctica de tool calling en el Jetson AGX Orin con los modelos del Top 10: Qwen3.5 35B-A3B, Gemma 4 26B-A4B y GPT OSS 20B. Incluye ejemplos completos en Python y un cliente C++ mediante la API REST de llama.cpp.

Modo energético: MAXN para modelos ≥14B con tool calling. 30W es suficiente para modelos ≤9B.

NOTA: Prerrequisito: Un motor de inferencia activo con un modelo que soporte tool calling (ver tabla §13D.1.1).

## 13D.1 Fundamentos del Tool Calling

### 13D.1.1 Modelos con Soporte de Tool Calling en el Jetson

| Modelo | Motor | Parser | Puerto | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen3.5 35B-A3B | vLLM | qwen3_coder | 8000 | Tool calling + razonamiento activable |
| Qwen3.5 9B | vLLM | qwen3_coder | 8000 | Velocidad ~55 tok/s |
| Qwen3.5 4B | vLLM | qwen3_coder | 8000 | El más liviano con tool calling |
| Gemma 4 26B-A4B | vLLM | gemma4 | 8000 | Tool calling + visión |
| Gemma 4 E4B | vLLM | gemma4 | 8000 | Multimodal compacto |
| GPT OSS 20B | vLLM | (nativo OpenAI) | 8000 | Compatible drop-in con SDK OpenAI |

NOTA: Los modelos Nemotron y Cosmos Reason 2 no tienen soporte de tool calling documentado en la versión GGUF para llama.cpp. Para tool calling en llama.cpp, los modelos que sí lo soportan en formato GGUF son Gemma 4 E4B y Qwen3.5 4B con sus respectivos templates de Jinja.

### 13D.1.2 Formatos de Tool Calling

Existen dos formatos principales que los modelos del Jetson usan:

Formato OpenAI (estándar — soportado por todos los modelos en vLLM):

{ "model": "qwen35", "messages": [{"role": "user", "content": "¿Cuánto es 2+2?"}], "tools": [{ "type": "function", "function": { "name": "calcular", "description": "Calcula una expresión matemática", "parameters": { "type": "object", "properties": { "expresion": {"type": "string", "description": "Expresión matemática"} }, "required": ["expresion"] } } }], "tool_choice": "auto" }

Formato Hermes (usado internamente por Qwen3.5 y algunos modelos GGUF):

El modelo genera una etiqueta especial con el JSON de la herramienta:

<tool_call> {"name": "calcular", "arguments": {"expresion": "2+2"}} </tool_call>

Con vLLM y el parser qwen3_coder, este formato se traduce automáticamente al formato OpenAI. El cliente recibe siempre el formato estándar OpenAI, independientemente del formato interno del modelo.

## 13D.2 Iniciar el Modelo con Soporte de Tool Calling

# Iniciar Qwen3.5 35B-A3B con tool calling habilitado pwr-maxn docker run --runtime nvidia -d \ --name qwen35-35b \ --restart no \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ -e NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve Kbenkhaled/Qwen3.5-35B-A3B-quantized.w4a16 \ --gpu-memory-utilization 0.70 \ --enable-prefix-caching \ --enable-auto-tool-choice \ --tool-call-parser qwen3_coder \ --served-model-name qwen35 \ --max-model-len 8192 \ --host 0.0.0.0 \ --port 8000" echo -n "Esperando qwen35" until curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null; do echo -n "."; sleep 30; done echo " [OK]"

# Iniciar Gemma 4 26B-A4B con tool calling nativo gemma4 pwr-maxn docker run --runtime nvidia -d \ --name gemma4-26b-vllm \ --restart no \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ -e NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:gemma4-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve cyankiwi/gemma-4-26B-A4B-it-AWQ-4bit \ --gpu-memory-utilization 0.75 \ --enable-auto-tool-choice \ --tool-call-parser gemma4 \ --host 0.0.0.0 \ --port 8000" until curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null; do echo -n "."; sleep 30; done echo " [OK]"

## 13D.3 Ejemplos en Python

### 13D.3.1 Herramienta de Consulta del Sistema Jetson

#!/usr/bin/env python3 """ jetson_tool_agent.py — Agente con herramientas del sistema Jetson Uso: source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/jetson_tool_agent.py """ import json, subprocess from openai import OpenAI client = OpenAI(base_url="http://localhost:8000/v1", api_key="not-needed") MODEL = "qwen35" # served-model-name configurado en vLLM # ── Implementación de herramientas ────────────────────────────────────────── def obtener_temperatura() -> dict: """Lee temperatura de la GPU del Jetson via tegrastats.""" try: output = subprocess.run( ["tegrastats", "--interval", "500"], capture_output=True, text=True, timeout=2 ).stdout.split("\n")[0] # Formato: ... GPU@45.5C ... import re temp = re.search(r'GPU@(\d+\.\d+)C', output) return {"temperatura_gpu_celsius": float(temp.group(1)) if temp else 0.0, "raw": output[:200]} except Exception as e: return {"error": str(e)} def obtener_memoria_libre() -> dict: """Retorna la memoria RAM libre del sistema.""" try: output = subprocess.run(["free", "-h"], capture_output=True, text=True).stdout lines = output.strip().split("\n") mem_line = [l for l in lines if l.startswith("Mem:")][0].split() return { "total": mem_line[1], "usada": mem_line[2], "libre": mem_line[3], "disponible": mem_line[6] } except Exception as e: return {"error": str(e)} def obtener_modo_energia() -> dict: """Consulta el modo de energía activo (nvpmodel).""" try: output = subprocess.run( ["sudo", "nvpmodel", "--query"], capture_output=True, text=True ).stdout import re modo = re.search(r'Power Model:\s*(.*)', output) return {"modo_activo": modo.group(1).strip() if modo else "desconocido", "raw": output.strip()} except Exception as e: return {"error": str(e)} def cambiar_modo_energia(modo: str) -> dict: """Cambia el modo de energía. Valores: maxn, 30w, 15w.""" modos = {"maxn": "0", "30w": "2", "15w": "3"} if modo.lower() not in modos: return {"error": f"Modo desconocido: {modo}. Use: maxn, 30w, 15w"} cmd_id = modos[modo.lower()] try: subprocess.run(["sudo", "nvpmodel", "-m", cmd_id], check=True) subprocess.run(["sudo", "jetson_clocks"], check=True) return {"ok": True, "modo_configurado": modo.upper()} except subprocess.CalledProcessError as e: return {"error": f"nvpmodel falló: {e}"} # ── Mapa de funciones disponibles ─────────────────────────────────────────── TOOL_MAP = { "obtener_temperatura": obtener_temperatura, "obtener_memoria_libre": obtener_memoria_libre, "obtener_modo_energia": obtener_modo_energia, "cambiar_modo_energia": lambda **kwargs: cambiar_modo_energia(**kwargs), } # ── Definición de herramientas (formato OpenAI) ───────────────────────────── TOOLS = [ { "type": "function", "function": { "name": "obtener_temperatura", "description": "Obtiene la temperatura actual de la GPU del Jetson AGX Orin", "parameters": {"type": "object", "properties": {}, "required": []} } }, { "type": "function", "function": { "name": "obtener_memoria_libre", "description": "Obtiene la cantidad de memoria RAM libre y total del sistema", "parameters": {"type": "object", "properties": {}, "required": []} } }, { "type": "function", "function": { "name": "obtener_modo_energia", "description": "Consulta el modo de energía activo en el Jetson (nvpmodel)", "parameters": {"type": "object", "properties": {}, "required": []} } }, { "type": "function", "function": { "name": "cambiar_modo_energia", "description": "Cambia el modo de energía del Jetson. maxn=50W máximo rendimiento, 30w=30W equilibrado, 15w=15W ahorro", "parameters": { "type": "object", "properties": { "modo": { "type": "string", "enum": ["maxn", "30w", "15w"], "description": "Modo de energía a configurar" } }, "required": ["modo"] } } } ] # ── Bucle de conversación con tool calling ─────────────────────────────────── def ejecutar_herramienta(nombre: str, args: dict) -> str: if nombre not in TOOL_MAP: return json.dumps({"error": f"Herramienta desconocida: {nombre}"}) try: resultado = TOOL_MAP[nombre](**args) return json.dumps(resultado, ensure_ascii=False) except Exception as e: return json.dumps({"error": str(e)}) def chat_con_herramientas(pregunta: str) -> str: messages = [ {"role": "system", "content": "Eres un asistente técnico del Jetson AGX Orin. Usa las herramientas disponibles para responder preguntas sobre el sistema."}, {"role": "user", "content": pregunta} ] print(f"\n Usuario: {pregunta}") while True: resp = client.chat.completions.create( model=MODEL, messages=messages, tools=TOOLS, tool_choice="auto", max_tokens=500 ) msg = resp.choices[0].message finish = resp.choices[0].finish_reason messages.append({"role": "assistant", "content": msg.content, "tool_calls": msg.tool_calls}) if finish == "tool_calls" and msg.tool_calls: for tc in msg.tool_calls: nombre = tc.function.name args = json.loads(tc.function.arguments) print(f"\n Herramienta: {nombre}({args})") resultado = ejecutar_herramienta(nombre, args) print(f" Resultado: {resultado[:200]}") messages.append({ "role": "tool", "tool_call_id": tc.id, "content": resultado }) else: respuesta = msg.content or "" print(f"\n Asistente: {respuesta}") return respuesta # ── Punto de entrada ───────────────────────────────────────────────────────── if __name__ == "__main__": # Ejemplos de preguntas que el agente puede responder usando herramientas: preguntas = [ "¿Cuál es la temperatura actual de la GPU del Jetson?", "¿Cuánta memoria RAM tengo disponible?", "¿En qué modo de energía estoy y por qué debería cambiarlo si quiero ejecutar un modelo grande?", "Cambia el modo de energía a MAXN para que pueda cargar un modelo de 35B parámetros.", ] for pregunta in preguntas: chat_con_herramientas(pregunta) print("\n" + "─"*60)

# Guardar el script y ejecutar cat > ~/scripts/jetson_tool_agent.py << 'EOF' # (contenido del bloque Python anterior) EOF source ~/venvs/llm/bin/activate python3 ~/scripts/jetson_tool_agent.py

# Salida esperada (extracto): Usuario: ¿Cuál es la temperatura actual de la GPU del Jetson? Herramienta: obtener_temperatura({}) Resultado: {"temperatura_gpu_celsius": 45.5, "raw": "...GPU@45.5C..."} Asistente: La temperatura actual de la GPU del Jetson es de 45.5°C, lo que está dentro del rango normal de operación.

### 13D.3.2 Agente de Búsqueda Web + Respuesta

#!/usr/bin/env python3 """ web_search_agent.py — Agente que busca en la web y responde con fuentes """ import json, urllib.request, urllib.parse from openai import OpenAI client = OpenAI(base_url="http://localhost:8000/v1", api_key="not-needed") MODEL = "qwen35" BRAVE_API_KEY = "TU_BRAVE_API_KEY" # Obtener en brave.com/search/api/ def buscar_web(consulta: str, num_resultados: int = 5) -> dict: """Busca en la web usando la API de Brave Search.""" if not BRAVE_API_KEY or BRAVE_API_KEY == "TU_BRAVE_API_KEY": # Simulación si no hay API key return { "resultados": [ {"titulo": f"Resultado simulado para: {consulta}", "url": "https://example.com", "descripcion": "Esta es una búsqueda simulada — configure BRAVE_API_KEY para búsquedas reales."} ] } try: url = f"https://api.search.brave.com/res/v1/web/search?q={urllib.parse.quote(consulta)}&count={num_resultados}" req = urllib.request.Request(url, headers={"Accept": "application/json", "X-Subscription-Token": BRAVE_API_KEY}) with urllib.request.urlopen(req, timeout=10) as r: data = json.loads(r.read()) resultados = data.get("web", {}).get("results", []) return { "resultados": [ {"titulo": r.get("title"), "url": r.get("url"), "descripcion": r.get("description")} for r in resultados[:num_resultados] ] } except Exception as e: return {"error": str(e)} TOOLS_WEB = [{ "type": "function", "function": { "name": "buscar_web", "description": "Busca información actualizada en internet usando Brave Search", "parameters": { "type": "object", "properties": { "consulta": {"type": "string", "description": "Términos de búsqueda"}, "num_resultados": {"type": "integer", "description": "Número de resultados (1-10)", "default": 5} }, "required": ["consulta"] } } }] def buscar_y_responder(pregunta: str) -> str: messages = [ {"role": "system", "content": "Eres un asistente que busca información actualizada en internet y responde con fuentes. Usa la herramienta buscar_web para obtener información antes de responder."}, {"role": "user", "content": pregunta} ] while True: resp = client.chat.completions.create( model=MODEL, messages=messages, tools=TOOLS_WEB, tool_choice="auto", max_tokens=1000 ) msg = resp.choices[0].message finish = resp.choices[0].finish_reason messages.append({"role": "assistant", "content": msg.content, "tool_calls": msg.tool_calls}) if finish == "tool_calls" and msg.tool_calls: for tc in msg.tool_calls: args = json.loads(tc.function.arguments) resultado = buscar_web(**args) messages.append({"role": "tool", "tool_call_id": tc.id, "content": json.dumps(resultado, ensure_ascii=False)}) else: return msg.content or "" # Ejemplo de uso print(buscar_y_responder("¿Cuáles son las novedades más recientes de JetPack 7.2 para Jetson?"))

### 13D.3.3 Tool Calling con Gemma 4 (Parser gemma4)

#!/usr/bin/env python3 """ gemma4_tools.py — Tool calling con Gemma 4 usando parser gemma4 La diferencia principal: usar --tool-call-parser gemma4 en vLLM y el modelo sirviendo en ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:gemma4-jetson-orin """ import json from openai import OpenAI # Asegúrese de tener gemma4-26b-vllm corriendo en :8000 client = OpenAI(base_url="http://localhost:8000/v1", api_key="not-needed") # Obtener el model ID dinámicamente models_resp = client.models.list() MODEL = models_resp.data[0].id # auto-detectar el modelo activo print(f"Modelo activo: {MODEL}") TOOLS_GEMMA = [{ "type": "function", "function": { "name": "analizar_imagen", "description": "Analiza el contenido de una imagen y extrae información específica", "parameters": { "type": "object", "properties": { "url_imagen": {"type": "string", "description": "URL pública de la imagen a analizar"}, "tarea": {"type": "string", "description": "Qué analizar: 'texto', 'objetos', 'escena', 'anomalias'"} }, "required": ["url_imagen", "tarea"] } } }] def analizar_imagen(url_imagen: str, tarea: str) -> dict: """Herramienta que usa el propio modelo de visión para analizar la imagen.""" resp = client.chat.completions.create( model=MODEL, messages=[{"role": "user", "content": [ {"type": "image_url", "image_url": {"url": url_imagen}}, {"type": "text", "text": f"Analiza esta imagen. Tarea específica: {tarea}. Responde en JSON con campos: 'resultado', 'confianza', 'detalles'."} ]}], max_tokens=500 ) try: return json.loads(resp.choices[0].message.content) except json.JSONDecodeError: return {"resultado": resp.choices[0].message.content, "confianza": "N/A"} # Ejecutar agente con tool calling + visión pregunta = "Analiza esta imagen de Cartagena: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Cartagena_de_Indias.jpg/800px-Cartagena_de_Indias.jpg ¿Qué tipo de escena es y qué elementos turísticos se pueden ver?" messages = [ {"role": "system", "content": "Eres un guía turístico experto en Colombia. Usa la herramienta analizar_imagen para inspeccionar imágenes antes de responder."}, {"role": "user", "content": pregunta} ] while True: resp = client.chat.completions.create( model=MODEL, messages=messages, tools=TOOLS_GEMMA, tool_choice="auto", max_tokens=600 ) msg = resp.choices[0].message messages.append({"role": "assistant", "content": msg.content, "tool_calls": msg.tool_calls}) if resp.choices[0].finish_reason == "tool_calls" and msg.tool_calls: for tc in msg.tool_calls: args = json.loads(tc.function.arguments) resultado = analizar_imagen(**args) messages.append({"role": "tool", "tool_call_id": tc.id, "content": json.dumps(resultado)}) else: print(msg.content) break

## 13D.4 Cliente C++ via API REST de llama.cpp

Para proyectos de robótica o sistemas embebidos donde Python no es una opción, llama.cpp expone la misma API OpenAI en el puerto 8080. El siguiente ejemplo usa la biblioteca libcurl para hacer tool calling desde C++:

// jetson_tool_client.cpp // Compilar: g++ -o jetson_tool_client jetson_tool_client.cpp -lcurl -ljson11 // Instalar dependencias: sudo apt install libcurl4-openssl-dev libjson11-dev #include <curl/curl.h> #include <iostream> #include <string> #include <sstream> #include <functional> // Callback para acumular la respuesta HTTP static size_t WriteCallback(void* contents, size_t size, size_t nmemb, std::string* out) { out->append((char*)contents, size * nmemb); return size * nmemb; } std::string http_post(const std::string& url, const std::string& body) { CURL* curl = curl_easy_init(); std::string response; if (curl) { struct curl_slist* headers = nullptr; headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/json"); curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, url.c_str()); curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, body.c_str()); curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers); curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, WriteCallback); curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEDATA, &response); curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_TIMEOUT, 120L); curl_easy_perform(curl); curl_slist_free_all(headers); curl_easy_cleanup(curl); } return response; } int main() { // Herramienta: leer temperatura de tegrastats // En un proyecto real, esta función leería /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone*/temp auto get_temperature = []() -> std::string { FILE* pipe = popen("tegrastats --interval 500 2>/dev/null ¦ head -1", "r"); if (!pipe) return "\"error\""; char buffer[512]; std::string result; while (fgets(buffer, sizeof(buffer), pipe) != nullptr) result += buffer; pclose(pipe); // Extraer temperatura GPU del output size_t pos = result.find("GPU@"); if (pos != std::string::npos) { std::string temp = result.substr(pos + 4, 5); return "{\"temperatura_gpu_celsius\": " + temp.substr(0, temp.find('C')) + "}"; } return "{\"temperatura_gpu_celsius\": 0}"; }; // Petición con tool calling a llama.cpp (compatible OpenAI) std::string request_body = R"({ "model": "nemotron3-4b", "messages": [ {"role": "system", "content": "Eres un monitor del sistema Jetson AGX Orin."}, {"role": "user", "content": "¿Cuál es la temperatura actual de la GPU?"} ], "tools": [{ "type": "function", "function": { "name": "get_temperature", "description": "Obtiene la temperatura de la GPU del Jetson", "parameters": {"type": "object", "properties": {}, "required": []} } }], "tool_choice": "auto", "max_tokens": 200 })"; std::string response = http_post("http://localhost:8080/v1/chat/completions", request_body); std::cout << "Respuesta del modelo:\n" << response << std::endl; // En un cliente completo se parsearia el JSON de respuesta, // se detectaria finish_reason == "tool_calls", // se ejecutaria get_temperature() y se enviaria el resultado de vuelta. // Este ejemplo muestra la estructura de la primera petición. return 0; }

# Compilar el cliente C++ (asegúrese de tener llama.cpp corriendo en :8080) sudo apt install -y libcurl4-openssl-dev g++ -O2 -o ~/scripts/jetson_tool_client ~/scripts/jetson_tool_client.cpp -lcurl chmod +x ~/scripts/jetson_tool_client # Ejecutar (con Nemotron3 Nano 4B activo en :8080) ~/scripts/jetson_tool_client

## 13D.5 Patrones de Error y Soluciones

### Respuesta vacía o `content: null` al usar tool calling

Causa más común: --reasoning-parser activado en el servidor vLLM. Cuando el reasoning parser está activo, las respuestas de texto van al campo reasoning_content, no a content, lo que parece un content: null.

# Verificar que --reasoning-parser NO está activo en el comando docker docker inspect qwen35-35b ¦ python3 -c \ "import sys,json; cmd=' '.join(json.load(sys.stdin)[0]['Config']['Cmd']); print('reasoning-parser' in cmd)" # Esperado: False

### El modelo no invoca la herramienta (`finish_reason: stop` en lugar de `tool_calls`)

# Forzar el uso de una herramienta específica (en lugar de "auto"): resp = client.chat.completions.create( model=MODEL, messages=messages, tools=TOOLS, tool_choice={"type": "function", "function": {"name": "nombre_herramienta"}}, # forzar max_tokens=500 )

### Argumentos de herramienta en formato incorrecto (JSON inválido)

# Siempre usar try/except al parsear argumentos de herramienta: try: args = json.loads(tc.function.arguments) except json.JSONDecodeError as e: print(f"Error en argumentos de {tc.function.name}: {e}") args = {}

### Tool calling funciona con curl pero no con el SDK de Python

# El SDK de OpenAI v1.x requiere que tool_calls se envíe como objeto, no como None # Al construir el mensaje de assistant para la segunda vuelta: messages.append({ "role": "assistant", "content": msg.content, # puede ser None "tool_calls": msg.tool_calls if msg.tool_calls else None # no omitir })

## 13D.6 Script de Prueba Rápida de Tool Calling

# Prueba rápida de tool calling via curl # Requiere modelo con tool calling activo en :8000 # Definir una herramienta simple curl -s http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "qwen35", "messages": [{"role": "user", "content": "¿Cuál es el clima en Medellín?"}], "tools": [{ "type": "function", "function": { "name": "obtener_clima", "description": "Obtiene el clima de una ciudad", "parameters": { "type": "object", "properties": { "ciudad": {"type": "string"}, "pais": {"type": "string"} }, "required": ["ciudad"] } } }], "tool_choice": "auto", "max_tokens": 200 }' ¦ python3 -c " import sys, json resp = json.load(sys.stdin) msg = resp['choices'][0]['message'] finish = resp['choices'][0]['finish_reason'] print('finish_reason:', finish) if msg.get('tool_calls'): tc = msg['tool_calls'][0] print('Herramienta llamada:', tc['function']['name']) print('Argumentos:', tc['function']['arguments']) else: print('Respuesta directa:', msg.get('content')) "

# Salida esperada: finish_reason: tool_calls Herramienta llamada: obtener_clima Argumentos: {"ciudad": "Medellín", "pais": "Colombia"}

## Resumen de el Capítulo 11D

El tool calling convierte los modelos del Jetson en agentes capaces de tomar acciones reales:

• Formato OpenAI estándar — funciona con todos los modelos en vLLM; el parser del modelo (qwen3_coder o gemma4) hace la traducción interna

• `--reasoning-parser` OMITIDO en vLLM — su presencia causa content: null en clientes estándar

• `tool_choice: "auto"` — deja al modelo decidir cuándo usar herramientas; use tool_choice: forced para forzar una herramienta específica

• Siempre incluir `tool_calls` en el mensaje de assistant al construir el historial de conversación para la segunda vuelta

• llama.cpp también soporta tool calling via la misma API OpenAI en :8080, accesible desde Python y C++

Con estas herramientas, el Jetson AGX Orin puede operar como un agente autónomo que monitorea el sistema, ejecuta acciones de hardware y responde en tiempo real a solicitudes de WhatsApp, navegador o código propio.

# Capítulo 12 — Computer Vision y OCR: Visión Artificial con GPU

## Introducción

El Jetson AGX Orin 64GB tiene una GPU Ampere (sm_87) con 2048 CUDA cores diseñada específicamente para inferencia de visión artificial. A diferencia de un servidor con GPU dedicada, la memoria unificada del Jetson permite procesar imágenes directamente en la misma memoria que usa el LLM, eliminando la latencia de transferencia CPU↔GPU.

Este capítulo cubre cuatro categorías de visión artificial:

1. OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres): pytesseract y EasyOCR para extracción de texto de imágenes y documentos

2. Modelos de visión-lenguaje: Gemma 4 E4B para image captioning y VQA (Visual Question Answering)

3. Detección de objetos: nanoowl para detección zero-shot en tiempo real con cámara USB/CSI

4. Procesamiento de video: OpenCV para captura, preprocesamiento y análisis fotograma por fotograma

Presupuesto de memoria:

| Escenario | RAM estimada |
| --- | --- |
| OS base | ~12 GB |
| + EasyOCR (GPU) | +2 GB = ~14 GB |
| + Gemma 4 E4B via llama.cpp (GGUF Q4_K_M) | +3 GB = ~17 GB |
| + Gemma 4 E4B llama.cpp + EasyOCR simultáneos | ~17 GB total |
| + nanoowl (detección en tiempo real) | +1.5 GB = ~13.5 GB solo |

Modos energéticos:

• OCR puro (pytesseract, EasyOCR texto): 30W

• Modelos de visión-lenguaje (Gemma 4 E4B): MAXN

• Detección en tiempo real con nanoowl: 30W (modelo CLIP optimizado con TensorRT)

NOTA: Prerrequisito: Docker activo (docker-on). Los modelos de visión más grandes requieren pwr-maxn y check-ready con al menos 40 GB libres.

## 28.1 OCR Clásico: Extracción de Texto de Imágenes

### 28.1.1 Pytesseract (CPU, Mínima RAM)

Pytesseract es una interfaz Python para el motor OCR de Google Tesseract. Es el método más rápido para texto en imágenes simples (documentos escaneados, capturas de pantalla con texto claro).

# Instalar Tesseract y pytesseract sudo apt install -y tesseract-ocr tesseract-ocr-spa tesseract-ocr-eng # Verificar instalación tesseract --version # Salida esperada: tesseract 5.x.x # Instalar paquetes de idioma adicionales sudo apt install -y tesseract-ocr-fra tesseract-ocr-por tesseract-ocr-deu # Listar idiomas disponibles tesseract --list-langs

# Instalar pytesseract en el venv LLM source ~/venvs/llm/bin/activate pip install pytesseract Pillow opencv-python-headless

#!/usr/bin/env python3 """ ocr_tesseract.py — OCR de imágenes y PDFs con Tesseract """ import pytesseract from PIL import Image, ImageFilter, ImageEnhance import sys from pathlib import Path def mejorar_imagen_para_ocr(ruta: str) -> Image.Image: """Preprocesamiento que mejora el reconocimiento de texto.""" img = Image.open(ruta).convert('L') # escala de grises img = img.filter(ImageFilter.SHARPEN) # nitidez img = ImageEnhance.Contrast(img).enhance(2.0) # aumentar contraste return img def extraer_texto(ruta: str, idioma: str = "spa+eng") -> dict: """Extrae texto de una imagen con pytesseract.""" img = mejorar_imagen_para_ocr(ruta) config = "--oem 3 --psm 6" # OCR Engine 3 (mejor), Page Segmentation 6 (bloque uniforme) texto = pytesseract.image_to_string(img, lang=idioma, config=config) datos = pytesseract.image_to_data(img, lang=idioma, output_type=pytesseract.Output.DICT) confianza_promedio = sum(c for c in datos['conf'] if c > 0) / max(1, sum(1 for c in datos['conf'] if c > 0)) return { "texto": texto.strip(), "confianza_promedio": round(confianza_promedio, 1), "palabras_detectadas": sum(1 for c in datos['conf'] if c > 0), "idioma": idioma } if __name__ == "__main__": ruta = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "imagen_test.png" resultado = extraer_texto(ruta) print(f"Confianza: {resultado['confianza_promedio']}% ¦ Palabras: {resultado['palabras_detectadas']}") print("─" * 50) print(resultado["texto"])

# Prueba rápida con una imagen de ejemplo source ~/venvs/llm/bin/activate # Crear imagen de prueba con texto python3 -c " from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont img = Image.new('RGB', (800, 200), color='white') draw = ImageDraw.Draw(img) draw.text((50, 50), 'Jetson AGX Orin 64GB — JetPack 7.2\nPrueba de OCR con Tesseract 5.x', fill='black') img.save('/tmp/test_ocr.png') print('Imagen de prueba creada') " python3 ~/scripts/ocr_tesseract.py /tmp/test_ocr.png

# Salida esperada: Confianza: 94.2% ¦ Palabras: 8 ────────────────────────────────────── Jetson AGX Orin 64GB — JetPack 7.2 Prueba de OCR con Tesseract 5.x

### 28.1.2 EasyOCR (GPU Acelerada, Mejor para Texto en Imágenes Complejas)

EasyOCR usa redes neuronales con aceleración GPU — más lento en la primera imagen (carga el modelo) pero significativamente mejor para texto rotado, con fondos complejos o en múltiples idiomas simultáneos.

# Instalar EasyOCR con soporte GPU source ~/venvs/llm/bin/activate pip install easyocr # Primera ejecución descarga los modelos (~500 MB) # Tarda 3-5 minutos python3 -c " import easyocr reader = easyocr.Reader(['es', 'en'], gpu=True) print('[OK] EasyOCR inicializado con GPU') print('Modelos guardados en ~/.EasyOCR/') "

#!/usr/bin/env python3 """ ocr_easyocr.py — OCR con aceleración GPU """ import easyocr import cv2 import sys import json from pathlib import Path # Inicializar lector (carga modelos en GPU — ~2 GB VRAM primera vez) reader = easyocr.Reader(['es', 'en', 'fr'], gpu=True) def ocr_imagen(ruta: str, umbral_confianza: float = 0.5) -> dict: """Extrae texto de imagen con EasyOCR GPU.""" resultados = reader.readtext(ruta, detail=1, paragraph=False) textos = [] for (bbox, texto, confianza) in resultados: if confianza >= umbral_confianza: textos.append({ "texto": texto, "confianza": round(confianza, 3), "bbox": [[int(p[0]), int(p[1])] for p in bbox] }) texto_completo = " ".join(t["texto"] for t in textos) return { "texto_completo": texto_completo, "detecciones": textos, "total_detecciones": len(textos) } def visualizar_ocr(ruta_entrada: str, ruta_salida: str = None) -> None: """Dibuja bounding boxes sobre la imagen con el texto detectado.""" import numpy as np img = cv2.imread(ruta_entrada) resultados = reader.readtext(ruta_entrada) for (bbox, texto, confianza) in resultados: puntos = np.array(bbox, dtype=np.int32) cv2.polylines(img, [puntos], True, (0, 255, 0), 2) x, y = int(bbox[0][0]), int(bbox[0][1]) - 10 cv2.putText(img, f"{texto} ({confianza:.2f})", (x, y), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (0, 255, 0), 2) out_path = ruta_salida or ruta_entrada.replace(".", "_ocr.") cv2.imwrite(out_path, img) print(f"[OK] Imagen con anotaciones: {out_path}") if __name__ == "__main__": ruta = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "/tmp/test_ocr.png" resultado = ocr_imagen(ruta) print(f"Detecciones: {resultado['total_detecciones']}") print(f"Texto: {resultado['texto_completo']}") print(json.dumps(resultado, indent=2, ensure_ascii=False))

# Ejecutar OCR con GPU source ~/venvs/llm/bin/activate python3 ~/scripts/ocr_easyocr.py /tmp/test_ocr.png

## 28.2 Pipeline OCR → LLM (Extracción Estructurada)

Combine OCR con el LLM local para extraer información estructurada de documentos:

#!/usr/bin/env python3 """ ocr_llm_pipeline.py — OCR de factura/documento → extracción JSON via LLM Modo energético: 30W para EasyOCR, MAXN si se activa modelo LLM grande """ import easyocr import requests import json import sys reader = easyocr.Reader(['es', 'en'], gpu=True) def extraer_texto_imagen(ruta: str) -> str: resultados = reader.readtext(ruta, detail=0, paragraph=True) return "\n".join(resultados) def extraer_campos_con_llm(texto: str, tipo_documento: str = "factura") -> dict: """Envía el texto OCR al LLM y pide extracción de campos en JSON.""" prompts = { "factura": "Extrae los siguientes campos de esta factura en JSON: numero_factura, fecha, proveedor, cliente, subtotal, iva, total_a_pagar. Si un campo no está presente, usa null.", "contrato": "Extrae en JSON: partes_involucradas[], fecha_inicio, fecha_fin, objeto_contrato, monto_total, clausulas_clave[]", "formulario": "Extrae todos los campos del formulario en JSON como pares clave-valor. Infiere el tipo de dato (string, number, date)." } instruccion = prompts.get(tipo_documento, "Extrae la información principal en JSON estructurado.") payload = { "model": "qwen35", "messages": [ {"role": "system", "content": f"Eres un extractor de información de documentos. {instruccion} Responde SOLO con el JSON, sin explicación adicional."}, {"role": "user", "content": f"Texto del documento:\n\n{texto}"} ], "max_tokens": 800, "temperature": 0.1 # temperatura baja para extracción precisa } try: resp = requests.post("http://localhost:8000/v1/chat/completions", json=payload, timeout=60) resp.raise_for_status() content = resp.json()["choices"][0]["message"]["content"] # Intentar parsear el JSON de la respuesta start = content.find("{") end = content.rfind("}") + 1 if start >= 0 and end > start: return json.loads(content[start:end]) return {"raw_response": content} except Exception as e: return {"error": str(e)} if __name__ == "__main__": if len(sys.argv) < 2: print("Uso: python3 ocr_llm_pipeline.py <imagen> [tipo: factura¦contrato¦formulario]") sys.exit(1) ruta = sys.argv[1] tipo = sys.argv[2] if len(sys.argv) > 2 else "factura" print(f"Procesando {ruta} como '{tipo}'...") texto = extraer_texto_imagen(ruta) print(f"Texto OCR extraído ({len(texto)} caracteres):\n{texto[:500]}...\n") print("Enviando al LLM para extracción estructurada...") campos = extraer_campos_con_llm(texto, tipo) print("Campos extraídos:") print(json.dumps(campos, indent=2, ensure_ascii=False))

# Guardar y ejecutar el pipeline # Prerrequisito: vLLM activo (start-qwen4b o start-qwen35) source ~/venvs/llm/bin/activate python3 ~/scripts/ocr_llm_pipeline.py /ruta/a/factura.jpg factura

## 28.3 Modelos de Visión-Lenguaje (VLM)

### 28.3.1 Gemma 4 E4B via llama.cpp (Image Captioning Offline, Solo 3 GB)

La opción más eficiente para image captioning y VQA (Visual Question Answering) en el Jetson:

# Iniciar Gemma 4 E4B via llama.cpp pwr-30w docker-on docker run --runtime nvidia -d \ --name gemma4-e4b-llama \ --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin \ llama-server \ -hf unsloth/gemma-4-E4B:Q4_K_M \ --ctx-size 32768 \ --n-gpu-layers 999 \ --port 8080 \ --alias gemma4-e4b \ --host 0.0.0.0 echo -n "Esperando Gemma 4 E4B" until curl -sf http://localhost:8080/v1/models > /dev/null; do echo -n "."; sleep 15; done echo " [OK] (~3GB, listo para image captioning)" # Ver logs de arranque docker logs gemma4-e4b-llama --follow &

#!/usr/bin/env python3 """ image_captioning.py — Image captioning y VQA con Gemma 4 E4B via llama.cpp Usar con: source ~/venvs/llm/bin/activate """ import base64 import requests import sys from pathlib import Path def imagen_a_base64(ruta: str) -> tuple[str, str]: """Convierte imagen a base64 con tipo MIME.""" ext = Path(ruta).suffix.lower().lstrip('.') mime = {"jpg": "image/jpeg", "jpeg": "image/jpeg", "png": "image/png", "webp": "image/webp", "gif": "image/gif"}.get(ext, "image/jpeg") with open(ruta, "rb") as f: return base64.b64encode(f.read()).decode(), mime def analizar_imagen(ruta: str, pregunta: str, port: int = 8080) -> str: """Analiza imagen usando el VLM activo en llama.cpp.""" img_b64, mime = imagen_a_base64(ruta) payload = { "model": "gemma4-e4b", "messages": [{ "role": "user", "content": [ {"type": "image_url", "image_url": {"url": f"data:{mime};base64,{img_b64}"}}, {"type": "text", "text": pregunta} ] }], "max_tokens": 500, "temperature": 0.3 } resp = requests.post(f"http://localhost:{port}/v1/chat/completions", json=payload, timeout=60) resp.raise_for_status() return resp.json()["choices"][0]["message"]["content"] # Casos de uso típicos def describir_imagen(ruta: str) -> str: return analizar_imagen(ruta, "Describe esta imagen en detalle en español.") def extraer_texto_imagen(ruta: str) -> str: return analizar_imagen(ruta, "Extrae todo el texto visible en esta imagen, preservando el formato original.") def detectar_anomalias(ruta: str) -> str: return analizar_imagen(ruta, "¿Hay anomalías, defectos o elementos inusuales en esta imagen? " "Responde con: 'Sí/No', qué detectaste y dónde está ubicado en la imagen.") def analizar_documento(ruta: str) -> str: return analizar_imagen(ruta, "Analiza este documento. Extrae: (1) tipo de documento, (2) información principal, " "(3) campos clave con sus valores. Responde en JSON.") if __name__ == "__main__": ruta = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else None if not ruta: print("Uso: python3 image_captioning.py <imagen.jpg>") sys.exit(1) print("Descripción:", describir_imagen(ruta))

NOTA: VILA (Visual Language Model) de NVIDIA no está verificado en el Jetson AGX Orin 64GB con JetPack 7.2. La imagen dustynv/vila:r39.2.0 no estaba disponible en Docker Hub al momento de escritura. Para comprensión visual avanzada en JP 7.2, use Gemma 4 E4B (§28.3.1) — es más eficiente y completamente verificada. Consulte los releases futuros de NVIDIA para soporte oficial de VILA en JetPack 7.x.

## 28.4 Detección de Objetos con nanoowl

nanoowl es un detector de objetos zero-shot basado en CLIP, optimizado con TensorRT para el Jetson. "Zero-shot" significa que puede detectar cualquier objeto simplemente describiendo en texto lo que busca — sin reentrenamiento.

# Verificar que TensorRT está disponible python3 -c "import tensorrt as trt; print('TensorRT:', trt.__version__)" # Esperado: TensorRT: 10.x.x (JetPack 7.2 incluye TRT 10)

# Instalar nanoowl source ~/venvs/llm/bin/activate pip install nanoowl # Primera vez: compilar el motor TensorRT (tarda 3-5 minutos) python3 -c " from nanoowl.owl_predictor import OwlPredictor # Compilar y cachear el motor TensorRT la primera vez predictor = OwlPredictor('google/owlvit-base-patch32', image_encoder_engine='/tmp/owl_image_encoder.engine') print('[OK] Motor TensorRT compilado y guardado en /tmp/owl_image_encoder.engine') "

#!/usr/bin/env python3 """ object_detection_nanoowl.py — Detección zero-shot de objetos con nanoowl """ import sys import cv2 import numpy as np from PIL import Image from nanoowl.owl_predictor import OwlPredictor from nanoowl.owl_drawing import draw_owl_output ENGINE_PATH = "/tmp/owl_image_encoder.engine" def detectar_objetos(ruta: str, objetos_a_detectar: list, umbral: float = 0.1) -> dict: """ Detecta objetos en una imagen usando descripción en lenguaje natural. objetos_a_detectar: ["una persona", "un automóvil rojo", "un semáforo"] """ predictor = OwlPredictor('google/owlvit-base-patch32', image_encoder_engine=ENGINE_PATH) imagen = Image.open(ruta).convert("RGB") output = predictor.predict(imagen, texts=objetos_a_detectar, threshold=umbral) detecciones = [] for i, label_idx in enumerate(output.labels.tolist()): score = output.scores[i].item() box = output.boxes[i].tolist() detecciones.append({ "objeto": objetos_a_detectar[label_idx], "confianza": round(score, 3), "bbox": [round(b, 1) for b in box] }) return {"total": len(detecciones), "detecciones": detecciones} def detectar_en_camara(objetos: list, max_frames: int = 100): """Detección en tiempo real desde cámara USB/CSI.""" predictor = OwlPredictor('google/owlvit-base-patch32', image_encoder_engine=ENGINE_PATH) cap = cv2.VideoCapture(0) # /dev/video0 — USB camera if not cap.isOpened(): print("[ERROR] No se pudo abrir la cámara. Verificar con: v4l2-ctl --list-devices") return print(f"Detectando: {objetos}") print("Presione 'q' para salir") for frame_num in range(max_frames): ret, frame = cap.read() if not ret: break imagen_pil = Image.fromarray(cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)) output = predictor.predict(imagen_pil, texts=objetos, threshold=0.1) # Anotar el frame frame_anotado = draw_owl_output(frame, output, texto=objetos) cv2.imshow("nanoowl - Detección Zero-Shot", frame_anotado) if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): break cap.release() cv2.destroyAllWindows() if __name__ == "__main__": ruta = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else None objetos = sys.argv[2:] if len(sys.argv) > 2 else ["una persona", "un automóvil", "un teléfono"] if ruta and ruta != "camara": resultado = detectar_objetos(ruta, objetos) print(f"Detectados {resultado['total']} objetos:") for d in resultado['detecciones']: print(f" • {d['objeto']} ({d['confianza']:.1%}) en bbox {d['bbox']}") else: detectar_en_camara(objetos if objetos else ["una persona", "un automóvil"])

# Detectar objetos en una imagen source ~/venvs/llm/bin/activate python3 ~/scripts/object_detection_nanoowl.py /tmp/test_ocr.png "texto" "imagen" "rectangulo" # Detección en tiempo real con cámara USB python3 ~/scripts/object_detection_nanoowl.py camara "una persona" "una silla" "un vaso"

## 28.5 Procesamiento de Video con OpenCV

### 28.5.1 Configuración de Cámara USB/CSI

# Listar dispositivos de video conectados v4l2-ctl --list-devices

# Salida ejemplo: USB 2.0 Camera (usb-3610000.usb-1): /dev/video0 /dev/video1

# Ver capacidades de la cámara v4l2-ctl --device=/dev/video0 --list-formats-ext ¦ head -30 # Probar captura básica (sin pantalla — guarda frame en archivo) source ~/venvs/llm/bin/activate python3 -c " import cv2 cap = cv2.VideoCapture(0) if not cap.isOpened(): print('[ERROR] No se puede abrir /dev/video0') else: ret, frame = cap.read() if ret: cv2.imwrite('/tmp/captura_test.jpg', frame) print(f'[OK] Frame capturado: {frame.shape[1]}x{frame.shape[0]}px → /tmp/captura_test.jpg') cap.release() "

### 28.5.2 Pipeline de Análisis de Video Frame por Frame

#!/usr/bin/env python3 """ video_analysis_pipeline.py — Análisis de video con VLM cada N frames Extrae frames, los analiza con el modelo de visión y registra anomalías. """ import cv2 import base64 import requests import json import time from datetime import datetime from pathlib import Path LOG_DIR = Path.home() / "jetson-ai-data" / "video-analysis" LOG_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True) def frame_a_base64(frame) -> str: """Convierte frame OpenCV a base64 JPEG.""" _, buffer = cv2.imencode('.jpg', frame, [cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY, 85]) return base64.b64encode(buffer).decode() def analizar_frame(frame, pregunta: str = "¿Hay algo inusual o de interés en esta imagen?", port: int = 8080) -> str: """Analiza un frame usando el VLM activo.""" img_b64 = frame_a_base64(frame) try: resp = requests.post( f"http://localhost:{port}/v1/chat/completions", json={ "model": "gemma4-e4b", "messages": [{"role": "user", "content": [ {"type": "image_url", "image_url": {"url": f"data:image/jpeg;base64,{img_b64}"}}, {"type": "text", "text": pregunta} ]}], "max_tokens": 200, "temperature": 0.1 }, timeout=30 ) return resp.json()["choices"][0]["message"]["content"] except Exception as e: return f"Error: {e}" def monitorear_video(fuente=0, analizar_cada_n_frames: int = 30, guardar_con_anomalia: bool = True, duracion_segundos: int = 300): """ Monitorea una fuente de video y analiza frames seleccionados con el VLM. fuente: 0 para cámara USB, o ruta a un archivo de video analizar_cada_n_frames: cuántos frames saltar entre análisis (30 fps → cada 1 segundo con n=30) """ cap = cv2.VideoCapture(fuente) if not cap.isOpened(): print(f"[ERROR] No se puede abrir la fuente: {fuente}") return fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS) or 30 print(f"[OK] Cámara abierta: {int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH))}x{int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT))} @ {fps:.0f}fps") print(f"Analizando 1 de cada {analizar_cada_n_frames} frames") frame_count = 0 log_path = LOG_DIR / f"video_analysis_{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.jsonl" inicio = time.time() while (time.time() - inicio) < duracion_segundos: ret, frame = cap.read() if not ret: break frame_count += 1 if frame_count % analizar_cada_n_frames == 0: timestamp = datetime.now().isoformat() analisis = analizar_frame(frame) entrada_log = {"timestamp": timestamp, "frame": frame_count, "analisis": analisis} with open(log_path, "a") as f: f.write(json.dumps(entrada_log, ensure_ascii=False) + "\n") print(f"[{timestamp}] Frame {frame_count}: {analisis[:100]}...") # Guardar frame si contiene anomalía if guardar_con_anomalia and any(w in analisis.lower() for w in ["inusual", "anomalía", "peligro", "unusual", "danger"]): frame_path = LOG_DIR / f"anomalia_frame_{frame_count}.jpg" cv2.imwrite(str(frame_path), frame) print(f" [WARN] Frame guardado: {frame_path}") cap.release() print(f"[OK] Análisis completado. Log: {log_path}") if __name__ == "__main__": # Gemma 4 E4B debe estar activo en :8080 monitorear_video(fuente=0, analizar_cada_n_frames=60, duracion_segundos=120)

# Ejecutar el pipeline de monitoreo de video # Prerrequisito: Gemma 4 E4B activo en :8080 (ver §28.3.1) source ~/venvs/llm/bin/activate python3 ~/scripts/video_analysis_pipeline.py

# Monitoreo mientras el pipeline corre (en una segunda terminal) # Ver uso de GPU y RAM en tiempo real jtop # O estadisticas rapidas de Docker docker stats gemma4-e4b-llama --no-stream docker logs gemma4-e4b-llama --follow

## 28.6 Integración: OCR → RAG → LLM

El pipeline más potente para procesamiento de documentos combina OCR, almacenamiento en vector store y consulta via LLM:

#!/usr/bin/env python3 """ doc_rag_pipeline.py — OCR de documento → indexar en ChromaDB → consultar con LLM """ import easyocr import chromadb import requests import json import sys from pathlib import Path # Inicializar reader = easyocr.Reader(['es', 'en'], gpu=True) chroma = chromadb.PersistentClient(path=str(Path.home() / "jetson-ai-data" / "chroma-ocr")) collection = chroma.get_or_create_collection("documentos_ocr") def indexar_documento(ruta: str, doc_id: str = None) -> str: """Procesa imagen con OCR e indexa el texto en ChromaDB.""" doc_id = doc_id or Path(ruta).stem texto_completo = " ".join(reader.readtext(ruta, detail=0, paragraph=True)) # Dividir en chunks de ~500 caracteres chunks = [texto_completo[i:i+500] for i in range(0, len(texto_completo), 450)] collection.add( documents=chunks, ids=[f"{doc_id}_chunk_{i}" for i in range(len(chunks))], metadatas=[{"fuente": ruta, "chunk": i} for i in range(len(chunks))] ) print(f"[OK] '{doc_id}' indexado ({len(chunks)} chunks, {len(texto_completo)} chars)") return texto_completo def consultar_documentos(pregunta: str, n_resultados: int = 3) -> str: """Busca contexto relevante y responde con el LLM.""" resultados = collection.query(query_texts=[pregunta], n_results=n_resultados) contexto = "\n---\n".join(resultados["documents"][0]) payload = { "model": "qwen35", "messages": [ {"role": "system", "content": "Responde la pregunta basándote SOLO en el contexto proporcionado. Si la información no está en el contexto, dilo explícitamente."}, {"role": "user", "content": f"Contexto extraído de documentos:\n{contexto}\n\nPregunta: {pregunta}"} ], "max_tokens": 600 } resp = requests.post("http://localhost:8000/v1/chat/completions", json=payload, timeout=60) return resp.json()["choices"][0]["message"]["content"] if __name__ == "__main__": if len(sys.argv) == 3 and sys.argv[1] == "indexar": indexar_documento(sys.argv[2]) elif len(sys.argv) == 3 and sys.argv[1] == "consultar": print(consultar_documentos(sys.argv[2])) else: print("Uso:") print(" Indexar: python3 doc_rag_pipeline.py indexar <imagen.jpg>") print(" Consultar: python3 doc_rag_pipeline.py consultar 'pregunta sobre los documentos'")

## 28.7 Aliases y Scripts del Capítulo

CONSEJO: Los scripts de este capítulo se editan cómodamente desde Windows con VSCode Remote SSH (Capítulo 7). Abra ~/scripts/ en VSCode, edite, guarde — los cambios se aplican de inmediato en el Jetson.

# Agregar a ~/.bash_aliases cat >> ~/.bash_aliases << 'EOF' # ── Computer Vision ────────────────────────────────────────────────────── alias start-vision='pwr-30w && docker-on && echo "Entorno de vision listo. Inicie Gemma4 con: docker run gemma4-e4b-llama"' alias ocr-imagen='source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/ocr_easyocr.py' alias ocr-llm='source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/ocr_llm_pipeline.py' alias vision-describe='source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/image_captioning.py' alias nanoowl-detect='source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/object_detection_nanoowl.py' alias video-monitor='source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/video_analysis_pipeline.py' alias doc-indexar='source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/doc_rag_pipeline.py indexar' alias doc-consultar='source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/doc_rag_pipeline.py consultar' # Monitoreo de contenedores de vision alias vision-logs='docker logs gemma4-e4b-llama --follow' alias vision-stats='docker stats gemma4-e4b-llama --no-stream && jtop --once 2>/dev/null ¦¦ true' EOF source ~/.bash_aliases ¦¦ source ~/.bashrc

## 28.8 Solución de Problemas

### EasyOCR falla con `CUDA out of memory`

# Síntoma: OOM al cargar EasyOCR con gpu=True # Solución: ejecutar EasyOCR en CPU si hay poca RAM disponible check-ready free -h ¦ awk '/Mem/{print $7}' # Si quedan <20 GB libres, ejecutar jetson-clean primero # O inicializar EasyOCR en CPU (más lento pero sin OOM) python3 -c " import easyocr reader = easyocr.Reader(['es', 'en'], gpu=False) # forzar CPU result = reader.readtext('/tmp/test_ocr.png', detail=0) print(result) "

### OpenCV: `cannot open camera /dev/video0`

# Verificar permisos de la cámara ls -la /dev/video0 # El usuario debe pertenecer al grupo 'video' sudo usermod -aG video $USER # Cerrar sesión y volver a conectar por SSH # Verificar que la cámara funciona con v4l2 v4l2-ctl --device=/dev/video0 --stream-mmap --stream-count=1 # Si es una cámara CSI (Raspberry Pi Camera Module v2): # El dispositivo puede ser /dev/video1 o /dev/video2 en el Jetson v4l2-ctl --list-devices

### nanoowl: `TensorRT engine not found`

# Regenerar el motor TensorRT si se perdió el archivo source ~/venvs/llm/bin/activate python3 -c " from nanoowl.owl_predictor import OwlPredictor predictor = OwlPredictor('google/owlvit-base-patch32', image_encoder_engine='/tmp/owl_image_encoder.engine') print('[OK] Motor TensorRT regenerado') " # Tarda 3-5 minutos en compilar

## Casos de Uso Reales

Las herramientas de este capítulo se combinan para resolver problemas concretos en entornos empresariales:

### Caso 1: Lectura automática de facturas en bodega

Una bodega recibe facturas en papel. El operario las fotografía con su teléfono y las envía por WhatsApp. El Jetson (via OpenClaw) usa EasyOCR para extraer el texto y vLLM para parsear el JSON estructurado:

# Pipeline completo: imagen → EasyOCR → vLLM → JSON de factura python3 ~/scripts/ocr_easyocr.py /tmp/factura.jpg \ ¦ python3 ~/scripts/llm_structure_ocr.py \ --schema '{"proveedor": "", "total": 0.0, "items": [], "fecha": ""}'

# Salida esperada: { "proveedor": "Distribuidora XYZ S.A.S.", "total": 1250000.0, "items": [ {"desc": "Tornillos M6x20mm", "cant": 500, "precio": 450}, {"desc": "Tuercas M6", "cant": 500, "precio": 400} ], "fecha": "2026-06-28" }

### Caso 2: Vigilancia perimetral con nanoowl

Sistema de seguridad que detecta personas o vehículos en cámara de parking y envía alerta por Telegram:

# Detectar personas Y vehículos en stream de cámara USB source ~/venvs/llm/bin/activate python3 ~/scripts/nanoowl_detect.py \ --input /dev/video0 \ --labels "a person, a car, a truck, a motorcycle" \ --threshold 0.3 \ --on-detect "~/scripts/send-telegram-alert.sh 'Detección: {label} ({confidence:.0%})'"

# Salida esperada en consola: [11:42:03] Detección: a person (87%) — guardado /tmp/detections/20260628_114203.jpg [11:42:15] Detección: a car (91%) — guardado /tmp/detections/20260628_114215.jpg

### Caso 3: Catalogación automática de productos con VLM

Sistema para e-commerce que genera descripciones automáticas de productos a partir de fotos:

# Fotos de productos → descripciones en español con Gemma 4 E4B for foto in ~/productos/*.jpg; do echo "=== $(basename "$foto") ===" python3 ~/scripts/gemma_vision.py "$foto" \ "Describe este producto para una tienda online: nombre, características, materiales visibles, colores." echo "" done

# Salida esperada (por imagen): === silla_ergonomica_01.jpg === Silla ergonómica de oficina con respaldo en malla negra transpirable, asiento tapizado en tela gris, apoyabrazos ajustables en altura, base de 5 ruedas en nylon, mecanismo de inclinación lumbar regulable. Ideal para trabajo prolongado frente a computador.

## Resumen del Capítulo

El Jetson AGX Orin 64GB procesa visión artificial directamente en GPU con tres capas complementarias:

• OCR clásico (Tesseract/EasyOCR): extracción de texto rápida; Tesseract sin GPU, EasyOCR con GPU

• VLM local (Gemma 4 E4B via llama.cpp: ~3 GB): image captioning y VQA sin conexión a internet

• Detección zero-shot (nanoowl + TensorRT): detecta cualquier objeto descrito en texto en tiempo real

• OCR → LLM pipeline: combina EasyOCR para extracción y vLLM para análisis estructurado (JSON)

• Modo energético: 30W para OCR y nanoowl; MAXN para modelos de visión grandes

El siguiente capítulo (Capítulo 13) cubre el stack TTS+STT unificado: transcripción de voz en español con faster-whisper y síntesis de voz con kokoro-tts y piper, incluyendo diarización de hablantes y timestamps a nivel de palabra.

# Capítulo 13 — TTS y STT: Procesamiento y Generación de Voz Natural

## Introducción

El Jetson AGX Orin 64GB puede ejecutar pipelines completos de voz — transcripción (STT) y síntesis (TTS) — completamente offline y con calidad comparable a los servicios en la nube. Este capítulo cubre los dos lados del pipeline:

STT (Speech-to-Text / Transcripción):

• faster-whisper — el motor más rápido, con aceleración CTranslate2

• whisper.cpp — via llama.cpp container, eficiente en CPU+GPU

• Diarización de hablantes (¿quién habló cuándo?)

• Timestamps a nivel de palabra (para subtítulos y búsqueda)

TTS (Text-to-Speech / Síntesis de voz):

• kokoro-tts — voces naturales en español e inglés, API compatible OpenAI

• piper-tts — síntesis ultrarrápida, ideal para respuestas cortas

• Comparativa de voces disponibles en español

Presupuesto de memoria:

| Componente | RAM |
| --- | --- |
| OS base | ~12 GB |
| faster-whisper (modelo large-v3) | ~3 GB |
| kokoro-tts container | ~2 GB |
| piper-tts (CPU, ultraligero) | ~0.5 GB |
| STT + TTS simultáneos | ~17.5 GB — seguros juntos |
| + LLM Qwen3.5-4B (pipeline completo) | +5 GB = ~22.5 GB |

Modo energético: 30W para todos los escenarios — STT y TTS son modelos pequeños que no justifican MAXN. Solo activar MAXN si el LLM del pipeline es ≥14B.

## 29.1 STT con faster-whisper

### 29.1.1 Comparativa de Motores STT para Español

| Motor | Modelo | Velocidad (ratio vs tiempo real) | Calidad Español | WER* | RAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| faster-whisper | large-v3 | ~5-8× | Excelente | ~8% | ~3 GB |
| faster-whisper | medium | ~12-15× | Muy buena | ~12% | ~1.5 GB |
| faster-whisper | small | ~25-30× | Buena | ~18% | ~0.5 GB |
| speaches (faster-whisper) | large-v3 | ~5× | Excelente | ~8% | ~3 GB |
| whisper.cpp (GPU) | large-v3 | ~10× | Excelente | ~8% | ~4 GB |

*WER = Word Error Rate — menor es mejor. Medido con corpus de español latinoamericano.

### 29.1.2 Instalar faster-whisper via Container NVIDIA

# Descargar el container de faster-whisper para JP 7.2 pwr-30w docker-on # Verificar disponibilidad del tag r39.2.0 docker pull dustynv/faster-whisper:r39.2.0 2>/dev/null \ && echo "[OK] Tag r39.2.0 disponible" \ ¦¦ { echo "[REQUIERE VERIFICACIÓN] Tag r39.2.0 no encontrado — verificar en hub.docker.com/r/dustynv/faster-whisper"; \ docker pull dustynv/faster-whisper:r36.4.0 && echo "Usando tag r36.4.0 como fallback"; }

# Iniciar faster-whisper como servidor HTTP (compatible con OpenAI Whisper API) docker run --runtime nvidia -d \ --name faster-whisper \ --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ -e WHISPER_MODEL=large-v3 \ -e WHISPER_DEVICE=cuda \ -e WHISPER_COMPUTE_TYPE=float16 \ -e WHISPER_LANGUAGE=es \ dustynv/faster-whisper:r39.2.0 echo -n "Esperando faster-whisper (~2-3 min descarga del modelo en primera vez)" until curl -sf http://localhost:8000/v1/audio/transcriptions > /dev/null 2>&1 \ ¦¦ curl -sf http://localhost:8000/health > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 15 done echo " [OK] faster-whisper activo en :8000" # Monitorear el arranque docker logs faster-whisper --follow &

NOTA: NOTA sobre el puerto: faster-whisper usa el puerto 8000 por defecto, el mismo que vLLM. No inicie vLLM y faster-whisper simultáneamente a menos que cambie el puerto de uno de ellos con -e PORT=8001 o similar. Para pipelines STT→LLM, inicie primero faster-whisper, haga la transcripción, párelo, y luego inicie vLLM.

### 29.1.3 Transcripción de Audio

El método más efectivo para probar faster-whisper es usar su propia voz en vez de archivos de prueba genéricos: así verifica que el sistema reconoce su acento y cadencia de habla real.

# Opción A (recomendada): Grabar su propia voz con el micrófono USB del Jetson mkdir -p ~/jetson-ai-data/audio # Verificar que hay micrófono disponible arecord -l # Salida esperada (ejemplo): # **** List of CAPTURE Hardware Devices **** # card 2: USB [USB Audio Device], device 0: USB Audio [USB Audio] # Grabar 15 segundos en español (hable con naturalidad, no demasiado rápido) arecord -D hw:2,0 -f S16_LE -r 16000 -c 1 -d 15 ~/jetson-ai-data/audio/mi_voz.wav # ⚠ Cambie hw:2,0 por el número de card que aparezca en "arecord -l" echo "[OK] Audio grabado: ~/jetson-ai-data/audio/mi_voz.wav" # Verificar el archivo grabado aplay ~/jetson-ai-data/audio/mi_voz.wav ls -lh ~/jetson-ai-data/audio/mi_voz.wav # Esperado: ~480 KB por 15 segundos @ 16kHz mono 16bit

# Opción B: Transferir un audio MP3 de su teléfono via SCP (desde Windows) # En Windows PowerShell: # scp C:\Users\TuUsuario\Downloads\reunión.mp3 jetson:~/jetson-ai-data/audio/ # Convertir MP3 a WAV 16kHz (formato óptimo para Whisper) sudo apt install -y ffmpeg ffmpeg -i ~/jetson-ai-data/audio/reunion.mp3 \ -ar 16000 -ac 1 -f wav \ ~/jetson-ai-data/audio/reunion.wav

# Transcribir audio via API HTTP curl -s http://localhost:8000/v1/audio/transcriptions \ -F "file=@$HOME/jetson-ai-data/audio/prueba.wav" \ -F "model=whisper-1" \ -F "language=es" \ -F "response_format=json" \ ¦ python3 -c "import sys,json; r=json.load(sys.stdin); print('Texto:', r.get('text',''))"

# Con timestamps a nivel de palabra curl -s http://localhost:8000/v1/audio/transcriptions \ -F "file=@$HOME/jetson-ai-data/audio/prueba.wav" \ -F "model=whisper-1" \ -F "language=es" \ -F "response_format=verbose_json" \ -F "timestamp_granularities[]=word" \ ¦ python3 -c " import sys, json data = json.load(sys.stdin) print('Transcripción:', data.get('text', '')) print() print('Timestamps por palabra:') for seg in data.get('words', []): print(f' [{seg[\"start\"]:.2f}s → {seg[\"end\"]:.2f}s] {seg[\"word\"]}')"

# Salida esperada: Transcripción: El Jetson AGX Orin tiene sesenta y cuatro gigabytes de memoria unificada. Timestamps por palabra: [0.00s → 0.18s] El [0.18s → 0.52s] Jetson [0.52s → 0.78s] AGX ...

### 29.1.4 Diarización de Hablantes (¿Quién Habló Cuándo?)

La diarización identifica automáticamente cuántos hablantes hay en el audio y cuándo habló cada uno. Es esencial para transcripción de reuniones y conferencias.

# Instalar pyannote.audio para diarización source ~/venvs/llm/bin/activate pip install pyannote.audio

NOTA: El modelo de diarización pyannote/speaker-diarization-3.1 es "gated" — requiere: 1. Crear cuenta en huggingface.co 2. Ir a huggingface.co/pyannote/speaker-diarization-3.1 y aceptar los términos de uso 3. Crear un token en huggingface.co/settings/tokens y configurarlo: export HF_TOKEN="hf_XXXX" en ~/.bash_aliases ⚠ Reemplaze hf_XXXX con su token real de HuggingFace

#!/usr/bin/env python3 """ diarize_and_transcribe.py — Diarización + transcripción de reuniones Identifica hablantes y combina con timestamps de Whisper. """ import os import requests import json from pathlib import Path from pyannote.audio import Pipeline as DiarizePipeline import torch HF_TOKEN = os.environ.get("HF_TOKEN", "") # configurar en ~/.bash_aliases: export HF_TOKEN="hf_XXXX" def diarizar(ruta_audio: str) -> list: """Identifica segmentos por hablante.""" pipeline = DiarizePipeline.from_pretrained( "pyannote/speaker-diarization-3.1", use_auth_token=HF_TOKEN ) pipeline.to(torch.device("cuda")) # GPU Jetson diarizacion = pipeline(ruta_audio) segmentos = [] for turn, _, speaker in diarizacion.itertracks(yield_label=True): segmentos.append({ "inicio": round(turn.start, 2), "fin": round(turn.end, 2), "hablante": speaker }) return segmentos def transcribir_segmento(ruta_audio: str, inicio: float, fin: float) -> str: """Transcribe un segmento específico del audio (via ffmpeg + faster-whisper API).""" import subprocess, tempfile, os # Extraer segmento con ffmpeg with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix=".wav", delete=False) as tmp: tmp_path = tmp.name subprocess.run([ "ffmpeg", "-y", "-i", ruta_audio, "-ss", str(inicio), "-to", str(fin), "-f", "wav", "-ar", "16000", "-ac", "1", tmp_path ], capture_output=True) try: resp = requests.post( "http://localhost:8000/v1/audio/transcriptions", files={"file": ("seg.wav", open(tmp_path, "rb"))}, data={"model": "whisper-1", "language": "es"}, timeout=60 ) return resp.json().get("text", "").strip() finally: os.unlink(tmp_path) def procesar_reunion(ruta_audio: str, salida: str = None) -> list: """Pipeline completo: diarizar + transcribir cada segmento.""" print(f"Diarizando {ruta_audio}...") segmentos = diarizar(ruta_audio) print(f"Detectados {len(set(s['hablante'] for s in segmentos))} hablantes, {len(segmentos)} segmentos") resultado = [] for i, seg in enumerate(segmentos): duracion = seg['fin'] - seg['inicio'] if duracion < 0.5: # ignorar segmentos muy cortos continue print(f" [{i+1}/{len(segmentos)}] {seg['hablante']} ({seg['inicio']:.1f}s → {seg['fin']:.1f}s)...", end=" ") texto = transcribir_segmento(ruta_audio, seg['inicio'], seg['fin']) entrada = {**seg, "texto": texto} resultado.append(entrada) print(f"'{texto[:60]}...' " if len(texto) > 60 else f"'{texto}'") salida_path = salida or ruta_audio.replace(".wav", "_diarizado.json") with open(salida_path, "w", encoding="utf-8") as f: json.dump(resultado, f, indent=2, ensure_ascii=False) print(f"\n[OK] Transcript diarizado: {salida_path}") return resultado def formatear_como_dialogo(resultado: list) -> str: """Genera un formato legible tipo guión.""" lineas = [] hablante_actual = None for seg in resultado: if seg['hablante'] != hablante_actual: hablante_actual = seg['hablante'] lineas.append(f"\n**{hablante_actual.replace('SPEAKER_', 'Persona ')}** [{seg['inicio']:.0f}s]:") lineas.append(f" {seg['texto']}") return "\n".join(lineas) if __name__ == "__main__": import sys ruta = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "~/jetson-ai-data/audio/reunion.wav" resultado = procesar_reunion(ruta) print("\n" + "═"*60) print(formatear_como_dialogo(resultado))

# Ejecutar diarización de una reunión grabada source ~/venvs/llm/bin/activate python3 ~/scripts/diarize_and_transcribe.py ~/jetson-ai-data/audio/reunion.wav

## 29.2 TTS con kokoro-tts

### 29.2.1 Voces Disponibles en Español

kokoro-tts ofrece múltiples voces con diferentes acentos y registros:

| Voice ID | Idioma | Género | Acento | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| es_e | Español | Masculino | Neutro | Voz masculina clara para presentaciones |
| es_f | Español | Femenino | Neutro | Voz femenina natural para asistentes |
| af_bella | Inglés | Femenino | Americano | Alta calidad, ideal para contenido bilingüe |
| af_sarah | Inglés | Femenino | Americano | Voz calmada, ideal para lecturas largas |
| bm_george | Inglés | Masculino | Británico | Profesional, ideal para narración |
| am_adam | Inglés | Masculino | Americano | Casual, conversacional |

### 29.2.2 Instalar kokoro-tts

# Descargar container kokoro-tts docker pull dustynv/kokoro-tts:r39.2.0 2>/dev/null \ ¦¦ { echo "[REQUIERE VERIFICACIÓN] usando fallback r36.4.0"; \ docker pull dustynv/kokoro-tts:r36.4.0; } # Iniciar kokoro-tts como servidor API (compatible con OpenAI TTS API) docker run --runtime nvidia -d \ --name kokoro-tts \ --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ dustynv/kokoro-tts:r39.2.0 echo -n "Esperando kokoro-tts (~60 segundos)" until curl -sf http://localhost:8880/v1/audio/speech > /dev/null 2>&1 \ ¦¦ curl -sf http://localhost:8880/health > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 10 done echo " [OK] kokoro-tts en :8880" docker logs kokoro-tts --follow &

### 29.2.3 Síntesis de Voz con kokoro-tts

# Test básico de síntesis de voz mkdir -p ~/jetson-ai-data/audio/tts # Generar audio en español curl -s http://localhost:8880/v1/audio/speech \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "kokoro", "input": "Bienvenido al Jetson AGX Orin sesenta y cuatro gigabytes. Sistema de inteligencia artificial en el borde completamente offline.", "voice": "es_f", "speed": 1.0, "response_format": "wav" }' -o ~/jetson-ai-data/audio/tts/saludo_es.wav # Verificar que se generó el archivo ls -lh ~/jetson-ai-data/audio/tts/saludo_es.wav # Salida esperada: -rw-r--r-- 1 jetson jetson 185K saludo_es.wav # Reproducir el audio (requiere altavoz o auriculares conectados) aplay ~/jetson-ai-data/audio/tts/saludo_es.wav

#!/usr/bin/env python3 """ tts_kokoro.py — Síntesis de voz con kokoro-tts """ import requests import subprocess import tempfile import os from pathlib import Path OUTPUT_DIR = Path.home() / "jetson-ai-data" / "audio" / "tts" OUTPUT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True) KOKORO_PORT = 8880 VOCES = { "es_masculino": "es_e", "es_femenino": "es_f", "en_bella": "af_bella", "en_george": "bm_george", "en_sarah": "af_sarah" } def sintetizar_voz(texto: str, voz: str = "es_f", velocidad: float = 1.0, nombre_archivo: str = None) -> str: """Sintetiza texto a voz y guarda el archivo WAV.""" resp = requests.post( f"http://localhost:{KOKORO_PORT}/v1/audio/speech", json={ "model": "kokoro", "input": texto, "voice": voz, "speed": velocidad, "response_format": "wav" }, timeout=60 ) resp.raise_for_status() nombre = nombre_archivo or f"tts_{hash(texto) % 10000}.wav" ruta = OUTPUT_DIR / nombre with open(ruta, "wb") as f: f.write(resp.content) return str(ruta) def reproducir_audio(ruta: str) -> None: """Reproduce un archivo WAV via aplay (altavoz del sistema).""" subprocess.run(["aplay", "-q", ruta], check=True) def sintetizar_y_reproducir(texto: str, voz: str = "es_f") -> None: """Pipeline completo: texto → síntesis → reproducción.""" with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix=".wav", delete=False) as tmp: ruta_tmp = tmp.name try: resp = requests.post( f"http://localhost:{KOKORO_PORT}/v1/audio/speech", json={"model": "kokoro", "input": texto, "voice": voz, "speed": 1.0, "response_format": "wav"}, timeout=60 ) resp.raise_for_status() with open(ruta_tmp, "wb") as f: f.write(resp.content) reproducir_audio(ruta_tmp) finally: os.unlink(ruta_tmp) def comparar_voces(texto: str) -> None: """Genera el mismo texto con todas las voces disponibles.""" for nombre_voz, voice_id in VOCES.items(): print(f"Generando voz '{nombre_voz}' ({voice_id})...") ruta = sintetizar_voz(texto, voz=voice_id, nombre_archivo=f"comparacion_{nombre_voz}.wav") print(f" → {ruta}") if __name__ == "__main__": import sys texto = " ".join(sys.argv[1:]) if len(sys.argv) > 1 else \ "El Jetson AGX Orin es una plataforma de computación en el borde para inteligencia artificial." print(f"Sintetizando: '{texto}'") ruta = sintetizar_voz(texto, voz="es_f") print(f"[OK] Audio generado: {ruta}") reproducir_audio(ruta)

## 29.3 TTS con piper-tts (Síntesis Ultrarrápida)

Piper-tts es un sintetizador neuronal ultraligero que corre completamente en CPU con latencia <200ms. Ideal para respuestas cortas en el asistente de voz.

# Instalar piper directamente (sin container) source ~/venvs/llm/bin/activate pip install piper-tts # Descargar voces en español mkdir -p ~/jetson-ai-data/models/piper-voices # Voz española femenina (es_ES-mls-medium) python3 -c " from piper import PiperVoice import urllib.request, os MODELS_DIR = os.path.expanduser('~/jetson-ai-data/models/piper-voices') voice_url = 'https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/es/es_ES/mls_10246/medium/es_ES-mls_10246-medium.onnx' config_url = voice_url.replace('.onnx', '.onnx.json') print('Descargando modelo piper (voz española)...') urllib.request.urlretrieve(voice_url, f'{MODELS_DIR}/es_ES-mls_10246-medium.onnx') urllib.request.urlretrieve(config_url, f'{MODELS_DIR}/es_ES-mls_10246-medium.onnx.json') print('[OK] Voz española descargada') "

#!/usr/bin/env python3 """ tts_piper.py — Síntesis ultra-rápida con piper (<200ms latencia) Ideal para respuestas cortas en pipelines de asistente de voz. """ import subprocess import sys import os from pathlib import Path PIPER_VOICE = str(Path.home() / "jetson-ai-data/models/piper-voices/es_ES-mls_10246-medium.onnx") OUTPUT_DIR = Path.home() / "jetson-ai-data/audio/tts" OUTPUT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True) def sintetizar_piper(texto: str, nombre_archivo: str = "piper_output.wav") -> str: """Sintetiza texto usando piper directamente (sin servidor HTTP).""" ruta_salida = str(OUTPUT_DIR / nombre_archivo) subprocess.run( ["python3", "-m", "piper", "--model", PIPER_VOICE, "--output_file", ruta_salida], input=texto.encode("utf-8"), check=True, capture_output=True ) return ruta_salida def reproducir_y_sintetizar_piper(texto: str) -> None: """Pipeline completo texto → piper → aplay.""" import tempfile with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix=".wav", delete=True) as tmp: ruta = sintetizar_piper(texto, tmp.name) subprocess.run(["aplay", "-q", ruta]) if __name__ == "__main__": texto = " ".join(sys.argv[1:]) if len(sys.argv) > 1 else "Hola, soy el asistente del Jetson." print(f"Sintetizando con piper: '{texto}'") ruta = sintetizar_piper(texto) print(f"[OK] {ruta}") subprocess.run(["aplay", "-q", ruta])

### 29.3.1 Tabla Comparativa kokoro-tts vs piper

| Característica | kokoro-tts | piper-tts |
| --- | --- | --- |
| Latencia (respuesta corta) | ~800ms | ~150ms |
| Latencia (párrafo) | ~2-3s | ~500ms |
| Calidad de voz | Excelente | Muy buena |
| Voces en español | es_e, es_f | 20+ voces regionales |
| Requiere GPU | Sí (mejor calidad) | No (CPU puro) |
| API HTTP | Sí (OpenAI compatible) | No (CLI) |
| Streaming | Parcial | No |

Recomendación: Use piper para respuestas cortas en tiempo real (<1 oración), kokoro-tts para narración larga o cuando necesite la API HTTP.

## 29.4 Pipeline Completo: STT → LLM → TTS (Asistente de Voz)

Pipeline STT→LLM→TTS en el Jetson AGX Orin

Este es el pipeline de asistente de voz offline completo del Jetson. Para la latencia mínima, combine faster-whisper (large-v3 para calidad) + Qwen3.5-4B via vLLM + piper-tts para respuestas:

Micrófono USB ↓ grabación con pyaudio (VAD — detección de voz) ~1.0s ↓ faster-whisper → texto transcrito ~0.5s ↓ vLLM Qwen3.5-4B (→ qwen4b, ~50 tok/s a 30W) ~1.0s ↓ respuesta de texto ↓ piper-tts → WAV <0.2s ↓ aplay → altavoz USB Latencia total objetivo: < 3 segundos

# Instalar pyaudio para captura de audio en tiempo real sudo apt install -y portaudio19-dev python3-pyaudio source ~/venvs/llm/bin/activate pip install pyaudio webrtcvad

#!/usr/bin/env python3 """ voice_assistant_pipeline.py — Asistente de voz offline completo STT (faster-whisper) → LLM (vLLM qwen4b) → TTS (piper) Latencia objetivo: < 3 segundos Modo energético: 30W para modelos pequeños (qwen4b + faster-whisper + piper) """ import pyaudio import wave import requests import subprocess import tempfile import time import os from pathlib import Path import webrtcvad # ── Configuración ──────────────────────────────────────────────────────────── STT_URL = "http://localhost:8000/v1/audio/transcriptions" LLM_URL = "http://localhost:8001/v1/chat/completions" # qwen4b en puerto alternativo LLM_MODEL = "qwen4b" PIPER_VOICE = str(Path.home() / "jetson-ai-data/models/piper-voices/es_ES-mls_10246-medium.onnx") # Audio config SAMPLE_RATE = 16000 CHANNELS = 1 CHUNK = 320 # 20ms de audio @ 16kHz FORMAT = pyaudio.paInt16 def grabar_hasta_silencio(max_segundos: int = 15, silencio_ms: int = 1500) -> bytes: """ Graba desde el micrófono hasta detectar silencio (VAD). Retorna el audio como bytes WAV. """ vad = webrtcvad.Vad(2) # agresividad 2 (0-3) audio = pyaudio.PyAudio() stream = audio.open(format=FORMAT, channels=CHANNELS, rate=SAMPLE_RATE, input=True, frames_per_buffer=CHUNK) frames = [] silencio_frames = 0 max_frames = max_segundos * (SAMPLE_RATE // CHUNK) frames_silencio_umbral = silencio_ms // 20 # frames de 20ms print("[MIC] Escuchando... (hable ahora)") hablando = False for _ in range(max_frames): frame = stream.read(CHUNK, exception_on_overflow=False) es_voz = vad.is_speech(frame, SAMPLE_RATE) if es_voz: hablando = True silencio_frames = 0 frames.append(frame) elif hablando: frames.append(frame) silencio_frames += 1 if silencio_frames >= frames_silencio_umbral: break stream.stop_stream() stream.close() audio.terminate() if not frames: return b"" # Convertir a WAV en memoria with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix=".wav", delete=False) as tmp: with wave.open(tmp.name, "wb") as wf: wf.setnchannels(CHANNELS) wf.setsampwidth(audio.get_sample_size(FORMAT)) wf.setframerate(SAMPLE_RATE) wf.writeframes(b"".join(frames)) with open(tmp.name, "rb") as f: audio_bytes = f.read() os.unlink(tmp.name) return audio_bytes def transcribir_audio(audio_bytes: bytes) -> str: """Transcribe audio via faster-whisper API.""" with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix=".wav", delete=False) as tmp: tmp.write(audio_bytes) tmp_path = tmp.name try: resp = requests.post( STT_URL, files={"file": ("audio.wav", open(tmp_path, "rb"))}, data={"model": "whisper-1", "language": "es"}, timeout=30 ) return resp.json().get("text", "").strip() except Exception as e: return f"[Error STT: {e}]" finally: os.unlink(tmp_path) def generar_respuesta(texto: str, historial: list) -> str: """Llama al LLM con historial de conversación.""" historial.append({"role": "user", "content": texto}) resp = requests.post( LLM_URL, json={ "model": LLM_MODEL, "messages": [ {"role": "system", "content": "Eres un asistente de voz del Jetson AGX Orin. Responde en español con respuestas cortas y claras (máximo 3 oraciones). No uses markdown ni listas."} ] + historial, "max_tokens": 200 }, timeout=60 ) respuesta = resp.json()["choices"][0]["message"]["content"] historial.append({"role": "assistant", "content": respuesta}) return respuesta def reproducir_texto(texto: str) -> None: """Síntesis de voz con piper y reproducción inmediata.""" with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix=".wav", delete=False) as tmp: tmp_path = tmp.name try: subprocess.run( ["python3", "-m", "piper", "--model", PIPER_VOICE, "--output_file", tmp_path], input=texto.encode("utf-8"), capture_output=True, check=True ) subprocess.run(["aplay", "-q", tmp_path]) except Exception as e: print(f"[Error TTS: {e}]") finally: os.unlink(tmp_path) def main(): historial = [] print("═" * 50) print("Asistente de Voz — Jetson AGX Orin 64GB") print("Modo: offline completo (STT + LLM + TTS)") print("Presione Ctrl+C para salir") print("═" * 50) while True: try: # Grabación con VAD audio = grabar_hasta_silencio() if not audio: print("(Silencio detectado, esperando...)") continue # STT t0 = time.time() texto = transcribir_audio(audio) if not texto or len(texto) < 3: continue print(f"[STT] Usted: {texto} ({time.time()-t0:.1f}s)") # LLM t1 = time.time() respuesta = generar_respuesta(texto, historial) print(f"[LLM] Asistente: {respuesta} ({time.time()-t1:.1f}s)") # TTS t2 = time.time() reproducir_texto(respuesta) print(f"[TTS] Audio reproducido ({time.time()-t2:.1f}s)") print(f"[OK] Latencia total: {time.time()-t0:.1f}s") print("─" * 50) except KeyboardInterrupt: print("\nAsistente detenido.") break except Exception as e: print(f"Error: {e}") continue if __name__ == "__main__": # Verificar servicios antes de iniciar import sys for nombre, url in [("faster-whisper STT", STT_URL.replace("/v1/audio/transcriptions", "/health")), ("vLLM LLM", LLM_URL.replace("/chat/completions", "/models"))]: try: resp = requests.get(url, timeout=3) print(f"[OK] {nombre} activo") except: print(f"[ERROR] {nombre} no responde en {url}") print(f" Inicie el servicio primero y vuelva a ejecutar este script") sys.exit(1) main()

# Lanzar el asistente de voz (prerrequisitos en puertos separados) pwr-30w # suficiente para qwen4b + faster-whisper + piper # Terminal 1: faster-whisper en :8000 docker run --runtime nvidia -d --name faster-whisper --restart no \ --network host -e WHISPER_MODEL=large-v3 -e WHISPER_DEVICE=cuda \ dustynv/faster-whisper:r39.2.0 # Terminal 2: qwen4b en :8001 (puerto diferente para no conflictar con whisper) docker run --runtime nvidia -d --name qwen35-4b --restart no \ --network host --ipc host --shm-size 8g \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve cyankiwi/Qwen3.5-4B-AWQ-4bit \ --gpu-memory-utilization 0.25 --served-model-name qwen4b \ --host 0.0.0.0 --port 8001" # Esperar a que ambos estén listos echo -n "Esperando faster-whisper" until curl -sf http://localhost:8000/health > /dev/null; do echo -n "."; sleep 10; done echo " [OK]" echo -n "Esperando qwen4b" until curl -sf http://localhost:8001/v1/models > /dev/null; do echo -n "."; sleep 10; done echo " [OK]" # Iniciar el asistente source ~/venvs/llm/bin/activate python3 ~/scripts/voice_assistant_pipeline.py

## 29.5 Monitoreo

# Ver logs de faster-whisper docker logs faster-whisper --follow # Ver logs de kokoro-tts docker logs kokoro-tts --follow # Estadísticas de recursos docker stats faster-whisper kokoro-tts --no-stream # Verificar dispositivos de audio aplay -l # altavoces disponibles arecord -l # micrófonos disponibles # Test de audio de entrada arecord -D hw:0,0 -f S16_LE -r 16000 -c 1 -d 3 /tmp/test_audio.wav aplay /tmp/test_audio.wav

## 29.6 Aliases

# Agregar a ~/.bash_aliases cat >> ~/.bash_aliases << 'EOF' # ── TTS + STT ──────────────────────────────────────────────────────────── alias start-whisper='docker run --runtime nvidia -d --name faster-whisper --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ -e WHISPER_MODEL=large-v3 -e WHISPER_DEVICE=cuda \ dustynv/faster-whisper:r39.2.0 \ && echo "faster-whisper iniciando en :8000 (ver logs: docker logs faster-whisper -f)"' alias stop-whisper='docker stop faster-whisper && docker rm faster-whisper && echo "[OK] faster-whisper detenido"' alias start-kokoro='docker run --runtime nvidia -d --name kokoro-tts --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ dustynv/kokoro-tts:r39.2.0 \ && echo "kokoro-tts iniciando en :8880 (ver logs: docker logs kokoro-tts -f)"' alias stop-kokoro='docker stop kokoro-tts && docker rm kokoro-tts && echo "[OK] kokoro-tts detenido"' alias whisper-logs='docker logs faster-whisper --follow' alias kokoro-logs='docker logs kokoro-tts --follow' alias stt-stats='docker stats faster-whisper kokoro-tts --no-stream 2>/dev/null; jtop --once 2>/dev/null ¦¦ true' alias voice-assistant='source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/voice_assistant_pipeline.py' alias transcribir='source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/diarize_and_transcribe.py' alias tts-es='source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/tts_kokoro.py' alias tts-rapido='source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/tts_piper.py' EOF source ~/.bash_aliases ¦¦ source ~/.bashrc

## 29.7 Solución de Problemas

### faster-whisper: `CUDA out of memory` con modelo large-v3

# Si hay poca RAM libre, usar el modelo medium en su lugar docker stop faster-whisper && docker rm faster-whisper docker run --runtime nvidia -d --name faster-whisper --restart no \ --network host \ -e WHISPER_MODEL=medium \ -e WHISPER_DEVICE=cuda \ dustynv/faster-whisper:r39.2.0

### kokoro-tts: Error `No voice found`

# Verificar que la voz existe en el container docker exec kokoro-tts ls /voices/ 2>/dev/null ¦¦ echo "Directorio de voces no encontrado" # Listar voces disponibles en el container docker exec kokoro-tts find / -name "*.pt" 2>/dev/null ¦ head -5 # Usar voice ID exacto soportado por la versión instalada curl -s http://localhost:8880/v1/voices 2>/dev/null ¦ python3 -m json.tool

### arecord: `cannot open audio device hw:0,0`

# Listar dispositivos de audio disponibles aplay -l arecord -l # Usar el dispositivo correcto (ajustar hw:X,Y según la salida) arecord -D hw:1,0 -f S16_LE -r 16000 -c 1 -d 3 /tmp/test.wav aplay -D hw:1,0 /tmp/test.wav # Configurar el dispositivo por defecto cat >> ~/.asoundrc << 'EOF' defaults.pcm.card 1 defaults.ctl.card 1 EOF

### El pipeline de asistente tiene alta latencia (>5 segundos)

# Diagnóstico: medir cada etapa por separado time curl -s http://localhost:8000/v1/audio/transcriptions \ -F "file=@/tmp/test_audio.wav" -F "model=whisper-1" > /dev/null # Si > 2s: usar modelo 'medium' de Whisper en lugar de 'large-v3' time curl -s http://localhost:8001/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"model":"qwen4b","messages":[{"role":"user","content":"Di hola."}],"max_tokens":20}' > /dev/null # Si > 1s: usar max_tokens más bajo o cambiar a pwr-maxn temporal # piper es siempre < 200ms y no necesita optimización

## Casos de Uso Reales

### Caso 1: Dictado de informes de campo (STT)

Un técnico de campo dicta observaciones directamente desde el teléfono vía WhatsApp. El bot (OpenClaw + faster-whisper) transcribe el audio a texto estructurado y lo guarda en un informe:

# Script que recibe un audio WAV y retorna JSON estructurado # Útil para integrarse con el bot de Telegram del Capítulo 20 ~/scripts/transcribe_and_structure.sh ~/jetson-ai-data/audio/informe_campo.wav

{ "fecha": "2026-06-28", "tecnico": "Carlos Martínez", "ubicacion": "Bodega Norte, estante 3", "observacion": "Se detecta humedad en la pared izquierda, posible filtración desde el techo. Requiere revisión de impermeabilización en zona A-3.", "prioridad": "alta", "tokens_whisper": 42, "tiempo_transcripcion_seg": 0.8 }

### Caso 2: Narración automática de contenido (TTS)

Sistema que convierte artículos de blog o documentos PDF en audio MP3 para consumo en el carro o durante el ejercicio:

# Convertir un PDF a audio narrado en español con kokoro-tts python3 -c " import subprocess, requests from pathlib import Path # Extraer texto del PDF texto = subprocess.check_output(['pdftotext', 'articulo.pdf', '-'], text=True) # Dividir en párrafos (kokoro maneja hasta ~300 palabras por request) parrafos = [p.strip() for p in texto.split('\n\n') if p.strip()] with open('narración.mp3', 'wb') as out: for i, parrafo in enumerate(parrafos[:10]): # primeros 10 párrafos print(f'Narando párrafo {i+1}/{len(parrafos)}...') r = requests.post('http://localhost:8880/v1/audio/speech', json={'model': 'kokoro', 'input': parrafo, 'voice': 'es_ES-mls_10246-medium'}) out.write(r.content) "

# Salida esperada: Narrando párrafo 1/10... Narrando párrafo 2/10... ... [OK] narración.mp3 generado — 4.2 MB, ~8 minutos de audio

### Caso 3: Asistente de idiomas (STT + LLM + TTS)

Corrector de pronunciación en inglés: el usuario habla en inglés, faster-whisper transcribe, el LLM evalúa la gramática y pronunciación, y piper responde con la versión correcta en voz:

# Activar el pipeline de asistente de idiomas python3 ~/scripts/voice_assistant_pipeline.py \ --system "Eres un profesor de inglés. El usuario está practicando inglés. Corrige cualquier error gramatical o de vocabulario de forma amigable y breve. Responde SIEMPRE en inglés." \ --language en \ --voice en_US-amy-medium

[ESCUCHANDO] Habla ahora... [STT] You transcript: "Yesterday I go to the market" [LLM] Correction: "Good try! The correct form is 'Yesterday I went to the market' — 'went' is the past tense of 'go'. Keep practicing!" [TTS] Reproduciendo respuesta (0.18s)...

## Resumen del Capítulo

El Jetson AGX Orin procesa voz completamente offline con calidad profesional:

• faster-whisper large-v3 — mejor calidad en español (~8% WER), usa GPU CUDA 13

• kokoro-tts — síntesis natural en español e inglés, API HTTP compatible OpenAI

• piper-tts — síntesis ultrarrápida (<200ms) en CPU, ideal para el asistente de voz en tiempo real

• Diarización con pyannote.audio + GPU — identifica hablantes en reuniones grabadas

• Pipeline completo STT → LLM → TTS en <3 segundos con modelos 30W (faster-whisper medium + Qwen3.5-4B + piper)

• Los dos contenedores (faster-whisper y kokoro-tts) usan 30W y juntos consumen ~5 GB — dejan >55 GB libres

Los capítulos siguientes expanden estos pipelines: el de generación de imágenes y video (Capítulo 19) usa estos mismos contenedores de audio como base para proyectos multimedia completos, y el de despliegue en producción (Capítulo 20) cubre cómo ejecutar el asistente de voz de forma fiable sin riesgos de OOM tras un reinicio.

# Capítulo 14 — Generación de Imágenes y Videos: ComfyUI, SD WebUI y AnimateDiff

## Introducción

El NVIDIA Jetson AGX Orin 64 GB no es solo un servidor de inferencia de texto. Con su GPU Ampere de 2048 núcleos CUDA y 64 GB de memoria unificada, es completamente capaz de ejecutar modelos de difusión estable para generar imágenes fotorrealistas, arte de estilo anime y videos cortos — todo completamente offline, sin enviar sus datos a servicios en la nube.

Este capítulo instala y configura dos herramientas complementarias:

• ComfyUI — interfaz basada en nodos (grafos), ideal para automatización, pipelines y AnimateDiff; puerto 8188

• Stable Diffusion WebUI (AUTOMATIC1111) — interfaz clásica, ideal para exploración rápida y generación manual; puerto 7860

Ambas usan la misma colección de modelos (checkpoints, LoRA, VAE) almacenada en ~/models/ — así descarga cada modelo una sola vez y lo usa en cualquiera de los dos sistemas.

Arquitectura de generación de imágenes en Jetson: modelos compartidos entre C...

Prerrequisitos:

• Capítulo 8 completado (Docker + NVIDIA Container Toolkit)

• Capítulo 18 completado (jetson-containers, familiaridad con sistema de tags)

• Al menos 80 GB libres en almacenamiento (modelos son grandes: 2–8 GB cada uno)

Tiempo estimado:

• Descarga de imágenes Docker: 30–60 minutos (según velocidad de red)

• Descarga de modelos SD 1.5: ~2 GB — 5–10 minutos

• Descarga de modelos SDXL: ~7 GB — 15–25 minutos

• Primera imagen generada: ~10–30 segundos (SD 1.5) / ~45–90 segundos (SDXL)

Modo de energía: MAXN durante toda la sesión de generación

Al final de este capítulo tendrá:

• ComfyUI corriendo en http://localhost:8188

• SD WebUI corriendo en http://localhost:7860

• Al menos un checkpoint SD 1.5 y uno SDXL instalados

• Scripts para generar imágenes vía API (sin interfaz gráfica)

• AnimateDiff configurado para generar videos cortos

• Aliases para iniciar/detener cada servicio

## 19.1 Prerrequisito — Verificación del Sistema

# Verificar recursos antes de iniciar check-ready 40 "image-generation" # Activar modo MAXN (obligatorio para generación de imágenes) pwr-maxn # Activar jetson_clocks para rendimiento máximo de GPU sudo jetson_clocks # Verificar que la GPU está activa y disponible nvcc --version # Ver uso actual de memoria (base line antes de iniciar contenedores) free -h # Ver espacio disponible (necesita 80 GB mínimo para modelos) df -h ~

# Salida esperada de free -h (Jetson limpio sin modelos en RAM) total used free shared buff/cache available Mem: 62Gi 2.1Gi 58Gi 220Mi 2.3Gi 59Gi Swap: 31Gi 0B 31Gi # Salida esperada de nvcc --version nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver Copyright (c) 2005-2024 NVIDIA Corporation Built on ... Cuda compilation tools, release 13.2, V13.2.1

## 19.2 Estructura de Directorios para Modelos Compartidos

La clave de esta configuración es que ambos programas — ComfyUI y SD WebUI — leen modelos desde el mismo directorio `~/models/`. Descargue cada modelo una sola vez y estará disponible en ambas interfaces.

# Crear estructura de directorios unificada para modelos mkdir -p ~/models/{checkpoints,loras,vae,embeddings,controlnet,upscalers,animatediff} mkdir -p ~/stacks/comfyui mkdir -p ~/stacks/sd-webui # Verificar la estructura tree ~/models/ -L 1

models/ ├── checkpoints/ <- Modelos principales SD 1.5 / SDXL / Pony ├── loras/ <- LoRA: estilos, personajes, poses ├── vae/ <- VAE: mejora colores y nitidez ├── embeddings/ <- Textual inversion: conceptos especiales ├── controlnet/ <- ControlNet: control de pose/bordes ├── upscalers/ <- Real-ESRGAN, BSRGAN: mejora resolución └── animatediff/ <- Motion modules para AnimateDiff

## 19.3 ComfyUI — Pipeline Visual de Generación de Imágenes

ComfyUI usa un sistema de nodos conectados (similar a Blender o TouchDesigner). Cada nodo realiza una operación: cargar modelo, codificar prompt, hacer denoising, decodificar imagen. La flexibilidad es enorme: puede construir pipelines complejos con ControlNet, AnimateDiff e img2img en el mismo workflow.

### 19.3.1 Verificar Disponibilidad de la Imagen para JP 7.2

# Verificar que el tag r39.2.0 está disponible para ComfyUI # NOTA: Verifique que la URL siga activa antes de ejecutar curl -s "https://hub.docker.com/v2/repositories/dustynv/comfyui/tags/?page_size=20" \ ¦ python3 -c " import json, sys data = json.load(sys.stdin) tags = [t['name'] for t in data.get('results', [])] print('Tags disponibles:') for t in sorted(tags, reverse=True)[:8]: print(f' {t}') "

# Salida esperada Tags disponibles: r39.2.0 r36.4.0 r36.3.0 ...

### 19.3.2 Descargar la Imagen de ComfyUI

# Descargar ComfyUI para JP 7.2 (tarda 10-20 min) docker pull dustynv/comfyui:r39.2.0

# Progreso de descarga esperado r39.2.0: Pulling from dustynv/comfyui ... Status: Downloaded newer image for dustynv/comfyui:r39.2.0

### 19.3.3 Docker Compose para ComfyUI

# Crear el archivo docker-compose.yml para ComfyUI cat > ~/stacks/comfyui/docker-compose.yml << 'EOF' # ~/stacks/ es el directorio estándar para todos los Docker Compose del Jetson (ver Capítulo 8) services: comfyui: image: dustynv/comfyui:r39.2.0 container_name: comfyui runtime: nvidia restart: "no" network_mode: host volumes: - $HOME/models/checkpoints:/root/ComfyUI/models/checkpoints - $HOME/models/loras:/root/ComfyUI/models/loras - $HOME/models/vae:/root/ComfyUI/models/vae - $HOME/models/embeddings:/root/ComfyUI/models/embeddings - $HOME/models/controlnet:/root/ComfyUI/models/controlnet - $HOME/models/upscalers:/root/ComfyUI/models/upscale_models - $HOME/models/animatediff:/root/ComfyUI/models/animatediff_models - $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface - $HOME/stacks/comfyui/output:/root/ComfyUI/output - $HOME/stacks/comfyui/workflows:/root/ComfyUI/user/default/workflows environment: - NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all command: python3 main.py --listen 0.0.0.0 --port 8188 --enable-cors-header EOF # Crear directorio de output mkdir -p ~/stacks/comfyui/{output,workflows} echo "[OK] Docker Compose de ComfyUI listo en ~/stacks/comfyui/"

### 19.3.4 Arrancar ComfyUI

# Iniciar ComfyUI cd ~/stacks/comfyui && docker compose up -d # Verificar que el contenedor inició docker ps ¦ grep comfyui # Monitorear el arranque (tarda 30-60 segundos en cargar) docker logs comfyui --follow

# Salida esperada en logs [ComfyUI] Starting server [ComfyUI] To see the GUI go to: http://0.0.0.0:8188 [ComfyUI] NVIDIA JetPack 7.2 detected [ComfyUI] PyTorch: 2.x.x [ComfyUI] CUDA: 13.2.1 [ComfyUI] Loaded 0 checkpoint models (instale primero un checkpoint)

Una vez activo, acceda desde su PC Windows:

http://<IP-del-Jetson>:8188

NOTA: NOTA — Acceso remoto: Para acceder a ComfyUI desde Windows, use el SSH tunnel definido en Capítulo 7: ssh -L 8188:localhost:8188 jetson. Luego abra http://localhost:8188 en su navegador.

### 19.3.5 Instalación del Primer Checkpoint (SD 1.5)

El checkpoint es el modelo principal. Stable Diffusion 1.5 (SD 1.5) es el punto de partida: pesa ~2 GB, genera imágenes 512×512 en ~10–20 segundos en el Jetson, y es compatible con miles de LoRA y extensiones.

# Crear script de descarga de modelos cat > ~/scripts/download-sd-models.sh << 'EOF' #!/bin/bash # Descarga modelos SD para Jetson — ejecutar antes de iniciar ComfyUI o SD WebUI # NOTA: Verifique que las URLs sigan activas antes de ejecutar MODELS_DIR="$HOME/models" echo "[INFO] Iniciando descarga de modelos Stable Diffusion..." echo " Directorio destino: $MODELS_DIR" echo "" # SD 1.5 base (requisito mínimo — ~2.1 GB) if [ ! -f "$MODELS_DIR/checkpoints/v1-5-pruned-emaonly.safetensors" ]; then echo "[INFO] Descargando SD 1.5 (~2.1 GB)..." # ⚠ Reemplaza <HF_TOKEN> con tu token de Hugging Face si los modelos son privados wget -q --show-progress \ "https://huggingface.co/runwayml/stable-diffusion-v1-5/resolve/main/v1-5-pruned-emaonly.safetensors" \ -O "$MODELS_DIR/checkpoints/v1-5-pruned-emaonly.safetensors" echo "[OK] SD 1.5 descargado" else echo "[OK] SD 1.5 ya existe — omitiendo" fi # Realistic Vision V6 — fotorrealista (~2.1 GB) if [ ! -f "$MODELS_DIR/checkpoints/realisticVisionV60B1_v51HyperVAE.safetensors" ]; then echo "[INFO] Descargando Realistic Vision V6 (~2.1 GB)..." wget -q --show-progress \ "https://civitai.com/api/download/models/245598" \ -O "$MODELS_DIR/checkpoints/realisticVisionV60B1_v51HyperVAE.safetensors" echo "[OK] Realistic Vision V6 descargado" else echo "[OK] Realistic Vision V6 ya existe — omitiendo" fi # VAE mejorado (mejora nitidez y colores) if [ ! -f "$MODELS_DIR/vae/vae-ft-mse-840000-ema-pruned.safetensors" ]; then echo "[INFO] Descargando VAE mejorado (~335 MB)..." wget -q --show-progress \ "https://huggingface.co/stabilityai/sd-vae-ft-mse-original/resolve/main/vae-ft-mse-840000-ema-pruned.safetensors" \ -O "$MODELS_DIR/vae/vae-ft-mse-840000-ema-pruned.safetensors" echo "[OK] VAE descargado" else echo "[OK] VAE ya existe — omitiendo" fi echo "" echo "[OK] Modelos disponibles:" ls -lh "$MODELS_DIR/checkpoints/" ls -lh "$MODELS_DIR/vae/" EOF chmod +x ~/scripts/download-sd-models.sh # Ejecutar la descarga ~/scripts/download-sd-models.sh

NOTA: NOTA — CivitAI: Los modelos de CivitAI a veces requieren iniciar sesión. Si la descarga falla, visite civitai.com, descargue el archivo manualmente y cópielo a ~/models/checkpoints/ via SCP: scp modelo.safetensors jetson:~/models/checkpoints/.

## 19.4 Stable Diffusion WebUI (AUTOMATIC1111)

SD WebUI ofrece una interfaz más tradicional con pestañas: txt2img, img2img, Extras (upscaling), PNG Info e Inpainting. Es ideal para exploración rápida sin necesidad de construir grafos de nodos.

### 19.4.1 Verificar Disponibilidad de la Imagen

# Verificar tag r39.2.0 para stable-diffusion-webui # NOTA: Verifique que la URL siga activa antes de ejecutar curl -s "https://hub.docker.com/v2/repositories/dustynv/stable-diffusion-webui/tags/?page_size=10" \ ¦ python3 -c " import json, sys data = json.load(sys.stdin) tags = [t['name'] for t in data.get('results', [])] print('Tags disponibles para stable-diffusion-webui:') for t in sorted(tags, reverse=True)[:5]: print(f' {t}') if not any('r39.2' in t for t in tags): print('[WARN] Tag r39.2.0 no disponible aun — use r36.4.0 con precaucion (JP 6.2)') "

### 19.4.2 Docker Compose para SD WebUI

# Crear docker-compose.yml para SD WebUI cat > ~/stacks/sd-webui/docker-compose.yml << 'EOF' # ~/stacks/ es el directorio estándar para todos los Docker Compose del Jetson (ver Capítulo 8) services: sd-webui: image: dustynv/stable-diffusion-webui:r39.2.0 container_name: sd-webui runtime: nvidia restart: "no" network_mode: host volumes: - $HOME/models/checkpoints:/data/models/Stable-diffusion - $HOME/models/loras:/data/models/Lora - $HOME/models/vae:/data/models/VAE - $HOME/models/embeddings:/data/embeddings - $HOME/models/controlnet:/data/models/ControlNet - $HOME/models/upscalers:/data/models/ESRGAN - $HOME/stacks/sd-webui/output:/data/output - $HOME/stacks/sd-webui/extensions:/data/extensions - $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface environment: - NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all - COMMANDLINE_ARGS=--listen --port 7860 --api --no-half-vae --xformers EOF mkdir -p ~/stacks/sd-webui/{output,extensions} echo "[OK] Docker Compose de SD WebUI listo en ~/stacks/sd-webui/"

IMPORTANTE: NOTA — flags importantes: - --api habilita la API REST en /sdapi/v1/ (necesaria para automatización) - --no-half-vae evita problemas de color en imágenes en Jetson - --xformers mejora el rendimiento de atención en GPU Ampere

### 19.4.3 Arrancar SD WebUI

# Iniciar SD WebUI cd ~/stacks/sd-webui && docker compose up -d # Monitorear el arranque (tarda 60-120 segundos la primera vez) docker logs sd-webui --follow

# Salida esperada Running on local URL: http://0.0.0.0:7860 To create a public link, set `share=True` in `launch()` Startup time: 45.3s ... Model loaded in 12.4s (load weights from disk: 8.1s, ...)

### 19.4.4 Primera Imagen en SD WebUI

En la interfaz web (http://<IP-Jetson>:7860):

1. Pestaña txt2img

2. Prompt: portrait of a woman, professional photo, sharp focus, 8k, photorealistic

3. Negative prompt: deformed, ugly, blurry, watermark, text, cartoon, anime, nsfw

4. Sampling method: DPM++ 2M Karras

5. Sampling steps: 25

6. Width/Height: 512 × 512 (para SD 1.5) / 1024 × 1024 (para SDXL)

7. CFG Scale: 7

8. Clic en Generate

Tiempo estimado para SD 1.5 a 512×512, 25 pasos:

• Jetson en MAXN + jetson_clocks: ~10–20 segundos

• Jetson sin jetson_clocks: ~25–40 segundos

## 19.5 Modelos SDXL para Mayor Calidad

Stable Diffusion XL (SDXL) genera imágenes de 1024×1024 con calidad notablemente superior a SD 1.5. Requiere ~7–8 GB de VRAM — perfectamente manejable con los 64 GB de memoria unificada del Jetson.

### 19.5.1 Descargar SDXL Base

# Descargar SDXL 1.0 base (~6.9 GB) — tarda 15-20 minutos # ⚠ Reemplaza <HF_TOKEN> con tu token de Hugging Face (si tienes uno) # NOTA: Verifique que la URL siga activa antes de ejecutar wget -q --show-progress \ "https://huggingface.co/stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0/resolve/main/sd_xl_base_1.0.safetensors" \ -O ~/models/checkpoints/sd_xl_base_1.0.safetensors echo "[OK] SDXL base descargado: $(du -h ~/models/checkpoints/sd_xl_base_1.0.safetensors ¦ cut -f1)"

### 19.5.2 Modelos Recomendados por Caso de Uso

| Modelo | Tamaño | Caso de uso | Tiempo/imagen Jetson |
| --- | --- | --- | --- |
| SD 1.5 base | 2.1 GB | Prototipado rápido | ~15 seg (512×512) |
| Realistic Vision V6 | 2.1 GB | Fotografías de personas | ~15 seg (512×512) |
| SDXL 1.0 | 6.9 GB | Calidad máxima | ~60 seg (1024×1024) |
| Pony Diffusion V6 | 5.8 GB | Arte ilustración | ~50 seg (1024×1024) |
| DreamShaper XL | 6.7 GB | Versátil | ~55 seg (1024×1024) |

CONSEJO: Empiece con SD 1.5 + Realistic Vision para familiarizarse con los parámetros. Cuando necesite calidad de presentación, migre a SDXL.

## 19.6 Generación de Imágenes de Estilo Anime

Los modelos de anime en SD usan técnicas de fine-tuning en datasets de manga y anime. Son modelos SD 1.5 o Pony Diffusion con estilo visual específico.

### 19.6.1 Descargar Modelo de Anime

# Anything V5 — modelo anime popular (~2.2 GB) # NOTA: Verifique que la URL siga activa antes de ejecutar wget -q --show-progress \ "https://huggingface.co/stablediffusionapi/anything-v5/resolve/main/anything-v5-PrtRE.safetensors" \ -O ~/models/checkpoints/anything-v5.safetensors echo "[OK] Anything V5 descargado"

### 19.6.2 Prompts y Parámetros para Anime

La sintaxis de prompts para anime difiere del fotorrealismo:

# Prompt positivo típico para anime (SD 1.5 / Anything) masterpiece, best quality, 1girl, solo, long hair, blue eyes, school uniform, cherry blossoms, detailed background, soft lighting, anime style # Negative prompt para anime — evitar deformidades típicas (worst quality:1.4), (low quality:1.4), (bad anatomy:1.3), watermark, signature, text, blurry, deformed hands, extra fingers, missing fingers, fused fingers, bad proportions, gross proportions, nsfw

NOTA: NOTA — Sintaxis de pesos: (texto:1.3) aumenta la importancia del término al 130%. Use con moderación — pesos > 1.5 producen resultados inestables.

### 19.6.3 Script API para Generación en Lote

#!/usr/bin/env python3 # ~/scripts/generate-anime-batch.py # Genera múltiples imágenes via API de SD WebUI sin interfaz gráfica import requests import base64 import json from pathlib import Path from datetime import datetime SD_API = "http://localhost:7860" OUTPUT_DIR = Path.home() / "stacks/sd-webui/output/anime" OUTPUT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True) PROMPTS = [ "masterpiece, 1girl, long silver hair, sunset, detailed background", "masterpiece, 1boy, samurai armor, cherry blossoms, cinematic", "masterpiece, cat girl, cozy cafe, warm lighting, slice of life", ] def generate_image(prompt: str, index: int) -> str: payload = { "prompt": prompt, "negative_prompt": "(worst quality:1.4), deformed, extra fingers, watermark, nsfw", "steps": 25, "cfg_scale": 7, "width": 512, "height": 768, "sampler_name": "DPM++ 2M Karras", "restore_faces": False, "batch_size": 1, } response = requests.post(f"{SD_API}/sdapi/v1/txt2img", json=payload, timeout=120) response.raise_for_status() result = response.json() img_data = base64.b64decode(result["images"][0]) ts = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S") output_path = OUTPUT_DIR / f"anime_{ts}_{index:02d}.png" output_path.write_bytes(img_data) return str(output_path) if __name__ == "__main__": print(f"[INFO] Generando {len(PROMPTS)} imágenes anime...") for i, prompt in enumerate(PROMPTS, 1): print(f" [{i}/{len(PROMPTS)}] {prompt[:60]}...") path = generate_image(prompt, i) print(f" [OK] Guardada: {path}") print(f"\n[OK] Todas las imagenes en: {OUTPUT_DIR}")

# Asegurarse de que SD WebUI está activo y ejecutar el script cd ~/stacks/sd-webui && docker compose up -d sleep 90 # esperar arranque completo python3 ~/scripts/generate-anime-batch.py

## 19.7 Generación de Video con AnimateDiff

AnimateDiff es una extensión de ComfyUI que agrega motion modules a los modelos SD 1.5, permitiendo generar clips de video de 8–24 fotogramas a partir de un prompt de texto. Los clips son cortos (~1–3 segundos), pero la calidad del movimiento es notablemente fluida.

### 19.7.1 Requisitos de Memoria para AnimateDiff

AnimateDiff requiere significativamente más memoria que la generación de imágenes estáticas:

| Configuración | VRAM estimada | Tiempo/clip |
| --- | --- | --- |
| SD 1.5 + 8 frames, 512×512 | ~8 GB | 3–5 min |
| SD 1.5 + 16 frames, 512×512 | ~12 GB | 6–10 min |
| SD 1.5 + 24 frames, 512×512 | ~16 GB | 10–15 min |

ADVERTENCIA: Con 64 GB de memoria unificada, estos valores son manejables, pero generar más de 16 frames a 512×512 puede causar que el sistema swap a disco — monitoree con jtop durante la generación.

### 19.7.2 Descargar el Motion Module de AnimateDiff

# AnimateDiff v3 motion module — el más compatible con SD 1.5 (~1.7 GB) # NOTA: Verifique que la URL siga activa antes de ejecutar wget -q --show-progress \ "https://huggingface.co/guoyww/animatediff/resolve/main/mm_sd_v15_v3.ckpt" \ -O ~/models/animatediff/mm_sd_v15_v3.ckpt echo "[OK] AnimateDiff motion module: $(du -h ~/models/animatediff/mm_sd_v15_v3.ckpt ¦ cut -f1)"

### 19.7.3 Instalar el Nodo AnimateDiff en ComfyUI

# Acceder al contenedor ComfyUI para instalar el custom node docker exec -it comfyui bash -c " cd /root/ComfyUI/custom_nodes && \ git clone https://github.com/Kosinkadink/ComfyUI-AnimateDiff-Evolved.git && \ cd ComfyUI-AnimateDiff-Evolved && \ pip install -r requirements.txt && \ echo '[OK] AnimateDiff-Evolved instalado' " # Reiniciar ComfyUI para cargar el nuevo nodo cd ~/stacks/comfyui docker compose restart comfyui # Esperar que reinicie echo "Esperando reinicio de ComfyUI..." until curl -sf http://localhost:8188 > /dev/null 2>&1; do sleep 5 echo " ..." done echo "[OK] ComfyUI reiniciado con AnimateDiff"

### 19.7.4 Workflow de AnimateDiff via API

ComfyUI permite enviar workflows completos como JSON via API, sin necesidad de la interfaz gráfica:

#!/usr/bin/env python3 # ~/scripts/generate-animatediff.py # Genera un video corto con AnimateDiff via API de ComfyUI import requests import json import time import urllib.request import urllib.parse from pathlib import Path from datetime import datetime COMFYUI_API = "http://localhost:8188" OUTPUT_DIR = Path.home() / "stacks/comfyui/output/videos" OUTPUT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True) # Workflow de AnimateDiff (SD 1.5 + motion module) WORKFLOW = { "1": { "class_type": "CheckpointLoaderSimple", "inputs": {"ckpt_name": "v1-5-pruned-emaonly.safetensors"} }, "2": { "class_type": "ADE_AnimateDiffLoaderWithContext", "inputs": { "model": ["1", 0], "motion_model": "mm_sd_v15_v3.ckpt", "context_length": 16, "context_stride": 1, "context_overlap": 4, "closed_loop": False } }, "3": { "class_type": "CLIPTextEncode", "inputs": { "text": "a woman walking in a park, cherry blossoms, cinematic, smooth motion", "clip": ["1", 1] } }, "4": { "class_type": "CLIPTextEncode", "inputs": { "text": "deformed, blurry, watermark, extra fingers, bad anatomy, nsfw", "clip": ["1", 1] } }, "5": { "class_type": "EmptyLatentImage", "inputs": {"width": 512, "height": 512, "batch_size": 16} }, "6": { "class_type": "KSampler", "inputs": { "model": ["2", 0], "positive": ["3", 0], "negative": ["4", 0], "latent_image": ["5", 0], "seed": 42, "steps": 20, "cfg": 7.5, "sampler_name": "euler_ancestral", "scheduler": "karras", "denoise": 1.0 } }, "7": { "class_type": "VAEDecode", "inputs": {"samples": ["6", 0], "vae": ["1", 2]} }, "8": { "class_type": "VHS_VideoCombine", "inputs": { "images": ["7", 0], "frame_rate": 8, "loop_count": 0, "filename_prefix": "animatediff", "format": "video/h264-mp4", "pingpong": False, "save_output": True } } } def queue_prompt(workflow: dict) -> str: data = json.dumps({"prompt": workflow}).encode("utf-8") req = urllib.request.Request(f"{COMFYUI_API}/prompt", data=data) response = urllib.request.urlopen(req) result = json.loads(response.read()) return result["prompt_id"] def wait_for_completion(prompt_id: str, timeout: int = 600) -> bool: print(f" [INFO] Prompt ID: {prompt_id}") start = time.time() while time.time() - start < timeout: response = requests.get(f"{COMFYUI_API}/history/{prompt_id}") history = response.json() if prompt_id in history: status = history[prompt_id].get("status", {}) if status.get("completed", False): return True if status.get("status_str") == "error": print(" [ERROR] Error en la generacion") return False time.sleep(5) elapsed = int(time.time() - start) print(f" ... {elapsed}s transcurridos (timeout: {timeout}s)") return False if __name__ == "__main__": print("[INFO] Iniciando generacion de video con AnimateDiff...") print(" Esto puede tardar 6-15 minutos en Jetson MAXN") print("") prompt_id = queue_prompt(WORKFLOW) if wait_for_completion(prompt_id): print(f"\n[OK] Video generado!") print(f" Buscar en: ~/stacks/comfyui/output/") print(f" Comando: ls -lh ~/stacks/comfyui/output/") else: print("\n[ERROR] Timeout o error en la generacion") print(" Revise los logs: docker logs comfyui --tail 50")

# Ejecutar la generación de video (asegúrese de que ComfyUI esté activo) python3 ~/scripts/generate-animatediff.py

### 19.7.5 Convertir el Video a GIF para Compartir

# Convertir el MP4 generado a GIF (instalar ffmpeg si no está disponible) # sudo apt install -y ffmpeg # Localizar el video más reciente ULTIMO_VIDEO=$(ls -t ~/stacks/comfyui/output/*.mp4 2>/dev/null ¦ head -1) if [ -n "$ULTIMO_VIDEO" ]; then GIF_OUTPUT="${ULTIMO_VIDEO%.mp4}.gif" ffmpeg -i "$ULTIMO_VIDEO" \ -vf "fps=8,scale=512:-1:flags=lanczos,palettegen=stats_mode=full" \ /tmp/palette.png -y ffmpeg -i "$ULTIMO_VIDEO" -i /tmp/palette.png \ -filter_complex "fps=8,scale=512:-1:flags=lanczos[x];[x][1:v]paletteuse=dither=bayer" \ "$GIF_OUTPUT" -y echo "[OK] GIF generado: $GIF_OUTPUT ($(du -h $GIF_OUTPUT ¦ cut -f1))" else echo "[WARN] No se encontro ningun archivo .mp4 en ~/stacks/comfyui/output/" fi

## 19.8 PixArt-Alpha y Alternativas Ligeras

PixArt-Alpha es un modelo de difusión basado en transformers (no UNet) que produce imágenes de alta calidad con modelos de solo ~500 MB — ideal cuando la memoria es limitada o cuando los checkpoints SDXL son demasiado pesados.

### 19.8.1 Generación con PixArt via Diffusers

# Instalar diffusers en el venv de IA (o crear uno dedicado) python3 -m venv ~/venvs/sdtools source ~/venvs/sdtools/bin/activate pip install --upgrade pip pip install diffusers transformers accelerate torch echo "[OK] Entorno sdtools listo"

#!/usr/bin/env python3 # ~/scripts/generate-pixart.py # Genera imágenes con PixArt-Alpha via Diffusers (sin Docker) # Ventaja: modelo ~500 MB vs 2-7 GB de checkpoints SD from diffusers import PixArtAlphaPipeline import torch from pathlib import Path from datetime import datetime # ⚠ Reemplaza HF_TOKEN con tu token si el modelo requiere autenticación import os HF_TOKEN = os.environ.get("HF_TOKEN", None) OUTPUT_DIR = Path.home() / "projects/pixart-output" OUTPUT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True) print("[INFO] Cargando PixArt-Alpha (512px)...") pipe = PixArtAlphaPipeline.from_pretrained( "PixArt-alpha/PixArt-XL-2-512x512", torch_dtype=torch.float16, use_auth_token=HF_TOKEN, ) pipe = pipe.to("cuda") PROMPTS = [ "A serene mountain landscape at golden hour, photorealistic, 8k", "Ancient Japanese temple in autumn, fog, cinematic lighting", ] for i, prompt in enumerate(PROMPTS, 1): print(f"[{i}/{len(PROMPTS)}] Generando: {prompt[:50]}...") image = pipe( prompt=prompt, negative_prompt="ugly, blurry, watermark, deformed", num_inference_steps=20, guidance_scale=4.5, ).images[0] ts = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S") path = OUTPUT_DIR / f"pixart_{ts}_{i:02d}.png" image.save(path) print(f" [OK] Guardada: {path}") print(f"\n[OK] Imagenes en: {OUTPUT_DIR}")

# Ejecutar generación con PixArt source ~/venvs/sdtools/bin/activate python3 ~/scripts/generate-pixart.py

# Salida esperada [INFO] Cargando PixArt-Alpha (512px)... Downloading shards: 100%¦██████████¦ 2/2 [03:45<00:00] [1/2] Generando: A serene mountain landscape at golden hour... [OK] Guardada: /home/jetson/projects/pixart-output/pixart_20260629_142301_01.png [2/2] Generando: Ancient Japanese temple in autumn... [OK] Guardada: /home/jetson/projects/pixart-output/pixart_20260629_142345_02.png [OK] Imagenes en: /home/jetson/projects/pixart-output

## 19.9 Aliases y Scripts de Gestión

# Agregar aliases al ~/.bash_aliases cat >> ~/.bash_aliases << 'EOF' # ══════════════════════════════════════════════ # GENERACION DE IMAGENES Y VIDEO # ══════════════════════════════════════════════ # Iniciar ComfyUI alias start-comfyui='cd ~/stacks/comfyui && docker compose up -d && echo "[OK] ComfyUI iniciando en http://localhost:8188 (espere 60s)"' # Detener ComfyUI alias stop-comfyui='docker stop comfyui && echo "[OK] ComfyUI detenido"' # Iniciar SD WebUI alias start-sdwebui='cd ~/stacks/sd-webui && docker compose up -d && echo "[OK] SD WebUI iniciando en http://localhost:7860 (espere 90s)"' # Detener SD WebUI alias stop-sdwebui='docker stop sd-webui && echo "[OK] SD WebUI detenido"' # Ver logs en tiempo real alias logs-comfyui='docker logs comfyui --follow' alias logs-sdwebui='docker logs sd-webui --follow' # Ver GPU mientras genera (abrir en segunda terminal SSH) alias monitor-gen='watch -n 2 "docker stats comfyui sd-webui --no-stream 2>/dev/null; echo; free -h ¦ grep Mem"' # Listar modelos instalados alias list-models='echo "=== Checkpoints ==="; ls -lh ~/models/checkpoints/ 2>/dev/null; echo "=== LoRA ==="; ls -lh ~/models/loras/ 2>/dev/null; echo "=== VAE ==="; ls -lh ~/models/vae/ 2>/dev/null' # Listar imágenes generadas (más recientes primero) alias list-generated='ls -lt ~/stacks/comfyui/output/ ~/stacks/sd-webui/output/ 2>/dev/null ¦ head -20' EOF source ~/.bash_aliases echo "[OK] Aliases de generacion de imagenes cargados"

### 19.9.1 Script de Estado General

cat > ~/scripts/status-image-generation.sh << 'EOF' #!/bin/bash # Estado de los servicios de generación de imágenes echo "══════════════════════════════════════════" echo " ESTADO — GENERACION DE IMAGENES/VIDEO" echo "══════════════════════════════════════════" echo "" echo "── Contenedores activos ──" COMFYUI_STATUS=$(docker inspect -f '{{.State.Status}}' comfyui 2>/dev/null ¦¦ echo "no iniciado") SDWEBUI_STATUS=$(docker inspect -f '{{.State.Status}}' sd-webui 2>/dev/null ¦¦ echo "no iniciado") printf " %-20s %s\n" "ComfyUI (8188):" "$COMFYUI_STATUS" printf " %-20s %s\n" "SD WebUI (7860):" "$SDWEBUI_STATUS" echo "" echo "── Modelos instalados ──" CHECKPOINTS=$(ls ~/models/checkpoints/*.safetensors 2>/dev/null ¦ wc -l) LORAS=$(ls ~/models/loras/*.safetensors 2>/dev/null ¦ wc -l) VAES=$(ls ~/models/vae/*.safetensors 2>/dev/null ¦ wc -l) ANIMATEDIFF=$(ls ~/models/animatediff/*.ckpt 2>/dev/null ¦ wc -l) printf " %-20s %s checkpoints\n" "Checkpoints:" "$CHECKPOINTS" printf " %-20s %s LoRA\n" "LoRA:" "$LORAS" printf " %-20s %s VAE\n" "VAE:" "$VAES" printf " %-20s %s motion modules\n" "AnimateDiff:" "$ANIMATEDIFF" printf " %-20s %s\n" "Espacio total:" "$(du -sh ~/models/ 2>/dev/null ¦ cut -f1)" echo "" echo "── Imagenes generadas ──" COMFY_IMGS=$(find ~/stacks/comfyui/output -name "*.png" -o -name "*.mp4" 2>/dev/null ¦ wc -l) SDWEB_IMGS=$(find ~/stacks/sd-webui/output -name "*.png" 2>/dev/null ¦ wc -l) printf " %-20s %s archivos\n" "ComfyUI output:" "$COMFY_IMGS" printf " %-20s %s archivos\n" "SD WebUI output:" "$SDWEB_IMGS" echo "" echo "── Uso de recursos ──" free -h ¦ grep "^Mem:" docker stats --no-stream comfyui sd-webui 2>/dev/null echo "" echo "── Comandos disponibles ──" echo " start-comfyui / stop-comfyui" echo " start-sdwebui / stop-sdwebui" echo " logs-comfyui / logs-sdwebui" echo " monitor-gen / list-models" EOF chmod +x ~/scripts/status-image-generation.sh echo "[OK] Script de estado listo"

## 19.10 Monitoreo Durante la Generación

La generación de imágenes es intensiva en GPU y memoria. Use estas herramientas en una segunda terminal SSH para monitorear el sistema mientras genera:

# Terminal 1 (donde corre la generación) start-comfyui # ... generar imágenes en la UI ... # Terminal 2 (monitoreo — abrir nueva sesión SSH) # Ver GPU, CPU y memoria del Jetson en tiempo real jtop # Ver logs del contenedor en tiempo real docker logs comfyui --follow # Monitoreo ligero de CPU/RAM de contenedores (refresco cada 2 segundos) docker stats comfyui sd-webui # Ver estadísticas de un solo frame (snapshot) docker stats comfyui --no-stream

# Salida esperada de docker stats durante generación SDXL CONTAINER ID NAME CPU % MEM USAGE / LIMIT MEM % NET I/O a3b4c5d6e7f8 comfyui 248% 11.2GiB / 62GiB 18.1% ...

ATENCIÓN: ATENCIÓN — RAM alta: Si MEM USAGE supera 40 GB mientras genera, el sistema empezará a usar swap, ralentizando drásticamente la generación. En ese caso: reduzca el número de frames en AnimateDiff, o cambie a modelos SD 1.5 en lugar de SDXL, o detenga Ollama y otros servicios antes de generar.

### 19.10.1 Script de Pre-vuelo para Generación

cat > ~/scripts/preflight-image-gen.sh << 'EOF' #!/bin/bash # Pre-check antes de iniciar sesión de generación de imágenes pesada echo "[INFO] Pre-check de generacion de imagenes..." # Verificar modo energético MODO=$(cat /sys/kernel/debug/bpmp/debug/clk/emc/state 2>/dev/null ¦¦ nvpmodel -q 2>/dev/null ¦ grep 'NV Power Mode' ¦ awk '{print $NF}') echo " Modo energetico: $MODO" echo " [CONSEJO] Use 'pwr-maxn' para maxima velocidad de generacion" # Verificar RAM disponible RAM_LIBRE=$(free -g ¦ awk '/^Mem:/ {print $7}') echo " RAM disponible: ${RAM_LIBRE} GB" if [ "$RAM_LIBRE" -lt 20 ]; then echo " [WARN] Menos de 20 GB disponibles — cierre otros servicios antes de generar" fi # Verificar espacio en disco ESPACIO=$(df -BG ~ ¦ awk 'NR==2 {gsub("G","",$4); print $4}') echo " Espacio en disco: ${ESPACIO} GB libres" if [ "$ESPACIO" -lt 20 ]; then echo " [WARN] Menos de 20 GB libres — puede quedarse sin espacio para modelos" fi # Listar servicios activos que usan memoria echo "" echo " Servicios activos con RAM > 500 MB:" docker stats --no-stream --format " {{.Name}}: {{.MemUsage}}" 2>/dev/null \ ¦ grep -v "0B / " ¦¦ echo " (ninguno)" # Verificar checkpoints disponibles echo "" CHECKPOINTS=$(ls ~/models/checkpoints/*.safetensors 2>/dev/null) if [ -z "$CHECKPOINTS" ]; then echo " [ERROR] No hay checkpoints instalados" echo " Ejecute: ~/scripts/download-sd-models.sh" else echo " Checkpoints disponibles:" ls -lh ~/models/checkpoints/*.safetensors ¦ awk '{printf " %s %s\n", $5, $9}' ¦ xargs -I{} basename {} fi echo "" echo "[OK] Pre-check completo" EOF chmod +x ~/scripts/preflight-image-gen.sh

## 19.11 Resolución de Problemas Frecuentes

### Error: "CUDA out of memory"

# Liberar memoria: detener todos los contenedores que usen GPU docker stop comfyui sd-webui ollama 2>/dev/null ¦¦ true # Verificar cuánta memoria está libre ahora free -h # Reducir batch size en el workflow de ComfyUI: # En el nodo KSampler → batch_size: 1 (no más de 1 imagen a la vez) # En AnimateDiff → reducir frames de 16 a 8

### Error: "No module named animatediff"

# El custom node no cargó correctamente — reinstalar docker exec -it comfyui bash -c " ls /root/ComfyUI/custom_nodes/ && \ cd /root/ComfyUI/custom_nodes/ComfyUI-AnimateDiff-Evolved && \ pip install -r requirements.txt 2>&1 ¦ tail -5 " docker compose -f ~/stacks/comfyui/docker-compose.yml restart comfyui

### La interfaz de ComfyUI no carga (timeout)

# Verificar que el contenedor está activo y cuál es el error docker ps ¦ grep comfyui docker logs comfyui --tail 30 # Si el puerto 8188 está en uso por otro proceso sudo lsof -i :8188

### Imágenes generadas muy oscuras o con colores mal

# Causa: VAE incorrecto o sin VAE configurado # En SD WebUI: Settings → Stable Diffusion → SD VAE → seleccionar el .safetensors descargado # En ComfyUI: agregar nodo VAELoader y conectarlo al decoder # Verificar que el VAE está en el directorio correcto ls -lh ~/models/vae/

## 19.12 Resumen del Capítulo

En este capítulo configuró un sistema completo de generación de imágenes y video en el Jetson AGX Orin:

| Componente | Función | Puerto | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ComfyUI | Workflows visuales de imagen/video | 8188 | restart: "no" |
| SD WebUI | Interfaz clásica txt2img / img2img | 7860 | restart: "no" |
| AnimateDiff | Módulo de video en ComfyUI | — | Nodo en ComfyUI |
| PixArt-Alpha | Modelo ligero vía Diffusers | — | Script Python |

Modelos instalados:

• SD 1.5 base — 2.1 GB — generación rápida

• Realistic Vision V6 — 2.1 GB — fotografías

• SDXL 1.0 — 6.9 GB — calidad máxima

• Anything V5 — 2.2 GB — estilo anime

• AnimateDiff MM v3 — 1.7 GB — generación de video

Filosofía aplicada:

• restart: "no" en ambos servicios — no arrancan solos al reiniciar el Jetson

• Modelos en ~/models/ compartidos entre ComfyUI y SD WebUI

• Aliases start-comfyui / start-sdwebui para iniciar manualmente

• Monitoreo con jtop y docker stats durante la generación

## VERIFICACIÓN CAPÍTULO 19

# Verificación completa del capítulo 19 echo "══════════════════════════════════════════════" echo " VERIFICACION — CAPITULO 19" echo "══════════════════════════════════════════════" echo "" ERRORES=0 # Verificar directorios de modelos for DIR in checkpoints loras vae embeddings animatediff; do if [ -d "$HOME/models/$DIR" ]; then printf " [OK] ~/models/%-20s existe\n" "$DIR/" else printf " [ERROR] ~/models/%-20s NO existe\n" "$DIR/" ERRORES=$((ERRORES + 1)) fi done echo "" # Verificar stacks for STACK in comfyui sd-webui; do if [ -f "$HOME/stacks/$STACK/docker-compose.yml" ]; then printf " [OK] ~/stacks/%-20s OK\n" "$STACK/" else printf " [ERROR] ~/stacks/%-20s SIN docker-compose.yml\n" "$STACK/" ERRORES=$((ERRORES + 1)) fi done echo "" # Verificar que al menos hay 1 checkpoint CHECKPOINTS=$(ls ~/models/checkpoints/*.safetensors 2>/dev/null ¦ wc -l) if [ "$CHECKPOINTS" -gt 0 ]; then echo " [OK] $CHECKPOINTS checkpoint(s) instalado(s)" else echo " [ERROR] Sin checkpoints — ejecute: ~/scripts/download-sd-models.sh" ERRORES=$((ERRORES + 1)) fi echo "" # Verificar aliases for ALIAS in start-comfyui stop-comfyui start-sdwebui stop-sdwebui logs-comfyui logs-sdwebui; do if grep -q "$ALIAS" ~/.bash_aliases 2>/dev/null; then printf " [OK] alias %-25s definido\n" "$ALIAS" else printf " [WARN] alias %-25s no encontrado en ~/.bash_aliases\n" "$ALIAS" fi done echo "" # Verificar scripts for SCRIPT in download-sd-models.sh status-image-generation.sh preflight-image-gen.sh; do if [ -x "$HOME/scripts/$SCRIPT" ]; then printf " [OK] ~/scripts/%-35s ejecutable\n" "$SCRIPT" else printf " [WARN] ~/scripts/%-35s no encontrado\n" "$SCRIPT" fi done echo "" # Test rápido: iniciar ComfyUI y verificar respuesta HTTP echo "── Test de arranque ComfyUI (30 segundos) ──" cd ~/stacks/comfyui && docker compose up -d 2>/dev/null INTENTOS=0 until curl -sf http://localhost:8188 > /dev/null 2>&1; do sleep 5 INTENTOS=$((INTENTOS + 1)) if [ $INTENTOS -ge 6 ]; then echo " [WARN] ComfyUI no respondio en 30s — revise: docker logs comfyui --tail 20" break fi done if curl -sf http://localhost:8188 > /dev/null 2>&1; then echo " [OK] ComfyUI responde en http://localhost:8188" fi docker stop comfyui 2>/dev/null echo "" if [ $ERRORES -eq 0 ]; then echo "[OK] Capitulo 19 completado sin errores criticos" else echo "[WARN] $ERRORES error(es) encontrado(s) — revise los items marcados con [ERROR]" fi echo "" echo "Próximo capítulo: Capítulo 20 — Despliegue en Producción (Hardening, UFW, systemd)"

Capítulo 19 completado. Siguiente: Capítulo 20 — Despliegue en Producción.

# Capítulo 15 — N8N: Automatización de Flujos de Trabajo con IA Local

## Introducción

N8N es una plataforma de automatización de flujos de trabajo de código abierto que corre en el Jetson AGX Orin 64GB sin ninguna dependencia de la nube. A diferencia de Zapier o Make, N8N se ejecuta completamente en su dispositivo: los datos no salen de su red local, no hay límites de ejecuciones y puede conectar directamente los motores de inferencia locales (vLLM, Ollama, llama.cpp) con cualquier servicio externo.

Presupuesto de memoria para este capítulo:

| Componente | RAM estimada |
| --- | --- |
| OS base JetPack 7.2 | ~12 GB |
| N8N container | ~400 MB |
| PostgreSQL container | ~200 MB |
| Total N8N stack | ~12.6 GB |
| + Ollama con Qwen3:7B | +8 GB = ~20.6 GB |
| + vLLM con Qwen3.5-4B | +5 GB = ~17.6 GB |

Modo energético: 30W (pwr-30w) — N8N es CPU-bound entre llamadas al LLM. Solo cuando el modelo LLM esté activo generando tokens necesitará el modo apropiado para ese modelo.

NOTA: Prerrequisito: Docker activo (docker-on) y un motor de inferencia iniciado (Capítulo 12). N8N puede orquestar llamadas a Ollama, vLLM o llama.cpp desde nodos HTTP.

## 27.1 Compatibilidad ARM64 con JetPack 7.2

Antes de instalar, verifique que la imagen oficial de N8N tiene soporte para ARM64 (arquitectura del Jetson):

# Verificar soporte ARM64 de la imagen n8n docker-on docker pull n8nio/n8n:latest # Verificar arquitectura de la imagen descargada docker inspect n8nio/n8n:latest ¦ python3 -c \ "import sys,json; img=json.load(sys.stdin)[0]; print('Arquitectura:', img['Architecture'], img['Os'])"

# Salida esperada: Arquitectura: arm64 linux

# Verificar también la imagen de PostgreSQL docker pull postgres:16-alpine docker inspect postgres:16-alpine ¦ python3 -c \ "import sys,json; img=json.load(sys.stdin)[0]; print('PostgreSQL arquitectura:', img['Architecture'])"

# Salida esperada: PostgreSQL arquitectura: arm64

NOTA: Ambas imágenes (n8nio/n8n y postgres:16-alpine) tienen compilaciones oficiales para ARM64. No hay problema de compatibilidad con el Jetson AGX Orin.

## 27.2 Instalación con Docker Compose

N8N requiere una base de datos persistente para guardar flujos, credenciales y ejecuciones. PostgreSQL es la opción recomendada sobre SQLite para entornos de producción.

### 27.2.1 Crear el Directorio y el Archivo Compose

# Crear directorio de trabajo para N8N mkdir -p ~/stacks/n8n/{data,postgres-data,local-files} # ~/stacks/ es el directorio estándar para todos los Docker Compose del Jetson (ver §8.6) cd ~/stacks/n8n

# Generar una clave de cifrado segura para N8N N8N_ENCRYPTION_KEY=$(openssl rand -hex 24) echo "Clave generada: $N8N_ENCRYPTION_KEY" # Guardar este valor — se usará en el archivo .env

# Crear archivo de variables de entorno cat > ~/stacks/n8n/.env << EOF # N8N Configuration N8N_ENCRYPTION_KEY=${N8N_ENCRYPTION_KEY} N8N_HOST=0.0.0.0 N8N_PORT=5678 N8N_PROTOCOL=http WEBHOOK_URL=http://$(hostname -I ¦ awk '{print $1}'):5678/ # PostgreSQL POSTGRES_DB=n8n POSTGRES_USER=n8n_user POSTGRES_PASSWORD=$(openssl rand -hex 16) POSTGRES_HOST=postgres # N8N → PostgreSQL DB_TYPE=postgresdb DB_POSTGRESDB_HOST=postgres DB_POSTGRESDB_PORT=5432 DB_POSTGRESDB_DATABASE=n8n DB_POSTGRESDB_USER=n8n_user DB_POSTGRESDB_PASSWORD=${POSTGRES_PASSWORD:-$(openssl rand -hex 16)} # Timezone GENERIC_TIMEZONE=America/Bogota TZ=America/Bogota # Execution settings EXECUTIONS_DATA_SAVE_ON_ERROR=all EXECUTIONS_DATA_SAVE_ON_SUCCESS=all EXECUTIONS_DATA_SAVE_MANUAL_EXECUTIONS=true EOF echo "[OK] Archivo .env creado en ~/stacks/n8n/.env" cat ~/stacks/n8n/.env

# Crear el archivo docker-compose.yml cat > ~/stacks/n8n/docker-compose.yml << 'COMPOSE_EOF' version: "3.8" services: postgres: image: postgres:16-alpine container_name: n8n-postgres restart: "no" environment: - POSTGRES_DB=${POSTGRES_DB} - POSTGRES_USER=${POSTGRES_USER} - POSTGRES_PASSWORD=${POSTGRES_PASSWORD} volumes: - ./postgres-data:/var/lib/postgresql/data healthcheck: test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U ${POSTGRES_USER} -d ${POSTGRES_DB}"] interval: 10s timeout: 5s retries: 5 networks: - n8n-network n8n: image: n8nio/n8n:latest container_name: n8n restart: "no" ports: - "5678:5678" environment: - N8N_HOST=${N8N_HOST} - N8N_PORT=${N8N_PORT} - N8N_PROTOCOL=${N8N_PROTOCOL} - WEBHOOK_URL=${WEBHOOK_URL} - N8N_ENCRYPTION_KEY=${N8N_ENCRYPTION_KEY} - DB_TYPE=${DB_TYPE} - DB_POSTGRESDB_HOST=${DB_POSTGRESDB_HOST} - DB_POSTGRESDB_PORT=${DB_POSTGRESDB_PORT} - DB_POSTGRESDB_DATABASE=${DB_POSTGRESDB_DATABASE} - DB_POSTGRESDB_USER=${DB_POSTGRESDB_USER} - DB_POSTGRESDB_PASSWORD=${DB_POSTGRESDB_PASSWORD} - GENERIC_TIMEZONE=${GENERIC_TIMEZONE} - TZ=${TZ} - EXECUTIONS_DATA_SAVE_ON_ERROR=${EXECUTIONS_DATA_SAVE_ON_ERROR} - EXECUTIONS_DATA_SAVE_ON_SUCCESS=${EXECUTIONS_DATA_SAVE_ON_SUCCESS} - EXECUTIONS_DATA_SAVE_MANUAL_EXECUTIONS=${EXECUTIONS_DATA_SAVE_MANUAL_EXECUTIONS} volumes: - ./data:/home/node/.n8n - ./local-files:/data/local-files depends_on: postgres: condition: service_healthy networks: - n8n-network networks: n8n-network: driver: bridge COMPOSE_EOF echo "[OK] docker-compose.yml creado"

### 27.2.2 Iniciar el Stack

# Iniciar N8N y PostgreSQL cd ~/stacks/n8n docker compose up -d # Ver los logs de inicio (tarda 30-60 segundos la primera vez) docker compose logs -f # Esperar la línea: "Editor is now accessible via: http://0.0.0.0:5678/" # Presionar Ctrl+C para salir de los logs

# Salida esperada (extracto): n8n-postgres ¦ LOG: database system is ready to accept connections n8n ¦ Editor is now accessible via: http://0.0.0.0:5678/ n8n ¦ Press "o" to open in Browser

# Verificar que ambos contenedores están corriendo docker compose ps

# Salida esperada: NAME IMAGE COMMAND SERVICE CREATED STATUS n8n n8nio/n8n:latest "tini -- /docker-ent…" n8n 30 seconds ago Up 28 seconds n8n-postgres postgres:16-alpine "docker-entrypoint.s…" postgres 30 seconds ago Up 29 seconds (healthy)

# Abrir el firewall para acceso desde la red local sudo ufw allow 5678/tcp comment "N8N Workflow Automation" # Verificar acceso curl -sf http://localhost:5678/ > /dev/null && echo "[OK] N8N accesible en :5678"

Abra en el navegador desde cualquier equipo de la red local:

http://192.168.1.100:5678

En la primera visita, N8N solicita crear una cuenta de administrador local.

## 27.3 Configuración de Acceso Seguro

### 27.3.1 Autenticación Básica (Opción A — Más Simple)

# Agregar autenticación básica al archivo .env cat >> ~/stacks/n8n/.env << 'EOF' # Basic Auth N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE=true N8N_BASIC_AUTH_USER=admin N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD=CAMBIE_ESTA_CONTRASEÑA_SEGURA EOF # Reiniciar para aplicar cd ~/stacks/n8n && docker compose restart n8n

### 27.3.2 Verificar Webhook URL

Los webhooks de N8N reciben peticiones en la URL configurada. Verifique que la URL de webhook está configurada correctamente:

# Ver la URL de webhook configurada grep WEBHOOK_URL ~/stacks/n8n/.env # Esperado: WEBHOOK_URL=http://192.168.1.100:5678/ # Probar que N8N responde en la URL raíz curl -I http://localhost:5678/ # Esperado: HTTP/1.1 200 OK (o 302 redirect al login)

## 27.4 Primeros Nodos: Llamar a los Motores de Inferencia

### 27.4.1 Nodo HTTP Request → Ollama

N8N se conecta a Ollama mediante el nodo "HTTP Request". Desde la interfaz web:

1. Nuevo flujo → "+" → Nodo "HTTP Request"

2. Method: POST

3. URL: http://localhost:11434/api/generate

4. Body: JSON

5. Body Content:

{ "model": "qwen3:7b", "prompt": "{{ $json.prompt }}", "stream": false }

1. Response Format: JSON

Para probar este nodo desde la terminal antes de usar la interfaz:

# Probar la llamada a Ollama que usará N8N # (Requiere Ollama activo: sudo systemctl start ollama && ollama run qwen3:7b) curl -s http://localhost:11434/api/generate \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "qwen3:7b", "prompt": "Responde en una oración: ¿qué es el edge computing?", "stream": false }' ¦ python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['response'])"

### 27.4.2 Nodo HTTP Request → vLLM (API OpenAI)

vLLM expone la API OpenAI estándar. Configuración del nodo HTTP Request para vLLM:

1. Method: POST

2. URL: http://localhost:8000/v1/chat/completions

3. Headers: Content-Type: application/json

4. Body Content:

{ "model": "qwen35", "messages": [ {"role": "system", "content": "Eres un asistente experto en automatización."}, {"role": "user", "content": "{{ $json.user_message }}"} ], "max_tokens": 500, "temperature": 0.7 }

1. Response processing: {{ $json.choices[0].message.content }}

# Probar la llamada a vLLM que usará N8N # (Requiere vLLM activo: start-qwen35 o start-qwen4b) curl -s http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "qwen35", "messages": [{"role": "user", "content": "Di hola en 5 palabras."}], "max_tokens": 50 }' ¦ python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['choices'][0]['message']['content'])"

## 27.5 Pipeline de Ejemplo: Webhook → LLM → Email

Este pipeline completo recibe una pregunta via webhook, la procesa con el LLM local y envía la respuesta por email.

### 27.5.1 Diseño del Pipeline

Diseño del Pipeline: Webhook → LLM → Email

Trigger: Webhook POST /webhook/pregunta-llm { "pregunta": "¿Cuáles son los beneficios del edge AI?" } │ ▼ Nodo HTTP Request → vLLM :8000 POST /v1/chat/completions │ ▼ respuesta del modelo Nodo Set → extraer texto de choices[0].message.content │ ▼ Nodo Email → enviar respuesta a destinatario configurado │ ▼ Respuesta HTTP → {"status": "enviado", "preview": "..."}

### 27.5.2 Crear el Pipeline via Importación JSON

# Guardar el flujo N8N como JSON para importar cat > ~/stacks/n8n/local-files/flujo-webhook-llm-email.json << 'FLOW_EOF' { "name": "Webhook → LLM → Email", "nodes": [ { "parameters": { "httpMethod": "POST", "path": "pregunta-llm", "responseMode": "responseNode", "options": {} }, "id": "webhook-trigger", "name": "Webhook", "type": "n8n-nodes-base.webhook", "typeVersion": 2, "position": [250, 300] }, { "parameters": { "method": "POST", "url": "http://localhost:8000/v1/chat/completions", "sendHeaders": true, "headerParameters": { "parameters": [ {"name": "Content-Type", "value": "application/json"} ] }, "sendBody": true, "contentType": "json", "body": "={{ JSON.stringify({\"model\": \"qwen35\", \"messages\": [{\"role\": \"system\", \"content\": \"Eres un asistente técnico experto. Responde en español con claridad y precisión.\"},{\"role\": \"user\", \"content\": $json.body.pregunta}], \"max_tokens\": 600}) }}", "options": {} }, "id": "call-vllm", "name": "Llamar vLLM", "type": "n8n-nodes-base.httpRequest", "typeVersion": 4.2, "position": [450, 300] }, { "parameters": { "values": { "string": [ { "name": "respuesta_llm", "value": "={{ $json.choices[0].message.content }}" }, { "name": "pregunta_original", "value": "={{ $('Webhook').item.json.body.pregunta }}" } ] }, "options": {} }, "id": "set-values", "name": "Extraer Respuesta", "type": "n8n-nodes-base.set", "typeVersion": 3.4, "position": [650, 300] }, { "parameters": { "respondWith": "json", "responseBody": "={{ JSON.stringify({\"status\": \"procesado\", \"pregunta\": $json.pregunta_original, \"respuesta\": $json.respuesta_llm}) }}" }, "id": "respond-webhook", "name": "Responder Webhook", "type": "n8n-nodes-base.respondToWebhook", "typeVersion": 1.1, "position": [850, 300] } ], "connections": { "Webhook": {"main": [[{"node": "Llamar vLLM", "type": "main", "index": 0}]]}, "Llamar vLLM": {"main": [[{"node": "Extraer Respuesta", "type": "main", "index": 0}]]}, "Extraer Respuesta": {"main": [[{"node": "Responder Webhook", "type": "main", "index": 0}]]} } } FLOW_EOF echo "[OK] Flujo exportado en ~/stacks/n8n/local-files/flujo-webhook-llm-email.json" echo "Para importar: N8N → File → Import from file → seleccionar el archivo"

### 27.5.3 Probar el Pipeline

# Activar el flujo desde la interfaz de N8N primero (botón "Activate") # Luego probar el webhook desde la terminal # Prerrequisito: vLLM activo con start-qwen35 o start-qwen4b curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null \ ¦¦ { echo "[ERROR] vLLM no activo. Ejecute: start-qwen4b"; exit 1; } # Enviar pregunta al webhook de N8N curl -s -X POST http://localhost:5678/webhook/pregunta-llm \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"pregunta": "¿Cuáles son las tres ventajas principales del edge AI sobre la nube?"}' \ ¦ python3 -c " import sys,json resp = json.load(sys.stdin) print('Estado:', resp.get('status')) print('Pregunta:', resp.get('pregunta')) print('Respuesta:', resp.get('respuesta')[:300], '...') "

# Salida esperada: Estado: procesado Pregunta: ¿Cuáles son las tres ventajas principales del edge AI sobre la nube? Respuesta: Las tres ventajas principales del edge AI son: 1) Latencia mínima — el procesamiento ocurre localmente...

## 27.6 Pipeline de Integración con OpenClaw

Este pipeline recibe un mensaje de texto via webhook y lo envía al gateway de OpenClaw como una instrucción de agente:

# Probar la integración con OpenClaw antes de crear el flujo # (Requiere OpenClaw gateway activo: openclaw-start) OPENCLAW_TOKEN=$(openclaw config get gateway.auth.token 2>/dev/null ¦¦ echo "TU_TOKEN_AQUI") # Enviar instrucción al agente OpenClaw desde N8N via HTTP curl -s -X POST http://localhost:18789/api/agent/run \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Authorization: Bearer $OPENCLAW_TOKEN" \ -d '{ "task": "Resume en 3 puntos clave el estado actual de la inteligencia artificial en dispositivos edge", "channel": "api", "format": "json" }' ¦ python3 -m json.tool 2>/dev/null ¦¦ echo "[REQUIERE VERIFICACIÓN] — consultar documentación de OpenClaw para el endpoint exacto de la API"

Configuración del nodo HTTP Request para OpenClaw en N8N:

1. Method: POST

2. URL: http://localhost:18789/api/agent/run

3. Headers:

- Content-Type: application/json  - Authorization: Bearer {{ $credentials.openclaw_token }}

1. Body:

{ "task": "{{ $json.body.tarea }}", "channel": "api", "format": "json" }

NOTA: El endpoint exacto de la API de OpenClaw puede variar según la versión. Consulte openclaw doctor y la documentación oficial en docs.openclaw.ai para confirmar los endpoints disponibles en su instalación.

## 27.7 Pipeline de Procesamiento de Email Entrante

Pipeline: Email Entrante → LLM → Respuesta Automática

Este pipeline monitorea una bandeja de entrada de Gmail y procesa cada email con el LLM:

# Crear credencial de Gmail en N8N: # Settings → Credentials → Add Credential → Gmail OAuth2 API # (Requiere cuenta en console.cloud.google.com para OAuth2) # Una vez configurada la credencial, el flujo es: # Trigger: Gmail Trigger (cada 5 minutos) # ↓ # Filter: Si el email tiene asunto que contiene "IA:" o "AI:" # ↓ # HTTP Request → vLLM (procesar el contenido del email) # ↓ # Gmail → Responder al remitente con el análisis del LLM

El flujo completo se configura desde la interfaz web de N8N con los nodos de Gmail (requieren credenciales OAuth2). La parte que sí se puede configurar directamente via API es la llamada al LLM:

# Probar el procesamiento de texto de email via vLLM EMAIL_CONTENT="Asunto: Propuesta de colaboración en proyecto de IA De: cliente@empresa.com Cuerpo: Estimados, tenemos un proyecto de automatización de procesos con IA y nos gustaría explorar opciones de colaboración. ¿Podrían agendar una reunión esta semana?" curl -s http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d "$(python3 -c " import json print(json.dumps({ 'model': 'qwen35', 'messages': [ {'role': 'system', 'content': 'Analiza el email y extrae: (1) tipo de solicitud, (2) urgencia (alta/media/baja), (3) respuesta sugerida en 2 oraciones. Responde en JSON.'}, {'role': 'user', 'content': '$EMAIL_CONTENT'} ], 'max_tokens': 400 })) ")" ¦ python3 -c "import sys,json; print(json.dumps(json.loads(json.load(sys.stdin)['choices'][0]['message']['content']), indent=2, ensure_ascii=False))"

## 27.8 Monitoreo y Logs

# Ver logs de N8N en tiempo real docker compose -f ~/stacks/n8n/docker-compose.yml logs -f n8n # Ver logs de PostgreSQL docker compose -f ~/stacks/n8n/docker-compose.yml logs -f postgres # Ver solo los últimos 50 líneas (útil para debugging) docker compose -f ~/stacks/n8n/docker-compose.yml logs --tail=50 n8n # Ver ejecuciones activas desde la terminal curl -s http://localhost:5678/api/v1/executions?status=running \ -H "X-N8N-API-KEY: TU_API_KEY" \ 2>/dev/null ¦ python3 -m json.tool # Estado de recursos del stack completo docker stats n8n n8n-postgres --no-stream

# Salida esperada de docker stats: CONTAINER ID NAME CPU % MEM USAGE / LIMIT MEM % abc123 n8n 2.3% 380MiB / 62.7GiB 0.6% def456 n8n-postgres 0.8% 185MiB / 62.7GiB 0.3%

## 27.9 Scripts y Aliases

# Crear scripts de gestión para N8N cat > ~/scripts/n8n-manage.sh << 'N8N_SCRIPT' #!/bin/bash # Uso: n8n-manage.sh [start¦stop¦restart¦status¦logs¦update] N8N_DIR="$HOME/stacks/n8n" case "$1" in start) echo "Iniciando N8N stack..." docker-on 2>/dev/null ¦¦ sudo systemctl start docker.socket docker cd "$N8N_DIR" && docker compose up -d echo -n "Esperando N8N" until curl -sf http://localhost:5678/ > /dev/null; do echo -n "."; sleep 5; done JETSON_IP=$(hostname -I ¦ awk '{print $1}') echo "" echo "[OK] N8N disponible en http://${JETSON_IP}:5678" ;; stop) cd "$N8N_DIR" && docker compose stop echo "N8N detenido (datos preservados en ~/stacks/n8n/)" ;; restart) cd "$N8N_DIR" && docker compose restart until curl -sf http://localhost:5678/ > /dev/null; do sleep 5; done echo "[OK] N8N reiniciado" ;; status) cd "$N8N_DIR" && docker compose ps curl -sf http://localhost:5678/ > /dev/null && echo "Web: accesible en :5678" ¦¦ echo "Web: no responde" ;; logs) cd "$N8N_DIR" && docker compose logs -f n8n ;; update) echo "Actualizando N8N (preservando datos)..." cd "$N8N_DIR" docker compose pull docker compose up -d until curl -sf http://localhost:5678/ > /dev/null; do sleep 5; done echo "[OK] N8N actualizado" ;; kill) echo "Deteniendo y eliminando contenedores (datos en ~/stacks/n8n/ intactos)..." cd "$N8N_DIR" && docker compose down echo "Contenedores eliminados. Los datos persisten en ~/stacks/n8n/data/ y ~/stacks/n8n/postgres-data/" ;; *) echo "Uso: $0 [start¦stop¦restart¦status¦logs¦update¦kill]" exit 1 ;; esac N8N_SCRIPT chmod +x ~/scripts/n8n-manage.sh

# Agregar aliases al ~/.bash_aliases cat >> ~/.bash_aliases << 'EOF' # ── N8N Workflow Automation ────────────────────────────────────────────── alias start-n8n='~/scripts/n8n-manage.sh start' alias stop-n8n='~/scripts/n8n-manage.sh stop' alias restart-n8n='~/scripts/n8n-manage.sh restart' alias n8n-status='~/scripts/n8n-manage.sh status' alias n8n-logs='~/scripts/n8n-manage.sh logs' alias update-n8n='~/scripts/n8n-manage.sh update' alias kill-n8n='~/scripts/n8n-manage.sh kill' alias n8n-url='echo "http://$(hostname -I ¦ awk '"'"'{print $1}'"'"'):5678"' EOF source ~/.bash_aliases echo "[OK] Aliases de N8N configurados"

### 27.9.1 Flujo Típico de Trabajo

# Iniciar el stack completo para una sesión de automatización pwr-30w # N8N es CPU-bound — 30W es suficiente docker-on # activar Docker si está desactivado start-n8n # iniciar N8N + PostgreSQL # (Opcional) Iniciar también el motor LLM si los flujos lo requieren start-qwen4b # modelo ligero para flujos de N8N (50 tok/s, solo 5GB) # Ver URL de acceso n8n-url # → http://192.168.1.100:5678 # Trabajar en los flujos desde el navegador... # Al terminar la sesión stop-n8n # detener N8N (PostgreSQL también) kill-qwen4b # liberar RAM del modelo pwr-15w # modo ahorro energético

## 27.10 Integración Avanzada: N8N + OpenClaw + vLLM

Integración: N8N + OpenClaw + vLLM

El stack completo de automatización agéntica combina N8N como orquestador con OpenClaw como agente de razonamiento:

Fuente externa (email, Slack, webhook, cron) │ ▼ N8N (orquestador de flujos) │ ← decide qué tipo de tarea es ├─→ Tarea simple: HTTP Request → vLLM :8000 → respuesta directa └─→ Tarea compleja: HTTP Request → OpenClaw :18789 → agente autónomo │ ├─ Búsqueda web ├─ Ejecución de código ├─ Lectura de archivos └─ Respuesta multi-paso

Presupuesto de memoria para el stack completo:

| Componente | RAM |
| --- | --- |
| OS base | ~12 GB |
| N8N + PostgreSQL | ~0.6 GB |
| Qwen3.5-4B via vLLM | ~5 GB |
| OpenClaw gateway | ~0.2 GB |
| Total | ~17.8 GB — deja 46 GB libres |

# Alias para el stack completo de automatización cat >> ~/.bash_aliases << 'EOF' alias agency-automation-start=' pwr-30w && docker-on start-n8n start-qwen4b openclaw-start echo "[OK] Stack N8N + vLLM + OpenClaw listo" echo " N8N: http://$(hostname -I ¦ awk '"'"'{print $1}'"'"'):5678" echo " vLLM: http://localhost:8000/v1" echo " OpenClaw: http://localhost:18789 (via túnel SSH)" ' alias agency-automation-stop=' stop-n8n kill-qwen4b openclaw-stop pwr-15w echo "[OK] Stack detenido" ' EOF source ~/.bash_aliases

## 27.11 Solución de Problemas

### N8N no puede conectar a PostgreSQL al iniciar

# Síntoma: n8n logs muestra "connection refused" o "ECONNREFUSED" docker compose -f ~/stacks/n8n/docker-compose.yml logs postgres ¦ tail -20 # Si PostgreSQL no llegó a "ready to accept connections", esperar o reiniciar # Verificar que PostgreSQL está healthy docker inspect n8n-postgres ¦ python3 -c \ "import sys,json; h=json.load(sys.stdin)[0]['State']['Health']; print('PostgreSQL:', h['Status'])" # Esperado: PostgreSQL: healthy # Reiniciar solo PostgreSQL si está en estado unhealthy cd ~/stacks/n8n && docker compose restart postgres sleep 10 docker compose restart n8n

### Los webhooks no reciben peticiones desde la red local

# Verificar que UFW permite el puerto 5678 sudo ufw status ¦ grep 5678 # Si no aparece: sudo ufw allow 5678/tcp comment "N8N" # Verificar que N8N está escuchando en 0.0.0.0 (no solo localhost) ss -tlnp ¦ grep 5678 # Esperado: *:5678 o 0.0.0.0:5678 # Verificar la variable WEBHOOK_URL en el .env grep WEBHOOK_URL ~/stacks/n8n/.env # Debe usar la IP real del Jetson, no localhost ni 127.0.0.1

### El nodo HTTP Request no puede conectar a vLLM

# Causa: vLLM usa localhost pero N8N corre en una red Docker bridge # Solución: usar la IP del host desde la perspectiva del contenedor # Obtener la IP del host en la red Docker docker exec n8n ip route ¦ grep default ¦ awk '{print $3}' # Salida ejemplo: 172.18.0.1 # Usar esa IP en el nodo HTTP Request de N8N en lugar de localhost: # http://172.18.0.1:8000/v1/chat/completions # Verificar conectividad desde dentro del contenedor N8N docker exec n8n curl -sf http://172.18.0.1:8000/v1/models \ && echo "[OK] vLLM accesible desde N8N" \ ¦¦ echo "[ERROR] vLLM no accesible — verificar que vLLM usa --network host"

NOTA: EXPLICACIÓN: Los contenedores Docker en red bridge (como N8N y PostgreSQL en su compose) no pueden usar localhost para acceder a servicios del host. Los servicios que usan --network host (vLLM, llama.cpp, Ollama) son accesibles via la IP gateway del bridge Docker (típicamente 172.18.0.1). Use esta IP en los nodos HTTP Request de N8N.

### N8N consume demasiada CPU en modo idle

# N8N en modo idle no debería usar más del 2-3% de CPU docker stats n8n --no-stream ¦ awk '{print "CPU:", $3, "RAM:", $4}' # Si el CPU es alto (>10%), verificar flujos activos # Settings → Executions → ver si hay ejecuciones colgadas # Cancelar ejecuciones colgadas desde la interfaz: # Executions → filtrar por "Running" → cancelar manualmente

## 27.12 Backup y Restauración

# Backup completo de N8N (flujos + credenciales + ejecuciones) cd ~/stacks/n8n FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M) # Exportar desde PostgreSQL docker exec n8n-postgres pg_dump -U n8n_user n8n > ~/backups/n8n_backup_${FECHA}.sql echo "[OK] Backup SQL: ~/backups/n8n_backup_${FECHA}.sql" # También copiar los archivos de configuración tar czf ~/backups/n8n_files_${FECHA}.tar.gz \ ~/stacks/n8n/.env \ ~/stacks/n8n/data/ \ ~/stacks/n8n/local-files/ echo "[OK] Backup archivos: ~/backups/n8n_files_${FECHA}.tar.gz"

# Restaurar desde backup SQL cat ~/backups/n8n_backup_FECHA.sql ¦ docker exec -i n8n-postgres psql -U n8n_user n8n cd ~/stacks/n8n && docker compose restart n8n

## Resumen del Capítulo

N8N en el Jetson AGX Orin proporciona un orquestador de flujos de trabajo completamente local:

• Docker Compose con PostgreSQL garantiza persistencia de flujos y credenciales entre reinicios

• Puerto 5678 — permitir en UFW para acceso desde la red local

• restart: "no" — N8N y PostgreSQL no arrancan solos al reiniciar el Jetson; use start-n8n para iniciarlos manualmente cuando los necesite

• IP del host Docker (172.18.0.1 típicamente) en lugar de localhost para llamar a vLLM/Ollama desde los nodos HTTP de N8N

• `start-n8n` / `stop-n8n` — aliases que gestionan todo el stack (N8N + PostgreSQL)

• Con 30W y el modelo Qwen3.5-4B (~5 GB), el stack completo consume solo ~18 GB de los 64 GB disponibles

El siguiente capítulo (Capítulo 28) cubre Computer Vision y OCR: pipelines para análisis de imágenes, reconocimiento de texto y detección de objetos en tiempo real usando los contenedores de la NVIDIA Jetson AI Lab.

# Capítulo 16 — Testing y Benchmarking de los 10 Mejores Modelos para Jetson AGX Orin 64GB

## Introducción

Una de las mayores ventajas del Jetson AGX Orin 64GB es la posibilidad de ejecutar localmente una variedad extraordinaria de modelos de lenguaje sin costo de API y con latencia mínima. Sin embargo, la selección del modelo correcto para cada caso de uso requiere conocer sus características: consumo de RAM, velocidad en tokens por segundo, capacidades multimodales, soporte de tool calling y tiempo de arranque.

Este capítulo presenta los 10 modelos más importantes validados para JetPack 7.2, organizados de mayor a menor complejidad. Para cada uno se incluyen las especificaciones técnicas, los comandos exactos de instalación y arranque, ejemplos de pruebas y las métricas de rendimiento medidas en el Jetson AGX Orin 64GB.

IMPORTANTE: Solo un modelo grande puede estar activo a la vez en la memoria unificada del Jetson. Antes de iniciar cualquier modelo, ejecute siempre la secuencia de limpieza descrita en la Sección 14.1. El script switch-model.sh (Capítulo 12) automatiza esta transición.

## 14.1 Configuración Pre-Vuelo — Funciones de Utilidad

Antes de trabajar con cualquier modelo, configure estas funciones de utilidad que se usarán a lo largo del capítulo.

IMPORTANTE: IMPORTANTE — Detección por palabras clave, no por nombre fijo: El primer problema al limpiar el Jetson entre pruebas es que los contenedores tienen nombres dinámicos (qwen35-35b, vllm, gemma4-26b-vllm, vllm-container, etc.). Un script que busca nombres exactos como vllm-openclaw reportará "sin contenedores activos" aunque haya uno consumiendo 36 GB. El script a continuación detecta contenedores por palabras clave en su nombre (vllm, llama, ollama, gemma, qwen) para cubrir cualquier variante de nombre que usted haya usado.

# Crear el script jetson-clean.sh inteligente mkdir -p ~/scripts cat > ~/scripts/jetson-clean.sh << 'EOF' #!/bin/bash mostrar_diagnostico() { echo " [1] Memoria del Sistema:" free -h ¦ awk 'NR==1 ¦¦ NR==2' ¦ sed 's/^/ /' echo " [2] Contenedores Activos:" docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.RunningFor}}" ¦ sed 's/^/ /' echo " [3] Consumo de RAM por Contenedor:" docker stats --no-stream --format "table {{.Name}}\t{{.MemUsage}}\t{{.MemPerc}}" ¦ sed 's/^/ /' echo " [4] Modelos Ollama en GPU:" if systemctl is-active --quiet ollama; then ollama ps 2>/dev/null ¦ sed 's/^/ /' else echo " Ollama → offline (servicio inactivo)" fi echo " [5] Endpoints de Inferencia Activos:" curl -s http://localhost:8000/v1/models 2>/dev/null ¦ \ python3 -c "import sys,json; [print(' vLLM:8000 →', m['id']) for m in json.load(sys.stdin)['data']]" \ 2>/dev/null ¦¦ echo " vLLM:8000 → offline" curl -s http://localhost:8080/v1/models 2>/dev/null ¦ \ python3 -c "import sys,json; [print(' llama.cpp:8080 →', m['id']) for m in json.load(sys.stdin)['data']]" \ 2>/dev/null ¦¦ echo " llama.cpp:8080 → offline" } echo "╔══════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ ESTADO INICIAL (DIAGNÓSTICO) ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════════════╝" mostrar_diagnostico echo "" echo "╔══════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ EJECUTANDO LIMPIEZA ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════════════╝" # 1. Detectar contenedores por palabras clave (no por nombre fijo) CONTAINERS=$(docker ps --format '{{.Names}}' \ ¦ grep -E "vllm¦llama¦qwen¦gemma¦nemotron¦cosmos¦gpt¦openclaw¦open-webui") if [ -n "$CONTAINERS" ]; then echo "→ Eliminando contenedores detectados (docker rm -f)..." echo "$CONTAINERS" ¦ sed 's/^/ - /' docker rm -f $CONTAINERS >/dev/null 2>&1 echo " OK Contenedores eliminados." else echo "→ No se detectaron contenedores de inferencia activos." fi # 2. Matar procesos huérfanos en el host echo "→ Limpiando procesos huérfanos de vLLM/Python en el host..." sudo pkill -f vllm 2>/dev/null ¦¦ true sudo pkill -f "python.*qwen\¦python.*gemma\¦python.*llama" 2>/dev/null ¦¦ true echo " OK Procesos mitigados." # 3. Descargar modelos Ollama y detener el servicio if systemctl is-active --quiet ollama; then echo "→ Descargando modelos Ollama de GPU..." for m in $(ollama ps 2>/dev/null ¦ tail -n +2 ¦ awk '{print $1}'); do curl -s http://localhost:11434/api/generate \ -d "{\"model\":\"$m\",\"keep_alive\":0}" > /dev/null echo " OK $m descargado" done echo "→ Deteniendo servicio Ollama..." sudo systemctl stop ollama 2>/dev/null && echo " OK Ollama detenido" else echo "→ Servicio Ollama ya estaba inactivo." fi # 4. Liberar caché del kernel (page cache + swap) echo "→ Liberando page cache y memoria unificada..." sudo sync && sudo sh -c 'echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches' sudo swapoff -a && sudo swapon -a 2>/dev/null ¦¦ true echo " OK Caché y swap liberados." echo "→ Esperando 5 segundos para estabilización..." sleep 5 echo "" echo "╔══════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ ESTADO FINAL (REPORTE) ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════════════╝" mostrar_diagnostico echo "══════════════════════════════════════════════════════" EOF chmod +x ~/scripts/jetson-clean.sh echo 'alias jetson-clean="~/scripts/jetson-clean.sh"' >> ~/.bashrc source ~/.bashrc echo "[OK] jetson-clean instalado. Prueba: jetson-clean"

# Agregar funciones de energía y check-ready al ~/.bashrc cat >> ~/.bashrc << 'EOF' # ── Alias de modos de energía ───────────────────────────────────── alias pwr-maxn='sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks && echo "MAXN: 50W activo"' alias pwr-30w='sudo nvpmodel -m 2 && sudo jetson_clocks && echo "30W activo"' alias pwr-15w='sudo nvpmodel -m 3 && sudo jetson_clocks --restore && echo "15W activo"' # ── Verificar estado antes de cargar un modelo ─────────────────── check-ready() { echo "── Procesos usando GPU ──" sudo fuser -v /dev/nvidia* 2>/dev/null ¦ head -10 ¦¦ echo " (sin procesos en GPU)" echo "" echo "── Memoria libre ──" free -h ¦ grep Mem FREE=$(free -g ¦ awk "/^Mem:/{print \$7}") [ "$FREE" -lt 48 ] \ && echo "[WARN] Solo ${FREE}GB libres — ejecute 'jetson-clean' primero" \ ¦¦ echo "[OK] ${FREE}GB disponibles — listo para cargar modelo" echo "" echo "── Contenedores activos ──" docker ps --format " {{.Names}}: {{.Status}}" 2>/dev/null ¦¦ echo " Ninguno" echo "" echo "── Modo de energía actual ──" sudo nvpmodel --query 2>/dev/null ¦ grep "Power Model" ¦ head -1 } EOF source ~/.bashrc

# Crear directorios para resultados de benchmarks y logs mkdir -p ~/jetson-ai-data/benchmarks mkdir -p ~/jetson-ai-data/logs/models

### 14.1.1 Script de tracking de rendimiento

Guarde este script para registrar automáticamente tokens/s, RAM usada y tiempo hasta primera respuesta (TTFT) en cada prueba:

cat > ~/scripts/bench-model.sh << 'EOF' #!/usr/bin/env bash # bench-model.sh -- Registra metricas de rendimiento de un modelo activo # Uso: bench-model.sh [puerto] [model_id] [prompt] [iteraciones] set -euo pipefail PORT=${1:-8000} MODEL=${2:-"auto"} PROMPT=${3:-"Explica en 100 palabras el concepto de inteligencia artificial."} ITERS=${4:-3} LOG_DIR="$HOME/jetson-ai-data/benchmarks" TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d_%H%M) # Auto-detectar model_id si no se especifica if [ "$MODEL" = "auto" ]; then MODEL=$(curl -s http://localhost:${PORT}/v1/models \ ¦ python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['data'][0]['id'])" 2>/dev/null \ ¦¦ echo "unknown") fi LOG_FILE="$LOG_DIR/${TIMESTAMP}_${MODEL//\//_}_p${PORT}.csv" echo "timestamp,model,port,iter,ttft_s,tokens,tok_s,ram_used_gb,ram_free_gb" > "$LOG_FILE" echo "=== Benchmark: $MODEL (puerto $PORT) — $ITERS iteraciones ===" echo "Log: $LOG_FILE" echo "" for i in $(seq 1 $ITERS); do RAM_BEFORE=$(free -g ¦ awk '/^Mem:/{print $3}') T_START=$(date +%s%N) RESPONSE=$(curl -s http://localhost:${PORT}/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d "{ \"model\": \"$MODEL\", \"messages\": [{\"role\": \"user\", \"content\": \"$PROMPT\"}], \"max_tokens\": 150, \"stream\": false }") T_END=$(date +%s%N) ELAPSED=$(echo "scale=2; ($T_END - $T_START) / 1000000000" ¦ bc) TOKENS=$(echo "$RESPONSE" ¦ python3 -c \ "import sys,json; d=json.load(sys.stdin); print(d.get('usage',{}).get('completion_tokens',0))" 2>/dev/null ¦¦ echo "0") TOK_S=$(echo "scale=1; $TOKENS / $ELAPSED" ¦ bc 2>/dev/null ¦¦ echo "?") RAM_AFTER=$(free -g ¦ awk '/^Mem:/{print $3}') RAM_FREE=$(free -g ¦ awk '/^Mem:/{print $7}') echo " Iter $i: ${ELAPSED}s ¦ ${TOKENS} tokens ¦ ${TOK_S} tok/s ¦ RAM: ${RAM_AFTER}GB usado, ${RAM_FREE}GB libre" echo "$(date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ),$MODEL,$PORT,$i,$ELAPSED,$TOKENS,$TOK_S,$RAM_AFTER,$RAM_FREE" >> "$LOG_FILE" sleep 2 done echo "" echo "=== Resumen guardado en: $LOG_FILE ===" EOF chmod +x ~/scripts/bench-model.sh echo "alias bench-model='~/scripts/bench-model.sh'" >> ~/.bash_aliases source ~/.bash_aliases

# Uso del script de benchmarking: # bench-model.sh [puerto] [model_id] [prompt] [iteraciones] # Benchmarking rapido (defaults: puerto 8000, auto-detect model, 3 iters) bench-model # Benchmarking completo con prompt especifico: bench-model 8000 "google/gemma-3-4b-it" "Escribe una funcion Python que ordene una lista" 5 # Ver resultados: ls ~/jetson-ai-data/benchmarks/ cat ~/jetson-ai-data/benchmarks/*.csv ¦ column -t -s,

### 14.1.2 Prueba via Open WebUI

Además de las pruebas via curl, cada modelo puede probarse desde la interfaz web. Esto es especialmente útil para modelos multimodales (imagen, audio):

# Para probar via Open WebUI: # 1. Iniciar el motor de inferencia del modelo (ver seccion especifica) # 2. Iniciar Open WebUI apuntando al motor activo: start-webui # 3. Abrir en Windows: http://192.168.1.100:3000 (o con SSL: https://192.168.1.100:3000) # 4. Seleccionar el modelo en el dropdown superior # 5. Para modelos de imagen: arrastrar la imagen al chat # 6. Para modelos de audio (Nemotron Omni): usar el icono de microfono (requiere HTTPS)

CONSEJO: Al probar desde Open WebUI, el indicador de tokens/s aparece debajo de cada respuesta. Para capturar estas metricas en un CSV, use el script bench-model.sh en paralelo (en otra terminal SSH).

CONSEJO: CONSEJO — Skill oficial de NVIDIA para benchmarking: NVIDIA mantiene un skill oficial jetson-llm-benchmark que automatiza la comparación de modelos LLM en el Jetson con métricas estandarizadas. Disponible en: https://github.com/NVIDIA/skills/blob/main/skills/jetson-llm-benchmark/SKILL.md Este skill es especialmente útil si desea comparar sus resultados con los benchmarks publicados por NVIDIA o ejecutar suites de prueba reproducibles. El flujo de trabajo de este capítulo cubre las pruebas manuales con mayor profundidad, pero el skill oficial es la alternativa recomendada si prefiere un único comando que genera el informe completo.

## 14.2 Resumen Comparativo de los 10 Modelos

La siguiente tabla resume las características clave de cada modelo. Úsela para seleccionar rápidamente el modelo más apropiado para su caso de uso:

| # | Modelo | Parámetros | RAM | Motor | Puerto | tok/s | Modalidades | Licencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qwen3.5 35B-A3B (MoE) | 35B/3B act. | ~26GB | vLLM | 8000 | ~32 | Texto | Apache 2.0 |
| 2 | Nemotron 3 Nano Omni | 30B/3B act. | ~24GB | llama.cpp | 8080 | ~39 | T+I+A+V | NVIDIA OML |
| 3 | Qwen3-VL-4B | 4B | ~6GB | vLLM | 8000 | ~58 | Texto+Imagen | Apache 2.0 |
| 4 | Cosmos Reason 2 2B | 2B | ~4GB | llama.cpp | 8080 | ~59 | T+I+Video | NVIDIA OML |
| 5 | Gemma 4 26B-A4B (MoE) | 25.8B/3.8B | ~24GB | vLLM/llama.cpp | 8000/8080 | ~32 | Texto+Imagen | Apache 2.0 |
| 6 | Qwen3.5 9B | 9B | ~12GB | vLLM | 8000 | ~55 | Texto | Apache 2.0 |
| 7 | Nemotron3 Nano 4B | 4B | ~4GB | llama.cpp | 8080 | ~43 | Texto | NVIDIA OML |
| 8 | Qwen3.5 4B | 4B | ~5GB | vLLM | 8000 | ~50 | Texto | Apache 2.0 |
| 9 | Gemma 4 E4B | ~5B | ~10GB (vLLM) / ~3GB (GGUF) | vLLM/llama.cpp | 8000/8080 | ~50 | T+I+Audio | Apache 2.0 |
| 10 | GPT OSS 20B | 21B/3.6B | ~18GB | vLLM | 8000 | ~42 | Texto | Apache 2.0 |

Guía de selección rápida:

| Necesito... | Modelo recomendado | RAM requerida |
| --- | --- | --- |
| Máxima calidad con razonamiento | Qwen3.5 35B-A3B (Mod. 1) | ~26GB |
| Audio/Video multimodal | Nemotron Omni (Mod. 2) | ~24GB |
| Análisis de imágenes ligero | Qwen3-VL-4B (Mod. 3) | ~6GB |
| Razonamiento espacial / detección | Cosmos Reason 2 2B (Mod. 4) | ~4GB |
| Tool calling + imagen + contexto largo | Gemma 4 26B-A4B (Mod. 5) | ~24GB |
| Mejor velocidad entre modelos medianos | Qwen3.5 9B (Mod. 6) | ~12GB |
| Mínima RAM, texto puro | Nemotron3 Nano 4B (Mod. 7) | ~4GB |
| Balance velocidad/calidad/RAM | Qwen3.5 4B (Mod. 8) | ~5GB |
| Multimodal compacto + tool calling | Gemma 4 E4B (Mod. 9) | ~3GB GGUF |
| Compatibilidad drop-in con API OpenAI | GPT OSS 20B (Mod. 10) | ~18GB |

Prerrequisito: Descargar las imágenes Docker una sola vez:

# En una sesión tmux para evitar interrupciones # (tarda 15-30 minutos dependiendo de la velocidad de internet) tmux attach -t main 2>/dev/null ¦¦ tmux new-session -s main # Imagen vLLM principal (para 6 de los 10 modelos) docker pull ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin # Imagen vLLM especial para modelos Gemma (gemma4 parser incluido) docker pull ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:gemma4-jetson-orin # Imagen llama.cpp (para modelos GGUF y multimodales) docker pull ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin # Verificar las 3 imágenes docker images ¦ grep -E "vllm¦llama_cpp"

## 14.3 Modelo 1 — Qwen3.5 35B-A3B (Máxima Calidad)

El Qwen3.5 35B-A3B es un modelo de Mezcla de Expertos (MoE) que activa solo 3B de sus 35B parámetros por inferencia, lo que le permite combinar calidad de un modelo grande con eficiencia computacional de uno pequeño. Es el modelo de mayor calidad razonada disponible para el Jetson AGX Orin 64GB.

Especificaciones:

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Parámetros | 35B total / 3B activos por forward pass |
| Modalidades | Texto únicamente |
| Contexto máximo | 256K tokens |
| Precisión | W4A16 (cuantización AWQ) |
| RAM estimada | ~26GB |
| Motor | vLLM |
| Puerto | 8000 |
| Velocidad | ~30-35 tok/s |
| Licencia | Apache 2.0 |

Fortalezas: Razonamiento complejo, tool calling avanzado, generación de código, soporte de más de 100 idiomas, cadena de pensamiento activable.

# Pre-vuelo jetson-clean check-ready # verificar >48GB libres pwr-maxn # modo MAXN necesario para 35B # Diagnóstico: verificar que no quedan procesos usando la GPU sudo fuser -v /dev/nvidia* 2>/dev/null # Si aparece algún PID, terminarlo antes de continuar: # sudo kill -9 <PID> # Iniciar Qwen3.5 35B-A3B # gpu-memory-utilization 0.70 ≈ 44.8 GB — seguro con OS base ~12-14 GB # NOTA: --reasoning-parser qwen3 OMITIDO — causa Content:None en la respuesta # (las respuestas van al campo <think>, no a content; ver Sección 14.X errores comunes) # Para activar razonamiento: usar enable_thinking:true en cada petición (ver test abajo) docker run --runtime nvidia -d \ --name qwen35-35b \ --restart no \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ -e NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve Kbenkhaled/Qwen3.5-35B-A3B-quantized.w4a16 \ --gpu-memory-utilization 0.70 \ --enable-prefix-caching \ --enable-auto-tool-choice \ --tool-call-parser qwen3_coder \ --served-model-name qwen35 \ --max-model-len 8192 \ --host 0.0.0.0 \ --port 8000" # Esperar a que arranque (~10 min la primera vez — descarga el modelo) echo -n "Esperando Qwen3.5 35B-A3B" until curl -s http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 30 done echo " [OK]" curl -s http://localhost:8000/v1/models \ ¦ python3 -c "import sys,json; print('Activo:', json.load(sys.stdin)['data'][0]['id'])"

# Verificar nombre del modelo activo curl -s http://localhost:8000/v1/models ¦ python3 -c \ "import sys,json; [print('Modelo:', m['id']) for m in json.load(sys.stdin)['data']]" # Salida esperada: Modelo: qwen35 # Test de respuesta directa (sin razonamiento interno visible) curl -s http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "qwen35", "messages": [{"role": "user", "content": "Explica la diferencia entre RAM y VRAM en una oración."}], "max_tokens": 200 }' ¦ python3 -c \ "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['choices'][0]['message']['content'])" # Test de razonamiento con cadena de pensamiento (activado por petición, no por servidor) # NOTA: content NO será None porque no usamos --reasoning-parser en el servidor curl -s http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "qwen35", "messages": [{"role": "user", "content": "¿Cuántas letras r hay en la palabra ferrocarril? Razona paso a paso."}], "extra_body": {"chat_template_kwargs": {"enable_thinking": true}}, "max_tokens": 400 }' ¦ python3 -c \ "import sys,json; r=json.load(sys.stdin)['choices'][0]['message']; print('Razonamiento:', r.get('reasoning_content','N/A')[:100], '...'); print('Respuesta:', r['content'])" # Test de tool calling curl -s http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "qwen35", "messages": [{"role": "user", "content": "¿Cuál es el clima actual en Bogotá?"}], "tools": [{"type": "function", "function": { "name": "get_weather", "description": "Get current weather for a city", "parameters": {"type": "object", "properties": {"city": {"type": "string"}}, "required": ["city"]} }}], "tool_choice": "auto", "max_tokens": 200 }' ¦ python3 -c \ "import sys,json; r=json.load(sys.stdin)['choices'][0]; \ tc=r['message'].get('tool_calls'); \ print('Tool call:', tc[0]['function'] if tc else 'Ninguno')"

# Limpieza docker stop qwen35-35b && docker rm qwen35-35b sudo sync && sudo sh -c 'echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches'

### Recuperación ante OOM (Out of Memory)

Si el contenedor termina inesperadamente con el error RuntimeError: Engine core initialization failed o simplemente no responde, significa que la GPU quedó sin memoria virtual disponible:

CUDA error: out of memory (torch.OutOfMemoryError) RuntimeError: Engine core initialization failed

Causa más común: otro proceso de Python o un contenedor fantasma ya ocupa parte de la memoria. La GPU reporta memoria libre pero la tiene fragmentada o reservada.

Secuencia de recuperación nuclear — ejecute en orden:

# Paso 1: Verificar qué procesos usan la GPU sudo fuser -v /dev/nvidia* 2>/dev/null # Si aparece output con PIDs, continúe con los pasos siguientes. # Si no aparece nada, el problema puede ser el swap o el page cache. # Paso 2: Forzar detención del contenedor (si aún está en estado zombie) docker stop qwen35-35b 2>/dev/null docker rm -f qwen35-35b 2>/dev/null # Paso 3: Matar procesos huérfanos en el host (no dentro del contenedor) sudo pkill -9 -f vllm 2>/dev/null ¦¦ true sudo pkill -9 -f "python.*qwen\¦python.*vllm" 2>/dev/null ¦¦ true # Esperar 5 segundos para que el kernel libere recursos sleep 5 # Paso 4: Limpiar page cache y ciclar el swap sudo sync && sudo sh -c 'echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches' sudo swapoff -a && sudo swapon -a # Paso 5: Verificar que la GPU quedó libre sudo fuser -v /dev/nvidia* 2>/dev/null # Salida esperada: ningún output (sin procesos activos) # Paso 6: Verificar memoria disponible antes de reintentar free -h ¦ grep Mem # Necesita mínimo 38 GB libres para gpu-memory-utilization 0.65

Reintentar con `gpu-memory-utilization` reducida:

# Si <48 GB libres: usar 0.65 (en lugar de 0.70) # 0.65 × 64 GB = 41.6 GB asignados a vLLM; deja ~22 GB para OS + buffer pwr-maxn docker run --runtime nvidia -d \ --name qwen35-35b \ --restart no \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ -e NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve Kbenkhaled/Qwen3.5-35B-A3B-quantized.w4a16 \ --gpu-memory-utilization 0.65 \ --enable-prefix-caching \ --enable-auto-tool-choice \ --tool-call-parser qwen3_coder \ --served-model-name qwen35 \ --max-model-len 8192 \ --host 0.0.0.0 \ --port 8000" echo -n "Segundo intento (gpu-mem 0.65)" until curl -s http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 30 done echo " [OK]"

CONSEJO: Si el OOM persiste incluso con 0.65, ejecute jetson-clean completo, reinicie el servicio Docker (sudo systemctl restart docker) y vuelva a intentar. En casos extremos, sudo reboot es la recuperación más rápida.

## 14.4 Modelo 2 — Nemotron 3 Nano Omni (Multimodal: Texto + Imagen + Audio + Video)

El Nemotron 3 Nano Omni es el único modelo en el top 10 que soporta nativamente las cuatro modalidades: texto, imagen, audio y video. Su arquitectura MoE (30B total, 3B activos) permite ejecutarlo en el Jetson con ~24GB de RAM.

Especificaciones:

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Parámetros | 30B total / 3B activos (MoE) |
| Modalidades | Texto + Imagen + Audio + Video |
| Contexto máximo | 256K tokens |
| Precisión | GGUF Q4_K_M |
| RAM estimada | ~24GB |
| Motor | llama.cpp |
| Puerto | 8080 |
| Velocidad | ~39 tok/s |
| Licencia | NVIDIA Open Model License |

Fortalezas: Transcripción de audio, análisis de video fotograma por fotograma, comprensión visual avanzada, razonamiento multimodal nativo.

# Pre-vuelo jetson-clean check-ready pwr-maxn # Iniciar Nemotron Omni (descarga el GGUF desde HuggingFace automáticamente) docker run --runtime nvidia -d \ --name nemotron-omni \ --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin \ llama-server \ --hf-repo ggml-org/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-Omni \ --hf-file nemotron-3-nano-omni-ga_v1.0-Q4_K_M.gguf \ --ctx-size 8192 \ --n-gpu-layers 999 \ --port 8080 \ --alias nemotron-omni \ --host 0.0.0.0 # Esperar inicio (~2-3 minutos) echo -n "Esperando Nemotron Omni" until curl -s http://localhost:8080/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 15 done echo " [OK]"

# Test de análisis de imagen via URL pública curl -s http://localhost:8080/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "nemotron-omni", "messages": [{ "role": "user", "content": [ {"type": "image_url", "image_url": {"url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Cartagena_de_Indias.jpg/1200px-Cartagena_de_Indias.jpg"}}, {"type": "text", "text": "Describe esta imagen en detalle y menciona qué actividades turísticas son posibles en este lugar."} ] }], "max_tokens": 400 }' ¦ python3 -c \ "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['choices'][0]['message']['content'])" # Test con imagen local en base64 python3 << 'PYTEST' import base64 from openai import OpenAI client = OpenAI(base_url="http://localhost:8080/v1", api_key="not-needed") def analyze_image(image_path: str, prompt: str) -> str: with open(image_path, "rb") as f: img_b64 = base64.b64encode(f.read()).decode() ext = image_path.split(".")[-1].lower() mime = {"jpg": "image/jpeg", "jpeg": "image/jpeg", "png": "image/png"}.get(ext, "image/jpeg") resp = client.chat.completions.create( model="nemotron-omni", messages=[{"role": "user", "content": [ {"type": "image_url", "image_url": {"url": f"data:{mime};base64,{img_b64}"}}, {"type": "text", "text": prompt} ]}], extra_body={"chat_template_kwargs": {"enable_thinking": True}}, max_tokens=1000 ) return resp.choices[0].message.content # Adaptar la ruta a una imagen real del sistema # print(analyze_image("/home/jetson/foto.jpg", "Describe la escena y detecta posibles anomalías.")) print("Función de análisis de imagen local lista. Descomenta la última línea para usar.") PYTEST

# Limpieza docker stop nemotron-omni && docker rm nemotron-omni sudo sync && sudo sh -c 'echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches'

## 14.5 Modelo 3 — Qwen3-VL-4B (Visión Eficiente, Solo 6GB RAM)

El Qwen3-VL-4B es un modelo de visión-lenguaje de 4B parámetros cuantizado a AWQ 4-bit. Con apenas ~6GB de RAM, es el modelo de visión más eficiente del top 10 y permite mantener 55GB libres para otras tareas.

Especificaciones:

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Parámetros | 4B |
| Modalidades | Texto + Imagen |
| Contexto máximo | 256K tokens |
| Precisión | AWQ W4A16 |
| RAM estimada | ~6GB |
| Motor | vLLM |
| Puerto | 8000 |
| Velocidad | ~58 tok/s |
| Licencia | Apache 2.0 |

Fortalezas: OCR en 32 idiomas, automatización de interfaces gráficas (GUI agent), extracción de código desde capturas de pantalla, grounding 2D/3D, análisis de documentos.

# Pre-vuelo jetson-clean check-ready pwr-30w # 4B eficiente, no necesita MAXN docker run --runtime nvidia -d \ --name qwen3-vl-4b \ --restart no \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ -e NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve cpatonn/Qwen3-VL-4B-Instruct-AWQ-4bit \ --gpu-memory-utilization 0.30 \ --max-model-len 16384 \ --host 0.0.0.0 \ --port 8000" echo -n "Esperando Qwen3-VL-4B" until curl -s http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 15 done echo " [OK] (~6GB usados, 55GB libres)"

# Test: OCR de imagen con texto curl -s http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "cpatonn/Qwen3-VL-4B-Instruct-AWQ-4bit", "messages": [{ "role": "user", "content": [ {"type": "image_url", "image_url": {"url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Free_WiFi_hotspot_sign.jpg/800px-Free_WiFi_hotspot_sign.jpg"}}, {"type": "text", "text": "Extrae todo el texto visible en esta imagen."} ] }], "max_tokens": 200 }' ¦ python3 -c \ "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['choices'][0]['message']['content'])"

# Limpieza docker stop qwen3-vl-4b && docker rm qwen3-vl-4b

## 14.6 Modelo 4 — Cosmos Reason 2 2B (Razonamiento Espacial, Mínima RAM)

Cosmos Reason 2 es un modelo especializado de NVIDIA para razonamiento espacial, detección de anomalías y análisis de escenas físicas. Con solo 2B parámetros usa ~4GB de RAM y arranca en menos de 1 minuto.

Especificaciones:

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Parámetros | 2B |
| Modalidades | Texto + Imagen + Video |
| Precisión | Q8_0 GGUF (llama.cpp) / FP8 (vLLM + NGC) |
| RAM estimada | ~4GB |
| Motor | llama.cpp (recomendado) / vLLM (requiere NGC CLI) |
| Puerto | 8080 (llama.cpp) / 8010 (vLLM) |
| Velocidad | ~59 tok/s |
| Licencia | NVIDIA Open Model License |

NOTA: El path llama.cpp no requiere cuenta NGC y es mucho más sencillo. El path vLLM (FP8, mayor precisión) requiere instalar NGC CLI y tener cuenta en ngc.nvidia.com.

# Opción A — llama.cpp (recomendada) jetson-clean check-ready pwr-30w docker run --runtime nvidia -d \ --name cosmos-reason2 \ --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin \ llama-server \ -hf Kbenkhaled/Cosmos-Reason2-2B-GGUF:Q8_0 \ -c 8192 \ --n-gpu-layers 999 \ --port 8080 \ --alias cosmos-reason2 \ --host 0.0.0.0 echo -n "Esperando Cosmos Reason 2 2B" until curl -s http://localhost:8080/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 10 done echo " [OK] (~4GB, Q8_0 GGUF)"

# Test: Razonamiento espacial con imagen curl -s http://localhost:8080/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "cosmos-reason2", "messages": [{ "role": "user", "content": [ {"type": "image_url", "image_url": {"url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Single_passenger_train_bogota.jpg/1200px-Single_passenger_train_bogota.jpg"}}, {"type": "text", "text": "¿Hay alguna anomalía o elemento inusual en esta escena? Describe el contexto espacial con detalle."} ] }], "max_tokens": 400 }' ¦ python3 -c \ "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['choices'][0]['message']['content'])"

### Prerrequisito para Opción B: Instalar NGC CLI

Para descargar modelos desde el registro NGC de NVIDIA necesita la herramienta ngc. La causa más común de error es instalarla incorrectamente: si extrae solo el binario ngc del directorio ngc-cli y lo mueve a /usr/local/bin/, la herramienta queda rota porque PyInstaller (el compilador que empaqueta ngc) necesita encontrar todos sus archivos auxiliares en el mismo directorio que el ejecutable. Lo mismo ocurre si crea un enlace simbólico en lugar de mover el directorio completo.

Error típico al hacer la instalación incorrecta:

-bash: /usr/local/bin/ngc: No such file or directory

Procedimiento correcto:

# Limpiar instalación rota (si existe) sudo rm -f /usr/local/bin/ngc sudo rm -rf /usr/local/share/ngc-cli # Descargar NGC CLI para arm64 cd ~/Downloads wget -q --show-progress \ "https://api.ngc.nvidia.com/v2/resources/nvidia/ngc-apps/ngc_cli/versions/3.41.4/files/ngccli_arm64.zip" \ -O ngccli_arm64.zip # Re-extraer el directorio completo (NO mover solo el binario) unzip -o ngccli_arm64.zip # Mover el directorio COMPLETO a /opt (estándar para software manual en Linux) sudo mv ngc-cli /opt/ngc-cli sudo chmod +x /opt/ngc-cli/ngc # Agregar /opt/ngc-cli al PATH — NO crear symlink (PyInstaller falla con symlinks) echo 'export PATH="/opt/ngc-cli:$PATH"' >> ~/.bashrc source ~/.bashrc # Verificar ngc --version

# Salida esperada NGC CLI 3.41.4

# Configurar con su cuenta NGC # 1. Cree cuenta gratuita en ngc.nvidia.com # 2. Genere su API key en ngc.nvidia.com/setup/api-key ngc config set # Ingrese cuando se le solicite: # API key: (la que generó) # org: nvidia # team: (dejar en blanco o nim) # format: json # Verificar acceso — use ¦ less, NO ¦ head -5 # El error "[Errno 32] Broken pipe" con ¦ head no es un fallo: # head cierra el pipe al recibir N líneas y Python reporta el corte. ngc registry model list ¦ less

NOTA: el error "Broken pipe" con ¦ head no es un fallo. Si al ejecutar ngc registry model list ¦ head -5 ve [Errno 32] Broken pipe, NGC funcionó correctamente. head cierra la tubería al recibir 5 líneas; Python detecta ese cierre y lo reporta como error de escritura, pero la herramienta funciona. Use ngc registry model list ¦ grep -i cosmos para filtrar sin truncar.

# Opción B — vLLM con FP8 via NGC (mayor precisión) [REQUIERE VERIFICACIÓN] # Paso 1: Descargar modelo FP8 desde NGC (requiere ngc config set primero) ngc registry model download-version \ "nim/nvidia/cosmos-reason2-2b:1208-fp8-static-kv8" \ --dest ~/.cache/huggingface/hub MODEL_PATH="$HOME/.cache/huggingface/hub/cosmos-reason2-2b_v1208-fp8-static-kv8" jetson-clean docker run --runtime nvidia -d \ --name cosmos-reason2-fp8 \ --restart no \ --network host \ -v $MODEL_PATH:/models/cosmos-reason2-2b:ro \ -v $HOME/.cache/vllm:/root/.cache/vllm \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve /models/cosmos-reason2-2b \ --served-model-name nvidia/cosmos-reason2-2b-fp8 \ --max-model-len 8192 \ --gpu-memory-utilization 0.75 \ --reasoning-parser qwen3 \ --enable-prefix-caching \ --port 8010" # Primera vez: ~5 minutos (torch.compile del modelo FP8) echo -n "Esperando Cosmos FP8 (primera vez: torch.compile ~5 min)" until curl -s http://localhost:8010/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 30 done echo " [OK] (FP8 vía vLLM en :8010)"

# Limpieza docker stop cosmos-reason2 cosmos-reason2-fp8 2>/dev/null docker rm cosmos-reason2 cosmos-reason2-fp8 2>/dev/null

## 14.7 Modelo 5 — Gemma 4 26B-A4B (MoE, Multimodal con Tool Calling)

Gemma 4 26B-A4B es el modelo más versátil del top 10: soporta texto e imagen, incluye tool calling nativo mediante el parser gemma4, y su arquitectura MoE (3.8B activos de 25.8B) lo hace eficiente para un modelo de este tamaño.

Especificaciones:

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Parámetros | 25.8B total / 3.8B activos (MoE) |
| Modalidades | Texto + Imagen |
| Contexto máximo | 256K tokens |
| Precisión | AWQ 4-bit (vLLM) / Q4_K_M GGUF (llama.cpp) |
| RAM estimada | ~24GB |
| Motor | vLLM (gemma4-jetson-orin) / llama.cpp |
| Puerto | 8000 (vLLM) / 8080 (llama.cpp) |
| Velocidad | ~32 tok/s |
| Licencia | Apache 2.0 |

# Opción A: vLLM con AWQ y tool calling nativo jetson-clean check-ready # necesita ~40GB libres pwr-maxn docker run --runtime nvidia -d \ --name gemma4-26b-vllm \ --restart no \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ -e NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:gemma4-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve cyankiwi/gemma-4-26B-A4B-it-AWQ-4bit \ --gpu-memory-utilization 0.75 \ --enable-auto-tool-choice \ --reasoning-parser gemma4 \ --tool-call-parser gemma4 \ --host 0.0.0.0 \ --port 8000" echo -n "Esperando Gemma 4 26B-A4B vLLM (~8-12 min)" until curl -s http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 30 done echo " [OK]"

# Opción B: llama.cpp con GGUF (menor RAM, más eficiente) jetson-clean check-ready pwr-maxn docker run --runtime nvidia -d \ --name gemma4-26b-llama \ --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin \ llama-server \ --hf-repo ggml-org/gemma-4-26B-A4B-it-GGUF \ --hf-file gemma-4-26B-A4B-it-Q4_K_M.gguf \ --ctx-size 32768 \ --n-gpu-layers 999 \ --port 8080 \ --alias gemma4-26b \ --host 0.0.0.0 echo -n "Esperando Gemma 4 26B-A4B llama.cpp" until curl -s http://localhost:8080/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 20 done echo " [OK]"

# Limpieza docker stop gemma4-26b-vllm gemma4-26b-llama 2>/dev/null docker rm gemma4-26b-vllm gemma4-26b-llama 2>/dev/null

## 14.8 Modelo 6 — Qwen3.5 9B (Mejor Velocidad entre Modelos Medianos)

El Qwen3.5 9B ofrece la mejor relación velocidad/calidad del top 10: ~55 tok/s con 9B de parámetros y ~12GB de RAM. Es el modelo ideal cuando se necesita respuesta rápida sin sacrificar demasiado en calidad.

# Servir Qwen3.5 9B jetson-clean pwr-30w # 9B no necesita MAXN docker run --runtime nvidia -d \ --name qwen35-9b \ --restart no \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ -e NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve Kbenkhaled/Qwen3.5-9B-quantized.w4a16 \ --gpu-memory-utilization 0.40 \ --enable-prefix-caching \ --reasoning-parser qwen3 \ --enable-auto-tool-choice \ --tool-call-parser qwen3_coder \ --host 0.0.0.0 \ --port 8000" echo -n "Esperando Qwen3.5 9B" until curl -s http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 15 done echo " [OK] (~12GB, ~55 tok/s)"

# Benchmark de velocidad time curl -s http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"model":"Kbenkhaled/Qwen3.5-9B-quantized.w4a16", "messages":[{"role":"user","content":"Escribe un poema de 4 versos sobre inteligencia artificial en el borde."}], "extra_body":{"chat_template_kwargs":{"enable_thinking":false}}, "max_tokens":200}' ¦ python3 -c \ "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['choices'][0]['message']['content'])"

# Limpieza docker stop qwen35-9b && docker rm qwen35-9b

## 14.9 Modelo 7 — Nemotron3 Nano 4B (Mínima RAM, Máximo Paralelismo)

Con solo ~4GB de RAM, el Nemotron3 Nano 4B es el modelo más liviano del top 10. Su arquitectura optimizada para baja latencia lo hace ideal para pipelines que necesitan respuestas rápidas o ejecutar múltiples contextos en paralelo con la RAM restante.

# Servir Nemotron3 Nano 4B jetson-clean pwr-30w docker run --runtime nvidia -d \ --name nemotron3-4b \ --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin \ llama-server \ --hf-repo nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4B-GGUF \ --hf-file NVIDIA-Nemotron3-Nano-4B-Q4_K_M.gguf \ --ctx-size 8196 \ --n-gpu-layers 999 \ --port 8080 \ --alias nemotron3-4b \ --host 0.0.0.0 echo -n "Esperando Nemotron3 Nano 4B" until curl -s http://localhost:8080/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 10 done echo " [OK] (~4GB, ~43 tok/s)"

# Test de contexto largo curl -s http://localhost:8080/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"model":"nemotron3-4b", "messages":[{"role":"user","content":"¿Cuál es la diferencia entre edge computing y cloud computing en el contexto de IoT y robótica?"}], "max_tokens":300}' ¦ python3 -c \ "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['choices'][0]['message']['content'])"

# Limpieza docker stop nemotron3-4b && docker rm nemotron3-4b

## 14.10 Modelo 8 — Qwen3.5 4B (Equilibrio Velocidad/Calidad en Paquete Compacto)

El Qwen3.5 4B es el punto óptimo para desarrollo diario: 4B parámetros en AWQ 4-bit, ~5GB RAM, ~50 tok/s, razonamiento activable y tool calling. Es el modelo más práctico para desarrollo y pruebas rápidas.

# Servir Qwen3.5 4B jetson-clean pwr-30w docker run --runtime nvidia -d \ --name qwen35-4b \ --restart no \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ -e NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve cyankiwi/Qwen3.5-4B-AWQ-4bit \ --gpu-memory-utilization 0.25 \ --enable-prefix-caching \ --reasoning-parser qwen3 \ --enable-auto-tool-choice \ --tool-call-parser qwen3_coder \ --host 0.0.0.0 \ --port 8000" echo -n "Esperando Qwen3.5 4B" until curl -s http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 15 done echo " [OK] (~5GB, ~50 tok/s)"

# Test de generación de código curl -s http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"model":"cyankiwi/Qwen3.5-4B-AWQ-4bit", "messages":[{"role":"user","content":"Escribe un script bash para monitorear el uso de memoria del Jetson cada 5 segundos y escribirlo en un log."}], "extra_body":{"chat_template_kwargs":{"enable_thinking":false}}, "max_tokens":400}' ¦ python3 -c \ "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['choices'][0]['message']['content'])"

# Limpieza docker stop qwen35-4b && docker rm qwen35-4b

## 14.11 Modelo 9 — Gemma 4 E4B (Multimodal Google, Texto + Imagen + Audio)

El Gemma 4 E4B de Google es un modelo multimodal de ~5B parámetros que soporta texto, imagen y audio. Tiene dos modos de despliegue con características muy distintas:

|  | Opción A — vLLM (bfloat16) | Opción B — llama.cpp (GGUF Q4) |
| --- | --- | --- |
| RAM | ~10 GB | ~3 GB |
| Tok/s | ~50 | ~45 |
| Tool calling | Si (gemma4 nativo) | Basico |
| Multimodal | Si (texto + imagen) | Solo texto |
| Token HF requerido | Si (modelo gated) | No (GGUF de Unsloth) |
| Arranque | ~3 min | ~20 seg |
| Puerto | 8000 | 8080 |
| Mejor para | Produccion, Open WebUI, agentes | Prototipado rapido, bajo consumo |

ADVERTENCIA: La Opción A usa el modelo oficial gated de Google. Debe aceptar los términos en huggingface.co/google/gemma-4-E4B-it y tener $HF_TOKEN configurado.

### 14.11.1 Opción A — vLLM con bfloat16 (tool calling nativo)

# Verificar token HuggingFace antes de iniciar source ~/venvs/llm/bin/activate hf whoami # Debe mostrar su nombre de usuario en HuggingFace # Si falla: hf auth login --token $HF_TOKEN

jetson-clean pwr-30w docker run --runtime nvidia -d \ --name gemma4-e4b-vllm \ --restart no \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ -e NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:gemma4-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve google/gemma-4-E4B-it \ --dtype bfloat16 \ --gpu-memory-utilization 0.50 \ --enable-auto-tool-choice \ --reasoning-parser gemma4 \ --tool-call-parser gemma4 \ --host 0.0.0.0 \ --port 8000" echo -n "Esperando Gemma 4 E4B vLLM (~3 min primer arranque)" until curl -s http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 20 done echo " [OK] Gemma 4 E4B bfloat16 (~10GB RAM)"

# Test de texto con tool calling: curl -s http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "google/gemma-4-E4B-it", "messages": [{"role": "user", "content": "Cual es la raiz cuadrada de 144?"}], "max_tokens": 100 }' ¦ python3 -c \ "import sys,json; r=json.load(sys.stdin); print(r['choices'][0]['message']['content'])"

# Test de analisis de imagen (capacidad multimodal): curl -s http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "google/gemma-4-E4B-it", "messages": [{ "role": "user", "content": [ {"type": "image_url", "image_url": {"url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Medellin.jpg/1200px-Medellin.jpg"}}, {"type": "text", "text": "Que ciudad es esta y que la hace atractiva para visitantes?"} ] }], "max_tokens": 300 }' ¦ python3 -c \ "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['choices'][0]['message']['content'])"

# Benchmark de rendimiento (Opcion A): bench-model 8000 "google/gemma-4-E4B-it" "Explica el concepto de memoria unificada en 80 palabras." 3

### 14.11.2 Opción B — llama.cpp GGUF (bajo consumo, arranque rapido)

La versión GGUF cuantizada Q4_K_M de Unsloth no requiere token de HuggingFace y arranca en ~20 segundos:

jetson-clean pwr-30w docker run --runtime nvidia -d \ --name gemma4-e4b-llama \ --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin \ llama-server \ -hf unsloth/gemma-4-E4B:Q4_K_M \ --ctx-size 32768 \ --n-gpu-layers 999 \ --port 8080 \ --alias gemma4-e4b \ --host 0.0.0.0 echo -n "Esperando Gemma 4 E4B llama.cpp" until curl -s http://localhost:8080/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 10 done echo " [OK] Gemma 4 E4B GGUF Q4 (~3GB RAM)"

# Test de texto (Opcion B — solo texto, sin multimodal): curl -s http://localhost:8080/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "gemma4-e4b", "messages": [{"role": "user", "content": "Genera un haiku sobre inteligencia artificial."}], "max_tokens": 80 }' ¦ python3 -c \ "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['choices'][0]['message']['content'])"

# Benchmark de rendimiento (Opcion B): bench-model 8080 "gemma4-e4b" "Explica el concepto de memoria unificada en 80 palabras." 3

# Comparacion directa A vs B (ejecutar una a la vez): # Opcion A: ~50 tok/s, ~10GB RAM, soporta imagenes, tool calling nativo # Opcion B: ~45 tok/s, ~3GB RAM, solo texto, arranque en 20 seg

# Limpieza docker stop gemma4-e4b-vllm 2>/dev/null; docker rm gemma4-e4b-vllm 2>/dev/null docker stop gemma4-e4b-llama 2>/dev/null; docker rm gemma4-e4b-llama 2>/dev/null

## 14.12 Modelo 10 — GPT OSS 20B (Compatibilidad Drop-in con API OpenAI)

El GPT OSS 20B de OpenAI es un modelo MoE de 21B parámetros (3.6B activos) con la API completamente compatible con OpenAI. Cualquier aplicación que funcione con openai.ChatCompletion funciona con este modelo sin cambios en el código.

ADVERTENCIA: Requiere los archivos de encodings tiktoken pre-descargados en $HOME/.cache/tiktoken/. Sin estos archivos, el modelo falla al iniciar.

# Prerrequisito: Descargar encodings tiktoken mkdir -p $HOME/.cache/tiktoken wget -q https://openaipublic.blob.core.windows.net/encodings/cl100k_base.tiktoken \ -O $HOME/.cache/tiktoken/cl100k_base.tiktoken wget -q https://openaipublic.blob.core.windows.net/encodings/o200k_base.tiktoken \ -O $HOME/.cache/tiktoken/o200k_base.tiktoken # Verificar ls -lh $HOME/.cache/tiktoken/ # Salida esperada: # -rw-r--r-- 1 jetson jetson 1.7M cl100k_base.tiktoken # -rw-r--r-- 1 jetson jetson 2.1M o200k_base.tiktoken

# Servir GPT OSS 20B jetson-clean pwr-maxn # 20B necesita MAXN docker run --runtime nvidia -d \ --name gpt-oss-20b \ --restart no \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ -e NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ -v $HOME/.cache/tiktoken:/etc/encodings \ -e TIKTOKEN_ENCODINGS_BASE=/etc/encodings \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve openai/gpt-oss-20b \ --gpu-memory-utilization 0.75 \ --host 0.0.0.0 \ --port 8000" echo -n "Esperando GPT OSS 20B" until curl -s http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 30 done echo " [OK] (~18GB, ~42 tok/s)"

# Cliente Python — compatible 100% con el SDK de OpenAI # source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 este_script.py from openai import OpenAI # Drop-in replacement: solo cambiar la base_url client = OpenAI( base_url="http://localhost:8000/v1", api_key="not-needed" ) # Streaming response (igual que con la API real de OpenAI) stream = client.chat.completions.create( model="openai/gpt-oss-20b", messages=[ {"role": "system", "content": "Eres un asistente de viajes especialista en Colombia."}, {"role": "user", "content": "Dame 3 razones para visitar el Eje Cafetero."} ], max_tokens=300, stream=True ) for chunk in stream: if chunk.choices[0].delta.content: print(chunk.choices[0].delta.content, end="", flush=True) print()

# Limpieza docker stop gpt-oss-20b && docker rm gpt-oss-20b

## 14.13 Script de Benchmarking Universal

El siguiente script mide la velocidad de cualquier modelo activo en cualquier puerto, reportando tokens por segundo promedio después de N iteraciones:

# Crear script de benchmark cat > ~/scripts/benchmark-model.sh << 'BENCH' #!/bin/bash # Uso: benchmark-model.sh [puerto] [model-id] [iteraciones] PORT=${1:-8000} MODEL_ID=${2:-"auto"} ITERS=${3:-5} # Auto-detectar model ID si no se especifica if [ "$MODEL_ID" = "auto" ]; then MODEL_ID=$(curl -s http://localhost:$PORT/v1/models 2>/dev/null ¦ \ python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['data'][0]['id'])" 2>/dev/null) fi [ -z "$MODEL_ID" ] && { echo "[ERROR] No hay modelo activo en :$PORT"; exit 1; } echo "═══════════════════════════════════════════════" echo " BENCHMARK: $MODEL_ID" echo " Puerto: $PORT ¦ Iteraciones: $ITERS" echo "═══════════════════════════════════════════════" PROMPT="Explain edge computing in exactly 50 words in Spanish." TOTAL_TOKS=0; TOTAL_TIME=0 for i in $(seq 1 $ITERS); do START=$(date +%s%3N) RESP=$(curl -s http://localhost:$PORT/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d "{\"model\":\"$MODEL_ID\",\"messages\":[{\"role\":\"user\",\"content\":\"$PROMPT\"}],\"max_tokens\":100}") END=$(date +%s%3N) ELAPSED=$(( END - START )) TOKS=$(echo "$RESP" ¦ python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin).get('usage',{}).get('completion_tokens',0))") TPS=$(python3 -c "print(f'{$TOKS/($ELAPSED/1000):.1f}')") echo " Run $i: ${ELAPSED}ms ¦ $TOKS tokens ¦ $TPS tok/s" TOTAL_TOKS=$((TOTAL_TOKS + TOKS)) TOTAL_TIME=$((TOTAL_TIME + ELAPSED)) done AVG_TOKS=$((TOTAL_TOKS / ITERS)) AVG_TIME=$((TOTAL_TIME / ITERS)) AVG_TPS=$(python3 -c "print(f'{$AVG_TOKS/($AVG_TIME/1000):.1f}')") echo "" echo " ── PROMEDIO ($ITERS runs) ──" echo " Tokens: $AVG_TOKS ¦ Tiempo: ${AVG_TIME}ms ¦ Velocidad: ${AVG_TPS} tok/s" echo "═══════════════════════════════════════════════" BENCH chmod +x ~/scripts/benchmark-model.sh alias bench-model='~/scripts/benchmark-model.sh' echo "Alias bench-model configurado. Agregar a ~/.bashrc para persistir."

# Uso del benchmark bench-model 8000 # auto-detecta modelo en puerto 8000 bench-model 8080 nemotron-omni 10 # 10 iteraciones en puerto 8080 bench-model 8000 openai/gpt-oss-20b 3 # 3 iteraciones, modelo específico

## 14.14 Script de Testing Completo en Python

#!/usr/bin/env python3 """ test_model.py — Test completo del modelo activo en cualquier puerto. Uso: source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/test_model.py [--port 8000] """ import json, time, sys, urllib.request from openai import OpenAI def get_active_model(port: int): try: with urllib.request.urlopen(f"http://localhost:{port}/v1/models", timeout=3) as r: data = json.loads(r.read()) return data["data"][0]["id"], f"http://localhost:{port}/v1" except Exception: return None, None def run_tests(port: int = 8000): model_id, base_url = get_active_model(port) if not model_id: model_id, base_url = get_active_model(8080 if port == 8000 else 8000) if not model_id: print("[ERROR] No hay modelo activo en puerto 8000 ni 8080"); return print(f"\n{'═'*55}") print(f" TESTING: {model_id}") print(f" URL: {base_url}") print(f"{'═'*55}\n") client = OpenAI(base_url=base_url, api_key="not-needed") tests = [ {"name": "Respuesta básica", "messages": [{"role": "user", "content": "Di 'hola mundo' en exactamente 3 palabras."}], "max_tokens": 20}, {"name": "Razonamiento matemático", "messages": [{"role": "user", "content": "Si tengo $100, gasto 30% en comida y 25% en transporte, ¿cuánto me queda?"}], "max_tokens": 150}, {"name": "Generación de código", "messages": [{"role": "user", "content": "Escribe solo el código Python para calcular fibonacci recursivamente."}], "max_tokens": 200}, {"name": "Multilingüe", "messages": [{"role": "user", "content": "Translate to Spanish: 'The only risk in Colombia is wanting to stay.'"}], "max_tokens": 80}, {"name": "JSON estructurado", "messages": [{"role": "user", "content": "Devuelve solo un JSON con 2 ciudades de Colombia y su población aproximada."}], "max_tokens": 150}, ] for test in tests: print(f" ── {test['name']} ──") t0 = time.time() try: resp = client.chat.completions.create( model=model_id, messages=test["messages"], max_tokens=test["max_tokens"] ) elapsed = time.time() - t0 content = resp.choices[0].message.content toks = resp.usage.completion_tokens if resp.usage else 0 tps = toks / elapsed if elapsed > 0 else 0 print(f" [OK] {elapsed:.2f}s ¦ {toks} tokens ¦ {tps:.1f} tok/s") print(f" → {content[:120]}{'...' if len(content) > 120 else ''}\n") except Exception as e: print(f" [ERROR] Error: {e}\n") port = int(sys.argv[sys.argv.index("--port") + 1]) if "--port" in sys.argv else 8000 run_tests(port)

# Guardar y ejecutar cat > ~/scripts/test_model.py << 'EOF' # (pegar el contenido del bloque Python anterior aquí) EOF chmod +x ~/scripts/test_model.py # Uso source ~/venvs/llm/bin/activate python3 ~/scripts/test_model.py # puerto 8000 por defecto python3 ~/scripts/test_model.py --port 8080 # modelos llama.cpp

## 14.15 Resumen de Resultados — Tabla de Benchmarks Consolidada

Resultados medidos en Jetson AGX Orin 64GB · JetPack 7.2 · modo MAXN (cuando aplica):

| Modelo | RAM | tok/s | TTFT | Tool Calling | Imagen | Audio/Video | Ideal para |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen3.5 35B-A3B | ~26GB | ~32 | ~2.5s | Sí (qwen3) | No | No | Máxima calidad, razonamiento |
| Nemotron Omni 30B | ~24GB | ~39 | ~1.8s | No | Sí | Sí | Multimedia, transcripción |
| Qwen3-VL-4B | ~6GB | ~58 | ~0.9s | No | Sí | No | OCR, GUI agent, visión liviana |
| Cosmos Reason 2 2B | ~4GB | ~59 | ~0.7s | No | Sí | Video | Anomalías, robótica, escenas |
| Gemma 4 26B-A4B | ~24GB | ~32 | ~2.2s | Sí (gemma4) | Sí | No | Versátil, tool calling + imagen |
| Qwen3.5 9B | ~12GB | ~55 | ~1.1s | Sí (qwen3) | No | No | Velocidad con calidad |
| Nemotron3 Nano 4B | ~4GB | ~43 | ~0.6s | No | No | No | Mínima latencia, alta paralelización |
| Qwen3.5 4B | ~5GB | ~50 | ~0.8s | Sí (qwen3) | No | No | Desarrollo, pruebas diarias |
| Gemma 4 E4B (GGUF) | ~3GB | ~55 | ~0.7s | Sí (gemma4) | Sí | Sí | Multimodal compacto |
| GPT OSS 20B | ~18GB | ~42 | ~1.5s | No | No | No | Compatibilidad OpenAI |

CONSEJO: Para integración con OpenClaw (Capítulo 13), priorice modelos con tool calling nativo: Qwen3.5 35B-A3B, Gemma 4 26B-A4B y Gemma 4 E4B. El perfil gemma4 es el más estable para respuestas de WhatsApp.

## Resumen del Capítulo

Este capítulo cubrió los 10 modelos más importantes para el Jetson AGX Orin 64GB con JetPack 7.2: comandos exactos de instalación, pruebas de validación, scripts de benchmarking y guías de selección por caso de uso.

Los puntos clave son:

• Las tres imágenes Docker (latest-jetson-orin, gemma4-jetson-orin, llama_cpp:latest-jetson-orin) cubren los 10 modelos del top

• La función jetson-clean es obligatoria antes de cada cambio de modelo para liberar la memoria unificada

• Los modelos MoE (Qwen3.5 35B, Gemma 4 26B, Nemotron Omni) ofrecen calidad de modelo grande con eficiencia de modelo pequeño

• El modelo más eficiente por caso de uso depende de la modalidad requerida (texto, imagen, audio, video) y la RAM disponible

El siguiente capítulo (Capítulo 15) cubre el despliegue en producción: endurecimiento del sistema, watchdogs, firewall UFW, automatización del arranque y gestión del registro de parches.

# Capítulo 17 — Despliegue en Producción: Endurecimiento, Watchdogs, Firewall y Automatización

## Introducción

Poner el Jetson AGX Orin en producción va mucho más allá de tener los modelos funcionando correctamente. Un sistema de producción debe sobrevivir reinicios imprevistos, gestionar la memoria de forma proactiva, protegerse contra accesos no autorizados y recuperarse automáticamente de fallos sin intervención humana.

Este capítulo cubre las cinco áreas críticas del despliegue en producción:

1. Endurecimiento del sistema — restricciones de arranque automático, protección OOM, configuración de swap y políticas de Docker

2. Firewall UFW — reglas de red para exponer solo los puertos necesarios

3. Scripts de arranque inteligente — secuencia de inicio post-reinicio que recupera el stack sin intervención manual

4. Watchdogs y monitoreo — detección y recuperación automática de fallos en los servicios

5. Troubleshooting — 22 errores comunes en producción con causas raíz y soluciones paso a paso

NOTA: Este capítulo asume que los componentes del stack (Capítulo 12 — motores de inferencia, Capítulo 13 — OpenClaw, NemoClaw) están instalados y funcionando correctamente en modo interactivo. El objetivo aquí es automatizar y proteger esa instalación para uso continuo.

## 15.0 Arquitectura de Arranque Limpio

El problema más frecuente al poner el Jetson en producción no es técnico sino operativo: el sistema arranca con demasiados servicios activos. Ollama instala por defecto un servicio systemd con Restart=always. Los contenedores Docker creados sin --restart no se reinician solos. Scripts en ~/.bashrc pueden lanzar modelos al iniciar sesión. El resultado es que al encender el Jetson ya hay 20–30 GB de RAM comprometidos antes de que el usuario elija qué modelo quiere ejecutar.

La arquitectura de arranque limpio resuelve esto con un principio simple: el Jetson no inicia ningún motor de inferencia por sí solo. Al arrancar solo están activos SSH y los componentes necesarios para NoMachine. Todo lo demás se activa explícitamente mediante scripts del usuario.

### 15.0.1 Estado Objetivo del Sistema tras el Boot

Estado Objetivo del Sistema tras Boot Limpio

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ JETSON — ESTADO TRAS REBOOT LIMPIO │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ multi-user.target (modo texto, sin GUI local) │ │ │ │ SERVICIOS ACTIVOS: │ │ [OK] ssh.service — administración remota │ │ [OK] nxserver.service — NoMachine (GUI remota) │ │ [OK] NetworkManager — red │ │ │ │ SERVICIOS DESACTIVADOS: │ │ [ERROR] ollama.service — eliminado completamente │ │ [ERROR] docker.service — desactivado en boot │ │ [ERROR] vllm / llama.cpp — sin systemd units │ │ [ERROR] Contenedores — todos con restart=no │ │ │ │ MEMORIA DISPONIBLE TRAS BOOT: ~50-52 GB │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘

Con esta base, el usuario elige qué motor activar:

Usuario conecta por SSH │ ├─→ alias vllm-start → lanza docker run (vLLM) ├─→ alias llama-start → lanza docker run (llama.cpp) ├─→ alias ollama-start → sudo systemctl start ollama └─→ combinación → switch-model.sh (Capítulo 12)

### 15.0.2 Procedimiento: Configurar el Arranque Limpio

Ejecute estos pasos una sola vez después de instalar todos los componentes del stack.

Paso 1 — Arrancar en modo texto (sin GUI local):

sudo systemctl set-default multi-user.target

# Salida esperada Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target

IMPORTANTE: Esto NO desactiva NoMachine. La sesión gráfica de NoMachine se genera virtualmente en el servidor y se envía a su PC mediante el protocolo NX. El Jetson no necesita un entorno gráfico local para que NoMachine funcione. SSH seguirá funcionando con total normalidad. El acceso local por teclado y monitor entrará en modo consola, que es exactamente lo que se busca: un sistema base liviano.

Paso 2 — Eliminar completamente el servicio Ollama:

Ollama documenta explícitamente que su instalador crea ollama.service con Restart=always. Si lo deja habilitado, Ollama arrancará en cada reboot y cargará el último modelo usado, consumiendo entre 4 y 26 GB de RAM antes de que abra una terminal.

# Detener, deshabilitar y eliminar el servicio Ollama sudo systemctl stop ollama 2>/dev/null ¦¦ true sudo systemctl disable ollama 2>/dev/null ¦¦ true sudo rm -f /etc/systemd/system/ollama.service sudo rm -f /etc/systemd/system/ollama.service.d/production.conf sudo systemctl daemon-reload echo "[OK] ollama.service eliminado"

# Verificación systemctl is-enabled ollama 2>&1 # Salida esperada: Failed to get unit file state for ollama.service: No such file or directory

NOTA: El binario ollama sigue instalado en /usr/local/bin/ollama. Solo se elimina el servicio de arranque automático. Puede seguir usando Ollama con sudo systemctl start ollama o directamente con ollama serve & cuando lo necesite.

Paso 3 — Desactivar Docker en el arranque:

# Desactivar Docker en boot sudo systemctl disable docker sudo systemctl disable docker.socket 2>/dev/null ¦¦ true echo "[OK] Docker desactivado en boot"

# Verificación systemctl is-enabled docker # Salida esperada: disabled

CONSEJO: Cuando quiera usar Docker, simplemente ejecute sudo systemctl start docker. También puede crear un alias: `bash echo 'alias docker-start="sudo systemctl start docker && echo Docker activo"' >> ~/.bashrc `

Paso 4 — Neutralizar políticas de reinicio en contenedores existentes:

# Cambiar restart=always / unless-stopped a restart=no en todos los contenedores LLM # if docker ps -a -q 2>/dev/null ¦ grep -q .; then docker update --restart=no $(docker ps -a -q) 2>/dev/null # Excepción: Open WebUI puede mantenerse con unless-stopped (usa ~200MB RAM) docker update --restart=unless-stopped open-webui 2>/dev/null ¦¦ true echo "[OK] Todos los contenedores LLM → restart=no" else echo "No hay contenedores todavía (se crearán con --restart no por defecto)" fi

Paso 5 — Auditar y limpiar scripts de sesión:

# Verificar que ~/.bashrc no lanza procesos de inferencia al iniciar sesión # grep -n -E "(ollama¦vllm¦llama\.cpp¦docker run)" ~/.bashrc && \ echo "[WARN] ATENCIÓN: encontrados comandos de inferencia en ~/.bashrc — revíselos" ¦¦ \ echo "[OK] ~/.bashrc limpio de autoarranque de inferencia" # Verificar servicios de usuario ls ~/.config/systemd/user/ 2>/dev/null && \ echo "[WARN] Revisar: hay unidades systemd de usuario" ¦¦ \ echo "[OK] Sin unidades systemd de usuario"

Paso 6 — Reiniciar y verificar:

sudo reboot now

Tras el reboot, conéctese por SSH y verifique:

# Verificación completa del arranque limpio echo "=== TARGET DE ARRANQUE ===" systemctl get-default echo "" echo "=== SERVICIOS DE INFERENCIA (deben estar inactivos) ===" systemctl is-active ollama 2>&1 ¦¦ echo "ollama → inactivo [OK]" systemctl is-active docker 2>&1 ¦¦ echo "docker → inactivo [OK]" echo "" echo "=== CONTENEDORES ACTIVOS (deben ser 0) ===" docker ps 2>/dev/null ¦¦ echo "(Docker no está corriendo — correcto)" echo "" echo "=== MEMORIA DISPONIBLE ===" free -h ¦ grep Mem

# Salida esperada tras arranque limpio === TARGET DE ARRANQUE === multi-user.target === SERVICIOS DE INFERENCIA (deben estar inactivos) === inactive ollama → inactivo [OK] inactive docker → inactivo [OK] === CONTENEDORES ACTIVOS (deben ser 0) === (Docker no está corriendo — correcto) === MEMORIA DISPONIBLE === Mem: 62Gi 10Gi 50Gi ...

Con ~50 GB libres tras el boot, el sistema está listo para recibir el modelo que el usuario elija.

### 15.0.3 Regla de Operación

NOTA: REGLA FUNDAMENTAL: El Jetson no inicia ningún motor de inferencia por sí solo. La activación de vLLM, Ollama o llama.cpp ocurre solo mediante comandos explícitos del usuario, nunca por arranque del sistema. Los scripts de activación (vllm-start, llama-start, ollama-start) y el script de limpieza (jetson-clean) son el mecanismo de control. El sistema debe comportarse como base limpia de ejecución, no como servidor persistente de LLM.

## 15.1 Endurecimiento del Sistema

El "hardening" (endurecimiento) en el contexto del Jetson consiste principalmente en prevenir tres categorías de problemas:

1. Contenedores LLM que arrancan automáticamente — consumiendo toda la RAM antes de que el usuario elija un modo de trabajo

2. Fallos por falta de memoria (OOM) — que pueden bloquear el sistema o matar procesos críticos

3. Configuraciones de Ollama subóptimas — que mantienen modelos cargados en GPU consumiendo RAM sin ser usados

### 15.1.1 Política de Restart para Contenedores LLM

La regla más importante del Jetson en producción: todos los contenedores LLM deben tener `restart=no`. Si un contenedor LLM arranca automáticamente en el boot, puede pre-alocar toda la memoria GPU/RAM y bloquear el sistema antes de que el usuario tenga oportunidad de elegir qué modelo cargar.

# Verificar las políticas de restart de todos los contenedores docker inspect $(docker ps -aq 2>/dev/null) 2>/dev/null ¦ python3 -c " import sys, json try: for c in json.load(sys.stdin): n = c['Name'].lstrip('/') p = c['HostConfig']['RestartPolicy']['Name'] flag = '[WARN] PELIGRO' if p in ['always', 'unless-stopped'] else '[OK] seguro' print(f' {flag} {n}: restart={p}') except: print(' Sin contenedores') " 2>/dev/null ¦¦ echo "No hay contenedores"

# Aplicar restart=no a todos los contenedores LLM — detección dinámica # No se usan nombres fijos: los contenedores tienen nombres variables según cómo se crean. LLM_CONTAINERS=$(docker ps -a --format '{{.Names}}' \ ¦ grep -E "vllm¦llama¦qwen¦gemma¦nemotron¦cosmos¦gpt¦openclaw") if [ -n "$LLM_CONTAINERS" ]; then for c in $LLM_CONTAINERS; do docker update --restart=no "$c" 2>/dev/null && \ echo "[OK] $c → restart=no" done else echo "ℹ Sin contenedores LLM activos todavía" fi # Open WebUI puede tener restart=unless-stopped (usa solo ~200MB RAM) docker update --restart=unless-stopped open-webui 2>/dev/null ¦¦ true echo "[OK] Open WebUI → restart=unless-stopped (se reinicia automáticamente)"

IMPORTANTE: --restart no NO significa que el contenedor se detenga cuando falla. Solo significa que no se reinicia automáticamente cuando Docker (o el sistema) arrancan. Un contenedor con --restart no puede seguir corriendo indefinidamente si no lo detiene manualmente o si el sistema no se reinicia.

### 15.1.2 Configuración de Ollama para Producción

Ollama por defecto mantiene los modelos cargados en GPU durante 5 minutos después del último uso. En producción esto es peligroso porque consume RAM que otros procesos podrían necesitar.

# Configurar Ollama con políticas de producción sudo mkdir -p /etc/systemd/system/ollama.service.d sudo tee /etc/systemd/system/ollama.service.d/production.conf << 'EOF' [Service] # Escuchar en todas las interfaces (necesario para acceso desde red local) Environment="OLLAMA_HOST=0.0.0.0" Environment="OLLAMA_ORIGINS=*" # Máximo 2 requests en paralelo (evita OOM) Environment="OLLAMA_NUM_PARALLEL=2" # Solo un modelo cargado a la vez (memoria unificada del Jetson) Environment="OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=1" # Descargar el modelo inmediatamente después de cada uso (0 = sin timeout) Environment="OLLAMA_KEEP_ALIVE=0" EOF sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl restart ollama 2>/dev/null ¦¦ true echo "[OK] Ollama configurado: keep_alive=0, max_loaded=1"

# Verificar que las variables de entorno se aplicaron systemctl show ollama --property=Environment # Salida esperada: # Environment=OLLAMA_HOST=0.0.0.0 OLLAMA_ORIGINS=* OLLAMA_NUM_PARALLEL=2 OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=1 OLLAMA_KEEP_ALIVE=0

### 15.1.3 Protección OOM del Kernel

El kernel Linux tiene un mecanismo llamado OOM Killer que termina procesos cuando la memoria se agota. En el Jetson, es preferible que el OOM Killer actúe antes de que el sistema entre en pánico:

# Configurar protección OOM sudo tee /etc/sysctl.d/99-jetson-oom.conf << 'EOF' # Preferir matar procesos antes de que el kernel entre en pánico vm.panic_on_oom = 0 # El OOM Killer mata el proceso que causó la asignación (no el proceso aleatorio) vm.oom_kill_allocating_task = 1 # Mínimo uso de swap — solo cuando es absolutamente necesario vm.swappiness = 1 # Presión alta sobre el caché VFS para liberar memoria rápidamente cuando escasea vm.vfs_cache_pressure = 200 EOF sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-jetson-oom.conf echo "[OK] Protección OOM configurada"

# Verificar que las configuraciones se aplicaron correctamente sysctl vm.panic_on_oom vm.oom_kill_allocating_task vm.swappiness vm.vfs_cache_pressure # Salida esperada: # vm.panic_on_oom = 0 # vm.oom_kill_allocating_task = 1 # vm.swappiness = 1 # vm.vfs_cache_pressure = 200

### 15.1.4 Script de Hardening Completo (Ejecutar una Vez)

# Crear y ejecutar el script de hardening completo cat > ~/scripts/harden.sh << 'HARDEN' #!/bin/bash echo "╔══════════════════════════════════════════════╗" echo "║ HARDENING JETSON AGX ORIN — JetPack 7.2 ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════╝" echo "" # 1. Arranque limpio: target mínimo (modo texto, sin GUI local) echo "→ [1/7] Configurando multi-user.target..." sudo systemctl set-default multi-user.target echo " [OK] Boot target → multi-user.target (modo texto)" # 2. Eliminar servicio Ollama (Restart=always por defecto — peligroso en Jetson) echo "" echo "→ [2/7] Eliminando servicio ollama..." sudo systemctl stop ollama 2>/dev/null ¦¦ true sudo systemctl disable ollama 2>/dev/null ¦¦ true sudo rm -f /etc/systemd/system/ollama.service sudo rm -f /etc/systemd/system/ollama.service.d/production.conf sudo rmdir /etc/systemd/system/ollama.service.d 2>/dev/null ¦¦ true sudo systemctl daemon-reload echo " [OK] ollama.service eliminado (binario /usr/local/bin/ollama intacto)" echo " ℹ Para usar Ollama: 'sudo systemctl start ollama' o 'ollama serve &'" # 3. Desactivar Docker en boot (se inicia manualmente con docker-start) echo "" echo "→ [3/7] Desactivando Docker en boot..." sudo systemctl disable docker 2>/dev/null ¦¦ true sudo systemctl disable docker.socket 2>/dev/null ¦¦ true echo " [OK] Docker desactivado en boot (actívelo con: sudo systemctl start docker)" # 4. Políticas de restart: detección dinámica por palabras clave echo "" echo "→ [4/7] Fijando políticas de restart (detección dinámica)..." if sudo systemctl start docker 2>/dev/null && docker ps -a -q 2>/dev/null ¦ grep -q .; then # Todos los contenedores LLM a restart=no LLM_CONTAINERS=$(docker ps -a --format '{{.Names}}' \ ¦ grep -E "vllm¦llama¦qwen¦gemma¦nemotron¦cosmos¦gpt¦openclaw") for c in $LLM_CONTAINERS; do docker update --restart=no "$c" 2>/dev/null && \ echo " [OK] $c → restart=no" ¦¦ true done # Open WebUI: puede quedar en unless-stopped (~200MB RAM es aceptable) docker update --restart=unless-stopped open-webui 2>/dev/null && \ echo " [OK] open-webui → restart=unless-stopped" ¦¦ true # Desactivar Docker nuevamente en boot (lo activamos solo para la operación) sudo systemctl disable docker 2>/dev/null ¦¦ true else echo " ℹ Sin contenedores todavía — créelos con --restart no por defecto" fi # 5. Configurar protección OOM del kernel echo "" echo "→ [5/7] Configurando protección OOM..." sudo tee /etc/sysctl.d/99-jetson-oom.conf > /dev/null << 'EOF' vm.panic_on_oom = 0 vm.oom_kill_allocating_task = 1 vm.swappiness = 1 vm.vfs_cache_pressure = 200 EOF sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-jetson-oom.conf > /dev/null echo " [OK] OOM killer configurado (panic_on_oom=0, kill_allocating_task=1)" # 6. Caché Node.js para OpenClaw echo "" echo "→ [6/7] Creando caché Node.js para OpenClaw..." mkdir -p /var/tmp/openclaw-compile-cache echo " [OK] Cache creada en /var/tmp/openclaw-compile-cache" # 7. Verificación final echo "" echo "→ [7/7] Verificación..." echo " Boot target: $(systemctl get-default)" echo " ollama.service: $(systemctl is-enabled ollama 2>&1 ¦ head -1)" echo " docker.service: $(systemctl is-enabled docker 2>&1 ¦ head -1)" echo "" echo " Políticas de restart activas:" docker inspect $(docker ps -aq 2>/dev/null) 2>/dev/null ¦ python3 -c " import sys, json try: for c in json.load(sys.stdin): n = c['Name'].lstrip('/') p = c['HostConfig']['RestartPolicy']['Name'] flag = ' [WARN] REVISAR' if p in ['always', 'unless-stopped'] and 'webui' not in n else ' [OK]' print(f'{flag} {n}: restart={p}') except: print(' Sin contenedores activos') " 2>/dev/null ¦¦ echo " (Docker no está corriendo)" echo "" echo "═══════════════════════════════════════════════" echo " Hardening completado." echo " Reinicie con 'sudo reboot' para aplicar multi-user.target." echo " Para re-aplicar después de crear contenedores: ~/scripts/harden.sh" echo "═══════════════════════════════════════════════" HARDEN chmod +x ~/scripts/harden.sh alias jetson-harden='~/scripts/harden.sh' echo 'alias jetson-harden="~/scripts/harden.sh"' >> ~/.bashrc # Ejecutar el hardening ~/scripts/harden.sh

### 15.1.5 Cómo Revertir el Hardening (para usuarios que prefieren autostart)

Si decide que prefiere que los servicios arranquen automáticamente en lugar de on-demand, estos son los pasos para revertir cada acción del hardening:

# Revertir Paso 1: volver a graphical.target (entorno gráfico en pantalla local) sudo systemctl set-default graphical.target # Aplicar sin reboot: sudo systemctl isolate graphical.target # Revertir Paso 2: reinstalar el servicio de Ollama con arranque automatico # (el binario ollama sigue en /usr/local/bin/) sudo tee /etc/systemd/system/ollama.service << 'EOF' [Unit] Description=Ollama Service After=network-online.target [Service] ExecStart=/usr/local/bin/ollama serve User=ollama Group=ollama Restart=always RestartSec=3 Environment="OLLAMA_HOST=0.0.0.0" [Install] WantedBy=default.target EOF sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable --now ollama systemctl is-active ollama # Salida: active # Revertir Paso 3: habilitar Docker en arranque automatico sudo systemctl enable docker sudo systemctl enable docker.socket systemctl is-enabled docker # Salida: enabled # Revertir contenedores: cambiar restart=no a restart=unless-stopped # Reemplazar "open-webui" con el nombre del contenedor a restaurar: docker update --restart unless-stopped open-webui

NOTA: Reactivar el arranque automatico de Ollama o Docker incrementa el uso de RAM en reposo. En el Jetson AGX Orin 64GB esto puede no ser critico, pero si ejecuta modelos grandes (35B+) puede quedar con menos RAM disponible tras el boot. La arquitectura clean-start garantiza siempre los maximos 64 GB disponibles al iniciar un modelo.

## 15.2 Firewall UFW — Control de Acceso a la Red

UFW (Uncomplicated Firewall) controla qué puertos son accesibles desde la red local. Por defecto en Ubuntu 24.04, UFW está deshabilitado. En producción debe activarse con reglas específicas para el Jetson.

### 15.2.1 Activación y Reglas Base

# Verificar estado actual de UFW sudo ufw status verbose # Si dice "Status: inactive", proceder con la configuración

# ATENCIÓN: Configurar SSH PRIMERO antes de habilitar UFW. # Si habilita UFW sin permitir SSH, perderá el acceso remoto. # Paso 1: Asegurarse de que SSH está permitido sudo ufw allow ssh # O equivalentemente: sudo ufw allow 22/tcp comment "SSH" # Paso 2: Permitir los servicios del stack de IA sudo ufw allow 3000/tcp comment "Open WebUI" sudo ufw allow 4000/tcp comment "NoMachine" sudo ufw allow 8000/tcp comment "vLLM API" sudo ufw allow 8080/tcp comment "llama.cpp API" sudo ufw allow 11434/tcp comment "Ollama API" # Puerto 18789 (OpenClaw Gateway) — NO abrir a la red local # Está enlazado a loopback (127.0.0.1) por diseño de seguridad # Acceso solo via túnel SSH # Paso 3: Activar UFW (confirmación requerida) sudo ufw enable # Escribir "y" cuando pregunte "Command may disrupt existing ssh connections" # Paso 4: Verificar reglas sudo ufw status numbered

# Salida esperada de 'ufw status numbered': # Status: active # # To Action From # -- ------ ---- # [ 1] 22/tcp ALLOW IN Anywhere # SSH # [ 2] 3000/tcp ALLOW IN Anywhere # Open WebUI # [ 3] 4000/tcp ALLOW IN Anywhere # NoMachine # [ 4] 8000/tcp ALLOW IN Anywhere # vLLM API # [ 5] 8080/tcp ALLOW IN Anywhere # llama.cpp API # [ 6] 11434/tcp ALLOW IN Anywhere # Ollama API

CONSEJO: Si solo desea acceso desde su red local (no desde internet), restrinja cada regla a la subred local: sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 8000 comment "vLLM solo red local". Adapte 192.168.1.0/24 a su rango de red.

### 15.2.2 Restricción a Red Local Únicamente (Más Seguro)

# Configuración más restrictiva: solo permitir acceso desde la red local # (Reemplazar 192.168.1.0/24 con su rango de red local) LOCAL_SUBNET="192.168.1.0/24" sudo ufw delete allow 8000/tcp 2>/dev/null ¦¦ true sudo ufw delete allow 8080/tcp 2>/dev/null ¦¦ true sudo ufw delete allow 11434/tcp 2>/dev/null ¦¦ true sudo ufw allow from $LOCAL_SUBNET to any port 8000 comment "vLLM - solo red local" sudo ufw allow from $LOCAL_SUBNET to any port 8080 comment "llama.cpp - solo red local" sudo ufw allow from $LOCAL_SUBNET to any port 11434 comment "Ollama - solo red local" sudo ufw reload sudo ufw status numbered

### 15.2.3 Gestión de UFW en el Día a Día

# Ver estado completo sudo ufw status verbose # Agregar una regla nueva (ejemplo: puerto personalizado para API propia) sudo ufw allow 9000/tcp comment "API personalizada" # Eliminar una regla por número (usar 'ufw status numbered' primero) sudo ufw delete 5 # Recargar UFW sin reiniciar sudo ufw reload # Deshabilitar UFW temporalmente (por ejemplo, para depuración de red) sudo ufw disable # Volver a habilitar sudo ufw enable

## 15.3 Script de Arranque Inteligente (Startup)

Después de un reinicio del Jetson, el stack de IA no vuelve a su estado anterior automáticamente (esto es intencionado — los contenedores LLM tienen restart=no). Sin embargo, los servicios base (SSH, XRDP, NoMachine, Ollama, OpenClaw) sí deben arrancar automáticamente.

El script de startup verifica el estado del sistema y restaura solo lo que es seguro restaurar automáticamente:

# Crear script de arranque cat > ~/scripts/startup.sh << 'STARTUP' #!/bin/bash # startup.sh — Se ejecuta manual o vía cron después de cada reinicio # NO inicia contenedores LLM automáticamente (por diseño) LOG="$HOME/jetson-ai-data/startup.log" mkdir -p "$HOME/jetson-ai-data" log() { echo "[$(date '+%H:%M:%S')] $1" ¦ tee -a "$LOG"; } log "═══ STARTUP JETSON AGX ORIN — $(date '+%d/%m/%Y') ═══" # 1. Verificar servicios básicos del sistema (solo SSH — ollama.service fue eliminado) log "→ Verificando servicios del sistema..." for svc in ssh; do if systemctl is-active --quiet $svc; then log " [OK] $svc activo" else log " [WARN] $svc inactivo — intentando iniciar..." sudo systemctl start $svc && log " [OK] $svc iniciado" ¦¦ log " [ERROR] $svc falló" fi done # NOTA: Ollama no se inicia aquí — el unit file fue eliminado en §15.0.2. # Use 'ollama serve &' o el alias 'ollama-start' cuando necesite Ollama bajo demanda. # 2. Verificar OpenClaw Gateway (servicio de usuario systemd) log "→ Verificando OpenClaw Gateway..." if openclaw gateway status 2>/dev/null ¦ grep -q "running"; then log " [OK] OpenClaw Gateway activo" else log " [WARN] OpenClaw Gateway inactivo — iniciando..." openclaw gateway start 2>/dev/null && log " [OK] OpenClaw Gateway iniciado" ¦¦ \ log " [ERROR] OpenClaw Gateway falló — verificar: openclaw doctor" fi # 3. Verificar Open WebUI (puede tener restart=unless-stopped) log "→ Verificando Open WebUI..." if docker ps --filter name=open-webui --filter status=running -q 2>/dev/null ¦ grep -q .; then log " [OK] Open WebUI activo" else log " [WARN] Open WebUI no está corriendo" log " Para iniciarlo: docker start open-webui" fi # 4. Estado de memoria FREE_GB=$(free -g ¦ awk '/^Mem:/{print $7}') log "→ Memoria disponible: ${FREE_GB}GB" # 5. Modo de energía actual POWER=$(sudo nvpmodel --query 2>/dev/null ¦ grep "Power Model" ¦ head -1) log "→ Modo de energía: $POWER" # 6. Resumen — qué NO arrancó automáticamente (por diseño) log "" log " ── No arrancados automáticamente (por diseño) ──" log " • vLLM, llama.cpp, Ollama: iniciar con 'mode-openclaw', 'mode-lite', etc." log " • Para ver opciones: ~/scripts/switch-model.sh" log "" log " ── Para iniciar el modo de trabajo preferido ──" log " mode-openclaw → Gemma 4 E2B / vLLM (agente WhatsApp, 30W)" log " mode-lite → Gemma 4 E2B / llama.cpp (bajo consumo, 30W)" log " mode-longdoc → Nemotron3 30B / vLLM (documentos largos, MAXN)" log "" log "═══ Startup completado — $(date '+%H:%M:%S') ═══" STARTUP chmod +x ~/scripts/startup.sh alias jetson-startup='~/scripts/startup.sh' echo 'alias jetson-startup="~/scripts/startup.sh"' >> ~/.bashrc

### 15.3.1 Ejecutar Startup Automáticamente al Arrancar (cron)

Para ejecutar el script de startup automáticamente al reiniciar, use @reboot en el cron del usuario:

# Agregar el startup al cron del usuario para ejecutarse al reiniciar (crontab -l 2>/dev/null; echo "@reboot sleep 30 && $HOME/scripts/startup.sh >> $HOME/jetson-ai-data/startup.log 2>&1") ¦ crontab - # Verificar que se agregó correctamente crontab -l ¦ grep startup # Salida esperada: # @reboot sleep 30 && /home/jetson/scripts/startup.sh >> /home/jetson/jetson-ai-data/startup.log 2>&1

El sleep 30 permite que los servicios del sistema (Docker, systemd) terminen de inicializarse antes de que el script de startup comience a verificar su estado.

## 15.4 Watchdog — Monitoreo y Recuperación Automática

Un watchdog verifica periódicamente el estado de los servicios críticos y los reinicia si detecta fallos. En el Jetson, el OpenClaw Gateway es el servicio más crítico en producción porque sin él, el agente WhatsApp no responde.

### 15.4.1 Watchdog del Gateway OpenClaw

# Crear script watchdog cat > ~/scripts/watchdog-openclaw.sh << 'WATCHDOG' #!/bin/bash # watchdog-openclaw.sh — Verifica y recupera el gateway OpenClaw # Ejecutar via cron cada 5 minutos LOG="$HOME/jetson-ai-data/watchdog.log" mkdir -p "$HOME/jetson-ai-data" log() { echo "[$(date '+%H:%M:%S')] $1" >> "$LOG"; } # Verificar si el gateway responde en el puerto 18789 if ! curl -sf http://localhost:18789/health > /dev/null 2>&1; then # El health check puede no existir — verificar con openclaw if ! openclaw gateway status 2>/dev/null ¦ grep -q "running"; then log "ALERTA: OpenClaw Gateway inactivo — reiniciando..." openclaw gateway restart 2>/dev/null sleep 5 if openclaw gateway status 2>/dev/null ¦ grep -q "running"; then log "RECUPERADO: OpenClaw Gateway reiniciado exitosamente" else log "FALLO: No se pudo recuperar el gateway. Verificar: openclaw doctor" fi fi else log "OK: Gateway activo" fi # Rotar log si supera 1MB if [ -f "$LOG" ] && [ $(wc -c < "$LOG") -gt 1048576 ]; then mv "$LOG" "${LOG}.bak" log "Log rotado" fi WATCHDOG chmod +x ~/scripts/watchdog-openclaw.sh # Registrar en cron para ejecutarse cada 5 minutos (crontab -l 2>/dev/null; echo "*/5 * * * * $HOME/scripts/watchdog-openclaw.sh") ¦ crontab - # Verificar crontab -l ¦ grep watchdog echo "[OK] Watchdog de OpenClaw: verificación cada 5 minutos"

### 15.4.2 Script de Verificación del Stack Completo

# Crear script de verificación completa del stack cat > ~/scripts/verify-stack.sh << 'VERIFY' #!/bin/bash pass=0; fail=0; warn=0 check_ok() { echo " [OK] $1"; pass=$((pass+1)); } check_fail() { echo " [ERROR] $1"; fail=$((fail+1)); } check_warn() { echo " [WARN] $1"; warn=$((warn+1)); } echo "══════════════════════════════════════════════════" echo " VERIFICACIÓN DEL STACK — $(date '+%H:%M %d/%m/%Y')" echo "══════════════════════════════════════════════════" echo "" # 1. Sistema operativo y kernel echo "─── Sistema ───" OS=$(lsb_release -ds 2>/dev/null ¦¦ echo "desconocido") KERNEL=$(uname -r) echo " OS: $OS" echo " Kernel: $KERNEL" [[ "$KERNEL" == *tegra* ]] && check_ok "Kernel Tegra verificado" ¦¦ check_warn "Kernel no reconocido como Tegra" # 2. Docker echo "" echo "─── Docker ───" if docker info &>/dev/null; then check_ok "Docker disponible" RT=$(docker info --format '{{.Runtimes}}' 2>/dev/null) [[ "$RT" == *"nvidia"* ]] && check_ok "Runtime NVIDIA registrado" ¦¦ check_fail "Runtime NVIDIA no encontrado" else check_fail "Docker no disponible" fi # 3. OpenClaw Gateway echo "" echo "─── OpenClaw ───" if openclaw gateway status 2>/dev/null ¦ grep -q "running"; then check_ok "Gateway activo en :18789" else check_fail "Gateway inactivo (ejecutar: openclaw gateway start)" fi # 4. Motores de inferencia echo "" echo "─── Motores de Inferencia ───" if curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; then MODEL=$(curl -s http://localhost:8000/v1/models ¦ python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['data'][0]['id'])" 2>/dev/null) check_ok "vLLM activo en :8000 → $MODEL" else echo " — vLLM: offline (normal — activar con mode-openclaw)" fi if curl -sf http://localhost:8080/v1/models > /dev/null 2>&1; then MODEL=$(curl -s http://localhost:8080/v1/models ¦ python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['data'][0]['id'])" 2>/dev/null) check_ok "llama.cpp activo en :8080 → $MODEL" else echo " — llama.cpp: offline (normal — activar con mode-lite o mode-multimodal)" fi if curl -sf http://localhost:11434/api/tags > /dev/null 2>&1; then check_ok "Ollama activo en :11434" else echo " — Ollama: offline (normal cuando hay otro motor activo)" fi # 5. Políticas de restart echo "" echo "─── Políticas de Restart (contenedores LLM) ───" docker inspect $(docker ps -aq 2>/dev/null) 2>/dev/null ¦ python3 -c " import sys, json try: containers = json.load(sys.stdin) for c in containers: n = c['Name'].lstrip('/') p = c['HostConfig']['RestartPolicy']['Name'] is_llm = any(x in n for x in ['vllm', 'llama', 'gemma', 'qwen', 'nemotron', 'cosmos', 'gpt']) if is_llm and p in ['always', 'unless-stopped']: print(f' [WARN] PELIGRO: {n} tiene restart={p} — cambiar a restart=no') elif is_llm: print(f' [OK] {n}: restart={p}') except: print(' Sin contenedores para verificar') " 2>/dev/null # 6. Memoria echo "" echo "─── Memoria ───" FREE_GB=$(free -g ¦ awk '/^Mem:/{print $7}') TOTAL_GB=$(free -g ¦ awk '/^Mem:/{print $2}') echo " Disponible: ${FREE_GB}GB de ${TOTAL_GB}GB" [ "$FREE_GB" -gt 10 ] && check_ok "Memoria suficiente" ¦¦ check_warn "Memoria baja — considere jetson-clean" # 7. UFW echo "" echo "─── Firewall UFW ───" if sudo ufw status 2>/dev/null ¦ grep -q "Status: active"; then check_ok "UFW habilitado" else check_warn "UFW deshabilitado (expuesto a red local sin restricciones)" fi # Resumen echo "" echo "══════════════════════════════════════════════════" echo " RESULTADO: [OK] $pass OK ¦ [WARN] $warn advertencias ¦ [ERROR] $fail errores" echo "══════════════════════════════════════════════════" VERIFY chmod +x ~/scripts/verify-stack.sh alias jetson-verify='~/scripts/verify-stack.sh' echo 'alias jetson-verify="~/scripts/verify-stack.sh"' >> ~/.bashrc

## 15.5 Operación Diaria en Producción

### 15.5.1 Rutina de Conexión SSH Diaria

NOTA: Los aliases usados en esta rutina están definidos en este mismo capítulo: - jetson-verify → definido en §15.4.2 (Script de Verificación del Stack) - motors-status → definido en §15.8.1 (Lanzamiento bajo Demanda) - mode-vllm → definido en §15.5.3 (Modos de Trabajo) - claw-status → definido en §15.5.3

# Secuencia recomendada al conectarse cada dia # Paso 1: Verificar el estado completo del stack ssh jetson jetson-verify # Paso 2: Si el modelo no esta activo, elegir el modo apropiado motors-status # ver que esta corriendo (definido en §15.8.1) mode-vllm # o el modo que necesite (ver switch-model.sh) # Paso 3 (opcional): Abrir Open WebUI desde Windows via SSH tunnel # [EN WINDOWS POWERSHELL]: ssh -L 3000:localhost:3000 jetson -N # Abrir en navegador: http://localhost:3000 # Paso 4: Verificar bot de Telegram esta conectado claw-status openclaw channels status --probe # Salida esperada: Telegram default: enabled, configured, linked, running, connected [OK]

### 15.5.2 Rutina Pre-Carga Pesada

Para trabajos intensivos (PDFs de 100MB, audio largo, múltiples requests en paralelo), ejecutar antes:

# Alias de diagnóstico rápido (agregar a ~/.bash_aliases si no existen) # jetson-audit: muestra memoria, contenedores y procesos GPU en una pantalla alias jetson-audit='echo "=== MEM ==="; free -h; echo "=== DOCKER ==="; docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.RunningFor}}"; echo "=== OLLAMA ==="; ollama ps 2>/dev/null ¦¦ echo "(Ollama no activo)"' # jetson-mem: muestra solo la memoria libre en GB (útil para decisiones rápidas) alias jetson-mem='free -h ¦ awk "/^Mem:/{print \"Libre:\", \$7, \"/ Total:\", \$2}"' source ~/.bash_aliases ¦¦ source ~/.bashrc

# Rutina pre-workload pesado jetson-audit # ver memoria, contenedores y GPU en una línea (definido arriba) jetson-clean # limpiar todos los modelos activos (definido en §14.1) # Elegir el modo apropiado según la tarea: mode-longdoc # para PDFs de 100+ páginas (Nemotron3 30B, 256K contexto) mode-multimodal # para audio o video (Nemotron Omni, multimodal) jetson-mem # verificar que hay >50GB libres antes de continuar

### 15.5.3 Modos de Trabajo y sus Aliases

# Agregar aliases al ~/.bashrc cat >> ~/.bashrc << 'ALIASES' # ── Modos de trabajo ────────────────────────────────────────────── alias mode-idle='~/scripts/switch-model.sh stop' alias mode-openclaw='~/scripts/switch-model.sh gemma-vllm' alias mode-lite='~/scripts/switch-model.sh gemma-llama' alias mode-longdoc='~/scripts/switch-model.sh nemotron-text' alias mode-multimodal='~/scripts/switch-model.sh nemotron-omni' alias mode-ollama=' jetson-clean; sudo systemctl start docker 2>/dev/null; sudo systemctl start ollama; sudo nvpmodel -m 2 && sudo jetson_clocks; echo "[OK] Ollama activo — libre: $(free -h ¦ awk \"/^Mem:/{print \$7}\")"; echo "Uso: ollama run <modelo>" ' # ── OpenClaw shortcuts ──────────────────────────────────────────── alias claw-status='openclaw gateway status && openclaw channels status --probe' alias claw-restart='openclaw gateway restart && sleep 3 && openclaw gateway status' alias claw-logs='openclaw logs --follow' alias claw-wa='openclaw logs --follow ¦ grep -i whatsapp' alias claw-errors='openclaw logs --follow ¦ grep -i error' alias claw-token='openclaw config get gateway.auth.token' alias claw-pair='openclaw pairing list whatsapp' alias claw-tui='openclaw tui' # ── Poder ───────────────────────────────────────────────────────── alias pwr-idle='sudo nvpmodel -m 3 && sudo jetson_clocks --restore && sudo nvpmodel -q' alias pwr-30w='sudo nvpmodel -m 2 && sudo jetson_clocks && sudo nvpmodel -q' alias pwr-maxn='sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks && sudo nvpmodel -q' # ── Estado del sistema ──────────────────────────────────────────── alias model-status=' echo "── vLLM :8000 ──"; curl -s http://localhost:8000/v1/models 2>/dev/null ¦ python3 -c \ "import sys,json; [print(\" \",m[\"id\"]) for m in json.load(sys.stdin)[\"data\"]]" \ 2>/dev/null ¦¦ echo " offline"; echo "── llama.cpp :8080 ──"; curl -s http://localhost:8080/v1/models 2>/dev/null ¦ python3 -c \ "import sys,json; [print(\" \",m[\"id\"]) for m in json.load(sys.stdin)[\"data\"]]" \ 2>/dev/null ¦¦ echo " offline"; echo "── Ollama :11434 ──"; ollama ps 2>/dev/null ¦ tail -n +2 ¦¦ echo " offline/vacío" ' ALIASES source ~/.bashrc

## 15.6 Mapa de Puertos y Servicios del Sistema en Producción

La siguiente tabla describe todos los puertos del stack agéntico completo en producción:

| Puerto | Servicio | Administrado por | Auto-arranca | Acceso desde red local |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | SSH | systemd (sshd) | Sí | Sí |
| 3000 | Open WebUI | Docker (unless-stopped) | Solo si Docker está activo | Sí |
| 3389 | XRDP | systemd (xrdp) | Sí (si instalado) | Sí |
| 4000 | NoMachine | NX daemon | Sí | Sí |
| 8000 | vLLM API | Docker (restart=no) | No | Sí (UFW permitido) |
| 8080 | llama.cpp API | Docker (restart=no) | No | Sí (UFW permitido) |
| 11434 | Ollama API | Manual (ollama serve) | No (servicio eliminado) | Sí (UFW permitido) |
| 18789 | OpenClaw Gateway | systemd user | No (bajo demanda) | Solo via túnel SSH |

IMPORTANTE: El puerto 18789 (OpenClaw Gateway) está enlazado a 127.0.0.1 (loopback) por diseño y NO debe abrirse en UFW. El acceso desde Windows se hace exclusivamente via túnel SSH. Con la arquitectura de arranque limpio (Sección 15.0), solo SSH y NoMachine arrancan automáticamente. Docker y Ollama se activan bajo demanda mediante aliases o scripts del usuario.

## 15.7 22 Errores Comunes en Producción — Causas y Soluciones

Estos son los errores más frecuentes que encontrará al configurar y operar el stack completo del Jetson AGX Orin con JetPack 7.2. Para cada uno se indica el componente afectado, la causa raíz y la solución verificada:

| # | Componente | Síntoma / Error | Causa raíz | Solución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | hf download | Descarga incorrecta de archivos | --exclude "a" "b" trata "b" como archivo a descargar | Usar un --exclude por cada patrón |
| P2 | HF_TOKEN | Vacío en Docker/systemd | Token definido después de case $- in i) en bashrc | Mover todos los export al inicio del .bashrc |
| P3 | HF CLI | huggingface-cli: not found | Comando huggingface-cli deprecado en venv | Usar hf (instalado con pip install huggingface_hub) |
| P4 | OpenShell | npm 404 @openshell/cli | Paquete no existe en npm con ese nombre | `curl -fsSL NVIDIA/OpenShell/install.sh \ |
| P5 | OpenClaw | npm 404 @openclaw/cli | Paquete no existe en npm con ese prefijo | `curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh \ |
| P6 | vLLM | Puerto 8000 nunca abre | Imagen x86 vllm/vllm-openai no corre en arm64 | Usar ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:gemma4-jetson-orin |
| P7 | vLLM | exec: "--model": not found | Imagen nvidia-ai-iot no tiene entrypoint de servidor | bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && vllm serve ..." |
| P8 | vLLM | sleep 10 insuficiente | Modelos tardan 3-10 minutos en cargar | Usar loop de polling con curl hasta que responda |
| P9 | vLLM | OOM al iniciar | gpu_mem_util 0.75 excede la RAM libre | Ejecutar jetson-clean antes de iniciar cualquier modelo |
| P10 | OpenClaw config | Unknown model error | models.providers["qwen"] como proveedor incorrecto | El proveedor debe llamarse vllm, no qwen o gemma |
| P11 | OpenClaw config | ID con prefijo incorrecto | "id": "vllm/google/..." | "id": "google/..." (sin el prefijo del proveedor) |
| P12 | OpenClaw config | apiKey literal como nombre de variable | "apiKey": "VLLM_API_KEY" | "apiKey": "vllm-local" (el valor, no el nombre) |
| P13 | OpenClaw config | Typo en nombre del modelo | "primary": "...gemma4-E2B-it" (sin guión en gemma) | "primary": "vllm/google/gemma-4-E2B-it" (con guión) |
| P14 | OpenClaw config | Context window overflow | maxTokens = contextWindow deja 0 tokens para input | maxTokens: 4096, contextWindow: 65536 |
| P15 | OpenClaw config | WhatsApp recibe pero no responde | "profile": "coding" elimina la herramienta de respuesta | "profile": "full" es obligatorio para WhatsApp |
| P16 | OpenClaw config | Profile inválido silencioso | "profile": "default" no existe como perfil válido | Perfiles válidos: minimal, coding, messaging, full |
| P17 | OpenClaw config | Error silencioso en memory search | memorySearch.enabled: true requiere API key de OpenAI | "memorySearch": {"enabled": false} |
| P18 | NemoClaw | Repositorio no existe | jetsonhacks/NemoClaw-Orin no existe en GitHub | `curl -fsSL https://nvidia.com/nemoclaw.sh \ |
| P19 | NemoClaw | Parches iptables innecesarios | Solo JP 6.x (kernel 5.15) los necesita | JP 7.2 con kernel 6.8 no requiere parches de iptables |
| P20 | SSH túnel | Permission denied (publickey) | Túnel ejecutado desde el Jetson hacia sí mismo | Ejecutar el túnel SSH desde Windows PowerShell |
| P21 | Recursos | Modelo "fantasma" en RAM tras reinicio | --restart unless-stopped + vLLM pre-aloca memoria en el boot | --restart no en TODOS los contenedores LLM |
| P22 | docker-compose | Imagen x86 en arm64 | vllm/vllm-openai:v0.22.0-ubuntu2404 solo es x86 | ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:gemma4-jetson-orin |

## 15.7.5 Script de Variables de Entorno LLM (`llm-env.sh`)

Los motores de inferencia necesitan varias variables de entorno para funcionar correctamente: el token de HuggingFace para modelos privados (Gemma 4 E4B, GPT OSS 20B), la clave de API de vLLM si se configura seguridad, y las rutas CUDA. En lugar de definirlas en .bashrc directamente (donde podrían ser leídas por otros procesos), se concentran en un script dedicado que se activa solo cuando se va a lanzar un motor.

# Crear directorio y script de entorno LLM mkdir -p ~/scripts/llm/env cat > ~/scripts/llm/env/llm-env.sh << 'ENVEOF' #!/bin/bash # llm-env.sh — Variables de entorno para motores de inferencia LLM # Fuente: source ~/scripts/llm/env/llm-env.sh # ── Token de HuggingFace (requerido para modelos gated: Gemma 4 E4B, GPT OSS 20B) # Genere su token en: huggingface.co/settings/tokens export HF_TOKEN="hf_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" # ← REEMPLAZAR # ── Clave de API de vLLM (opcional — activa autenticación en vLLM) # Si se define, TODOS los clientes deben enviar Authorization: Bearer <clave> # Dejar vacío ("") para modo sin autenticación (recomendado en red local) export VLLM_API_KEY="" # ── Rutas CUDA (confirma la versión correcta de CUDA 13 para JP 7.2) export CUDA_HOME="/usr/local/cuda-13.2" export PATH="$CUDA_HOME/bin:$PATH" export LD_LIBRARY_PATH="$CUDA_HOME/lib64:$LD_LIBRARY_PATH" # ── Caché de Tiktoken (requerido para GPT OSS 20B) export TIKTOKEN_ENCODINGS_BASE="$HOME/.cache/tiktoken" # ── Directorio de modelos en NVMe (opcional — para modelos descargados manualmente) export MODELS_DIR="/data/models" echo "[OK] Entorno LLM activado (HF_TOKEN: ${HF_TOKEN:0:10}...)" ENVEOF chmod +x ~/scripts/llm/env/llm-env.sh echo "[OK] llm-env.sh creado en ~/scripts/llm/env/"

# Editar el token con el editor nano antes de usarlo nano ~/scripts/llm/env/llm-env.sh # Reemplazar hf_XXXXX... con su token real de HuggingFace

IMPORTANTE: IMPORTANTE — Seguridad del token: El archivo llm-env.sh contiene su token de HuggingFace en texto plano. Asegúrese de que el archivo tenga permisos restrictivos y nunca lo comparta ni lo incluya en un repositorio Git: `bash chmod 600 ~/scripts/llm/env/llm-env.sh echo "scripts/llm/env/llm-env.sh" >> ~/.gitignore `

Para usar el entorno antes de lanzar un motor con modelo gated:

# Activar entorno LLM manualmente source ~/scripts/llm/env/llm-env.sh # Salida: [OK] Entorno LLM activado (HF_TOKEN: hf_XXXXXXXX...) # Ahora lanzar el modelo que requiere el token: docker run --runtime nvidia -d \ --name gemma4-e4b-vllm \ --restart no \ --network host \ -e HF_TOKEN=$HF_TOKEN \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:gemma4-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve google/gemma-4-E4B-it \ --dtype bfloat16 \ --gpu-memory-utilization 0.50 \ --host 0.0.0.0 --port 8000"

Adicionalmente, añada el alias llm-vars al .bashrc para activar el entorno con un solo comando (el alias llm-env está reservado para la activación del venv Python — ver §12.0):

echo "alias llm-vars='source ~/scripts/llm/env/llm-env.sh'" >> ~/.bashrc source ~/.bashrc

## 15.8 Lanzamiento bajo Demanda — Aliases para los Motores de Inferencia

La arquitectura de arranque limpio (§15.0) establece que ningún motor de inferencia arranca automáticamente. El complemento indispensable de esta política es disponer de aliases de lanzamiento que permitan activar cada motor con un solo comando, sin tener que recordar las decenas de parámetros del docker run.

Los aliases que se presentan a continuación siguen un patrón consistente: start-<motor> para lanzar, stop-<motor> para detener (sin borrar el contenedor), y kill-<motor> para detener y eliminar. Los contenedores de inferencia se crean siempre con --restart no; Open WebUI (que no carga modelos en GPU) puede usar --restart unless-stopped.

### 15.8.1 Alias de Lanzamiento bajo Demanda

# Agregar todos los aliases al ~/.bashrc cat >> ~/.bashrc << 'ALIASES_EOF' # ══ Lanzamiento bajo demanda — Motores de inferencia ══════════════════ # ── vLLM: Qwen3.5 35B-A3B ───────────────────────────────────────────── alias start-qwen35=' echo "Iniciando Qwen3.5 35B-A3B (MoE)..." sudo systemctl start docker 2>/dev/null ¦¦ true pwr-maxn sudo docker run -d \ --name qwen35-35b --restart no \ --runtime=nvidia --network host \ --ipc host --shm-size 8g \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve Kbenkhaled/Qwen3.5-35B-A3B-quantized.w4a16 \ --gpu-memory-utilization 0.70 \ --enable-prefix-caching \ --enable-auto-tool-choice \ --tool-call-parser qwen3_coder \ --served-model-name qwen35 \ --max-model-len 8192 \ --host 0.0.0.0 --port 8000" echo -n "Esperando qwen35 (primera vez ~10 min, sucesivas ~2 min)" until curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null; do echo -n "."; sleep 20; done echo " [OK] qwen35 en puerto 8000" ' alias stop-qwen35='docker stop qwen35-35b && echo "qwen35-35b detenido (contenedor conservado)"' alias kill-qwen35='docker stop qwen35-35b && docker rm qwen35-35b && echo "qwen35-35b eliminado"' # ── llama.cpp: Nemotron 3 Nano Omni ─────────────────────────────────── alias start-nemotron=' echo "Iniciando Nemotron 3 Nano Omni (multimodal)..." sudo systemctl start docker 2>/dev/null ¦¦ true pwr-maxn sudo docker run -d \ --name nemotron-omni --restart no \ --runtime=nvidia --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin \ llama-server \ --hf-repo ggml-org/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-Omni \ --hf-file nemotron-3-nano-omni-ga_v1.0-Q4_K_M.gguf \ --ctx-size 8192 --n-gpu-layers 999 \ --alias nemotron-omni \ --host 0.0.0.0 --port 8080 echo -n "Esperando nemotron-omni" until curl -sf http://localhost:8080/v1/models > /dev/null; do echo -n "."; sleep 10; done echo " [OK] nemotron-omni en puerto 8080" ' alias stop-nemotron='docker stop nemotron-omni && echo "nemotron-omni detenido"' alias kill-nemotron='docker stop nemotron-omni && docker rm nemotron-omni' # ── vLLM: Qwen3.5 4B (modelo rápido y ligero) ───────────────────────── alias start-qwen4b=' echo "Iniciando Qwen3.5 4B (50 tok/s)..." sudo systemctl start docker 2>/dev/null ¦¦ true pwr-30w sudo docker run -d \ --name qwen35-4b --restart no \ --runtime=nvidia --network host \ --ipc host --shm-size 8g \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve cyankiwi/Qwen3.5-4B-AWQ-4bit \ --gpu-memory-utilization 0.80 \ --enable-prefix-caching \ --enable-auto-tool-choice \ --tool-call-parser qwen3_coder \ --served-model-name qwen4b \ --max-model-len 16384 \ --host 0.0.0.0 --port 8000" until curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null; do sleep 10; done echo "[OK] qwen4b en puerto 8000" ' alias stop-qwen4b='docker stop qwen35-4b && echo "qwen35-4b detenido"' alias kill-qwen4b='docker stop qwen35-4b && docker rm qwen35-4b' # ── Open WebUI (interfaz web — sin GPU) ──────────────────────────────── alias start-webui=' JETSON_IP=$(hostname -I ¦ awk "{print \$1}") echo "Iniciando Open WebUI en http://${JETSON_IP}:3000 ..." docker-on 2>/dev/null ¦¦ true if docker inspect open-webui > /dev/null 2>&1; then docker start open-webui else docker run -d \ --name open-webui \ --restart no \ --network host \ -p 3000:8080 \ -v open-webui-data:/app/backend/data \ -e OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434 \ ghcr.io/open-webui/open-webui:main fi echo -n "Esperando Open WebUI" until curl -sf http://localhost:3000 > /dev/null 2>&1; do sleep 3; echo -n "."; done echo " [OK]" echo " URL local: http://${JETSON_IP}:3000" echo " URL tunnel: http://localhost:3000 (desde Windows con: ssh -L 3000:localhost:3000 jetson -N)" echo " SSL: https://${JETSON_IP}:3000 (si mkcert esta configurado — ver Capitulo 13C)" echo " RAM usada: $(docker stats open-webui --no-stream --format \"{{.MemUsage}}\" 2>/dev/null)" ' alias stop-webui='docker stop open-webui && echo "[OK] Open WebUI detenido — datos conservados en volumen open-webui-data"' alias kill-webui='docker stop open-webui 2>/dev/null; docker rm open-webui 2>/dev/null; echo "[OK] Contenedor eliminado (volumen de datos preservado)"' # ── Verificar qué motores están activos ──────────────────────────────── alias motors-status=' echo "═══ Estado de motores de inferencia ═══" curl -sf http://localhost:8000/v1/models 2>/dev/null \ && echo "(vLLM activo en :8000)" \ ¦¦ echo " vLLM :8000 → offline" curl -sf http://localhost:8080/v1/models 2>/dev/null \ && echo "(llama.cpp activo en :8080)" \ ¦¦ echo " llama.cpp :8080 → offline" curl -sf http://localhost:11434/api/version 2>/dev/null \ && echo " Ollama :11434 → activo" \ ¦¦ echo " Ollama :11434 → offline" curl -sf http://localhost:3000 2>/dev/null \ && echo " Open WebUI :3000 → activo" \ ¦¦ echo " Open WebUI :3000 → offline" echo "════════════════════════════════════════" free -h ¦ awk "/^Mem:/{print \"RAM: \"\$3\" usada de \"\$2\", \"\$7\" libres\"}" ' ALIASES_EOF source ~/.bashrc echo "[OK] Aliases de lanzamiento instalados"

# Verificar aliases disponibles alias ¦ grep -E "^alias (start-¦stop-¦kill-¦motors-)"

# Salida esperada alias kill-nemotron='...' alias kill-qwen35='...' alias kill-qwen4b='...' alias kill-webui='...' alias motors-status='...' alias start-nemotron='...' alias start-qwen35='...' alias start-qwen4b='...' alias start-webui='...' alias stop-nemotron='...' alias stop-qwen35='...' alias stop-qwen4b='...' alias stop-webui='...'

### 15.8.2 Flujo Típico de Trabajo

Ejemplo A — Sesion de trabajo con modelo grande desde Windows:

# [WINDOWS POWERSHELL] Conectar al Jetson ssh jetson # Verificar estado al arrancar (siempre offline tras boot limpio) motors-status check-ready # confirmar 50+ GB disponibles # Lanzar el motor (espera automaticamente hasta que este listo) mode-vllm # o start-qwen35 para el modelo 35B # Iniciar Open WebUI y acceder desde el navegador de Windows start-webui # [WINDOWS POWERSHELL 2] ssh -L 3000:localhost:3000 jetson -N # Navegador Windows: http://localhost:3000 # Al terminar la sesion: stop-webui mode-stop # detiene el motor y vuelve a 15W

Ejemplo B — Pipeline avanzado con dos motores:

# Nota: 35B (26GB) + Nemotron Omni (24GB) = ~50GB al limite, monitorear con jtop start-qwen35 # vLLM en :8000 (razonamiento) start-nemotron # llama.cpp en :8080 (vision/audio) # Verificar ambos activos motors-status # Usar en pipeline: vLLM para razonamiento, llama.cpp para vision/audio # ... kill-qwen35 kill-nemotron

ATENCIÓN: Dos modelos grandes (>20B cada uno) simultáneos consumen >48 GB combinados. Antes de lanzarlos ejecute check-ready y confirme >50 GB libres. Si hay dudas, use start-qwen4b + start-nemotron en lugar de start-qwen35 + start-nemotron.

## 15.9 Verificación Final del Sistema en Producción

Ejecute este script como verificación final antes de dar el sistema por "listo para producción":

# Verificación completa de producción echo "═══ CHECKLIST DE PRODUCCIÓN — Jetson AGX Orin JP 7.2 ═══" echo "" # 1. Kernel correcto KERNEL=$(uname -r) [[ "$KERNEL" == *"tegra"* ]] && echo "[OK] Kernel Tegra: $KERNEL" ¦¦ echo "[WARN] Kernel: $KERNEL (verificar)" # 2. Políticas de restart echo "" echo "── Políticas de restart (NINGÚN LLM debe tener restart automático) ──" docker inspect $(docker ps -aq 2>/dev/null) 2>/dev/null ¦ python3 -c " import sys, json try: for c in json.load(sys.stdin): n = c['Name'].lstrip('/') p = c['HostConfig']['RestartPolicy']['Name'] llm = any(x in n for x in ['vllm', 'llama', 'gemma', 'qwen', 'nemotron', 'cosmos', 'gpt', 'openclaw']) if llm and p in ['always', 'unless-stopped']: print(f' [ERROR] CORREGIR: {n} restart={p} → docker update --restart=no {n}') elif llm: print(f' [OK] {n}: restart={p}') except: pass " 2>/dev/null ¦¦ echo " Sin contenedores LLM (correcto en idle)" # 3. OpenClaw echo "" echo "── OpenClaw ──" openclaw gateway status 2>/dev/null ¦ grep -E "running¦stopped¦error" ¦ head -3 ¦¦ echo " Estado desconocido" # 4. UFW echo "" echo "── Firewall UFW ──" sudo ufw status 2>/dev/null ¦ head -3 # 5. Watchdog echo "" echo "── Watchdog (cron) ──" crontab -l 2>/dev/null ¦ grep -E "watchdog¦startup" ¦¦ echo " No configurado (ver Sección 15.4)" # 6. OOM protection echo "" echo "── Protección OOM ──" sysctl vm.panic_on_oom 2>/dev/null ¦ grep -q "= 0" && echo " [OK] OOM configurado correctamente" ¦¦ echo " [WARN] OOM no configurado" echo "" echo "═══════════════════════════════════════════════════════" echo " Sistema listo para producción cuando todos los [OK]" echo "═══════════════════════════════════════════════════════"

## Resumen del Capítulo

Este capítulo preparó el Jetson AGX Orin para operación continua en producción:

• Hardening: La regla critica es --restart no en todos los contenedores LLM. El servicio de Ollama se elimina (no solo desactiva) para evitar el autostart. Se puede revertir con los pasos de §15.1.5.

• UFW: El firewall protege los puertos de inferencia (8000, 8080, 11434) y la interfaz web (3000, 4000). El puerto 18789 de OpenClaw nunca se abre — acceso solo via tunel SSH.

• Startup y watchdog: El cron ejecuta el startup post-reinicio y verifica el gateway OpenClaw cada 5 minutos.

• Operacion diaria: ssh jetson → motors-status → mode-vllm (o el modo elegido) → trabajar → mode-stop. El alias start-webui muestra la URL local, el comando de tunnel SSH para Windows y el estado de RAM.

• Reversibilidad: Todo el hardening puede deshacerse. Los pasos exactos estan en §15.1.5 para usuarios que prefieran autostart.

# Capítulo 18 — Troubleshooting y Mejores Prácticas

## Introducción

Este capítulo documenta los errores más frecuentes al trabajar con el Jetson AGX Orin 64GB bajo JetPack 7.2, con sus causas exactas y soluciones verificadas. Si algo no funciona como se esperaba, este es el primer lugar donde buscar.

Los errores están organizados por área: Docker y contenedores, modelos LLM, audio y red, y sistema operativo. Cada entrada incluye el mensaje de error exacto que verá en el terminal, la causa raíz y la solución paso a paso.

## 16.1 Errores de Docker y Contenedores

### Error 16.1.1 — "docker: Error response from daemon: unknown or invalid runtime name: nvidia"

# Error completo docker: Error response from daemon: unknown or invalid runtime name: nvidia. See 'docker run --help'.

Causa: El NVIDIA Container Toolkit no está configurado como runtime en Docker, o Docker no ha sido reiniciado después de la configuración.

Solución:

# Verificar si el NCT está instalado nvidia-ctk --version # Si no está instalado: sudo apt install -y nvidia-container-toolkit # Configurar el runtime sudo nvidia-ctk runtime configure --runtime=docker # Reiniciar Docker (obligatorio) sudo systemctl restart docker # Verificar que el runtime aparece en la configuración docker info ¦ grep -i runtime

# Salida esperada Runtimes: io.containerd.runc.v2 nvidia runc Default Runtime: runc

### Error 16.1.2 — "docker: Error response from daemon: conflict: container name already in use"

# Error completo docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/qwen35-35b" is already in use by container "<id>". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.

Causa: Un contenedor con ese nombre ya existe (activo o detenido). Esto ocurre cuando se intenta lanzar el mismo modelo dos veces, o cuando un alias start-* se ejecuta sin haber detenido el contenedor anterior.

Solución:

# Ver el estado del contenedor existente docker ps -a ¦ grep qwen35-35b # Si está detenido, eliminarlo y volver a lanzar docker rm qwen35-35b # Si está activo, usar stop primero docker stop qwen35-35b && docker rm qwen35-35b # O usar el alias de kill que hace ambas cosas kill-qwen35

### Error 16.1.3 — Out of Memory (OOM) al iniciar el contenedor del modelo

# Error en los logs del contenedor torch.cuda.OutOfMemoryError: CUDA out of memory. Attempted to allocate X GiB (GPU 0; 63.98 GiB total capacity)

Causa: El parámetro --gpu-memory-utilization es demasiado alto para el modelo actual, o hay otro contenedor activo que ocupa memoria GPU simultáneamente.

Solución:

# 1. Verificar qué contenedores están activos docker ps motors-status # 2. Detener contenedores conflictivos kill-qwen35 2>/dev/null kill-nemotron 2>/dev/null sudo systemctl stop ollama 2>/dev/null # 3. Verificar RAM disponible free -h # 4. Reducir la utilización de GPU # Cambiar 0.80 a 0.70 (o menos) en el comando docker run # Para MoE y modelos >20B: usar 0.65–0.70 # Para modelos ≤9B: 0.80 es seguro

### Error 16.1.4 — "Error: pull access denied" o "manifest unknown"

# Error completo docker: Error response from daemon: pull access denied for ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm, repository does not exist or may require 'docker login'

Causa: El tag exacto del contenedor no existe en el registro. Los tags de los contenedores de NVIDIA cambian con nuevas versiones.

Solución:

# Verificar tags disponibles para vLLM oficial de NVIDIA curl -s "https://ghcr.io/v2/nvidia-ai-iot/vllm/tags/list" \ ¦ python3 -m json.tool 2>/dev/null ¦ grep '"' ¦ head -20 # O buscar en la documentación de NVIDIA Jetson AI Lab # la imagen correcta para JetPack 7.2 # Para ghcr.io (GitHub Container Registry), puede necesitar autenticarse: echo $CR_PAT ¦ docker login ghcr.io -u USERNAME --password-stdin

### Error 16.1.5 — Contenedor se reinicia en bucle (restart loop)

# Al ejecutar: docker ps CONTAINER ID IMAGE STATUS NAMES abc123 ... Restarting (1) 2 sec ago qwen35-35b

Causa: El contenedor falla al arrancar y Docker lo reinicia automáticamente. Esto ocurre cuando --restart unless-stopped está activo (no debe usarse con contenedores de inferencia — usar --restart no).

Solución:

# 1. Ver por qué falla el contenedor docker logs qwen35-35b --tail 50 # 2. Detener el ciclo docker stop qwen35-35b && docker rm qwen35-35b # 3. Relanzar con --restart no (OBLIGATORIO para contenedores de inferencia) docker run ... --restart no ...

## 16.2 Errores de Modelos LLM

### Error 16.2.1 — La respuesta del modelo llega como "content: None"

# Al hacer la petición en Python respuesta = cliente.chat.completions.create(...) print(respuesta.choices[0].message.content) # Resultado: None

Causa: El parámetro --reasoning-parser qwen3 redirige el contenido del pensamiento al campo reasoning_content en lugar de content. Clientes estándar compatibles con OpenAI no conocen este campo.

Solución:

# OPCIÓN 1 (recomendada): Eliminar --reasoning-parser del comando de inicio # El modelo responde directamente en el campo content (compatible con todos los clientes) # OPCIÓN 2: Si quiere usar el razonamiento, activarlo por petición # (sin --reasoning-parser en el servidor) curl http://localhost:8000/v1/chat/completions \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "qwen35", "messages": [{"role": "user", "content": "Analiza..."}], "extra_body": {"enable_thinking": true} }'

### Error 16.2.2 — "404 Not Found: model 'Kbenkhaled/Qwen3.5-35B-A3B-quantized.w4a16' not found"

{ "error": { "code": 404, "message": "model 'Kbenkhaled/Qwen3.5-35B-A3B-quantized.w4a16' not found. Did you use --served-model-name?" } }

Causa: Está usando el nombre completo del modelo de Hugging Face cuando en la API debe usar el alias configurado con --served-model-name.

Solución:

# INCORRECTO — nombre completo del modelo HuggingFace cliente.chat.completions.create( model="Kbenkhaled/Qwen3.5-35B-A3B-quantized.w4a16", ... ) # CORRECTO — usar el alias configurado con --served-model-name cliente.chat.completions.create( model="qwen35", # el alias que configuró ... ) # Para saber qué modelos/aliases están activos: curl http://localhost:8000/v1/models ¦ python3 -m json.tool

### Error 16.2.3 — Ollama no responde después de un tiempo

# El comando curl queda colgado o da "Connection refused" curl http://localhost:11434/api/version # (sin respuesta, timeout)

Causa: Ollama se cayó (crash) o fue detenido por el OOM killer del kernel (cuando el sistema quedó sin RAM).

Solución:

# Verificar el estado del servicio systemctl status ollama # Ver el log de journald para encontrar la causa journalctl -u ollama --since "30 min ago" ¦ tail -30 # Si fue OOM, liberar memoria antes de reiniciar clean-ai-containers 2>/dev/null sync && echo 3 ¦ sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches > /dev/null free -h # Reiniciar Ollama sudo systemctl restart ollama sleep 5 # Verificar curl -sf http://localhost:11434/api/version && echo "[OK] Ollama activo"

### Error 16.2.4 — Velocidad de tokens muy baja (<5 tok/s)

# Benchmark muestra velocidad inesperadamente baja Velocidad: 3.2 tok/s (esperado: >25 tok/s)

Causa posible 1: El Jetson está en modo de baja potencia (15W) en lugar de MAXN.

# Verificar y corregir el modo de potencia nvpmodel -q ¦ grep "NV Power Mode" pwr-maxn

Causa posible 2: jetson_clocks no está activo.

# Activar jetson_clocks sudo jetson_clocks # Verificar sudo jetson_clocks --show ¦ head -5

Causa posible 3: El modelo está siendo procesado en CPU en lugar de GPU.

# Verificar en los logs del contenedor que CUDA está siendo usado docker logs nombre-contenedor ¦ grep -i "cuda\¦gpu\¦device" # Dentro del contenedor (si está activo): docker exec -it nombre-contenedor \ python3 -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"

### Error 16.2.5 — vLLM termina con "Segmentation Fault"

# En los logs del contenedor Fatal Python error: Segmentation fault ... /opt/venv/lib/python3.12/site-packages/vllm/...

Causa: Frecuentemente es un problema de --shm-size insuficiente. vLLM usa shared memory extensivamente para la comunicación entre procesos.

Solución:

# Incrementar el shm-size de 8g a 16g docker run ... --shm-size 16g ... # Si persiste, agregar también --ipc host docker run ... --ipc host --shm-size 16g ...

## 16.3 Errores de Red y Acceso Remoto

### Error 16.3.1 — "Connection refused" desde otra máquina al Jetson

# Desde PC, intenta: curl http://192.168.1.100:8000/v1/models # Resultado: curl: (7) Failed to connect to 192.168.1.100 port 8000: Connection refused

Causa A: El servidor no está escuchando en 0.0.0.0 — está limitado a 127.0.0.1 (localhost).

Solución A: Asegúrese de que todos los comandos de servidor incluyan --host 0.0.0.0:

vllm serve ... --host 0.0.0.0 --port 8000 llama-server ... --host 0.0.0.0 --port 8080 ollama serve # Ollama por defecto ya escucha en 0.0.0.0

Causa B: UFW (firewall) está bloqueando el puerto.

Solución B:

# Ver estado del firewall sudo ufw status # Si está activo, permitir el puerto sudo ufw allow 8000/tcp sudo ufw allow 8080/tcp sudo ufw reload

Causa C: El contenedor no usa --network host y el puerto no está publicado.

Solución C:

# Verificar cómo está expuesto el puerto docker inspect nombre-contenedor ¦ grep -A5 "Ports" # Si no usa --network host, agregar -p 8000:8000 # O (preferido) usar --network host

### Error 16.3.2 — SSH se desconecta durante operaciones largas

# Durante una descarga o generación larga packet_write_wait: Connection to X port 22: Broken pipe

Causa: El servidor SSH (en el Jetson) cierra sesiones inactivas por timeout. Aunque haya actividad, ciertas configuraciones de red o NAT hacen que la conexión se considere inactiva.

Solución (en el cliente SSH — su PC):

# En ~/.ssh/config (su PC) Host jetson HostName 192.168.1.100 User jetson ServerAliveInterval 60 # envía keepalive cada 60 segundos ServerAliveCountMax 5 # tolera hasta 5 fallos antes de desconectar

Solución (en el Jetson — para sesiones muy largas):

# Usar tmux o screen para que la sesión persista independientemente del SSH sudo apt install -y tmux # Iniciar sesión tmux tmux new -s jetson_session # Si se desconecta, reconectar con: tmux attach -t jetson_session

### Error 16.3.3 — NoMachine muestra pantalla negra al conectar

# Al conectar con NoMachine desde Windows La sesión se conecta pero la pantalla está negra

Causa: GNOME con Wayland activo no funciona en modo headless con pantalla virtual. El display manager Mutter requiere DRI3 que no está disponible con el driver dummy.

Solución (ver Capítulo 7 §7.4 para detalles completos):

# 1. Desactivar Wayland en GDM sudo nano /etc/gdm3/custom.conf # Descomentar: WaylandEnable=false # 2. Instalar driver dummy y XFCE4 sudo apt install -y xserver-xorg-video-dummy xfce4 xfce4-goodies # 3. Crear configuración de pantalla dummy sudo tee /etc/X11/xorg.conf.d/30-headless-display.conf << 'EOF' Section "Device" Identifier "DummyDevice" Driver "dummy" VideoRam 256000 EndSection Section "Monitor" Identifier "DummyMonitor" HorizSync 28.0-80.0 VertRefresh 48.0-75.0 EndSection Section "Screen" Identifier "DummyScreen" Device "DummyDevice" Monitor "DummyMonitor" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 24 Modes "1920x1080" EndSubSection EndSection EOF # 4. Reiniciar GDM sudo systemctl restart gdm3

## 16.4 Errores del Sistema Operativo

### Error 16.4.1 — El Jetson no arranca después de `apt upgrade`

# Al encender el Jetson, queda en la pantalla de NVIDIA o reinicia en bucle

Por qué `apt dist-upgrade` es peligroso en Jetson: El comando dist-upgrade puede reemplazar el kernel de NVIDIA Tegra por el kernel genérico de Ubuntu, lo que rompe el soporte GPU y puede dejar el sistema inoperable.

Solución preventiva (para no llegar a este punto):

# SIEMPRE usar solo: sudo apt update && sudo apt upgrade -y # NUNCA: sudo apt dist-upgrade # NUNCA: sudo do-release-upgrade

Si ya ocurrió y tiene acceso a la UART serial o a la tarjeta SD de recuperación:

# Opción 1: Recovery mode (mantener Vol- durante el arranque) # Luego usar NVIDIA SDK Manager desde el PC para re-flashear JP 7.2 # Opción 2: Si tiene acceso SSH residual sudo apt install --reinstall linux-image-$(uname -r) sudo update-initramfs -u

### Error 16.4.2 — "No space left on device" en `/`

# Error al instalar o descargar E: Failed to fetch ... No space left on device

Causa: El sistema de archivos raíz (almacenamiento interno 64GB) está lleno.

Solución:

# 1. Identificar qué ocupa más espacio du -sh /* 2>/dev/null ¦ sort -h -r ¦ head -15 # 2. Limpiar caché de apt sudo apt clean sudo apt autoremove -y # 3. Limpiar Docker (imágenes no usadas) docker image prune -a -f # 4. Ver y limpiar caché de Hugging Face hf-cache --list hf-cache --clean-snapshots # 5. Si tiene NVMe, mover el caché de HF al NVMe ln -sfn /data/hf-cache ~/.cache/huggingface

### Error 16.4.3 — Alta temperatura y throttling

# jtop muestra temperatura >80°C y la velocidad de tokens cae a la mitad

Causa: El Jetson activa el throttling térmico automáticamente cuando supera el umbral de temperatura. En modo MAXN con modelos grandes, puede ocurrir si la ventilación es insuficiente.

Diagnóstico:

# Ver temperatura en tiempo real watch -n 1 "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ¦ awk '{printf \"%.1f°C\n\", \$1/1000}'" # Ver si hay throttling activo cat /sys/kernel/debug/clk/emc/rate 2>/dev/null

Solución:

# 1. Verificar que el ventilador está funcionando # (físicamente, escuchar/sentir el flujo de aire) # 2. Reducir temporalmente el modo de potencia pwr-30w # reduce la carga térmica # 3. Si el ambiente es muy caluroso, añadir ventilación forzada # 4. Para cargas muy sostenidas, usar 30W en lugar de MAXN # El rendimiento cae ~30% pero la temperatura se estabiliza

### Error 16.4.4 — Python 3.12 no encontrado o versión incorrecta

python3 --version # Python 3.10.x ← versión antigua de JP 6.2 # o: python3 --version # -bash: python3: command not found

Causa: En JP 7.2, Python 3.12 es el predeterminado, pero puede haber conflictos si tiene un sistema actualizado desde JP 6.2.

Solución:

# Verificar Python disponible ls -la /usr/bin/python3* # Si Python 3.12 está instalado pero no es el predeterminado sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.12 1 sudo update-alternatives --config python3 # Verificar python3 --version python3.12 --version

### Error 16.4.5 — `nvpmodel` o `jetson_clocks` no encontrados

nvpmodel -q # -bash: nvpmodel: command not found

Causa: Las herramientas de NVIDIA para gestión de energía no están instaladas, o la instalación de JP 7.2 fue incompleta.

Solución:

# Instalar herramientas de NVIDIA Jetson sudo apt update sudo apt install -y nvidia-jetpack # Alternativamente, instalar solo las herramientas de energía sudo apt install -y nvpmodel jetson-clocks # Verificar which nvpmodel && nvpmodel -q

## 16.5 Errores de vLLM y llama.cpp

### Error 16.5.1 — "ValueError: max_model_len is too large"

# Al iniciar vLLM ValueError: max_model_len (32768) is too large for this model. The model's max sequence length (8192) is smaller than the requested max_model_len.

Causa: El parámetro --max-model-len es mayor que el máximo que soporta el modelo.

Solución:

# Reducir max-model-len al valor máximo del modelo # Para modelos MoE grandes (35B+): 8192 # Para modelos 7B-14B: 16384 # Para modelos pequeños (2B-4B): 32768 # Agregar al comando: vllm serve ... --max-model-len 8192

### Error 16.5.2 — llama.cpp no descarga el modelo de Hugging Face

# Al iniciar con --hf-repo error: failed to load model: HTTP error 401 Unauthorized

Causa: El modelo requiere autenticación con Hugging Face (modelos "gated" como Llama 3, Gemma).

Solución:

# 1. Crear token en huggingface.co/settings/tokens # 2. Configurar la variable de entorno en el contenedor docker run ... \ -e HF_TOKEN="hf_xxxxxxxxxxxx" \ ... # O aceptar las condiciones del modelo en huggingface.co # y usar el token en el docker run

## 16.6 Mejores Prácticas — Resumen

### 16.6.1 Reglas de oro para el Jetson

| Práctica | Nunca | Siempre |
| --- | --- | --- |
| Actualizaciones | apt dist-upgrade, do-release-upgrade | apt update && apt upgrade -y |
| GPU en Docker | --gpus all | --runtime nvidia |
| Arranque automático de inferencia | --restart unless-stopped en contenedores LLM | --restart no para inferencia |
| nvidia-smi | ❌ No existe en Jetson | Usar jtop, tegrastats, nvcc --version |
| Modo de energía durante inferencia | 15W | pwr-maxn o pwr-30w |
| Antes de lanzar un modelo grande | Sin verificar RAM libre | check-ready 20 "nombre" |
| Temperatura máxima segura | >85°C sostenida | Configurar alertas en jtop |

### 16.6.2 Comandos de diagnóstico más útiles

# Estado completo del sistema sys-status # Ver qué consume más RAM ps aux --sort=-%mem ¦ head -15 # Ver logs del sistema (últimos 5 min) journalctl --since "5 min ago" ¦ grep -i "error\¦warning\¦oom" ¦ tail -20 # Ver todos los contenedores y su estado docker ps -a --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}" # Ver uso de disco por directorio du -sh /var/* 2>/dev/null ¦ sort -h -r ¦ head -10 du -sh ~/.cache/* 2>/dev/null ¦ sort -h -r ¦ head -10 # Reinicio limpio del sistema de inferencia clean-ai-containers && jetson-clean && pwr-15w && sleep 10 && sys-status

### 16.6.3 Checklist antes de reportar un problema

Antes de buscar ayuda en los foros de NVIDIA o abrir un issue, verifique:

# ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗ # ║ CHECKLIST DE DIAGNÓSTICO JETSON AGX ORIN JP 7.2 ║ # ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝ # 1. Versión del sistema uname -r # debe incluir "tegra" lsb_release -a # Ubuntu 24.04.x # 2. Estado de Docker + NVIDIA docker info ¦ grep -E "Runtime¦NVIDIA" # 3. RAM disponible free -h # 4. Temperatura cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ¦ awk '{printf "%.1f°C\n", $1/1000}' # 5. Modo de energía actual nvpmodel -q 2>/dev/null ¦ grep "NV Power Mode" # 6. Logs del contenedor que falla docker logs nombre-contenedor --tail 100 # 7. Espacio en disco df -h / /data 2>/dev/null

## 16.7 Recursos de Ayuda

Comunidades oficiales:

• NVIDIA Developer Forums — Jetson AGX Orin: forums.developer.nvidia.com

• NVIDIA Jetson AI Lab: jetson-ai-lab.io

• jetson-containers Issues: github.com/dusty-nv/jetson-containers/issues

Documentación técnica:

• JetPack 7.2 Release Notes: release notes oficiales de NVIDIA

• L4T r39.2 Documentation: developer.nvidia.com

• CUDA 13.2.1 Programming Guide: docs.nvidia.com

Herramientas de diagnóstico instaladas:

• jtop — monitor completo de Jetson (RAM, GPU, temperatura, energía)

• tegrastats — estadísticas en modo texto para scripts

• nvcc --version — verificar versión de CUDA dentro de contenedores

# Parte B — Manos a la Obra

## Diez proyectos reales con IA local en el Jetson AGX Orin

Esta parte es el puente entre el conocimiento técnico y el valor tangible. Con la infraestructura de la Parte A completamente operativa, aquí construirá diez proyectos prácticos que resuelven necesidades reales: automatización empresarial, procesamiento de audio y documentos, generación de contenido, atención al cliente y exposición de servicios a Internet.

Cada proyecto está diseñado para ser completamente funcional desde el primer día, adaptable a su caso de uso específico y extensible mediante las secciones de escalabilidad incluidas en cada capítulo.

| Capítulo | Proyecto | Tecnologías principales |
| --- | --- | --- |
| 19 | Entorno Python + VSCode | Python 3.12, venv, PyTorch, CUDA 13.2.1 |
| 20 | jetson-containers | Docker, dustynv containers, JetPack 7.2 |
| 21 | PDF a Pódcast | TTS, LLM, pipeline offline completo |
| 22 | Bot de Transcripción | Faster-Whisper, LLM, Telegram |
| 23 | Agencia de Turismo | OpenClaw, NemoClaw, RAG, herramientas |
| 24 | Embudo de Ventas | Ollama, pipeline de generación, Telegram |
| 25 | Contenido para LinkedIn | Hermes-3, adaptación de estilo, publicación |
| 26 | Asistente de Voz | llama.cpp, Whisper, TTS, latencia <500ms |
| 27 | RAG Empresarial | ChromaDB, nomic-embed-text, vLLM |
| 28 | Microservicios SAAS | Cloudflare Tunnel, SSL, JWT, exposición a Internet |

CONSEJO: Antes de comenzar cada proyecto, ejecute jetson-mem para verificar la memoria disponible. Si hay contenedores de proyectos anteriores corriendo, deténgalos con docker stop $(docker ps -q) para liberar VRAM. Todos los proyectos incluyen instrucciones de limpieza al final de su capítulo.

NOTA: Los proyectos de esta parte están diseñados para ejecutarse de forma independiente. Sin embargo, los Capítulos 23 (Turismo) y 24 (Embudo de Ventas) requieren OpenClaw instalado (Capítulo 11A), y el Capítulo 27 (RAG) requiere que Ollama esté corriendo con el modelo nomic-embed-text disponible.

# Capítulo 19 — Entorno de Desarrollo Python con VSCode Remote SSH

## Introducción

Los capítulos de la Fase 1 convirtieron el Jetson en un servidor de inferencia de clase enterprise. Esta primera parte de la Fase 2 da un paso diferente: configurar el Jetson como un entorno de desarrollo Python remoto al que se accede cómodamente desde Windows o macOS usando Visual Studio Code con la extensión Remote SSH.

Con esta configuración, el Jetson es el servidor donde se ejecuta el código — con su GPU de 275 TOPS, sus 64 GB de RAM unificada y todos los modelos instalados — mientras que su computadora actúa como interfaz gráfica. Puede editar código, depurar, ver gráficas y ejecutar notebooks Jupyter, todo con la apariencia de un entorno local pero el poder del Jetson.

NOTA: Este capítulo integra el entorno de desarrollo Python con PyTorch y los frameworks de IA. Al ubicarlo aquí, el lector tiene todos los motores de inferencia instalados (Capítulo 12) y puede experimentar con ellos directamente desde Python, lo que hace los ejemplos mucho más prácticos e inmediatos.

Prerequisitos:

• Capítulo 7 completada (SSH + IP estática)

• Capítulo 8 completada (Docker + NVIDIA NCT)

• Al menos un motor de inferencia activo (Capítulo 12/14)

• VSCode instalado en su computadora

Tiempo estimado de configuración: 30–45 minutos

Al final de este capítulo podrá:

• Desarrollar Python en el Jetson desde VSCode en su PC

• Ejecutar notebooks Jupyter en el Jetson y verlos en su browser

• Instalar PyTorch con soporte CUDA 13.2.1 para JP 7.2

• Llamar a los modelos LLM desde Python (Ollama, vLLM, llama.cpp)

• Aplicar patrones de limpieza de memoria entre experimentos

## 17.1 Configurar VSCode Remote SSH

NOTA: NOTA — Capítulo previo: Si configuró el acceso remoto SSH en el Capítulo 7, ya tiene una conexión SSH funcional al Jetson y su clave pública instalada. En ese caso, puede saltarse la sección 17.1.2 (ya tiene el archivo ~/.ssh/config creado) e ir directamente a la sección 17.1.3 para conectar VSCode. Si se saltó el Capítulo 7, siga todos los pasos de esta sección.

### 17.1.1 Instalar la Extensión Remote SSH en VSCode

En su computadora (Windows/macOS/Linux):

1. Abra Visual Studio Code

2. Vaya a Extensions (Ctrl+Shift+X / Cmd+Shift+X)

3. Busque Remote - SSH (publicada por Microsoft)

4. Haga clic en Install

También instale las extensiones complementarias:

• Remote - SSH: Editing Configuration Files (misma colección de Microsoft)

• Python (Microsoft) — se instalará automáticamente en el Jetson cuando conecte

### 17.1.2 Configurar el Archivo SSH Config

En Windows (PowerShell o Notepad): Edite C:\Users\<SuUsuario>\.ssh\config

En macOS/Linux (terminal): Edite ~/.ssh/config

# Configuración SSH para el Jetson Host jetson HostName 192.168.1.100 User jetson IdentityFile ~/.ssh/id_jetson ServerAliveInterval 60 ServerAliveCountMax 5 ForwardAgent yes

NOTA: Reemplace 192.168.1.100 con la IP estática del Jetson configurada en el Capítulo 7.

### 17.1.3 Conectar VSCode al Jetson

1. En VSCode, pulse F1 (o Ctrl+Shift+P) para abrir el Command Palette

2. Escriba Remote-SSH: Connect to Host...

3. Seleccione jetson (aparece gracias al archivo config)

4. Se abre una nueva ventana de VSCode conectada al Jetson

5. En la esquina inferior izquierda verá: SSH: jetson

La primera conexión tarda ~1 minuto mientras VSCode instala su servidor en el Jetson. Las siguientes conexiones son inmediatas.

### 17.1.4 Instalar Extensiones Python en el Jetson (desde VSCode)

Con la ventana de VSCode conectada al Jetson:

1. Abra Extensions (Ctrl+Shift+X)

2. Busque e instale en el Jetson (no en su PC):

- Python (Microsoft)  - Jupyter (Microsoft)  - Pylance (Microsoft)

Estas extensiones se instalan en el Jetson y se ejecutan allí. Su PC solo muestra la interfaz.

## 17.2 Crear el Entorno Virtual de Desarrollo

NOTA: NOTA — Capítulo previo: En el Capítulo 5 (Entorno de Shell) se creó el venv ~/venvs/llm para los motores de inferencia. En este capítulo crearemos un venv separado ~/venvs/dev dedicado al desarrollo Python — más limpio que instalar librerías de desarrollo en el mismo venv que los motores. Si ya creó el entorno dev en algún capítulo anterior, verifique con ls ~/venvs/ y omita la creación.

### 17.2.1 Entorno Virtual para Desarrollo Python

Abra un terminal integrado en VSCode (Ctrl+Ñ o Ctrl+  ): verá una terminal que se ejecuta directamente en el Jetson.

# Crear el entorno virtual de desarrollo python3.12 -m venv ~/venvs/dev # Activar source ~/venvs/dev/bin/activate # Verificar Python python --version

# Salida esperada Python 3.12.3

# Instalar dependencias básicas de desarrollo pip install --upgrade pip wheel setuptools pip install ipykernel notebook jupyterlab rich requests httpx

### 17.2.2 Seleccionar el Intérprete Python en VSCode

1. Pulse F1 → Python: Select Interpreter

2. Seleccione: Enter interpreter path...

3. Escriba: /home/jetson/venvs/dev/bin/python

4. VSCode ahora usará este entorno por defecto para IntelliSense, debugging y ejecución

## 17.3 PyTorch con CUDA 13.2.1 para JetPack 7.2

NOTA: NOTA — Conceptos clave para principiantes: - PyTorch: La librería de aprendizaje profundo (deep learning) más usada en investigación y producción. Es el "motor" que ejecuta los modelos de IA como redes neuronales. Con PyTorch puede entrenar modelos, hacer inferencia, manipular datos multidimensionales, y mucho más. - CUDA: La interfaz de programación paralela de NVIDIA que permite usar la GPU (no la CPU) para cálculos matemáticos. Sin CUDA, PyTorch usa solo la CPU y es entre 5× y 100× más lento dependiendo de la operación. - Wheel file (.whl): Un archivo de instalación precompilado para Python — como un instalador .exe de Windows pero para paquetes Python. Los wheels son específicos para la arquitectura del procesador (x86_64 para PC, arm64 para Jetson) y la versión de CUDA. No puede usar un wheel de x86_64 en el Jetson ARM64. - cp312: En el nombre del wheel (torch-2.x.x-cp312-cp312-linux_aarch64.whl), cp312 indica que fue compilado para CPython 3.12 — la versión de Python del Jetson con JP 7.2. Si intenta instalar un wheel cp310 (Python 3.10), pip lo rechazará automáticamente. - Tensores CUDA: En PyTorch, un "tensor" es un arreglo multidimensional (similar a un NumPy array). Un tensor CUDA es un tensor que vive en la memoria de la GPU. Las operaciones entre tensores CUDA se ejecutan en paralelo con miles de CUDA cores — lo que hace la GPU tan rápida para IA.

PyTorch en el Jetson no se instala con el pip normal — el wheel genérico de PyPI está compilado para x86_64. NVIDIA proporciona wheels específicos para JP 7.2.

### 17.3.1 Instalar PyTorch para JP 7.2

# Activar el venv de desarrollo source ~/venvs/dev/bin/activate # Instalar PyTorch desde el índice de paquetes de NVIDIA para Jetson # (wheel ARM64 + CUDA 13.2.1, compilado para sm_87 = Orin Ampere) pip install torch torchvision torchaudio \ --index-url https://pypi.jetson-ai-lab.io/sbsa/cu129 # Alternativamente, desde el repositorio JP 7.2 de NVIDIA: # pip install torch --index-url https://developer.download.nvidia.com/compute/redist/jp/v72/pytorch/

NOTA: El índice pypi.jetson-ai-lab.io puede estar sujeto a cambios. Si falla, busque "JetPack 7.2 PyTorch wheel" en la documentación oficial de NVIDIA Jetson AI Lab. La variable CUDA correcta para JP 7.2 es cu129 (CUDA 12.9/13.x en la nomenclatura de pip).

# Verificar PyTorch + CUDA python -c " import torch print(f'PyTorch: {torch.__version__}') print(f'CUDA disponible: {torch.cuda.is_available()}') print(f'Dispositivo: {torch.cuda.get_device_name(0)}') print(f'Memoria GPU total: {torch.cuda.get_device_properties(0).total_memory / 1e9:.1f} GB') "

# Salida esperada PyTorch: 2.x.x+cu129 CUDA disponible: True Dispositivo: Orin (nvgpu) Memoria GPU total: 64.0 GB

### 17.3.2 Prueba de Tensor CUDA

# test_cuda.py import torch # Crear tensores en GPU a = torch.randn(1000, 1000).cuda() b = torch.randn(1000, 1000).cuda() # Operación en GPU c = torch.matmul(a, b) print(f"Tensor en GPU: {c.device}") print(f"Forma del resultado: {c.shape}") print(f"Suma: {c.sum().item():.2f}") print("[OK] PyTorch + CUDA funcionando correctamente")

# Ejecutar desde el terminal del Jetson (o con el botón Run en VSCode) python test_cuda.py

# Salida esperada Tensor en GPU: cuda:0 Forma del resultado: torch.Size([1000, 1000]) Suma: 312.45 ← este valor varía con cada ejecución (números aleatorios) [OK] PyTorch + CUDA funcionando correctamente

NOTA: ¿Qué está pasando en este test? Se crean dos matrices de 1000×1000 elementos aleatorios directamente en la GPU (torch.randn(...).cuda()). Luego se multiplican (torch.matmul) — una operación de 1 billón de multiplicaciones/sumas que la CPU tardaría ~5 segundos pero la GPU del Jetson resuelve en milisegundos gracias a sus 2048 CUDA cores trabajando en paralelo. El resultado es otro tensor 1000×1000 en GPU. La "Suma" es simplemente la suma de todos los elementos, que varía porque los números de entrada son aleatorios.

## 17.4 Jupyter Notebooks en el Jetson

Jupyter Notebooks permiten combinar código Python, texto, gráficas y outputs en un solo documento interactivo. Con VSCode Remote SSH puede abrir notebooks en el browser de su PC mientras el código se ejecuta en el Jetson.

### 17.4.1 Iniciar JupyterLab

# En el terminal del Jetson (via VSCode) source ~/venvs/dev/bin/activate jupyter lab --no-browser --ip=0.0.0.0 --port=8888 \ --NotebookApp.token='jetson2024'

# Salida esperada [I 2026-06-28 10:00:00.000 ServerApp] Jupyter Server 2.x.x is running at: [I 2026-06-28 10:00:00.000 ServerApp] http://192.168.1.100:8888/lab?token=jetson2024 [I 2026-06-28 10:00:00.000 ServerApp] http://127.0.0.1:8888/lab?token=jetson2024

Abra en el browser de su PC: http://192.168.1.100:8888/lab?token=jetson2024

Verá la interfaz de JupyterLab. El código que ejecute allí corre en el Jetson.

### 17.4.2 Notebooks desde VSCode

VSCode con la extensión Jupyter puede abrir archivos .ipynb directamente:

1. En VSCode Remote (conectado al Jetson), cree un nuevo archivo experimento.ipynb

2. Seleccione el kernel: Python 3 (~/venvs/dev) o el que creó

3. Ejecute celdas normalmente con Shift+Enter

El código corre en el Jetson pero la interfaz aparece en su PC.

## 17.5 Experimento 1 — Llamar a Ollama desde Python

Este experimento conecta Python con el servidor Ollama local (instalado en el Capítulo 12) usando la API compatible con OpenAI.

### 17.5.1 Prerrequisitos de Memoria

Antes de iniciar este experimento, verifique el estado del sistema:

# En terminal del Jetson free -h ¦ awk '/^Mem:/{printf "RAM: %s usados de %s, %s libres\n", $3, $2, $7}' motors-status # alias de Capítulo 15

Si Ollama no está activo, inícielo:

ollama-start # alias de Capítulo 12, o: sudo systemctl start ollama

### 17.5.2 Cliente Python con SDK de OpenAI

# Instalar el SDK de OpenAI (compatible con Ollama, vLLM y llama.cpp) pip install openai

# experimento_1_ollama.py from openai import OpenAI # Ollama expone una API compatible con OpenAI en el puerto 11434 client = OpenAI( base_url="http://localhost:11434/v1", api_key="ollama" # Ollama no requiere clave real ) # Listar modelos disponibles modelos = client.models.list() print("Modelos Ollama disponibles:") for m in modelos.data: print(f" - {m.id}") # Generar una respuesta respuesta = client.chat.completions.create( model="qwen3:7b", # usar un modelo instalado en la Capítulo 12 messages=[ {"role": "system", "content": "Eres un experto en IA y computación embebida."}, {"role": "user", "content": "¿Qué ventajas tiene la memoria unificada del Jetson para la inferencia de LLMs?"} ], max_tokens=300 ) print("\n── Respuesta ──") print(respuesta.choices[0].message.content) print(f"\n── Tokens ──") print(f" Prompt: {respuesta.usage.prompt_tokens}") print(f" Completion: {respuesta.usage.completion_tokens}") print(f" Total: {respuesta.usage.total_tokens}")

# Salida esperada Modelos Ollama disponibles: - qwen3:7b - deepseek-r1:7b - ... ── Respuesta ── La memoria unificada del Jetson AGX Orin ofrece varias ventajas clave para la inferencia de LLMs: 1. **Sin cuello de botella PCIe**: En una GPU discreta, los datos deben transferirse entre la RAM del sistema y la VRAM de la GPU a través del bus PCIe, lo que limita el ancho de banda... ── Tokens ── Prompt: 45 Completion: 287 Total: 332

### 17.5.3 Streaming de Tokens en Tiempo Real

# experimento_1b_streaming.py from openai import OpenAI client = OpenAI(base_url="http://localhost:11434/v1", api_key="ollama") print("Respuesta en streaming (token por token):\n") # stream=True activa el modo streaming stream = client.chat.completions.create( model="qwen3:7b", messages=[{"role": "user", "content": "Explica qué es CUDA en 3 oraciones."}], max_tokens=150, stream=True ) for chunk in stream: if chunk.choices[0].delta.content is not None: print(chunk.choices[0].delta.content, end="", flush=True) print("\n\n[OK] Streaming completado")

## 17.6 Experimento 2 — Llamar a vLLM desde Python

vLLM expone exactamente la misma API que OpenAI, con el mismo SDK. Solo cambia el base_url y el nombre del modelo.

### 17.6.1 Prerrequisitos de Memoria

# Lanzar vLLM si no está activo (alias de Capítulo 15) start-qwen35 # lanza el modelo 35B de Capítulo 14 # o start-qwen4b para el modelo de 4B (más rápido, usa menos RAM)

### 17.6.2 Cliente Python para vLLM

# experimento_2_vllm.py from openai import OpenAI import time # vLLM en el puerto 8000 — misma API que OpenAI client = OpenAI( base_url="http://localhost:8000/v1", api_key="not-needed" # vLLM no requiere clave por defecto ) # Verificar qué modelo está activo modelos = client.models.list() modelo_activo = modelos.data[0].id print(f"Modelo activo en vLLM: {modelo_activo}") # Benchmark: medir tokens por segundo inicio = time.time() respuesta = client.chat.completions.create( model=modelo_activo, messages=[ {"role": "user", "content": "Escribe un análisis de 200 palabras sobre las ventajas del edge computing."} ], max_tokens=300 ) duracion = time.time() - inicio tokens_salida = respuesta.usage.completion_tokens tps = tokens_salida / duracion print(f"\n── Rendimiento ──") print(f" Tokens generados: {tokens_salida}") print(f" Tiempo total: {duracion:.2f} seg") print(f" Velocidad: {tps:.1f} tok/s") print(f"\n── Respuesta ──") print(respuesta.choices[0].message.content)

### 17.6.3 Comparar Velocidad entre Motores

# experimento_2b_benchmark.py from openai import OpenAI import time PREGUNTA = "¿Qué es un transformer en el contexto de inteligencia artificial? Responde en 2 oraciones." MAX_TOKENS = 100 def medir_velocidad(nombre, url, modelo, api_key="no-key"): try: client = OpenAI(base_url=url, api_key=api_key) inicio = time.time() r = client.chat.completions.create( model=modelo, messages=[{"role": "user", "content": PREGUNTA}], max_tokens=MAX_TOKENS ) dt = time.time() - inicio tps = r.usage.completion_tokens / dt return f" [OK] {nombre}: {tps:.1f} tok/s ({r.usage.completion_tokens} tokens en {dt:.1f}s)" except Exception as e: return f" [WARN] {nombre}: no disponible ({str(e)[:50]})" print("═══ Benchmark de motores de inferencia ═══") # Ajuste los nombres de modelos según los que tenga instalados print(medir_velocidad("Ollama qwen3:7b", "http://localhost:11434/v1", "qwen3:7b", "ollama")) print(medir_velocidad("vLLM qwen35", "http://localhost:8000/v1", "qwen35")) print(medir_velocidad("llama.cpp", "http://localhost:8080/v1", "nemotron-omni")) print("═══════════════════════════════════════════")

## 17.7 Experimento 3 — Hugging Face Transformers Directo (sin contenedor)

Para modelos pequeños (≤3B parámetros), puede cargarlos directamente en Python usando la librería transformers de Hugging Face, sin necesidad de contenedores ni servidores HTTP.

### 17.7.1 Instalar Transformers

# En el venv de desarrollo pip install transformers accelerate sentencepiece

### 17.7.2 Cargar un Modelo Pequeño Directamente

# experimento_3_transformers.py import torch from transformers import pipeline print(f"CUDA disponible: {torch.cuda.is_available()}") print(f"Cargando modelo... (primera vez descarga ~1-2 GB)") # Cargar un modelo pequeño directamente en GPU # phi-2 es un buen ejemplo: 2.7B parámetros, ~5GB con float16 pipe = pipeline( "text-generation", model="microsoft/phi-2", device=0, # GPU 0 (la GPU del Jetson) torch_dtype=torch.float16 # float16 reduce a la mitad el uso de RAM ) print("[OK] Modelo cargado\n") # Generar respuesta resultado = pipe( "Explain what a neural network is in simple terms:", max_new_tokens=100, do_sample=False ) print(resultado[0]["generated_text"])

### 17.7.3 Limpieza de Memoria tras el Experimento

# Siempre liberar memoria GPU después de terminar con un modelo directo import gc import torch # Eliminar el pipeline y el modelo de la GPU del pipe gc.collect() torch.cuda.empty_cache() # Verificar liberación print(f"Memoria GPU reservada: {torch.cuda.memory_reserved(0) / 1e9:.2f} GB") print(f"Memoria GPU asignada: {torch.cuda.memory_allocated(0) / 1e9:.2f} GB") print("[OK] Memoria GPU liberada")

# Salida esperada Memoria GPU reservada: 0.00 GB Memoria GPU asignada: 0.00 GB [OK] Memoria GPU liberada

IMPORTANTE: Si no ejecuta la limpieza y luego intenta arrancar un contenedor vLLM o llama.cpp, el modelo Hugging Face sigue ocupando RAM en la GPU y puede causar OOM. Siempre limpie antes de cambiar de motor.

## 17.8 Patrón de Desarrollo Recomendado

Patrón de Desarrollo en Jetson AGX Orin

El flujo de trabajo eficiente para desarrollar con LLMs en el Jetson sigue este ciclo:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CICLO DE DESARROLLO EN JETSON (desde VSCode Remote SSH) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 1. Verificar estado inicial │ │ motors-status / check-ready / free -h │ │ │ │ 2. Lanzar motor necesario │ │ start-qwen35 / start-nemotron / sudo systemctl start ollama │ │ │ │ 3. Desarrollar y experimentar │ │ (VSCode + notebook Jupyter + Python scripts) │ │ │ │ 4. Terminar experimento y limpiar │ │ kill-qwen35 / del modelo; gc.collect(); empty_cache() │ │ │ │ 5. Verificar que la memoria quedó libre │ │ free -h / motors-status │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 17.8.1 Script de Verificación Pre-Experimento

# utils/pre_check.py — ejecutar al inicio de cada notebook import subprocess import psutil def check_system(): """Verifica que el sistema está listo para experimentar.""" mem = psutil.virtual_memory() libres_gb = mem.available / 1e9 total_gb = mem.total / 1e9 uso_pct = mem.percent print(f"═══ Estado del Sistema ═══") print(f"RAM: {libres_gb:.1f} GB libres de {total_gb:.1f} GB ({uso_pct:.0f}% usado)") if libres_gb < 20: print("[WARN] Menos de 20 GB libres — considere ejecutar jetson-clean antes") else: print(f"[OK] Sistema listo ({libres_gb:.0f} GB disponibles)") # Verificar endpoints activos import requests endpoints = [ ("Ollama", "http://localhost:11434/api/version"), ("vLLM", "http://localhost:8000/v1/models"), ("llama.cpp", "http://localhost:8080/v1/models"), ] print("\n─── Motores activos ───") for nombre, url in endpoints: try: r = requests.get(url, timeout=2) if r.status_code == 200: print(f" [OK] {nombre}") except: print(f" ○ {nombre} → offline") print("══════════════════════════") check_system()

# Instalar psutil pip install psutil

## 17.9 Limpieza Post-Experimento

# Limpieza completa después de una sesión de desarrollo # Ejecutar en el terminal del Jetson (no en Python) # 1. Detener motores activos kill-qwen35 2>/dev/null ¦¦ true kill-nemotron 2>/dev/null ¦¦ true kill-qwen4b 2>/dev/null ¦¦ true sudo systemctl stop ollama 2>/dev/null ¦¦ true # 2. Limpiar caché del sistema sync && echo 3 ¦ sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches > /dev/null # 3. Verificar estado final echo "Estado post-limpieza:" free -h ¦ awk '/^Mem:/{printf "RAM: %s usados de %s, %s libres\n", $3, $2, $7}' motors-status # 4. Bajar a modo bajo consumo pwr-15w

## 17.10 Verificación Final del Capítulo

# Verificación de configuración de desarrollo echo "╔══════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ VERIFICACIÓN CAPÍTULO 17 — ENTORNO DE DESARROLLO ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════════════╝" echo "" echo "── Entorno virtual ──" source ~/venvs/dev/bin/activate python --version ¦ grep -q "3.12" \ && echo " [OK] Python 3.12 activo" \ ¦¦ echo " [WARN] Verificar versión de Python" echo "" echo "── PyTorch + CUDA ──" python -c " import torch if torch.cuda.is_available(): print(f' [OK] PyTorch {torch.__version__} con CUDA {torch.version.cuda}') print(f' [OK] GPU: {torch.cuda.get_device_name(0)}') print(f' [OK] Memoria GPU: {torch.cuda.get_device_properties(0).total_memory/1e9:.0f} GB') else: print(' [WARN] CUDA no disponible — revisar instalación de PyTorch para JP 7.2') " 2>/dev/null echo "" echo "── Librerías de desarrollo ──" python -c " import importlib libs = ['openai', 'requests', 'httpx', 'jupyter', 'notebook'] for lib in libs: try: importlib.import_module(lib) print(f' [OK] {lib}') except ImportError: print(f' ○ {lib} → no instalado (pip install {lib})') " echo "" echo "════════════════════════════════════════════════════"

# Salida esperada ── Entorno virtual ── [OK] Python 3.12 activo ── PyTorch + CUDA ── [OK] PyTorch 2.x.x con CUDA 12.9 [OK] GPU: Orin (nvgpu) [OK] Memoria GPU: 64 GB ── Librerías de desarrollo ── [OK] openai [OK] requests [OK] httpx [OK] jupyter [OK] notebook

## 17.9 Mini-Proyecto: Transcriptor de Audio con GPU

Este proyecto une todo lo aprendido en el capítulo: VSCode Remote SSH para editar el notebook, el venv dev como kernel, y la GPU del Jetson para acelerar la transcripción de audio en español.

Factor wow: Con su Jetson, puede transcribir un audio de 10 minutos en menos de 2 minutos — completamente offline, sin enviar datos a ningún servidor externo, con calidad comparable a servicios cloud.

### 17.9.1 Requisito Previo: faster-whisper activo

# Verificar que faster-whisper está corriendo (capítulo 13) curl -sf http://localhost:8000/health && echo "[OK] faster-whisper activo" \ ¦¦ echo "[!] Iniciar faster-whisper primero (ver Capítulo 13, sección 29.1.2)"

### 17.9.2 Notebook — audio_transcriber.ipynb

Cree el archivo ~/notebooks/audio_transcriber.ipynb en VSCode y agregue las siguientes celdas:

# Celda 1 — Instalar dependencias import subprocess subprocess.run(["pip", "install", "openai", "pydub", "tqdm"], capture_output=True) print("✓ Dependencias instaladas")

# Celda 2 — Verificar conexión con faster-whisper import requests try: r = requests.get("http://localhost:8000/health", timeout=3) print(f"✓ faster-whisper activo — status: {r.status_code}") except Exception as e: print(f"✗ faster-whisper no disponible: {e}") print(" → Inicie faster-whisper con: docker start faster-whisper")

# Celda 3 — Función de transcripción import requests import time from pathlib import Path def transcribir_audio(ruta_audio: str, idioma: str = "es", timestamps: bool = False) -> dict: """ Transcribe un archivo de audio usando faster-whisper via API HTTP. Args: ruta_audio: Ruta al archivo WAV, MP3 o M4A idioma: Código de idioma ('es' para español, 'en' para inglés) timestamps: Si True, incluye timestamps a nivel de palabra Returns: dict con 'texto', 'duracion_audio', 'tiempo_transcripcion', 'ratio_velocidad' """ inicio = time.time() ruta = Path(ruta_audio) if not ruta.exists(): raise FileNotFoundError(f"Audio no encontrado: {ruta_audio}") # Preparar parámetros params = { "model": "whisper-1", "language": idioma, "response_format": "verbose_json" if timestamps else "json" } if timestamps: params["timestamp_granularities[]"] = "word" # Enviar al API with open(ruta_audio, "rb") as f: r = requests.post( "http://localhost:8000/v1/audio/transcriptions", files={"file": (ruta.name, f, "audio/wav")}, data=params, timeout=300 ) r.raise_for_status() datos = r.json() tiempo_total = time.time() - inicio duracion = datos.get("duration", 0) return { "texto": datos.get("text", "").strip(), "duracion_audio": round(duracion, 1), "tiempo_transcripcion": round(tiempo_total, 1), "ratio_velocidad": round(duracion / max(tiempo_total, 0.1), 1), "palabras": datos.get("words", []) if timestamps else [] } print("✓ Función transcribir_audio() lista")

# Celda 4 — Preparar audio de prueba (grabar 20s desde micrófono) import subprocess from pathlib import Path audio_path = Path.home() / "notebooks" / "audio_prueba.wav" audio_path.parent.mkdir(exist_ok=True) print("Grabando 20 segundos... Hable ahora en español:") print("(Pruebe: 'El Jetson AGX Orin tiene 64 gigabytes de memoria unificada y puede ejecutar modelos de inteligencia artificial localmente.')") print() subprocess.run([ "arecord", "-D", "hw:0,0", "-f", "S16_LE", "-r", "16000", "-c", "1", "-d", "20", str(audio_path) ], check=False) if audio_path.exists(): size_kb = audio_path.stat().st_size // 1024 print(f"✓ Audio grabado: {audio_path} ({size_kb} KB)") else: print("⚠ No se pudo grabar (sin micrófono USB). Transfiera un archivo .wav vía SCP.") print(" En Windows: scp archivo.wav jetson:~/notebooks/audio_prueba.wav")

# Celda 5 — Transcribir y mostrar resultado resultado = transcribir_audio(str(audio_path), idioma="es", timestamps=True) print(f"╔══════════════════════════════════════════════════════╗") print(f"║ RESULTADO DE TRANSCRIPCIÓN ║") print(f"╚══════════════════════════════════════════════════════╝") print(f" Duración del audio : {resultado['duracion_audio']} s") print(f" Tiempo transcripción: {resultado['tiempo_transcripcion']} s") print(f" Velocidad : {resultado['ratio_velocidad']}× tiempo real") print(f"") print(f" TEXTO:") print(f" {resultado['texto']}") if resultado["palabras"]: print(f"\n PRIMERAS 5 PALABRAS CON TIMESTAMPS:") for w in resultado["palabras"][:5]: print(f" [{w['start']:.2f}s] {w['word']}")

# Salida esperada: ╔══════════════════════════════════════════════════════╗ ║ RESULTADO DE TRANSCRIPCIÓN ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════╝ Duración del audio : 20.0 s Tiempo transcripción: 4.2 s Velocidad : 4.8× tiempo real TEXTO: El Jetson AGX Orin tiene 64 gigabytes de memoria unificada y puede ejecutar modelos de inteligencia artificial localmente. PRIMERAS 5 PALABRAS CON TIMESTAMPS: [0.00s] El [0.18s] Jetson [0.52s] AGX [0.78s] Orin [0.98s] tiene

# Celda 6 — Guardar transcripción en archivo Markdown import json from datetime import datetime salida_md = Path.home() / "notebooks" / f"transcripcion_{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.md" contenido = f"""# Transcripción de Audio Fecha: {datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')} Archivo: {audio_path.name} Duración: {resultado['duracion_audio']}s ¦ Velocidad: {resultado['ratio_velocidad']}× tiempo real ## Texto {resultado['texto']} """ salida_md.write_text(contenido) print(f"✓ Transcripción guardada en: {salida_md}")

NOTA: Próximo paso: El Capítulo 18 cubre en profundidad el ecosistema jetson-containers — las 51 imágenes Docker optimizadas para Jetson que serán la base de todos los proyectos de la Fase 2.

# Capítulo 20 — jetson-containers: El Ecosistema de Contenedores de NVIDIA

## Introducción

Cuando intente instalar Whisper, Stable Diffusion, o cualquier framework de IA usando pip install en el Jetson, encontrará uno de estos problemas:

• El paquete no existe para ARM64

• Existe pero sin soporte CUDA para Jetson

• Se instala pero falla en tiempo de ejecución porque las librerías CUDA no coinciden

• La compilación desde fuente requiere horas y puede fallar por incompatibilidades de compilador

jetson-containers resuelve todos estos problemas. Es un proyecto de código abierto mantenido por Dustin Franklin (NVIDIA), que proporciona más de 50 imágenes Docker precompiladas para el ecosistema Jetson — ARM64, CUDA correcto, librerías enlazadas y probadas en hardware real.

El resultado: en lugar de compilar Whisper desde fuente (3–4 horas), ejecuta un docker pull de 2 minutos y tiene STT funcionando.

Prerrequisitos de este capítulo:

• Capítulo 8 completado (Docker Engine + NVIDIA Container Toolkit)

• Al menos 100 GB libres en almacenamiento (las imágenes son grandes)

Tiempo estimado: 60–90 minutos (mayor parte es descarga de imágenes)

## 18.1 Por qué no usar Docker Hub genérico

Por Qué jetson-containers en Lugar de Docker Hub Genérico

Las imágenes de Docker Hub estándar (como openai/whisper o pytorch/pytorch) se compilan para x86_64 Linux. El Jetson tiene una arquitectura completamente diferente:

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Diferencia de arquitectura │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Servidor x86_64 / GPU discreta: │ │ ├─ CPU: x86_64 (Intel/AMD) │ │ ├─ GPU: PCIe (VRAM separada) │ │ ├─ Driver: NVIDIA 550.x (datacenter) │ │ └─ CUDA: 12.x genérico │ │ │ │ NVIDIA Jetson AGX Orin: │ │ ├─ CPU: ARM64 (Cortex-A78AE) │ │ ├─ GPU: Ampere sm_87 (memoria UNIFICADA) │ │ ├─ Driver: L4T r39.2 (Tegra-specific) │ │ └─ CUDA: 13.2.1 con librerías Tegra │ │ │ │ → Una imagen x86 no puede ejecutarse en ARM64 │ │ → Una imagen ARM64 genérica no tiene soporte CUDA Tegra │ │ → Solo imágenes compiladas para L4T r39.2 funcionan │ └────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 18.1.1 ¿Qué hace `jetson-containers` diferente?

1. Compilación nativa ARM64 — no emulación

2. CUDA con librerías Tegra — incluye libcuda.so.1, libcurand, libcudnn para Jetson

3. Tags específicos por L4T — r36.4.0 para JP 6.2.2, r39.2.0 para JP 7.2

4. Probadas en hardware real — el mantenedor tiene Jetson AGX Orin

5. Actualizaciones activas — el repositorio se actualiza con cada JetPack major

## 18.2 Sistema de Tags de jetson-containers

Cada imagen de jetson-containers sigue el esquema:

dustynv/<nombre-servicio>:<versión>-r<L4T-version>

Ejemplos:

• dustynv/faster-whisper:1.0.3-r36.4.0 — JP 6.2.2

• dustynv/faster-whisper:1.0.3-r39.2.0 — JP 7.2 [REQUIERE VERIFICACIÓN]

• dustynv/kokoro-tts:r39.2.0 — JP 7.2

• dustynv/ollama:r39.2.0 — JP 7.2

### 18.2.1 Cómo verificar tags disponibles para JP 7.2

# Verificar tags disponibles para un contenedor específico # Reemplazar "faster-whisper" con el nombre del contenedor que necesite curl -s "https://hub.docker.com/v2/repositories/dustynv/faster-whisper/tags/?page_size=20" \ ¦ python3 -c " import json, sys data = json.load(sys.stdin) print('Tags disponibles para faster-whisper:') for tag in sorted([t['name'] for t in data.get('results', [])], reverse=True): print(f' {tag}') "

# Salida esperada Tags disponibles para faster-whisper: 1.0.3-r39.2.0 1.0.3-r36.4.0 1.0.3-r36.3.0 ...

# Script para verificar qué contenedores ya tienen tag r39.2.0 CONTENEDORES="faster-whisper kokoro-tts piper-tts ollama whisper-trt comfyui" echo "Estado de tags r39.2.0 para JP 7.2:" for c in $CONTENEDORES; do STATUS=$(curl -s "https://hub.docker.com/v2/repositories/dustynv/$c/tags/?page_size=30" \ ¦ python3 -c " import json, sys try: data = json.load(sys.stdin) tags = [t['name'] for t in data.get('results', [])] if any('r39.2' in t for t in tags): print('[OK] r39.2.x disponible') else: latest = tags[0] if tags else 'no tags' print(f'[WARN] Solo hasta {latest}') except: print('[ERROR] Error consultando') " 2>/dev/null) printf " %-25s %s\n" "$c:" "$STATUS" done

### 18.2.2 Tag de Fallback

Si r39.2.0 no existe para un contenedor específico, use el tag r36.4.0 con precaución:

# ADVERTENCIA: r36.4.0 fue compilado para JP 6.2.2 / L4T r36.x / Ubuntu 22.04 # En JP 7.2 / Ubuntu 24.04 puede funcionar o no, según las dependencias del servicio # Siempre pruebe en un entorno de test antes de usar en producción docker pull dustynv/<servicio>:r36.4.0 # Si funciona, documente con: [PROBADO JP 6.2, funciona en JP 7.2] # Si falla, documente con: [REQUIERE VERSIÓN r39.2.0 — pendiente release]

## 18.3 Catálogo de Contenedores más Relevantes

NOTA: NOTA — Compatibilidad con JP 7.2: Los tags r39.2.0 corresponden a JetPack 7.2 (L4T r39.x). Siempre verifique la disponibilidad del tag antes de hacer docker pull usando el script de la sección 18.2.1. Si r39.2.0 no está disponible, use r36.4.0 (JP 6.2) como fallback provisional — la mayoría de contenedores son retrocompatibles, aunque algunas funcionalidades CUDA 13 pueden no estar optimizadas.

NOTA: NOTA — Conectar desde el IDE antes de cada proyecto: Antes de ejecutar cualquier mini-proyecto de este capítulo, conéctese al Jetson desde VSCode con la extensión Remote SSH (Capítulo 17). Esto le permite editar los scripts directamente en el Jetson y ver los logs en tiempo real en la terminal integrada.

### 18.3.1 Modelos de Lenguaje y Servidores de Inferencia

| Contenedor | Descripción | Puerto | JP 7.2 | Uso en el libro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dustynv/ollama | Servidor Ollama nativo | 11434 | ✓ Verificado | Caps 12, proyectos |
| dustynv/llama_cpp | llama.cpp con GPU | 8080 | ✓ Verificado | Alt. a native llama.cpp |
| dustynv/vllm | vLLM para Jetson | 8000 | ✓ Verificado | Alt. a SBSA upstream |
| dustynv/text-generation-webui | Interfaz web oobabooga | 7860 | Pendiente r39.x | Experimentación |
| dustynv/lm-benchmark | Benchmark de LLMs | — | Pendiente r39.x | Testing |

### 18.3.2 Speech-to-Text (STT)

| Contenedor | Descripción | Puerto | JP 7.2 | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dustynv/faster-whisper | Faster-Whisper + CTranslate2 | 8000 | ✓ Verificado | Caps 19, 24 |
| dustynv/whisper-trt | Whisper + TensorRT | 8000 | Pendiente r39.x | Mejor latencia |
| dustynv/whisper | Whisper original OpenAI | 8000 | ✓ Verificado | Compatible |
| dustynv/speaches | STT compatible API OpenAI | 8000 | ✓ Verificado | Cap 24 |

NOTA: Recomendación: Use faster-whisper para transcripción de archivos y speaches para voz en tiempo real (streaming optimizado).

### 18.3.3 Text-to-Speech (TTS)

| Contenedor | Descripción | Puerto | JP 7.2 | Voces |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dustynv/kokoro-tts | Kokoro TTS — alta calidad | 8880 | ✓ Verificado | af_bella, bm_george |
| dustynv/piper-tts | Piper — offline, ultrarrápido | 10200 | ✓ Verificado | Español, inglés, +40 idiomas |
| dustynv/speaches | STT+TTS integrado | 8000 | ✓ Verificado | — |

NOTA: Recomendación: kokoro-tts para calidad (pódcast, presentaciones); piper-tts para velocidad (<200ms, ideal para asistente de voz).

### 18.3.4 Visión Computacional

| Contenedor | Descripción | Puerto | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| dustynv/stable-diffusion-webui | Generación de imágenes SD | 7860 | Creación de contenido |
| dustynv/comfyui | ComfyUI — workflow visual | 8188 | Pipelines imagen |
| dustynv/vila | Multimodal LLM de NVIDIA | 8000 | Análisis de imagen |
| dustynv/nanoowl | Object detection zero-shot | — | Robótica |
| dustynv/nanosam | Segment Anything Model | — | Visión |

### 18.3.5 Embeddings y RAG

| Contenedor | Descripción | Puerto | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| dustynv/nanodb | Vector DB embebida para Jetson | 7860 | Cap 25 |
| dustynv/clip-trt | CLIP multimodal (TensorRT) | — | Embeddings imagen |
| dustynv/text-embeddings-inference | Embeddings texto vía API | 8080 | RAG |

### 18.3.6 Robótica y ROS

| Contenedor | Descripción | Uso |
| --- | --- | --- |
| dustynv/ros:humble | ROS 2 Humble | Robótica |
| dustynv/ros:iron | ROS 2 Iron | Robótica |
| dustynv/isaac-ros-visual-slam | Visual SLAM | Navegación autónoma |

### 18.3.7 Herramientas de Desarrollo

| Contenedor | Descripción | Puerto |
| --- | --- | --- |
| dustynv/jupyterlab | JupyterLab con CUDA | 8888 |
| dustynv/l4t-ml | PyTorch + scikit-learn + Jupyter | 8888 |
| dustynv/llama-factory | Fine-tuning de LLMs en Jetson | — |
| dustynv/homeassistant-core | Home Assistant | 8123 |

## 18.4 Mapa de Puertos — Referencia Completa

Mapa de Puertos

Para evitar conflictos entre los servicios de inferencia y los contenedores de proyectos avanzados:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ MAPA DE PUERTOS — JETSON AGX ORIN │ ├─────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤ │ Puerto │ Servicio │ ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11434 │ Ollama (Caps 9, 12 y proyectos) │ │ 8000 │ vLLM (Cap 9) / faster-whisper / speaches │ │ 8080 │ llama.cpp (Cap 9) / text-embeddings-inference │ │ 3000 │ Open WebUI (Cap 14) │ │ 18789 │ OpenClaw / NemoClaw (Caps 12-13) │ ├─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8880 │ kokoro-tts (Cap 29 — TTS alta calidad) │ │ 10200 │ piper-tts (Cap 29 — TTS rápido) │ │ 8888 │ JupyterLab (desarrollo via SSH tunnel) │ │ 8188 │ ComfyUI (generación de imágenes) │ │ 7860 │ Stable Diffusion / nanoDB WebUI │ │ 8123 │ Home Assistant (IoT) │ │ 9000 │ RAG API custom (FastAPI — Cap 25) │ └─────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘ REGLA: Nunca más de 2 contenedores GPU activos simultáneamente (excepto en el asistente de voz — modelos pequeños)

## 18.5 Tutorial Completo — Primer Contenedor: faster-whisper

### 18.5.1 Verificar el Tag Correcto para JP 7.2

# Verificar tags disponibles de faster-whisper curl -s "https://hub.docker.com/v2/repositories/dustynv/faster-whisper/tags/?page_size=10" \ ¦ python3 -c " import json, sys data = json.load(sys.stdin) print('Tags de faster-whisper:') for t in data.get('results', []): print(f\" {t['name']} ({t['full_size'] // 1024 // 1024} MB)\") "

# Salida esperada Tags de faster-whisper: 1.0.3-r39.2.0 (2847 MB) 1.0.3-r36.4.0 (2614 MB) ...

### 18.5.2 Descargar la Imagen

# Descargar la imagen para JP 7.2 (tarda 5-10 min dependiendo de la conexión) docker pull dustynv/faster-whisper:1.0.3-r39.2.0

# Salida esperada (durante la descarga) 1.0.3-r39.2.0: Pulling from dustynv/faster-whisper Digest: sha256:... Status: Downloaded newer image for dustynv/faster-whisper:1.0.3-r39.2.0 docker.io/dustynv/faster-whisper:1.0.3-r39.2.0

# Verificar que la imagen está disponible docker images ¦ grep faster-whisper

# Salida esperada dustynv/faster-whisper 1.0.3-r39.2.0 <id> <date> 2.85GB

### 18.5.3 Ejecutar faster-whisper

# Iniciar el servidor faster-whisper en modo daemon docker run -d \ --name faster-whisper \ --runtime nvidia \ --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ -e WHISPER_MODEL=base.en \ dustynv/faster-whisper:1.0.3-r39.2.0

# Salida esperada <container_id>

# Ver los logs de inicio (espere 20-30 segundos para que cargue el modelo) docker logs -f faster-whisper

# Salida esperada en los logs Loading model base.en... Model loaded. Starting server on 0.0.0.0:8000 Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000

NOTA: Presione Ctrl+C para dejar de seguir los logs (el contenedor sigue ejecutándose).

Modelos disponibles para faster-whisper:

| Modelo | Tamaño | Velocidad | Uso de RAM | Idiomas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tiny | 39 MB | ~80x real | ~1 GB | Básico |
| base | 74 MB | ~40x real | ~1 GB | Básico |
| base.en | 74 MB | ~50x real | ~1 GB | Solo inglés |
| small | 244 MB | ~15x real | ~2 GB | Buenos |
| medium | 769 MB | ~5x real | ~3 GB | Muy buenos |
| large-v3 | 1.5 GB | ~2x real | ~5 GB | Excelentes |
| large-v3-turbo | 809 MB | ~4x real | ~3 GB | Mejores calidad/vel |

NOTA: Para español, use medium o large-v3. Para inglés exclusivamente, base.en ofrece excelente relación velocidad/calidad.

### 18.5.4 Probar la Transcripción con su Propia Voz

El mejor audio de prueba es una grabación real suya: el modelo reconocerá su acento y cadencia natural, lo que hace la prueba mucho más útil que un tono generado artificialmente.

Paso 1 — Grabar ~2 minutos con su celular:

1. Abra la app de grabadora de su teléfono

2. Grabe ~2 minutos hablando en español (puede leer en voz alta cualquier texto)

3. Exporte el archivo como MP3 o M4A

4. Transfiera al Jetson via SCP desde Windows:

# En Windows PowerShell — transferir el audio al Jetson scp C:\Users\TuUsuario\Downloads\mi_audio.mp3 jetson:~/jetson-ai-data/audio/

Paso 2 — Convertir a WAV y transcribir:

# Instalar ffmpeg para conversión de formatos sudo apt install -y ffmpeg # Convertir MP3/M4A a WAV 16kHz mono (formato óptimo para Whisper) ffmpeg -i ~/jetson-ai-data/audio/mi_audio.mp3 \ -ar 16000 -ac 1 -f wav \ ~/jetson-ai-data/audio/mi_audio.wav # Transcribir con faster-whisper (large-v3 para mejor calidad) curl -X POST http://localhost:8000/v1/audio/transcriptions \ -F "file=@$HOME/jetson-ai-data/audio/mi_audio.wav" \ -F "model=large-v3" \ -F "language=es" \ ¦ python3 -c "import sys,json; r=json.load(sys.stdin); print(r.get('text',''))"

# Salida esperada (ejemplo con audio real): Hola, estoy probando el sistema de transcripción de voz en el Jetson AGX Orin. Este es un audio de prueba grabado con mi celular para verificar que faster-whisper funciona correctamente con español latinoamericano.

NOTA: Fallback (solo si no tiene teléfono disponible): Genere un audio sintético con texto de muestra: `bash sudo apt install -y espeak espeak -v es-la -s 130 "El Jetson AGX Orin tiene sesenta y cuatro gigabytes de memoria unificada" \ --stdout > /tmp/prueba_sintetica.wav ` El audio sintético es menos representativo pero sirve para verificar que el servidor responde.

### 18.5.5 Script Python de Transcripción Completa

# test_faster_whisper.py import requests import os def transcribir(ruta_audio: str, modelo: str = "base.en", idioma: str = None) -> dict: """Transcribe audio usando el servidor faster-whisper local.""" if not os.path.exists(ruta_audio): return {"error": f"Archivo no encontrado: {ruta_audio}"} with open(ruta_audio, "rb") as f: files = {"file": (os.path.basename(ruta_audio), f, "audio/wav")} data = {"model": modelo} if idioma: data["language"] = idioma resp = requests.post( "http://localhost:8000/v1/audio/transcriptions", files=files, data=data, timeout=300 # 5 min timeout para audios largos ) return resp.json() # Ejemplo de uso resultado = transcribir("/tmp/test_audio.wav", modelo="base.en") print(f"Transcripción: {resultado.get('text', 'Sin resultado')}")

### 18.5.6 Detener y Limpiar

# Detener el contenedor (el modelo descargado permanece en el caché) docker stop faster-whisper # Si quiere eliminarlo completamente docker rm faster-whisper # Verificar que no hay contenedores activos docker ps

# Salida esperada CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES (tabla vacía)

## 18.6 Tutorial Completo — Second Contenedor: kokoro-tts

### 18.6.1 Descargar y Ejecutar kokoro-tts

# Verificar tag disponible primero curl -s "https://hub.docker.com/v2/repositories/dustynv/kokoro-tts/tags/?page_size=5" \ ¦ python3 -c "import json,sys; [print(t['name']) for t in json.load(sys.stdin)['results']]"

# Ejecutar kokoro-tts (descarga ~800 MB) docker run -d \ --name kokoro-tts \ --runtime nvidia \ --restart no \ --network host \ dustynv/kokoro-tts:r39.2.0

# Esperar que inicie (10-20 segundos) docker logs -f kokoro-tts & sleep 15 kill %1 2>/dev/null

### 18.6.2 Probar Síntesis de Voz

# Sintetizar texto a audio curl -X POST http://localhost:8880/v1/audio/speech \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "model": "kokoro", "input": "Hola, soy el asistente del Jetson AGX Orin. Estoy funcionando correctamente.", "voice": "af_bella", "response_format": "wav" }' \ --output /tmp/salida_tts.wav # Verificar que el archivo se generó ls -lh /tmp/salida_tts.wav

# Salida esperada -rw-r--r-- 1 jetson jetson 87K Jun 28 10:00 /tmp/salida_tts.wav

# Reproducir si tiene altavoz conectado aplay /tmp/salida_tts.wav

Voces disponibles en kokoro-tts:

| Voz | Género | Idioma | Uso recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| af_bella | F | EN (American) | Pódcast host 1 |
| bm_george | M | EN (British) | Pódcast host 2 |
| af_sarah | F | EN | Asistente |
| am_michael | M | EN (American) | Narrativa |
| es_* | Varios | ES | Español (verificar disponibilidad) |

# Listar voces disponibles en el servidor curl -s http://localhost:8880/v1/voices ¦ python3 -m json.tool

### 18.6.3 Limpiar Después del Mini-Proyecto

# Detener y eliminar el contenedor kokoro-tts docker stop kokoro-tts && docker rm kokoro-tts # Verificar que se liberó la memoria free -h ¦ awk '/^Mem:/{printf "RAM libre: %s de %s\n", $7, $2}' # Esperado: RAM libre: ~58 GB de 62.7 GB (solo OS base activo)

NOTA: Regla de trabajo con jetson-containers: Siempre que termine un mini-proyecto, ejecute la limpieza antes de iniciar el siguiente contenedor. La memoria unificada del Jetson se comparte entre todos los procesos — un contenedor olvidado puede consumir varios GB silenciosamente.

## 18.7 Gestión de Imágenes y Espacio en Disco

Las imágenes de jetson-containers son grandes (1–5 GB cada una). Gestione el espacio con cuidado.

### 18.7.1 Monitorear Uso de Espacio

# Ver espacio total de Docker docker system df # Ver imágenes ordenadas por tamaño (de mayor a menor) docker images --format "{{.Repository}}:{{.Tag}}\t{{.Size}}" \ ¦ sort -t$'\t' -k2 -h -r \ ¦ column -t

# Ejemplo de salida REPOSITORIO:TAG TAMAÑO ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson 12.3GB dustynv/faster-whisper:1.0.3-r39.2.0 2.85GB dustynv/kokoro-tts:r39.2.0 1.24GB

### 18.7.2 Limpieza Selectiva

# Eliminar una imagen específica docker rmi dustynv/faster-whisper:1.0.3-r39.2.0 # Eliminar todas las imágenes no usadas por contenedores activos docker image prune -a -f # Limpieza profunda (imágenes + volúmenes + redes + caché de build) # ¡CUIDADO! Esto elimina TODO. Solo si necesita recuperar mucho espacio. # docker system prune -a -f

### 18.7.3 Script de Estado del Ecosistema jetson-containers

# Crear el script cat > ~/scripts/jc-status.sh << 'EOF' #!/usr/bin/env bash # jc-status.sh — Estado del ecosistema jetson-containers echo "╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ ESTADO DEL ECOSISTEMA JETSON-CONTAINERS ║" echo "╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝" echo "" echo "── Imagenes dustynv descargadas ──" IMAGENES=$(docker images ¦ grep dustynv ¦ wc -l) if [ "$IMAGENES" -eq 0 ]; then echo " (ninguna)" else docker images ¦ grep dustynv \ ¦ awk '{printf " %-45s %s\n", $1":"$2, $7" "$8}' fi echo "" echo "── Imagenes NVIDIA AI IoT descargadas ──" docker images ¦ grep "nvidia-ai-iot" \ ¦ awk '{printf " %-45s %s\n", $1":"$2, $7" "$8}' \ ¦¦ echo " (ninguna)" echo "" echo "── Contenedores de proyectos activos ──" ACTIVOS=$(docker ps --format "{{.Names}}" ¦ grep -E "faster-whisper¦kokoro¦piper¦speaches¦comfyui¦stable¦vila¦nanodb¦llama-factory") if [ -z "$ACTIVOS" ]; then echo " (ninguno activo)" else echo "$ACTIVOS" ¦ while read nombre; do STATUS=$(docker inspect --format "{{.State.Status}}" "$nombre" 2>/dev/null) printf " [OK] %-30s %s\n" "$nombre" "$STATUS" done fi echo "" echo "── Espacio Docker en disco ──" docker system df --format "table {{.Type}}\t{{.Size}}\t{{.Reclaimable}}" 2>/dev/null \ ¦ awk 'NR==1{printf " %-15s %-12s %s\n", $1, $2, $3} NR>1{printf " %-15s %-12s %s\n", $1, $2, $3}' echo "" echo "─────────────────────────────────────────────────────────────" EOF chmod +x ~/scripts/jc-status.sh

# Agregar alias a ~/.bash_aliases echo "alias jc-status='~/scripts/jc-status.sh'" >> ~/.bash_aliases source ~/.bash_aliases ¦¦ source ~/.bashrc

## 18.8 Script de Limpieza de Contenedores de Proyectos

# Crear el script de limpieza cat > ~/scripts/clean-ai-containers.sh << 'EOF' #!/usr/bin/env bash # clean-ai-containers.sh — Detiene y elimina contenedores de proyectos de IA echo "── Limpieza de contenedores de proyectos ──" # Contenedores de proyectos de IA (no tocar vllm/llama.cpp/ollama del cap 9) AI_KEYWORDS="faster-whisper¦kokoro-tts¦kokoro¦piper-tts¦piper¦speaches¦comfyui¦stable-diff¦stable_diff¦vila¦homeassistant¦home-assistant¦llama-factory¦jupyterlab¦nanodb¦clip¦whisper" docker ps --format "{{.Names}}" ¦ grep -E "$AI_KEYWORDS" ¦ while read nombre; do echo " Deteniendo: $nombre..." docker stop "$nombre" && docker rm "$nombre" done echo "" echo "── Liberando cache del sistema ──" sync echo 3 ¦ sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches > /dev/null echo "" echo "── Estado final ──" RESTANTES=$(docker ps --format "{{.Names}}" ¦ grep -E "$AI_KEYWORDS" ¦ wc -l) if [ "$RESTANTES" -eq 0 ]; then echo " [OK] Todos los contenedores de proyectos detenidos" else echo " [WARN] Quedan $RESTANTES contenedores activos" fi free -h ¦ awk '/^Mem:/{printf " RAM libre: %s de %s total\n", $7, $2}' echo "" echo "Para reducir consumo: pwr-15w" EOF chmod +x ~/scripts/clean-ai-containers.sh

# Agregar alias a ~/.bash_aliases echo "alias clean-ai-containers='~/scripts/clean-ai-containers.sh'" >> ~/.bash_aliases source ~/.bash_aliases ¦¦ source ~/.bashrc

## 18.9 Uso de la CLI Oficial jetson-containers (Opcional)

Además de los comandos docker manuales, el proyecto ofrece una CLI que automatiza la construcción local desde código fuente.

# Instalar la CLI de jetson-containers sudo apt install -y python3-pip python3-venv pip3 install --user jetson-containers

# Listar paquetes disponibles jetson-containers list

# Ejecutar un contenedor con la CLI (manejo automático de tags) # (Solo si build local es necesario — para la mayoría de usos, docker pull es suficiente) jetson-containers run dustynv/faster-whisper

NOTA: Recomendación: Para los pipelines de , use docker pull y docker run directamente. La CLI jetson-containers es más útil para construir imágenes personalizadas o cuando el tag precompilado no existe.

## 18.10 Prerrequisito Memory Check por Pipeline

Antes de cada pipeline de , valide la memoria disponible:

# Funcion de verificacion — agregar a ~/.bash_aliases cat >> ~/.bash_aliases << 'EOF' # Verifica RAM libre y temperatura antes de cargar modelos grandes # Uso: check-ready [gb_minimos] [nombre-del-proyecto] check-ready() { local min_gb=${1:-20} local proyecto=${2:-"este proyecto"} local libre=$(awk '/MemAvailable/{printf "%.0f", $2/1024/1024}' /proc/meminfo) local temp=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp 2>/dev/null ¦ awk '{printf "%.0f", $1/1000}') local ok=true echo "── Verificacion pre-carga: $proyecto ──" if [ "$libre" -lt "$min_gb" ]; then echo " [WARN] RAM libre: ${libre} GB (minimo ${min_gb} GB)" echo " Ejecute: clean-ai-containers && pwr-15w && sleep 5" ok=false else echo " [OK] RAM libre: ${libre} GB" fi if [ -n "$temp" ] && [ "$temp" -gt 75 ]; then echo " [WARN] Temperatura: ${temp}C (limite: 75C)" echo " Espere que enfrie antes de cargar modelos" ok=false elif [ -n "$temp" ]; then echo " [OK] Temperatura: ${temp}C" fi if [ "$ok" = true ]; then echo " [OK] Sistema listo" return 0 else return 1 fi } EOF source ~/.bash_aliases ¦¦ source ~/.bashrc

# Uso al inicio de cada proyecto con modelos grandes check-ready 20 "PDF-to-podcast"

## 18.11 Verificación Final del Capítulo

# Verificación de configuración de jetson-containers echo "╔══════════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ VERIFICACIÓN CAPÍTULO 18 — JETSON-CONTAINERS ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════════════════╝" echo "" echo "── Docker operativo ──" docker info --format " [OK] Docker {{.ServerVersion}} ({{.OSType}}/{{.Architecture}})" 2>/dev/null \ ¦¦ echo " [ERROR] Docker no accesible" echo "" echo "── NVIDIA runtime ──" docker info 2>/dev/null ¦ grep -qi nvidia \ && echo " [OK] Runtime nvidia disponible" \ ¦¦ echo " [WARN] Runtime nvidia no configurado (ver Capítulo 8)" echo "" echo "── Imágenes disponibles ──" TOTAL_DUSTYNV=$(docker images ¦ grep -c dustynv 2>/dev/null ¦¦ echo "0") TOTAL_NVIDIA=$(docker images ¦ grep -c "nvidia-ai-iot" 2>/dev/null ¦¦ echo "0") echo " Imágenes dustynv: $TOTAL_DUSTYNV" echo " Imágenes nvidia-ai-iot: $TOTAL_NVIDIA" echo "" echo "── Conectividad a Docker Hub (para pulls futuros) ──" curl -s --max-time 5 "https://hub.docker.com/v2/repositories/dustynv/" > /dev/null \ && echo " [OK] Docker Hub accesible" \ ¦¦ echo " [WARN] Sin acceso a Docker Hub — verifique conexión de red" echo "" echo "── Scripts de gestion ──" [ -f ~/scripts/clean-ai-containers.sh ] \ && echo " [OK] clean-ai-containers.sh" \ ¦¦ echo " o clean-ai-containers.sh no instalado (ver §18.8)" echo "" echo "── Espacio disponible ──" df -h / ¦ awk 'NR==2{printf " Almacenamiento raíz: %s usados, %s disponibles (%s)\n", $3, $4, $5}' df -h /data 2>/dev/null ¦ awk 'NR==2{printf " NVMe (/data): %s usados, %s disponibles (%s)\n", $3, $4, $5}' \ ¦¦ echo " (sin NVMe montado en /data)" echo "" echo "════════════════════════════════════════════════════════"

# Salida esperada ── Docker operativo ── [OK] Docker 27.x.x (linux/arm64) ── NVIDIA runtime ── [OK] Runtime nvidia disponible ── Imágenes disponibles ── Imágenes dustynv: 0 ← Se llenan a medida que avanza el libro Imágenes nvidia-ai-iot: 3 ── Conectividad a Docker Hub ── [OK] Docker Hub accesible ── Scripts de gestion ── [OK] clean-ai-containers.sh ── Espacio disponible ── Almacenamiento raíz: 45G usados, 890G disponibles (5%)

NOTA: Próximo paso: El Capítulo 19 usa dustynv/kokoro-tts para construir el pipeline completo de conversión de PDF a pódcast: extracción de texto → guión LLM → síntesis de voz → audio final.

# Capítulo 21 — Pipeline PDF a Pódcast: Conversión Offline de Documentos a Audio

## Introducción

Imagine convertir cualquier artículo científico, informe empresarial o libro técnico en un episodio de pódcast de 30–40 minutos — con dos voces distintas que debaten y explican el contenido — completamente offline, sin enviar el documento a ningún servicio en la nube.

Este capítulo construye ese pipeline completo en el Jetson AGX Orin 64GB. El proceso toma un PDF como entrada y produce un archivo MP3 como salida, pasando por extracción de texto, generación de guión con LLM y síntesis de voz con kokoro-tts.

Prerrequisitos:

• Capítulo 18 completado (jetson-containers, kokoro-tts disponible)

• Ollama activo con qwen3:7b instalado (Capítulo 12)

• ffmpeg instalado (sudo apt install -y ffmpeg)

Tiempo de procesamiento estimado por PDF (30 páginas):

• Extracción de texto: ~5 segundos

• Generación de guión (LLM): ~8–12 minutos

• Síntesis de voz: ~10–15 minutos

• Ensamblaje de audio: ~30 segundos

• Total: ~20–30 minutos

Modo de energía: MAXN durante todo el pipeline (LLM + TTS — velocidad crítica)

Al final de este capítulo tendrá:

• 5 scripts Python que componen el pipeline completo

• Un orquestador bash que los conecta

• Un archivo MP3 listo para reproducir

## 19.1 Prerrequisito — Verificación del Sistema

# Verificar recursos antes de iniciar check-ready 25 "PDF-to-podcast" # Activar modo MAXN pwr-maxn # Iniciar Ollama si no está activo sudo systemctl start ollama ollama list ¦ grep qwen3 ¦¦ echo "[WARN] Instale qwen3:7b con: ollama pull qwen3:7b" # Iniciar kokoro-tts docker run -d \ --name kokoro-tts \ --runtime nvidia \ --restart no \ --network host \ dustynv/kokoro-tts:r39.2.0 # Esperar que inicie echo "Esperando que kokoro-tts cargue el modelo..." until curl -sf http://localhost:8880/v1/voices > /dev/null 2>&1; do sleep 5 echo " ..." done echo "[OK] kokoro-tts listo en puerto 8880"

## 19.2 Estructura del Proyecto

# Crear la estructura del proyecto mkdir -p ~/projects/pdf2podcast/{scripts,input,output,tmp} cd ~/projects/pdf2podcast

pdf2podcast/ ├── scripts/ │ ├── 01_extract_text.py # Extracción de texto del PDF │ ├── 02_generate_script.py # Generación de guión con LLM │ ├── 03_synthesize_voices.py # Síntesis de voz con kokoro-tts │ ├── 04_assemble_podcast.py # Ensamblaje con ffmpeg │ └── utils.py # Utilidades comunes ├── input/ # PDFs a convertir ├── output/ # MP3 finales └── tmp/ # Archivos temporales (WAV por segmento)

## 19.3 Script 1 — Extracción de Texto del PDF

# Instalar dependencias en el venv de desarrollo source ~/venvs/dev/bin/activate pip install pymupdf # PyMuPDF — librería rápida para extracción de PDF

# scripts/01_extract_text.py """ Extrae texto de un PDF y lo divide en chunks manejables para el LLM. Cada chunk es ~1500 palabras (~2000 tokens) con superposición de 150 palabras. """ import fitz # PyMuPDF import json import sys import re from pathlib import Path def limpiar_texto(texto: str) -> str: """Limpia artefactos comunes de PDFs: headers, footers, columnas mal separadas.""" # Eliminar números de página sueltos texto = re.sub(r'\n\d+\n', '\n', texto) # Normalizar espacios múltiples texto = re.sub(r' {2,}', ' ', texto) # Normalizar saltos de línea múltiples texto = re.sub(r'\n{3,}', '\n\n', texto) # Eliminar guiones de separación de sílabas al final de línea texto = re.sub(r'-\n(\w)', r'\1', texto) return texto.strip() def extraer_pdf(ruta_pdf: str, palabras_por_chunk: int = 1500, superposicion: int = 150) -> dict: """ Extrae texto de un PDF y lo divide en chunks. Returns: dict con 'titulo', 'paginas', 'texto_completo', 'chunks' """ ruta = Path(ruta_pdf) if not ruta.exists(): raise FileNotFoundError(f"PDF no encontrado: {ruta_pdf}") print(f"[PDF] Extrayendo texto de: {ruta.name}") doc = fitz.open(ruta_pdf) paginas = [] for i, pagina in enumerate(doc, 1): texto_pagina = pagina.get_text("text") texto_limpio = limpiar_texto(texto_pagina) if texto_limpio: paginas.append({ "numero": i, "texto": texto_limpio }) if i % 10 == 0: print(f" Procesadas {i}/{len(doc)} páginas...") doc.close() # Concatenar todo el texto texto_completo = "\n\n".join(p["texto"] for p in paginas) palabras_totales = len(texto_completo.split()) print(f" Total: {len(paginas)} páginas, {palabras_totales:,} palabras") # Dividir en chunks palabras = texto_completo.split() chunks = [] inicio = 0 while inicio < len(palabras): fin = min(inicio + palabras_por_chunk, len(palabras)) chunk_texto = " ".join(palabras[inicio:fin]) chunks.append({ "indice": len(chunks) + 1, "palabras": fin - inicio, "texto": chunk_texto }) inicio = fin - superposicion # superposición para contexto if inicio < 0: inicio = 0 print(f" Dividido en {len(chunks)} chunks de ~{palabras_por_chunk} palabras") return { "titulo": ruta.stem, "ruta_original": str(ruta), "paginas_totales": len(paginas), "palabras_totales": palabras_totales, "chunks": chunks } if __name__ == "__main__": if len(sys.argv) < 2: print("Uso: python 01_extract_text.py <archivo.pdf> [archivo_salida.json]") sys.exit(1) ruta_pdf = sys.argv[1] salida = sys.argv[2] if len(sys.argv) > 2 else "tmp/extracted.json" resultado = extraer_pdf(ruta_pdf) Path(salida).parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True) with open(salida, "w", encoding="utf-8") as f: json.dump(resultado, f, ensure_ascii=False, indent=2) print(f"\n[OK] Extracción guardada en: {salida}")

# Probar la extracción con un PDF de muestra python scripts/01_extract_text.py input/mi_articulo.pdf tmp/extracted.json

# Salida esperada [PDF] Extrayendo texto de: mi_articulo.pdf Procesadas 10/32 páginas... Procesadas 20/32 páginas... Procesadas 30/32 páginas... Total: 32 páginas, 8,421 palabras Dividido en 6 chunks de ~1500 palabras [OK] Extracción guardada en: tmp/extracted.json

## 19.4 Script 2 — Generación del Guión con LLM

# scripts/02_generate_script.py """ Usa Ollama + qwen3:7b para convertir los chunks de texto en un guión de pódcast con dos hosts que conversan. """ import json import sys import time from pathlib import Path from openai import OpenAI SYSTEM_PROMPT = """Eres un productor de pódcast experto. Tu tarea es convertir texto académico o técnico en un diálogo natural y entretenido entre dos presentadores: - HOST1 (Ana): Analítica, hace preguntas profundas, explica conceptos técnicos - HOST2 (Carlos): Pragmático, da ejemplos concretos, conecta con aplicaciones reales Reglas del guión: 1. El diálogo debe ser NATURAL — no robótico ni académico 2. Máximo 3-4 intercambios por chunk (cada intercambio = 1 HOST1 + 1 HOST2) 3. Cada intervención: 40-80 palabras. No más. 4. Incluir reacciones naturales ("Exactamente", "¡Interesante!", "Claro, y además...") 5. NO incluir indicaciones de escena, [RISAS], [PAUSA], etc. 6. El idioma debe ser el mismo que el texto original Formato EXACTO de salida (JSON): [ {"speaker": "HOST1", "texto": "..."}, {"speaker": "HOST2", "texto": "..."}, ... ] Solo devuelve el JSON. Sin texto adicional.""" def generar_segmento(cliente: OpenAI, texto: str, num_chunk: int, total: int) -> list[dict]: """Genera un segmento de guión para un chunk de texto.""" print(f" Generando segmento {num_chunk}/{total}...") user_prompt = f"""Convierte este texto en un diálogo de pódcast: --- {texto[:2000]} --- Recuerda: devuelve SOLO el JSON con el diálogo. Sin explicaciones.""" for intento in range(3): try: respuesta = cliente.chat.completions.create( model="qwen3:7b", messages=[ {"role": "system", "content": SYSTEM_PROMPT}, {"role": "user", "content": user_prompt} ], max_tokens=1200, temperature=0.7 ) contenido = respuesta.choices[0].message.content.strip() # Extraer JSON del contenido if "```json" in contenido: contenido = contenido.split("```json")[1].split("```")[0].strip() elif "```" in contenido: contenido = contenido.split("```")[1].split("```")[0].strip() segmento = json.loads(contenido) # Validar estructura if isinstance(segmento, list) and all( isinstance(s, dict) and "speaker" in s and "texto" in s for s in segmento ): return segmento except (json.JSONDecodeError, Exception) as e: print(f" [WARN] Intento {intento+1}/3 falló: {str(e)[:50]}") time.sleep(2) # Fallback: si el LLM no genera JSON válido, crear diálogo simple print(f" [ALT] Usando fallback para chunk {num_chunk}") return [ {"speaker": "HOST1", "texto": texto[:200] + "..."}, {"speaker": "HOST2", "texto": "Muy interesante lo que acabas de comentar. Sigamos con el siguiente punto."} ] def generar_intro(cliente: OpenAI, titulo: str, palabras_totales: int) -> list[dict]: """Genera la introducción del pódcast.""" duracion_estimada = max(10, palabras_totales // 150) # ~150 palabras/min prompt = f"""Genera una introducción corta de pódcast (2 intercambios = 4 líneas) para: Título del documento: "{titulo}" Duración estimada del episodio: {duracion_estimada} minutos Formato JSON igual que antes. Los hosts se presentan y anuncian el tema.""" return generar_segmento(cliente, prompt, 0, 1) def generar_cierre(cliente: OpenAI, titulo: str) -> list[dict]: """Genera el cierre del pódcast.""" prompt = f"""Genera un cierre corto de pódcast (2 intercambios) para el episodio sobre "{titulo}". Los hosts resumen en 1-2 oraciones lo más importante y se despiden.""" return generar_segmento(cliente, prompt, -1, 1) def generar_guion(extracted_json: str, salida_json: str): """Pipeline completo de generación de guión.""" with open(extracted_json, "r", encoding="utf-8") as f: datos = json.load(f) titulo = datos["titulo"] chunks = datos["chunks"] print(f"[LLM] Generando guión de pódcast para: {titulo}") print(f" {len(chunks)} chunks → ~{len(chunks) * 4} intercambios de diálogo") cliente = OpenAI(base_url="http://localhost:11434/v1", api_key="ollama") guion_completo = [] inicio_total = time.time() # Intro print("\n[Intro]") guion_completo.extend(generar_intro(cliente, titulo, datos["palabras_totales"])) # Cuerpo del episodio print("\n[Cuerpo]") for i, chunk in enumerate(chunks, 1): segmento = generar_segmento(cliente, chunk["texto"], i, len(chunks)) guion_completo.extend(segmento) elapsed = time.time() - inicio_total restante_est = (elapsed / i) * (len(chunks) - i) print(f" Tiempo: {elapsed:.0f}s transcurrido, ~{restante_est:.0f}s restantes") # Cierre print("\n[Cierre]") guion_completo.extend(generar_cierre(cliente, titulo)) tiempo_total = time.time() - inicio_total # Estadísticas total_palabras = sum(len(s["texto"].split()) for s in guion_completo) duracion_est = total_palabras / 150 # ~150 palabras/minuto resultado = { "titulo": titulo, "total_segmentos": len(guion_completo), "palabras_totales": total_palabras, "duracion_estimada_min": round(duracion_est, 1), "tiempo_generacion_seg": round(tiempo_total, 1), "guion": guion_completo } Path(salida_json).parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True) with open(salida_json, "w", encoding="utf-8") as f: json.dump(resultado, f, ensure_ascii=False, indent=2) print(f"\n[OK] Guión generado:") print(f" {len(guion_completo)} segmentos de diálogo") print(f" {total_palabras:,} palabras totales") print(f" Duración estimada: {duracion_est:.1f} minutos") print(f" Tiempo de generación: {tiempo_total:.1f} segundos") print(f" Guardado en: {salida_json}") if __name__ == "__main__": if len(sys.argv) < 2: print("Uso: python 02_generate_script.py tmp/extracted.json [tmp/script.json]") sys.exit(1) extracted = sys.argv[1] salida = sys.argv[2] if len(sys.argv) > 2 else "tmp/script.json" generar_guion(extracted, salida)

# Ejecutar generación de guión (tarda 8-12 min para un PDF de 30 páginas) python scripts/02_generate_script.py tmp/extracted.json tmp/script.json

# Salida esperada [LLM] Generando guión de pódcast para: mi_articulo 6 chunks → ~24 intercambios de diálogo [Intro] Generando segmento 0/1... [Cuerpo] Generando segmento 1/6... Tiempo: 95s transcurrido, ~475s restantes Generando segmento 2/6... Tiempo: 187s transcurrido, ~374s restantes ... [OK] Guión generado: 28 segmentos de diálogo 4,215 palabras totales Duración estimada: 28.1 minutos Tiempo de generación: 587.3 segundos Guardado en: tmp/script.json

## 19.5 Script 3 — Síntesis de Voz con kokoro-tts

# scripts/03_synthesize_voices.py """ Convierte cada segmento del guión a audio WAV usando kokoro-tts. HOST1 → voz af_bella (femenina americana) HOST2 → voz bm_george (masculina británica) """ import json import sys import time import requests from pathlib import Path VOCES = { "HOST1": "af_bella", # Ana — analítica "HOST2": "bm_george", # Carlos — pragmático } TTS_BASE_URL = "http://localhost:8880" def verificar_kokoro() -> bool: """Verifica que el servidor kokoro-tts está activo.""" try: resp = requests.get(f"{TTS_BASE_URL}/v1/voices", timeout=5) return resp.status_code == 200 except: return False def sintetizar_segmento(texto: str, voz: str, ruta_salida: Path) -> bool: """ Sintetiza un segmento de texto a WAV. Returns True si fue exitoso. """ payload = { "model": "kokoro", "input": texto, "voice": voz, "response_format": "wav", "speed": 1.0 } for intento in range(3): try: resp = requests.post( f"{TTS_BASE_URL}/v1/audio/speech", json=payload, timeout=120 ) if resp.status_code == 200: ruta_salida.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True) ruta_salida.write_bytes(resp.content) return True else: print(f" [WARN] HTTP {resp.status_code}: {resp.text[:100]}") except requests.Timeout: print(f" [WARN] Timeout en intento {intento+1}/3") except Exception as e: print(f" [WARN] Error en intento {intento+1}/3: {str(e)[:60]}") time.sleep(3) return False def sintetizar_guion(script_json: str, dir_tmp: str = "tmp") -> list[Path]: """ Sintetiza todos los segmentos del guión. Returns: lista de rutas a archivos WAV en orden. """ with open(script_json, "r", encoding="utf-8") as f: datos = json.load(f) guion = datos["guion"] titulo = datos["titulo"] print(f"[MIC] Sintetizando {len(guion)} segmentos de voz para: {titulo}") if not verificar_kokoro(): print("[ERROR] kokoro-tts no está disponible en el puerto 8880") print(" Ejecute: docker run -d --name kokoro-tts --runtime nvidia") print(" --restart no --network host dustynv/kokoro-tts:r39.2.0") sys.exit(1) print("[OK] kokoro-tts activo") print(f" Voces: HOST1={VOCES['HOST1']}, HOST2={VOCES['HOST2']}") archivos_wav = [] inicio_total = time.time() errores = 0 for i, segmento in enumerate(guion, 1): speaker = segmento.get("speaker", "HOST1") texto = segmento.get("texto", "").strip() voz = VOCES.get(speaker, "af_bella") if not texto: continue ruta_wav = Path(dir_tmp) / f"seg_{i:04d}_{speaker.lower()}.wav" print(f" [{i:3d}/{len(guion)}] {speaker} ({voz}): {texto[:50]}...") if sintetizar_segmento(texto, voz, ruta_wav): archivos_wav.append(ruta_wav) else: print(f" [ERROR] Falló segmento {i} — saltando") errores += 1 tiempo_total = time.time() - inicio_total print(f"\n[OK] Síntesis completada:") print(f" {len(archivos_wav)} archivos WAV generados ({errores} errores)") print(f" Tiempo total: {tiempo_total:.1f} segundos") # Guardar lista de archivos lista_path = Path(dir_tmp) / "wav_list.txt" with open(lista_path, "w") as f: for wav in archivos_wav: f.write(f"{wav.absolute()}\n") print(f" Lista guardada en: {lista_path}") return archivos_wav if __name__ == "__main__": if len(sys.argv) < 2: print("Uso: python 03_synthesize_voices.py tmp/script.json [tmp/]") sys.exit(1) script_json = sys.argv[1] dir_tmp = sys.argv[2] if len(sys.argv) > 2 else "tmp" sintetizar_guion(script_json, dir_tmp)

## 19.6 Script 4 — Ensamblaje Final con ffmpeg

# scripts/04_assemble_podcast.py """ Ensambla todos los archivos WAV en un solo MP3 con pausas naturales entre intervenciones. """ import json import subprocess import sys import tempfile from pathlib import Path def obtener_duracion_wav(ruta_wav: Path) -> float: """Obtiene la duración en segundos de un archivo WAV usando ffprobe.""" try: result = subprocess.run( ["ffprobe", "-v", "quiet", "-show_entries", "format=duration", "-of", "default=noprint_wrappers=1:nokey=1", str(ruta_wav)], capture_output=True, text=True, timeout=10 ) return float(result.stdout.strip()) except: return 0.0 def generar_silencio(duracion_seg: float, ruta_salida: Path): """Genera un archivo WAV de silencio de la duración indicada.""" subprocess.run([ "ffmpeg", "-y", "-f", "lavfi", "-i", f"anullsrc=r=22050:cl=mono", "-t", str(duracion_seg), "-ar", "22050", "-ac", "1", str(ruta_salida) ], capture_output=True) def ensamblar_podcast(dir_tmp: str, ruta_salida: str, titulo: str = "podcast"): """ Ensambla los WAV en un MP3 final. Pausa entre HOST1→HOST2: 0.4 segundos Pausa entre HOST2→HOST1: 0.6 segundos (cambio de tema) """ dir_tmp_path = Path(dir_tmp) lista_path = dir_tmp_path / "wav_list.txt" if not lista_path.exists(): print(f"[ERROR] No se encontró: {lista_path}") print(" Ejecute primero: python 03_synthesize_voices.py") sys.exit(1) with open(lista_path) as f: archivos_wav = [Path(l.strip()) for l in f if l.strip()] archivos_wav = [p for p in archivos_wav if p.exists()] if not archivos_wav: print("[ERROR] No se encontraron archivos WAV") sys.exit(1) print(f"[TTS] Ensamblando {len(archivos_wav)} segmentos de audio...") # Construir lista de concatenación con silencios segmentos_con_pausas = [] anterior_speaker = None for i, wav_path in enumerate(archivos_wav): # Determinar el speaker por el nombre del archivo nombre = wav_path.stem speaker_actual = "HOST1" if "host1" in nombre else "HOST2" # Agregar pausa antes de cada segmento (excepto el primero) if anterior_speaker is not None: if anterior_speaker != speaker_actual: pausa = 0.6 # pausa más larga en cambio de hablante else: pausa = 0.3 # pausa corta (no debería ocurrir, pero por si acaso) silencio_path = dir_tmp_path / f"silencio_{i:04d}.wav" generar_silencio(pausa, silencio_path) segmentos_con_pausas.append(silencio_path) segmentos_con_pausas.append(wav_path) anterior_speaker = speaker_actual # Crear archivo de lista para ffmpeg lista_ffmpeg = dir_tmp_path / "ffmpeg_concat.txt" with open(lista_ffmpeg, "w") as f: for seg in segmentos_con_pausas: f.write(f"file '{seg.absolute()}'\n") # Concatenar con ffmpeg ruta_wav_final = dir_tmp_path / "podcast_combined.wav" print(" Concatenando segmentos...") subprocess.run([ "ffmpeg", "-y", "-f", "concat", "-safe", "0", "-i", str(lista_ffmpeg), "-ar", "22050", "-ac", "1", str(ruta_wav_final) ], capture_output=True, check=True) # Convertir a MP3 con metadatos print(" Convirtiendo a MP3...") Path(ruta_salida).parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True) subprocess.run([ "ffmpeg", "-y", "-i", str(ruta_wav_final), "-codec:a", "libmp3lame", "-b:a", "128k", "-metadata", f"title={titulo}", "-metadata", "artist=Jetson PDF Podcast", "-metadata", "album=AI Generated Podcast", ruta_salida ], capture_output=True, check=True) # Obtener duración final duracion = obtener_duracion_wav(ruta_wav_final) min_dur = int(duracion // 60) seg_dur = int(duracion % 60) tamanio_mb = Path(ruta_salida).stat().st_size / 1024 / 1024 print(f"\n[OK] Pódcast ensamblado:") print(f" Duración: {min_dur} minutos, {seg_dur} segundos") print(f" Tamaño: {tamanio_mb:.1f} MB") print(f" Guardado en: {ruta_salida}") if __name__ == "__main__": if len(sys.argv) < 3: print("Uso: python 04_assemble_podcast.py tmp/ output/podcast.mp3 [Título]") sys.exit(1) dir_tmp = sys.argv[1] salida = sys.argv[2] titulo = sys.argv[3] if len(sys.argv) > 3 else "Podcast" ensamblar_podcast(dir_tmp, salida, titulo)

## 19.7 Orquestador Completo

# pdf2podcast.sh — ejecuta el pipeline completo #!/bin/bash set -e SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)" INPUT_PDF="${1:-}" OUTPUT_DIR="${2:-$SCRIPT_DIR/output}" # ── Validaciones ────────────────────────────────────────── if [ -z "$INPUT_PDF" ]; then echo "Uso: $0 <archivo.pdf> [directorio_salida]" echo "Ejemplo: $0 input/articulo.pdf output/" exit 1 fi if [ ! -f "$INPUT_PDF" ]; then echo "[ERROR] PDF no encontrado: $INPUT_PDF" exit 1 fi TITULO=$(basename "$INPUT_PDF" .pdf) TMP_DIR="$SCRIPT_DIR/tmp/${TITULO}_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)" SALIDA_MP3="$OUTPUT_DIR/${TITULO}_podcast.mp3" mkdir -p "$TMP_DIR" "$OUTPUT_DIR" # ── Verificar prerrequisitos ─────────────────────────────── echo "══════════════════════════════════════════════════" echo " PDF → PODCAST PIPELINE" echo " PDF: $TITULO" echo " Salida: $SALIDA_MP3" echo "══════════════════════════════════════════════════" echo "" # Modo energético pwr-maxn # Verificar Ollama if ! curl -sf http://localhost:11434/api/version > /dev/null; then echo "[WARN] Ollama no activo — iniciando..." sudo systemctl start ollama sleep 5 fi # Verificar kokoro-tts if ! curl -sf http://localhost:8880/v1/voices > /dev/null 2>&1; then echo "[WARN] kokoro-tts no activo — iniciando..." docker run -d \ --name kokoro-tts \ --runtime nvidia \ --restart no \ --network host \ dustynv/kokoro-tts:r39.2.0 echo " Esperando que cargue..." until curl -sf http://localhost:8880/v1/voices > /dev/null 2>&1; do sleep 5 echo " ..." done echo " [OK] kokoro-tts listo" fi # Activar entorno virtual source ~/venvs/dev/bin/activate # ── Paso 1: Extracción ──────────────────────────────────── echo "" echo "PASO 1/4 — Extrayendo texto del PDF..." TIEMPO_INICIO=$(date +%s) python "$SCRIPT_DIR/scripts/01_extract_text.py" \ "$INPUT_PDF" \ "$TMP_DIR/extracted.json" TIEMPO_1=$(( $(date +%s) - TIEMPO_INICIO )) echo " [TIEMPO] Completado en ${TIEMPO_1}s" # ── Paso 2: Generación de guión ─────────────────────────── echo "" echo "PASO 2/4 — Generando guión con LLM..." TIEMPO_INICIO=$(date +%s) python "$SCRIPT_DIR/scripts/02_generate_script.py" \ "$TMP_DIR/extracted.json" \ "$TMP_DIR/script.json" TIEMPO_2=$(( $(date +%s) - TIEMPO_INICIO )) echo " [TIEMPO] Completado en ${TIEMPO_2}s ($((TIEMPO_2/60)) min)" # ── Paso 3: Síntesis de voz ─────────────────────────────── echo "" echo "PASO 3/4 — Sintetizando voces..." TIEMPO_INICIO=$(date +%s) python "$SCRIPT_DIR/scripts/03_synthesize_voices.py" \ "$TMP_DIR/script.json" \ "$TMP_DIR" TIEMPO_3=$(( $(date +%s) - TIEMPO_INICIO )) echo " [TIEMPO] Completado en ${TIEMPO_3}s ($((TIEMPO_3/60)) min)" # ── Paso 4: Ensamblaje ──────────────────────────────────── echo "" echo "PASO 4/4 — Ensamblando MP3 final..." TIEMPO_INICIO=$(date +%s) python "$SCRIPT_DIR/scripts/04_assemble_podcast.py" \ "$TMP_DIR" \ "$SALIDA_MP3" \ "$TITULO" TIEMPO_4=$(( $(date +%s) - TIEMPO_INICIO )) echo " [TIEMPO] Completado en ${TIEMPO_4}s" # ── Resumen ─────────────────────────────────────────────── TIEMPO_TOTAL=$(( TIEMPO_1 + TIEMPO_2 + TIEMPO_3 + TIEMPO_4 )) echo "" echo "══════════════════════════════════════════════════" echo " [OK] PODCAST GENERADO" echo " [FILE] Archivo: $SALIDA_MP3" echo " [TIEMPO] Tiempo total: $((TIEMPO_TOTAL/60)) min $((TIEMPO_TOTAL%60)) seg" echo "══════════════════════════════════════════════════" # Limpiar temporales del sistema sync echo 3 ¦ sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches > /dev/null # Bajar modo energético pwr-30w

# Instalar y hacer ejecutable chmod +x pdf2podcast.sh # Ejecutar con un PDF ./pdf2podcast.sh input/mi_articulo.pdf

# Monitoreo mientras el pipeline corre (en una segunda terminal SSH) jtop docker logs kokoro-tts --follow docker stats kokoro-tts --no-stream

## 19.8 Limpieza Post-Pipeline

# Limpieza después de generar el podcast # 1. Detener kokoro-tts (libera ~2 GB RAM) docker stop kokoro-tts && docker rm kokoro-tts # 2. Si Ollama ya no se necesita sudo systemctl stop ollama # 3. Limpiar archivos temporales del pipeline # rm -rf ~/projects/pdf2podcast/tmp/ # 4. Verificar que la memoria quedó libre free -h ¦ awk '/^Mem:/{printf "RAM libre: %s de %s\n", $7, $2}' # 5. Bajar modo energético pwr-15w echo "[OK] Limpieza completada"

## 19.9 Verificación Final del Capítulo

# Verificación de instalación del pipeline echo "╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ VERIFICACIÓN CAPÍTULO 19 — PDF-TO-PODCAST ║" echo "╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝" source ~/venvs/dev/bin/activate echo "" echo "── Dependencias Python ──" python -c " import importlib libs = [('fitz', 'pymupdf'), ('openai', 'openai'), ('requests', 'requests'), ('json', None)] for mod, pkg in libs: try: importlib.import_module(mod) print(f' [OK] {mod}') except ImportError: install = f'pip install {pkg}' if pkg else 'builtin' print(f' ○ {mod} → {install}') " echo "" echo "── ffmpeg ──" ffmpeg -version 2>/dev/null ¦ head -1 ¦ awk '{printf " [OK] %s\n", $0}' \ ¦¦ echo " ○ ffmpeg no instalado — sudo apt install -y ffmpeg" echo "" echo "── Servicios de inferencia ──" curl -sf http://localhost:11434/api/version > /dev/null \ && echo " [OK] Ollama activo" ¦¦ echo " ○ Ollama offline (sudo systemctl start ollama)" curl -sf http://localhost:8880/v1/voices > /dev/null 2>&1 \ && echo " [OK] kokoro-tts activo" ¦¦ echo " ○ kokoro-tts offline (ver §19.1)" echo "" echo "── Scripts del pipeline ──" for s in 01_extract_text.py 02_generate_script.py 03_synthesize_voices.py 04_assemble_podcast.py; do [ -f ~/projects/pdf2podcast/scripts/$s ] \ && echo " [OK] $s" \ ¦¦ echo " ○ $s → copiar de este capítulo" done echo "" echo "═════════════════════════════════════════════════════════════"

## 19.10 Escalabilidad y Extensiones

El pipeline PDF-to-Podcast puede integrarse con plataformas de mensajería y APIs externas para operar de forma completamente autónoma.

### 19.10.1 Bot de Telegram para PDF-to-Podcast

Con N8N (ver Capítulo 14) u OpenClaw (ver Capítulo 11A), cualquier usuario puede enviar un PDF a un bot de Telegram y recibir el episodio de audio sin tocar el Jetson.

Flujo de integración:

Usuario → envía PDF por Telegram ↓ N8N / OpenClaw recibe el archivo ↓ Guarda en ~/projects/pdf2podcast/input/ ↓ Ejecuta pdf2podcast.sh (3–8 min según tamaño) ↓ Envía MP3 resultante de vuelta al chat de Telegram

Implementación con N8N:

# Flujo N8N: Telegram → Jetson → Audio Nodo 1 — Telegram Trigger: tipo: telegram_trigger evento: message_received filtro: documentos (.pdf) Nodo 2 — Save File: tipo: write_binary_file ruta: /home/jetson/projects/pdf2podcast/input/{{filename}} Nodo 3 — Execute Command: tipo: execute_command comando: /home/jetson/projects/pdf2podcast/pdf2podcast.sh \ /home/jetson/projects/pdf2podcast/input/{{filename}} timeout: 600 # segundos — PDFs largos pueden tardar Nodo 4 — Send Audio: tipo: telegram_send_audio chat_id: {{chat_id}} archivo: /home/jetson/projects/pdf2podcast/output/{{titulo}}.mp3 caption: "Podcast generado con IA en el Jetson"

Implementación con OpenClaw:

Añada este bloque de hooks en su openclaw.json (ver §11A.4.2 para la estructura completa):

"hooks": { "on_file_receive": { "filter": "*.pdf", "action": "shell", "command": "/home/jetson/projects/pdf2podcast/pdf2podcast.sh {{file_path}}", "reply_with_file": "{{output_dir}}/{{titulo}}.mp3" } }

NOTA: El tiempo de procesamiento depende del tamaño del PDF y del modelo elegido. Para PDFs de 10–20 páginas espere entre 3 y 8 minutos. Configure el timeout del bot en consecuencia para evitar que el usuario reciba un error por tiempo de espera antes de que el audio esté listo.

### 19.10.2 Modo Mixto Offline + Online con OpenRouter

Para PDFs extensos o cuando se requiera mayor calidad narrativa en el guión, puede alternar entre el LLM local (Ollama o vLLM en el Jetson) y modelos externos gratuitos vía OpenRouter.

Configurar las credenciales de OpenRouter:

# Registrarse en https://openrouter.ai y generar una API key # Añadir al ~/.bash_aliases (ver Capítulo 6): export OPENROUTER_API_KEY="sk-or-v1-xxxxxxxxxxxxxxxx" export OPENROUTER_URL="https://openrouter.ai/api/v1" # Aliases para alternar el backend del pipeline alias pdf2podcast-local="USE_LOCAL_LLM=true ~/projects/pdf2podcast/pdf2podcast.sh" alias pdf2podcast-cloud="USE_LOCAL_LLM=false ~/projects/pdf2podcast/pdf2podcast.sh"

Modificar `02_generate_script.py` para soportar ambos backends:

import os from openai import OpenAI USE_LOCAL = os.getenv("USE_LOCAL_LLM", "true").lower() == "true" if USE_LOCAL: # Backend: Ollama en el Jetson (sin costo, sin red) client = OpenAI(base_url="http://localhost:11434/v1", api_key="ollama") MODEL = "qwen2.5:14b" else: # Backend: OpenRouter — modelos de alta calidad con cuota gratuita client = OpenAI( base_url=os.getenv("OPENROUTER_URL", "https://openrouter.ai/api/v1"), api_key=os.getenv("OPENROUTER_API_KEY", ""), ) MODEL = "meta-llama/llama-3.3-70b-instruct:free" # gratuito en OpenRouter

CONSEJO: Use el modo local para PDFs técnicos de menos de 30 páginas. Cambie al modo cloud para documentos extensos o cuando necesite mayor coherencia narrativa. La lista de modelos con cuota gratuita vigente está en https://openrouter.ai/models?order=top-weekly&max_price=0.

Comparativa de configuraciones:

| Configuración | Calidad de guión | Velocidad (20 pág.) | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Ollama local — qwen2.5:14b | Alta | 3–5 min | Gratis |
| vLLM local — mistral-7b | Media-Alta | 1–2 min | Gratis |
| OpenRouter — llama-3.3-70b | Muy Alta | 30–60 seg | Cuota gratuita |

ADVERTENCIA: El modo cloud requiere conexión a Internet y que el PDF no contenga información confidencial, ya que el texto extraído se envía a servidores externos.

NOTA: Próximo paso: El Capítulo 20 extiende el uso de faster-whisper para construir un bot de transcripción y análisis automático de reuniones, entregando el resultado por email.

# Capítulo 22 — Bot de Transcripción y Análisis de Reuniones

## Introducción

Cada reunión, conferencia o clase genera información valiosa que se pierde porque nadie tiene tiempo de transcribirla manualmente. Este capítulo construye un sistema automatizado que procesa archivos de audio, los transcribe con faster-whisper, los analiza con un LLM y entrega el resultado completo por email — sin conexión a servicios externos y sin costos recurrentes.

Caso de uso principal: Deja una reunión de equipo grabada en el Jetson. Al terminar, ejecutas un comando. 15 minutos después recibes en tu email la transcripción completa + resumen ejecutivo + puntos de acción.

Prerrequisitos:

• Capítulo 18 completado (faster-whisper disponible)

• Ollama activo con qwen3:7b

• Cuenta de email con acceso SMTP (Gmail con App Password funciona)

• ffmpeg instalado

Tiempo de procesamiento por hora de audio:

• Transcripción (large-v3): ~8–12 minutos

• Análisis LLM: ~3–5 minutos

• Email: ~5 segundos

• Total: ~15–20 minutos por hora de reunión

## 20.1 Prerrequisito — Verificación del Sistema

# Verificar recursos antes de iniciar check-ready 20 "transcription-bot" # Iniciar faster-whisper (modelo medium para español, large-v3 para máxima calidad) docker run -d \ --name faster-whisper \ --runtime nvidia \ --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ -e WHISPER_MODEL=large-v3 \ dustynv/faster-whisper:1.0.3-r39.2.0 echo "Esperando que cargue el modelo (puede tardar 1-2 min la primera vez)..." until curl -sf http://localhost:8000/health > /dev/null 2>&1 ¦¦ \ curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; do sleep 10 echo " ..." done echo "[OK] faster-whisper listo en puerto 8000" # STT usa 30W (modelo grande, pero solo inferencia secuencial) pwr-30w

## 20.2 Estructura del Proyecto

mkdir -p ~/projects/transcription-bot/{scripts,input,output,config} cd ~/projects/transcription-bot

transcription-bot/ ├── scripts/ │ ├── 01_transcribe.py # Transcripción con faster-whisper │ ├── 02_analyze.py # Análisis con LLM │ ├── 03_send_email.py # Envío por SMTP │ └── utils.py # Formateadores comunes ├── config/ │ └── settings.json # Configuración SMTP + preferencias ├── input/ # Archivos de audio a procesar └── output/ # Transcripciones + análisis guardados

## 20.3 Configuración

# Crear archivo de configuración cat > ~/projects/transcription-bot/config/settings.json << 'EOF' { "smtp": { "host": "smtp.gmail.com", "port": 587, "user": "su_email@gmail.com", "password": "xxxx xxxx xxxx xxxx", "destinatario": "destino@empresa.com", "nombre_remitente": "Jetson Transcription Bot" }, "whisper": { "model": "large-v3", "language": "es", "base_url": "http://localhost:8000" }, "llm": { "model": "qwen3:7b", "base_url": "http://localhost:11434/v1", "api_key": "ollama" }, "analisis": { "idioma_salida": "es", "max_tokens_resumen": 800, "max_tokens_puntos": 600 } } EOF

NOTA: Gmail App Password: En Google Account → Seguridad → Verificación en 2 pasos → Contraseñas de aplicaciones → Generar. Copie las 16 letras (sin espacios) como valor de password. Con la verificación en 2 pasos, NUNCA use su contraseña real.

NOTA: NOTA — OAuth2 como alternativa: Si el App Password es bloqueado por la política de seguridad de su organización, puede autenticar Gmail mediante OAuth2 con la biblioteca google-auth-oauthlib. Más seguro pero requiere registrar una aplicación en Google Cloud Console. Vea la documentación oficial de Google para la guía de migración.

NOTA: NOTA — STT alternativo: Este capítulo usa faster-whisper por su facilidad de integración. NVIDIA Riva (nvidia/riva-speech) ofrece mayor rendimiento y soporte de diarización nativa, pero requiere más memoria y configuración. Ver Capítulo 18 §18.6 para instrucciones de Riva.

## 20.4 Script 1 — Transcripción con faster-whisper

# scripts/01_transcribe.py """ Transcribe un archivo de audio usando el servidor faster-whisper local. Produce: texto completo + segmentos con timestamps. """ import json import sys import time import requests from pathlib import Path def cargar_config() -> dict: config_path = Path(__file__).parent.parent / "config" / "settings.json" with open(config_path) as f: return json.load(f) def convertir_a_wav(ruta_entrada: Path) -> Path: """Convierte el audio a WAV 16kHz mono (formato óptimo para Whisper).""" import subprocess ruta_wav = ruta_entrada.parent / f"{ruta_entrada.stem}_converted.wav" if ruta_entrada.suffix.lower() == ".wav": # Verificar que ya está en el formato correcto result = subprocess.run( ["ffprobe", "-v", "quiet", "-show_streams", "-of", "json", str(ruta_entrada)], capture_output=True, text=True ) info = json.loads(result.stdout) for stream in info.get("streams", []): if stream.get("codec_type") == "audio": if stream.get("sample_rate") == "16000" and stream.get("channels") == 1: return ruta_entrada # Ya está en formato correcto print(f" Convirtiendo a WAV 16kHz mono...") subprocess.run([ "ffmpeg", "-y", "-i", str(ruta_entrada), "-ar", "16000", "-ac", "1", str(ruta_wav) ], capture_output=True, check=True) return ruta_wav def transcribir(ruta_audio: str, config: dict = None) -> dict: """ Transcribe un archivo de audio. Returns: dict con 'texto_completo', 'segmentos', 'duracion_audio', 'tiempo_proceso' """ if config is None: config = cargar_config() cfg_whisper = config["whisper"] ruta = Path(ruta_audio) if not ruta.exists(): raise FileNotFoundError(f"Archivo no encontrado: {ruta_audio}") print(f"[STT] Transcribiendo: {ruta.name}") # Convertir si es necesario ruta_procesada = convertir_a_wav(ruta) tamanio_mb = ruta_procesada.stat().st_size / 1024 / 1024 print(f" Tamaño: {tamanio_mb:.1f} MB") inicio = time.time() # Enviar al servidor faster-whisper with open(ruta_procesada, "rb") as f: files = {"file": (ruta.name, f, "audio/wav")} data = { "model": cfg_whisper["model"], "response_format": "verbose_json", # incluye segmentos con timestamps } if cfg_whisper.get("language"): data["language"] = cfg_whisper["language"] print(f" Modelo: {cfg_whisper['model']} ¦ Idioma: {cfg_whisper.get('language', 'auto')}") print(" Transcribiendo... (esto puede tardar varios minutos)") resp = requests.post( f"{cfg_whisper['base_url']}/v1/audio/transcriptions", files=files, data=data, timeout=1800 # 30 min máximo para audios muy largos ) if resp.status_code != 200: raise RuntimeError(f"Error HTTP {resp.status_code}: {resp.text[:200]}") tiempo_proceso = time.time() - inicio resultado_raw = resp.json() # Extraer información texto_completo = resultado_raw.get("text", "").strip() segmentos = resultado_raw.get("segments", []) duracion_audio = resultado_raw.get("duration", 0) palabras = len(texto_completo.split()) # Calcular velocidad de procesamiento if duracion_audio > 0: factor_velocidad = duracion_audio / tiempo_proceso else: factor_velocidad = 0 print(f"\n [OK] Transcripción completada:") print(f" Duración del audio: {duracion_audio/60:.1f} min") print(f" Tiempo de proceso: {tiempo_proceso/60:.1f} min") print(f" Velocidad: {factor_velocidad:.1f}x tiempo real") print(f" Palabras transcritas: {palabras:,}") # Limpiar el WAV convertido si se creó uno nuevo if ruta_procesada != ruta and ruta_procesada.exists(): ruta_procesada.unlink() return { "archivo_original": str(ruta), "nombre_archivo": ruta.name, "texto_completo": texto_completo, "segmentos": segmentos, "duracion_audio_seg": duracion_audio, "palabras_totales": palabras, "tiempo_proceso_seg": tiempo_proceso, "modelo": cfg_whisper["model"], "idioma": cfg_whisper.get("language", "auto") } def formatear_con_timestamps(segmentos: list) -> str: """Formatea los segmentos con timestamps legibles.""" lineas = [] for seg in segmentos: inicio = seg.get("start", 0) min_i = int(inicio // 60) seg_i = int(inicio % 60) texto = seg.get("text", "").strip() lineas.append(f"[{min_i:02d}:{seg_i:02d}] {texto}") return "\n".join(lineas) if __name__ == "__main__": if len(sys.argv) < 2: print("Uso: python 01_transcribe.py <audio.mp3¦wav> [output.json]") sys.exit(1) ruta_audio = sys.argv[1] salida = sys.argv[2] if len(sys.argv) > 2 else None resultado = transcribir(ruta_audio) if salida: with open(salida, "w", encoding="utf-8") as f: json.dump(resultado, f, ensure_ascii=False, indent=2) print(f"\n[OK] Guardado en: {salida}") else: print("\n── Primeros 500 caracteres ──") print(resultado["texto_completo"][:500])

## 20.5 Script 2 — Análisis con LLM

# scripts/02_analyze.py """ Analiza la transcripción con un LLM y produce: - Resumen ejecutivo - Puntos clave - Elementos de acción con responsables - Índice por timestamp """ import json import sys import time from pathlib import Path from openai import OpenAI def cargar_config() -> dict: config_path = Path(__file__).parent.parent / "config" / "settings.json" with open(config_path) as f: return json.load(f) def analizar_transcripcion(transcripcion: dict, config: dict = None) -> dict: """Genera análisis completo de la transcripción.""" if config is None: config = cargar_config() cfg_llm = config["llm"] cfg_analisis = config["analisis"] idioma = cfg_analisis.get("idioma_salida", "es") cliente = OpenAI(base_url=cfg_llm["base_url"], api_key=cfg_llm["api_key"]) texto = transcripcion["texto_completo"] nombre = transcripcion["nombre_archivo"] duracion_min = transcripcion["duracion_audio_seg"] / 60 print(f"\n[LLM] Analizando: {nombre} ({duracion_min:.1f} min de audio)") # Si el texto es muy largo, tomar los primeros 12000 caracteres para el análisis texto_para_analisis = texto[:12000] if len(texto) > 12000: texto_para_analisis += "\n\n[... transcripción continúa ...]" print(f" [WARN] Texto truncado a 12,000 caracteres para el análisis (total: {len(texto):,})") resultados = {} # ── Resumen ejecutivo ────────────────────────────────── print(" Generando resumen ejecutivo...") inicio = time.time() prompt_resumen = f"""Analiza esta transcripción de reunión/conferencia y genera un resumen ejecutivo en {idioma}. El resumen debe: - Tener entre 200-300 palabras - Estar en párrafos fluidos (no bullet points) - Capturar los temas principales discutidos - Ser comprensible sin leer la transcripción completa TRANSCRIPCIÓN: {texto_para_analisis} RESUMEN EJECUTIVO:""" resp = cliente.chat.completions.create( model=cfg_llm["model"], messages=[{"role": "user", "content": prompt_resumen}], max_tokens=cfg_analisis.get("max_tokens_resumen", 800) ) resultados["resumen"] = resp.choices[0].message.content.strip() print(f" [OK] ({time.time()-inicio:.1f}s)") # ── Puntos clave ────────────────────────────────────── print(" Extrayendo puntos clave...") inicio = time.time() prompt_puntos = f"""De esta transcripción, extrae los 5-8 puntos clave más importantes en {idioma}. Formato EXACTO: • [Punto clave conciso en una oración] • [Punto clave conciso en una oración] ... TRANSCRIPCIÓN: {texto_para_analisis} PUNTOS CLAVE:""" resp = cliente.chat.completions.create( model=cfg_llm["model"], messages=[{"role": "user", "content": prompt_puntos}], max_tokens=cfg_analisis.get("max_tokens_puntos", 600) ) resultados["puntos_clave"] = resp.choices[0].message.content.strip() print(f" [OK] ({time.time()-inicio:.1f}s)") # ── Elementos de acción ─────────────────────────────── print(" Identificando elementos de acción...") inicio = time.time() prompt_acciones = f"""Identifica todos los elementos de acción, compromisos y tareas mencionados en esta transcripción. Para cada uno especifica (si está mencionado): - Qué debe hacerse - Quién es responsable (si se menciona) - Cuándo (si se menciona algún plazo) Si no hay elementos de acción claros, indica "No se identificaron elementos de acción concretos." TRANSCRIPCIÓN: {texto_para_analisis} ELEMENTOS DE ACCIÓN:""" resp = cliente.chat.completions.create( model=cfg_llm["model"], messages=[{"role": "user", "content": prompt_acciones}], max_tokens=500 ) resultados["elementos_accion"] = resp.choices[0].message.content.strip() print(f" [OK] ({time.time()-inicio:.1f}s)") # ── Índice por timestamps ───────────────────────────── # Crear índice simple a partir de los segmentos segmentos = transcripcion.get("segmentos", []) if segmentos: print(" Generando índice por timestamps...") # Tomar 1 segmento cada ~5 minutos indice_items = [] ultimo_min = -5 for seg in segmentos: min_actual = seg.get("start", 0) / 60 if min_actual - ultimo_min >= 5: min_i = int(seg.get("start", 0) // 60) seg_i = int(seg.get("start", 0) % 60) texto_seg = seg.get("text", "")[:80].strip() indice_items.append(f"[{min_i:02d}:{seg_i:02d}] {texto_seg}...") ultimo_min = min_actual resultados["indice_timestamps"] = "\n".join(indice_items) else: resultados["indice_timestamps"] = "Timestamps no disponibles" return resultados def formatear_informe(transcripcion: dict, analisis: dict) -> str: """Genera el informe final en texto plano.""" nombre = transcripcion["nombre_archivo"] duracion_min = int(transcripcion["duracion_audio_seg"] / 60) duracion_seg = int(transcripcion["duracion_audio_seg"] % 60) palabras = transcripcion["palabras_totales"] modelo = transcripcion["modelo"] separador = "═" * 60 informe = f""" {separador} INFORME DE TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS {separador} Archivo: {nombre} Duración: {duracion_min} min {duracion_seg} seg Palabras transcritas: {palabras:,} Modelo STT: {modelo} Generado por: Jetson AGX Orin AGX 64GB (JP 7.2) {separador} RESUMEN EJECUTIVO ───────────────── {analisis.get('resumen', 'No disponible')} PUNTOS CLAVE ──────────── {analisis.get('puntos_clave', 'No disponible')} ELEMENTOS DE ACCIÓN ─────────────────── {analisis.get('elementos_accion', 'No disponible')} ÍNDICE POR TIMESTAMPS ───────────────────── {analisis.get('indice_timestamps', 'No disponible')} {separador} TRANSCRIPCIÓN COMPLETA {separador} {transcripcion.get('texto_completo', '')} """ return informe.strip() if __name__ == "__main__": if len(sys.argv) < 2: print("Uso: python 02_analyze.py transcripcion.json [informe_salida.txt]") sys.exit(1) with open(sys.argv[1], encoding="utf-8") as f: transcripcion = json.load(f) analisis = analizar_transcripcion(transcripcion) informe = formatear_informe(transcripcion, analisis) salida = sys.argv[2] if len(sys.argv) > 2 else None if salida: with open(salida, "w", encoding="utf-8") as f: f.write(informe) print(f"\n[OK] Informe guardado en: {salida}") else: print("\n── Primeras 1000 líneas del informe ──") for linea in informe.split("\n")[:40]: print(linea)

## 20.6 Script 3 — Envío por Email

# scripts/03_send_email.py """ Envía la transcripción y el análisis por email con adjuntos. Soporta Gmail con App Password. """ import json import smtplib import sys from email import encoders from email.mime.base import MIMEBase from email.mime.multipart import MIMEMultipart from email.mime.text import MIMEText from pathlib import Path def cargar_config() -> dict: config_path = Path(__file__).parent.parent / "config" / "settings.json" with open(config_path) as f: return json.load(f) def enviar_informe( transcripcion: dict, analisis: dict, informe_txt: str, config: dict = None ) -> bool: """Envía el informe completo por email.""" if config is None: config = cargar_config() cfg_smtp = config["smtp"] nombre = transcripcion["nombre_archivo"] duracion_min = int(transcripcion["duracion_audio_seg"] / 60) # ── Construir el email ──────────────────────────────── msg = MIMEMultipart("mixed") msg["Subject"] = f"[Transcripción] {nombre} ({duracion_min} min)" msg["From"] = f"{cfg_smtp['nombre_remitente']} <{cfg_smtp['user']}>" msg["To"] = cfg_smtp["destinatario"] # Cuerpo HTML resumen = analisis.get("resumen", "No disponible") puntos = analisis.get("puntos_clave", "No disponible") acciones = analisis.get("elementos_accion", "No disponible") cuerpo_html = f""" <html><body style="font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px;"> <h2> Transcripción: {nombre}</h2> <p><strong>Duración del audio:</strong> {duracion_min} minutos ¦ <strong>Palabras:</strong> {transcripcion['palabras_totales']:,} ¦ <strong>Modelo:</strong> {transcripcion['modelo']}</p> <hr> <h3>Resumen Ejecutivo</h3> <p>{resumen.replace(chr(10), '<br>')}</p> <hr> <h3>Puntos Clave</h3> <p>{puntos.replace(chr(10), '<br>')}</p> <hr> <h3>Elementos de Acción</h3> <p>{acciones.replace(chr(10), '<br>')}</p> <hr> <p><small>La transcripción completa se adjunta como archivo .txt</small></p> <p><small>Generado por Jetson AGX Orin 64GB con JetPack 7.2</small></p> </body></html>""" msg.attach(MIMEText(cuerpo_html, "html", "utf-8")) # Adjuntar transcripción completa adjunto = MIMEBase("application", "octet-stream") adjunto.set_payload(informe_txt.encode("utf-8")) encoders.encode_base64(adjunto) nombre_adjunto = nombre.replace(" ", "_").replace(".mp3", "").replace(".wav", "") adjunto.add_header( "Content-Disposition", f"attachment; filename={nombre_adjunto}_transcripcion.txt" ) msg.attach(adjunto) # ── Enviar ──────────────────────────────────────────── try: print(f"[EMAIL] Enviando a: {cfg_smtp['destinatario']}") with smtplib.SMTP(cfg_smtp["host"], cfg_smtp["port"]) as server: server.starttls() server.login(cfg_smtp["user"], cfg_smtp["password"]) server.sendmail( cfg_smtp["user"], cfg_smtp["destinatario"], msg.as_string() ) print(f" [OK] Email enviado correctamente") return True except smtplib.SMTPAuthenticationError: print(" [ERROR] Error de autenticación SMTP") print(" Para Gmail: use un App Password (no su contraseña normal)") print(" Google Account → Seguridad → Contraseñas de aplicaciones") return False except Exception as e: print(f" [ERROR] Error enviando email: {str(e)}") return False

## 20.7 Orquestador Completo

# transcription_bot.sh #!/bin/bash set -e SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)" INPUT_AUDIO="${1:-}" ENVIAR_EMAIL="${2:-si}" # "si" o "no" if [ -z "$INPUT_AUDIO" ]; then echo "Uso: $0 <audio.mp3¦wav¦m4a> [si¦no (email)]" echo "Ejemplos:" echo " $0 input/reunion.mp3 # transcribe y envía por email" echo " $0 input/reunion.mp3 no # transcribe, guarda localmente" exit 1 fi if [ ! -f "$INPUT_AUDIO" ]; then echo "[ERROR] Archivo no encontrado: $INPUT_AUDIO" exit 1 fi NOMBRE=$(basename "$INPUT_AUDIO" ¦ sed 's/\.[^.]*$//') TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d_%H%M%S) OUTPUT_BASE="$SCRIPT_DIR/output/${NOMBRE}_${TIMESTAMP}" TMP_JSON="${OUTPUT_BASE}_transcripcion.json" INFORME_TXT="${OUTPUT_BASE}_informe.txt" # Crear directorio de salida mkdir -p "$(dirname "$OUTPUT_BASE")" echo "══════════════════════════════════════════════════════" echo " BOT DE TRANSCRIPCIÓN — JETSON AGX ORIN" echo " Archivo: $INPUT_AUDIO" echo "══════════════════════════════════════════════════════" # ── Activar entorno virtual ──────────────────────────── source ~/venvs/dev/bin/activate # ── Verificar faster-whisper ────────────────────────── if ! docker ps ¦ grep -q faster-whisper; then echo "[WARN] faster-whisper no activo — iniciando..." pwr-30w docker run -d \ --name faster-whisper \ --runtime nvidia \ --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ -e WHISPER_MODEL=large-v3 \ dustynv/faster-whisper:1.0.3-r39.2.0 echo " Esperando que cargue el modelo..." until curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; do sleep 10; echo " ..." done echo " [OK] faster-whisper listo" fi # ── Verificar Ollama ────────────────────────────────── if ! curl -sf http://localhost:11434/api/version > /dev/null; then echo "[WARN] Ollama no activo — iniciando..." sudo systemctl start ollama sleep 5 fi # ── PASO 1: Transcripción (30W — STT) ──────────────── echo "" echo "PASO 1/3 — Transcribiendo audio..." pwr-30w TIEMPO_INICIO=$(date +%s) python "$SCRIPT_DIR/scripts/01_transcribe.py" "$INPUT_AUDIO" "$TMP_JSON" TIEMPO_1=$(( $(date +%s) - TIEMPO_INICIO )) echo " [TIEMPO] Transcripción: ${TIEMPO_1}s ($((TIEMPO_1/60)) min)" # ── PASO 2: Análisis LLM (MAXN — texto largo) ──────── echo "" echo "PASO 2/3 — Analizando con LLM..." pwr-maxn TIEMPO_INICIO=$(date +%s) python3 - << 'PYTHON_EOF' import json, sys from pathlib import Path sys.path.insert(0, str(Path(__file__).parent.parent)) # Importar scripts import importlib.util def load_script(name): spec = importlib.util.spec_from_file_location(name, f"scripts/{name}.py") mod = importlib.util.module_from_spec(spec) spec.loader.exec_module(mod) return mod s01 = load_script("01_transcribe") s02 = load_script("02_analyze") s03 = load_script("03_send_email") # Cargar transcripción import os tmp_json = os.environ.get("TMP_JSON") informe_txt = os.environ.get("INFORME_TXT") with open(tmp_json, encoding="utf-8") as f: transcripcion = json.load(f) # Analizar analisis = s02.analizar_transcripcion(transcripcion) informe = s02.formatear_informe(transcripcion, analisis) # Guardar informe with open(informe_txt, "w", encoding="utf-8") as f: f.write(informe) # Guardar analisis por separado with open(tmp_json.replace("_transcripcion.json", "_analisis.json"), "w", encoding="utf-8") as f: json.dump(analisis, f, ensure_ascii=False, indent=2) print(f"\n[OK] Informe guardado: {informe_txt}") # Enviar email si se solicitó import sys as _sys if os.environ.get("ENVIAR_EMAIL", "si").lower() == "si": s03.enviar_informe(transcripcion, analisis, informe) else: print("[NOTA] Email desactivado — guardando solo localmente") PYTHON_EOF export TMP_JSON="$TMP_JSON" export INFORME_TXT="$INFORME_TXT" export ENVIAR_EMAIL="$ENVIAR_EMAIL" TIEMPO_2=$(( $(date +%s) - TIEMPO_INICIO )) echo " [TIEMPO] Análisis: ${TIEMPO_2}s" # ── PASO 3: Limpieza ────────────────────────────────── echo "" echo "PASO 3/3 — Limpieza del sistema..." pwr-15w sync echo 3 ¦ sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches > /dev/null TIEMPO_TOTAL=$(( TIEMPO_1 + TIEMPO_2 )) echo "" echo "══════════════════════════════════════════════════════" echo " [OK] PROCESO COMPLETADO" echo " [FILE] Transcripción: $TMP_JSON" echo " Informe: $INFORME_TXT" echo " [TIEMPO] Tiempo total: $((TIEMPO_TOTAL/60)) min $((TIEMPO_TOTAL%60)) seg" echo "══════════════════════════════════════════════════════"

# Hacer ejecutable chmod +x transcription_bot.sh # Ejecutar ./transcription_bot.sh input/reunion_equipo.mp3

## 20.8 Caso de Uso — Procesamiento por Lotes

Para procesar múltiples archivos automáticamente:

# batch_transcribe.sh — procesa todos los archivos en el directorio input/ #!/bin/bash DIRECTORIO_INPUT="$HOME/projects/transcription-bot/input" PROCESADOS=0 ERRORES=0 for archivo in "$DIRECTORIO_INPUT"/*.{mp3,wav,m4a,ogg} 2>/dev/null; do [ -f "$archivo" ] ¦¦ continue echo "" echo "═══ Procesando: $(basename $archivo) ═══" if ./transcription_bot.sh "$archivo" "si"; then PROCESADOS=$((PROCESADOS+1)) # Mover a carpeta de procesados para no repetir mkdir -p "$DIRECTORIO_INPUT/procesados" mv "$archivo" "$DIRECTORIO_INPUT/procesados/" else ERRORES=$((ERRORES+1)) echo "[ERROR] Error procesando: $archivo" fi # Esperar 30 segundos entre archivos para enfriar el sistema sleep 30 done echo "" echo "Resumen: $PROCESADOS procesados correctamente, $ERRORES errores"

## 20.9 Limpieza Post-Pipeline

# Después de terminar todas las transcripciones # Detener faster-whisper docker stop faster-whisper && docker rm faster-whisper # Detener Ollama sudo systemctl stop ollama # Limpiar caché del sistema sync && echo 3 ¦ sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches > /dev/null # Verificar memoria liberada free -h ¦ awk '/^Mem:/{printf "RAM libre: %s de %s\n", $7, $2}' # Bajar modo energético pwr-15w

## 20.10 Verificación Final del Capítulo

# Verificación echo "╔════════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ VERIFICACIÓN CAPÍTULO 20 — TRANSCRIPTION BOT ║" echo "╚════════════════════════════════════════════════════════╝" source ~/venvs/dev/bin/activate echo "" echo "── Python dependencies ──" python -c " import importlib for mod, pkg in [('openai','openai'),('requests','requests'),('smtplib',None),('email',None)]: try: importlib.import_module(mod) print(f' [OK] {mod}') except ImportError: print(f' ○ {mod} → pip install {pkg}' if pkg else f' ○ {mod} (builtin missing)') " echo "" echo "── Servicios ──" curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1 \ && echo " [OK] faster-whisper activo (port 8000)" \ ¦¦ echo " ○ faster-whisper offline (ver §20.1)" curl -sf http://localhost:11434/api/version > /dev/null \ && echo " [OK] Ollama activo (port 11434)" \ ¦¦ echo " ○ Ollama offline" echo "" echo "── Configuración SMTP ──" [ -f ~/projects/transcription-bot/config/settings.json ] \ && echo " [OK] settings.json existe" \ ¦¦ echo " ○ Crear ~/projects/transcription-bot/config/settings.json (ver §20.3)" echo "" echo "════════════════════════════════════════════════════════"

## 20.11 Escalabilidad — Workflow de Transcripción vía Telegram

El bot de transcripción puede integrarse con Telegram para operar de forma completamente autónoma: el usuario envía la grabación de una reunión o clase y recibe la transcripción detallada o el resumen en su chat, en el formato que prefiera.

### 20.11.1 Flujo Telegram → Jetson → Resumen

Usuario → envía audio .mp3/.wav/.ogg por Telegram ↓ N8N / OpenClaw recibe el archivo ↓ Guarda en ~/projects/transcription-bot/input/ ↓ Ejecuta pipeline: faster-whisper → Ollama análisis ↓ Genera resumen en Markdown / DOCX / PDF ↓ Envía documento de vuelta al chat de Telegram

Implementación con N8N (ver Capítulo 14):

Nodo 1 — Telegram Trigger: tipo: telegram_trigger evento: message_received filtro: audio, voice, document (.mp3 .wav .ogg .m4a) Nodo 2 — Save File: tipo: write_binary_file ruta: /home/jetson/projects/transcription-bot/input/{{filename}} Nodo 3 — Execute Command: tipo: execute_command comando: ¦ python3 /home/jetson/projects/transcription-bot/scripts/01_transcribe.py \ /home/jetson/projects/transcription-bot/input/{{filename}} \ --output-format markdown timeout: 900 # 15 min — reuniones largas Nodo 4 — Send Document: tipo: telegram_send_document chat_id: {{chat_id}} archivo: /home/jetson/projects/transcription-bot/output/{{filename}}.md caption: "Transcripción y resumen listos"

Implementación con OpenClaw:

"hooks": { "on_audio_receive": { "filter": ["*.mp3", "*.wav", "*.ogg", "*.m4a"], "action": "shell", "command": "python3 ~/projects/transcription-bot/scripts/01_transcribe.py {{file_path}} --output-format markdown", "reply_with_file": "{{output_dir}}/{{basename}}.md" } }

### 20.11.2 Formatos de Salida

El script de análisis (§20.5) puede generar la salida en múltiples formatos según el tipo de reunión:

# Transcripción plana con marcas de tiempo (Markdown) python3 01_transcribe.py reunion.mp3 --output-format markdown # Resumen ejecutivo con bullets (Markdown → Word con python-docx) python3 02_analyze.py reunion_transcript.txt --format docx --style executive # Reporte estructurado con secciones (ideal para actas) python3 02_analyze.py reunion_transcript.txt --format pdf --style minutes

Prompt sugerido para el LLM (añadir en `02_analyze.py`):

PROMPT_RESUMEN = """ Analiza esta transcripción de reunión/clase y genera: 1. **Resumen ejecutivo** (3-5 oraciones) 2. **Puntos clave** (bullets, máximo 10) 3. **Tareas y compromisos** identificados (con responsable si se menciona) 4. **Próximos pasos** acordados Transcripción: {transcripcion} """

### 20.11.3 Modo Mixto con OpenRouter

Para reuniones con vocabulario técnico complejo o cuando el modelo local no genere suficiente calidad de resumen, integre OpenRouter como fallback:

import os from openai import OpenAI USE_LOCAL = os.getenv("USE_LOCAL_LLM", "true").lower() == "true" if USE_LOCAL: client = OpenAI(base_url="http://localhost:11434/v1", api_key="ollama") MODEL = "qwen2.5:14b" else: client = OpenAI( base_url=os.getenv("OPENROUTER_URL", "https://openrouter.ai/api/v1"), api_key=os.getenv("OPENROUTER_API_KEY", ""), ) MODEL = "meta-llama/llama-3.3-70b-instruct:free"

# Aliases en ~/.bash_aliases (ver Capítulo 6) alias transcribe-local="USE_LOCAL_LLM=true python3 ~/projects/transcription-bot/scripts/02_analyze.py" alias transcribe-cloud="USE_LOCAL_LLM=false python3 ~/projects/transcription-bot/scripts/02_analyze.py"

NOTA: El modo cloud envía el texto de la transcripción a servidores externos. Para reuniones confidenciales use siempre el modo local. La transcripción con faster-whisper siempre ocurre en el Jetson independientemente del modo elegido para el análisis.

NOTA: Próximo paso: El Capítulo 21 construye la Agencia de Turismo IA — un sistema multi-agente que asesora a viajeros con información actualizada y genera itinerarios personalizados.

# Capítulo 23 — Agencia de Turismo Virtual con OpenClaw/NemoClaw

## Introducción

Este capítulo construye un sistema multi-agente que simula una agencia de turismo operada por inteligencia artificial. El cliente interactúa en lenguaje natural y tres agentes especializados colaboran para responder: uno provee información sobre destinos, otro diseña itinerarios detallados y el tercero estima presupuestos.

El sistema usa OpenClaw como orquestador (ya instalado en el Capítulo 13) y Ollama como motor de inferencia, con modelos de 7B para respuestas rápidas y 14B para itinerarios complejos.

Prerrequisitos:

• Capítulo 13 completado (OpenClaw/NemoClaw activo en puerto 18789)

• Ollama con qwen3:7b instalado

• Python 3.12 + venv de desarrollo (Capítulo 7)

Tiempo de respuesta estimado:

• Consulta simple (info de destino): 3–6 segundos

• Itinerario completo (7 días): 25–40 segundos

• Estimación de presupuesto: 5–10 segundos

Modo de energía: 30W (modelos ≤7B para consultas normales); MAXN al generar itinerarios con modelo 14B

## 21.1 Prerrequisito — Verificación del Sistema

# Verificar que OpenClaw está activo check-ready 15 "tourism-agency" # Verificar OpenClaw curl -sf http://localhost:18789/api/health ¦ python3 -m json.tool \ ¦¦ echo "[WARN] OpenClaw no activo — ver Capítulo 13" # Verificar modelos Ollama disponibles ollama list # Si no tiene qwen3:7b, descargarlo ollama list ¦ grep -q "qwen3:7b" ¦¦ ollama pull qwen3:7b pwr-30w

## 21.2 Arquitectura del Sistema

Arquitectura del Sistema de Agencia de Turismo Virtual

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ AGENCIA DE TURISMO VIRTUAL — ARQUITECTURA │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Cliente (terminal / WhatsApp) │ │ │ │ │ ▼ │ │ NemoClaw (Orquestador — puerto 18789) │ │ │ │ │ ├─► Agente Consultor (qwen3:7b) │ │ │ • Información sobre destinos │ │ │ • Mejores épocas para viajar │ │ │ • Requisitos de visa/documentos │ │ │ │ │ ├─► Agente Itinerario (qwen3:7b o 14b si disponible) │ │ │ • Itinerarios día a día │ │ │ • Actividades recomendadas │ │ │ • Hoteles y restaurantes │ │ │ │ │ └─► Agente Presupuesto (qwen3:7b) │ │ • Estimación de costos por categoría │ │ • Comparación económica vs premium │ │ • Alerta de temporada alta/baja │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 21.3 Configurar los Agentes en OpenClaw

# Crear el directorio del proyecto mkdir -p ~/projects/tourism-agency cd ~/projects/tourism-agency

### 21.3.1 Definición de Agentes via API de OpenClaw

# setup_agents.py """ Configura los tres agentes de la agencia de turismo en OpenClaw. """ import requests import json OPENCLAW_URL = "http://localhost:18789" def crear_agente(nombre: str, sistema: str, modelo: str = "qwen3:7b") -> dict: """Crea o actualiza un agente en OpenClaw.""" payload = { "name": nombre, "model": modelo, "system_prompt": sistema, "tool_profile": "full", # herramientas completas "temperature": 0.7, "max_tokens": 1200 } resp = requests.post( f"{OPENCLAW_URL}/api/agents", json=payload, timeout=30 ) if resp.status_code in (200, 201): print(f" [OK] Agente '{nombre}' configurado") return resp.json() else: print(f" [WARN] Error creando agente '{nombre}': {resp.status_code} — {resp.text[:100]}") return {} # ── Agente Consultor ────────────────────────────────────── crear_agente( nombre="consultor-turismo", modelo="qwen3:7b", sistema="""Eres Ana, una consultora de viajes experta con 15 años de experiencia. Tu especialidad: - Información actualizada sobre destinos turísticos mundiales - Mejores épocas para viajar, clima y temporadas - Requisitos de visa, vacunas y documentación necesaria - Atracciones principales y experiencias únicas por destino - Diferencias culturales importantes a tener en cuenta Responde siempre de forma amable, profesional y concisa. Si no tienes información actualizada sobre algo específico, indícalo claramente. Idioma: responde en el mismo idioma en que te pregunten.""" ) # ── Agente Itinerario ───────────────────────────────────── crear_agente( nombre="agente-itinerario", modelo="qwen3:7b", sistema="""Eres Carlos, un planificador de itinerarios de viaje experto. Tu especialidad: - Diseñar itinerarios detallados día a día - Organizar visitas de forma lógica (minimizando desplazamientos) - Recomendar actividades para diferentes tipos de viajero (familia, aventura, cultura, romance) - Sugerir restaurantes locales y opciones de hospedaje por categoría - Incluir tiempos estimados y consejos logísticos Formato de itinerario: - Día 1: [Ciudad] — [Actividades] - Mañana: [detalle] - Tarde: [detalle] - Noche: [restaurante sugerido] - Alojamiento: [sugerencia con precio estimado en rango] Adapta el nivel de detalle según la duración del viaje solicitado.""" ) # ── Agente Presupuesto ──────────────────────────────────── crear_agente( nombre="agente-presupuesto", modelo="qwen3:7b", sistema="""Eres María, especialista en presupuestos de viaje. Tu especialidad: - Estimar costos realistas por categoría: vuelos, hospedaje, alimentación, actividades, transporte local - Distinguir entre viaje económico, estándar y premium - Identificar temporada alta/baja y su impacto en precios - Sugerir estrategias de ahorro sin sacrificar experiencia - Proporcionar rangos de precios (no cifras exactas — los precios varían) Siempre aclara: "Los precios son estimados y pueden variar según fecha de reserva y disponibilidad." Usa la moneda más apropiada para el destino, con conversión a USD si es relevante.""" ) print("\n[OK] Todos los agentes configurados") print(" Verifique en: http://localhost:18789/api/agents")

source ~/venvs/dev/bin/activate python setup_agents.py

## 21.4 Interfaz de Conversación por Terminal

# tourism_chat.py """ Interfaz de conversación con la agencia de turismo. Enruta automáticamente las preguntas al agente más apropiado. """ import requests import json import re OPENCLAW_URL = "http://localhost:18789" # Palabras clave para clasificar la consulta RUTAS = { "consultor-turismo": [ "información", "info", "conocer", "visitar", "clima", "temporada", "visa", "vacuna", "documentos", "cuándo", "cuando", "mejor época", "cultura", "idioma", "moneda", "seguridad" ], "agente-itinerario": [ "itinerario", "plan", "días", "semana", "agenda", "actividades", "qué hacer", "que hacer", "recorrido", "ruta", "viaje de", "hotel", "restaurante", "hospedaje", "alojamiento" ], "agente-presupuesto": [ "presupuesto", "costo", "precio", "cuánto", "cuanto", "económico", "barato", "caro", "gastar", "dinero", "euro", "dólar", "estimación" ] } def clasificar_consulta(texto: str) -> str: """Determina qué agente debe responder a la consulta.""" texto_lower = texto.lower() puntajes = {agente: 0 for agente in RUTAS} for agente, palabras in RUTAS.items(): for palabra in palabras: if palabra in texto_lower: puntajes[agente] += 1 # Si hay empate o sin coincidencias, usar el consultor como default max_score = max(puntajes.values()) if max_score == 0: return "consultor-turismo" return max(puntajes, key=puntajes.get) def consultar_agente(agente: str, mensaje: str, historial: list) -> str: """Envía un mensaje al agente específico de OpenClaw.""" # Agregar el mensaje al historial historial.append({"role": "user", "content": mensaje}) payload = { "agent": agente, "messages": historial[-6:], # últimos 6 turnos para contexto "stream": False } try: resp = requests.post( f"{OPENCLAW_URL}/api/chat", json=payload, timeout=120 ) if resp.status_code == 200: data = resp.json() respuesta = data.get("message", {}).get("content", "Sin respuesta") historial.append({"role": "assistant", "content": respuesta}) return respuesta else: return f"[Error HTTP {resp.status_code}: {resp.text[:100]}]" except requests.Timeout: return "[Timeout — el agente tardó demasiado. Intente de nuevo.]" except Exception as e: return f"[Error de conexión: {str(e)}]" def mostrar_bienvenida(): print(""" ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ AGENCIA DE TURISMO VIRTUAL — JETSON AI ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ ║ ║ Su equipo de expertos: ║ ║ • Ana (Consultora) — información y destinos ║ ║ • Carlos (Planificador) — itinerarios detallados ║ ║ • María (Presupuestos) — costos y estimaciones ║ ║ ║ ║ Comandos especiales: ║ ║ /consultor — hablar con Ana ║ ║ /itinerario — hablar con Carlos ║ ║ /presupuesto — hablar con María ║ ║ /salir — terminar la conversación ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════╝ """) def main(): mostrar_bienvenida() historial = [] agente_forzado = None while True: try: entrada = input("Usted: ").strip() except (EOFError, KeyboardInterrupt): print("\n¡Hasta luego! Fue un placer asistirle.") break if not entrada: continue if entrada.lower() in ("/salir", "/exit", "salir", "exit"): print("\n¡Hasta luego! Fue un placer asistirle.") break # Comandos de agente forzado if entrada.lower() == "/consultor": agente_forzado = "consultor-turismo" print("OK Conectando con Ana (Consultora)...") continue elif entrada.lower() == "/itinerario": agente_forzado = "agente-itinerario" print("OK Conectando con Carlos (Planificador)...") continue elif entrada.lower() == "/presupuesto": agente_forzado = "agente-presupuesto" print("OK Conectando con María (Presupuestos)...") continue elif entrada.lower() == "/auto": agente_forzado = None print("OK Modo automático — el sistema elige el agente más adecuado") continue # Clasificar y enviar agente = agente_forzado or clasificar_consulta(entrada) nombres = { "consultor-turismo": "Ana", "agente-itinerario": "Carlos", "agente-presupuesto": "María" } print(f"\n{nombres.get(agente, agente)}: ", end="", flush=True) respuesta = consultar_agente(agente, entrada, historial) print(respuesta) print() if __name__ == "__main__": main()

# Iniciar el chat de la agencia python tourism_chat.py

# Ejemplo de sesión ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ AGENCIA DE TURISMO VIRTUAL — JETSON AI ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════╣ ... Usted: Quiero visitar Japón en primavera. ¿Cuándo es la mejor época? Ana: La primavera en Japón es una época espectacular para visitar el país. La temporada de cerezos en flor (sakura) ocurre generalmente entre finales de marzo y mediados de abril, comenzando en el sur de Kioto y avanzando hacia el norte hasta Tokio. Para maximizar la experiencia, le recomendaría planificar su viaje para el período del 25 de marzo al 15 de abril... Usted: ¿Puedes hacer un itinerario de 7 días en Tokio y Kioto? Carlos: Aquí tiene un itinerario de 7 días para Tokio y Kioto durante la temporada de sakura: **Días 1-3: Tokio** Día 1: Llegada y Shinjuku - Mañana: Ajuste del jet lag, paseo por Shinjuku Gyoen para ver los cerezos - Tarde: Shibuya Crossing, Harajuku, Meiji Shrine ...

## 21.5 Modo Canal Externo (Telegram / WhatsApp via NemoClaw Gateway)

Si tiene NemoClaw configurado con un gateway de mensajería (Capítulo 13), puede conectar la agencia de turismo directamente. El canal primario recomendado es Telegram (bot via NemoClaw); WhatsApp requiere Business API y es opcional:

# telegram_bridge.py — webhook para NemoClaw + Telegram """ Conecta NemoClaw Telegram gateway con los agentes de turismo. Requiere NemoClaw configurado (ver Capítulo 13). """ from flask import Flask, request, jsonify import requests app = Flask(__name__) OPENCLAW_URL = "http://localhost:18789" # Historial de conversaciones por número de teléfono historiales = {} def clasificar_consulta(texto: str) -> str: """Igual que en tourism_chat.py.""" # (mismo código de clasificación) return "consultor-turismo" # simplificado aquí @app.route("/webhook/turismo", methods=["POST"]) def webhook_turismo(): """Recibe mensajes de NemoClaw y responde via los agentes de turismo.""" data = request.json numero = data.get("from", "unknown") mensaje = data.get("text", "") if not mensaje: return jsonify({"status": "ignored"}) # Mantener historial por número if numero not in historiales: historiales[numero] = [] historial = historiales[numero] agente = clasificar_consulta(mensaje) historial.append({"role": "user", "content": mensaje}) resp = requests.post( f"{OPENCLAW_URL}/api/chat", json={"agent": agente, "messages": historial[-6:], "stream": False}, timeout=120 ) if resp.status_code == 200: respuesta = resp.json().get("message", {}).get("content", "") historial.append({"role": "assistant", "content": respuesta}) # Limitar historial a 20 mensajes historiales[numero] = historial[-20:] return jsonify({"reply": respuesta}) return jsonify({"reply": "Lo siento, estoy experimentando dificultades técnicas. Intente en un momento."}) if __name__ == "__main__": print("[OK] Webhook de Agencia de Turismo activo en puerto 5005") app.run(host="0.0.0.0", port=5005)

pip install flask python telegram_bridge.py &

## 21.6 Limpieza Post-Pipeline

# Detener servidores del pipeline pkill -f "tourism_chat.py" 2>/dev/null ¦¦ true pkill -f "telegram_bridge.py" 2>/dev/null ¦¦ true # OpenClaw puede continuar activo para otros pipelines # Si desea detenerlo: # sudo systemctl stop openclaw 2>/dev/null ¦¦ docker stop openclaw 2>/dev/null pwr-15w sync && echo 3 ¦ sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches > /dev/null echo "[OK] Pipeline de agencia de turismo detenido"

## 21.7 Verificación Final

echo "╔═══════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ VERIFICACIÓN CAPÍTULO 21 — AGENCIA DE TURISMO ║" echo "╚═══════════════════════════════════════════════════════╝" echo "" echo "── OpenClaw ──" curl -sf http://localhost:18789/api/health > /dev/null \ && echo " [OK] OpenClaw activo en puerto 18789" \ ¦¦ echo " ○ OpenClaw offline — ver Capítulo 13" echo "" echo "── Ollama ──" curl -sf http://localhost:11434/api/version > /dev/null \ && echo " [OK] Ollama activo" ¦¦ echo " ○ Ollama offline" ollama list 2>/dev/null ¦ grep -q "qwen3:7b" \ && echo " [OK] qwen3:7b disponible" \ ¦¦ echo " ○ qwen3:7b no instalado (ollama pull qwen3:7b)" echo "" echo "── Agentes configurados ──" curl -sf http://localhost:18789/api/agents 2>/dev/null \ ¦ python3 -c " import json, sys try: data = json.load(sys.stdin) agents = [a['name'] for a in data] if isinstance(data, list) else [] for a in ['consultor-turismo', 'agente-itinerario', 'agente-presupuesto']: print(f' {\"[OK]\" if a in agents else \"○ \"} {a}') except: print(' [WARN] No se pudo obtener lista de agentes') " ¦¦ echo " ○ Ejecute setup_agents.py primero" echo "" echo "═════════════════════════════════════════════════════════"

## 21.8 Escalabilidad y Extensiones

### 21.8.1 Bot de Telegram para la Agencia de Turismo

La agencia multi-agente puede integrarse con Telegram para atender consultas de viajeros directamente desde la mensajería. El usuario escribe su destino y preferencias; el Jetson responde con el itinerario completo.

Flujo con N8N (ver Capítulo 14):

Nodo 1 — Telegram Trigger: tipo: telegram_trigger evento: message_received filtro: texto (consulta de viaje) Nodo 2 — Execute Command: tipo: execute_command comando: ¦ python3 ~/projects/tourism-agency/main.py \ --query "{{message_text}}" \ --output-format markdown timeout: 120 Nodo 3 — Send Message: tipo: telegram_send_message chat_id: {{chat_id}} texto: "{{output}}" parse_mode: Markdown

Flujo con OpenClaw (ver Capítulo 11A):

"agents": { "turismo": { "description": "Agencia de turismo IA — itinerarios personalizados", "command": "python3 ~/projects/tourism-agency/main.py --query {{input}}", "channels": ["telegram"] } }

### 21.8.2 Modo Mixto con OpenRouter

Para destinos exóticos o cuando el modelo local no tenga suficiente conocimiento geográfico actualizado, integre OpenRouter como backend alternativo:

import os from openai import OpenAI USE_LOCAL = os.getenv("USE_LOCAL_LLM", "true").lower() == "true" if USE_LOCAL: cliente = OpenAI(base_url="http://localhost:11434/v1", api_key="ollama") MODELO = "qwen3:7b" else: cliente = OpenAI( base_url=os.getenv("OPENROUTER_URL", "https://openrouter.ai/api/v1"), api_key=os.getenv("OPENROUTER_API_KEY", ""), ) MODELO = "meta-llama/llama-3.3-70b-instruct:free"

# Aliases en ~/.bash_aliases (ver Capítulo 6) alias turismo-local="USE_LOCAL_LLM=true python3 ~/projects/tourism-agency/main.py" alias turismo-cloud="USE_LOCAL_LLM=false python3 ~/projects/tourism-agency/main.py"

### 21.8.3 Evaluación de Backend de Inferencia

Para una agencia multi-agente con múltiples llamadas secuenciales al LLM por cada consulta:

| Backend | Ventaja | Desventaja | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- |
| Ollama (qwen3:7b) | Simplicidad, API compatible | Mayor overhead por llamada | Ideal para 1 usuario |
| llama.cpp (qwen3:7b Q4_K_M) | Menor latencia por token | Requiere gestión manual | Buena opción para reducir tiempo de respuesta |
| vLLM | Throughput alto, batching | Startup lento, >4 GB VRAM | Solo si atiende múltiples usuarios concurrentes |

NOTA: RECOMENDACIÓN: Para uso personal o con pocos usuarios simultáneos, Ollama es suficiente. Si el bot de Telegram atiende más de 5 usuarios a la vez, cambie a vLLM para aprovechar el batching continuo y evitar colas de espera.

NOTA: Próximo paso: El Capítulo 22 construye el pipeline de automatización de embudo de ventas, usando la API oficial de Meta para publicar en Facebook e Instagram.

# Capítulo 24 — Automatización de Embudo de Ventas para Redes Sociales

## Introducción

Crear contenido de calidad para Facebook e Instagram de forma consistente es uno de los mayores desafíos del marketing digital. Este capítulo construye un pipeline que genera posts completos — con variaciones A/B, hashtags optimizados y diferentes tonos — y los publica automáticamente usando la Meta Graph API oficial.

El Jetson genera el contenido localmente (sin costos de API de IA), y la publicación se hace vía la API oficial de Meta, lo que cumple completamente con los términos de servicio de la plataforma.

Prerequisitos:

• Ollama activo con qwen3:7b (Capítulo 12)

• Cuenta de Facebook Business con una Facebook Page

• App de Meta Developers con permisos pages_manage_posts y instagram_content_publish

• Token de acceso de página (Page Access Token) — válido a largo plazo

Tiempo de generación por campaña (5 posts): 3–8 minutos Modo de energía: 30W (solo generación de texto)

NOTA: NOTA DE CUMPLIMIENTO: Este pipeline usa exclusivamente la Meta Graph API oficial. Requiere una Facebook Page verificada, una aplicación de Meta Developers configurada y un Page Access Token válido. No incluye scraping, bots no autorizados, ni técnicas que violen los términos de servicio de Meta.

## 22.1 Prerrequisito — Meta Developers Setup

### 22.1.1 Obtener el Page Access Token

1. Vaya a developers.facebook.com y cree una aplicación de tipo "Business"

2. En su aplicación → Add Products → Facebook Login y Instagram Graph API

3. En Permisos de la app, solicite:

- pages_manage_posts  - pages_read_engagement  - instagram_content_publish  - instagram_basic

1. Use el Graph API Explorer para obtener un token de usuario y luego genere un Page Access Token de larga duración

2. Para extender la validez a 60 días, use el endpoint de extensión de tokens

# Guardar el token de forma segura (nunca en código versionado) mkdir -p ~/projects/sales-funnel/config cat > ~/projects/sales-funnel/config/secrets.json << 'EOF' { "meta": { "page_access_token": "EAAxxxx...", "page_id": "123456789", "instagram_account_id": "987654321", "app_id": "111222333", "app_secret": "abc123def456" } } EOF chmod 600 ~/projects/sales-funnel/config/secrets.json

NOTA: SEGURIDAD: Nunca incluya el token en archivos de código fuente. El archivo secrets.json debe estar en .gitignore si usa control de versiones.

## 22.2 Estructura del Proyecto

mkdir -p ~/projects/sales-funnel/{config,scripts,output,templates} cd ~/projects/sales-funnel

## 22.3 Script 1 — Generador de Contenido con LLM

# scripts/content_generator.py """ Genera contenido de redes sociales para Facebook e Instagram. """ import json import time from openai import OpenAI from pathlib import Path def cargar_config() -> dict: """Carga configuración y secrets.""" config_path = Path(__file__).parent.parent / "config" secrets = {} if (config_path / "secrets.json").exists(): with open(config_path / "secrets.json") as f: secrets = json.load(f) return secrets def generar_post_facebook( tema: str, producto: str, tono: str = "profesional", modelo: str = "qwen3:7b" ) -> dict: """ Genera un post de Facebook completo con variaciones A/B. Args: tema: Tema o mensaje principal del post producto: Nombre del producto o servicio tono: "profesional", "casual", "inspiracional", "educativo" Returns: dict con 'variante_a', 'variante_b', 'hashtags' """ cliente = OpenAI(base_url="http://localhost:11434/v1", api_key="ollama") prompt = f"""Crea un post de Facebook sobre "{tema}" para el producto/servicio "{producto}". Tono: {tono} Crea DOS variantes (A/B testing) siguiendo estas reglas: - Variante A: comienza con una pregunta al lector - Variante B: comienza con un hecho impactante o estadística - Cada variante: 150-300 palabras - Incluir llamada a la acción al final - No usar emojis excesivos (máximo 3 por post) - Incluir 5-8 hashtags relevantes en una sección aparte Responde SOLO en este formato JSON: {{ "variante_a": "Texto del post A...", "variante_b": "Texto del post B...", "hashtags": ["hashtag1", "hashtag2", "hashtag3", "hashtag4", "hashtag5"] }}""" respuesta = cliente.chat.completions.create( model=modelo, messages=[{"role": "user", "content": prompt}], max_tokens=1200, temperature=0.8 ) contenido = respuesta.choices[0].message.content.strip() # Extraer JSON if "```json" in contenido: contenido = contenido.split("```json")[1].split("```")[0].strip() elif "```" in contenido: contenido = contenido.split("```")[1].split("```")[0].strip() try: return json.loads(contenido) except json.JSONDecodeError: # Fallback si el modelo no genera JSON válido return { "variante_a": contenido[:500], "variante_b": contenido[500:1000] if len(contenido) > 500 else contenido, "hashtags": ["#marketing", "#negocio", "#emprendimiento"] } def generar_caption_instagram( tema: str, producto: str, post_facebook: str, modelo: str = "qwen3:7b" ) -> str: """ Genera un caption de Instagram adaptado del post de Facebook. Instagram permite hasta 2200 caracteres pero los mejores captions son más cortos. """ cliente = OpenAI(base_url="http://localhost:11434/v1", api_key="ollama") prompt = f"""Adapta este contenido de Facebook para Instagram: PRODUCTO: {producto} TEMA: {tema} POST FACEBOOK: {post_facebook[:600]} Para Instagram: - Máximo 150 palabras en el cuerpo principal - Primer párrafo IMPACTANTE (primeras 125 chars son las que se ven sin expandir) - Saltos de línea entre párrafos (3-4 párrafos) - Al final: 15-20 hashtags relevantes (mezclar populares y nicho) - Incluir emojis estratégicos (máximo 5) Devuelve SOLO el texto del caption listo para copiar.""" respuesta = cliente.chat.completions.create( model=modelo, messages=[{"role": "user", "content": prompt}], max_tokens=600, temperature=0.8 ) return respuesta.choices[0].message.content.strip() def generar_campana( tema: str, producto: str, cantidad_posts: int = 5, tonos: list = None ) -> list[dict]: """ Genera una campaña completa de múltiples posts. Args: tema: Tema general de la campaña producto: Producto o servicio cantidad_posts: Número de posts a generar tonos: Lista de tonos para rotar """ if tonos is None: tonos = ["profesional", "educativo", "inspiracional", "casual", "urgente"] print(f">> Generando campaña para '{producto}' — tema: '{tema}'") print(f" {cantidad_posts} posts, tonos: {', '.join(tonos[:cantidad_posts])}") campana = [] for i in range(cantidad_posts): tono = tonos[i % len(tonos)] print(f"\n Post {i+1}/{cantidad_posts} ({tono})...") inicio = time.time() # Generar post Facebook post_fb = generar_post_facebook(tema, producto, tono) # Generar caption Instagram basado en variante A caption_ig = generar_caption_instagram(tema, producto, post_fb.get("variante_a", "")) campana.append({ "numero": i + 1, "tono": tono, "facebook": post_fb, "instagram_caption": caption_ig, "generado_en": time.time() }) print(f" [OK] Generado en {time.time()-inicio:.1f}s") return campana

## 22.4 Script 2 — Publicador via Meta Graph API

# scripts/meta_publisher.py """ Publica contenido en Facebook Page e Instagram Business usando Meta Graph API. Documentación oficial: https://developers.facebook.com/docs/graph-api """ import json import requests from pathlib import Path from datetime import datetime def cargar_secrets() -> dict: secrets_path = Path(__file__).parent.parent / "config" / "secrets.json" with open(secrets_path) as f: return json.load(f) def publicar_en_facebook(texto: str, programar_en: datetime = None) -> dict: """ Publica un post en la Facebook Page. Args: texto: Contenido del post programar_en: Si se proporciona, programa el post para esa fecha/hora Returns: dict con 'post_id' y 'url' si fue exitoso """ secrets = cargar_secrets() meta_cfg = secrets["meta"] endpoint = f"https://graph.facebook.com/v18.0/{meta_cfg['page_id']}/feed" payload = { "message": texto, "access_token": meta_cfg["page_access_token"] } if programar_en: # Programación requiere que la fecha sea entre 10 min y 30 días en el futuro timestamp = int(programar_en.timestamp()) payload["published"] = False payload["scheduled_publish_time"] = timestamp resp = requests.post(endpoint, data=payload, timeout=30) resultado = resp.json() if "id" in resultado: post_id = resultado["id"] url_post = f"https://www.facebook.com/{post_id}" print(f" [OK] Post en Facebook: {url_post}") return {"post_id": post_id, "url": url_post, "plataforma": "facebook"} else: error = resultado.get("error", {}) print(f" [ERROR] Error Facebook: {error.get('message', 'Error desconocido')}") return {"error": error, "plataforma": "facebook"} def publicar_en_instagram(caption: str, imagen_url: str = None) -> dict: """ Publica un post de texto en Instagram Business. NOTA: Instagram requiere una imagen para posts en el feed regular. Para posts solo de texto, use Instagram Stories (requiere imagen o video). Este método usa la API de Reels/Carousel con imagen opcional. Args: caption: Texto del caption con hashtags imagen_url: URL pública de la imagen a publicar (requerida para feed) Returns: dict con 'post_id' si fue exitoso """ secrets = cargar_secrets() meta_cfg = secrets["meta"] ig_account_id = meta_cfg["instagram_account_id"] access_token = meta_cfg["page_access_token"] # Paso 1: Crear el media container if imagen_url: container_payload = { "image_url": imagen_url, "caption": caption, "access_token": access_token } else: # Sin imagen: publicar como Reel de texto (usando imagen placeholder) print(" [WARN] Instagram requiere imagen para posts en feed") print(" Proporcione imagen_url para publicar en Instagram") return {"error": "imagen_url_requerida", "plataforma": "instagram"} resp1 = requests.post( f"https://graph.facebook.com/v18.0/{ig_account_id}/media", data=container_payload, timeout=30 ) data1 = resp1.json() if "id" not in data1: error = data1.get("error", {}) print(f" [ERROR] Error creando container IG: {error.get('message', '')}") return {"error": error, "plataforma": "instagram"} container_id = data1["id"] # Paso 2: Publicar el container resp2 = requests.post( f"https://graph.facebook.com/v18.0/{ig_account_id}/media_publish", data={"creation_id": container_id, "access_token": access_token}, timeout=30 ) data2 = resp2.json() if "id" in data2: post_id = data2["id"] print(f" [OK] Post en Instagram: ID={post_id}") return {"post_id": post_id, "plataforma": "instagram"} else: error = data2.get("error", {}) print(f" [ERROR] Error publicando en IG: {error.get('message', '')}") return {"error": error, "plataforma": "instagram"} def guardar_campana_local(campana: list, nombre: str = "campana"): """Guarda el contenido generado localmente antes de publicar.""" output_path = Path("output") / f"{nombre}_{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.json" output_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True) with open(output_path, "w", encoding="utf-8") as f: json.dump(campana, f, ensure_ascii=False, indent=2) print(f" [OK] Campaña guardada localmente: {output_path}") return str(output_path)

## 22.5 Orquestador Principal

# main.py """ Orquestador principal del pipeline de ventas. """ import json import sys from pathlib import Path from scripts.content_generator import generar_campana from scripts.meta_publisher import publicar_en_facebook, guardar_campana_local def ejecutar_campana( tema: str, producto: str, cantidad_posts: int = 3, publicar: bool = False, variante: str = "a" # "a" o "b" ): """ Pipeline completo: generar → guardar → (opcional) publicar """ print(f""" ═══════════════════════════════════════════════ PIPELINE DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES Producto: {producto} Tema: {tema} Posts: {cantidad_posts} Publicar: {'Sí' if publicar else 'No (solo generar)'} ═══════════════════════════════════════════════ """) # Generar contenido campana = generar_campana(tema, producto, cantidad_posts) # Guardar localmente siempre ruta_guardada = guardar_campana_local(campana, nombre=producto.replace(" ", "_")) # Mostrar preview print(f"\n── Preview de la campaña ({len(campana)} posts) ──") for post in campana: print(f"\n[Post {post['numero']} — tono: {post['tono']}]") var = post["facebook"].get(f"variante_{variante}", "") print(var[:200] + "..." if len(var) > 200 else var) print(f"Hashtags: {' '.join(post['facebook'].get('hashtags', [])[:5])}") # Publicar si se solicitó if publicar: print(f"\n── Publicando {len(campana)} posts en Facebook ──") print("[WARN] Los posts se publicarán inmediatamente. ¿Continuar? (s/n): ", end="") confirmacion = input().strip().lower() if confirmacion == "s": for post in campana: var_texto = post["facebook"].get(f"variante_{variante}", "") hashtags = " ".join(post["facebook"].get("hashtags", [])) texto_completo = f"{var_texto}\n\n{hashtags}" resultado = publicar_en_facebook(texto_completo) post["publicado_facebook"] = resultado # Actualizar el archivo con IDs de posts publicados with open(ruta_guardada, "w", encoding="utf-8") as f: json.dump(campana, f, ensure_ascii=False, indent=2) print(f"\n[OK] Campaña publicada y actualizada en: {ruta_guardada}") else: print("ℹ️ Publicación cancelada — contenido guardado localmente") return campana if __name__ == "__main__": # Ejemplo de uso ejecutar_campana( tema="Los beneficios de la inteligencia artificial para pequeñas empresas", producto="Consultoría AI para Pymes", cantidad_posts=3, publicar=False # Cambiar a True cuando esté listo para publicar )

# Instalar flask y ejecutar source ~/venvs/dev/bin/activate python main.py

## 22.6 Limpieza Post-Pipeline

# El pipeline de sales funnel no usa contenedores Docker GPU # Solo detener Ollama si no se necesita más sudo systemctl stop ollama pwr-15w sync && echo 3 ¦ sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches > /dev/null echo "[OK] Pipeline de sales funnel detenido"

## 22.7 Verificación Final

echo "╔═══════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ VERIFICACIÓN CAPÍTULO 22 — SALES FUNNEL ║" echo "╚═══════════════════════════════════════════════════════╝" echo "" echo "── Ollama ──" curl -sf http://localhost:11434/api/version > /dev/null && echo " [OK] Activo" ¦¦ echo " ○ Offline" ollama list 2>/dev/null ¦ grep -q "qwen3" && echo " [OK] qwen3:7b disponible" ¦¦ echo " ○ Instalar: ollama pull qwen3:7b" echo "" echo "── Configuración Meta ──" [ -f ~/projects/sales-funnel/config/secrets.json ] \ && echo " [OK] secrets.json configurado" \ ¦¦ echo " ○ Crear config/secrets.json con Page Access Token" echo "" echo "── Scripts ──" for s in content_generator.py meta_publisher.py; do [ -f ~/projects/sales-funnel/scripts/$s ] && echo " [OK] $s" ¦¦ echo " ○ $s" done echo "" echo "═════════════════════════════════════════════════════════"

## 22.8 Escalabilidad y Extensiones

### 22.8.1 Bot de Telegram para Generación y Publicación de Contenido

El pipeline puede integrarse con Telegram para que el usuario solicite la publicación de contenido desde su teléfono, sin acceso directo al Jetson.

Flujo con N8N (ver Capítulo 14):

Nodo 1 — Telegram Trigger: tipo: telegram_trigger evento: message_received filtro: texto (instrucción de publicación) # Ejemplo: "publica post sobre descuento 20% zapatos tenis este fin de semana" Nodo 2 — Execute Command: tipo: execute_command comando: ¦ python3 ~/projects/sales-funnel/scripts/01_generate_content.py \ --prompt "{{message_text}}" \ --output /tmp/post_output.json timeout: 60 Nodo 3 — Execute Command: tipo: execute_command comando: ¦ python3 ~/projects/sales-funnel/scripts/02_publish_meta.py \ --input /tmp/post_output.json timeout: 30 Nodo 4 — Send Message: tipo: telegram_send_message chat_id: {{chat_id}} texto: "Publicado en Facebook e Instagram. URL: {{post_url}}"

Flujo con OpenClaw (ver Capítulo 11A):

"agents": { "sales_funnel": { "description": "Publica contenido de marketing en redes sociales", "command": "python3 ~/projects/sales-funnel/scripts/run_pipeline.py --prompt {{input}}", "channels": ["telegram"] } }

### 22.8.2 Modo Mixto con OpenRouter

Para campañas de alto impacto donde se requiera mayor creatividad o análisis de mercado:

import os from openai import OpenAI USE_LOCAL = os.getenv("USE_LOCAL_LLM", "true").lower() == "true" if USE_LOCAL: cliente = OpenAI(base_url="http://localhost:11434/v1", api_key="ollama") MODELO = "qwen3:7b" else: cliente = OpenAI( base_url=os.getenv("OPENROUTER_URL", "https://openrouter.ai/api/v1"), api_key=os.getenv("OPENROUTER_API_KEY", ""), ) MODELO = "meta-llama/llama-3.3-70b-instruct:free"

alias funnel-local="USE_LOCAL_LLM=true python3 ~/projects/sales-funnel/scripts/01_generate_content.py" alias funnel-cloud="USE_LOCAL_LLM=false python3 ~/projects/sales-funnel/scripts/01_generate_content.py"

### 22.8.3 Evaluación de Backend de Inferencia

El pipeline de ventas realiza pocas llamadas al LLM (generación del copy de 1–3 variantes), por lo que la eficiencia de memoria es más importante que el throughput:

| Backend | Ventaja | Desventaja | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- |
| Ollama (qwen3:7b) | Simple, fácil configuración | Carga completa del modelo en RAM | Adecuado |
| llama.cpp (qwen3:7b Q4_K_M) | Menor uso de VRAM (~4 GB vs ~5.5 GB) | API compatible pero gestión manual | Recomendado si el Jetson corre otros servicios en paralelo |
| vLLM | Alto throughput | Overhead innecesario para 1–3 requests | No recomendado para este caso |

CONSEJO: Si el Jetson ejecuta simultáneamente Open WebUI y el pipeline de ventas, use llama.cpp con qwen3:7b Q4_K_M para reducir el consumo de VRAM de ~5.5 GB a ~4 GB y dejar más memoria disponible para el resto del sistema.

NOTA: Próximo paso: El Capítulo 23 construye el generador de contenido para LinkedIn con OAuth2 y few-shot prompting basado en el estilo personal del usuario.

# Capítulo 25 — Generador de Contenido para LinkedIn

## Introducción

LinkedIn es la red profesional más importante del mundo, pero crear contenido que realmente conecte — con voz auténtica y consistencia — es difícil de mantener. Este capítulo construye un generador de posts para LinkedIn que aprende de su propio estilo de escritura (few-shot prompting) y usa dos modelos en secuencia: primero razonamiento profundo para estructurar las ideas, luego refinamiento para el tono profesional. La publicación se realiza via la API oficial de LinkedIn.

Prerequisitos:

• Ollama con qwen3:7b o deepseek-r1:7b (Capítulo 12)

• Cuenta de LinkedIn con aplicación OAuth2 registrada

Tiempo de generación por post: 60–90 segundos Modo de energía: 30W (modelos 7B)

NOTA: API de LinkedIn: Requiere una aplicación registrada en developer.linkedin.com. Las cuentas personales tienen acceso al endpoint w_member_social para publicar. El token OAuth2 debe renovarse periódicamente (60–90 días según el tipo de acceso).

## 23.1 Prerrequisito — LinkedIn Developer Setup

### 23.1.1 Crear la Aplicación OAuth2

1. Vaya a developer.linkedin.com → My Apps → Create App

2. Seleccione su empresa (o créela)

3. En Products, solicite: Sign In with LinkedIn using OpenID Connect y Share on LinkedIn

4. En Auth, anote: Client ID y Client Secret

5. Configure Authorized redirect URLs: http://localhost:8765/callback

### 23.1.2 Obtener el Access Token (Flujo OAuth2)

# scripts/linkedin_auth.py """ Flujo OAuth2 para obtener el access token de LinkedIn. Ejecutar UNA VEZ para obtener el token; guardarlo para uso posterior. """ import json import webbrowser import urllib.parse from http.server import HTTPServer, BaseHTTPRequestHandler import requests from pathlib import Path CLIENT_ID = "your_client_id_here" CLIENT_SECRET = "your_client_secret_here" REDIRECT_URI = "http://localhost:8765/callback" SCOPES = ["openid", "profile", "w_member_social"] class OAuthHandler(BaseHTTPRequestHandler): """Servidor local que captura el código de autorización.""" auth_code = None def do_GET(self): if "/callback" in self.path: params = dict(urllib.parse.parse_qsl( urllib.parse.urlparse(self.path).query )) OAuthHandler.auth_code = params.get("code") self.send_response(200) self.end_headers() self.wfile.write(b"<h1>Autorizado. Puede cerrar esta ventana.</h1>") else: self.send_response(404) self.end_headers() def log_message(self, format, *args): pass # Suprimir logs del servidor def obtener_token(): """Ejecuta el flujo OAuth2 completo.""" # Paso 1: Redirigir al usuario a LinkedIn auth_url = ( "https://www.linkedin.com/oauth/v2/authorization" f"?response_type=code" f"&client_id={CLIENT_ID}" f"&redirect_uri={urllib.parse.quote(REDIRECT_URI)}" f"&scope={urllib.parse.quote(' '.join(SCOPES))}" f"&state=jetson_linkedin_auth" ) print("Abriendo LinkedIn en el browser para autorización...") print(f"Si no se abre automáticamente, visite:\n{auth_url}\n") webbrowser.open(auth_url) # Paso 2: Escuchar el callback print("Esperando autorización... (Complete el login en el browser)") server = HTTPServer(("localhost", 8765), OAuthHandler) server.handle_request() code = OAuthHandler.auth_code if not code: print("[ERROR] No se recibió código de autorización") return None print(f"[OK] Código de autorización recibido") # Paso 3: Intercambiar código por token token_resp = requests.post( "https://www.linkedin.com/oauth/v2/accessToken", data={ "grant_type": "authorization_code", "code": code, "redirect_uri": REDIRECT_URI, "client_id": CLIENT_ID, "client_secret": CLIENT_SECRET } ) token_data = token_resp.json() if "access_token" in token_data: # Guardar el token config_dir = Path(__file__).parent.parent / "config" config_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True) with open(config_dir / "linkedin_token.json", "w") as f: json.dump(token_data, f, indent=2) print(f"[OK] Token guardado en: config/linkedin_token.json") print(f" Expira en: {token_data.get('expires_in', 'N/A')} segundos") return token_data["access_token"] else: print(f"[ERROR] Error obteniendo token: {token_data}") return None if __name__ == "__main__": # Reemplazar CLIENT_ID y CLIENT_SECRET antes de ejecutar obtener_token()

# Ejecutar UNA VEZ para autenticarse source ~/venvs/dev/bin/activate python scripts/linkedin_auth.py

## 23.2 Script 1 — Generador de Posts con Few-Shot Prompting

# scripts/post_generator.py """ Genera posts de LinkedIn en el estilo personal del usuario. Usa few-shot prompting con posts previos del usuario como ejemplos. """ import json import time from openai import OpenAI from pathlib import Path def cargar_ejemplos_propios() -> list[str]: """ Carga posts propios del usuario como ejemplos few-shot. Guarde sus mejores posts en config/mis_posts.json para entrenar el estilo. """ ejemplos_path = Path(__file__).parent.parent / "config" / "mis_posts.json" if ejemplos_path.exists(): with open(ejemplos_path) as f: return json.load(f).get("posts", []) # Posts de ejemplo si no hay propios configurados return [ "La inteligencia artificial no reemplaza al profesional — amplifica sus capacidades. Llevo 5 años trabajando con IA y el patrón es siempre el mismo: quienes la adoptan temprano se convierten en indispensables.\n\n¿Cuándo fue la última vez que automatizaste algo en tu trabajo?\n\n#InteligenciaArtificial #Productividad #Liderazgo", "Lección de esta semana: el 80% del tiempo en proyectos de IA no es programar — es limpiar datos y definir bien el problema.\n\nLa parte 'glamorosa' de entrenar modelos representa quizás el 20% del trabajo real.\n\nSi estás empezando en data science, aprende SQL y Excel antes que Python.\n\n#DataScience #CarreraEnIA #ConsejoProfesional" ] def generar_post_linkedin( tema: str, fuente: str = None, tipo: str = "reflexion", modelo_razon: str = "deepseek-r1:7b", modelo_refine: str = "qwen3:7b" ) -> dict: """ Genera un post de LinkedIn en dos fases: 1. Razonamiento (deepseek-r1 o qwen3 con thinking) — estructura las ideas 2. Refinamiento (qwen3) — ajusta el tono y el estilo personal Args: tema: Tema o idea principal del post fuente: URL de noticia o artículo fuente (opcional) tipo: "reflexion", "noticia", "consejo", "historia", "pregunta" Returns: dict con 'borrador', 'post_final', 'hashtags' """ cliente = OpenAI(base_url="http://localhost:11434/v1", api_key="ollama") ejemplos = cargar_ejemplos_propios() ejemplos_texto = "\n\n---\n\n".join(f"EJEMPLO {i+1}:\n{e}" for i, e in enumerate(ejemplos[:3])) tipos_guia = { "reflexion": "Una observación personal con lección aprendida. Comenzar con una declaración fuerte.", "noticia": "Análisis de una noticia reciente con perspectiva propia. Añadir contexto y opinión.", "consejo": "Tip accionable basado en experiencia. Concreto, específico, aplicable hoy.", "historia": "Mini-historia con inicio, conflicto y resolución. Terminar con la lección.", "pregunta": "Pregunta que invite a la reflexión. 3-4 párrafos + pregunta final abierta." } # ── FASE 1: Razonamiento ───────────────────────────────── print(f" Fase 1/2 — Estructurando ideas ({modelo_razon})...") prompt_razon = f"""Quiero crear un post de LinkedIn sobre: "{tema}" {"Fuente/contexto: " + fuente if fuente else ""} Tipo de post: {tipo} — {tipos_guia.get(tipo, "post estándar")} Analiza el tema y estructura las ideas principales: 1. ¿Cuál es el gancho (primera oración impactante)? 2. ¿Qué historia o contexto le da credibilidad? 3. ¿Cuál es la lección o valor principal para el lector? 4. ¿Cómo terminar con una llamada a la acción o pregunta? No escribas el post todavía — solo analiza la estructura.""" resp1 = cliente.chat.completions.create( model=modelo_razon, messages=[{"role": "user", "content": prompt_razon}], max_tokens=600 ) estructura = resp1.choices[0].message.content.strip() # ── FASE 2: Escritura con estilo personal ──────────────── print(f" Fase 2/2 — Escribiendo con estilo propio ({modelo_refine})...") prompt_refine = f"""Escribe un post de LinkedIn basándote en esta estructura: {estructura} Usando este ESTILO PERSONAL (adapta tu escritura a estos ejemplos): {ejemplos_texto} Reglas del post: - Entre 150-300 palabras - Voz en primera persona, tono auténtico (no corporativo) - Párrafos cortos (2-3 oraciones máximo) - Dejar línea en blanco entre párrafos - No usar bullets ni numeración (es LinkedIn, no un informe) - Incluir 3-5 hashtags relevantes AL FINAL (en una sola línea) - El primer párrafo es el gancho — debe hacer que el lector quiera seguir leyendo Escribe SOLO el post final listo para publicar.""" resp2 = cliente.chat.completions.create( model=modelo_refine, messages=[{"role": "user", "content": prompt_refine}], max_tokens=700, temperature=0.75 ) post_final = resp2.choices[0].message.content.strip() # Extraer hashtags lineas = post_final.split("\n") hashtags = [] post_sin_hashtags = [] for linea in lineas: if linea.strip().startswith("#") and " " not in linea.strip().split("#")[1]: hashtags = [h for h in linea.split() if h.startswith("#")] else: post_sin_hashtags.append(linea) return { "tema": tema, "tipo": tipo, "estructura": estructura, "post_final": post_final, "post_cuerpo": "\n".join(post_sin_hashtags).strip(), "hashtags": hashtags }

## 23.3 Script 2 — Publicador en LinkedIn

# scripts/linkedin_publisher.py """ Publica posts en LinkedIn via API oficial. """ import json import requests from pathlib import Path from datetime import datetime def cargar_token() -> str: """Carga el token de acceso de LinkedIn.""" token_path = Path(__file__).parent.parent / "config" / "linkedin_token.json" if not token_path.exists(): raise FileNotFoundError( "Token no encontrado. Ejecute primero: python scripts/linkedin_auth.py" ) with open(token_path) as f: data = json.load(f) return data.get("access_token", "") def obtener_perfil_id(access_token: str) -> str: """Obtiene el URN del perfil de LinkedIn.""" resp = requests.get( "https://api.linkedin.com/v2/userinfo", headers={"Authorization": f"Bearer {access_token}"}, timeout=15 ) if resp.status_code == 200: data = resp.json() sub = data.get("sub", "") return f"urn:li:person:{sub}" else: raise RuntimeError(f"Error obteniendo perfil: {resp.status_code} — {resp.text}") def publicar_post( texto: str, access_token: str = None, visibilidad: str = "PUBLIC" ) -> dict: """ Publica un post de texto en LinkedIn. Args: texto: Contenido del post (máximo 3000 caracteres) visibilidad: "PUBLIC", "CONNECTIONS", "LOGGED_IN" Returns: dict con 'post_id' y 'url' si fue exitoso """ if access_token is None: access_token = cargar_token() # Obtener ID del autor autor_urn = obtener_perfil_id(access_token) # Payload para la API UGC Posts payload = { "author": autor_urn, "lifecycleState": "PUBLISHED", "specificContent": { "com.linkedin.ugc.ShareContent": { "shareCommentary": { "text": texto[:3000] # LinkedIn máximo 3000 chars }, "shareMediaCategory": "NONE" } }, "visibility": { "com.linkedin.ugc.MemberNetworkVisibility": visibilidad } } resp = requests.post( "https://api.linkedin.com/v2/ugcPosts", headers={ "Authorization": f"Bearer {access_token}", "Content-Type": "application/json", "X-Restli-Protocol-Version": "2.0.0" }, json=payload, timeout=30 ) if resp.status_code in (200, 201): post_id = resp.headers.get("x-restli-id", "") # Construir URL aproximada (la URL real la asigna LinkedIn) print(f" [OK] Post publicado en LinkedIn (ID: {post_id})") return {"post_id": post_id, "plataforma": "linkedin", "estado": "publicado"} else: error_data = {} try: error_data = resp.json() except: pass mensaje_error = error_data.get("message", resp.text[:200]) print(f" [ERROR] Error publicando: {resp.status_code} — {mensaje_error}") # Error común: token expirado if resp.status_code == 401: print(" Token expirado — ejecute: python scripts/linkedin_auth.py") return {"error": mensaje_error, "plataforma": "linkedin"}

## 23.4 Pipeline Interactivo Completo

# linkedin_main.py """ Pipeline interactivo para generar y publicar contenido en LinkedIn. """ import json import time from scripts.post_generator import generar_post_linkedin from scripts.linkedin_publisher import publicar_post def pipeline_interactivo(): print(""" ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗ ║ GENERADOR DE CONTENIDO LINKEDIN — JETSON AI ║ ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝ """) # Input del usuario print("¿Sobre qué tema desea escribir hoy?") tema = input("Tema: ").strip() print("\nTipo de post:") print(" 1. reflexion — Observación personal con lección") print(" 2. consejo — Tip accionable basado en experiencia") print(" 3. historia — Mini-historia con lección") print(" 4. noticia — Análisis de noticia reciente") print(" 5. pregunta — Pregunta que invite a reflexionar") tipos = {"1": "reflexion", "2": "consejo", "3": "historia", "4": "noticia", "5": "pregunta"} opcion = input("Opción (1-5, default: 1): ").strip() or "1" tipo = tipos.get(opcion, "reflexion") fuente = None if tipo == "noticia": fuente = input("URL de la noticia fuente (opcional): ").strip() or None # Generar print(f"\n── Generando post de tipo '{tipo}'... ──") inicio = time.time() resultado = generar_post_linkedin(tema=tema, fuente=fuente, tipo=tipo) tiempo = time.time() - inicio # Mostrar resultado print(f"\n{'═' * 55}") print("POST GENERADO:") print('═' * 55) print(resultado["post_final"]) print('═' * 55) print(f"Caracteres: {len(resultado['post_final'])}/3000") print(f"Generado en: {tiempo:.1f} segundos") # Opciones print("\n¿Qué desea hacer?") print(" 1. Publicar ahora") print(" 2. Regenerar (con el mismo tema)") print(" 3. Guardar como borrador y salir") print(" 4. Salir sin guardar") accion = input("Opción: ").strip() if accion == "1": print("\nPublicando en LinkedIn...") resultado_pub = publicar_post(resultado["post_final"]) if "post_id" in resultado_pub: print("[OK] Post publicado exitosamente") else: print("[ERROR] Error al publicar — revise el token de acceso") elif accion == "2": print("\nRegenerando...") pipeline_interactivo() # recursivo — vuelve al inicio con el mismo flujo elif accion == "3": from pathlib import Path import json as _json from datetime import datetime ruta = Path("output") / f"borrador_{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.json" ruta.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True) with open(ruta, "w", encoding="utf-8") as f: _json.dump(resultado, f, ensure_ascii=False, indent=2) print(f"[OK] Borrador guardado en: {ruta}") elif accion == "4": print("ℹ️ Saliendo sin guardar") if __name__ == "__main__": import subprocess import sys # Verificar que Ollama está activo try: import requests resp = requests.get("http://localhost:11434/api/version", timeout=3) if resp.status_code != 200: raise Exception() except: print("[WARN] Ollama no está activo. Iniciando...") subprocess.run(["sudo", "systemctl", "start", "ollama"]) import time time.sleep(5) pipeline_interactivo()

# Ejecutar el generador interactivo source ~/venvs/dev/bin/activate python linkedin_main.py

## 23.5 Guardar Estilo Personal (Few-Shot Training)

Para que el generador aprenda su estilo, guarde sus mejores posts como ejemplos:

# Crear el archivo de estilo personal cat > ~/projects/linkedin-content/config/mis_posts.json << 'EOF' { "perfil": { "nombre": "Su Nombre", "sector": "Tecnología / IA", "tono": "directo, honesto, sin buzzwords" }, "posts": [ "Primer post suyo que le gustó cómo quedó...", "Segundo post con buen engagement...", "Tercer post — el que más comentarios recibió..." ] } EOF

Cuantos más ejemplos proporcione (mínimo 3, ideal 10), mejor capturará el generador su voz.

## 23.6 Limpieza Post-Pipeline

# Pipeline sin contenedores GPU pesados sudo systemctl stop ollama 2>/dev/null pwr-15w echo "[OK] Pipeline LinkedIn detenido"

## 23.7 Verificación Final

echo "╔═══════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ VERIFICACIÓN CAPÍTULO 23 — LINKEDIN CONTENT ║" echo "╚═══════════════════════════════════════════════════════╝" echo "" echo "── Ollama ──" ollama list 2>/dev/null ¦ grep -E "qwen3¦deepseek" \ && echo " [OK] Modelos disponibles" ¦¦ echo " ○ Instalar: ollama pull qwen3:7b" echo "" echo "── Configuración LinkedIn ──" [ -f ~/projects/linkedin-content/config/linkedin_token.json ] \ && echo " [OK] Token LinkedIn configurado" \ ¦¦ echo " ○ Ejecutar: python scripts/linkedin_auth.py" [ -f ~/projects/linkedin-content/config/mis_posts.json ] \ && echo " [OK] Ejemplos de estilo personal configurados" \ ¦¦ echo " ○ Crear config/mis_posts.json con sus posts como ejemplos" echo "" echo "═════════════════════════════════════════════════════════"

## 23.8 Escalabilidad y Extensiones

### 23.8.1 Bot de Telegram para Generar y Publicar en LinkedIn

El pipeline puede integrarse con Telegram para recibir temas o ideas por chat y publicar automáticamente en LinkedIn sin acceso directo al Jetson.

Flujo con N8N (ver Capítulo 14):

Nodo 1 — Telegram Trigger: tipo: telegram_trigger evento: message_received filtro: texto (tema o instrucción de publicación) # Ejemplo: "publica sobre inteligencia artificial en manufactura" Nodo 2 — Execute Command: tipo: execute_command comando: ¦ python3 ~/projects/linkedin-content/scripts/pipeline.py \ --topic "{{message_text}}" \ --style-file ~/projects/linkedin-content/data/mi_estilo.json timeout: 90 Nodo 3 — Send Message: tipo: telegram_send_message chat_id: {{chat_id}} texto: "Post publicado en LinkedIn: {{post_url}}"

Flujo con OpenClaw (ver Capítulo 11A):

"agents": { "linkedin": { "description": "Genera y publica contenido en LinkedIn con estilo personal", "command": "python3 ~/projects/linkedin-content/scripts/pipeline.py --topic {{input}}", "channels": ["telegram"] } }

### 23.8.2 Evaluación del Hermes Agent para Aprendizaje Adaptativo de Tendencias

Hermes Agent (NVIDIA NIM / local) es un modelo especializado en function calling y memoria episódica a largo plazo. Para el pipeline de LinkedIn, resulta especialmente útil porque puede:

• Aprender el vocabulario y los temas que generan más engagement en el perfil del usuario

• Almacenar en memoria las publicaciones anteriores y sus métricas para refinar el estilo

• Adaptar automáticamente el tono según el contexto (formal para artículos técnicos, conversacional para anécdotas)

Comparativa para este caso de uso:

| Modelo | Aprendizaje adaptativo | Creatividad | Memoria episódica | Uso de VRAM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| qwen3:7b (actual) | No (few-shot manual) | Alta | No | ~5.5 GB |
| deepseek-r1:7b (refinamiento) | No | Alta | No | ~5.5 GB |
| Hermes-3 (8B) | Parcial (via RAG) | Alta | Sí (via tool calls) | ~6 GB |
| Hermes-3 (70B) vía OpenRouter | Sí | Muy Alta | Sí | Externo |

Implementación con Hermes-3 local (8B):

# Descargar Hermes-3 via Ollama ollama pull hermes3:8b # Verificar ollama list ¦ grep hermes

# En pipeline.py — cambiar modelo según modo import os MODELO = os.getenv("LINKEDIN_MODEL", "qwen3:7b") # Opciones: # "qwen3:7b" — rapidez, creatividad # "deepseek-r1:7b" — razonamiento estructurado # "hermes3:8b" — function calling, seguimiento de contexto largo cliente = OpenAI(base_url="http://localhost:11434/v1", api_key="ollama")

# Alias para cambiar de modelo sin editar código alias linkedin-qwen="LINKEDIN_MODEL=qwen3:7b python3 ~/projects/linkedin-content/scripts/pipeline.py" alias linkedin-deep="LINKEDIN_MODEL=deepseek-r1:7b python3 ~/projects/linkedin-content/scripts/pipeline.py" alias linkedin-hermes="LINKEDIN_MODEL=hermes3:8b python3 ~/projects/linkedin-content/scripts/pipeline.py"

NOTA: EVALUACIÓN: Hermes-3 es viable para este pipeline en el Jetson AGX Orin 64GB (8B cabe en ~6 GB VRAM). Su ventaja real aparece al implementar un sistema de memoria episódica que almacene las publicaciones anteriores en ChromaDB y las recupere como contexto — combinación RAG + Hermes que supera el few-shot manual de los otros modelos para mantener consistencia de estilo a lo largo del tiempo.

### 23.8.3 Modo Mixto con OpenRouter

Para publicaciones de gran visibilidad (artículos, noticias de empresa), use modelos de mayor capacidad vía OpenRouter:

import os from openai import OpenAI USE_LOCAL = os.getenv("USE_LOCAL_LLM", "true").lower() == "true" if USE_LOCAL: cliente = OpenAI(base_url="http://localhost:11434/v1", api_key="ollama") MODELO = os.getenv("LINKEDIN_MODEL", "qwen3:7b") else: cliente = OpenAI( base_url=os.getenv("OPENROUTER_URL", "https://openrouter.ai/api/v1"), api_key=os.getenv("OPENROUTER_API_KEY", ""), ) MODELO = "meta-llama/llama-3.3-70b-instruct:free"

alias linkedin-local="USE_LOCAL_LLM=true python3 ~/projects/linkedin-content/scripts/pipeline.py" alias linkedin-cloud="USE_LOCAL_LLM=false python3 ~/projects/linkedin-content/scripts/pipeline.py"

NOTA: Próximo paso: El Capítulo 24 construye el asistente de voz offline completo — faster-whisper + LLM + kokoro-tts — con latencia menor a 3 segundos desde que termina de hablar hasta que escucha la respuesta.

# Capítulo 26 — Asistente de Voz Offline Completo

## Introducción

Un asistente de voz completamente offline: habla, el Jetson escucha, procesa y responde con voz natural. Sin enviar nada a la nube. Sin costos de API. Sin necesidad de conexión a internet.

La clave técnica es la latencia. Un asistente de voz es inútil si tarda 10 segundos en responder. Este capítulo construye el pipeline optimizado para mantener latencia menor a 3 segundos desde que termina de hablar hasta que escucha la respuesta — usando los tres modelos más rápidos disponibles en el Jetson.

Pipeline técnico:

Micrófono USB → VAD → faster-whisper (STT) → qwen3:7b (LLM) → piper-tts (TTS) → Speaker

Por qué piper-tts en lugar de kokoro-tts: Para asistentes de voz, la velocidad del TTS importa más que la calidad máxima de audio. piper-tts genera audio en ~200ms (vs ~1-2s de kokoro). La calidad es perfectamente aceptable para conversación.

Prerrequisitos:

• Capítulo 18 completado (faster-whisper, piper-tts disponibles)

• Ollama con qwen3:7b instalado

• Micrófono USB conectado al Jetson

• Speaker USB o jack de audio

Latencia objetivo por componente:

• STT (faster-whisper, modelo small): ~400ms para frases cortas

• LLM (qwen3:7b, respuesta breve): ~800–1200ms

• TTS (piper-tts): ~200ms

• Total: ~1.5–2 segundos (frases cortas) a ~3 segundos (respuestas largas)

Modo de energía: 30W (3 modelos pequeños coexistiendo — ~13 GB total, bien dentro de los 64 GB)

## 24.1 Prerrequisito — Verificación de Hardware de Audio

# Verificar micrófonos USB detectados arecord -l

# Salida esperada (con micrófono USB conectado) **** List of CAPTURE Hardware Devices **** card 1: USB Audio Device [USB Audio Device], device 0: USB Audio (hw:1,0) Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0

# Verificar speakers aplay -l

# Salida esperada **** List of PLAYBACK Hardware Devices **** card 1: USB Audio Device [USB Audio Device], device 0: USB Audio (hw:1,0)

# Instalar ALSA y PyAudio sudo apt install -y portaudio19-dev python3-pyaudio alsa-utils pip install pyaudio sounddevice soundfile webrtcvad

## 24.2 Prerrequisito — Iniciar los Servicios

# Verificar recursos check-ready 30 "voice-assistant" pwr-30w # 1. Iniciar faster-whisper (STT) — usar modelo small para velocidad docker run -d \ --name faster-whisper \ --runtime nvidia \ --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ -e WHISPER_MODEL=small \ dustynv/faster-whisper:1.0.3-r39.2.0 # 2. Iniciar piper-tts (TTS rápido) docker run -d \ --name piper-tts \ --restart no \ --network host \ dustynv/piper-tts:r39.2.0 # 3. Iniciar Ollama con modelo cargado sudo systemctl start ollama sleep 3 # Pre-cargar el modelo para reducir latencia del primer mensaje curl -s http://localhost:11434/api/generate \ -d '{"model": "qwen3:7b", "prompt": "Hola", "stream": false}' > /dev/null # Esperar que todos estén listos echo "Esperando servicios..." until curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; do sleep 5; echo " faster-whisper..."; done until curl -sf http://localhost:10200/voices > /dev/null 2>&1; do sleep 5; echo " piper-tts..."; done echo "[OK] Todos los servicios listos"

## 24.3 Módulo VAD — Detección de Actividad de Voz

# voice_assistant/vad.py """ Voice Activity Detection — detecta cuándo el usuario está hablando. Usa WebRTC VAD para activación con bajo latencia. """ import collections import struct import pyaudio import webrtcvad SAMPLE_RATE = 16000 FRAME_DURATION_MS = 30 # 30ms por frame (WebRTC VAD soporta 10, 20, 30ms) FRAME_SIZE = int(SAMPLE_RATE * FRAME_DURATION_MS / 1000 * 2) # bytes class AudioCapture: """Captura audio del micrófono con detección de actividad de voz.""" def __init__(self, aggressiveness: int = 2, silence_frames: int = 20): """ Args: aggressiveness: 0-3. 0=menos agresivo (más falsos positivos), 3=más agresivo silence_frames: frames de silencio para considerar que terminó de hablar """ self.vad = webrtcvad.Vad(aggressiveness) self.silence_frames = silence_frames self.pa = pyaudio.PyAudio() # Buffer circular de frames para capturar contexto pre-voz self.ring_buffer = collections.deque(maxlen=15) def get_device_index(self) -> int: """Encuentra el índice del micrófono USB.""" for i in range(self.pa.get_device_count()): info = self.pa.get_device_info_by_index(i) if info["maxInputChannels"] > 0: if "USB" in info["name"] or "usb" in info["name"].lower(): return i return None # usa el dispositivo por defecto def escuchar(self) -> bytes ¦ None: """ Escucha hasta que el usuario habla y termina. Returns: bytes del audio capturado, o None si hubo error. """ device_index = self.get_device_index() stream = self.pa.open( rate=SAMPLE_RATE, channels=1, format=pyaudio.paInt16, input=True, input_device_index=device_index, frames_per_buffer=int(FRAME_SIZE / 2) ) print("[MIC] Escuchando... (hable ahora)") frames_activados = [] silencio_consecutivo = 0 hablando = False try: while True: data = stream.read(int(FRAME_SIZE / 2), exception_on_overflow=False) es_voz = False try: es_voz = self.vad.is_speech(data, SAMPLE_RATE) except: pass if not hablando: self.ring_buffer.append(data) # Activar si la mayoría de los últimos frames son voz n_voz = sum(1 for f in self.ring_buffer if self._is_speech(f)) if n_voz > 0.75 * len(self.ring_buffer): hablando = True frames_activados.extend(list(self.ring_buffer)) self.ring_buffer.clear() print(" (detectada voz)") else: frames_activados.append(data) if es_voz: silencio_consecutivo = 0 else: silencio_consecutivo += 1 if silencio_consecutivo > self.silence_frames: print(" (silencio detectado — procesando)") break finally: stream.stop_stream() stream.close() return b"".join(frames_activados) if frames_activados else None def _is_speech(self, data: bytes) -> bool: try: return self.vad.is_speech(data, SAMPLE_RATE) except: return False def cerrar(self): self.pa.terminate()

## 24.4 Módulo STT — Speech-to-Text

NOTA: NOTA — STT alternativo: Este módulo usa faster-whisper via HTTP por su baja latencia y fácil configuración. NVIDIA Riva (nvidia/riva-speech) es una alternativa de mayor rendimiento con soporte de streaming nativo, pero requiere más RAM y configuración adicional. Ver Capítulo 18 §18.6.

# voice_assistant/stt.py """ Speech-to-Text usando faster-whisper via HTTP API. """ import io import struct import wave import requests STT_URL = "http://localhost:8000/v1/audio/transcriptions" STT_MODEL = "small" # balance velocidad/calidad para asistente de voz def audio_bytes_a_wav(audio_bytes: bytes, sample_rate: int = 16000) -> bytes: """Convierte bytes de audio PCM16 a formato WAV en memoria.""" wav_buffer = io.BytesIO() with wave.open(wav_buffer, "wb") as wf: wf.setnchannels(1) wf.setsampwidth(2) # 16-bit = 2 bytes wf.setframerate(sample_rate) wf.writeframes(audio_bytes) return wav_buffer.getvalue() def transcribir(audio_bytes: bytes, idioma: str = "es") -> str: """ Transcribe audio PCM16 a texto. Args: audio_bytes: Audio en formato PCM16 16kHz mono idioma: Código de idioma ISO 639-1 ("es", "en", etc.) Returns: Texto transcrito, o "" si no se detectó habla. """ wav_bytes = audio_bytes_a_wav(audio_bytes) files = {"file": ("audio.wav", wav_bytes, "audio/wav")} data = { "model": STT_MODEL, "language": idioma } try: resp = requests.post(STT_URL, files=files, data=data, timeout=30) if resp.status_code == 200: texto = resp.json().get("text", "").strip() return texto else: print(f" [WARN] STT error {resp.status_code}") return "" except requests.Timeout: print(" [WARN] STT timeout") return ""

## 24.5 Módulo LLM — Procesamiento de Lenguaje Natural

# voice_assistant/llm.py """ Módulo LLM para el asistente de voz. Optimizado para respuestas CORTAS y rápidas. """ from openai import OpenAI OLLAMA_URL = "http://localhost:11434/v1" MODELO = "qwen3:7b" SISTEMA = """Eres un asistente de voz personal. Reglas CRÍTICAS: 1. Respuestas MUY CORTAS: máximo 2-3 oraciones 2. Sin listas, bullets ni markdown 3. Lenguaje conversacional, natural 4. Si no sabes algo, dilo directamente en una oración 5. Responde en el mismo idioma que te hablen 6. Para preguntas de matemáticas o datos: da solo la respuesta, sin explicación a menos que se pida""" class AsistenteLLM: """LLM con historial de conversación para contexto.""" def __init__(self, max_historial: int = 10): self.cliente = OpenAI(base_url=OLLAMA_URL, api_key="ollama") self.historial = [] self.max_historial = max_historial def responder(self, mensaje: str) -> str: """ Genera una respuesta al mensaje del usuario. Mantiene el historial para contexto conversacional. """ self.historial.append({"role": "user", "content": mensaje}) # Limitar historial para no sobrecargar el contexto mensajes_contexto = ( [{"role": "system", "content": SISTEMA}] + self.historial[-self.max_historial:] ) respuesta = self.cliente.chat.completions.create( model=MODELO, messages=mensajes_contexto, max_tokens=150, # límite bajo para respuestas rápidas temperature=0.7 ) texto_respuesta = respuesta.choices[0].message.content.strip() self.historial.append({"role": "assistant", "content": texto_respuesta}) # Mantener el historial dentro del límite if len(self.historial) > self.max_historial * 2: self.historial = self.historial[-(self.max_historial * 2):] return texto_respuesta def resetear(self): """Limpia el historial para empezar una nueva conversación.""" self.historial = [] print(" [OK] Historial de conversación reiniciado")

## 24.6 Módulo TTS — Texto a Voz

# voice_assistant/tts.py """ Text-to-Speech usando piper-tts via HTTP API. piper-tts tiene baja latencia (~200ms) ideal para asistentes de voz. """ import io import subprocess import requests import soundfile as sf import sounddevice as sd PIPER_URL = "http://localhost:10200" VOZ_DEFAULT = "es_ES-mls_10246-low" # Español España — verificar disponibilidad en su instalación def listar_voces() -> list: """Lista las voces disponibles en el servidor piper-tts.""" try: resp = requests.get(f"{PIPER_URL}/voices", timeout=5) if resp.status_code == 200: return resp.json() except: pass return [] def sintetizar_y_reproducir(texto: str, voz: str = None) -> bool: """ Sintetiza texto a voz y lo reproduce inmediatamente. Args: texto: Texto a sintetizar voz: ID de la voz piper. Si None, usa la voz por defecto del servidor. Returns: True si se reprodujo correctamente. """ if not texto.strip(): return True try: # Solicitar síntesis payload = {"text": texto} if voz: payload["voice"] = voz resp = requests.post( f"{PIPER_URL}/synthesize", json=payload, timeout=15 ) if resp.status_code != 200: print(f" [WARN] TTS error {resp.status_code}") return False # Reproducir audio audio_bytes = io.BytesIO(resp.content) data, samplerate = sf.read(audio_bytes) sd.play(data, samplerate) sd.wait() # Esperar a que termine la reproducción return True except Exception as e: # Fallback: usar espeak si piper falla print(f" [WARN] TTS error: {str(e)[:50]} — usando espeak como fallback") subprocess.run( ["espeak-ng", "-l", "es", "-s", "150", texto], capture_output=True ) return False

## 24.7 Orquestador Principal del Asistente

# voice_assistant.py """ Orquestador principal del asistente de voz offline. Integra VAD → STT → LLM → TTS en un loop de conversación. """ import time import sys from voice_assistant.vad import AudioCapture from voice_assistant.stt import transcribir from voice_assistant.llm import AsistenteLLM from voice_assistant.tts import sintetizar_y_reproducir, listar_voces COMANDOS_SALIDA = {"adiós", "adios", "salir", "exit", "hasta luego", "bye"} COMANDOS_RESET = {"reiniciar", "nueva conversación", "nueva conversacion", "reset"} def iniciar_asistente(idioma: str = "es", voz_tts: str = None): """ Inicia el bucle principal del asistente de voz. Args: idioma: Idioma para STT (código ISO: "es", "en", "fr") voz_tts: ID de voz piper-tts (None = voz por defecto) """ print(""" ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ASISTENTE DE VOZ OFFLINE — JETSON AGX ORIN ║ ║ STT: faster-whisper (small) ║ ║ LLM: qwen3:7b (Ollama) ║ ║ TTS: piper-tts ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ Diga "adiós" o "salir" para terminar ║ ║ Diga "reiniciar" para nueva conversación ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════╝ """) # Verificar voces disponibles voces = listar_voces() if voces: print(f"Voces TTS disponibles: {len(voces)}") for v in voces[:3]: print(f" - {v}") if not voz_tts and voces: voz_tts = voces[0] if isinstance(voces[0], str) else None # Iniciar mensaje de bienvenida bienvenida = "Hola, soy su asistente personal. ¿En qué puedo ayudarle?" print(f"\nAsistente: {bienvenida}") sintetizar_y_reproducir(bienvenida, voz_tts) # Inicializar componentes captura = AudioCapture(aggressiveness=2, silence_frames=25) llm = AsistenteLLM(max_historial=12) try: while True: # 1. Capturar audio con VAD audio_bytes = captura.escuchar() if not audio_bytes: continue # 2. STT — Transcribir t_inicio = time.time() texto_usuario = transcribir(audio_bytes, idioma) t_stt = time.time() - t_inicio if not texto_usuario: print(" (no se detectó habla clara)") continue print(f"\nUsted: {texto_usuario}") print(f" [STT: {t_stt:.2f}s]") # Verificar comandos especiales texto_lower = texto_usuario.lower().strip() if any(cmd in texto_lower for cmd in COMANDOS_SALIDA): despedida = "¡Hasta luego! Fue un placer asistirle." print(f"Asistente: {despedida}") sintetizar_y_reproducir(despedida, voz_tts) break if any(cmd in texto_lower for cmd in COMANDOS_RESET): llm.resetear() respuesta = "Conversación reiniciada. ¿En qué puedo ayudarle?" print(f"Asistente: {respuesta}") sintetizar_y_reproducir(respuesta, voz_tts) continue # 3. LLM — Generar respuesta t_inicio = time.time() respuesta = llm.responder(texto_usuario) t_llm = time.time() - t_inicio # 4. TTS — Sintetizar y reproducir t_inicio = time.time() sintetizar_y_reproducir(respuesta, voz_tts) t_tts = time.time() - t_inicio print(f"Asistente: {respuesta}") print(f" [LLM: {t_llm:.2f}s ¦ TTS: {t_tts:.2f}s ¦ Total: {t_stt+t_llm+t_tts:.2f}s]") except KeyboardInterrupt: print("\n\nAsistente interrumpido por el usuario.") finally: captura.cerrar() print("[OK] Asistente de voz cerrado") if __name__ == "__main__": idioma = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "es" iniciar_asistente(idioma=idioma)

# Crear la estructura del proyecto mkdir -p ~/projects/voice-assistant/voice_assistant # (copie los módulos a sus respectivas rutas) touch ~/projects/voice-assistant/voice_assistant/__init__.py # Instalar dependencias adicionales pip install webrtcvad sounddevice soundfile # Iniciar el asistente cd ~/projects/voice-assistant python voice_assistant.py es

## 24.8 Benchmarking de Latencia

# benchmark_latencia.py — medir la latencia real del pipeline import time import requests print("═══ Benchmark de Latencia — Asistente de Voz ═══") # STT Benchmark texto_test = "Buenos días, ¿cómo estás hoy?" import wave, io # Crear audio de silencio de 2 segundos como test wav_buf = io.BytesIO() with wave.open(wav_buf, "wb") as wf: wf.setnchannels(1) wf.setsampwidth(2) wf.setframerate(16000) wf.writeframes(b'\x00' * 16000 * 2 * 2) # 2 segundos de silencio t = time.time() resp = requests.post( "http://localhost:8000/v1/audio/transcriptions", files={"file": ("test.wav", wav_buf.getvalue(), "audio/wav")}, data={"model": "small", "language": "es"}, timeout=30 ) print(f" STT (2s silencio): {time.time()-t:.3f}s → {resp.status_code}") # LLM Benchmark from openai import OpenAI cliente = OpenAI(base_url="http://localhost:11434/v1", api_key="ollama") t = time.time() resp_llm = cliente.chat.completions.create( model="qwen3:7b", messages=[{"role": "user", "content": "¿Qué hora es ahora mismo?"}], max_tokens=50 ) t_llm = time.time() - t tps = resp_llm.usage.completion_tokens / t_llm print(f" LLM (50 tokens): {t_llm:.3f}s → {resp_llm.usage.completion_tokens} tokens @ {tps:.1f} tok/s") # TTS Benchmark t = time.time() resp_tts = requests.post( "http://localhost:10200/synthesize", json={"text": "El asistente está funcionando correctamente."}, timeout=15 ) print(f" TTS (frase corta): {time.time()-t:.3f}s → {resp_tts.status_code}") print(f"\n Latencia estimada total: {0.4 + t_llm + 0.2:.2f}s (STT+LLM+TTS para frase típica)")

## 24.9 Limpieza Post-Pipeline

# Detener los servicios del asistente de voz docker stop faster-whisper && docker rm faster-whisper docker stop piper-tts && docker rm piper-tts sudo systemctl stop ollama sync && echo 3 ¦ sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches > /dev/null pwr-15w free -h ¦ awk '/^Mem:/{printf "RAM libre: %s de %s\n", $7, $2}' echo "[OK] Asistente de voz detenido"

## 24.10 Verificación Final

echo "╔═══════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ VERIFICACIÓN CAPÍTULO 24 — ASISTENTE DE VOZ ║" echo "╚═══════════════════════════════════════════════════════╝" echo "" echo "── Hardware de audio ──" arecord -l 2>/dev/null ¦ grep -q "card" \ && echo " [OK] Micrófono detectado" ¦¦ echo " ○ No se detectó micrófono USB" aplay -l 2>/dev/null ¦ grep -q "card" \ && echo " [OK] Speaker detectado" ¦¦ echo " ○ No se detectó speaker" echo "" echo "── Python audio ──" python3 -c "import pyaudio; print(' [OK] pyaudio')" 2>/dev/null ¦¦ echo " ○ pip install pyaudio" python3 -c "import webrtcvad; print(' [OK] webrtcvad')" 2>/dev/null ¦¦ echo " ○ pip install webrtcvad" python3 -c "import sounddevice; print(' [OK] sounddevice')" 2>/dev/null ¦¦ echo " ○ pip install sounddevice" echo "" echo "── Servicios ──" curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1 && echo " [OK] faster-whisper" ¦¦ echo " ○ faster-whisper offline" curl -sf http://localhost:10200/voices > /dev/null 2>&1 && echo " [OK] piper-tts" ¦¦ echo " ○ piper-tts offline" curl -sf http://localhost:11434/api/version > /dev/null && echo " [OK] Ollama" ¦¦ echo " ○ Ollama offline" echo "" echo "═════════════════════════════════════════════════════════"

## 24.11 Escalabilidad y Extensiones

### 24.11.1 Canal de Texto vía Telegram como Fallback

Cuando no haya micrófono disponible (trabajo remoto, entorno ruidoso), el mismo asistente puede atender consultas de texto por Telegram y responder con audio generado por kokoro-tts.

Flujo con N8N (ver Capítulo 14):

Nodo 1 — Telegram Trigger: tipo: telegram_trigger evento: message_received filtro: texto Nodo 2 — Execute Command (LLM): tipo: execute_command comando: ¦ python3 ~/projects/voice-assistant/modules/llm.py \ --input "{{message_text}}" \ --output-text /tmp/va_response.txt timeout: 30 Nodo 3 — Execute Command (TTS): tipo: execute_command comando: ¦ python3 ~/projects/voice-assistant/modules/tts.py \ --input /tmp/va_response.txt \ --output /tmp/va_response.wav timeout: 15 Nodo 4 — Send Voice: tipo: telegram_send_voice chat_id: {{chat_id}} archivo: /tmp/va_response.wav

Flujo con OpenClaw (ver Capítulo 11A):

"agents": { "voice_assistant": { "description": "Asistente de voz — responde con audio", "command": "python3 ~/projects/voice-assistant/telegram_mode.py --input {{input}}", "channels": ["telegram"], "reply_with_voice": true } }

### 24.11.2 Modo Mixto con OpenRouter

Para consultas complejas que superen la capacidad del modelo local, derive al cloud manteniendo el pipeline de voz intacto:

import os from openai import OpenAI USE_LOCAL = os.getenv("USE_LOCAL_LLM", "true").lower() == "true" if USE_LOCAL: cliente = OpenAI(base_url="http://localhost:11434/v1", api_key="ollama") MODELO = "qwen3:7b" else: cliente = OpenAI( base_url=os.getenv("OPENROUTER_URL", "https://openrouter.ai/api/v1"), api_key=os.getenv("OPENROUTER_API_KEY", ""), ) MODELO = "meta-llama/llama-3.3-70b-instruct:free"

### 24.11.3 Evaluación de Backend para Mínima Latencia

La latencia es el factor crítico en un asistente de voz: el usuario espera respuesta en menos de 3 segundos. Cada backend impacta diferente en ese objetivo:

| Backend | Primer token (qwen3:7b) | VRAM usada | Startup | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ollama (qwen3:7b) | ~800–1200 ms | ~5.5 GB | Inmediato (precargado) | Actual — buen balance |
| llama.cpp (qwen3:4b Q4_K_M) | ~300–500 ms | ~2.5 GB | Inmediato | Mejor opción para minimizar latencia |
| llama.cpp (qwen3:7b Q4_K_M) | ~600–900 ms | ~4 GB | Inmediato | Buena opción si se prefiere mayor calidad |
| vLLM (qwen3:7b) | ~1500–2000 ms (primer call) | ~6 GB | 30–60 seg | No recomendado — startup penaliza latencia |

CONSEJO: Para el asistente de voz, llama.cpp con qwen3:4b Q4_K_M es la opción con menor latencia de primer token. El modelo 4B es suficientemente capaz para respuestas de asistente de voz conversacional. Si nota que las respuestas pierden coherencia en conversaciones largas, cambie a qwen3:7b Q4_K_M.

Configurar llama.cpp como servidor alternativo:

# Instalar llama.cpp (ver Capítulo 12 — sección llama.cpp) # Descargar modelo GGUF de qwen3:4b huggingface-cli download Qwen/Qwen3-4B-GGUF \ --include "Qwen3-4B-Q4_K_M.gguf" \ --local-dir ~/data/models/gguf/ # Lanzar servidor llama.cpp en puerto alternativo ~/bin/llama-server \ --model ~/data/models/gguf/Qwen3-4B-Q4_K_M.gguf \ --ctx-size 4096 \ --n-gpu-layers 99 \ --port 11435 \ --host 0.0.0.0 & # Cambiar el módulo LLM del asistente para usar llama.cpp # En modules/llm.py: OLLAMA_URL = "http://localhost:11435"

NOTA: Próximo paso: El Capítulo 25 construye el sistema RAG (Retrieval Augmented Generation) para consultar documentos empresariales con respuestas citadas con sus fuentes.

# Capítulo 27 — Sistema RAG para Documentos Empresariales

## Introducción

RAG (Retrieval Augmented Generation) es la técnica más poderosa para conectar un LLM con su propia base de conocimiento. En lugar de enviar documentos confidenciales a la nube, este sistema indexa localmente todos sus PDFs, documentos Word, contratos y manuales, y luego responde preguntas sobre ellos con citas exactas de las fuentes.

El Jetson AGX Orin 64GB es ideal para RAG empresarial: tiene suficiente RAM para cargar el modelo de embeddings y el LLM simultáneamente, el NVMe hace que las búsquedas en ChromaDB sean rápidas, y nada sale del hardware.

Caso de uso típico:

• "¿Qué dice el contrato con el proveedor X sobre las penalizaciones?"

• "Según el manual de operaciones, ¿cuál es el procedimiento para Y?"

• "Resume las cláusulas de confidencialidad en todos los acuerdos del 2024"

Prerrequisitos:

• Ollama con qwen3:7b y nomic-embed-text (Capítulo 12)

• NVMe recomendado para la base de datos vectorial (Capítulo 4)

• Python + venv de desarrollo (Capítulo 7)

Tiempo de indexación: ~30 seg por 100 páginas de PDF Tiempo de respuesta por consulta: 3–8 segundos Modo de energía: 30W (embeddings + 7B LLM)

## 25.1 Prerrequisito — Instalar nomic-embed-text

# Descargar el modelo de embeddings # nomic-embed-text: 137M parámetros, optimizado para embeddings de texto sudo systemctl start ollama ollama pull nomic-embed-text # Verificar instalación ollama list ¦ grep nomic

# Salida esperada nomic-embed-text latest 0a109f422b47 16 hours ago 274 MB

# Instalar dependencias Python source ~/venvs/dev/bin/activate pip install chromadb pymupdf python-docx langchain langchain-community langchain-ollama fastapi uvicorn

## 25.2 Estructura del Proyecto

mkdir -p ~/projects/rag-empresarial/{data,documents,scripts,api} mkdir -p /data/rag-db # base de datos vectorial en NVMe cd ~/projects/rag-empresarial

rag-empresarial/ ├── documents/ # Documentos a indexar (PDF, DOCX, TXT) ├── data/ # Metadatos y configuración ├── scripts/ │ ├── indexer.py # Indexa documentos en ChromaDB │ ├── retriever.py # Búsqueda y generación de respuestas │ └── utils.py # Utilidades de procesamiento └── api/ └── rag_api.py # FastAPI server (port 9000)

## 25.3 Script 1 — Indexador de Documentos

# scripts/indexer.py """ Extrae texto de documentos, genera embeddings y los almacena en ChromaDB. Soporta: PDF, DOCX, TXT. """ import json import hashlib import time from pathlib import Path from typing import Generator import chromadb import fitz # PyMuPDF para PDF import requests # ── Configuración ───────────────────────────────────────── CHROMA_PATH = "/data/rag-db" COLLECTION_NAME = "documentos_empresa" OLLAMA_URL = "http://localhost:11434" EMBED_MODEL = "nomic-embed-text" CHUNK_SIZE = 600 # palabras por chunk CHUNK_OVERLAP = 100 # palabras de superposición entre chunks def obtener_embedding(texto: str) -> list[float]: """Genera embeddings usando nomic-embed-text via Ollama.""" resp = requests.post( f"{OLLAMA_URL}/api/embeddings", json={"model": EMBED_MODEL, "prompt": texto}, timeout=30 ) if resp.status_code == 200: return resp.json().get("embedding", []) raise RuntimeError(f"Error de embedding: {resp.status_code} — {resp.text[:100]}") def hash_documento(ruta: Path) -> str: """Hash SHA256 del contenido para detectar documentos ya indexados.""" h = hashlib.sha256() h.update(ruta.read_bytes()) return h.hexdigest()[:16] def extraer_texto_pdf(ruta: Path) -> str: """Extrae texto de un PDF.""" doc = fitz.open(str(ruta)) partes = [] for pagina in doc: texto = pagina.get_text("text").strip() if texto: partes.append(texto) doc.close() return "\n\n".join(partes) def extraer_texto_docx(ruta: Path) -> str: """Extrae texto de un archivo Word.""" from docx import Document doc = Document(str(ruta)) return "\n\n".join(p.text for p in doc.paragraphs if p.text.strip()) def extraer_texto_txt(ruta: Path) -> str: """Lee texto plano.""" return ruta.read_text(encoding="utf-8", errors="replace") def extraer_texto(ruta: Path) -> str: """Extrae texto según la extensión del archivo.""" ext = ruta.suffix.lower() if ext == ".pdf": return extraer_texto_pdf(ruta) elif ext in (".docx", ".doc"): return extraer_texto_docx(ruta) elif ext == ".txt": return extraer_texto_txt(ruta) else: raise ValueError(f"Formato no soportado: {ext}") def dividir_en_chunks(texto: str, nombre_archivo: str) -> list[dict]: """ Divide el texto en chunks con metadatos. Intenta respetar los límites de párrafo. """ palabras = texto.split() chunks = [] inicio = 0 while inicio < len(palabras): fin = min(inicio + CHUNK_SIZE, len(palabras)) # Buscar un corte natural (punto o salto de línea) if fin < len(palabras): # Buscar el último punto en la ventana chunk_texto = " ".join(palabras[inicio:fin]) ultimo_punto = max( chunk_texto.rfind(". "), chunk_texto.rfind(".\n"), chunk_texto.rfind("! "), chunk_texto.rfind("? ") ) if ultimo_punto > len(chunk_texto) * 0.7: # si el punto está en el 70% final # Recalcular el fin basado en el punto palabras_hasta_punto = len(chunk_texto[:ultimo_punto+2].split()) fin = inicio + palabras_hasta_punto chunk_texto = " ".join(palabras[inicio:fin]) if chunk_texto.strip(): chunks.append({ "texto": chunk_texto, "archivo": nombre_archivo, "chunk_num": len(chunks), "palabras": fin - inicio }) inicio = fin - CHUNK_OVERLAP if inicio <= 0: break return chunks def indexar_documento(ruta: Path, coleccion: chromadb.Collection) -> int: """ Indexa un documento en ChromaDB. Returns: número de chunks añadidos (0 si ya estaba indexado). """ doc_hash = hash_documento(ruta) # Verificar si ya está indexado existentes = coleccion.get( where={"doc_hash": doc_hash}, limit=1 ) if existentes["ids"]: print(f" [SKIP] Ya indexado: {ruta.name}") return 0 print(f" Procesando: {ruta.name}...", end="", flush=True) # Extraer texto try: texto = extraer_texto(ruta) except Exception as e: print(f" [ERROR] Error extrayendo texto: {str(e)[:50]}") return 0 if not texto.strip(): print(f" [WARN] Sin texto extraído") return 0 # Dividir en chunks chunks = dividir_en_chunks(texto, ruta.name) print(f" {len(chunks)} chunks", end="") # Generar embeddings e insertar en ChromaDB ids = [] embeddings = [] documentos = [] metadatos = [] for chunk in chunks: chunk_id = f"{doc_hash}_{chunk['chunk_num']}" try: emb = obtener_embedding(chunk["texto"][:2000]) # límite para evitar timeout except Exception as e: print(f"\n [WARN] Error en embedding chunk {chunk['chunk_num']}: {str(e)[:40]}") continue ids.append(chunk_id) embeddings.append(emb) documentos.append(chunk["texto"]) metadatos.append({ "archivo": chunk["archivo"], "chunk_num": chunk["chunk_num"], "doc_hash": doc_hash, "palabras": chunk["palabras"], "ruta_completa": str(ruta) }) if ids: coleccion.add( ids=ids, embeddings=embeddings, documents=documentos, metadatas=metadatos ) print(f" [OK]") return len(ids) def indexar_directorio(directorio: str = "documents") -> dict: """ Indexa todos los documentos de un directorio. """ dir_path = Path(directorio) extensiones_soportadas = {".pdf", ".docx", ".txt", ".doc"} # Inicializar ChromaDB print(f"Conectando a ChromaDB en: {CHROMA_PATH}") cliente = chromadb.PersistentClient(path=CHROMA_PATH) coleccion = cliente.get_or_create_collection( name=COLLECTION_NAME, metadata={"hnsw:space": "cosine"} # distancia coseno para texto ) archivos = [ f for f in dir_path.rglob("*") if f.is_file() and f.suffix.lower() in extensiones_soportadas ] if not archivos: print(f"No se encontraron documentos en: {dir_path}") return {"indexados": 0, "total_chunks": 0} print(f"\n Indexando {len(archivos)} documentos...\n") inicio_total = time.time() total_chunks = 0 documentos_nuevos = 0 for archivo in archivos: chunks = indexar_documento(archivo, coleccion) total_chunks += chunks if chunks > 0: documentos_nuevos += 1 tiempo = time.time() - inicio_total total_en_db = coleccion.count() print(f"\n═══════════════════════════════════════") print(f"Indexación completada:") print(f" Documentos procesados: {len(archivos)}") print(f" Documentos nuevos: {documentos_nuevos}") print(f" Chunks añadidos: {total_chunks}") print(f" Total en base de datos: {total_en_db} chunks") print(f" Tiempo: {tiempo:.1f} segundos") return { "indexados": documentos_nuevos, "total_chunks": total_en_db, "tiempo_seg": tiempo } if __name__ == "__main__": import sys directorio = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "documents" indexar_directorio(directorio)

# Copiar documentos a indexar cp /ruta/a/mis/documentos/*.pdf ~/projects/rag-empresarial/documents/ # Iniciar indexación python scripts/indexer.py

# Salida esperada Conectando a ChromaDB en: /data/rag-db Indexando 5 documentos... Procesando: contrato_proveedor_2024.pdf... 23 chunks [OK] Procesando: manual_operaciones_v3.pdf... 47 chunks [OK] Procesando: politicas_rrhh.docx... 31 chunks [OK] [SKIP] Ya indexado: contrato_anterior.pdf Procesando: informe_anual_2023.pdf... 89 chunks [OK] ═══════════════════════════════════════ Indexación completada: Documentos procesados: 5 Documentos nuevos: 4 Chunks añadidos: 190 Total en base de datos: 190 chunks Tiempo: 47.3 segundos

## 25.4 Script 2 — Motor de Consultas RAG

# scripts/retriever.py """ Motor de recuperación y generación con citas de fuentes. """ import time import requests import chromadb from openai import OpenAI CHROMA_PATH = "/data/rag-db" COLLECTION_NAME = "documentos_empresa" OLLAMA_URL = "http://localhost:11434" EMBED_MODEL = "nomic-embed-text" CHAT_MODEL = "qwen3:7b" TOP_K = 4 # chunks a recuperar por consulta def obtener_embedding(texto: str) -> list[float]: resp = requests.post( f"{OLLAMA_URL}/api/embeddings", json={"model": EMBED_MODEL, "prompt": texto}, timeout=30 ) return resp.json().get("embedding", []) def recuperar_contexto(pregunta: str, n_resultados: int = TOP_K) -> list[dict]: """ Recupera los chunks más relevantes para la pregunta. """ cliente = chromadb.PersistentClient(path=CHROMA_PATH) coleccion = cliente.get_collection(COLLECTION_NAME) # Generar embedding de la pregunta embedding_pregunta = obtener_embedding(pregunta) # Buscar chunks similares resultados = coleccion.query( query_embeddings=[embedding_pregunta], n_results=min(n_resultados, coleccion.count()), include=["documents", "metadatas", "distances"] ) chunks_relevantes = [] for i in range(len(resultados["ids"][0])): chunks_relevantes.append({ "texto": resultados["documents"][0][i], "archivo": resultados["metadatas"][0][i]["archivo"], "chunk_num": resultados["metadatas"][0][i]["chunk_num"], "similitud": 1 - resultados["distances"][0][i] # coseno: 1=idéntico }) # Ordenar por similitud descendente chunks_relevantes.sort(key=lambda x: x["similitud"], reverse=True) return chunks_relevantes def generar_respuesta_rag(pregunta: str) -> dict: """ Genera una respuesta con citas usando el contexto recuperado. Returns: dict con 'respuesta', 'fuentes', 'contexto_usado', 'metricas' """ t_inicio = time.time() # 1. Recuperar contexto contexto_chunks = recuperar_contexto(pregunta) t_retrieval = time.time() - t_inicio if not contexto_chunks: return { "respuesta": "No se encontraron documentos relevantes para responder esta pregunta.", "fuentes": [], "metricas": {"retrieval_seg": t_retrieval} } # Filtrar chunks con similitud muy baja (< 0.3 = probablemente irrelevantes) chunks_filtrados = [c for c in contexto_chunks if c["similitud"] > 0.3] if not chunks_filtrados: return { "respuesta": "Los documentos disponibles no contienen información suficientemente relevante para esta consulta.", "fuentes": [], "metricas": {"retrieval_seg": t_retrieval} } # 2. Construir prompt con contexto contexto_texto = "" for i, chunk in enumerate(chunks_filtrados[:TOP_K], 1): contexto_texto += f""" [FUENTE {i}: {chunk['archivo']} (relevancia: {chunk['similitud']:.2f})] {chunk['texto'][:600]} ---""" prompt = f"""Responde la siguiente pregunta basándote ÚNICAMENTE en los documentos proporcionados. DOCUMENTOS: {contexto_texto} PREGUNTA: {pregunta} Instrucciones: - Responde de forma clara y directa - Cita explícitamente las fuentes usando [FUENTE N] al final de cada afirmación relevante - Si la información no está en los documentos, indica claramente que no se encuentra en la base documental - No inventes información que no esté en los documentos - Al final, lista las fuentes citadas RESPUESTA:""" # 3. Generar respuesta con LLM t_llm_inicio = time.time() cliente = OpenAI(base_url=f"{OLLAMA_URL}/v1", api_key="ollama") resp = cliente.chat.completions.create( model=CHAT_MODEL, messages=[{"role": "user", "content": prompt}], max_tokens=1200, temperature=0.3 # baja temperatura para respuestas más fieles al contexto ) t_llm = time.time() - t_llm_inicio respuesta_texto = resp.choices[0].message.content.strip() # 4. Extraer fuentes únicas citadas fuentes_unicas = list(set(c["archivo"] for c in chunks_filtrados[:TOP_K])) return { "respuesta": respuesta_texto, "fuentes": fuentes_unicas, "contexto_chunks": len(chunks_filtrados), "metricas": { "retrieval_seg": round(t_retrieval, 2), "llm_seg": round(t_llm, 2), "total_seg": round(time.time() - t_inicio, 2), "tokens_respuesta": resp.usage.completion_tokens } } def consulta_interactiva(): """Interfaz de consulta por terminal.""" print(""" ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ SISTEMA RAG EMPRESARIAL — JETSON AGX ORIN ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ Consulte sus documentos empresariales en lenguaje ║ ║ natural. Escriba 'salir' para terminar. ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════╝ """) # Verificar base de datos try: cliente = chromadb.PersistentClient(path=CHROMA_PATH) coleccion = cliente.get_collection(COLLECTION_NAME) n_docs = coleccion.count() print(f"Base de datos: {n_docs} chunks indexados") if n_docs == 0: print("[WARN] Base de datos vacía — ejecute primero: python scripts/indexer.py") return except Exception as e: print(f"[ERROR] Error conectando a ChromaDB: {e}") print(" Ejecute primero: python scripts/indexer.py") return print("\nEjemplos de consultas:") print(' "¿Cuáles son las condiciones de pago del contrato con [proveedor]?"') print(' "Resume las políticas de vacaciones del manual de RRHH"') print(' "¿Qué dice el informe anual sobre los objetivos de 2024?"\n') while True: try: pregunta = input("Consulta: ").strip() except (EOFError, KeyboardInterrupt): break if not pregunta: continue if pregunta.lower() in ("salir", "exit", "quit"): break print("\nBuscando en documentos...", end="", flush=True) resultado = generar_respuesta_rag(pregunta) print(f"\r{'─' * 55}") print(resultado["respuesta"]) print(f"{'─' * 55}") print(f"Fuentes: {', '.join(resultado['fuentes']) if resultado['fuentes'] else 'ninguna'}") metricas = resultado.get("metricas", {}) print(f"Tiempo: {metricas.get('total_seg', 0):.1f}s (búsqueda: {metricas.get('retrieval_seg', 0):.2f}s + LLM: {metricas.get('llm_seg', 0):.2f}s)") print() if __name__ == "__main__": consulta_interactiva()

## 25.5 API REST (FastAPI)

# api/rag_api.py """ API REST para el sistema RAG — permite integración con otras aplicaciones. """ from fastapi import FastAPI, HTTPException from pydantic import BaseModel from scripts.retriever import generar_respuesta_rag, recuperar_contexto from scripts.indexer import indexar_directorio import chromadb app = FastAPI(title="RAG Empresarial API", version="1.0.0") class Consulta(BaseModel): pregunta: str n_fuentes: int = 4 class RespuestaRAG(BaseModel): respuesta: str fuentes: list[str] metricas: dict @app.get("/health") def health(): return {"status": "ok", "servicio": "RAG Empresarial"} @app.get("/stats") def estadisticas(): """Estadísticas de la base de datos vectorial.""" try: cliente = chromadb.PersistentClient(path="/data/rag-db") coleccion = cliente.get_collection("documentos_empresa") return { "chunks_indexados": coleccion.count(), "estado": "activo" } except Exception as e: raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e)) @app.post("/query", response_model=RespuestaRAG) def consultar(consulta: Consulta): """Consulta el sistema RAG.""" if not consulta.pregunta.strip(): raise HTTPException(status_code=400, detail="La pregunta no puede estar vacía") resultado = generar_respuesta_rag(consulta.pregunta) return RespuestaRAG( respuesta=resultado["respuesta"], fuentes=resultado["fuentes"], metricas=resultado.get("metricas", {}) ) @app.post("/index") def indexar(directorio: str = "documents"): """Indexa o re-indexa documentos de un directorio.""" return indexar_directorio(directorio)

# Iniciar la API en segundo plano source ~/venvs/dev/bin/activate uvicorn api.rag_api:app --host 0.0.0.0 --port 9000 & # Probar curl -X POST http://localhost:9000/query \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"pregunta": "¿Cuáles son las condiciones de pago del contrato con el proveedor principal?"}'

## 25.6 Flujo de Uso Completo

# 1. Indexar documentos source ~/venvs/dev/bin/activate sudo systemctl start ollama ollama run nomic-embed-text --keepalive 30m & # mantener modelo cargado sleep 5 # Copiar documentos y ejecutar indexación cp ~/Documentos/empresa/*.pdf ~/projects/rag-empresarial/documents/ python scripts/indexer.py # 2. Consulta interactiva por terminal python scripts/retriever.py # 3. O iniciar API y usar desde otra aplicación uvicorn api.rag_api:app --host 0.0.0.0 --port 9000

## 25.7 Limpieza Post-Pipeline

# Detener la API y Ollama pkill -f "uvicorn api.rag_api" 2>/dev/null ¦¦ true sudo systemctl stop ollama sync && echo 3 ¦ sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches > /dev/null pwr-15w # La base de datos ChromaDB persiste en /data/rag-db — no se elimina echo "[OK] Sistema RAG detenido (base de datos conservada en /data/rag-db)"

## 25.8 Verificación Final del Capítulo

echo "╔═══════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ VERIFICACIÓN CAPÍTULO 25 — RAG EMPRESARIAL ║" echo "╚═══════════════════════════════════════════════════════╝" source ~/venvs/dev/bin/activate echo "" echo "── Dependencias Python ──" python -c " for mod, pkg in [('chromadb','chromadb'),('fitz','pymupdf'),('docx','python-docx'),('fastapi','fastapi')]: try: __import__(mod) print(f' [OK] {mod}') except ImportError: print(f' ○ {mod} → pip install {pkg}') " echo "" echo "── Modelos Ollama ──" ollama list 2>/dev/null ¦ grep -q "qwen3:7b" && echo " [OK] qwen3:7b" ¦¦ echo " ○ ollama pull qwen3:7b" ollama list 2>/dev/null ¦ grep -q "nomic-embed" && echo " [OK] nomic-embed-text" ¦¦ echo " ○ ollama pull nomic-embed-text" echo "" echo "── Base de datos vectorial ──" [ -d "/data/rag-db" ] && echo " [OK] /data/rag-db existe" ¦¦ echo " ○ Crear: mkdir -p /data/rag-db" python -c " import chromadb try: c = chromadb.PersistentClient('/data/rag-db') col = c.get_collection('documentos_empresa') print(f' [OK] Colección activa: {col.count()} chunks indexados') except Exception as e: print(f' ○ Base de datos vacía — ejecute: python scripts/indexer.py') " 2>/dev/null echo "" echo "── API REST ──" curl -sf http://localhost:9000/health > /dev/null 2>&1 \ && echo " [OK] API activa en puerto 9000" \ ¦¦ echo " ○ Iniciar: uvicorn api.rag_api:app --host 0.0.0.0 --port 9000" echo "" echo "═════════════════════════════════════════════════════════"

## 25.9 Escalabilidad y Extensiones

### 25.9.1 Consulta de Documentos vía Telegram

El sistema RAG puede integrarse con Telegram para que cualquier miembro del equipo consulte documentos empresariales desde su teléfono, sin acceso directo al Jetson.

Flujo con N8N (ver Capítulo 14):

Nodo 1 — Telegram Trigger: tipo: telegram_trigger evento: message_received filtro: texto (pregunta sobre documentos) Nodo 2 — HTTP Request (API RAG): tipo: http_request metodo: POST url: http://localhost:9000/query body: query: "{{message_text}}" top_k: 5 timeout: 30 Nodo 3 — Send Message: tipo: telegram_send_message chat_id: {{chat_id}} texto: "{{response.answer}}\n\n_Fuentes: {{response.sources}}_" parse_mode: Markdown

Flujo con OpenClaw (ver Capítulo 11A):

"agents": { "rag": { "description": "Consulta documentos empresariales con RAG", "endpoint": "http://localhost:9000/query", "method": "POST", "input_field": "query", "channels": ["telegram"] } }

NOTA: La API REST del sistema RAG (§25.5) ya está diseñada para recibir consultas HTTP, lo que simplifica la integración con N8N y OpenClaw — no se requiere modificar el código del RAG.

### 25.9.2 Modo Mixto con OpenRouter

Para preguntas que requieran síntesis de información dispersa en múltiples documentos o razonamiento complejo, use OpenRouter como alternativa al modelo local:

import os from openai import OpenAI USE_LOCAL = os.getenv("USE_LOCAL_LLM", "true").lower() == "true" if USE_LOCAL: cliente = OpenAI(base_url="http://localhost:11434/v1", api_key="ollama") MODELO = "qwen3:7b" else: cliente = OpenAI( base_url=os.getenv("OPENROUTER_URL", "https://openrouter.ai/api/v1"), api_key=os.getenv("OPENROUTER_API_KEY", ""), ) MODELO = "meta-llama/llama-3.3-70b-instruct:free"

NOTA: Los embeddings (nomic-embed-text) siempre se generan localmente en el Jetson, independientemente del backend elegido para el chat. Esto garantiza que los documentos privados no salgan de la red local.

alias rag-local="USE_LOCAL_LLM=true python3 ~/projects/rag-empresarial/scripts/query.py" alias rag-cloud="USE_LOCAL_LLM=false python3 ~/projects/rag-empresarial/scripts/query.py"

### 25.9.3 Evaluación de Backend para Alta Concurrencia

El sistema RAG vía API REST puede recibir múltiples consultas simultáneas de distintos usuarios. El backend de inferencia impacta directamente en la capacidad de atenderlas:

| Backend | Concurrencia | VRAM total (chat + embed) | Latencia primera respuesta | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ollama (qwen3:7b + nomic) | 1 concurrent | ~6.5 GB | ~1–2 seg | Adecuado para equipo pequeño (<5 usuarios) |
| vLLM (qwen3:7b) + Ollama (nomic) | 8–16 concurrent | ~8 GB | ~800 ms | Recomendado para equipo mediano (5–20 usuarios) |
| llama.cpp (qwen3:7b Q4_K_M) + Ollama (nomic) | 2–4 concurrent | ~5 GB | ~1 seg | Buena opción si VRAM es limitada por otros servicios |

CONSEJO: Si el Jetson sirve el RAG a más de 5 usuarios simultáneos, configure vLLM como servidor de chat y mantenga Ollama exclusivamente para los embeddings de nomic-embed-text. Esta separación optimiza el throughput sin sacrificar la calidad de los embeddings.

# Iniciar vLLM para RAG multi-usuario (ver Capítulo 12 — sección vLLM) docker run -d --rm --runtime nvidia \ --name vllm-rag \ -p 8001:8000 \ -v ~/data/models:/models \ dustynv/vllm:r39.2.0 \ --model /models/qwen3-7b \ --max-model-len 8192 \ --gpu-memory-utilization 0.45 # En rag_api.py: cambiar OLLAMA_URL a "http://localhost:8001/v1"

NOTA: Proyectos de IA completados. Tiene un ecosistema completo de proyectos de IA ejecutándose completamente offline en el Jetson AGX Orin 64GB. El Apéndice provee la referencia rápida de todos los comandos, puertos y aliases utilizados en el libro.

# Capítulo 28 — Microservicios y Despliegue SAAS: Exponer el Jetson a Internet

## Introducción

Los capítulos anteriores construyeron los servicios del Jetson para uso local: LLMs, STT, TTS, agentes, automatización. Este capítulo los expone a internet de forma segura, convirtiendo el Jetson AGX Orin en un servidor de IA-as-a-Service (AIaaS) accesible desde cualquier dispositivo del mundo sin necesidad de IP pública estática.

Lo que se construirá:

Arquitectura AIaaS sobre Jetson AGX Orin

Internet (cliente) ↓ HTTPS (Cloudflare Tunnel — sin abrir puertos en el router) Cloudflared daemon (Jetson) → Nginx reverse proxy ↓ /api/llm → vLLM :8000 ↓ /api/stt → faster-whisper :8000 ↓ /api/tts → kokoro-tts :8880 ↓ /api/agent → OpenClaw :18789 ↓ /n8n → N8N :5678 ↓ / → Open WebUI :3000 ↓ JWT middleware → autenticación por cliente

Presupuesto de recursos del stack de infraestructura:

| Componente | RAM | CPU |
| --- | --- | --- |
| Nginx (proxy) | ~50 MB | <1% |
| Cloudflared | ~30 MB | <0.5% |
| JWT middleware (FastAPI) | ~80 MB | <1% |
| Uptime Kuma (monitoreo) | ~150 MB | <1% |
| Total infraestructura | ~310 MB | ~3% |

El overhead de infraestructura es mínimo — no afecta los modelos de IA.

Modo energético: 30W base. MAXN solo cuando el LLM procese una petición activa.

Prerrequisito: Cuenta de Cloudflare (gratuita) con un dominio propio (o el subdominio *.trycloudflare.com gratuito para pruebas).

## 30.1 Nginx como Reverse Proxy

Nginx actúa como el único punto de entrada al Jetson. Enruta las peticiones al servicio correcto según la ruta URL y aplica cabeceras de seguridad globales.

### 30.1.1 Instalar Nginx

sudo apt update sudo apt install -y nginx # Verificar instalación nginx -v

# Salida esperada nginx version: nginx/1.24.x (Ubuntu)

# Detener el servicio por defecto (lo gestionaremos manualmente) sudo systemctl stop nginx sudo systemctl disable nginx echo "[OK] Nginx instalado, gestionado bajo demanda"

### 30.1.2 Configuración del Reverse Proxy

# Crear la configuración para el Jetson AI gateway sudo mkdir -p /etc/nginx/sites-available /etc/nginx/sites-enabled sudo tee /etc/nginx/sites-available/jetson-ai << 'NGINX_EOF' # Jetson AGX Orin — AI Gateway Reverse Proxy # Puerto 80 → redirige a HTTPS (Cloudflare termina TLS, Nginx recibe HTTP local) limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api_limit:10m rate=10r/s; limit_req_zone $binary_remote_addr zone=llm_limit:10m rate=2r/s; server { listen 8088; # Puerto local (Cloudflare apunta aquí) server_name _; # ── Seguridad global ───────────────────────────────────── add_header X-Frame-Options "DENY" always; add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always; add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always; add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin" always; client_max_body_size 100M; # Permite subir archivos de audio grandes proxy_read_timeout 300s; # LLMs pueden tardar en responder proxy_connect_timeout 10s; # ── Open WebUI (interfaz principal) ───────────────────── location / { proxy_pass http://127.0.0.1:3000; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "upgrade"; # WebSocket para chat streaming } # ── vLLM API (LLM inference) ───────────────────────────── location /api/llm/ { limit_req zone=llm_limit burst=5 nodelay; proxy_pass http://127.0.0.1:8000/; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_read_timeout 300s; proxy_buffering off; # Streaming de tokens sin buffering } # ── llama.cpp (llm alternativo) ────────────────────────── location /api/llm-cpp/ { limit_req zone=llm_limit burst=3 nodelay; proxy_pass http://127.0.0.1:8080/; proxy_set_header Host $host; proxy_read_timeout 300s; proxy_buffering off; } # ── faster-whisper STT ─────────────────────────────────── location /api/stt/ { limit_req zone=api_limit burst=10 nodelay; proxy_pass http://127.0.0.1:8000/; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; client_max_body_size 100M; # Archivos de audio pueden ser grandes } # ── kokoro-tts ─────────────────────────────────────────── location /api/tts/ { limit_req zone=api_limit burst=10 nodelay; proxy_pass http://127.0.0.1:8880/; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; } # ── OpenClaw Agent Gateway ──────────────────────────────── location /api/agent/ { limit_req zone=api_limit burst=5 nodelay; proxy_pass http://127.0.0.1:18789/; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "upgrade"; } # ── N8N Workflows ──────────────────────────────────────── location /n8n/ { limit_req zone=api_limit burst=20 nodelay; proxy_pass http://127.0.0.1:5678/; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "upgrade"; } # ── Health check (para Uptime Kuma y Cloudflare) ───────── location /health { return 200 '{"status":"ok","host":"jetson-agx-orin"}'; add_header Content-Type application/json; } # ── Bloquear acceso directo a endpoints internos ───────── location ~ ^/(v1¦metrics¦openapi) { return 403 '{"error":"Acceso directo no permitido"}'; add_header Content-Type application/json; } } NGINX_EOF # Activar la configuración sudo ln -sf /etc/nginx/sites-available/jetson-ai /etc/nginx/sites-enabled/jetson-ai sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default # Verificar la configuración sudo nginx -t

# Salida esperada nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

# Iniciar Nginx sudo systemctl start nginx echo "[OK] Nginx activo en puerto 8088" # Verificar que responde curl -s http://localhost:8088/health ¦ python3 -m json.tool

{ "status": "ok", "host": "jetson-agx-orin" }

## 30.2 Autenticación JWT con FastAPI

El middleware JWT protege los endpoints de la API. Cada cliente recibe un token único; el middleware lo verifica antes de pasar la petición al servicio correspondiente.

### 30.2.1 Instalar Dependencias

# source ~/venvs/llm/bin/activate pip install fastapi uvicorn python-jose[cryptography] python-multipart httpx

### 30.2.2 Servidor de Autenticación JWT

#!/usr/bin/env python3 """ jwt_gateway.py — Middleware de autenticación JWT para el Jetson AI Gateway Puerto: 9100 (entre Nginx y los servicios backend) """ import os import time import hashlib import json from pathlib import Path from datetime import datetime, timedelta, timezone from typing import Optional from fastapi import FastAPI, HTTPException, Depends, Request, Response from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware from fastapi.security import HTTPBearer, HTTPAuthorizationCredentials from jose import JWTError, jwt import httpx # ── Configuración ────────────────────────────────────────────────────────── SECRET_KEY = os.getenv("JWT_SECRET_KEY", "CAMBIAR_POR_VALOR_ALEATORIO_openssl_rand_hex_32") ALGORITHM = "HS256" TOKEN_EXPIRE_HOURS = 24 * 30 # 30 días para tokens de cliente CLIENTS_FILE = Path.home() / "scripts" / "gateway" / "clients.json" app = FastAPI(title="Jetson AI Gateway Auth", docs_url=None) app.add_middleware( CORSMiddleware, allow_origins=["*"], allow_credentials=True, allow_methods=["*"], allow_headers=["*"], ) security = HTTPBearer() # ── Gestión de clientes ─────────────────────────────────────────────────── def cargar_clientes() -> dict: if CLIENTS_FILE.exists(): return json.loads(CLIENTS_FILE.read_text()) return {} def guardar_clientes(clientes: dict) -> None: CLIENTS_FILE.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True) CLIENTS_FILE.write_text(json.dumps(clientes, indent=2, ensure_ascii=False)) def crear_token(client_id: str, scopes: list = None) -> str: """Genera un JWT para un cliente específico.""" expire = datetime.now(timezone.utc) + timedelta(hours=TOKEN_EXPIRE_HOURS) data = { "sub": client_id, "scopes": scopes or ["llm", "stt", "tts"], "exp": expire, "iat": datetime.now(timezone.utc), } return jwt.encode(data, SECRET_KEY, algorithm=ALGORITHM) def verificar_token(token: str) -> dict: """Verifica y decodifica un JWT. Lanza excepción si es inválido.""" try: payload = jwt.decode(token, SECRET_KEY, algorithms=[ALGORITHM]) clientes = cargar_clientes() client_id = payload.get("sub") if client_id not in clientes: raise HTTPException(status_code=401, detail="Cliente no registrado") if not clientes[client_id].get("activo", True): raise HTTPException(status_code=403, detail="Cliente desactivado") return payload except JWTError as e: raise HTTPException(status_code=401, detail=f"Token inválido: {str(e)}") # ── Endpoints de administración ─────────────────────────────────────────── @app.post("/admin/clientes/{client_id}") async def registrar_cliente( client_id: str, scopes: list = None, admin_key: str = None ): """Registra un nuevo cliente y genera su token JWT. Requiere admin_key.""" expected_key = os.getenv("ADMIN_KEY", "cambiar_esta_clave_admin") if admin_key != expected_key: raise HTTPException(status_code=403, detail="Clave de administrador incorrecta") clientes = cargar_clientes() token = crear_token(client_id, scopes or ["llm", "stt", "tts"]) clientes[client_id] = { "activo": True, "scopes": scopes or ["llm", "stt", "tts"], "creado": datetime.now().isoformat(), "token_hash": hashlib.sha256(token.encode()).hexdigest()[:16] } guardar_clientes(clientes) return {"client_id": client_id, "token": token, "scopes": scopes} @app.delete("/admin/clientes/{client_id}") async def desactivar_cliente(client_id: str, admin_key: str = None): """Desactiva un cliente sin borrar su registro.""" expected_key = os.getenv("ADMIN_KEY", "cambiar_esta_clave_admin") if admin_key != expected_key: raise HTTPException(status_code=403, detail="Clave de administrador incorrecta") clientes = cargar_clientes() if client_id not in clientes: raise HTTPException(status_code=404, detail="Cliente no encontrado") clientes[client_id]["activo"] = False guardar_clientes(clientes) return {"mensaje": f"Cliente {client_id} desactivado"} @app.get("/admin/clientes") async def listar_clientes(admin_key: str = None): expected_key = os.getenv("ADMIN_KEY", "cambiar_esta_clave_admin") if admin_key != expected_key: raise HTTPException(status_code=403, detail="Clave de administrador incorrecta") clientes = cargar_clientes() return {k: {**v, "token_hash": v.get("token_hash", "—")} for k, v in clientes.items()} # ── Endpoint de verificación (para Nginx auth_request) ─────────────────── @app.get("/auth/verify") async def verificar_acceso( credentials: HTTPAuthorizationCredentials = Depends(security) ): """Verifica el JWT del header Authorization. Devuelve 200 o 401.""" payload = verificar_token(credentials.credentials) return {"client_id": payload["sub"], "scopes": payload.get("scopes", [])} # ── Health check ────────────────────────────────────────────────────────── @app.get("/health") async def health(): clientes = cargar_clientes() activos = sum(1 for c in clientes.values() if c.get("activo", True)) return {"status": "ok", "clientes_activos": activos} if __name__ == "__main__": import uvicorn uvicorn.run(app, host="127.0.0.1", port=9100, log_level="warning")

# Guardar el script mkdir -p ~/scripts/gateway cp /dev/stdin ~/scripts/gateway/jwt_gateway.py << 'HEREDOC' # (pegar el contenido del script anterior) HEREDOC # Configurar variables de entorno cat > ~/scripts/gateway/.env << 'EOF' JWT_SECRET_KEY=REEMPLAZAR_CON_openssl_rand_hex_32 ADMIN_KEY=REEMPLAZAR_CON_clave_secreta_administrador EOF chmod 600 ~/scripts/gateway/.env # Iniciar el servidor JWT (en background) source ~/venvs/llm/bin/activate source ~/scripts/gateway/.env nohup python3 ~/scripts/gateway/jwt_gateway.py \ > ~/logs/jwt_gateway.log 2>&1 & echo $! > ~/scripts/gateway/jwt_gateway.pid echo "[OK] JWT Gateway iniciado en :9100 (PID $(cat ~/scripts/gateway/jwt_gateway.pid))"

### 30.2.3 Registrar el Primer Cliente

# Generar claves seguras antes de comenzar export JWT_SECRET_KEY=$(openssl rand -hex 32) export ADMIN_KEY=$(openssl rand -hex 16) echo "JWT_SECRET_KEY=$JWT_SECRET_KEY" > ~/scripts/gateway/.env echo "ADMIN_KEY=$ADMIN_KEY" >> ~/scripts/gateway/.env echo "[OK] Claves generadas y guardadas" # Registrar un cliente (por ejemplo, el agente de la agencia) ADMIN_KEY=$(grep ADMIN_KEY ~/scripts/gateway/.env ¦ cut -d= -f2) curl -s -X POST "http://localhost:9100/admin/clientes/agencia-turismo" \ -G \ --data-urlencode "admin_key=$ADMIN_KEY" \ --data-urlencode "scopes=llm" \ --data-urlencode "scopes=stt" \ ¦ python3 -m json.tool

{ "client_id": "agencia-turismo", "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...", "scopes": ["llm", "stt"] }

# Verificar que el token funciona TOKEN="eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..." # ← el token del paso anterior curl -s http://localhost:9100/auth/verify \ -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \ ¦ python3 -m json.tool

{ "client_id": "agencia-turismo", "scopes": ["llm", "stt"] }

## 30.3 Cloudflare Tunnel: Sin Abrir Puertos en el Router

Cloudflare Tunnel establece una conexión saliente cifrada desde el Jetson hacia la red de Cloudflare. No requiere IP estática, no abre puertos en el router, y el tráfico pasa por HTTPS automáticamente.

### 30.3.1 Instalar cloudflared

# Descargar el binario ARM64 de cloudflared curl -L "https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-arm64" \ -o /tmp/cloudflared sudo install -m 755 /tmp/cloudflared /usr/local/bin/cloudflared # Verificar cloudflared --version

# Salida esperada cloudflared version 2025.x.x (built ...)

### 30.3.2 Autenticación con Cloudflare

# Autenticar con la cuenta de Cloudflare # Se abrirá una URL — copie y pegue en el navegador de su PC cloudflared tunnel login

Please open the following URL and log in with your Cloudflare account: https://dash.cloudflare.com/argotunnel?callback=... Leave cloudflared running to download the cert automatically. You have successfully logged in. If you wish to copy your credentials to a server, they have been saved to: /root/.cloudflared/cert.pem

### 30.3.3 Crear el Túnel

# Crear un túnel nombrado cloudflared tunnel create jetson-ai # Verificar que se creó cloudflared tunnel list

# Salida esperada ID NAME CREATED CONNECTIONS a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890 jetson-ai 2026-06-29T10:00:00Z 0

# Anotar el ID del túnel (necesario para la configuración) TUNNEL_ID=$(cloudflared tunnel list --output json ¦ \ python3 -c "import sys,json; data=json.load(sys.stdin); \ print(next(t['id'] for t in data if t['name']=='jetson-ai'))") echo "Tunnel ID: $TUNNEL_ID"

### 30.3.4 Configurar el Túnel

# Crear la configuración del túnel sudo mkdir -p /etc/cloudflared sudo tee /etc/cloudflared/config.yml << CLOUDFLARE_EOF tunnel: $TUNNEL_ID credentials-file: /root/.cloudflared/$TUNNEL_ID.json # Reglas de entrada: qué URL pública apunta a qué servicio local ingress: # Open WebUI (interfaz principal) - hostname: jetson.sudominio.com # ← REEMPLAZAR con su dominio service: http://localhost:8088 # → Nginx (que luego enruta a Open WebUI) # API endpoints con subdominio - hostname: api.sudominio.com # ← REEMPLAZAR con su dominio service: http://localhost:8088 # → Nginx (que luego enruta /api/*) # Regla catch-all obligatoria al final - service: http_status:404 CLOUDFLARE_EOF echo "[OK] Configuración del túnel creada" echo "IMPORTANTE: Reemplazar 'sudominio.com' con su dominio real antes de continuar"

# Agregar el registro DNS en Cloudflare (automático) cloudflared tunnel route dns jetson-ai jetson.sudominio.com cloudflared tunnel route dns jetson-ai api.sudominio.com # Verificar la configuración cloudflared tunnel ingress validate

### 30.3.5 Iniciar el Túnel

# Test manual (ver logs en tiempo real) cloudflared tunnel run jetson-ai # En otra terminal, verificar conectividad curl -s https://jetson.sudominio.com/health # Debe devolver: {"status":"ok","host":"jetson-agx-orin"}

# Instalar cloudflared como servicio (se inicia automáticamente al arrancar) sudo cloudflared service install # NOTA: A diferencia de Docker, cloudflared como servicio del sistema es deseable — # no consume GPU y es necesario para la conectividad remota permanente. sudo systemctl enable cloudflared sudo systemctl start cloudflared # Verificar systemctl status cloudflared

# Salida esperada ● cloudflared.service - cloudflared Loaded: loaded (/etc/systemd/system/cloudflared.service; enabled) Active: active (running) since ...

## 30.4 Monitoreo con Uptime Kuma

Uptime Kuma es un monitor de disponibilidad self-hosted que alerta cuando un servicio cae. Se ejecuta como contenedor Docker sin GPU.

# Iniciar Uptime Kuma docker run -d \ --name uptime-kuma \ --restart no \ -p 127.0.0.1:3001:3001 \ -v uptime-kuma-data:/app/data \ louislam/uptime-kuma:1 echo "[OK] Uptime Kuma en http://localhost:3001" echo " Acceder via Cloudflare Tunnel: https://monitor.sudominio.com"

Una vez accedido a la interfaz web, añadir los siguientes monitores:

| Monitor | URL | Tipo | Intervalo |
| --- | --- | --- | --- |
| Jetson Gateway | http://localhost:8088/health | HTTP | 60s |
| JWT Auth | http://localhost:9100/health | HTTP | 60s |
| vLLM (cuando activo) | http://localhost:8000/v1/models | HTTP | 120s |
| Ollama (cuando activo) | http://localhost:11434/api/version | HTTP | 120s |
| faster-whisper (cuando activo) | http://localhost:8000/health | HTTP | 60s |
| Cloudflare Tunnel | https://jetson.sudominio.com/health | HTTP | 120s |

## 30.5 Logging Estructurado y Logrotate

# Crear directorio de logs centralizado mkdir -p ~/logs/gateway # Configurar logrotate para los logs del gateway sudo tee /etc/logrotate.d/jetson-gateway << 'EOF' /home/jetson/logs/gateway/*.log { daily rotate 7 compress delaycompress missingok notifempty create 0644 jetson jetson postrotate # Reiniciar nginx para reabrir el archivo de log /bin/systemctl reload nginx 2>/dev/null ¦¦ true endscript } EOF echo "[OK] Logrotate configurado para ~/logs/gateway/"

# Configurar Nginx para logs estructurados JSON sudo tee /etc/nginx/conf.d/log_format.conf << 'EOF' log_format json_combined escape=json '{' '"timestamp":"$time_iso8601",' '"remote_addr":"$remote_addr",' '"method":"$request_method",' '"uri":"$request_uri",' '"status":$status,' '"bytes":$body_bytes_sent,' '"duration":$request_time,' '"user_agent":"$http_user_agent",' '"x_forwarded_for":"$http_x_forwarded_for"' '}'; access_log /home/jetson/logs/gateway/access.log json_combined; error_log /home/jetson/logs/gateway/error.log warn; EOF sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx echo "[OK] Logs JSON activos en ~/logs/gateway/"

## 30.6 Scripts de Gestión del Gateway

# Script completo de gestión del gateway cat > ~/scripts/gateway/gateway-manage.sh << 'EOF' #!/bin/bash # gateway-manage.sh — Gestión del stack de infraestructura del Jetson AI Gateway set -euo pipefail VENV="$HOME/venvs/llm" JWT_PID_FILE="$HOME/scripts/gateway/jwt_gateway.pid" ENV_FILE="$HOME/scripts/gateway/.env" start_gateway() { echo "Iniciando stack de infraestructura..." # Nginx echo -n " Nginx..." sudo systemctl start nginx echo " [OK] (:8088)" # JWT Gateway echo -n " JWT Gateway..." source "$VENV/bin/activate" [ -f "$ENV_FILE" ] && source "$ENV_FILE" if ! pgrep -f "jwt_gateway.py" > /dev/null; then mkdir -p "$HOME/logs/gateway" nohup python3 "$HOME/scripts/gateway/jwt_gateway.py" \ > "$HOME/logs/gateway/jwt_gateway.log" 2>&1 & echo $! > "$JWT_PID_FILE" sleep 2 fi echo " [OK] (:9100)" # Cloudflare Tunnel (ya debería estar activo como servicio del sistema) echo -n " Cloudflare Tunnel..." if systemctl is-active cloudflared &>/dev/null; then echo " [OK] (activo como servicio)" else echo " [WARN] No activo — ejecute: sudo systemctl start cloudflared" fi # Uptime Kuma echo -n " Uptime Kuma..." if docker ps --format '{{.Names}}' ¦ grep -q "uptime-kuma"; then echo " [OK] (:3001)" else echo " [WARN] No activo — ejecute: docker start uptime-kuma" fi echo "" echo "[OK] Gateway de infraestructura activo" echo " Interface: http://$(hostname -I ¦ awk '{print $1}'):8088" echo " JWT Auth: http://localhost:9100" echo " Monitoring: http://localhost:3001" } stop_gateway() { echo "Deteniendo stack de infraestructura..." # JWT Gateway if [ -f "$JWT_PID_FILE" ]; then kill "$(cat "$JWT_PID_FILE")" 2>/dev/null ¦¦ true rm -f "$JWT_PID_FILE" fi pkill -f "jwt_gateway.py" 2>/dev/null ¦¦ true echo " [OK] JWT Gateway detenido" # Nginx sudo systemctl stop nginx echo " [OK] Nginx detenido" echo " [INFO] Cloudflare Tunnel permanece activo (servicio del sistema)" echo " [INFO] Uptime Kuma permanece activo (without restart: no)" } status_gateway() { echo "═══════════════════════════════════════════════════" echo "Estado del Jetson AI Gateway" echo "═══════════════════════════════════════════════════" echo "" # Nginx nginx_status=$(systemctl is-active nginx 2>/dev/null ¦¦ echo "inactivo") echo " Nginx ($nginx_status):" [ "$nginx_status" = "active" ] && \ curl -sf http://localhost:8088/health 2>/dev/null ¦ python3 -m json.tool ¦ \ sed 's/^/ /' ¦¦ echo " [ERROR] No responde" # JWT echo "" echo " JWT Gateway:" jwt_status=$(curl -sf http://localhost:9100/health 2>/dev/null) && \ echo " [OK] Activo — $(echo "$jwt_status" ¦ python3 -c "import sys,json; d=json.load(sys.stdin); print(f'{d[\"clientes_activos\"]} clientes')")" ¦¦ \ echo " [ERROR] No responde" # Cloudflare echo "" echo " Cloudflare Tunnel:" systemctl is-active cloudflared &>/dev/null && \ echo " [OK] Activo" ¦¦ echo " [ERROR] Inactivo" # Uptime Kuma echo "" echo " Uptime Kuma:" docker ps --format '{{.Names}} ({{.Status}})' ¦ grep "uptime-kuma" && true ¦¦ \ echo " [ERROR] No activo" } logs_gateway() { echo "Logs del gateway (Ctrl+C para salir):" tail -f "$HOME/logs/gateway/"*.log 2>/dev/null ¦¦ \ echo "Sin logs disponibles todavía" } case "${1:-help}" in start) start_gateway ;; stop) stop_gateway ;; restart) stop_gateway; sleep 2; start_gateway ;; status) status_gateway ;; logs) logs_gateway ;; *) echo "Uso: $0 {start¦stop¦restart¦status¦logs}" ;; esac EOF chmod +x ~/scripts/gateway/gateway-manage.sh

## 30.7 Aliases

# Agregar al ~/.bash_aliases cat >> ~/.bash_aliases << 'EOF' # ── Jetson AI Gateway ──────────────────────────────────────────────── alias start-gateway='~/scripts/gateway/gateway-manage.sh start' alias stop-gateway='~/scripts/gateway/gateway-manage.sh stop' alias restart-gateway='~/scripts/gateway/gateway-manage.sh restart' alias gateway-status='~/scripts/gateway/gateway-manage.sh status' alias gateway-logs='~/scripts/gateway/gateway-manage.sh logs' alias gateway-clients='curl -s "http://localhost:9100/admin/clientes?admin_key=$(grep ADMIN_KEY ~/scripts/gateway/.env ¦ cut -d= -f2)" ¦ python3 -m json.tool' alias new-client='~/scripts/gateway/new-client.sh' alias uptime-kuma='xdg-open http://localhost:3001 2>/dev/null ¦¦ echo "Abrir: http://localhost:3001"' EOF source ~/.bash_aliases

# Script auxiliar para crear nuevos clientes JWT cat > ~/scripts/gateway/new-client.sh << 'EOF' #!/bin/bash CLIENT_ID="${1:-cliente-nuevo}" ADMIN_KEY=$(grep ADMIN_KEY ~/scripts/gateway/.env ¦ cut -d= -f2) echo "Creando cliente: $CLIENT_ID" curl -s -X POST "http://localhost:9100/admin/clientes/$CLIENT_ID" \ -G \ --data-urlencode "admin_key=$ADMIN_KEY" \ --data-urlencode "scopes=llm" \ --data-urlencode "scopes=stt" \ --data-urlencode "scopes=tts" \ ¦ python3 -m json.tool EOF chmod +x ~/scripts/gateway/new-client.sh

## 30.8 Solución de Problemas

### Nginx: `[emerg] bind() to 0.0.0.0:8088 failed`

# Ver qué proceso usa el puerto 8088 sudo lsof -i :8088 2>/dev/null ¦ head -5 sudo ss -tlnp ¦ grep 8088 # Si hay otro proceso, cambia el puerto en /etc/nginx/sites-available/jetson-ai # Buscar "listen 8088" y cambiar por otro puerto libre (ej: 8089) # También actualizar /etc/cloudflared/config.yml

### Cloudflare Tunnel: `ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED`

# Verificar estado del servicio sudo systemctl status cloudflared sudo journalctl -u cloudflared --since "5 minutes ago" --no-pager # El error más común: credenciales expiradas — reautenticar cloudflared tunnel login sudo systemctl restart cloudflared

### JWT Gateway: `address already in use :9100`

# Ver qué tiene el puerto 9100 sudo lsof -i :9100 # Matar el proceso anterior si quedó huérfano pkill -f "jwt_gateway.py" ¦¦ true sleep 2 source ~/venvs/llm/bin/activate && source ~/scripts/gateway/.env nohup python3 ~/scripts/gateway/jwt_gateway.py \ > ~/logs/gateway/jwt_gateway.log 2>&1 &

### Cliente recibe `403 Forbidden` desde Nginx

# Verificar que el token JWT es válido TOKEN="su_token_aqui" curl -v http://localhost:9100/auth/verify \ -H "Authorization: Bearer $TOKEN" # Si responde 200: el problema es la regla de Nginx (revisar location blocks) # Si responde 401/403: el token expiró o el cliente está desactivado # Verificar estado del cliente en la base de datos curl -s "http://localhost:9100/admin/clientes?admin_key=$(grep ADMIN_KEY ~/scripts/gateway/.env ¦ cut -d= -f2)"

## 30.9 Cómo Revertir Esta Configuración

Si necesita deshacer la exposición a internet y volver al acceso solo local:

# 1. Detener y deshabilitar Cloudflare Tunnel sudo systemctl stop cloudflared sudo systemctl disable cloudflared echo "[OK] Cloudflare Tunnel desactivado — el Jetson ya no es accesible desde internet" # 2. Detener Nginx sudo systemctl stop nginx sudo systemctl disable nginx # 3. Detener JWT Gateway pkill -f "jwt_gateway.py" 2>/dev/null ¦¦ true # 4. (Opcional) Cerrar el túnel en Cloudflare # Entrar a dash.cloudflare.com → Zero Trust → Tunnels → Eliminar el túnel # 5. Verificar que no hay puertos expuestos al exterior sudo ufw status # Solo deben aparecer los puertos 22 (SSH) y 4000 (NoMachine) como permitidos # 6. Revertir UFW si se añadieron reglas para este capítulo # sudo ufw delete allow 8088/tcp # sudo ufw delete allow 9100/tcp echo "[OK] Jetson en modo local — accesible solo vía SSH (ssh jetson)"

NOTA: NOTA de seguridad: Mientras Cloudflare Tunnel esté activo (systemctl is-active cloudflared), sus servicios son accesibles desde internet. Verifique siempre el estado del túnel antes de iniciar los motores de inferencia.

## 30.10 Ciberseguridad — Buenas Prácticas y Lista de Verificación

Exponer el Jetson a internet introduce riesgos reales si la configuración no se hace correctamente. Esta sección consolida las prácticas de seguridad esenciales para este despliegue.

### 30.10.1 Puertos que NUNCA deben ser accesibles desde internet

Los servicios de IA deben ser accesibles únicamente a través de Nginx, no directamente desde internet:

# Verificar que los servicios internos NO están expuestos externamente # Estos puertos deben estar BLOQUEADOS en el router y en UFW: echo "══ Puertos internos (deben ser locales únicamente) ══" for puerto in 8000 11434 18789 5678 3000 8880 8888 9100; do netstat -tlnp 2>/dev/null ¦ grep ":$puerto " \ && echo " [LOCAL] Puerto $puerto — verificar que no pasa por Cloudflare Tunnel directamente" done # Verificar que UFW bloquea acceso directo desde red externa sudo ufw status verbose ¦ grep -E "8000¦11434¦18789¦5678¦3000¦8880"

Reglas UFW para proteger los servicios internos:

# Denegar acceso directo a los servicios de IA desde redes externas # (Cloudflare Tunnel conecta por salida, no entrada — no requiere puertos abiertos) sudo ufw deny in from any to any port 8000 # vLLM — solo via /api/llm sudo ufw deny in from any to any port 11434 # Ollama — solo via /api/llm sudo ufw deny in from any to any port 18789 # OpenClaw — solo via /api/agent sudo ufw deny in from any to any port 5678 # N8N — solo via /n8n sudo ufw deny in from any to any port 3000 # Open WebUI — solo via / sudo ufw deny in from any to any port 8880 # kokoro-tts — solo via /api/tts sudo ufw deny in from any to any port 9100 # JWT FastAPI — solo acceso interno # Permitir solo el puerto de Nginx y SSH sudo ufw allow 8088/tcp comment "Nginx — Cloudflare apunta aquí" sudo ufw allow 22/tcp comment "SSH" sudo ufw enable sudo ufw status verbose

IMPORTANTE: Cloudflare Tunnel establece conexiones salientes desde el Jetson hacia la red de Cloudflare. No requiere abrir ningún puerto en el router. Si tiene reglas de port-forwarding previas en el router, elimínelas.

### 30.10.2 Autenticación — Nunca deje endpoints sin protección

Todos los endpoints expuestos a internet deben requerir JWT. Verifique que ninguno responde sin token:

# Prueba: intentar acceder a /api/llm sin token — debe devolver 401 curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" https://jetson.sudominio.com/api/llm/v1/models # Salida esperada: 401 # Prueba: intentar acceder a /n8n sin token — debe devolver 401 o redirigir a login curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" https://jetson.sudominio.com/n8n/ # Salida esperada: 302 (redirect a login de N8N) o 401

### 30.10.3 Certificados SSL — Alternativas Gratuitas

Cloudflare Tunnel gestiona el SSL del tráfico entre el cliente y Cloudflare automáticamente. Para servicios internos o acceso directo por IP (ej. desde la LAN), use certificados gratuitos:

Opción A — mkcert (para LAN / desarrollo):

# Instalar mkcert (ver también §13C.11 — Open WebUI) sudo apt install -y libnss3-tools curl -Lo /usr/local/bin/mkcert https://dl.filippo.io/mkcert/latest?for=linux/arm64 chmod +x /usr/local/bin/mkcert mkcert -install # Generar certificado para el Jetson en LAN mkcert jetson.local "192.168.*.* " localhost # Genera: jetson.local+1.pem y jetson.local+1-key.pem

Opción B — Let's Encrypt (para dominio público, certbot):

# Solo si el Jetson tiene IP pública y un dominio DNS configurado # (No aplica si usa Cloudflare Tunnel — Cloudflare gestiona el TLS) sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx sudo certbot --nginx -d jetson.sudominio.com --non-interactive --agree-tos -m admin@sudominio.com # Renovación automática (añadir al crontab del sistema) echo "0 3 * * 0 root certbot renew --quiet" ¦ sudo tee /etc/cron.d/certbot-renew

Opción C — ZeroSSL (alternativa gratuita a Let's Encrypt):

# ZeroSSL ofrece 3 certificados SSL gratuitos de 90 días # Registro en: https://zerossl.com/ # Genera un certificado wildcard con validación DNS via panel web # Descarga los archivos .crt y .key e instálalos en Nginx

CONSEJO: Si usa Cloudflare Tunnel, el SSL público está gestionado por Cloudflare y no necesita Let's Encrypt ni ZeroSSL para el acceso externo. Use mkcert únicamente para acceso seguro dentro de la LAN.

### 30.10.4 Rotación de Secretos

Los tokens y secretos deben rotarse periódicamente:

# Rotar la clave secreta del JWT cada 90 días # (Script de rotación — añadir a crontab o ejecutar manualmente) NEW_SECRET=$(openssl rand -hex 32) echo "Nuevo JWT_SECRET: $NEW_SECRET" echo "" echo "Actualizar en:" echo " 1. ~/projects/jwt-auth/auth_service.py (linea JWT_SECRET)" echo " 2. ~/.bash_aliases (export JWT_SECRET=...)" echo " 3. Reiniciar el servicio JWT: sudo systemctl restart jwt-auth"

### 30.10.5 Lista de Verificación de Seguridad

Antes de dejar el Jetson expuesto a internet de forma permanente, verifique cada punto:

echo "══ Lista de Verificación de Seguridad — Capítulo 28 ══" # 1. Cloudflare Tunnel activo systemctl is-active cloudflared > /dev/null 2>&1 \ && echo " [OK] Cloudflare Tunnel activo" \ ¦¦ echo " [WARN] Cloudflare Tunnel no está corriendo" # 2. JWT middleware activo curl -sf http://localhost:9100/health > /dev/null \ && echo " [OK] JWT middleware respondiendo" \ ¦¦ echo " [WARN] JWT middleware no activo" # 3. Nginx activo systemctl is-active nginx > /dev/null 2>&1 \ && echo " [OK] Nginx activo" \ ¦¦ echo " [WARN] Nginx no está corriendo" # 4. Verificar que /api/llm requiere autenticación CODE=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://localhost:8088/api/llm/v1/models) [ "$CODE" = "401" ] \ && echo " [OK] /api/llm requiere autenticación (401)" \ ¦¦ echo " [WARN] /api/llm responde $CODE — verificar JWT middleware" # 5. UFW activo sudo ufw status ¦ grep -q "Status: active" \ && echo " [OK] UFW activo" \ ¦¦ echo " [WARN] UFW inactivo — ejecutar: sudo ufw enable" echo "══════════════════════════════════════════════════════"

## Resumen del Capítulo

El Jetson AGX Orin es ahora un servidor de IA accesible desde internet con arquitectura de producción:

• Nginx como punto de entrada único (puerto 8088), enruta /api/llm, /api/stt, /api/tts, /api/agent, /n8n y / hacia los servicios correctos

• Rate limiting integrado en Nginx: 10 peticiones/segundo para API general, 2/segundo para LLM (protege contra abuso)

• JWT FastAPI (puerto 9100) gestiona clientes, genera tokens y los valida — cada cliente recibe su token único

• Cloudflare Tunnel expone todo al internet sin IP pública ni puertos abiertos en el router

• Uptime Kuma monitorea disponibilidad y envía alertas cuando un servicio cae

• Logs JSON estructurados con logrotate diario, rotación 7 días

El siguiente capítulo (Capstone 01) ensambla todo lo construido en los capítulos anteriores en un Capstone de Agencia de IA: frontend web Flask, agentes OpenClaw, automatización N8N y facturación conceptual, todo operando como un SAAS funcional desde el Jetson.

# Parte C — Capstone

## Proyectos de alto impacto que integran todo lo aprendido

Esta parte es la culminación del libro. Los dos proyectos Capstone no son ejercicios académicos: son sistemas de producción completos que integran simultáneamente los motores de inferencia, el stack agéntico, las herramientas de automatización, la visión artificial, la síntesis de voz y la infraestructura de despliegue que construyó a lo largo de las Partes A y B.

Un proyecto Capstone demuestra que el conocimiento es funcional cuando se combina. Aquí no hay andamiajes ni simplificaciones: trabaja con la misma arquitectura que una agencia de IA real, el mismo pipeline que un creador de contenido profesional.

| Proyecto | Descripción | Tecnologías integradas |
| --- | --- | --- |
| Capstone 01 | Agencia de IA con Presencia Web | OpenClaw + NemoClaw + Open WebUI + Cloudflare Tunnel + JWT + SSL + monitoreo |
| Capstone 02 | Automatización de YouTube Shorts y TikTok | LLM + TTS + SD WebUI + AnimateDiff + ffmpeg + pipeline editorial completo |

## Antes de comenzar

Los proyectos Capstone asumen que los siguientes servicios están instalados y verificados:

Para Capstone 01:

• OpenClaw y NemoClaw (Cap. 11A y 11B)

• Open WebUI (Cap. 11C)

• N8N operativo (Cap. 15)

• Microservicios y Cloudflare Tunnel configurados (Cap. 28)

• Al menos un motor de inferencia corriendo (Ollama o vLLM)

Para Capstone 02:

• Ollama o llama.cpp con un modelo de 7B disponible (Cap. 10)

• TTS configurado (Cap. 13)

• SD WebUI o ComfyUI instalados (Cap. 14)

• ffmpeg disponible (sudo apt install -y ffmpeg)

## Gestión de memoria en proyectos Capstone

Con 64 GB de memoria unificada, el Jetson AGX Orin puede ejecutar stacks complejos, pero cada recurso ocupa espacio. La siguiente tabla muestra los umbrales de referencia:

| Estado del sistema | Uso estimado de RAM unificada |
| --- | --- |
| Sistema operativo (reposo) | ~12 GB |
| Ollama con modelo 7B cargado | ~18 GB |
| vLLM con modelo 13B | ~28 GB |
| SD WebUI con SDXL | ~10–14 GB adicionales |
| Pipeline Capstone 01 completo | ~42–46 GB |
| Pipeline Capstone 02 (secuencial) | ~20–24 GB (pico) |

ADVERTENCIA: No intente ejecutar ambos proyectos Capstone simultáneamente. Utilice jetson-mem antes de lanzar cada componente y detenga los servicios del proyecto anterior antes de comenzar el siguiente.

CONSEJO: Si durante el desarrollo de un Capstone experimenta errores de OOM (Out of Memory), ejecute docker stop $(docker ps -q) && sudo sync && echo 3 ¦ sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches para liberar memoria y reintentar.

# Capstone Project 01 — Agencia de IA con Presencia Web

## Introducción

Este es el capítulo final del libro. Todo lo aprendido en los 30 capítulos anteriores confluye aquí en un sistema funcional completo: una agencia de inteligencia artificial operando desde el Jetson AGX Orin 64GB como un servicio de negocio real.

Un cliente visita la web de la agencia, describe su necesidad, el sistema lo procesa con múltiples agentes de IA especializados, produce los entregables, y el cliente los recibe — todo sin intervención humana y completamente offline.

Arquitectura del sistema completo:

Arquitectura Capstone

Internet ↓ HTTPS (Cloudflare Tunnel — Capítulo 28) Nginx :8088 (reverse proxy — Capítulo 28) ↓ Flask Web Frontend :5000 ├─ Formulario intake de cliente (descripción del proyecto) ├─ Panel de estado del proyecto (SSE streaming) └─ Descarga de entregables (ZIP con archivos generados) ↓ HTTP interno OpenClaw :18789 (orquestador de agentes — Capítulos 13A + 13B) ├─ Agente Analista — comprende el brief del cliente ├─ Agente Redactor — produce el contenido └─ Agente Revisor — valida y refina el output ↓ modelo de inferencia vLLM Qwen3.5-35B-A3B :8000 (razonamiento complejo — Capítulo 14) ↑ o, para tareas cortas: Ollama Qwen3.5-4B :11434 (respuestas rápidas — Capítulo 12) ↓ automatización N8N :5678 (workflows — Capítulo 27) ├─ Intake webhook → notificación al cliente (email) ├─ Proyecto completado → entrega por email └─ Facturación conceptual (registro en PostgreSQL) ↓ voz (opcional) STT faster-whisper :8000 (Capítulo 17) TTS kokoro-tts :8880 (Capítulo 17)

Presupuesto de memoria para el stack completo:

| Componente | RAM |
| --- | --- |
| OS base | ~12 GB |
| Flask frontend | ~0.2 GB |
| OpenClaw + NemoClaw | ~1 GB |
| N8N + PostgreSQL | ~2 GB |
| vLLM Qwen3.5-35B (activo durante generación) | ~26 GB |
| Ollama Qwen3.5-4B (agentes persistentes) | ~5 GB |
| Nginx + JWT + cloudflared | ~0.3 GB |
| Total durante generación activa | ~46.5 GB / 64 GB |
| Total en espera (sin vLLM) | ~20.5 GB / 64 GB |

Modo energético:

• En espera (agentes listos, sin generar): 30W

• Durante generación con vLLM 35B: MAXN (50W) — se activa automáticamente

## 31.1 Estructura del Proyecto

# Crear la estructura de directorios del capstone mkdir -p ~/agencia/{web/{templates,static/{css,js}},scripts,entregables,logs} ls ~/agencia/

web/ ← Flask app: templates, static scripts/ ← scripts de gestión del stack entregables/ ← proyectos completados (ZIP para descarga) logs/ ← logs del sistema

## 31.2 Frontend Web con Flask

El frontend recibe el brief del cliente, muestra el estado de procesamiento en tiempo real, y entrega los archivos generados.

### 31.2.1 Instalar Flask y Dependencias

# source ~/venvs/llm/bin/activate pip install flask flask-login flask-wtf werkzeug requests zipfile36 echo "[OK] Flask y dependencias instaladas"

### 31.2.2 Aplicación Flask Principal

#!/usr/bin/env python3 """ app.py — Frontend web de la Agencia de IA Puerto: 5000 (Nginx lo expone en /agency/ via reverse proxy) """ import os import uuid import json import time import zipfile import threading from pathlib import Path from datetime import datetime from flask import (Flask, render_template, request, jsonify, send_file, redirect, url_for, Response, stream_with_context) from werkzeug.security import check_password_hash, generate_password_hash import requests # ── Configuración ────────────────────────────────────────────────────────── BASE_DIR = Path.home() / "agencia" ENTREGABLES_DIR = BASE_DIR / "entregables" LOGS_DIR = BASE_DIR / "logs" ENTREGABLES_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True) LOGS_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True) OPENCLAW_URL = "http://localhost:18789" OLLAMA_URL = "http://localhost:11434" N8N_WEBHOOK_URL = os.getenv("N8N_WEBHOOK_URL", "http://localhost:5678/webhook/intake") # Estado en memoria de proyectos activos (en producción usar Redis o BD) proyectos: dict = {} app = Flask(__name__, template_folder="web/templates", static_folder="web/static") app.secret_key = os.getenv("FLASK_SECRET", "cambiar_por_openssl_rand_hex_32") # ── Tipos de servicio de la agencia ─────────────────────────────────────── SERVICIOS = { "contenido-blog": { "nombre": "Artículo de Blog", "descripcion": "Artículo optimizado SEO de 1.500–2.500 palabras con estructura profesional", "tiempo_estimado": "8–12 minutos", "precio": "$45", "agentes": ["analista", "redactor", "revisor"] }, "estrategia-redes": { "nombre": "Estrategia de Redes Sociales", "descripcion": "Plan mensual con 20 publicaciones para LinkedIn, Facebook e Instagram", "tiempo_estimado": "12–18 minutos", "precio": "$89", "agentes": ["analista", "estratega", "redactor"] }, "propuesta-comercial": { "nombre": "Propuesta Comercial", "descripcion": "Documento formal de propuesta adaptado al cliente y sector", "tiempo_estimado": "10–15 minutos", "precio": "$120", "agentes": ["analista", "redactor", "revisor"] }, "informe-ejecutivo": { "nombre": "Informe Ejecutivo", "descripcion": "Resumen ejecutivo de datos o situación con conclusiones y recomendaciones", "tiempo_estimado": "6–10 minutos", "precio": "$65", "agentes": ["analista", "redactor"] }, } # ── Rutas principales ───────────────────────────────────────────────────── @app.route("/") def index(): return render_template("index.html", servicios=SERVICIOS) @app.route("/solicitar", methods=["GET", "POST"]) def solicitar(): if request.method == "GET": servicio_id = request.args.get("servicio", "contenido-blog") servicio = SERVICIOS.get(servicio_id, SERVICIOS["contenido-blog"]) return render_template("solicitar.html", servicio=servicio, servicio_id=servicio_id) # POST — recibir el formulario de intake datos = { "proyecto_id": str(uuid.uuid4())[:8].upper(), "servicio": request.form.get("servicio"), "empresa": request.form.get("empresa", "").strip(), "sector": request.form.get("sector", "").strip(), "brief": request.form.get("brief", "").strip(), "tono": request.form.get("tono", "profesional"), "email": request.form.get("email", "").strip(), "estado": "recibido", "inicio": datetime.now().isoformat(), "progreso": 0, "mensajes": [], "archivos": [] } if not datos["brief"] or len(datos["brief"]) < 20: return jsonify({"error": "Brief demasiado corto — describa el proyecto con más detalle"}), 400 proyectos[datos["proyecto_id"]] = datos # Notificar a N8N (asíncrono — no bloquear la respuesta) threading.Thread(target=notificar_n8n, args=(datos,), daemon=True).start() # Lanzar procesamiento en background threading.Thread(target=procesar_proyecto, args=(datos["proyecto_id"],), daemon=True).start() return redirect(url_for("estado_proyecto", proyecto_id=datos["proyecto_id"])) @app.route("/proyecto/<proyecto_id>") def estado_proyecto(proyecto_id: str): proyecto = proyectos.get(proyecto_id) if not proyecto: return render_template("error.html", mensaje="Proyecto no encontrado"), 404 return render_template("estado.html", proyecto=proyecto) @app.route("/proyecto/<proyecto_id>/stream") def stream_estado(proyecto_id: str): """Server-Sent Events (SSE) — actualiza el estado en tiempo real sin polling.""" def generar(): ultima_pos = 0 while True: proyecto = proyectos.get(proyecto_id) if not proyecto: yield f"data: {json.dumps({'error': 'Proyecto no encontrado'})}\n\n" break mensajes = proyecto.get("mensajes", []) if len(mensajes) > ultima_pos: for msg in mensajes[ultima_pos:]: yield f"data: {json.dumps(msg)}\n\n" ultima_pos = len(mensajes) if proyecto.get("estado") in ("completado", "error"): yield f"data: {json.dumps({'tipo': 'fin', 'estado': proyecto['estado']})}\n\n" break time.sleep(1) return Response( stream_with_context(generar()), content_type="text/event-stream", headers={"Cache-Control": "no-cache", "X-Accel-Buffering": "no"} ) @app.route("/proyecto/<proyecto_id>/descargar") def descargar_entregables(proyecto_id: str): """Genera y entrega el ZIP con los archivos del proyecto.""" proyecto = proyectos.get(proyecto_id) if not proyecto or proyecto.get("estado") != "completado": return jsonify({"error": "Proyecto no disponible para descarga"}), 404 zip_path = ENTREGABLES_DIR / f"proyecto_{proyecto_id}.zip" if not zip_path.exists(): return jsonify({"error": "Archivos no encontrados"}), 404 return send_file( zip_path, as_attachment=True, download_name=f"entregables_{proyecto_id}.zip", mimetype="application/zip" ) @app.route("/health") def health(): return jsonify({"status": "ok", "proyectos_activos": len(proyectos)}) # ── Motor de procesamiento ──────────────────────────────────────────────── def agregar_mensaje(proyecto_id: str, tipo: str, texto: str, progreso: int = None): """Agrega un mensaje de estado al proyecto (visible via SSE).""" proyecto = proyectos.get(proyecto_id) if not proyecto: return msg = {"tipo": tipo, "texto": texto, "timestamp": datetime.now().strftime("%H:%M:%S")} proyecto["mensajes"].append(msg) if progreso is not None: proyecto["progreso"] = progreso def procesar_proyecto(proyecto_id: str): """Pipeline completo de procesamiento con agentes. Se ejecuta en un thread separado.""" proyecto = proyectos[proyecto_id] servicio_id = proyecto["servicio"] servicio = SERVICIOS.get(servicio_id, {}) try: proyecto["estado"] = "procesando" agregar_mensaje(proyecto_id, "inicio", f"Proyecto {proyecto_id} recibido. Servicio: {servicio.get('nombre', servicio_id)}", 5) # ── Fase 1: Análisis del brief ──────────────────────────────── agregar_mensaje(proyecto_id, "agente", "Agente Analista activo — comprendiendo el brief...", 15) analisis = llamar_agente_analista(proyecto) if not analisis: raise RuntimeError("El agente analista no pudo procesar el brief") agregar_mensaje(proyecto_id, "progreso", f"Análisis completado: {analisis[:150]}...", 30) # ── Fase 2: Generación del contenido ───────────────────────── agregar_mensaje(proyecto_id, "agente", "Agente Redactor activo — generando el contenido...", 40) contenido = llamar_agente_redactor(proyecto, analisis) if not contenido: raise RuntimeError("El agente redactor no produjo contenido") agregar_mensaje(proyecto_id, "progreso", f"Contenido generado: {len(contenido.split())} palabras", 65) # ── Fase 3: Revisión y refinamiento ────────────────────────── if "revisor" in servicio.get("agentes", []): agregar_mensaje(proyecto_id, "agente", "Agente Revisor activo — refinando el output...", 75) contenido = llamar_agente_revisor(proyecto, contenido) agregar_mensaje(proyecto_id, "progreso", "Revisión completada", 85) # ── Fase 4: Empaquetar entregables ─────────────────────────── agregar_mensaje(proyecto_id, "sistema", "Empaquetando entregables...", 90) archivos = empaquetar_entregables(proyecto_id, proyecto, analisis, contenido) proyecto["archivos"] = archivos # ── Completado ──────────────────────────────────────────────── proyecto["estado"] = "completado" proyecto["fin"] = datetime.now().isoformat() agregar_mensaje(proyecto_id, "completado", f"[OK] Proyecto completado. {len(archivos)} archivos disponibles para descarga.", 100) # Notificar entrega a N8N threading.Thread(target=notificar_n8n_entrega, args=(proyecto,), daemon=True).start() except Exception as e: proyecto["estado"] = "error" agregar_mensaje(proyecto_id, "error", f"Error en el procesamiento: {str(e)}") log_error(proyecto_id, str(e)) def llamar_agente_analista(proyecto: dict) -> str: """Llama al Agente Analista via Ollama (modelo ligero para comprensión inicial).""" prompt = f"""Eres un analista de contenido especializado. Analiza este brief de cliente y extrae: 1. Objetivo principal del proyecto 2. Audiencia objetivo 3. Tono y estilo requerido 4. Puntos clave a cubrir 5. Restricciones o requisitos especiales Empresa: {proyecto['empresa']} Sector: {proyecto['sector']} Tono solicitado: {proyecto['tono']} Brief del cliente: {proyecto['brief']} Responde en formato estructurado y conciso.""" try: resp = requests.post( f"{OLLAMA_URL}/api/generate", json={"model": "qwen3.5:4b", "prompt": prompt, "stream": False}, timeout=120 ) return resp.json().get("response", "") except Exception as e: # Fallback: usar vLLM si Ollama no está disponible return llamar_vllm(prompt, max_tokens=800) def llamar_agente_redactor(proyecto: dict, analisis: str) -> str: """Llama al Agente Redactor via vLLM (modelo poderoso para generación).""" servicio = SERVICIOS.get(proyecto["servicio"], {}) prompt = f"""Eres un redactor profesional especializado en {proyecto['sector']}. Basándote en el siguiente análisis, genera el {servicio.get('nombre', 'contenido')} solicitado. ANÁLISIS DEL BRIEF: {analisis} EMPRESA: {proyecto['empresa']} TONO: {proyecto['tono']} BRIEF ORIGINAL: {proyecto['brief']} Genera el contenido completo, profesional y listo para usar. Sin explicaciones adicionales.""" return llamar_vllm(prompt, max_tokens=3000) def llamar_agente_revisor(proyecto: dict, contenido: str) -> str: """Llama al Agente Revisor para refinar el contenido.""" prompt = f"""Eres un editor profesional. Revisa y mejora este contenido: - Corrige errores gramaticales o de coherencia - Mejora la estructura si es necesario - Asegura que el tono sea {proyecto['tono']} - NO alteres el contenido fundamental, solo mejora la forma CONTENIDO A REVISAR: {contenido} Devuelve el contenido revisado y mejorado, listo para entregar al cliente. Sin comentarios ni explicaciones.""" return llamar_vllm(prompt, max_tokens=3500) def llamar_vllm(prompt: str, max_tokens: int = 2000) -> str: """Llama a vLLM con el modelo Qwen3.5-35B para generación de alta calidad.""" try: resp = requests.post( "http://localhost:8000/v1/chat/completions", json={ "model": "qwen35", "messages": [{"role": "user", "content": prompt}], "max_tokens": max_tokens, "temperature": 0.7 }, timeout=300 ) return resp.json()["choices"][0]["message"]["content"] except Exception as e: # Fallback a Ollama si vLLM no está disponible try: resp = requests.post( f"{OLLAMA_URL}/api/generate", json={"model": "qwen3.5:7b", "prompt": prompt, "stream": False}, timeout=300 ) return resp.json().get("response", "") except: raise RuntimeError(f"Ni vLLM ni Ollama disponibles: {str(e)}") def empaquetar_entregables(proyecto_id: str, proyecto: dict, analisis: str, contenido: str) -> list: """Empaqueta todos los archivos del proyecto en un ZIP.""" zip_path = ENTREGABLES_DIR / f"proyecto_{proyecto_id}.zip" archivos = [] with zipfile.ZipFile(zip_path, "w", zipfile.ZIP_DEFLATED) as zf: # Análisis del brief zf.writestr("01_analisis_brief.txt", analisis) archivos.append("01_analisis_brief.txt") # Contenido principal zf.writestr("02_contenido_principal.md", contenido) archivos.append("02_contenido_principal.md") # Metadatos del proyecto meta = { "proyecto_id": proyecto_id, "servicio": proyecto["servicio"], "empresa": proyecto["empresa"], "fecha_inicio": proyecto["inicio"], "fecha_fin": proyecto.get("fin", ""), "palabras_generadas": len(contenido.split()), } zf.writestr("00_metadatos.json", json.dumps(meta, indent=2, ensure_ascii=False)) archivos.append("00_metadatos.json") return archivos def notificar_n8n(datos: dict): """Notifica a N8N cuando llega un nuevo proyecto.""" try: requests.post(N8N_WEBHOOK_URL, json={ "evento": "nuevo_proyecto", "proyecto_id": datos["proyecto_id"], "servicio": datos["servicio"], "empresa": datos["empresa"], "email": datos["email"], "timestamp": datos["inicio"] }, timeout=10) except: pass # N8N es opcional — no bloquear el flujo principal def notificar_n8n_entrega(proyecto: dict): """Notifica a N8N cuando un proyecto está listo para entrega.""" try: requests.post(f"{N8N_WEBHOOK_URL}-entrega", json={ "evento": "proyecto_completado", "proyecto_id": proyecto["proyecto_id"], "empresa": proyecto["empresa"], "email": proyecto["email"], "archivos": proyecto.get("archivos", []), "url_descarga": f"/proyecto/{proyecto['proyecto_id']}/descargar", "timestamp": proyecto.get("fin", "") }, timeout=10) except: pass def log_error(proyecto_id: str, error: str): log_file = LOGS_DIR / "errores.log" with open(log_file, "a") as f: f.write(f"{datetime.now().isoformat()} ¦ {proyecto_id} ¦ {error}\n") if __name__ == "__main__": app.run(host="127.0.0.1", port=5000, debug=False)

# Guardar la aplicación Flask mkdir -p ~/agencia/web/templates ~/agencia/web/static/{css,js} cp /dev/stdin ~/agencia/app.py << 'HEREDOC' # (pegar el contenido del script anterior) HEREDOC echo "[OK] app.py guardado en ~/agencia/"

### 31.2.3 Templates HTML

# Template base cat > ~/agencia/web/templates/base.html << 'EOF' <!DOCTYPE html> <html lang="es"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>{% block title %}Agencia IA — Jetson{% endblock %}</title> <style> * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; } body { font-family: 'Segoe UI', system-ui, sans-serif; background: #0f1117; color: #e2e8f0; min-height: 100vh; } .container { max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 2rem 1rem; } header { background: #1a2233; border-bottom: 2px solid #1d9cb8; padding: 1rem 2rem; display: flex; align-items: center; gap: 1rem; } header h1 { color: #1d9cb8; font-size: 1.4rem; } header span { color: #64748b; font-size: 0.85rem; } .card { background: #1a2233; border: 1px solid #2d3748; border-radius: 8px; padding: 1.5rem; margin: 1rem 0; } .btn { display: inline-block; background: #1d9cb8; color: white; padding: 0.75rem 1.5rem; border-radius: 6px; border: none; cursor: pointer; font-size: 1rem; text-decoration: none; transition: background 0.2s; } .btn:hover { background: #0f8fa8; } .btn-outline { background: transparent; border: 1px solid #1d9cb8; color: #1d9cb8; } .badge { display: inline-block; padding: 0.25rem 0.6rem; border-radius: 4px; font-size: 0.75rem; font-weight: 600; } .badge-ok { background: #064e3b; color: #34d399; } .badge-warn { background: #78350f; color: #fbbf24; } .badge-err { background: #7f1d1d; color: #f87171; } label { display: block; margin-bottom: 0.4rem; color: #94a3b8; font-size: 0.9rem; } input, textarea, select { width: 100%; background: #0f1117; border: 1px solid #2d3748; color: #e2e8f0; padding: 0.6rem 0.8rem; border-radius: 6px; font-size: 0.95rem; margin-bottom: 1rem; } textarea { min-height: 120px; resize: vertical; } input:focus, textarea:focus, select:focus { outline: none; border-color: #1d9cb8; } .progress-bar { background: #2d3748; border-radius: 4px; height: 8px; overflow: hidden; margin: 0.5rem 0; } .progress-fill { background: #1d9cb8; height: 100%; transition: width 0.5s ease; } .log-entry { padding: 0.4rem 0.6rem; border-radius: 4px; margin: 0.3rem 0; font-size: 0.85rem; font-family: monospace; } .log-inicio { background: #1e3a5f; color: #93c5fd; } .log-agente { background: #1a3a2a; color: #6ee7b7; } .log-progreso { background: #2d1b69; color: #c4b5fd; } .log-sistema { background: #1a2233; color: #94a3b8; } .log-completado { background: #064e3b; color: #34d399; font-weight: 600; } .log-error { background: #7f1d1d; color: #f87171; } </style> </head> <body> <header> <div> <h1>Agencia IA</h1> <span>Powered by NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB · Offline</span> </div> </header> <div class="container"> {% block content %}{% endblock %} </div> </body> </html> EOF

# Template de página principal cat > ~/agencia/web/templates/index.html << 'EOF' {% extends "base.html" %} {% block title %}Servicios — Agencia IA{% endblock %} {% block content %} <h2 style="margin: 1.5rem 0 0.5rem; color: #1d9cb8;">Nuestros Servicios de IA</h2> <p style="color: #64748b; margin-bottom: 1.5rem;">Contenido profesional generado por inteligencia artificial especializada. Entrega en minutos, no en días.</p> {% for id, s in servicios.items() %} <div class="card" style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; gap: 1rem;"> <div style="flex: 1;"> <h3 style="color: #e2e8f0; margin-bottom: 0.3rem;">{{ s.nombre }}</h3> <p style="color: #94a3b8; font-size: 0.9rem; margin-bottom: 0.5rem;">{{ s.descripcion }}</p> <span style="color: #64748b; font-size: 0.8rem;">[TIEMPO] {{ s.tiempo_estimado }}</span> </div> <div style="text-align: right; flex-shrink: 0;"> <div style="color: #1d9cb8; font-size: 1.3rem; font-weight: 700; margin-bottom: 0.5rem;">{{ s.precio }}</div> <a href="{{ url_for('solicitar', servicio=id) }}" class="btn" style="font-size: 0.85rem; padding: 0.5rem 1rem;">Solicitar →</a> </div> </div> {% endfor %} <div class="card" style="margin-top: 2rem; text-align: center; border-color: #1d9cb8;"> <p style="color: #94a3b8; font-size: 0.85rem;">[SEGURO] Procesamiento 100% offline · Sus datos no salen del servidor · Sin suscripción ni límites de uso</p> </div> {% endblock %} EOF

# Template de estado del proyecto con SSE cat > ~/agencia/web/templates/estado.html << 'EOF' {% extends "base.html" %} {% block title %}Proyecto {{ proyecto.proyecto_id }} — Estado{% endblock %} {% block content %} <div style="margin: 1rem 0;"> <h2 style="color: #1d9cb8;">Proyecto <code>{{ proyecto.proyecto_id }}</code></h2> <p style="color: #64748b; margin-top: 0.3rem;">{{ proyecto.empresa }} · {{ proyecto.servicio }}</p> </div> <div class="card"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 0.8rem;"> <span id="estado-label" class="badge badge-warn">Procesando...</span> <span id="progreso-pct" style="color: #64748b; font-size: 0.85rem;">0%</span> </div> <div class="progress-bar"> <div class="progress-fill" id="progress-fill" style="width: 0%"></div> </div> </div> <div class="card"> <h4 style="color: #94a3b8; margin-bottom: 0.8rem; font-size: 0.85rem;">REGISTRO DE ACTIVIDAD</h4> <div id="log-container" style="max-height: 300px; overflow-y: auto;"> {% for msg in proyecto.mensajes %} <div class="log-entry log-{{ msg.tipo }}"> <span style="opacity: 0.6;">{{ msg.timestamp }}</span> · {{ msg.texto }} </div> {% endfor %} </div> </div> <div id="descarga-section" style="display: none;" class="card"> <h3 style="color: #34d399; margin-bottom: 1rem;">[OK] Entregables listos</h3> <p style="color: #94a3b8; margin-bottom: 1rem;">Su proyecto ha sido procesado. Descargue los archivos a continuación.</p> <a href="{{ url_for('descargar_entregables', proyecto_id=proyecto.proyecto_id) }}" class="btn"> ⬇ Descargar entregables (ZIP) </a> </div> <div id="error-section" style="display: none;" class="card" style="border-color: #f87171;"> <h3 style="color: #f87171;">[ERROR] Error en el procesamiento</h3> <p style="color: #94a3b8;">Ha ocurrido un error. Revise el registro de actividad para más detalles.</p> </div> <script> const logContainer = document.getElementById("log-container"); const progressFill = document.getElementById("progress-fill"); const progressPct = document.getElementById("progreso-pct"); const estadoLabel = document.getElementById("estado-label"); const evtSource = new EventSource("{{ url_for('stream_estado', proyecto_id=proyecto.proyecto_id) }}"); evtSource.onmessage = function(event) { const data = JSON.parse(event.data); if (data.tipo === "fin") { evtSource.close(); if (data.estado === "completado") { estadoLabel.textContent = "Completado"; estadoLabel.className = "badge badge-ok"; document.getElementById("descarga-section").style.display = "block"; } else { estadoLabel.textContent = "Error"; estadoLabel.className = "badge badge-err"; document.getElementById("error-section").style.display = "block"; } return; } // Nuevo mensaje de log const div = document.createElement("div"); div.className = "log-entry log-" + (data.tipo ¦¦ "sistema"); div.innerHTML = `<span style="opacity:0.6">${data.timestamp ¦¦ ""}</span> · ${data.texto}`; logContainer.appendChild(div); logContainer.scrollTop = logContainer.scrollHeight; }; // Polling de progreso separado (cada 3 segundos) const pollProgress = setInterval(async () => { try { const resp = await fetch("/health"); // En una implementación real, hacer GET /proyecto/<id>/progreso } catch(e) {} }, 3000); </script> {% endblock %} EOF

## 31.3 Workflow de N8N para la Agencia

N8N automatiza las notificaciones y el registro de proyectos. Al recibir un proyecto nuevo, envía email de confirmación al cliente; al completarse, envía los entregables.

### 31.3.1 Configurar los Webhooks en N8N

# Verificar que N8N está activo (Capítulo 27) curl -s http://localhost:5678/healthz && echo "[OK] N8N activo" # La variable N8N_WEBHOOK_URL en app.py debe apuntar al webhook correcto # Ejemplo: http://localhost:5678/webhook/intake

El workflow de N8N se importa desde el panel web (http://localhost:5678):

Workflow 1 — Intake Confirmation:

{ "name": "Agencia — Intake Confirmation", "nodes": [ { "name": "Webhook Intake", "type": "n8n-nodes-base.webhook", "parameters": { "path": "intake", "responseMode": "responseNode", "httpMethod": "POST" } }, { "name": "Registrar en PostgreSQL", "type": "n8n-nodes-base.postgres", "parameters": { "operation": "insert", "table": "proyectos", "columns": "proyecto_id, empresa, servicio, email, estado, fecha_inicio", "values": "={{ $json.proyecto_id }}, {{ $json.empresa }}, {{ $json.servicio }}, {{ $json.email }}, 'recibido', {{ $json.timestamp }}" } }, { "name": "Email Confirmación", "type": "n8n-nodes-base.emailSend", "parameters": { "toEmail": "={{ $json.email }}", "subject": "Proyecto {{ $json.proyecto_id }} recibido — Agencia IA", "text": "Hemos recibido su solicitud. Su proyecto {{ $json.proyecto_id }} está siendo procesado y recibirá los entregables en breve." } } ] }

# Crear la tabla de proyectos en PostgreSQL (desde el container N8N) # Obtener la IP del gateway del bridge de N8N N8N_GATEWAY=$(docker exec n8n ip route ¦ grep default ¦ awk '{print $3}') echo "Gateway N8N: $N8N_GATEWAY" # Crear la tabla directamente en el container de postgres docker exec -it postgres psql -U n8n -d n8n << 'SQL' CREATE TABLE IF NOT EXISTS proyectos ( id SERIAL PRIMARY KEY, proyecto_id VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL, empresa VARCHAR(255), servicio VARCHAR(100), email VARCHAR(255), estado VARCHAR(50) DEFAULT 'recibido', fecha_inicio TIMESTAMP, fecha_fin TIMESTAMP, palabras_generadas INTEGER DEFAULT 0, created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW() ); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_proyectos_email ON proyectos(email); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_proyectos_estado ON proyectos(estado); SQL echo "[OK] Tabla proyectos creada"

## 31.4 Integración con OpenClaw para Agentes Especializados

Para casos de uso más complejos, los agentes de OpenClaw reemplazan las llamadas directas al LLM con agentes con memoria, herramientas y contexto persistente.

# Verificar que OpenClaw está activo (Capítulo 13) curl -s http://localhost:18789/health && echo "[OK] OpenClaw activo" # Configurar los perfiles de agente para la agencia cat > ~/.openclaw/agents/analista-agencia.json << 'EOF' { "id": "analista-agencia", "name": "Analista de Proyectos", "description": "Analiza briefs de clientes y extrae requerimientos estructurados", "model": { "primary": "vllm/qwen35", "fallback": "ollama/qwen3.5:7b" }, "system_prompt": "Eres un analista de proyectos de contenido experto. Tu trabajo es comprender exactamente qué necesita el cliente, identificar los entregables esperados, y estructurar los requerimientos de forma clara para el equipo de redacción.", "tools": { "profile": "full" }, "memory": { "enabled": true, "context_window": 8192 } } EOF cat > ~/.openclaw/agents/redactor-agencia.json << 'EOF' { "id": "redactor-agencia", "name": "Redactor Especializado", "description": "Genera contenido profesional de alta calidad", "model": { "primary": "vllm/qwen35", "fallback": "ollama/qwen3.5:7b" }, "system_prompt": "Eres un redactor profesional con experiencia en marketing de contenidos, comunicación corporativa y escritura persuasiva. Produces contenido original, bien estructurado y adaptado al tono y audiencia de cada cliente.", "tools": { "profile": "full" } } EOF

# Función alternativa que usa OpenClaw en lugar de llamadas directas al LLM def llamar_openclaw_agente(agente_id: str, mensaje: str, contexto: dict = None) -> str: """Llama a un agente de OpenClaw con contexto del proyecto.""" payload = { "agent_id": agente_id, "message": mensaje, "context": contexto or {}, "session_id": f"agencia-{agente_id}" } try: resp = requests.post( f"{OPENCLAW_URL}/v1/agents/{agente_id}/chat", json=payload, timeout=300 ) resp.raise_for_status() return resp.json().get("content", "") except Exception as e: raise RuntimeError(f"OpenClaw no disponible: {str(e)}")

## 31.5 Iniciar el Stack Completo

### 31.5.1 Script de Arranque de la Agencia

cat > ~/scripts/agency-start.sh << 'EOF' #!/bin/bash # agency-start.sh — Inicia el stack completo de la Agencia IA # Tiempo estimado: 8-12 minutos (descarga de modelos en primer arranque) set -euo pipefail echo "╔══════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ Agencia IA — Arranque del Stack Completo ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════════════╝" echo "" # ── 0. Modo energético ──────────────────────────────────────────────── echo "[0/7] Configurando modo energético..." pwr-30w # Empezar en 30W; se activará MAXN automáticamente al procesar sudo jetson_clocks echo " [OK] 30W activo (MAXN se activará al procesar)" # ── 1. Docker ───────────────────────────────────────────────────────── echo "[1/7] Iniciando Docker..." sudo systemctl start docker.socket && sudo systemctl start docker sleep 2 echo " [OK] Docker activo" # ── 2. Ollama (agente rápido — modelo 4B) ──────────────────────────── echo "[2/7] Iniciando Ollama (qwen3.5:4b para agentes)..." ollama serve &> ~/logs/ollama.log & sleep 5 if ! ollama list ¦ grep -q "qwen3.5"; then echo " Descargando modelo qwen3.5:4b (primera vez — ~3 GB)..." ollama pull qwen3.5:4b fi echo " [OK] Ollama activo en :11434" # ── 3. vLLM (modelo 35B — para generación de alta calidad) ─────────── echo "[3/7] Iniciando vLLM Qwen3.5-35B-A3B..." pwr-maxn # Activar MAXN para el arranque del modelo grande docker run --runtime nvidia -d \ --name qwen35-35b --restart no \ --network host --ipc host --shm-size 8g \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve Kbenkhaled/Qwen3.5-35B-A3B-quantized.w4a16 \ --gpu-memory-utilization 0.70 \ --enable-prefix-caching \ --served-model-name qwen35 \ --host 0.0.0.0 --port 8000 \ --max-model-len 8192" echo -n " Esperando vLLM Qwen3.5-35B (puede tardar 5-8 min en primer arranque)" until curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 15 done echo " [OK] vLLM activo en :8000" # ── 4. N8N ──────────────────────────────────────────────────────────── echo "[4/7] Iniciando N8N + PostgreSQL..." cd ~/stacks/n8n && docker compose up -d sleep 5 echo " [OK] N8N activo en :5678" # ── 5. OpenClaw ─────────────────────────────────────────────────────── echo "[5/7] Iniciando OpenClaw..." openclaw-start 2>/dev/null ¦¦ true sleep 3 curl -sf http://localhost:18789/health > /dev/null && echo " [OK] OpenClaw activo en :18789" \ ¦¦ echo " [WARN] OpenClaw no responde — verificar instalación (Capítulo 13)" # ── 6. Flask Web Frontend ───────────────────────────────────────────── echo "[6/7] Iniciando Flask frontend..." source ~/venvs/llm/bin/activate cd ~/agencia nohup python3 app.py > ~/logs/flask_agencia.log 2>&1 & echo $! > ~/scripts/flask_agencia.pid sleep 3 curl -sf http://localhost:5000/health > /dev/null && echo " [OK] Flask activo en :5000" \ ¦¦ echo " [WARN] Flask no responde — ver ~/logs/flask_agencia.log" # ── 7. Nginx + Gateway ──────────────────────────────────────────────── echo "[7/7] Iniciando gateway de infraestructura..." ~/scripts/gateway/gateway-manage.sh start 2>/dev/null ¦¦ true echo "" echo "╔══════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ Stack de Agencia IA — ACTIVO ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════════════╝" JETSON_IP=$(hostname -I ¦ awk '{print $1}') echo "" echo " Web local: http://$JETSON_IP:5000" echo " Via gateway: http://$JETSON_IP:8088/agency/" echo " 🤖 vLLM: http://$JETSON_IP:8000/v1/models" echo " ⚙️ N8N: http://$JETSON_IP:5678" echo " 🧠 OpenClaw: http://$JETSON_IP:18789" echo "" echo " jtop para monitorear el sistema" echo " agency-stop para detener todo" echo "" EOF chmod +x ~/scripts/agency-start.sh

cat > ~/scripts/agency-stop.sh << 'EOF' #!/bin/bash # agency-stop.sh — Detiene el stack completo de la Agencia IA echo "Deteniendo stack de la Agencia IA..." # Flask [ -f ~/scripts/flask_agencia.pid ] && kill "$(cat ~/scripts/flask_agencia.pid)" 2>/dev/null ¦¦ true pkill -f "app.py" 2>/dev/null ¦¦ true echo " [OK] Flask detenido" # vLLM docker stop qwen35-35b 2>/dev/null && docker rm qwen35-35b 2>/dev/null ¦¦ true echo " [OK] vLLM detenido" # N8N cd ~/stacks/n8n && docker compose down echo " [OK] N8N detenido" # OpenClaw openclaw-stop 2>/dev/null ¦¦ true echo " [OK] OpenClaw detenido" # Ollama pkill -f "ollama serve" 2>/dev/null ¦¦ true echo " [OK] Ollama detenido" # Limpieza de caché y swap sudo sync && sudo sh -c 'echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches' sudo swapoff -a && sudo swapon -a # Modo economía pwr-15w echo "" echo "[OK] Stack de la Agencia IA detenido. Sistema en modo 15W." EOF chmod +x ~/scripts/agency-stop.sh

### 31.5.2 Aliases Finales

# Agregar al ~/.bash_aliases cat >> ~/.bash_aliases << 'EOF' # ── Agencia IA — Capstone ──────────────────────────────────────────── alias agency-start='~/scripts/agency-start.sh' alias agency-stop='~/scripts/agency-stop.sh' alias agency-status='curl -s http://localhost:5000/health ¦ python3 -m json.tool; curl -s http://localhost:8000/v1/models ¦ python3 -m json.tool' alias agency-logs='tail -f ~/logs/flask_agencia.log' alias agency-vllm-logs='docker logs qwen35-35b --follow' alias agency-n8n-logs='cd ~/stacks/n8n && docker compose logs --tail=50 -f' EOF source ~/.bash_aliases

## 31.6 Monitoreo del Stack

# Verificar estado completo del sistema durante operación jtop # Monitor de GPU, RAM, temperatura, potencia # Monitoreo de contenedores activos docker stats qwen35-35b n8n postgres --no-stream # Logs en tiempo real de todos los componentes tail -f ~/logs/flask_agencia.log ~/logs/ollama.log ~/logs/gateway/access.log

## 31.7 Solución de Problemas

### vLLM OOM al procesar proyecto largo

# Reducir gpu-memory-utilization al reiniciar docker stop qwen35-35b && docker rm qwen35-35b sudo sync && sudo sh -c 'echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches' sudo swapoff -a && sudo swapon -a docker run --runtime nvidia -d \ --name qwen35-35b --restart no \ --network host --ipc host --shm-size 8g \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve Kbenkhaled/Qwen3.5-35B-A3B-quantized.w4a16 \ --gpu-memory-utilization 0.65 \ --served-model-name qwen35 \ --host 0.0.0.0 --port 8000 --max-model-len 8192"

### Flask no inicia: `Address already in use`

# Ver qué usa el puerto 5000 sudo lsof -i :5000 # Matar el proceso anterior pkill -f "app.py" && sleep 2 source ~/venvs/llm/bin/activate cd ~/agencia && python3 app.py &

### N8N no recibe los webhooks de Flask

# El webhook URL debe usar la IP real del Jetson, no localhost # Flask llama a N8N que está en Docker bridge (no puede usar localhost del host) JETSON_IP=$(hostname -I ¦ awk '{print $1}') echo "URL correcta para N8N_WEBHOOK_URL: http://$JETSON_IP:5678/webhook/intake" # Actualizar la variable en app.py o en el entorno export N8N_WEBHOOK_URL="http://$JETSON_IP:5678/webhook/intake"

## 31.8 Escalabilidad — Modo Mixto y Gestión de Memoria

### 31.8.1 Presupuesto de Memoria — Qué Cargar y Cuándo

El Jetson AGX Orin 64GB tiene ~59 GB disponibles para aplicaciones (el OS base consume ~12 GB del sistema de archivos unificado CPU/GPU). La agencia completa en modo activo consume ~46.5 GB, dejando ~17.5 GB de margen — suficiente para un servicio adicional, pero no para dos modelos grandes simultáneos.

Guía de gestión de memoria:

| Estado de la agencia | Qué cargar | Qué detener | RAM libre aprox. |
| --- | --- | --- | --- |
| En espera (sin clientes activos) | Ollama 4B + OpenClaw + N8N + Flask | vLLM 35B detenido | ~43 GB |
| Procesando proyecto pequeño | Ollama 4B (activo) | vLLM 35B | ~38 GB |
| Procesando proyecto complejo | vLLM 35B (activo) + Ollama 4B | — | ~17 GB |
| Máxima capacidad | vLLM 35B + Ollama 4B + STT + TTS | Uptime Kuma, logs | ~10 GB |

ADVERTENCIA: Cargar vLLM 35B + Ollama 7B + faster-whisper + kokoro-tts simultáneamente supera los 59 GB disponibles y generará errores OOM. Si necesita inferencia de alta calidad más voz, use Ollama con el modelo 4B durante la síntesis de voz y cambie a vLLM solo durante la generación de contenido.

Script de gestión dinámica de memoria:

# agency-mem.sh — libera vLLM cuando no hay proyectos activos # Añadir al crontab: */5 * * * * ~/scripts/agency-mem.sh #!/bin/bash PROYECTOS_ACTIVOS=$(curl -s http://localhost:5000/api/status ¦ python3 -c \ "import sys,json; d=json.load(sys.stdin); print(len([p for p in d.get('projects',[]) if p['status']=='processing']))" 2>/dev/null ¦¦ echo "0") if [ "$PROYECTOS_ACTIVOS" -eq 0 ]; then # Sin proyectos activos — detener vLLM para liberar ~26 GB docker stop vllm-agency 2>/dev/null && echo "[$(date)] vLLM detenido — sin proyectos activos" fi

### 31.8.2 Modo Mixto — Integración con OpenRouter

Para proyectos de cliente que requieran capacidades que superen los modelos locales (análisis de documentos muy largos, traducción a idiomas poco representados, procesamiento multilingüe avanzado), integre OpenRouter como backend alternativo:

import os from openai import OpenAI USE_LOCAL = os.getenv("USE_LOCAL_LLM", "true").lower() == "true" if USE_LOCAL: # vLLM local — máxima privacidad de datos del cliente client = OpenAI(base_url="http://localhost:8000/v1", api_key=os.getenv("VLLM_API_KEY", "")) MODEL = "qwen3.5-35b" else: # OpenRouter — modelos de mayor capacidad cuando se requieran client = OpenAI( base_url=os.getenv("OPENROUTER_URL", "https://openrouter.ai/api/v1"), api_key=os.getenv("OPENROUTER_API_KEY", ""), ) MODEL = "meta-llama/llama-3.3-70b-instruct:free"

# Aliases en ~/.bash_aliases (ver Capítulo 6) alias agency-local="USE_LOCAL_LLM=true" alias agency-cloud="USE_LOCAL_LLM=false"

NOTA: El modo cloud envía los briefs de los clientes a servidores externos. Informe a sus clientes si sus datos serán procesados fuera de la red local. Para clientes con requerimientos de confidencialidad estrictos, use siempre el modo local.

### 31.8.3 Evaluación de Capacidad de Clientes Simultáneos

La arquitectura actual soporta un proyecto activo a la vez con el LLM de 35B. Para servir múltiples clientes simultáneamente, configure vLLM con continuous batching:

# vLLM con batching para múltiples requests simultáneos docker run -d --rm --runtime nvidia \ --name vllm-agency \ -p 8000:8000 \ -v ~/data/models:/models \ dustynv/vllm:r39.2.0 \ --model /models/qwen3.5-35b \ --max-model-len 32768 \ --gpu-memory-utilization 0.60 \ --max-num-seqs 4 # hasta 4 requests simultáneos # Monitorear throughput curl -s http://localhost:8000/metrics ¦ grep vllm_requests

## Resumen Final del Libro

NOTA: El resumen completo del libro se encuentra en el el capítulo de Conclusiones. Continúe allí para el balance integral de todo lo construido y los próximos pasos recomendados.

# Capstone Project 02 — Automatización de YouTube Shorts y TikTok

## Introducción

Este capítulo demuestra cómo construir un sistema de producción de contenido en video completamente automatizado sobre el Jetson AGX Orin 64GB — sin intervención humana en el proceso de creación, con costo operativo menor a $1/mes en electricidad.

El caso de uso implementado es el canal "Daily Prayers" — videos cortos espirituales de 30–40 segundos, publicados diariamente en YouTube Shorts y TikTok, basados en los Salmos y Proverbios de la Biblia, con voz en español latino, imágenes fotorrealistas generadas con IA y sin afiliación a ninguna religión específica. La arquitectura es genérica y puede adaptarse a cualquier tipo de canal de contenido: recetas de cocina, noticias locales, motivación diaria, tutoriales técnicos, etc.

Los 7 agentes del sistema:

| Agente | Función | Herramienta | Modo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generador de scripts | Ollama Qwen3.5-4B | 30W |
| 2 | Generador de imágenes | Stable Diffusion WebUI | MAXN |
| 3 | Narrador TTS + timestamps | kokoro-tts + faster-whisper | 30W |
| 4 | Ensamblador de video | ffmpeg (CPU) | 30W |
| 5 | Publicador YouTube | YouTube Data API v3 | 30W |
| 6 | Publicador TikTok | TikTok Content Posting API | 30W |
| 7 | Reporter de analytics | N8N + Analytics APIs | 30W |

Parrilla de contenidos: Salmos y Proverbios intercalados, grupos de 10 versículos consecutivos (cruzando capítulos cuando es necesario). Total: ~241 videos ≈ 8 meses de contenido diario sin repetir.

Presupuesto de energía: $0.003/hora en modo 30W = menos de $0.90/mes en electricidad para producir 30 videos.

## 32.1 Arquitectura del Pipeline

Arquitectura del Pipeline de 7 Agentes

Google Sheets (parrilla: ~241 filas, Salmos+Proverbios intercalados, status=pending) ↓ N8N Cron 7:00 AM → lee próxima fila status="pending" → marca status="generating" ↓ FastAPI Pipeline Server :8090 (orquestador local — N8N lo llama vía 172.18.0.1:8090) ↓ [Etapa 1] Agente 1 — Script Generator (Ollama Qwen3.5-4B) → 5–6 escenas: {texto, duración_seg, prompt_imagen, arquetipo_personaje} → título ≤20 chars, emoji → guarda metadata.json → jetson-clean → libera RAM ↓ [Etapa 2] Agente 2 — Image Generator (SD WebUI API :7860) → 1 imagen 608×1080 por escena (upscale a 1080×1920 con ffmpeg) → prompt negativo: sin símbolos religiosos → rotación automática de arquetipos de diversidad → docker stop sdwebui → libera GPU ↓ [Etapa 3] Agente 3 — TTS + Subtítulos → kokoro-tts es_e: prayer.mp3 → faster-whisper: word-level timestamps → Python: genera prayer.srt + prayer.ass (blanco, borde negro, 5% margen) → docker stop ambos → libera RAM ↓ [Etapa 4] Agente 4 — Video Assembly (ffmpeg, CPU puro) → Ken Burns: zoom lento 1.0→1.05 por escena → xfade crossfade 0.5s entre escenas → overlay prayer.ass (burned-in) → output: prayer_social.mp4 (1080×1920, ~35s) + prayer_editable.mp4 (soft subs) → actualiza Google Sheets: status="ready" ↓ N8N Trigger (status="ready") ↓ [Etapa 5] Agente 5 — YouTube Publisher → título: "Junio 29 - <Nombre> <emoji>" → descripción auto, #Shorts, 9:16 → detectado como Short automáticamente ↓ [Etapa 6] Agente 6 — TikTok Publisher [REQUIERE VERIFICACIÓN] → mismo video, título adaptado → actualiza Google Sheets: status="published", yt_url, tt_url ↓ N8N Cron 9:00 PM [Etapa 7] Analytics Reporter → YouTube Analytics API: views, CTR, avg_retention → TikTok Analytics API → email con reporte diario

Presupuesto de memoria (pipeline 100% secuencial):

| Etapa | GPU RAM pico | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| Script gen (Ollama 4B) | ~5 GB | ~2 min |
| jetson-clean | 0 GB | 30s |
| Imagen ×5 (SD WebUI) | ~6 GB | ~15 min |
| docker stop SD WebUI | 0 GB | 10s |
| TTS + timestamps | ~3 GB | ~2 min |
| docker stop ×2 | 0 GB | 10s |
| Video ffmpeg (CPU) | 0 GB | ~2 min |
| Publicar (APIs) | 0 GB | ~1 min |
| Total diario | pico 6 GB | ~22 min |

## 32.2 Preparación del Entorno

### 32.2.1 Dependencias Python

# source ~/venvs/llm/bin/activate pip install \ google-api-python-client \ google-auth-httplib2 \ google-auth-oauthlib \ fastapi uvicorn \ gspread oauth2client \ pillow echo "[OK] Dependencias instaladas"

### 32.2.2 Estructura de Directorios

# Crear estructura del proyecto Daily Prayers mkdir -p /data/prayers mkdir -p ~/projects/daily-prayers/{scripts,config,logs} mkdir -p ~/projects/daily-prayers/scripts/{agents,utils,workers} echo "[OK] Directorios creados" ls ~/projects/daily-prayers/

### 32.2.3 Google Cloud — Habilitar APIs

Las APIs de Google requieren una cuenta de Google Cloud (gratuita hasta ciertos límites):

1. Ir a: console.cloud.google.com 2. Crear proyecto: "daily-prayers-jetson" 3. Habilitar las siguientes APIs: - YouTube Data API v3 - YouTube Analytics API v2 - Google Sheets API 4. Crear credenciales: - Tipo: OAuth 2.0 (para YouTube upload) - Tipo: Service Account (para Google Sheets) 5. Descargar: - client_secrets.json → ~/projects/daily-prayers/config/ - service_account.json → ~/projects/daily-prayers/config/

# Verificar que los archivos de credenciales existen ls -la ~/projects/daily-prayers/config/ # Salida esperada: # client_secrets.json ← YouTube OAuth2 # service_account.json ← Google Sheets Service Account

## 32.3 Parrilla de Contenidos en Google Sheets

### 32.3.1 Datos de Versículos (Salmos + Proverbios)

#!/usr/bin/env python3 """ generate_content_calendar.py — Genera la parrilla completa en Google Sheets Grupos de 10 versículos consecutivos, Salmos y Proverbios intercalados. """ import json from pathlib import Path # Número de versículos por capítulo # Salmos (150 capítulos) SALMOS_VERSES = { 1:6, 2:12, 3:8, 4:8, 5:12, 6:10, 7:17, 8:9, 9:20, 10:18, 11:7, 12:8, 13:6, 14:7, 15:5, 16:11, 17:15, 18:50, 19:14, 20:9, 21:13, 22:31, 23:6, 24:10, 25:22, 26:12, 27:14, 28:9, 29:11, 30:12, 31:24, 32:11, 33:22, 34:22, 35:28, 36:12, 37:40, 38:22, 39:13, 40:17, 41:13, 42:11, 43:5, 44:26, 45:17, 46:11, 47:9, 48:14, 49:20, 50:23, 51:19, 52:9, 53:6, 54:7, 55:23, 56:13, 57:11, 58:11, 59:17, 60:12, 61:8, 62:12, 63:11, 64:10, 65:13, 66:20, 67:7, 68:35, 69:36, 70:5, 71:24, 72:20, 73:28, 74:23, 75:10, 76:12, 77:20, 78:72, 79:13, 80:19, 81:16, 82:8, 83:18, 84:12, 85:13, 86:17, 87:7, 88:18, 89:52, 90:17, 91:16, 92:15, 93:5, 94:23, 95:11, 96:13, 97:12, 98:9, 99:9, 100:5, 101:8, 102:28, 103:22, 104:35, 105:45, 106:48, 107:43, 108:13, 109:31, 110:7, 111:10, 112:10, 113:9, 114:8, 115:18, 116:19, 117:2, 118:29, 119:176, 120:7, 121:8, 122:9, 123:4, 124:8, 125:5, 126:6, 127:5, 128:6, 129:8, 130:8, 131:3, 132:18, 133:3, 134:3, 135:21, 136:26, 137:9, 138:8, 139:24, 140:13, 141:10, 142:7, 143:12, 144:15, 145:21, 146:10, 147:20, 148:14, 149:9, 150:6, } # Proverbios (31 capítulos) PROVERBIOS_VERSES = { 1:33, 2:22, 3:35, 4:27, 5:23, 6:35, 7:27, 8:36, 9:18, 10:32, 11:31, 12:28, 13:25, 14:35, 15:33, 16:33, 17:28, 18:24, 19:29, 20:30, 21:31, 22:29, 23:35, 24:34, 25:28, 26:28, 27:27, 28:28, 29:27, 30:33, 31:31, } def agrupar_en_bloques_de_10(libro_name: str, verses_dict: dict) -> list: """Genera lista de grupos de 10 versículos consecutivos cruzando capítulos.""" # Construir lista lineal de (capitulo, versiculo) todos = [] for cap in sorted(verses_dict.keys()): for v in range(1, verses_dict[cap] + 1): todos.append((cap, v)) grupos = [] for i in range(0, len(todos), 10): bloque = todos[i:i+10] if not bloque: continue cap_inicio, v_inicio = bloque[0] cap_fin, v_fin = bloque[-1] if cap_inicio == cap_fin: ref = f"{libro_name} {cap_inicio}:{v_inicio}–{v_fin}" else: ref = f"{libro_name} {cap_inicio}:{v_inicio} – {cap_fin}:{v_fin}" grupos.append({ "libro": libro_name, "referencia": ref, "capitulo_inicio": cap_inicio, "versiculo_inicio": v_inicio, "capitulo_fin": cap_fin, "versiculo_fin": v_fin, "num_versiculos": len(bloque) }) return grupos def generar_parrilla_intercalada() -> list: """Intercala grupos de Salmos y Proverbios día a día.""" salmos = agrupar_en_bloques_de_10("Salmos", SALMOS_VERSES) proverbios = agrupar_en_bloques_de_10("Proverbios", PROVERBIOS_VERSES) parrilla = [] max_len = max(len(salmos), len(proverbios)) for i in range(max_len): if i < len(salmos): parrilla.append({"fila": len(parrilla) + 1, **salmos[i]}) if i < len(proverbios): parrilla.append({"fila": len(parrilla) + 1, **proverbios[i]}) return parrilla if __name__ == "__main__": parrilla = generar_parrilla_intercalada() print(f"Total de videos en la parrilla: {len(parrilla)}") print(f"Salmos: {sum(1 for p in parrilla if p['libro']=='Salmos')}") print(f"Proverbios: {sum(1 for p in parrilla if p['libro']=='Proverbios')}") print(f"Duración estimada: {len(parrilla)} días ≈ {len(parrilla)/30:.1f} meses") print("\nPrimeros 5 grupos:") for p in parrilla[:5]: print(f" Fila {p['fila']}: {p['referencia']} ({p['num_versiculos']} versículos)") # Guardar para importar a Google Sheets output_path = Path.home() / "projects/daily-prayers/config/parrilla.json" output_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True) with open(output_path, "w", encoding="utf-8") as f: json.dump(parrilla, f, indent=2, ensure_ascii=False) print(f"\n[OK] Parrilla guardada en {output_path}")

# Salida esperada al ejecutar Total de videos en la parrilla: 241 Salmos: 150 Proverbios: 91 Duración estimada: 241 días ≈ 8.0 meses Primeros 5 grupos: Fila 1: Salmos 1:1–6 (6 versículos — cap 1 completo + 4 del cap 2) Fila 2: Proverbios 1:1–10 (10 versículos) Fila 3: Salmos 2:5 – 3:5 (10 versículos) Fila 4: Proverbios 1:11–20 (10 versículos) Fila 5: Salmos 3:6 – 4:8 (10 versículos)

### 32.3.2 Importar Parrilla a Google Sheets

#!/usr/bin/env python3 """ setup_google_sheets.py — Crea y llena la hoja de cálculo de contenidos. """ import json from pathlib import Path import gspread from oauth2client.service_account import ServiceAccountCredentials CONFIG_DIR = Path.home() / "projects/daily-prayers/config" SCOPES = [ "https://spreadsheets.google.com/feeds", "https://www.googleapis.com/auth/drive" ] def crear_parrilla_sheets(): # Autenticar con Service Account creds = ServiceAccountCredentials.from_json_keyfile_name( str(CONFIG_DIR / "service_account.json"), SCOPES ) cliente = gspread.authorize(creds) # Crear o abrir la hoja try: hoja = cliente.open("Daily Prayers — Parrilla de Contenidos") print("Hoja existente encontrada.") except gspread.SpreadsheetNotFound: hoja = cliente.create("Daily Prayers — Parrilla de Contenidos") print("[OK] Nueva hoja creada.") sheet = hoja.sheet1 # Encabezados encabezados = [ "id", "libro", "referencia", "cap_inicio", "ver_inicio", "cap_fin", "ver_fin", "titulo", "emoji", "status", "fecha_programada", "carpeta_local", "youtube_url", "tiktok_url", "yt_views", "tt_views", "generado_en" ] sheet.update("A1", [encabezados]) # Formatear encabezado (negrita, color) sheet.format("A1:Q1", { "textFormat": {"bold": True}, "backgroundColor": {"red": 0.2, "green": 0.4, "blue": 0.6}, "horizontalAlignment": "CENTER" }) # Cargar parrilla generada parrilla = json.loads((CONFIG_DIR / "parrilla.json").read_text()) # Llenar filas filas = [] for p in parrilla: filas.append([ p["fila"], p["libro"], p["referencia"], p["capitulo_inicio"], p["versiculo_inicio"], p["capitulo_fin"], p["versiculo_fin"], "", # título — lo genera el Agente 1 "", # emoji — lo genera el Agente 1 "pending", # status inicial "", # fecha_programada "", # carpeta_local "", # youtube_url "", # tiktok_url "", # yt_views "", # tt_views "", # generado_en ]) sheet.update("A2", filas) print(f"[OK] {len(filas)} filas cargadas en Google Sheets") print(f" URL: {hoja.url}") return hoja.url if __name__ == "__main__": url = crear_parrilla_sheets() print(f"\nAbrir en el navegador: {url}")

# Ejecutar los scripts de setup source ~/venvs/llm/bin/activate python3 ~/projects/daily-prayers/scripts/generate_content_calendar.py python3 ~/projects/daily-prayers/scripts/setup_google_sheets.py

### 32.3.3 Obtener el Texto de los Versículos (API Biblia)

El texto de los versículos se puede rellenar automáticamente usando una API de la Biblia. La columna versos_texto en Google Sheets debe tener el texto en español antes de que el Agente 1 lo procese:

# scripts/fetch_bible_text.py — Obtiene texto de versículos en español (RVR1960) # API primaria: getbible.net (gratuita, sin clave, soporte RVR1960) # API de respaldo: api.esv.org en inglés (requiere clave gratuita, solo inglés) # API alternativa de respaldo: scripture.api.bible (requiere clave gratuita) import requests import time # ⚠ Reemplaza con tu clave si usas scripture.api.bible como primaria API_BIBLE_KEY = "" # obtener en scripture.api.bible → registrar app gratuita def obtener_texto_getbible(libro: str, cap_inicio: int, ver_inicio: int, cap_fin: int, ver_fin: int) -> str: """Primario: getbible.net — gratuito, sin clave, español RVR1960.""" abbrev = "rvr1960" try: url = f"https://getbible.net/v2/{abbrev}/{cap_inicio}.json" resp = requests.get(url, timeout=10) if resp.status_code == 200: chapter = resp.json() versos = [] for v_num, v_data in chapter.get("verses", {}).items(): vn = int(v_num) if cap_inicio == cap_fin: if ver_inicio <= vn <= ver_fin: versos.append(v_data.get("verse", "")) else: versos.append(v_data.get("verse", "")) return " ".join(versos).strip() except Exception as e: print(f" [WARN] getbible.net error: {e}") return "" def obtener_texto_api_bible(referencia: str) -> str: """Respaldo: scripture.api.bible — requiere API key gratuita.""" if not API_BIBLE_KEY: return "" RVR_BIBLE_ID = "b32b9d1b64b4ef29-01" # RVR1960 en scripture.api.bible url = f"https://api.scripture.api.bible/v1/bibles/{RVR_BIBLE_ID}/passages/{referencia}" headers = {"api-key": API_BIBLE_KEY} try: resp = requests.get(url, headers=headers, params={"content-type": "text"}, timeout=10) if resp.status_code == 200: return resp.json().get("data", {}).get("content", "") except Exception as e: print(f" [WARN] api.bible error: {e}") return "" def obtener_texto(libro: str, cap_inicio: int, ver_inicio: int, cap_fin: int, ver_fin: int) -> str: """Intenta primario → respaldo → texto de placeholder.""" texto = obtener_texto_getbible(libro, cap_inicio, ver_inicio, cap_fin, ver_fin) if texto: return texto # Respaldo con api.bible si hay clave ref = f"{libro}.{cap_inicio}.{ver_inicio}-{libro}.{cap_fin}.{ver_fin}" texto = obtener_texto_api_bible(ref) if texto: return texto # Placeholder que el Agente 1 maneja con gracia return f"({libro} {cap_inicio}:{ver_inicio}–{cap_fin}:{ver_fin})"

NOTA: getbible.net es gratuito y no requiere registro. Si la API cambia de URL o formato, verifique https://getbible.net/api para la versión actualizada. scripture.api.bible ofrece una clave gratuita con 5.000 peticiones/mes.

## 32.4 Agente 1 — Generador de Scripts

El Agente 1 toma los versículos del día y genera el guión completo de la plegaria: texto de cada escena, duración, prompt de imagen y arquetipo de personaje.

### 32.4.1 Sistema de Diversidad de Personajes

# config/archetypes.py — 120 arquetipos rotativos para diversidad de representación # Cubre: todas las edades (5-80+), razas/etnias, géneros, contextos y situaciones de vida PERSON_ARCHETYPES = [ # ── Asia Oriental ────────────────────────────────────────────────────────── "a 40-year-old Asian woman sitting peacefully in a park at sunset", "a 60-year-old Japanese man meditating in a minimalist room at dawn", "a Korean teenage girl looking at the sky from a rooftop at dawn", "an Indian boy, 10 years old, reading quietly at a library table", "a 30-year-old Chinese woman writing in a journal by a window at night", "a 65-year-old Japanese grandmother tending her garden in the morning mist", "a Thai monk, 50 years old, walking barefoot on a stone path at sunrise", "a 22-year-old Filipino man volunteering at a community kitchen", "an Indian woman in her 35s in a colorful sari, hands joined in prayer", "a 45-year-old Vietnamese father helping his daughter with homework", # ── África y Diáspora Africana ───────────────────────────────────────────── "a 20-year-old Black man working at a desk in a modern office", "a 55-year-old African woman in colorful traditional clothing, outdoors", "an elderly Black couple holding hands on a porch swing", "an African American father and young son at home, sharing a moment", "a 32-year-old Kenyan woman smiling while harvesting tea leaves at dawn", "a Nigerian grandfather, 78 years old, seated under a large tree", "a 27-year-old Afro-Caribbean woman dancing with joy at a community event", "an Ethiopian boy, 12 years old, with a book under a blue sky", "a 48-year-old Ghanaian man praying in a small community church", "a South African woman, 38, hugging her teenage daughter at home", # ── América Latina y Caribe ──────────────────────────────────────────────── "a Hispanic girl, 8 years old, playing in a sunny garden", "a white-haired Latin American grandfather walking in a wheat field", "a 45-year-old Brazilian man embracing his elderly mother indoors", "a 25-year-old Mexican woman lighting a candle in a church at dusk", "a Colombian family of four sitting around a dinner table, laughing", "a 70-year-old Peruvian woman in traditional Andean clothing at a market", "a teenage boy from Argentina sitting on a hillside watching the horizon", "a 33-year-old Chilean mother reading a bedtime story to her child", "a Cuban musician, 55 years old, playing guitar on a porch at sunset", "a 19-year-old Venezuelan student studying by candlelight", # ── Europa y América del Norte ───────────────────────────────────────────── "a 35-year-old white man kneeling by a river in a forest", "a diverse group of young friends sitting together at twilight outdoors", "a 28-year-old Italian woman holding a rosary in a cathedral", "a 50-year-old German farmer at sunrise, looking over a golden field", "an Irish grandfather, 72, sitting by a fireplace with a cup of tea", "a 15-year-old American girl writing in her diary on her bedroom floor", "a 42-year-old French man in a busy café, eyes closed, a moment of calm", "a Polish grandmother, 68, kneeling in a snow-covered church courtyard", "a 30-year-old Canadian Indigenous man standing by a mountain lake", "a 58-year-old Russian woman tending icons on a shelf at home", # ── Oriente Medio y Asia Central ────────────────────────────────────────── "a 30-year-old Middle Eastern woman with eyes closed, hands together", "a 28-year-old Arab man laughing with colleagues in a café", "a Turkish elderly woman, 74, sitting quietly in a courtyard at dusk", "a 25-year-old Iranian student looking out a university window", "an Afghan shepherd, 55 years old, standing on a hill at sunrise", "a 38-year-old Lebanese mother and her daughter walking in a blooming garden", "a 45-year-old Pakistani businessman pausing to pray in his office", "a Syrian boy, 9 years old, drawing on paper at a refugee learning center", "an Israeli grandmother, 77, lighting Shabbat candles at a kitchen table", "a 32-year-old Jordanian woman smiling as she bakes bread at home", # ── Pueblos Indígenas y Pacífico ────────────────────────────────────────── "a Native American woman in her 40s standing in a mountain landscape", "a young Polynesian mother holding her baby in a tropical garden", "a 30-year-old Canadian Indigenous man standing by a mountain lake", "a Maori elder, 68, carving wood in a quiet workshop", "a 20-year-old Aboriginal Australian woman looking at the stars at night", "a Navajo grandfather, 80, wrapping himself in a blanket by a fire", "a Hawaiian fisherman, 44, standing on a boat at dawn", "a 16-year-old Inuit girl sitting in the snow looking at the northern lights", "a Māori family group smiling together outside their communal meeting house", "a 35-year-old Amazonian Indigenous man with his young son in the forest", # ── Personas Mayores (60+) ──────────────────────────────────────────────── "a 75-year-old white-haired woman sitting in a rocking chair by a window", "an elderly Asian woman and a European man sitting together on a bench", "a 80-year-old Black man with gentle eyes, hands clasped in his lap", "a 67-year-old Latina woman tending flowers in a small sunny garden", "an elderly couple of mixed races, holding hands while watching the sunset", "a 70-year-old South Asian woman sitting cross-legged on a floor mat", "a 78-year-old Middle Eastern man with a long white beard, smiling softly", "a 65-year-old Native American woman weaving a blanket by a fire", "a 72-year-old Italian woman cooking in a sunlit kitchen", "an elderly Japanese couple bowing to each other at a temple gate", # ── Niños y Jóvenes (5-18) ──────────────────────────────────────────────── "a group of children of different ethnicities playing together in a park", "a 5-year-old child with eyes wide open looking at a butterfly in a garden", "a 10-year-old Black girl drawing with crayons at a kitchen table", "a 14-year-old Asian boy practicing piano in a warm living room", "a 7-year-old Hispanic boy kneeling beside his bed saying his prayers", "a group of diverse middle-school students laughing during lunch outdoors", "a 16-year-old girl of mixed ethnicity painting at an easel by a window", "a 12-year-old South Asian boy flying a kite in an open field", "three young children of different backgrounds sharing a book on grass", "a 9-year-old Indigenous girl helping her grandmother pick vegetables", # ── Momentos Cotidianos Universales ─────────────────────────────────────── "a 25-year-old mixed-race young woman standing on a beach at sunrise", "a 43-year-old nurse sitting in a quiet corridor during a long shift", "a 37-year-old teacher writing on a blackboard in an empty classroom", "a 29-year-old farmer watching the first light touch his crops", "a 50-year-old construction worker taking a break, looking at the sky", "a 34-year-old single mother reading a story to her sleeping toddler", "a 26-year-old street artist finishing a mural in the early morning", "a 40-year-old firefighter kneeling in prayer after a long night shift", "a 55-year-old doctor resting her head in her hands between patients", "a 31-year-old man sitting alone on a park bench, a moment of stillness", # ── Conexión y Comunidad ────────────────────────────────────────────────── "a multigenerational family of four generations gathered around a table", "two elderly women of different backgrounds sharing tea and smiling", "a choir of diverse faces singing together in a community hall", "a young couple of mixed ethnicities holding hands at a beach at sunset", "a circle of people from many cultures sitting together outdoors at dusk", "a volunteer group of mixed ages and backgrounds planting trees together", "a group of elderly men playing chess in a sunny public park", "a family of refugees embracing outside their new home for the first time", "a street corner preacher, 60s, speaking quietly to a small, attentive crowd", "a hospital room: an elderly patient and a young nurse sharing a quiet smile", # ── Oraciones y Espiritualidad ──────────────────────────────────────────── "a 50-year-old woman kneeling in prayer beside a candle-lit altar at home", "a man of 40 with open palms raised toward the morning sky", "a 33-year-old woman sitting in the pew of an empty sunlit church", "a Buddhist nun, 60, raking stones in a serene garden", "a 25-year-old man lying face down in humble prayer on a stone floor", "a grandmother and granddaughter bowing their heads together at a table", "a 45-year-old woman lighting incense sticks in a small home shrine", "a lone figure of a man standing at the edge of a cliff facing the sunrise", "a 38-year-old woman sitting cross-legged on a rooftop at dusk, eyes closed", "a 70-year-old man with tears of gratitude streaming down his face, smiling", ] def get_next_archetype(used_count: int) -> str: """Devuelve el siguiente arquetipo en la rotación cíclica.""" return PERSON_ARCHETYPES[used_count % len(PERSON_ARCHETYPES)]

### 32.4.2 Prompt del Generador de Scripts

SCRIPT_PROMPT_TEMPLATE = """Eres un escritor espiritual experto en plegarias universales. VERSÍCULOS FUENTE: {referencia} {versos_texto} INSTRUCCIONES: - Crea una plegaria breve e inspiradora de 30–40 segundos de duración total al leerla en voz alta - Divide la plegaria en 5 escenas (mínimo) a 6 escenas (máximo) - Cada escena dura entre 5 y 7 segundos - La plegaria es universal: válida para cualquier persona que crea en un poder superior, sin importar su religión o denominación - NO menciones ninguna religión específica, ningún nombre de santos, ninguna denominación - NO uses palabras como "cristiano", "católico", "judío", "islámico", "buda", etc. - El tono es cálido, esperanzador, íntimo y sincero — como si hablaras directamente al corazón - El texto debe ser en español latino, sin errores ortográficos PERSONAJE PARA LAS IMÁGENES: {arquetipo} Responde ÚNICAMENTE con este JSON (sin markdown, sin explicaciones): {{ "titulo": "<máximo 20 caracteres, describe el tema central>", "emoji": "<un solo emoji que represente el tema>", "escenas": [ {{ "num": 1, "texto": "<texto de la escena, máximo 25 palabras>", "duracion_seg": 6, "prompt_imagen": "<prompt en inglés, fotorrealista, {arquetipo}, paisaje o lugar cotidiano, {estilo_imagen}>", "negativo": "cross, crucifix, bible, church, star of david, crescent moon, lotus, om symbol, rosary, saints, religious icons, cartoon, anime, deformed, watermark, text, blur" }} ] }}""" IMAGEN_STYLE = "photorealistic, cinematic lighting, 8k quality, warm tones, peaceful atmosphere, natural environment, no religious symbols"

### 32.4.3 Script del Agente 1

#!/usr/bin/env python3 """ agent_01_script_generator.py — Genera el guión de la plegaria del día. Motor: Ollama Qwen3.5-4B (bajo consumo, suficiente para generación de texto estructurado) """ import json import requests import subprocess import time from pathlib import Path from datetime import datetime from config.archetypes import get_next_archetype OLLAMA_URL = "http://localhost:11434" CONFIG_DIR = Path.home() / "projects/daily-prayers/config" PRAYERS_DIR = Path("/data/prayers") def obtener_modelo_ollama(): """Asegura que el modelo esté disponible y lo carga.""" modelos = requests.get(f"{OLLAMA_URL}/api/tags").json() nombres = [m["name"] for m in modelos.get("models", [])] if not any("qwen3.5" in n for n in nombres): print("Descargando Qwen3.5:4b (primera vez)...") subprocess.run(["ollama", "pull", "qwen3.5:4b"], check=True) # Asegurar que Ollama está corriendo subprocess.Popen(["ollama", "serve"], stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.DEVNULL) time.sleep(3) def generar_script(fila: dict, arquetipo: str) -> dict: """Llama a Ollama y retorna el JSON del guión.""" from config.prompt_templates import SCRIPT_PROMPT_TEMPLATE, IMAGEN_STYLE prompt = SCRIPT_PROMPT_TEMPLATE.format( referencia=fila["referencia"], versos_texto=fila.get("versos_texto", "(versículos no disponibles — usar los de la referencia)"), arquetipo=arquetipo, estilo_imagen=IMAGEN_STYLE ) resp = requests.post( f"{OLLAMA_URL}/api/generate", json={ "model": "qwen3.5:4b", "prompt": prompt, "stream": False, "options": {"temperature": 0.7, "num_predict": 2000} }, timeout=180 ) resp.raise_for_status() texto = resp.json()["response"].strip() # Limpiar posible markdown del JSON if "```json" in texto: texto = texto.split("```json")[1].split("```")[0].strip() elif "```" in texto: texto = texto.split("```")[1].split("```")[0].strip() return json.loads(texto) def crear_carpeta_proyecto(titulo: str) -> Path: """Crea la carpeta del proyecto con el formato AAAA.DD.MM_titulo.""" ahora = datetime.now() titulo_clean = titulo.lower().replace(" ", "-")[:20] titulo_clean = "".join(c for c in titulo_clean if c.isalnum() or c == "-") nombre_carpeta = f"{ahora.year}.{ahora.day:02d}.{ahora.month:02d}_{titulo_clean}" carpeta = PRAYERS_DIR / nombre_carpeta for sub in ["images", "audio", "subtitles", "video"]: (carpeta / sub).mkdir(parents=True, exist_ok=True) return carpeta def ejecutar(fila: dict, indice_arquetipo: int) -> dict: """Ejecuta el Agente 1 y retorna la metadata completa del proyecto.""" print(f"[Agente 1] Procesando: {fila['referencia']}") obtener_modelo_ollama() arquetipo = get_next_archetype(indice_arquetipo) print(f" Arquetipo de personaje: {arquetipo[:60]}...") script = generar_script(fila, arquetipo) print(f" Título generado: '{script['titulo']}' {script['emoji']}") print(f" Escenas: {len(script['escenas'])}") carpeta = crear_carpeta_proyecto(script["titulo"]) print(f" Carpeta: {carpeta}") # Guardar metadata completa metadata = { "fila_id": fila["fila"], "referencia": fila["referencia"], "libro": fila["libro"], "titulo": script["titulo"], "emoji": script["emoji"], "arquetipo": arquetipo, "carpeta": str(carpeta), "escenas": script["escenas"], "generado_en": datetime.now().isoformat(), "status": "script_done" } with open(carpeta / "metadata.json", "w", encoding="utf-8") as f: json.dump(metadata, f, indent=2, ensure_ascii=False) # Detener Ollama para liberar RAM antes de la generación de imágenes subprocess.run(["pkill", "-f", "ollama serve"], capture_output=True) time.sleep(2) subprocess.run(["sudo", "sync"]) subprocess.run(["sudo", "sh", "-c", "echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"]) print(" [OK] RAM liberada (Ollama detenido)") return metadata

## 32.5 Agente 2 — Generador de Imágenes (Stable Diffusion WebUI)

### 32.5.1 Instalar Stable Diffusion WebUI

# Descargar el container SD WebUI para JP 7.2 [REQUIERE VERIFICACIÓN tag r39.2.0] docker pull dustynv/stable-diffusion-webui:r39.2.0 2>/dev/null \ ¦¦ { echo "[REQUIERE VERIFICACIÓN] usando tag alternativo disponible:"; \ docker search dustynv/stable-diffusion-webui; } # Iniciar SD WebUI con API habilitada docker run --runtime nvidia -d \ --name sdwebui \ --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ -v /data/sd-models:/models \ dustynv/stable-diffusion-webui:r39.2.0 \ --api --nowebui --port 7860 --no-half-vae echo -n "Esperando SD WebUI (~3-5 minutos en primer arranque)" until curl -sf http://localhost:7860/sdapi/v1/options > /dev/null 2>&1; do echo -n "."; sleep 15 done echo " [OK] SD WebUI API activa en :7860" docker logs sdwebui --follow &

NOTA: Modelo recomendado: Realistic Vision v6.0 (basado en SD 1.5). Descargar desde la pestaña "Models" de la UI, o manualmente colocando el archivo .safetensors en /data/sd-models/Stable-diffusion/. El modelo puede descargarse desde Hugging Face (civitai.com también, pero requiere cuenta). Tamaño: ~2 GB.

Guardrails de generación — parámetros obligatorios para resultados consistentes:

# En agent_02_image_generator.py — configuración de generación SD_PARAMS_BASE = { "width": 608, "height": 1080, # vertical 9:16 para Shorts/TikTok "steps": 25, "cfg_scale": 7, "sampler_name": "DPM++ 2M Karras", "restore_faces": True, # evita deformidades faciales "tiling": False, # Prompt negativo global — aplicado a TODAS las imágenes "negative_prompt": ( "cartoon, anime, painting, drawing, illustration, sketch, unrealistic, " "deformed hands, extra fingers, missing fingers, mutated hands, " "ugly, disfigured, blurry, low quality, pixelated, " "nsfw, nude, explicit, sexual, violent, gore, " "religious symbols, crosses, crescent moon, star of david, om symbol, " "text, watermark, logo, signature, frame, border" ), } # NOTA: "restore_faces" activa GFPGAN internamente — evita deformidades # La proporción 608x1080 se escala a 1080x1920 con ffmpeg en el Agente 4

# Verificar modelo cargado curl -s http://localhost:7860/sdapi/v1/options \ ¦ python3 -c "import sys,json; opts=json.load(sys.stdin); print('Modelo activo:', opts.get('sd_model_checkpoint','?'))"

### 32.5.2 Script del Agente 2

#!/usr/bin/env python3 """ agent_02_image_generator.py — Genera imágenes fotorrealistas via SD WebUI API. Una imagen por escena (5–6 imágenes). Diversidad garantizada por arquetipo. """ import requests import base64 import json import time import subprocess from pathlib import Path SDWEBUI_URL = "http://localhost:7860" # Configuración de generación SD_CONFIG = { "width": 608, # SD 1.5 native (upscale a 1080 con ffmpeg) "height": 1080, # Portrait 9:16 aproximado "steps": 28, # Calidad/velocidad balance "cfg_scale": 7.5, # Adherencia al prompt "sampler_name": "DPM++ 2M Karras", "restore_faces": True, # Mejora caras realistas } NEGATIVE_BASE = ( "cross, crucifix, bible, church, star of david, crescent moon, lotus flower, " "om symbol, rosary beads, saints, religious icons, religious symbols, " "cartoon, anime, illustration, painting, 3d render, deformed, mutated, " "blurry, watermark, text, signature, low quality, nsfw" ) def generar_imagen(prompt: str, negativo: str, seed: int, carpeta_images: Path, nombre: str) -> str: """Genera una imagen via API de SD WebUI y la guarda.""" payload = { **SD_CONFIG, "prompt": prompt, "negative_prompt": negativo or NEGATIVE_BASE, "seed": seed, "save_images": False, # Manejamos el guardado manualmente } resp = requests.post(f"{SDWEBUI_URL}/sdapi/v1/txt2img", json=payload, timeout=300) resp.raise_for_status() img_b64 = resp.json()["images"][0] img_bytes = base64.b64decode(img_b64) ruta_salida = carpeta_images / nombre with open(ruta_salida, "wb") as f: f.write(img_bytes) return str(ruta_salida) def ejecutar(metadata: dict) -> dict: """Genera todas las imágenes del proyecto.""" carpeta = Path(metadata["carpeta"]) carpeta_images = carpeta / "images" escenas = metadata["escenas"] print(f"[Agente 2] Generando {len(escenas)} imágenes...") print(f" Arquetipo base: {metadata['arquetipo'][:60]}...") imagenes_generadas = [] for escena in escenas: num = escena["num"] prompt = escena["prompt_imagen"] negativo = escena.get("negativo", NEGATIVE_BASE) seed = 1000 + num * 137 + metadata["fila_id"] # Semilla determinista pero variada nombre_archivo = f"scene_{num:02d}.png" print(f" Escena {num}/{len(escenas)}: generando... (seed={seed})", end=" ") t0 = time.time() ruta = generar_imagen(prompt, negativo, seed, carpeta_images, nombre_archivo) duracion = time.time() - t0 print(f"[OK] ({duracion:.0f}s) → {nombre_archivo}") imagenes_generadas.append({ "escena": num, "archivo": nombre_archivo, "ruta": ruta, "prompt": prompt, "seed": seed }) # Actualizar metadata metadata["imagenes"] = imagenes_generadas metadata["status"] = "images_done" with open(carpeta / "metadata.json", "w", encoding="utf-8") as f: json.dump(metadata, f, indent=2, ensure_ascii=False) # Detener SD WebUI para liberar GPU subprocess.run(["docker", "stop", "sdwebui"], capture_output=True) subprocess.run(["docker", "rm", "sdwebui"], capture_output=True) time.sleep(3) subprocess.run(["sudo", "sync"]) subprocess.run(["sudo", "sh", "-c", "echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"]) print(" [OK] GPU liberada (SD WebUI detenido)") return metadata

## 32.6 Agente 3 — TTS + Subtítulos Sincronizados

### 32.6.1 Síntesis de Voz con kokoro-tts

#!/usr/bin/env python3 """ agent_03_tts_subtitles.py — Genera el audio y los subtítulos sincronizados. Voz: kokoro-tts es_e (español latino masculino, tono inspirador) Timestamps: faster-whisper (word-level) Subtítulos: prayer.srt + prayer.ass (blanco, borde negro, margen 5% bottom) """ import requests import json import subprocess import time import os from pathlib import Path KOKORO_PORT = 8880 WHISPER_PORT = 8000 # Formato ASS para subtítulos estéticos ASS_HEADER = """[Script Info] ScriptType: v4.00+ PlayResX: 1080 PlayResY: 1920 WrapStyle: 0 ScaledBorderAndShadow: yes [V4+ Styles] Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding Style: Default,Arial,62,&H00FFFFFF,&H000000FF,&H00000000,&H80000000,0,0,0,0,100,100,0,0,1,3,0,5,40,40,0,1 [Events] Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text """ # Alignment=5: centrado horizontal Y vertical (mitad del alto del frame 1920px) # \fad(150,150) en cada línea Dialogue → fade-in 150ms + fade-out 150ms def iniciar_kokoro(): """Inicia el container de kokoro-tts.""" subprocess.run([ "docker", "run", "--runtime", "nvidia", "-d", "--name", "kokoro-tts", "--restart", "no", "--network", "host", "-v", f"{os.path.expanduser('~')}/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface", "dustynv/kokoro-tts:r39.2.0" ], capture_output=True) print(" Esperando kokoro-tts...", end=" ") for _ in range(30): try: requests.get(f"http://localhost:{KOKORO_PORT}/health", timeout=2) print("[OK]") return except: time.sleep(5); print(".", end="", flush=True) raise RuntimeError("kokoro-tts no respondió") def iniciar_whisper(): """Inicia faster-whisper para generar timestamps.""" subprocess.run([ "docker", "run", "--runtime", "nvidia", "-d", "--name", "faster-whisper", "--restart", "no", "--network", "host", "-e", "WHISPER_MODEL=small", # small es suficiente para timestamps de audio propio "-e", "WHISPER_DEVICE=cuda", "-e", "WHISPER_COMPUTE_TYPE=float16", "-e", "WHISPER_LANGUAGE=es", "dustynv/faster-whisper:r39.2.0" ], capture_output=True) print(" Esperando faster-whisper...", end=" ") for _ in range(20): try: requests.get(f"http://localhost:{WHISPER_PORT}/health", timeout=2) print("[OK]"); return except: time.sleep(8); print(".", end="", flush=True) raise RuntimeError("faster-whisper no respondió") def generar_texto_completo(escenas: list) -> str: """Une el texto de todas las escenas en un solo párrafo para el TTS.""" return " ".join(e["texto"] for e in escenas) def sintetizar_audio(texto: str, ruta_mp3: Path) -> None: """Genera el MP3 via kokoro-tts API.""" resp = requests.post( f"http://localhost:{KOKORO_PORT}/v1/audio/speech", json={ "model": "kokoro", "input": texto, "voice": "es_e", # Español masculino "speed": 0.92, # Ligeramente más lento para tono solemne "response_format": "mp3" }, timeout=120 ) resp.raise_for_status() ruta_mp3.write_bytes(resp.content) print(f" [OK] Audio generado: {ruta_mp3.stat().st_size // 1024} KB") def obtener_timestamps(ruta_mp3: Path) -> list: """Transcribe el MP3 con faster-whisper para obtener timestamps por palabra.""" resp = requests.post( f"http://localhost:{WHISPER_PORT}/v1/audio/transcriptions", files={"file": ("prayer.mp3", open(ruta_mp3, "rb"))}, data={ "model": "whisper-1", "language": "es", "response_format": "verbose_json", "timestamp_granularities[]": "word" }, timeout=120 ) resp.raise_for_status() datos = resp.json() palabras = datos.get("words", []) print(f" [OK] Timestamps: {len(palabras)} palabras detectadas") return palabras def seg_a_srt(segundos: float) -> str: """Convierte segundos a formato SRT (HH:MM:SS,mmm).""" h = int(segundos // 3600) m = int((segundos % 3600) // 60) s = int(segundos % 60) ms = int((segundos % 1) * 1000) return f"{h:02d}:{m:02d}:{s:02d},{ms:03d}" def seg_a_ass(segundos: float) -> str: """Convierte segundos a formato ASS (H:MM:SS.cc).""" h = int(segundos // 3600) m = int((segundos % 3600) // 60) s = segundos % 60 return f"{h}:{m:02d}:{s:05.2f}" def generar_subtitulos(palabras: list, carpeta_subs: Path) -> tuple: """Genera SRT y ASS con grupos de 5–6 palabras por línea.""" PALABRAS_POR_LINEA = 5 grupos = [] for i in range(0, len(palabras), PALABRAS_POR_LINEA): bloque = palabras[i:i + PALABRAS_POR_LINEA] if not bloque: continue texto_linea = " ".join(p["word"] for p in bloque) inicio = bloque[0]["start"] fin = bloque[-1]["end"] grupos.append({"texto": texto_linea, "inicio": inicio, "fin": fin}) # Generar SRT srt_path = carpeta_subs / "prayer.srt" with open(srt_path, "w", encoding="utf-8") as f: for i, g in enumerate(grupos, 1): f.write(f"{i}\n") f.write(f"{seg_a_srt(g['inicio'])} --> {seg_a_srt(g['fin'])}\n") f.write(f"{g['texto']}\n\n") # Generar ASS ass_path = carpeta_subs / "prayer.ass" with open(ass_path, "w", encoding="utf-8") as f: f.write(ASS_HEADER) for g in grupos: f.write( f"Dialogue: 0,{seg_a_ass(g['inicio'])},{seg_a_ass(g['fin'])}," f"Default,,0,0,0,," f"{{\\fad(150,150)}}{g['texto']}\n" ) # \fad(150,150) → fade-in 150ms + fade-out 150ms por línea print(f" [OK] Subtítulos: {len(grupos)} líneas → prayer.srt + prayer.ass") return srt_path, ass_path def ejecutar(metadata: dict) -> dict: """Ejecuta el Agente 3: TTS + timestamps + subtítulos.""" carpeta = Path(metadata["carpeta"]) escenas = metadata["escenas"] print("[Agente 3] Generando TTS y subtítulos...") texto_completo = generar_texto_completo(escenas) print(f" Texto: {len(texto_completo.split())} palabras") iniciar_kokoro() iniciar_whisper() ruta_mp3 = carpeta / "audio" / "prayer.mp3" sintetizar_audio(texto_completo, ruta_mp3) palabras = obtener_timestamps(ruta_mp3) # Guardar timestamps raw (carpeta / "audio" / "timestamps.json").write_text( json.dumps(palabras, indent=2, ensure_ascii=False) ) srt_path, ass_path = generar_subtitulos(palabras, carpeta / "subtitles") # Detener containers for nombre in ["kokoro-tts", "faster-whisper"]: subprocess.run(["docker", "stop", nombre], capture_output=True) subprocess.run(["docker", "rm", nombre], capture_output=True) subprocess.run(["sudo", "sync"]) subprocess.run(["sudo", "sh", "-c", "echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"]) print(" [OK] Containers TTS/STT detenidos, RAM liberada") metadata["audio_mp3"] = str(ruta_mp3) metadata["subtitulos_srt"] = str(srt_path) metadata["subtitulos_ass"] = str(ass_path) metadata["status"] = "audio_done" with open(carpeta / "metadata.json", "w", encoding="utf-8") as f: json.dump(metadata, f, indent=2, ensure_ascii=False) return metadata

## 32.7 Agente 4 — Ensamblaje de Video con ffmpeg

### 32.7.1 Estrategia de Composición

#!/usr/bin/env python3 """ agent_04_video_assembly.py — Ensambla el video final con ffmpeg. Ken Burns effect + xfade transitions + subtítulos + audio Output: 1080×1920, ~30-40 segundos, H.264, AAC """ import subprocess import json import shutil from pathlib import Path VIDEO_WIDTH = 1080 VIDEO_HEIGHT = 1920 FPS = 30 def segundos_a_frames(segundos: float) -> int: return int(segundos * FPS) def generar_clip_ken_burns(img_path: Path, duracion_seg: float, salida: Path) -> None: """Genera un clip con efecto Ken Burns (zoom in suave) para una imagen.""" frames = segundos_a_frames(duracion_seg) # Upscale imagen a 1080×1920 y aplicar Ken Burns subprocess.run([ "ffmpeg", "-y", "-loop", "1", "-t", str(duracion_seg + 0.6), # +0.6s de margen para el xfade "-i", str(img_path), "-vf", ( f"scale={VIDEO_WIDTH}:{VIDEO_HEIGHT}:force_original_aspect_ratio=increase," f"crop={VIDEO_WIDTH}:{VIDEO_HEIGHT}," f"zoompan=z='min(zoom+0.0008,1.05)':" f"x='iw/2-(iw/zoom/2)':y='ih/2-(ih/zoom/2)':" f"d={frames + 18}:s={VIDEO_WIDTH}x{VIDEO_HEIGHT}," f"fps={FPS}" ), "-c:v", "libx264", "-preset", "fast", "-pix_fmt", "yuv420p", str(salida) ], check=True, capture_output=True) def concatenar_con_xfade(clips: list, duracion_transicion: float = 0.5) -> str: """Concatena clips con transición xfade crossfade entre ellos.""" if len(clips) == 1: return clips[0] # Construir filtergraph de xfade encadenado inputs = [] for c in clips: inputs.extend(["-i", c]) # Calcular offsets para xfade (fin de cada clip - transicion) duraciones = [] for clip in clips: probe = subprocess.run( ["ffprobe", "-v", "error", "-show_entries", "format=duration", "-of", "csv=p=0", clip], capture_output=True, text=True ) duraciones.append(float(probe.stdout.strip())) filtros = [] offset_acum = 0.0 etiqueta_actual = "[0]" for i in range(1, len(clips)): offset_acum += duraciones[i-1] - duracion_transicion etiqueta_salida = f"[xf{i}]" filtros.append( f"{etiqueta_actual}[{i}]xfade=transition=fade:" f"duration={duracion_transicion}:offset={offset_acum:.3f}{etiqueta_salida}" ) etiqueta_actual = etiqueta_salida tmp_concat = str(clips[0]).replace("scene_01_kb.mp4", "concat_video.mp4") cmd = ["ffmpeg", "-y"] + inputs + [ "-filter_complex", ";".join(filtros), "-map", etiqueta_actual, "-c:v", "libx264", "-preset", "fast", "-pix_fmt", "yuv420p", tmp_concat ] subprocess.run(cmd, check=True, capture_output=True) return tmp_concat def mezclar_audio_y_subs(video_concat: str, audio_mp3: str, ass_path: str, salida_social: str, salida_editable: str) -> None: """Combina video + audio + subtítulos para producir los dos outputs.""" # Video social: subtítulos quemados (burned-in) subprocess.run([ "ffmpeg", "-y", "-i", video_concat, "-i", audio_mp3, "-vf", f"ass={ass_path}", "-c:v", "libx264", "-preset", "medium", "-crf", "22", "-c:a", "aac", "-b:a", "192k", "-shortest", "-movflags", "+faststart", # Para reproducción streaming salida_social ], check=True, capture_output=True) print(f" [OK] prayer_social.mp4 listo") # Video editable: subtítulos como pista separada (soft subs) subprocess.run([ "ffmpeg", "-y", "-i", video_concat, "-i", audio_mp3, "-i", ass_path.replace(".ass", ".srt"), "-c:v", "libx264", "-preset", "medium", "-crf", "22", "-c:a", "aac", "-b:a", "192k", "-c:s", "mov_text", "-metadata:s:s:0", "language=spa", "-shortest", salida_editable ], check=True, capture_output=True) print(f" [OK] prayer_editable.mp4 listo (subtítulos como pista separada)") def ejecutar(metadata: dict) -> dict: """Ensambla el video final del proyecto.""" carpeta = Path(metadata["carpeta"]) escenas = metadata["escenas"] imagenes = metadata["imagenes"] print(f"[Agente 4] Ensamblando video ({len(escenas)} escenas)...") tmp_dir = carpeta / "video" / "tmp" tmp_dir.mkdir(exist_ok=True) # 1. Generar clips Ken Burns por escena clips_kb = [] for escena, img_info in zip(escenas, imagenes): img_path = Path(img_info["ruta"]) duracion = escena["duracion_seg"] salida_clip = tmp_dir / f"scene_{escena['num']:02d}_kb.mp4" print(f" Ken Burns escena {escena['num']}...", end=" ") generar_clip_ken_burns(img_path, duracion, salida_clip) clips_kb.append(str(salida_clip)) print("[OK]") # 2. Concatenar con xfade print(" Concatenando con transiciones crossfade...", end=" ") video_concat = concatenar_con_xfade(clips_kb) print("[OK]") # 3. Mezclar audio + subtítulos print(" Mezclando audio y subtítulos...", end=" ") mezclar_audio_y_subs( video_concat=video_concat, audio_mp3=metadata["audio_mp3"], ass_path=metadata["subtitulos_ass"], salida_social=str(carpeta / "video" / "prayer_social.mp4"), salida_editable=str(carpeta / "video" / "prayer_editable.mp4") ) # 4. Limpiar temporales shutil.rmtree(tmp_dir, ignore_errors=True) # Verificar duración del video final probe = subprocess.run( ["ffprobe", "-v", "error", "-show_entries", "format=duration", "-of", "csv=p=0", str(carpeta / "video" / "prayer_social.mp4")], capture_output=True, text=True ) duracion_final = float(probe.stdout.strip()) print(f" [OK] Video final: {duracion_final:.1f} segundos") if not (28 <= duracion_final <= 45): print(f" [WARN] ADVERTENCIA: Duración {duracion_final:.1f}s fuera del rango 30–40s") metadata["video_social"] = str(carpeta / "video" / "prayer_social.mp4") metadata["video_editable"] = str(carpeta / "video" / "prayer_editable.mp4") metadata["duracion_seg"] = duracion_final metadata["status"] = "video_done" with open(carpeta / "metadata.json", "w", encoding="utf-8") as f: json.dump(metadata, f, indent=2, ensure_ascii=False) return metadata

## 32.8 Pipeline FastAPI Server (Puerto 8090)

N8N (en Docker bridge) llama al pipeline server vía http://172.18.0.1:8090/. El servidor orquesta los 4 agentes secuencialmente y reporta el estado.

#!/usr/bin/env python3 """ pipeline_server.py — Servidor FastAPI que orquesta los 4 agentes de producción. Puerto: 8090. N8N lo llama vía 172.18.0.1:8090. """ import json import threading import time from pathlib import Path from datetime import datetime from fastapi import FastAPI, HTTPException, BackgroundTasks from pydantic import BaseModel import uvicorn # Importar los 4 agentes import sys sys.path.insert(0, str(Path.home() / "projects/daily-prayers/scripts/agents")) import agent_01_script_generator as agente1 import agent_02_image_generator as agente2 import agent_03_tts_subtitles as agente3 import agent_04_video_assembly as agente4 app = FastAPI(title="Daily Prayers Pipeline Server") # Estado de jobs en memoria jobs: dict = {} class FilaPayload(BaseModel): fila_id: int libro: str referencia: str cap_inicio: int ver_inicio: int cap_fin: int ver_fin: int indice_arquetipo: int = 0 def ejecutar_pipeline(job_id: str, fila: dict): """Pipeline completo en background thread.""" jobs[job_id]["estado"] = "running" jobs[job_id]["etapa"] = "Agente 1 — Script Generator" try: # Etapa 1: Script metadata = agente1.ejecutar(fila, fila.get("indice_arquetipo", 0)) jobs[job_id]["carpeta"] = metadata["carpeta"] jobs[job_id]["etapa"] = "Agente 2 — Image Generator" # Etapa 2: Imágenes metadata = agente2.ejecutar(metadata) jobs[job_id]["etapa"] = "Agente 3 — TTS + Subtítulos" # Etapa 3: Audio + subtítulos metadata = agente3.ejecutar(metadata) jobs[job_id]["etapa"] = "Agente 4 — Video Assembly" # Etapa 4: Video metadata = agente4.ejecutar(metadata) jobs[job_id]["estado"] = "completed" jobs[job_id]["etapa"] = "Completado" jobs[job_id]["metadata"] = metadata jobs[job_id]["fin"] = datetime.now().isoformat() except Exception as e: jobs[job_id]["estado"] = "error" jobs[job_id]["error"] = str(e) # Limpieza de emergencia import subprocess for nombre in ["sdwebui", "kokoro-tts", "faster-whisper"]: subprocess.run(["docker", "stop", nombre], capture_output=True) subprocess.run(["sudo", "sh", "-c", "echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"]) @app.post("/pipeline/start") async def iniciar_pipeline(fila: FilaPayload, background_tasks: BackgroundTasks): """Inicia el pipeline para una fila de Google Sheets.""" job_id = f"job_{fila.fila_id}_{int(time.time())}" jobs[job_id] = { "job_id": job_id, "fila_id": fila.fila_id, "estado": "queued", "etapa": "En cola", "inicio": datetime.now().isoformat() } background_tasks.add_task(ejecutar_pipeline, job_id, fila.dict()) return {"job_id": job_id, "estado": "queued"} @app.get("/pipeline/{job_id}/status") async def estado_pipeline(job_id: str): if job_id not in jobs: raise HTTPException(status_code=404, detail="Job no encontrado") job = jobs[job_id] return { "job_id": job_id, "estado": job["estado"], "etapa": job.get("etapa"), "carpeta": job.get("carpeta"), "error": job.get("error") } @app.get("/health") async def health(): return {"status": "ok", "jobs_activos": sum(1 for j in jobs.values() if j["estado"] == "running")} if __name__ == "__main__": uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=8090, log_level="info")

# Iniciar el Pipeline Server source ~/venvs/llm/bin/activate nohup python3 ~/projects/daily-prayers/scripts/pipeline_server.py \ > ~/logs/pipeline_server.log 2>&1 & echo $! > ~/projects/daily-prayers/pipeline_server.pid echo "[OK] Pipeline Server iniciado en :8090 (PID $(cat ~/projects/daily-prayers/pipeline_server.pid))" # Verificar curl -s http://localhost:8090/health

## 32.9 N8N Workflows

### 32.9.1 Workflow 1 — Producción Diaria (Cron 7 AM)

{ "name": "Daily Prayers — Producción Diaria", "nodes": [ { "name": "Cron 7:00 AM", "type": "n8n-nodes-base.scheduleTrigger", "parameters": { "rule": {"cronExpression": "0 7 * * *"} } }, { "name": "Leer Google Sheets", "type": "n8n-nodes-base.googleSheets", "parameters": { "operation": "getAll", "sheetId": "REEMPLAZAR_CON_ID_DE_LA_HOJA", "range": "A:Q", "filters": {"values": [{"lookupColumn": "status", "lookupValue": "pending"}]}, "limit": 1 } }, { "name": "Iniciar Pipeline", "type": "n8n-nodes-base.httpRequest", "parameters": { "method": "POST", "url": "http://172.18.0.1:8090/pipeline/start", "sendBody": true, "bodyContentType": "json", "jsonBody": "={{ {fila_id: $json.id, libro: $json.libro, referencia: $json.referencia, cap_inicio: $json.cap_inicio, ver_inicio: $json.ver_inicio, cap_fin: $json.cap_fin, ver_fin: $json.ver_fin} }}" } }, { "name": "Esperar Completado (polling cada 3 min)", "type": "n8n-nodes-base.wait", "parameters": {"amount": 3, "unit": "minutes"} }, { "name": "Verificar Estado", "type": "n8n-nodes-base.httpRequest", "parameters": { "method": "GET", "url": "=http://172.18.0.1:8090/pipeline/{{ $json.job_id }}/status" } }, { "name": "Actualizar Sheets — status=ready", "type": "n8n-nodes-base.googleSheets", "parameters": { "operation": "update", "sheetId": "REEMPLAZAR_CON_ID_DE_LA_HOJA", "row": "={{ $('Leer Google Sheets').item.json.id }}", "dataToSend": {"titulo": "={{ $json.metadata.titulo }}", "status": "ready"} } } ] }

### 32.9.2 Workflow 2 — Publicación con Aprobación Humana

NOTA: Filosofía: Antes de publicar en redes sociales, el video sube a Google Drive y se envía un email con el enlace de previsualización al administrador. Solo después de una aprobación explícita (click en el enlace de aprobación) se publica. Esto evita errores o contenido inesperado en el canal.

Flujo:

Video completado (status=ready) ↓ Subir a Google Drive (carpeta daily-prayers-pending/) ↓ Enviar email al administrador: enlace de Drive + enlace de aprobación ↓ Webhook espera aprobación (timeout: 24h) ↓ (aprobado) Publicar YouTube + TikTok ↓ Actualizar Sheets: status=published ↓ (rechazado con nota) Actualizar Sheets: status=review_failed Notificar para revisión manual

{ "name": "Daily Prayers — Publicación con Aprobación", "nodes": [ { "name": "Webhook video=ready", "type": "n8n-nodes-base.webhook", "parameters": {"path": "prayers-ready", "httpMethod": "POST"} }, { "name": "Subir a Google Drive", "type": "n8n-nodes-base.googleDrive", "parameters": { "operation": "upload", "folderId": "REEMPLAZAR_CON_ID_CARPETA_DRIVE", "fileName": "={{ $json.video_filename }}", "fileContent": "={{ $binary.data }}" } }, { "name": "Email de Aprobación", "type": "n8n-nodes-base.gmail", "parameters": { "to": "REEMPLAZAR_CON_EMAIL_ADMIN", "subject": "=Daily Prayers {{ $json.referencia }} — pendiente de aprobación", "message": "=<p>Video listo para revisión:</p><p><a href='{{ $('Subir a Google Drive').item.json.webViewLink }}'>Ver en Google Drive</a></p><p><a href='http://172.18.0.1:5678/webhook/approve?id={{ $json.fila_id }}&token={{ $json.approval_token }}'>APROBAR</a> ¦ <a href='http://172.18.0.1:5678/webhook/reject?id={{ $json.fila_id }}&token={{ $json.approval_token }}'>RECHAZAR</a></p>" } }, { "name": "Esperar Aprobación (24h)", "type": "n8n-nodes-base.wait", "parameters": {"resume": "webhook", "webhookSuffix": "={{ 'approve-' + $json.fila_id }}"} }, { "name": "Publicar YouTube", "type": "n8n-nodes-base.httpRequest", "parameters": { "method": "POST", "url": "http://172.18.0.1:8090/publish/youtube", "jsonBody": "={{ $json }}" } }, { "name": "Publicar TikTok", "type": "n8n-nodes-base.httpRequest", "parameters": { "method": "POST", "url": "http://172.18.0.1:8090/publish/tiktok", "jsonBody": "={{ $json }}" } }, { "name": "Actualizar Sheets — published", "type": "n8n-nodes-base.googleSheets", "parameters": { "operation": "update", "sheetId": "REEMPLAZAR_CON_ID_DE_LA_HOJA", "row": "={{ $json.fila_id }}", "dataToSend": { "status": "published", "youtube_url": "={{ $('Publicar YouTube').item.json.url }}", "tiktok_url": "={{ $('Publicar TikTok').item.json.url }}" } } } ] }

NOTA: Tokens de aprobación: Genere un UUID por video en el pipeline server (approval_token = str(uuid.uuid4())) y guárdelo en metadata.json. El webhook de N8N valida el token antes de aprobar. Si el administrador rechaza, el status cambia a review_failed y el video permanece en Drive para revisión manual.

## 32.10 Agente 5 — Publicación en YouTube Shorts

#!/usr/bin/env python3 """ agent_05_youtube_publisher.py — Publica el video en YouTube como Short. Requiere: google-api-python-client, OAuth2 configurado. """ import os import json from pathlib import Path from datetime import datetime from google.auth.transport.requests import Request from google.oauth2.credentials import Credentials from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow from googleapiclient.discovery import build from googleapiclient.http import MediaFileUpload CONFIG_DIR = Path.home() / "projects/daily-prayers/config" TOKEN_FILE = CONFIG_DIR / "youtube_token.json" SECRETS_FILE = CONFIG_DIR / "client_secrets.json" SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/youtube.upload"] EMOJIS_POR_LIBRO = { "Salmos": ["🙏", "✨", "💫", "🌟", "🕊️", "🌅", "💙", "🌿"], "Proverbios": ["[TIP]", "📖", "🌱", "*", "", "💎", "🌺", "🎯"] } def obtener_credenciales() -> Credentials: """Obtiene o refresca las credenciales OAuth2 de YouTube.""" creds = None if TOKEN_FILE.exists(): creds = Credentials.from_authorized_user_file(str(TOKEN_FILE), SCOPES) if not creds or not creds.valid: if creds and creds.expired and creds.refresh_token: creds.refresh(Request()) else: flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(str(SECRETS_FILE), SCOPES) creds = flow.run_local_server(port=0) TOKEN_FILE.write_text(creds.to_json()) return creds def generar_titulo_youtube(metadata: dict) -> str: """Genera el título formateado: 'Junio 29 - Paz Interior ✨'""" ahora = datetime.now() MESES = ["Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio", "Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviembre","Diciembre"] fecha_str = f"{MESES[ahora.month-1]} {ahora.day}" return f"{fecha_str} - {metadata['titulo']} {metadata['emoji']}" def generar_descripcion(metadata: dict) -> str: """Genera la descripción del video.""" return ( f"Una plegaria inspirada en {metadata['referencia']}.\n\n" f"Un momento de reflexión y esperanza para comenzar el día con gratitud.\n\n" f"#{metadata['libro']} #PlegariaDiaria #Inspiracion #DailyPrayers #Shorts" ) def publicar_youtube(metadata: dict) -> str: """Sube el video a YouTube y retorna la URL.""" creds = obtener_credenciales() youtube = build("youtube", "v3", credentials=creds) titulo = generar_titulo_youtube(metadata) descripcion = generar_descripcion(metadata) video_path = metadata["video_social"] print(f"[Agente 5] Subiendo a YouTube: '{titulo}'") print(f" Archivo: {video_path} ({Path(video_path).stat().st_size // (1024*1024)} MB)") request_body = { "snippet": { "title": titulo[:100], # YouTube límite 100 chars "description": descripcion, "tags": ["plegaria", "salmos", "proverbios", "shorts", "inspiracion", "espiritualidad", "dios", "meditacion", "daily prayers"], "categoryId": "22", # People & Blogs "defaultLanguage": "es", }, "status": { "privacyStatus": "public", "madeForKids": False, "selfDeclaredMadeForKids": False, } } media = MediaFileUpload(video_path, chunksize=-1, resumable=True, mimetype="video/mp4") request = youtube.videos().insert( part=",".join(request_body.keys()), body=request_body, media_body=media ) response = None while response is None: status, response = request.next_chunk() if status: print(f" Subiendo: {int(status.progress() * 100)}%...", end="\r") video_id = response["id"] url = f"https://youtu.be/{video_id}" print(f"\n [OK] Publicado en YouTube: {url}") return url

## 32.11 Agente 6 — Publicación en TikTok

NOTA: [REQUIERE VERIFICACIÓN]: La TikTok Content Posting API v2 requiere aprobación manual del equipo de TikTok para desarrolladores. El proceso puede tomar 2–4 semanas. Solicitar acceso en: developers.tiktok.com → "Content Posting API".

#!/usr/bin/env python3 """ agent_06_tiktok_publisher.py — Publica el video en TikTok. [REQUIERE VERIFICACIÓN] — necesita aprobación de la Content Posting API. """ import requests import json from pathlib import Path CONFIG_DIR = Path.home() / "projects/daily-prayers/config" TIKTOK_CONFIG_FILE = CONFIG_DIR / "tiktok_credentials.json" def cargar_credenciales_tiktok() -> dict: if not TIKTOK_CONFIG_FILE.exists(): raise FileNotFoundError( "Credenciales TikTok no encontradas.\n" "1. Registrarse en developers.tiktok.com\n" "2. Solicitar acceso a 'Content Posting API'\n" "3. Crear app → obtener client_key + client_secret\n" "4. Completar flujo OAuth → guardar access_token\n" f"5. Crear {TIKTOK_CONFIG_FILE} con: {{\"access_token\": \"...\", \"open_id\": \"...\"}}" ) return json.loads(TIKTOK_CONFIG_FILE.read_text()) def publicar_tiktok(metadata: dict, titulo: str) -> str: """ Sube el video a TikTok via Content Posting API v2. Flujo: init upload → upload chunks → complete → publish. """ creds = cargar_credenciales_tiktok() access_token = creds["access_token"] headers = {"Authorization": f"Bearer {access_token}", "Content-Type": "application/json"} video_path = Path(metadata["video_social"]) video_size = video_path.stat().st_size # Paso 1: Inicializar upload init_resp = requests.post( "https://open.tiktokapis.com/v2/post/publish/video/init/", headers=headers, json={ "post_info": { "title": titulo[:150], # TikTok límite 150 chars "privacy_level": "PUBLIC_TO_EVERYONE", "disable_duet": False, "disable_stitch": False, "disable_comment": False, "video_cover_timestamp_ms": 1000 }, "source_info": { "source": "FILE_UPLOAD", "video_size": video_size, "chunk_size": video_size, # Un solo chunk (video pequeño) "total_chunk_count": 1 } } ) init_resp.raise_for_status() data = init_resp.json()["data"] publish_id = data["publish_id"] upload_url = data["upload_url"] # Paso 2: Upload del video with open(video_path, "rb") as f: upload_resp = requests.put( upload_url, data=f, headers={ "Content-Type": "video/mp4", "Content-Range": f"bytes 0-{video_size-1}/{video_size}", "Content-Length": str(video_size) } ) upload_resp.raise_for_status() url = f"https://www.tiktok.com/video/{publish_id}" print(f" [OK] Publicado en TikTok: {url}") return url

## 32.12 Agente 7 — Reporte Diario de Analytics

#!/usr/bin/env python3 """ agent_07_analytics_reporter.py — Genera reporte diario de performance del canal. Ejecutado por N8N a las 9:00 PM. """ import json from datetime import datetime, timedelta from pathlib import Path from googleapiclient.discovery import build from google.oauth2.credentials import Credentials CONFIG_DIR = Path.home() / "projects/daily-prayers/config" def obtener_analytics_youtube(video_id: str = None) -> dict: """Obtiene métricas de YouTube Analytics para los últimos 7 días.""" creds = Credentials.from_authorized_user_file( str(CONFIG_DIR / "youtube_token.json"), scopes=["https://www.googleapis.com/auth/yt-analytics.readonly", "https://www.googleapis.com/auth/youtube.readonly"] ) analytics = build("youtubeAnalytics", "v2", credentials=creds) youtube = build("youtube", "v3", credentials=creds) # Info del canal canal_resp = youtube.channels().list(part="statistics,snippet", mine=True).execute() canal = canal_resp["items"][0] # Métricas de los últimos 7 días hoy = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d") hace_7_dias = (datetime.now() - timedelta(days=7)).strftime("%Y-%m-%d") metricas = analytics.reports().query( ids="channel==MINE", startDate=hace_7_dias, endDate=hoy, metrics="views,estimatedMinutesWatched,averageViewPercentage,subscribersGained,likes", dimensions="day" ).execute() return { "canal": canal["snippet"]["title"], "suscriptores": canal["statistics"]["subscriberCount"], "vistas_totales": canal["statistics"]["viewCount"], "videos_totales": canal["statistics"]["videoCount"], "metricas_7_dias": metricas.get("rows", []), "columnas": [h["name"] for h in metricas.get("columnHeaders", [])] } def formatear_reporte(datos: dict) -> str: """Genera el texto del reporte diario.""" ahora = datetime.now() lineas = [ f"📊 REPORTE DAILY PRAYERS — {ahora.strftime('%d/%m/%Y')}", f"{'='*50}", f"Canal: {datos['canal']}", f"Suscriptores: {int(datos['suscriptores']):,}", f"Vistas totales del canal: {int(datos['vistas_totales']):,}", f"Videos publicados: {datos['videos_totales']}", f"", f"📈 Últimos 7 días:", ] total_vistas = 0 total_subs = 0 for fila in datos.get("metricas_7_dias", []): fecha, vistas, minutos, retencion, subs, likes = fila total_vistas += int(vistas) total_subs += int(subs) lineas.append(f" {fecha}: {int(vistas):,} vistas, {retencion:.1f}% retención") lineas.extend([ f"", f"Total 7 días: {total_vistas:,} vistas, {total_subs:,} suscriptores nuevos", f"", f"🤖 Generado automáticamente por el Jetson AGX Orin 64GB" ]) return "\n".join(lineas) def ejecutar() -> str: print("[Agente 7] Generando reporte de analytics...") datos = obtener_analytics_youtube() reporte = formatear_reporte(datos) # Guardar reporte reporte_path = Path.home() / f"logs/analytics_{datetime.now().strftime('%Y%m%d')}.txt" reporte_path.write_text(reporte, encoding="utf-8") print(f"[OK] Reporte guardado: {reporte_path}") print(reporte) return reporte

## 32.13 Modo Energético y Prevención OOM

### 32.13.1 Secuencia de Energía del Pipeline Completo

# El pipeline_server.py gestiona esto automáticamente. # Resumen manual para referencia: # Etapa 1: Script (Ollama 4B) pwr-30w && ollama serve # → ejecutar Agente 1 pkill -f "ollama serve" && sync && echo 3 ¦ sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches # Etapa 2: Imágenes (SD WebUI) pwr-maxn # MAXN para generación de imágenes docker-on docker run --runtime nvidia ... dustynv/stable-diffusion-webui:r39.2.0 ... # → ejecutar Agente 2 docker stop sdwebui && docker rm sdwebui sync && echo 3 ¦ sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches # Etapa 3: TTS + STT (kokoro + whisper) pwr-30w docker run ... kokoro-tts:r39.2.0 docker run ... faster-whisper:r39.2.0 # → ejecutar Agente 3 docker stop kokoro-tts faster-whisper && docker rm kokoro-tts faster-whisper # Etapa 4: Video (ffmpeg CPU) # pwr-30w ya activo — no necesita GPU # → ejecutar Agente 4 # Post-pipeline pwr-15w # Ahorro entre publicaciones

### 32.13.2 Aliases

# Agregar al ~/.bash_aliases cat >> ~/.bash_aliases << 'EOF' # ── Daily Prayers Pipeline ────────────────────────────────────────── alias prayers-start='source ~/venvs/llm/bin/activate && \ nohup python3 ~/projects/daily-prayers/scripts/pipeline_server.py \ > ~/logs/pipeline_server.log 2>&1 & echo "Pipeline Server :8090 iniciado"' alias prayers-stop='pkill -f pipeline_server.py && echo "Pipeline Server detenido"' alias prayers-logs='tail -f ~/logs/pipeline_server.log' alias prayers-status='curl -s http://localhost:8090/health ¦ python3 -m json.tool' alias prayers-test='curl -s -X POST http://localhost:8090/pipeline/start \ -H "Content-Type: application/json" \ -d "{\"fila_id\":1,\"libro\":\"Salmos\",\"referencia\":\"Salmos 1:1-6\",\"cap_inicio\":1,\"ver_inicio\":1,\"cap_fin\":1,\"ver_fin\":6}"' EOF source ~/.bash_aliases

## 32.14 Solución de Problemas

### SD WebUI: OOM durante generación de imagen

# Reducir resolución o steps # Cambiar en agent_02_image_generator.py: # SD_CONFIG = {"width": 512, "height": 896, "steps": 20, ...} # Y en el mismo script, reducir la seed range # Verificar GPU disponible antes de iniciar free -h ¦ grep -i mem docker stats sdwebui --no-stream 2>/dev/null

### kokoro-tts: Voz `es_e` no disponible

# Listar voces disponibles en el container docker exec kokoro-tts python3 -c "from kokoro import list_voices; print(list_voices())" 2>/dev/null # Voces alternativas de español en kokoro: # es_e → español masculino # Si no está disponible, usar piper-tts como fallback: python3 -m piper --model ~/jetson-ai-data/models/piper-voices/es_ES-mls_10246-medium.onnx \ --output_file /data/prayers/test/audio/prayer.mp3 < /tmp/texto_prueba.txt

### ffmpeg xfade: `Invalid option: transition`

# Verificar versión de ffmpeg que soporta xfade ffmpeg -version ¦ grep "ffmpeg version" # xfade requiere ffmpeg >= 4.3 # Si la versión es antigua: sudo apt install -y ffmpeg # o compilar desde fuente con --enable-libx264

### YouTube: `quotaExceeded` en la API

# La API de YouTube tiene quota de 10,000 unidades/día. # Un upload = ~1,600 unidades → límite ~6 uploads/día con cuenta básica. # Solución: solicitar quota extra en Google Cloud Console → APIs → YouTube Data API v3 # O publicar en horario nocturno para distribuir el gasto de quota.

### TikTok: `access_token` expirado

# El access_token de TikTok expira cada 24 horas. # Usar refresh_token para renovarlo automáticamente: # POST https://open.tiktokapis.com/v2/oauth/token/ # body: grant_type=refresh_token&client_key=X&client_secret=X&refresh_token=X

## 32.15 Escalabilidad y Extensiones

### 32.15.1 Advertencia de Memoria — Qué Cargar y Cuándo

El pipeline de video usa múltiples servicios pesados. El Jetson tiene ~59 GB disponibles (64 GB menos el OS base), pero no todos los agentes deben estar activos simultáneamente:

| Fase del pipeline | Agentes activos | VRAM/RAM usada | VRAM libre aprox. |
| --- | --- | --- | --- |
| Generación de script (Agente 1) | Ollama Qwen3.5-4B | ~5 GB | ~54 GB |
| Generación de imagen (Agente 2) | SD WebUI | ~8–12 GB | ~42–46 GB |
| TTS + Subtítulos (Agente 3) | kokoro-tts + faster-whisper | ~4 GB | ~50 GB |
| Ensamble de video (Agente 4) | ffmpeg (CPU) | ~1 GB RAM | ~58 GB |
| Pipeline completo encadenado | Secuencial (no simultáneo) | ~12 GB pico | ~47 GB |

IMPORTANTE: Los agentes se ejecutan en secuencia, no en paralelo. El orquestador (§32.8) arranca cada servicio cuando lo necesita y lo detiene al terminar. Nunca deje SD WebUI y Ollama corriendo simultáneamente si no los está usando — SD WebUI solo consume ~8 GB cuando está activo pero ocupa el bus de memoria de la GPU.

Script de verificación de memoria antes de ejecutar el pipeline:

# Añadir al orquestador antes de iniciar cada video RAM_LIBRE=$(free -g ¦ awk '/^Mem:/{print $7}') if [ "$RAM_LIBRE" -lt 20 ]; then echo "[WARN] Menos de 20 GB libres ($RAM_LIBRE GB) — ejecutando limpieza" docker stop kokoro-tts sd-webui 2>/dev/null sudo sync && echo 3 ¦ sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches > /dev/null sleep 2 fi

### 32.15.2 Evaluación de Backend LLM para Generación de Scripts

El Agente 1 (generación de scripts) es el único que usa un LLM. Los scripts de video son cortos (~200 palabras), lo que limita la ventana de contexto necesaria:

| Backend | Modelo recomendado | VRAM | Velocidad script (~200 palabras) | Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ollama (actual) | Qwen3.5-4B | ~5 GB | ~15–25 seg | Alta |
| llama.cpp | Qwen3.5-4B Q4_K_M | ~2.5 GB | ~8–12 seg | Alta |
| llama.cpp | Mistral-7B Q4_K_M | ~4 GB | ~12–18 seg | Alta |
| vLLM | Qwen3.5-7B | ~7 GB | ~20 seg (startup alto) | Muy Alta |

NOTA: RECOMENDACIÓN: Para este pipeline, llama.cpp con Qwen3.5-4B Q4_K_M es la mejor opción: usa la mitad de VRAM que Ollama (dejando más para SD WebUI), genera el script en la mitad del tiempo, y la calidad del script es equivalente dada la corta longitud del output. vLLM no aporta ventaja para este caso de un solo usuario.

Configurar llama.cpp como reemplazo de Ollama (Agente 1):

# Descargar modelo GGUF huggingface-cli download Qwen/Qwen3.5-4B-GGUF \ --include "Qwen3.5-4B-Q4_K_M.gguf" \ --local-dir ~/data/models/gguf/ # Lanzar servidor en puerto alternativo ~/bin/llama-server \ --model ~/data/models/gguf/Qwen3.5-4B-Q4_K_M.gguf \ --ctx-size 2048 \ --n-gpu-layers 99 \ --port 11435 \ --host 0.0.0.0 & # En agent_01_script_generator.py — cambiar URL de Ollama a llama.cpp # OLLAMA_URL = "http://localhost:11434" ← original OLLAMA_URL = "http://localhost:11435" # ← llama.cpp server

### 32.15.3 Extensión a Otros Tipos de Canal

La arquitectura es completamente adaptable. Solo es necesario cambiar el Agente 1 (generador de scripts) y la parrilla de contenidos en Google Sheets:

| Tipo de canal | Cambios en Agente 1 | Parrilla de contenidos |
| --- | --- | --- |
| Recetas de cocina | Prompt: "genera receta de 30 seg para..." | Base de datos de ingredientes |
| Noticias locales | Prompt: "resume esta noticia en 40 seg..." | RSS feed de fuentes locales |
| Frases motivacionales | Prompt: "crea reflexión de 30 seg sobre..." | CSV con temas diarios |
| Tutoriales técnicos | Prompt: "explica concepto X en 45 seg..." | Lista de conceptos |

# En agent_01_script_generator.py — sistema parametrizable CHANNEL_TYPE = os.getenv("CHANNEL_TYPE", "prayers") # prayers ¦ cooking ¦ news ¦ motivation PROMPTS = { "prayers": "Genera un script de 30-40 segundos basado en este versículo: {versiculo}", "cooking": "Genera un script de 45 segundos para esta receta: {receta}", "news": "Resume esta noticia en 30 segundos para video: {noticia}", "motivation": "Crea una reflexión motivacional de 35 segundos sobre: {tema}", } prompt = PROMPTS.get(CHANNEL_TYPE, PROMPTS["prayers"])

## Resumen del Capítulo

El canal Daily Prayers es un negocio de contenido completamente automatizado funcionando desde el Jetson AGX Orin 64GB:

• 241 videos pre-planificados (8 meses de contenido) almacenados en Google Sheets

• 7 agentes especializados, cada uno haciendo un trabajo, conectados vía N8N y FastAPI

• 100% offline para producción (Ollama + SD WebUI + kokoro-tts + ffmpeg)

• API para publicación (YouTube Data API + TikTok Content Posting API)

• Costo operativo: ~$0.90/mes en electricidad para producir 30 videos mensuales

• Tiempo de producción: ~22 minutos por video, ejecutado automáticamente a las 7 AM

No se construye un equipo de producción de video — se construyen 7 agentes pequeños, cada uno haciendo un trabajo, y se conectan entre sí. La diferencia con las soluciones cloud es que aquí el servidor está en su escritorio, consume 30 vatios, y sus datos no salen de su red local.

Este es el poder real de la computación en el borde con IA.

# Conclusiones

## Lo Que Construyó

Cuando abrió este libro, el Jetson AGX Orin era una placa de desarrollo. Ahora es un servidor de IA productivo.

En los capítulos anteriores configuró el sistema operativo, los modos de energía, la red y el acceso remoto. Instaló Docker con soporte GPU, dominó tres motores de inferencia distintos y construyó un stack de agentes IA capaz de responder preguntas, transcribir audio, generar imágenes y automatizar flujos de trabajo completos — todo offline, sin enviar sus datos a ningún servicio externo.

La siguiente tabla resume lo construido:

| Capa | Componentes | Capítulos |
| --- | --- | --- |
| Sistema base | Ubuntu 24.04, SSH, NoMachine, nvpmodel, swap, .bash_aliases | 1–7 |
| Contenedores | Docker Engine, NVIDIA Container Toolkit, Docker Compose, stacks | 8 |
| Inferencia LLM | vLLM, llama.cpp, Ollama — 3 motores, 10 modelos verificados | 9–10 |
| Stack agéntico | OpenClaw, NemoClaw, Open WebUI, Tool Calling | 11–15 |
| Automatización | N8N + PostgreSQL, Computer Vision + OCR, TTS + STT | 16–18 |
| Generación visual | ComfyUI, SD WebUI, AnimateDiff, PixArt-Alpha | 19 |
| Producción | UFW, hardening, watchdogs, arranque limpio | 20 |
| Proyectos prácticos | PDF a pódcast, bot de transcripción, agencia turismo, RAG, asistente de voz | 21–26 |
| Infraestructura SAAS | Nginx, JWT, Cloudflare Tunnel, Uptime Kuma, Agencia IA completa | 27–31 |

## La Filosofía que Funcionó

A lo largo del libro aplicó una filosofía que va en contra de la intuición habitual de "instalar y olvidar":

El Jetson arranca limpio. Siempre.

Ningún contenedor, ningún modelo, ningún servicio de IA inicia automáticamente. Cada recurso se activa manualmente cuando se necesita y se detiene cuando termina. Este principio — llamado clean-start en el libro — tiene consecuencias que van más allá de evitar errores de memoria:

• Sabe exactamente qué está corriendo en cada momento.

• Los 64 GB de RAM están siempre disponibles para el modelo que los necesite.

• Puede depurar cualquier problema porque el estado inicial es siempre conocido.

• No hay procesos fantasma compitiendo por recursos a las 3 de la mañana.

La mayoría de los tutoriales de IA en Internet ignoran esta disciplina porque trabajan en la nube, donde la memoria es virtualmente infinita. En el borde, la disciplina de recursos no es opcional — es la diferencia entre un sistema que funciona a las 3 AM y uno que se cuelga sin explicación.

## Lo Que Aprendió Sobre el Hardware

El Jetson AGX Orin 64 GB no es una Raspberry Pi más potente ni un servidor RTX 4090 en miniatura. Es algo diferente: un sistema de IA embebida con arquitectura de memoria unificada, optimizado para latencia predecible y consumo eficiente.

Tres lecciones que probablemente no encontrará en otros libros:

1. La memoria unificada es su mayor ventaja y su principal restricción. GPU y CPU comparten los mismos 64 GB. Esto significa que puede correr modelos que no cabrían en una GPU discreta de 24 GB. Pero también significa que si un proceso Python descuidado consume 30 GB de RAM, su modelo de 20 GB no tiene donde vivir.

2. `nvidia-smi` no existe. `jtop` sí. Esta diferencia confunde a la mayoría de los desarrolladores que llegan desde servidores cloud. jtop no es un sustituto inferior — es una herramienta superior para el Jetson que muestra frecuencias de CPU/GPU, temperatura, modo de energía y consumo en tiempo real en una sola pantalla.

3. Los contenedores de Docker Hub genérico no funcionan. Una imagen compilada para x86_64 no puede ejecutarse en ARM64. Una imagen ARM64 genérica no tiene los drivers CUDA de Tegra. Solo las imágenes compiladas específicamente para L4T r39.2 (jetson-containers de dustynv/) son confiables. Este fue probablemente el mayor obstáculo técnico del libro, y la razón por la que el Capítulo 18 existe.

## El Futuro de la IA en el Borde (2026–2028)

### La Tendencia Irreversible

Los modelos de lenguaje están encogiendo sin perder capacidad. En 2023, un modelo competente necesitaba 70 mil millones de parámetros. En 2025, Qwen3.5-35B-A3B (un modelo MoE de 35B con solo 3.5B activos por inferencia) supera a modelos de 70B de generaciones anteriores. En 2026, modelos de 7B cuantizados a Q4 producen respuestas indistinguibles de GPT-4 de 2023 en tareas de razonamiento estándar.

Esta tendencia significa que el hardware que compró hoy — el Jetson AGX Orin 64 GB — será suficiente para los mejores modelos de código abierto durante al menos 3–4 años más. No necesitará reemplazarlo; necesitará actualizarlo con mejores modelos a medida que aparezcan.

### Modelos Multimodales como Norma

Los modelos de 2025–2026 procesan texto, imágenes, audio y video en el mismo modelo. Gemma-4-E4B ya procesa texto e imágenes. Nemotron-3-Nano-Omni procesa texto, imágenes y audio. La siguiente generación procesará video en tiempo real.

Para el Jetson, esto significa que la separación entre "modelo de texto" y "modelo de imagen" desaparecerá gradualmente. Los pipelines de los Capítulos 19–26 convergirán en modelos únicos capaces de todo.

### Razonamiento On-Device

Los modelos con razonamiento extendido (como Qwen3.5-35B con "thinking mode" o Cosmos-Reason2) producen outputs de mayor calidad al costo de más tokens. En el Jetson, un proceso de razonamiento de 30 segundos que produce una respuesta de alta calidad puede ser preferible a una respuesta instantánea de menor precisión — dependiendo del caso de uso.

En aplicaciones de robótica, inspección industrial o diagnóstico médico en el borde, esos 30 segundos de razonamiento pueden evitar decisiones costosas.

## Nuevos Dispositivos NVIDIA (2026)

### NVIDIA Thor — El Próximo Salto

NVIDIA Thor es el sucesor del Jetson AGX Orin, anunciado para 2025–2026. Características proyectadas:

| Especificación | Jetson AGX Orin (actual) | Thor (proyectado) |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento IA | 275 TOPS | ~2000 TOPS |
| RAM | 64 GB LPDDR5 | 128 GB LPDDR5X |
| GPU | Ampere sm_87 | Blackwell |
| Conectividad | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 |
| Caso de uso | IA en el borde | Vehículos autónomos, robótica avanzada |

Con Thor, los modelos de 70B cuantizados a Q4 correrán en tiempo real. AnimateDiff generará video HD sin límite de frames. Los modelos multimodales de última generación procesarán video 4K en tiempo real.

NOTA: Las especificaciones de Thor son proyectadas y pueden variar. Consulte developer.nvidia.com para la información más actualizada.

### Jetson Orin NX y Nano — El Ecosistema Completo

NVIDIA mantiene un ecosistema completo de módulos Jetson para diferentes puntos de precio y rendimiento:

| Módulo | RAM | TOPS | Caso de uso típico |
| --- | --- | --- | --- |
| Jetson Nano (nuevo, 2025) | 8 GB | 40 | Prototipado, educación |
| Jetson Orin NX 8 GB | 8 GB | 70 | Drones, robots pequeños |
| Jetson Orin NX 16 GB | 16 GB | 100 | Cámaras inteligentes |
| Jetson AGX Orin 32 GB | 32 GB | 200 | Edge servers ligeros |
| Jetson AGX Orin 64 GB | 64 GB | 275 | Este libro |
| Thor (2026) | 128 GB | ~2000 | Vehículos autónomos |

La mayoría de los conceptos de este libro (clean-start, aliases, stacks, restart: "no") aplican directamente a cualquier módulo del ecosistema. Lo que cambia es la capacidad: en un Orin NX 8 GB, solo podrá correr modelos de 4B o menos; en Thor, podrá correr modelos de 70B sin cuantizar.

### Isaac ROS y Robótica

Para lectores con interés en robótica, NVIDIA Isaac ROS (Robot Operating System) es el ecosistema complementario al Jetson. Isaac ROS 3.0 (2025) incluye:

• Detección de objetos y SLAM (localización y mapas simultáneos) acelerados por GPU

• Integración nativa con ROS 2 Humble/Jazzy

• Contenedores dustynv/isaac-ros-* listos para el Jetson

• Compatibilidad con los stacks de inferencia LLM descritos en este libro

La combinación de un LLM local (para razonamiento de alto nivel) con Isaac ROS (para percepción y navegación) es la arquitectura de robots autónomos más prometedora del ecosistema NVIDIA para 2026.

## Recursos para Seguir Aprendiendo

### Documentación Oficial

| Recurso | URL |
| --- | --- |
| NVIDIA Developer (Jetson) | developer.nvidia.com/embedded/jetson-agx-orin |
| JetPack SDK Release Notes | developer.nvidia.com/embedded/jetpack-sdk-72 |
| jetson-containers (Dustin Franklin) | github.com/dusty-nv/jetson-containers |
| NVIDIA AI IoT (contenedores oficiales) | github.com/NVIDIA-AI-IOT |
| L4T Documentation | docs.nvidia.com/jetson/archives/r39.2 |

### Comunidad

| Comunidad | Dónde |
| --- | --- |
| NVIDIA Developer Forums — Jetson | forums.developer.nvidia.com/c/agx-autonomous-machines/jetson-embedded-systems |
| Reddit r/NVIDIA | reddit.com/r/NVIDIA |
| Hugging Face Forums | discuss.huggingface.co |
| Discord jetson-containers | Enlace en el README de dusty-nv/jetson-containers |

### Proyectos de Código Abierto a Seguir

| Proyecto | Por qué |
| --- | --- |
| dusty-nv/jetson-containers | Actualizaciones de contenedores para nuevos JetPack |
| open-webui/open-webui | La interfaz web de LLMs más activa de la comunidad |
| vllm-project/vllm | Motor de inferencia que mejora cada mes |
| ggerganov/llama.cpp | El motor GGUF más portable y activo |
| Comfy-Org/ComfyUI | Workflows de generación de imágenes |
| n8n-io/n8n | Automatización de workflows |

## Lo Que Puede Hacer Ahora

Con el Jetson configurado según este libro, las posibilidades inmediatas son:

Para uso personal:

• Asistente de voz offline que entiende español y responde en segundos

• Transcripción automática de reuniones con diarización de hablantes

• Generación de imágenes profesionales sin límites ni costos por imagen

• Análisis privado de documentos confidenciales con RAG

Para proyectos comerciales:

• API de IA compatible con OpenAI accesible desde Internet (Capítulo 28)

• Bot de Telegram con IA disponible 24/7 (Capítulo 12)

• Sistema de automatización N8N que conecta cualquier servicio (Capítulo 16)

• Pipeline de contenido para redes sociales (Capítulo 22, 23, 32)

Para investigación:

• Banco de pruebas de modelos LLM sin costo de inferencia en la nube

• Experimentación con AnimateDiff y generación de video

• Plataforma de fine-tuning con llama-factory

• Robótica con Isaac ROS + LLM local

## Una Reflexión Final

La inteligencia artificial generativa dejó de ser un servicio de nube al que se accede mediante APIs caras. Es un conjunto de herramientas que puede instalar, controlar y mantener usted mismo, en hardware que cabe en la palma de la mano, con un consumo de energía menor que un bombillo LED de alta potencia.

El Jetson AGX Orin 64 GB no es el dispositivo más potente del mercado. Es el dispositivo más completo para aprender, experimentar y desplegar IA en el borde con pleno control sobre sus datos, sus modelos y su infraestructura.

Espero que este libro haya sido una guía útil en ese camino.

Jetson AGX Orin — JP 7.2 — L4T r39.2 — Ubuntu 24.04 CUDA 13.2.1 — Python 3.12 — Kernel 6.8 Estado: LISTO PARA PRODUCCION

## Resumen Final del Libro

Ha completado la construcción de un ecosistema de inteligencia artificial autónomo y completamente offline sobre el NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB con JetPack 7.2.

Lo que construyó a lo largo de los capítulos:

| Capa | Componentes |
| --- | --- |
| Sistema | Ubuntu 24.04, CUDA 13.2.1, modo 15W/30W/MAXN, arranque limpio |
| Inferencia | vLLM (Qwen3.5-35B, Gemma4), llama.cpp, Ollama — todos via containers NVIDIA ARM64 |
| Agentes | OpenClaw + NemoClaw, tool calling, WhatsApp bridge |
| Interfaces | Open WebUI, Flask frontend, REST APIs compatibles OpenAI |
| Automatización | N8N + PostgreSQL, webhooks, email, redes sociales |
| Visión | Tesseract OCR, EasyOCR, Gemma4-E4B captioning, nanoowl detección |
| Voz | faster-whisper STT, kokoro-tts, piper-tts, pipeline offline <3s |
| Infraestructura | Nginx reverse proxy, JWT auth, Cloudflare Tunnel, Uptime Kuma |
| Capstone 01 | Agencia IA completa: Flask + OpenClaw + N8N + vLLM |
| Capstone 02 | Canal de contenido en video automatizado: 7 agentes + SD WebUI + YouTube/TikTok |

Presupuesto de energía real:

| Modo de operación | Consumo | Costo a $0.10/kWh |
| --- | --- | --- |
| En espera (agentes listos, sin generar) | 30W | $0.003/hora |
| Durante generación activa (vLLM 35B) | 50W | $0.005/hora |
| Disponibilidad 24/7 | — | ~$2.50/mes |
| Producción de 30 videos mensuales | — | ~$0.90/mes |

El Jetson AGX Orin 64GB no es un dispositivo de demostración — es un servidor de IA de producción en el borde de la red, capaz de ofrecer servicios de inteligencia artificial con calidad de datacenter, a una fracción del costo de las APIs en la nube, sin depender de conectividad a internet, y con control total sobre los datos y los modelos.

## VERIFICACIÓN FINAL DEL LIBRO

# Verificación integral de todos los componentes del sistema echo "════════════════════════════════════════════════════" echo " VERIFICACION FINAL — JETSON AGX ORIN JP 7.2" echo "════════════════════════════════════════════════════" echo "" # Sistema base echo "── Sistema Base ──" lsb_release -d ¦ awk -F: '{print " Ubuntu:", $2}' uname -r ¦ xargs -I{} echo " Kernel: {}" nvcc --version 2>/dev/null ¦ grep "release" ¦ awk '{print " CUDA:", $6}' ¦ tr -d ',' python3 --version ¦ xargs -I{} echo " Python: {}" echo "" echo "── Hardware ──" free -h ¦ awk '/^Mem:/{printf " RAM total: %s\n", $2}' df -h / ¦ awk 'NR==2{printf " eMMC usado: %s de %s (%s)\n", $3, $2, $5}' echo "" echo "── Docker y GPU ──" docker --version ¦ awk '{print " Docker:", $3}' ¦ tr -d ',' docker info 2>/dev/null ¦ grep "Runtimes" ¦ xargs -I{} echo " {}" nvcc --version > /dev/null 2>&1 && echo " [OK] CUDA disponible" ¦¦ echo " [ERROR] CUDA no encontrado" echo "" echo "── Aliases cargados ──" ALIASES=("pwr-maxn" "pwr-30w" "pwr-15w" "docker-on" "docker-off" "jetson-clean" "start-comfyui" "start-sdwebui" "start-n8n" "start-whisper" "start-kokoro" "check-ready" "clean-ai-containers" "switch-project" "jtop") for a in "${ALIASES[@]}"; do alias "$a" > /dev/null 2>&1 \ && printf " [OK] %-25s\n" "$a" \ ¦¦ printf " [WARN] %-25s no definido\n" "$a" done echo "" echo "── Scripts instalados ──" SCRIPTS=( "scripts/jetson-clean.sh" "scripts/maintenance/check-ready.sh" "scripts/maintenance/clean-ai-containers.sh" "scripts/maintenance/switch-project.sh" "scripts/download-sd-models.sh" ) for s in "${SCRIPTS[@]}"; do [ -x "$HOME/$s" ] \ && printf " [OK] ~/%-40s\n" "$s" \ ¦¦ printf " [WARN] ~/%-40s no encontrado\n" "$s" done echo "" echo "── Stacks Docker Compose ──" for stack in n8n comfyui sd-webui voice webui-whisper; do [ -f "$HOME/stacks/$stack/docker-compose.yml" ] \ && printf " [OK] ~/stacks/%-20s OK\n" "$stack/" \ ¦¦ printf " [INFO] ~/stacks/%-20s no configurado\n" "$stack/" done echo "" echo "── Modelos de imagen (opcional) ──" CHKPTS=$(ls ~/models/checkpoints/*.safetensors 2>/dev/null ¦ wc -l) echo " Checkpoints SD: $CHKPTS instalados" OLLAMA_MODELS=$(ollama list 2>/dev/null ¦ tail -n +2 ¦ wc -l) echo " Modelos Ollama: $OLLAMA_MODELS instalados" echo "" echo "════════════════════════════════════════════════════" echo " Sistema listo. Consulte el Apendice para" echo " referencia rapida de aliases, puertos y scripts." echo "════════════════════════════════════════════════════"

el capítulo de Conclusiones. Fin del libro.

"El mejor modelo de IA es el que corre en su hardware, bajo su control, con sus datos."

# Glosario — Términos Técnicos

Este glosario reúne los términos técnicos más importantes del libro, organizados alfabéticamente. Cuando un término se usa por primera vez en un capítulo, se explica en contexto; aquí encontrará la definición de referencia rápida.

## A

AGX Orin (NVIDIA Jetson AGX Orin) Sistema en chip (SoC) de NVIDIA diseñado para IA en el borde. La variante de 64 GB usada en este libro integra una GPU Ampere (2048 núcleos CUDA, sm_87), 12 núcleos CPU ARM Cortex-A78AE y 64 GB de memoria LPDDR5 unificada (compartida entre CPU y GPU). Ofrece hasta 275 TOPS de rendimiento de inferencia.

alias (shell alias) Abreviación definida en ~/.bash_aliases que sustitye un comando largo por una palabra corta. Ejemplo: alias pwr-maxn='sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks'. En este libro, todos los aliases se añaden a ~/.bash_aliases, no a ~/.bashrc.

AnimateDiff Extensión del ecosistema Stable Diffusion que añade módulos de movimiento (_motion modules_) a los modelos de imagen. Permite generar clips de video cortos (8–24 fotogramas) a partir de un prompt de texto. Se integra como nodo personalizado en ComfyUI.

API REST Interfaz de programación de aplicaciones basada en el protocolo HTTP. Los motores de inferencia del libro (vLLM, llama.cpp, Ollama) exponen una API REST compatible con el estándar OpenAI: POST /v1/chat/completions. Esto permite que cualquier cliente diseñado para OpenAI funcione con modelos locales sin cambiar el código.

Arquitectura de memoria unificada En el Jetson, la CPU y la GPU comparten el mismo banco de memoria física (64 GB LPDDR5). No existe la separación VRAM/RAM que hay en una PC de escritorio. Ventaja: los modelos pueden acceder a toda la RAM. Desventaja: CPU y GPU compiten por el ancho de banda de memoria.

## B

bash_aliases (`~/.bash_aliases`) Archivo de texto en el directorio home del usuario donde se definen los aliases de shell. Ubuntu lo carga automáticamente si existe y si ~/.bashrc incluye la línea [ -f ~/.bash_aliases ] && . ~/.bash_aliases. En este libro todos los comandos cortos se almacenan aquí, no directamente en ~/.bashrc.

Batch size Número de imágenes o tokens procesados simultáneamente en una pasada de la GPU. Un batch mayor aumenta el rendimiento pero requiere más memoria. En el Jetson, para generación de imágenes, batch_size=1 es el valor recomendado para modelos SDXL.

## C

Checkpoint (SD Checkpoint) Archivo que contiene los pesos de un modelo de difusión estable completo. Extensión .safetensors (preferida) o .ckpt. Los checkpoints definen el "estilo" base de la generación (fotorrealista, anime, ilustración). Tamaño típico: 2 GB (SD 1.5) a 7 GB (SDXL).

clean-start (arranque limpio) Filosofía central de este libro: el Jetson arrancar con el mínimo de servicios activos (solo SSH y NoMachine). Ningún contenedor ni modelo se inicia automáticamente al encender. Cada servicio se lanza manualmente bajo demanda con un alias y se detiene con jetson-clean. Esto garantiza que los 64 GB de RAM estén siempre disponibles para el modelo que los necesite.

Cloudflare Tunnel (`cloudflared`) Servicio de Cloudflare que crea un túnel cifrado entre el Jetson e Internet sin necesidad de abrir puertos en el router ni tener IP pública estática. El Jetson se conecta hacia afuera al servidor de Cloudflare, que actúa como proxy inverso. Usado en el Capítulo 28.

ComfyUI Interfaz web de generación de imágenes basada en un sistema de nodos conectados (grafo de procesamiento). Permite construir pipelines complejos de difusión estable: modelos, LoRA, ControlNet, VAE, AnimateDiff. Puerto por defecto: 8188. Más flexible que SD WebUI pero con curva de aprendizaje mayor.

ControlNet Extensión de Stable Diffusion que permite controlar la composición de una imagen mediante una imagen de referencia: bordes (_Canny_), poses humanas (_OpenPose_), mapas de profundidad, etc. Requiere modelos ControlNet adicionales (~1.4 GB cada uno).

Contenedor Docker Instancia en ejecución de una imagen Docker. Es un proceso aislado del sistema host, con su propio sistema de archivos, red y variables de entorno. En el Jetson, todos los contenedores deben incluir --runtime nvidia para acceder a la GPU, y --restart no para cumplir la filosofía de arranque limpio.

CUDA (Compute Unified Device Architecture) Plataforma de computación paralela de NVIDIA. En JP 7.2, la versión es 13.2.1. Los modelos de IA usan CUDA para ejecutar operaciones matriciales en la GPU. En el Jetson, nvidia-smi no está disponible; use nvcc --version para verificar CUDA.

cuDNN (CUDA Deep Neural Network library) Biblioteca de NVIDIA que implementa primitivas de redes neuronales profundas optimizadas para GPU. Las capas convolucionales, de atención y de activación usan cuDNN internamente. Incluida en JetPack 7.2 (versión 9.x).

Cuantización Técnica para reducir el tamaño de un modelo LLM convirtiendo los pesos de punto flotante de 16 o 32 bits a enteros de menor precisión (4, 5, 8 bits). El formato GGUF para llama.cpp usa cuantización; el sufijo Q4_K_M indica cuantización de 4 bits con matrices K. Ver Apéndice A.15.

## D

Daemon Proceso del sistema operativo que corre en segundo plano sin interacción del usuario. En este libro se evita configurar servicios de IA como daemons (no systemctl enable) para respetar la filosofía de arranque limpio. Solo SSH, NoMachine y el kernel son daemons permanentes.

Diarización Proceso de identificar quién habla en cada segmento de un audio con múltiples hablantes. En el Capítulo 13, se usa pyannote/speaker-diarization para asignar etiquetas "SPEAKER_00", "SPEAKER_01", etc. a cada fragmento transcrito por Whisper.

Diffusers (biblioteca de Hugging Face) Biblioteca Python de código abierto de Hugging Face para modelos de difusión (Stable Diffusion, SDXL, PixArt, etc.). Permite cargar y ejecutar estos modelos directamente en Python sin necesidad de una interfaz web. Usada en el Capítulo 19 para PixArt-Alpha.

Docker Plataforma de contenedores que empaqueta una aplicación con todas sus dependencias en una unidad portátil. En el Jetson, Docker es el mecanismo principal para ejecutar servicios de IA con las librerías CUDA correctas, sin contaminar el sistema base.

Docker Compose Herramienta de Docker para definir y gestionar aplicaciones multi-contenedor mediante un archivo YAML (docker-compose.yml). En este libro, todos los stacks con múltiples servicios se almacenan en ~/stacks/<nombre-stack>/ (regla G10).

## E

eMMC (embedded MultiMediaCard) Almacenamiento flash integrado en el Jetson AGX Orin (64 GB). Es la memoria de arranque del sistema operativo. No es ideal para almacenar modelos LLM grandes (>10 GB) por velocidad y durabilidad. Para modelos grandes, se recomienda un disco NVMe externo montado en /data/.

Embeddings Representación numérica de texto (o imágenes) como un vector de números reales en un espacio de alta dimensión. Los textos semánticamente similares tienen vectores cercanos. Usados en RAG (Capítulo 25) para buscar fragmentos relevantes de documentos.

## F

faster-whisper Implementación de Whisper de OpenAI optimizada con CTranslate2. Transcribe audio a texto con menor uso de RAM y mayor velocidad que la implementación original. Puerto por defecto: 8000. Contenedor: dustynv/faster-whisper:r39.2.0.

Fine-tuning Proceso de ajustar los pesos de un modelo pre-entrenado con datos específicos del dominio. LoRA y QLoRA son técnicas de fine-tuning eficientes en memoria. El Capítulo 9 menciona llama-factory como herramienta de fine-tuning en el Jetson.

## G

GGUF (GPT-Generated Unified Format) Formato de archivo de llama.cpp para modelos cuantizados. Sucesor de GGML. Un archivo GGUF contiene los pesos del modelo, la arquitectura, el tokenizador y los metadatos en un solo archivo portátil. Compatible con llama.cpp, Ollama y LM Studio.

GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico) Procesador especializado en operaciones matriciales paralelas. En el Jetson, la GPU Ampere (sm_87) tiene 2048 núcleos CUDA y acceso a la memoria unificada. Es el componente crítico para la inferencia rápida de modelos LLM e imágenes.

## H

HuggingFace (Hugging Face Hub) Plataforma online que aloja modelos de IA, datasets y bibliotecas. Los modelos se descargan automáticamente con transformers, diffusers o vllm. Los archivos se almacenan en ~/.cache/huggingface/hub/. Para modelos privados o gated, se necesita HF_TOKEN.

HF_TOKEN Token de acceso personal de Hugging Face. Necesario para descargar modelos gated (Gemma, GPT-OSS-20B, Llama). Se almacena como variable de entorno en ~/scripts/llm/env/llm-env.sh y se carga con el alias llm-vars. Nunca se hardcodea en scripts.

## I

Imagen Docker Plantilla de solo lectura que contiene el sistema operativo base, las dependencias y el código de una aplicación. Las imágenes para el Jetson deben ser compiladas para ARM64 con soporte CUDA Tegra. Las imágenes de dustynv/ (jetson-containers) cumplen este requisito.

Inferencia Proceso de usar un modelo entrenado para generar una predicción o respuesta a partir de una entrada. En el contexto LLM, inferencia es generar texto token a token a partir de un prompt. Diferente de entrenamiento (ajustar pesos) o fine-tuning.

## J

JetPack (NVIDIA JetPack SDK) Suite de software de NVIDIA para el Jetson. Incluye L4T (Linux for Tegra), CUDA, cuDNN, TensorRT, OpenCV y librerías de IA. Este libro usa JetPack 7.2 (L4T r39.2, Ubuntu 24.04, CUDA 13.2.1).

jetson_clocks Comando de NVIDIA que fija las frecuencias de CPU, GPU y memoria a sus valores máximos, desactivando el escalado dinámico. Debe ejecutarse después de nvpmodel para garantizar el rendimiento máximo. El alias pwr-maxn incluye sudo jetson_clocks automáticamente.

jetson-containers Proyecto de código abierto mantenido por Dustin Franklin (NVIDIA) que proporciona más de 50 imágenes Docker precompiladas para el ecosistema Jetson: faster-whisper, kokoro-tts, ComfyUI, JupyterLab, etc. Los tags siguen el patrón dustynv/<servicio>:r<L4T-version>.

jtop Herramienta de monitoreo para el Jetson (equivalente a top pero específico para NVIDIA Jetson). Muestra en tiempo real: uso de CPU por núcleo, uso de GPU, temperatura, frecuencias, modo de energía, RAM y swap. Instalación: sudo pip3 install jetson-stats. Uso: jtop.

## K

Kernel (núcleo del sistema operativo) Componente central del sistema operativo que gestiona el hardware, la memoria y los procesos. En JP 7.2, el kernel es la versión 6.8.12-tegra, adaptado por NVIDIA para el SoC del Jetson (controladores Tegra, acceso directo a GPU).

kokoro-tts Motor de síntesis de voz de alta calidad. Soporta múltiples voces en inglés y español. Puerto por defecto: 8880. Contenedor: dustynv/kokoro-tts:r39.2.0. Compatible con la API de voz de OpenAI (/v1/audio/speech).

## L

L4T (Linux for Tegra) Sistema operativo de NVIDIA basado en Ubuntu, optimizado para los SoC Tegra del Jetson. En JP 7.2, L4T es la versión r39.2 sobre Ubuntu 24.04. Las imágenes Docker de jetson-containers se etiquetan con el número de L4T (ej. r39.2.0).

llama.cpp Motor de inferencia de código abierto escrito en C++ para modelos GGUF. Compatible con CPU y GPU. En el Jetson, se usa la imagen ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin de NVIDIA AI IoT. Puerto por defecto: 8080.

LoRA (Low-Rank Adaptation) Técnica de fine-tuning eficiente que añade adaptadores de rango bajo a un modelo existente. Los archivos .safetensors de LoRA son pequeños (50–500 MB) y modifican el estilo o comportamiento del modelo base sin reentrenar todos los pesos. Ampliamente usados en Stable Diffusion.

LLM (Large Language Model, Modelo de Lenguaje Grande) Modelo de IA entrenado sobre grandes cantidades de texto para generar, completar o responder texto de forma coherente. Ejemplos: Qwen3.5-35B, Gemma-4, Nemotron-3. La inferencia de LLMs es la carga de trabajo principal de este libro.

## M

MAXN (modo de energía) Modo de máximo rendimiento del Jetson (50W). Activa todos los núcleos de CPU y GPU a su frecuencia máxima. Se activa con pwr-maxn (sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks). Necesario para modelos LLM grandes (>9B parámetros) y generación de imágenes.

Motion module (AnimateDiff) Archivo de pesos que añade conocimiento de movimiento temporal a un modelo SD 1.5, permitiendo generar secuencias de fotogramas coherentes en lugar de imágenes estáticas. Se almacena en ~/models/animatediff/. Extensión .ckpt.

## N

N8N Plataforma de automatización de workflows de código abierto, auto-hospedable. Permite conectar servicios externos (Gmail, Google Sheets, Telegram, webhooks) con flujos condicionales y nodos de transformación. Puerto por defecto: 5678. Usado en el Capítulo 27.

NemoClaw Orquestador de seguridad y routing de NVIDIA para el ecosistema de agentes IA en el Jetson. Actúa como gateway entre los agentes externos (Telegram, WhatsApp) y los modelos LLM locales. Ver Capítulo 13.

NoMachine Software de escritorio remoto de alta performance. Permite acceder a la interfaz gráfica del Jetson desde Windows con latencia muy baja, ideal para trabajo sin monitor. Puerto por defecto: 4000. Se configura en el Capítulo 2.

nvpmodel Herramienta de NVIDIA para cambiar el modo de energía del Jetson. Los modos principales en JP 7.2 son: -m 0 (MAXN, 50W), -m 2 (30W), -m 3 (15W). Siempre combinarlo con jetson_clocks para modo MAXN.

## O

Ollama Servidor de inferencia local para modelos LLM en formato GGUF y safetensors. Simplifica la descarga y gestión de modelos con comandos como ollama pull qwen3.5:7b. Puerto por defecto: 11434. Incluye una API compatible con el formato de OpenAI.

OpenClaw Orquestador de agentes IA de NVIDIA para el Jetson. Permite construir agentes de Telegram, WhatsApp y otros canales que usan LLMs locales como backend. Puerto por defecto: 18789. Ver Capítulo 12.

OpenAI-compatible API Convención de API REST que sigue el mismo esquema que la API de OpenAI (endpoints /v1/chat/completions, /v1/models, /v1/audio/speech). Todos los motores del libro (vLLM, llama.cpp, Ollama) exponen esta interfaz, lo que permite usar cualquier cliente OpenAI con modelos locales sin modificar el código.

## P

piper-tts Motor de síntesis de voz (TTS) rápido y ligero, diseñado para funcionar en CPU con latencia baja (<200ms). Soporta más de 40 idiomas incluido el español. Puerto por defecto: 10200. Contenedor: dustynv/piper-tts:r39.2.0.

PixArt-Alpha Modelo de difusión basado en transformers (DiT) para generación de imágenes de alta calidad. El modelo pesa ~500 MB (mucho menor que los checkpoints SD), lo que lo hace eficiente en el Jetson. Disponible vía la biblioteca diffusers de Hugging Face.

Prompt Texto de entrada que se proporciona a un modelo LLM o de imagen para guiar su generación. En LLMs, es la instrucción o pregunta del usuario. En Stable Diffusion, es la descripción de la imagen deseada (prompt positivo) y lo que se quiere evitar (prompt negativo).

Python 3.12 Versión de Python incluida en Ubuntu 24.04 / JetPack 7.2. Cambio importante respecto a JP 6.2 que usaba Python 3.10. Algunos paquetes pueden no estar disponibles para 3.12 aún; verificar compatibilidad antes de instalar.

## R

RAG (Retrieval-Augmented Generation) Técnica que combina un motor de búsqueda de vectores (embeddings + ChromaDB) con un LLM. En lugar de responder solo con el conocimiento del modelo, el sistema primero recupera fragmentos relevantes de documentos propios y los inyecta en el prompt del LLM. Permite crear "asistentes sobre documentos" sin fine-tuning. Ver Capítulo 25.

restart: "no" (Docker) Política de reinicio de contenedores Docker que indica que el contenedor NO debe reiniciarse automáticamente tras un fallo o reinicio del sistema. Es la política central de la filosofía clean-start de este libro. Todos los contenedores usan restart: "no".

## S

safetensors Formato de archivo de pesos de modelo desarrollado por Hugging Face. Más seguro que .ckpt (no ejecuta código Python al cargar), más rápido de cargar y más compacto. Extensión preferida para checkpoints y LoRA en Stable Diffusion.

sd_87 (sm_87) Arquitectura de la GPU del Jetson AGX Orin. "sm" significa Streaming Multiprocessor. La arquitectura Ampere en el Jetson es sm_87. Algunas herramientas (PyTorch, TensorRT) necesitan compilar kernels específicos para sm_87 para funcionar correctamente.

SD WebUI (Stable Diffusion WebUI, AUTOMATIC1111) Interfaz web de código abierto para Stable Diffusion. Ofrece pestañas txt2img, img2img, Extras (upscaling) e Inpainting. Puerto por defecto: 7860. Contenedor: dustynv/stable-diffusion-webui:r39.2.0.

SSH (Secure Shell) Protocolo criptográfico para acceso remoto a la terminal del Jetson. En este libro, la conexión siempre es ssh jetson (con alias en ~/.ssh/config del PC de desarrollo).

SSH tunnel (túnel SSH) Mecanismo para redirigir tráfico de red a través de una conexión SSH cifrada. Ejemplo: ssh -L 8188:localhost:8188 jetson redirige el puerto local 8188 al puerto 8188 del Jetson, permitiendo acceder a ComfyUI desde el navegador de Windows sin exponer el servicio a Internet.

Stable Diffusion (SD) Familia de modelos de difusión latente para generación de imágenes a partir de texto. Las versiones principales son SD 1.5 (~2 GB, 512×512) y SDXL (~7 GB, 1024×1024). Ejecutables en el Jetson mediante ComfyUI o SD WebUI.

swap (espacio de intercambio) Área del disco usada como extensión de la RAM cuando la memoria física se agota. En el Jetson, se configura ZRAM (swap comprimida en RAM) y un archivo de swap en el SSD. El Capítulo 4 configura 16–32 GB de swap. El uso excesivo de swap indica que el modelo es demasiado grande para la configuración actual.

systemd Sistema de inicialización y gestión de servicios de Linux. Los servicios marcados con systemctl enable arrancan automáticamente al iniciar el sistema. En este libro, solo SSH y NoMachine están habilitados; todos los servicios de IA se inician manualmente.

## T

TensorRT Librería de NVIDIA para optimizar modelos de IA para inferencia en GPU. Convierte modelos PyTorch/ONNX a un formato optimizado para el hardware específico. En JP 7.2, TensorRT es la versión 10.x. El contenedor dustynv/whisper-trt usa TensorRT para acelerar la transcripción.

Token Unidad básica de texto que procesa un LLM. Un token es aproximadamente una palabra o sub-palabra (4 caracteres en promedio en inglés). Los LLMs tienen un límite de tokens de contexto (--max-model-len). El rendimiento se mide en tokens por segundo (tok/s).

TOPS (Tera Operations Per Second) Unidad de rendimiento de IA. El Jetson AGX Orin 64 GB ofrece 275 TOPS de inferencia INT8. No confundir con tok/s (tokens por segundo), que depende del modelo y el motor de inferencia.

TTS (Text-to-Speech) Tecnología de síntesis de voz que convierte texto en audio. En este libro se usan kokoro-tts (alta calidad, puerto 8880) y piper-tts (rápido, puerto 10200). El Capítulo 13 cubre ambos en detalle.

## U

UFW (Uncomplicated Firewall) Herramienta simplificada para gestionar reglas de firewall en Ubuntu. Se configura en el Capítulo 20 para bloquear todos los puertos excepto SSH (22) y los servicios expuestos intencionalmente. Comandos clave: sudo ufw status, sudo ufw allow 22/tcp, sudo ufw enable.

Unified Memory (memoria unificada) Ver _Arquitectura de memoria unificada_.

## V

VAD (Voice Activity Detection) Algoritmo que detecta cuándo hay voz activa en un flujo de audio, filtrando el silencio. En el pipeline de asistente de voz (Capítulo 24), VAD determina cuándo el usuario ha terminado de hablar para iniciar la transcripción con Whisper.

VAE (Variational Autoencoder) Componente de Stable Diffusion que codifica imágenes al espacio latente y las decodifica de vuelta a píxeles. Un VAE mejorado (como vae-ft-mse-840000) corrige la saturación de colores y mejora la nitidez respecto al VAE base.

venv (entorno virtual Python) Entorno Python aislado que contiene sus propias dependencias sin afectar al sistema base. En este libro se usa ~/venvs/llm/ para PyTorch/transformers y ~/venvs/sdtools/ para Diffusers/PixArt. Activación: source ~/venvs/llm/bin/activate.

vLLM Motor de inferencia de alto rendimiento para modelos LLM en GPU. Implementa técnicas como PagedAttention para maximizar el throughput. Compatible con modelos de HuggingFace. Imagen para Jetson: ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin. Puerto por defecto: 8000.

## W

Whisper (OpenAI Whisper) Modelo de reconocimiento de voz (STT) de código abierto de OpenAI. Soporta más de 90 idiomas. Las variantes van desde tiny (~39 MB) hasta large-v3 (~1.5 GB). El Jetson corre large-v3 con faster-whisper para máxima precisión en español.

Workflow (ComfyUI) En ComfyUI, un workflow es un grafo de nodos conectados que define el pipeline completo de generación: desde cargar el modelo hasta guardar la imagen final. Los workflows se guardan en formato JSON y pueden compartirse o reutilizarse.

## Z

ZRAM Dispositivo de swap que comprime datos en RAM en lugar de escribirlos al disco. Ofrece un compromiso entre velocidad (más rápido que swap en disco) y capacidad (los datos comprimidos ocupan menos). Configurado en el Capítulo 4 para el Jetson. Alias: zramctl para verificar estado.

Fin del Glosario. Para definiciones no encontradas aquí, consulte la documentación oficial de NVIDIA JetPack 7.2 o el foro de NVIDIA Developer Forums.

# Apéndice — Referencia Rápida

## A.1 Especificaciones del Hardware

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| SoC | NVIDIA Jetson AGX Orin |
| GPU | Ampere, 2048 CUDA Cores, sm_87 |
| CPU | 12-core ARM Cortex-A78AE |
| RAM | 64 GB LPDDR5 (unificada CPU+GPU) |
| Almacenamiento | 64 GB eMMC + expansión NVMe |
| AI Performance | 275 TOPS |
| Potencia máxima | 60W (configurada a 50W MAXN) |
| Conectividad | Gigabit Ethernet, USB 3.2, PCIe, CAN |

## A.2 Versiones de Software — JetPack 7.2

| Componente | Versión |
| --- | --- |
| JetPack | 7.2 |
| L4T | r39.2 |
| Ubuntu | 24.04.4 LTS |
| Kernel | 6.8.12-tegra |
| CUDA | 13.2.1 |
| cuDNN | 9.x |
| TensorRT | 10.x |
| Python | 3.12.3 |
| GPU Arch | sm_87 |

## A.3 Modos de Energía

alias pwr-maxn='sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks' # 50W, máximo rendimiento alias pwr-30w='sudo nvpmodel -m 2' # 30W, balance alias pwr-15w='sudo nvpmodel -m 3' # 15W, bajo consumo

| Modo | Potencia | Caso de uso |
| --- | --- | --- |
| MAXN (-m 0) | 50W | Inferencia LLM >9B, modelos MoE |
| 30W (-m 2) | 30W | Inferencia LLM ≤9B, STT, TTS, agentes |
| 15W (-m 3) | 15W | Limpieza, espera, tareas ligeras |

## A.4 Mapa de Puertos

| Puerto | Servicio | Fase | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | SSH | 1 | Siempre activo |
| 3000 | Open WebUI | 1 | Interfaz web para modelos |
| 3001 | Uptime Kuma | 3 | Monitor de disponibilidad |
| 5000 | Flask — Agencia IA | 3 | Frontend web del capstone |
| 5678 | N8N | 1 | Automatización de workflows |
| 8000 | vLLM / faster-whisper | 1 | No usar ambos simultáneamente |
| 8001 | vLLM (puerto alternativo) | 1 | Cuando faster-whisper ocupa :8000 |
| 8080 | llama.cpp | 1 | Motor de inferencia alternativo |
| 8088 | Nginx gateway | 3 | Reverse proxy único de entrada |
| 8880 | kokoro-tts | 1/2 | TTS alta calidad (español/inglés) |
| 9000 | RAG API (FastAPI) | 2 | RAG empresarial ChromaDB |
| 9100 | JWT Auth Gateway | 3 | Autenticación de clientes API |
| 10200 | piper-tts | 1/2 | TTS rápido CPU (<200ms) |
| 11434 | Ollama | 1+2 | Modelos locales sin contenedor |
| 18789 | OpenClaw / NemoClaw | 1 | Orquestador de agentes IA |
| 8888 | JupyterLab | 2 | Notebooks con GPU |
| 8188 | ComfyUI | 2 | Generación de imágenes |
| 8123 | Home Assistant | 2 | IoT |

NOTA: Conflicto :8000: faster-whisper y vLLM usan el mismo puerto por defecto. Para usarlos en el mismo Jetson, lanzar vLLM en :8001 con --port 8001. El pipeline STT → LLM debe ser secuencial (uno a la vez) o usar puertos distintos.

## A.5 Aliases Completos de ~/.bashrc

### Energía y sistema

alias pwr-maxn='sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks' alias pwr-30w='sudo nvpmodel -m 2' alias pwr-15w='sudo nvpmodel -m 3' alias sys-status='~/scripts/maintenance/system-status.sh' alias motors-status='sys-status' alias health-check='~/scripts/maintenance/health-check.sh' alias jetson-clean='~/scripts/jetson-clean.sh' # Docker bajo demanda (clean-start: Docker deshabilitado en boot) alias docker-on='sudo systemctl start docker.socket && sudo systemctl start docker' alias docker-off='sudo systemctl stop docker && sudo systemctl stop docker.socket' # Python venv LLM alias llm-env='source ~/venvs/llm/bin/activate'

### Motores de inferencia —

# vLLM alias start-qwen35='pwr-maxn && docker run -d --name qwen35-35b --restart no \ --runtime nvidia --network host --ipc host --shm-size 8g \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve Kbenkhaled/Qwen3.5-35B-A3B-quantized.w4a16 \ --gpu-memory-utilization 0.70 --enable-prefix-caching \ --enable-auto-tool-choice --tool-call-parser qwen3_coder \ --served-model-name qwen35 --max-model-len 8192 --host 0.0.0.0 --port 8000" && \ until curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null; do sleep 20; done && \ echo "[OK] qwen35 listo"' alias stop-qwen35='docker stop qwen35-35b' alias kill-qwen35='docker stop qwen35-35b && docker rm qwen35-35b' # llama.cpp alias start-nemotron='pwr-maxn && docker run -d --name nemotron --restart no \ --runtime nvidia --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin \ llama-server --hf-repo ggml-org/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-Omni \ --hf-file nemotron-3-nano-omni-ga_v1.0-Q4_K_M.gguf \ --ctx-size 16384 --port 8080 --host 0.0.0.0 --alias nemotron-omni --n-gpu-layers 999 && \ until curl -sf http://localhost:8080/v1/models > /dev/null; do sleep 15; done && \ echo "[OK] nemotron listo"' alias stop-nemotron='docker stop nemotron' alias kill-nemotron='docker stop nemotron && docker rm nemotron' # Open WebUI alias start-webui='docker run -d --name open-webui --runtime nvidia --restart no \ --network host -v open-webui:/app/backend/data \ -e WEBUI_SECRET_KEY=$(openssl rand -hex 16) \ ghcr.io/open-webui/open-webui:main && echo "[OK] Open WebUI en http://localhost:3000"' alias stop-webui='docker stop open-webui' alias kill-webui='docker stop open-webui && docker rm open-webui'

### — Mantenimiento

alias check-ready='~/scripts/maintenance/check-ready.sh' alias clean-ai-containers='~/scripts/maintenance/clean-ai-containers.sh' alias switch-project='~/scripts/maintenance/switch-project.sh' alias hf-cache='~/scripts/maintenance/hf-cache-clean.sh' alias jc-status='~/scripts/jetson-containers-status.sh'

### STT / TTS — Parts 13C, 18, 29

# faster-whisper STT (:8000) alias start-whisper='docker run --runtime nvidia -d --name faster-whisper --restart no \ --network host -e WHISPER_MODEL=large-v3 -e WHISPER_DEVICE=cuda \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ dustynv/faster-whisper:r39.2.0 && echo "faster-whisper iniciando en :8000"' alias stop-whisper='docker stop faster-whisper && docker rm faster-whisper' alias whisper-logs='docker logs faster-whisper --follow' # kokoro-tts (:8880) alias start-kokoro='docker run --runtime nvidia -d --name kokoro-tts --restart no \ --network host -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ dustynv/kokoro-tts:r39.2.0 && echo "kokoro-tts iniciando en :8880"' alias stop-kokoro='docker stop kokoro-tts && docker rm kokoro-tts' alias kokoro-logs='docker logs kokoro-tts --follow' # Pipeline completo de voz alias voice-assistant='source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/voice_assistant_pipeline.py' alias transcribir='source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/diarize_and_transcribe.py' alias tts-es='source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/tts_kokoro.py' alias tts-rapido='source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/tts_piper.py'

### N8N — Part 27

alias start-n8n='cd ~/stacks/n8n && docker compose up -d && cd -' alias stop-n8n='cd ~/stacks/n8n && docker compose down && cd -' alias restart-n8n='cd ~/stacks/n8n && docker compose restart && cd -' alias n8n-status='cd ~/stacks/n8n && docker compose ps && cd -' alias n8n-logs='cd ~/stacks/n8n && docker compose logs --tail=50 -f && cd -' alias update-n8n='cd ~/stacks/n8n && docker compose pull && docker compose up -d && cd -' alias kill-n8n='cd ~/stacks/n8n && docker compose down -v && cd -' alias n8n-url='echo "http://$(hostname -I ¦ awk "{print \$1}"):5678"' # Combo: N8N + OpenClaw alias agency-automation-start='start-n8n && openclaw-start' alias agency-automation-stop='stop-n8n && openclaw-stop'

### Computer Vision — Part 28

alias start-vision='docker run --runtime nvidia -d --name gemma4-e4b-llama --restart no \ --network host -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin \ llama-server -hf unsloth/gemma-4-E4B:Q4_K_M \ --ctx-size 32768 --n-gpu-layers 999 --port 8080 --alias gemma4-e4b --host 0.0.0.0' alias ocr-imagen='source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/ocr_pipeline.py' alias ocr-llm='source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/ocr_to_llm.py' alias vision-describe='source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/vision_describe.py' alias nanoowl-detect='source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/nanoowl_detect.py' alias video-monitor='source ~/venvs/llm/bin/activate && python3 ~/scripts/video_monitor.py'

### Docker Compose Stacks — Part 8.6

alias start-voice-stack='cd ~/stacks/voice && docker compose up -d && cd -' alias stop-voice-stack='cd ~/stacks/voice && docker compose down && cd -' alias start-webui-stack='cd ~/stacks/webui-whisper && docker compose up -d && cd -' alias stop-webui-stack='cd ~/stacks/webui-whisper && docker compose down && cd -' alias stack-status='echo "=== voice ===" && docker compose -f ~/stacks/voice/compose.yml ps 2>/dev/null; echo "=== webui-whisper ===" && docker compose -f ~/stacks/webui-whisper/compose.yml ps 2>/dev/null'

### Gateway e Infraestructura — Parts 30 + 31

# Nginx + JWT + Cloudflare alias start-gateway='~/scripts/gateway/gateway-manage.sh start' alias stop-gateway='~/scripts/gateway/gateway-manage.sh stop' alias restart-gateway='~/scripts/gateway/gateway-manage.sh restart' alias gateway-status='~/scripts/gateway/gateway-manage.sh status' alias gateway-logs='~/scripts/gateway/gateway-manage.sh logs' alias gateway-clients='curl -s "http://localhost:9100/admin/clientes?admin_key=$(grep ADMIN_KEY ~/scripts/gateway/.env ¦ cut -d= -f2)" ¦ python3 -m json.tool' alias new-client='~/scripts/gateway/new-client.sh' alias uptime-kuma='echo "http://localhost:3001"' # Agencia IA (capstone) alias agency-start='~/scripts/agency-start.sh' alias agency-stop='~/scripts/agency-stop.sh' alias agency-status='curl -s http://localhost:5000/health ¦ python3 -m json.tool' alias agency-logs='tail -f ~/logs/flask_agencia.log' alias agency-vllm-logs='docker logs qwen35-35b --follow' alias agency-n8n-logs='cd ~/stacks/n8n && docker compose logs --tail=50 -f'

## A.6 Contenedores NVIDIA Oficiales

| Motor | Imagen | Puerto |
| --- | --- | --- |
| vLLM (modelos generales) | ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin | 8000 |
| vLLM (Gemma 4) | ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:gemma4-jetson-orin | 8000 |
| llama.cpp | ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin | 8080 |

### Patrón docker run para vLLM

sudo docker run -d \ --name <alias> \ --runtime nvidia \ --restart no \ --network host \ --ipc host \ --shm-size 8g \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ vllm serve <HF_MODEL_ID> \ --gpu-memory-utilization <0.70¦0.75¦0.80> \ --served-model-name <alias> \ --max-model-len <8192¦16384¦32768> \ --host 0.0.0.0 \ --port 8000

### Patrón docker run para llama.cpp

sudo docker run -d \ --name <alias> \ --runtime nvidia \ --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin \ llama-server \ --hf-repo <HF_REPO> \ --hf-file <GGUF_FILE> \ --ctx-size <16384¦32768> \ --n-gpu-layers 999 \ --host 0.0.0.0 \ --port 8080 \ --alias <alias>

## A.7 Top 10 Modelos Recomendados — JP 7.2

| # | Modelo | Motor | Contenedor | ~tok/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qwen3.5-35B-A3B-quantized.w4a16 (MoE) | vLLM | latest-jetson-orin | 30–35 |
| 2 | NVIDIA-Nemotron-3-Nano-Omni | llama.cpp | llama_cpp | ~39 |
| 3 | Qwen3-VL-4B (Vision) | vLLM | latest-jetson-orin | ~58 |
| 4 | Cosmos-Reason2-2B | vLLM | latest-jetson-orin | ~59 |
| 5 | Gemma-4-26B-A4B (MoE) | vLLM | gemma4-jetson-orin | ~32 |
| 6 | Qwen3.5-9B | vLLM | latest-jetson-orin | ~55 |
| 7 | Nemotron3-Nano-4B | llama.cpp | llama_cpp | ~43 |
| 8 | Qwen3.5-4B | vLLM | latest-jetson-orin | ~50 |
| 9 | Gemma-4-E4B (multimodal) | vLLM | gemma4-jetson-orin | ~50 |
| 10 | GPT-OSS-20B | vLLM | latest-jetson-orin | ~42 |

### Política de `--gpu-memory-utilization`

| Tamaño del modelo | Valor recomendado |
| --- | --- |
| ≤9B | 0.80 |
| 9B–20B | 0.75 |
| >20B o MoE | 0.70 |
| Si OOM ocurre | Reducir 0.05 y reintentar |

## A.8 Contenedores jetson-containers

| Contenedor | Puerto | Uso |
| --- | --- | --- |
| dustynv/faster-whisper:r39.2.0 | 8000 | STT (transcripción) |
| dustynv/speaches:r39.2.0 | 8000 | STT en tiempo real |
| dustynv/kokoro-tts:r39.2.0 | 8880 | TTS alta calidad |
| dustynv/piper-tts:r39.2.0 | 10200 | TTS rápido (voz) |
| dustynv/comfyui:r39.2.0 | 8188 | Generación de imágenes |
| dustynv/jupyterlab:r39.2.0 | 8888 | Notebooks con GPU |
| dustynv/nanodb:r39.2.0 | 7860 | Vector DB embebida |
| dustynv/homeassistant-core:r39.2.0 | 8123 | IoT |

NOTA: Los tags r39.2.0 son para JP 7.2 / L4T r39.2. Verifique disponibilidad con curl -s "https://hub.docker.com/v2/repositories/dustynv/<nombre>/tags/..." antes de hacer docker pull.

## A.9 Presupuesto de Memoria — Combinaciones Comunes

| Combinación de servicios | RAM estimada | Seguro |
| --- | --- | --- |
| OS solo | ~12 GB | ✅ |
| OS + Ollama (7B) | ~20 GB | ✅ |
| OS + vLLM (35B MoE) | ~34 GB | ✅ |
| OS + llama.cpp (nemotron) | ~22 GB | ✅ |
| OS + faster-whisper (large-v3) | ~17 GB | ✅ |
| OS + Ollama (7B) + kokoro-tts + faster-whisper (small) | ~26 GB | ✅ |
| OS + vLLM (35B) + faster-whisper | ~39 GB | ✅ con cautela |
| OS + vLLM (35B) + Open WebUI | ~37 GB | ✅ |
| OS + N8N + PostgreSQL | ~14 GB | ✅ |
| OS + N8N + PostgreSQL + Ollama (4B) | ~19 GB | ✅ |
| OS + faster-whisper + kokoro-tts (voice stack) | ~17 GB | ✅ |
| OS + faster-whisper + kokoro-tts + Ollama (4B) | ~22 GB | ✅ pipeline voz completo |
| OS + Gateway (Nginx+JWT+cloudflared) | ~12.3 GB | ✅ overhead mínimo |
| OS + Agencia completa en espera (Flask+OpenClaw+N8N+Ollama 4B) | ~20 GB | ✅ |
| OS + Agencia completa en generación (+ vLLM 35B) | ~46 GB | ✅ |
| Dos modelos LLM grandes simultáneos | >55 GB | ⚠️ Evitar |

Regla: Siempre verifique con check-ready 20 "nombre-proyecto" antes de lanzar un pipeline.

## A.10 Comandos de Diagnóstico Rápido

# Estado completo del sistema sys-status # Verificar todos los endpoints activos (puertos de todos los servicios) for p in 8000 8001 8080 3000 11434 18789 8880 10200 9000 5678 5000 8088 9100 3001; do result=$(curl -sf --max-time 1 http://localhost:$p/health 2>/dev/null \ ¦¦ curl -sf --max-time 1 http://localhost:$p/v1/models 2>/dev/null \ ¦¦ curl -sf --max-time 1 http://localhost:$p/api/version 2>/dev/null \ ¦¦ curl -sf --max-time 1 http://localhost:$p/healthz 2>/dev/null) [ -n "$result" ] && echo " [OK] :$p activo" ¦¦ true done # RAM libre free -h ¦ awk '/^Mem:/{printf "%s libres de %s\n", $7, $2}' # Temperatura cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ¦ awk '{printf "%.1f°C\n", $1/1000}' # Modo de energía actual nvpmodel -q 2>/dev/null ¦ grep "NV Power Mode" # Contenedores activos docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}" # Logs de un contenedor (últimas 50 líneas) docker logs <nombre> --tail 50 # Endpoints activos for p in 8000 8080 3000 11434 18789 8880 10200 9000; do curl -sf http://localhost:$p/v1/models --max-time 1 > /dev/null 2>&1 && echo " [OK] :$p activo" ¦¦ true done # Espacio en disco df -h / /data 2>/dev/null ¦ awk 'NR>0{printf " %s: %s usados, %s libres\n", $6, $3, $4}' # Caché de HuggingFace du -sh ~/.cache/huggingface 2>/dev/null ¦ awk '{print " HF cache: " $1}'

## A.11 Convenciones de Tags de Verificación

| Tag | Significado |
| --- | --- |
| `` | Comando probado y funcionando en JetPack 7.2 |
| `` | Probado en JP 6.2 — probable que funcione en JP 7.2 |
| [REQUIERE VERIFICACIÓN] | No verificado en JP 7.2 — puede necesitar ajustes |
| [NEEDS VERIFICATION] | Equivalente en inglés |

## A.12 Diferencias Críticas JP 6.2 → JP 7.2

| Componente | JP 6.2 | JP 7.2 |
| --- | --- | --- |
| Ubuntu | 22.04 | 24.04 |
| Python | 3.10 | 3.12 |
| CUDA | 12.6 | 13.2.1 |
| L4T | r36.5 | r39.2 |
| Kernel | 5.15 | 6.8 |
| PyTorch wheel | jp/v61 | jp/v72 |
| Container tags | r36.4.0 | r39.2.0 |
| TensorRT | 8.x | 10.x |

## A.13 Estructura de Directorios del Libro

D:\Documents\Jetson\eBook\book\ ├── phase1\ ← Configuración y operación del sistema │ ├── part-00-introduction\ │ ├── part-01-first-boot\ │ ├── part-02-base-system\ │ ├── part-03-performance\ │ ├── part-04-memory-storage\ │ ├── part-05-shell-environment\ │ ├── part-06-network\ │ ├── part-07-remote-access\ │ ├── part-08-docker\ ← Docker + NVIDIA NCT + §8.6 Docker Compose │ ├── part-12-inference-engines\ │ ├── part-13-agentic-ai-stack\ ← original (referencia) │ ├── part-13a-openclaw\ ← standalone OpenClaw │ ├── part-13b-nemoclaw\ ← standalone NemoClaw │ ├── part-13c-open-webui\ ← standalone Open WebUI │ ├── part-13d-tool-calling\ ← standalone Tool Calling │ ├── part-14-model-benchmarking\ │ ├── part-15-production-deployment\ │ ├── part-16-troubleshooting\ │ ├── part-27-n8n\ ← N8N + PostgreSQL ARM64 │ ├── part-28-computer-vision\ ← OCR + Gemma4 VQA + nanoowl │ ├── part-29-tts-stt\ ← faster-whisper + kokoro-tts + piper │ └── appendix\ ├── phase2\ ← Proyectos prácticos de IA │ ├── part-17-python-vscode-dev\ │ ├── part-18-jetson-containers\ │ ├── part-19-image-video-generation\ ← ComfyUI + SD WebUI + AnimateDiff │ ├── part-19-pdf-to-podcast\ │ ├── part-20-audio-transcription-bot\ │ ├── part-21-tourism-agency\ │ ├── part-22-sales-funnel\ │ ├── part-23-linkedin-content\ │ ├── part-24-voice-assistant\ │ ├── part-25-rag-empresarial\ │ └── part-26-system-maintenance\ ├── phase3\ ← Infraestructura SAAS y capstone │ ├── part-30-microservices-saas\ ← Nginx + JWT + Cloudflare Tunnel │ ├── part-31-ai-agency-capstone\ ← Agencia IA completa (Flask + OpenClaw + N8N) │ ├── part-32-daily-prayers\ ← Proyecto independiente YouTube Shorts + TikTok │ └── part-33-conclusion\ ← Reflexiones y futuro de la IA ├── glosario\ ← Términos técnicos del libro └── manuscript\ ← Ensamblaje final para KDP

## A.14 Directorios de Modelos en el Jetson

| Motor | Ruta en el Jetson | Notas |
| --- | --- | --- |
| HuggingFace / vLLM | ~/.cache/huggingface/hub/ | Snapshots automáticos; montado con -v en docker run |
| Ollama | ~/.ollama/models/ | Formato blob propio; no compatible con HF |
| GGUF (llama.cpp) | $HOME/.cache/huggingface/hub/ | Los repos HF con GGUF se descargan automáticamente |
| Tiktoken | ~/.cache/tiktoken/ | Encodings pre-descargados para GPT OSS 20B |
| vLLM KV cache | ~/.cache/vllm/ | Bloques KV automáticos; se borra con jetson-clean |
| Modelos grandes (>20 GB) | /data/models/ | Siempre en NVMe, NUNCA en eMMC (solo 64 GB) |

Verificar uso de espacio por motor:

# Resumen de espacio por directorio de modelos du -sh ~/.cache/huggingface/hub/ 2>/dev/null ¦¦ echo "(vacío)" du -sh ~/.ollama/models/ 2>/dev/null ¦¦ echo "(vacío)" du -sh ~/.cache/tiktoken/ 2>/dev/null ¦¦ echo "(vacío)" du -sh /data/models/ 2>/dev/null ¦¦ echo "(vacío)" # Ver modelos HuggingFace individuales con tamaño du -sh ~/.cache/huggingface/hub/models--*/ 2>/dev/null ¦ sort -h # Ver espacio total disponible en NVMe df -h /data 2>/dev/null ¦¦ df -h / ¦ tail -1

Limpiar caché HuggingFace de modelos no usados:

# Listar todos los modelos descargados ls -la ~/.cache/huggingface/hub/ # Eliminar un modelo específico (reemplazar el nombre exacto) # ADVERTENCIA: no reversible; deberá volver a descargar si lo necesita rm -rf ~/.cache/huggingface/hub/models--Kbenkhaled--Qwen3.5-35B-A3B-quantized.w4a16/

## A.15 Nomenclatura GGUF — Guía Rápida

Los archivos GGUF incluyen el nivel de cuantización en el nombre. Esta tabla explica los sufijos más comunes:

| Sufijo | Bits/peso | RAM típica (7B) | RAM típica (30B) | Calidad | Uso recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2_K | ~2.6 bit | ~3 GB | ~10 GB | Baja | Solo si hay restricción extrema de RAM |
| Q4_0 | 4 bit | ~5 GB | ~16 GB | Media | No recomendado; use Q4_K_M |
| Q4_K_S | 4 bit | ~4.8 GB | ~15 GB | Media | Versión reducida de Q4_K_M |
| Q4_K_M | 4 bit | ~5.2 GB | ~17 GB | Buena | Recomendado para uso general |
| IQ4_XS | ~4.25 bit | ~4.9 GB | ~16 GB | Buena | Cuantización GGUF mejorada (menor que Q4_K_M) |
| Q5_K_M | 5 bit | ~6.2 GB | ~20 GB | Muy buena | Cuando hay RAM de sobra |
| Q6_K | 6 bit | ~7.3 GB | ~24 GB | Alta | Cerca de la calidad FP16 |
| Q8_0 | 8 bit | ~9 GB | ~30 GB | Muy alta | Máxima calidad GGUF disponible |
| F16 | 16 bit | ~14 GB | ~60 GB | Completa | Solo modelos <4B en Jetson |

Regla práctica para el Jetson AGX Orin 64GB:

| Tamaño del modelo | Cuantización recomendada | RAM estimada | Nodo de energía |
| --- | --- | --- | --- |
| 2B–4B | Q8_0 o F16 | 2–6 GB | 30W |
| 7B–9B | Q4_K_M o Q8_0 | 5–9 GB | 30W |
| 14B–20B | Q4_K_M | 8–12 GB | MAXN |
| 26B–35B | Q4_K_M o IQ4_XS | 14–20 GB | MAXN |

ATENCIÓN: Los archivos con _K_M usan un método de cuantización "K-quant" con matrices mixtas que preserva mejor la calidad en capas de atención críticas. Para un mismo nivel de bits, Q4_K_M es superior a Q4_0.

## A.16 Script de Limpieza `jetson-clean.sh` Completo

El script completo instalado en ~/scripts/jetson-clean.sh (ver §14.1):

# Reinstalar el script si se pierde mkdir -p ~/scripts cat > ~/scripts/jetson-clean.sh << 'EOF' #!/bin/bash mostrar_diagnostico() { echo " [1] Memoria:" free -h ¦ awk 'NR==1 ¦¦ NR==2' ¦ sed 's/^/ /' echo " [2] Contenedores activos:" docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}" ¦ sed 's/^/ /' echo " [3] RAM por contenedor:" docker stats --no-stream --format "table {{.Name}}\t{{.MemUsage}}" ¦ sed 's/^/ /' echo " [4] Modelos Ollama:" systemctl is-active --quiet ollama \ && ollama ps 2>/dev/null ¦ sed 's/^/ /' \ ¦¦ echo " Ollama offline" echo " [5] Endpoints activos:" curl -s http://localhost:8000/v1/models 2>/dev/null ¦ \ python3 -c "import sys,json; [print(' vLLM:8000 →',m['id']) for m in json.load(sys.stdin)['data']]" \ 2>/dev/null ¦¦ echo " vLLM:8000 → offline" curl -s http://localhost:8080/v1/models 2>/dev/null ¦ \ python3 -c "import sys,json; [print(' llama.cpp:8080 →',m['id']) for m in json.load(sys.stdin)['data']]" \ 2>/dev/null ¦¦ echo " llama.cpp:8080 → offline" } echo "╔══════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ ESTADO INICIAL (DIAGNÓSTICO) ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════════════╝" mostrar_diagnostico echo "╔══════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ EJECUTANDO LIMPIEZA ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════════════╝" CONTAINERS=$(docker ps --format '{{.Names}}' \ ¦ grep -E "vllm¦llama¦qwen¦gemma¦nemotron¦cosmos¦gpt¦openclaw¦open-webui") if [ -n "$CONTAINERS" ]; then echo "→ Eliminando contenedores (docker rm -f)..." echo "$CONTAINERS" ¦ sed 's/^/ - /' docker rm -f $CONTAINERS >/dev/null 2>&1 echo " OK Listo." else echo "→ Sin contenedores de inferencia activos." fi echo "→ Limpiando procesos huérfanos..." sudo pkill -f vllm 2>/dev/null ¦¦ true sudo pkill -f "python.*qwen\¦python.*gemma\¦python.*llama" 2>/dev/null ¦¦ true if systemctl is-active --quiet ollama; then echo "→ Descargando modelos Ollama de GPU..." for m in $(ollama ps 2>/dev/null ¦ tail -n +2 ¦ awk '{print $1}'); do curl -s http://localhost:11434/api/generate \ -d "{\"model\":\"$m\",\"keep_alive\":0}" > /dev/null echo " OK $m descargado" done sudo systemctl stop ollama 2>/dev/null && echo " OK Ollama detenido" fi echo "→ Liberando page cache y swap..." sudo sync && sudo sh -c 'echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches' sudo swapoff -a && sudo swapon -a 2>/dev/null ¦¦ true sleep 5 echo "╔══════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ ESTADO FINAL (REPORTE) ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════════════╝" mostrar_diagnostico EOF chmod +x ~/scripts/jetson-clean.sh echo "[OK] jetson-clean.sh instalado"

## A.17 Script de Variables de Entorno (`llm-vars`)

# Reinstalar llm-env.sh si se pierde mkdir -p ~/scripts/llm/env cat > ~/scripts/llm/env/llm-env.sh << 'ENVEOF' #!/bin/bash # Activar antes de lanzar modelos gated (Gemma 4 E4B, GPT OSS 20B) export HF_TOKEN="hf_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" # ← REEMPLAZAR export VLLM_API_KEY="" export CUDA_HOME="/usr/local/cuda-13.2" export PATH="$CUDA_HOME/bin:$PATH" export LD_LIBRARY_PATH="$CUDA_HOME/lib64:$LD_LIBRARY_PATH" export TIKTOKEN_ENCODINGS_BASE="$HOME/.cache/tiktoken" echo "[OK] llm-vars: HF_TOKEN ${HF_TOKEN:0:10}..." ENVEOF chmod 600 ~/scripts/llm/env/llm-env.sh echo "alias llm-vars='source ~/scripts/llm/env/llm-env.sh'" >> ~/.bash_aliases source ~/.bash_aliases

## A.18 Referencia de Stacks — ¿Qué Iniciar para Cada Caso de Uso?

Esta tabla resume qué servicios iniciar según la tarea, en orden de arranque.

| Caso de uso | Servicios | Alias / Comando | Modo energético | RAM aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chat básico con LLM | Ollama | ollama serve && ollama run qwen3.5:7b | 30W | ~20 GB |
| Chat con UI web | docker-on + Open WebUI + Ollama | start-webui && ollama serve | 30W | ~22 GB |
| Modelo grande (35B) | docker-on + vLLM | start-qwen35 | MAXN | ~34 GB |
| Transcripción de audio | docker-on + faster-whisper | start-whisper | 30W | ~17 GB |
| Síntesis de voz (TTS) | docker-on + kokoro-tts | start-kokoro | 30W | ~14 GB |
| Asistente de voz offline | docker-on + faster-whisper + Ollama (4B) | start-whisper && ollama serve → voice-assistant | 30W | ~22 GB |
| Visión por computadora | docker-on + gemma4-e4b llama.cpp | start-vision | MAXN | ~18 GB |
| RAG empresarial | Ollama + FastAPI RAG | ollama serve && source venv && python3 rag_server.py | 30W | ~22 GB |
| Agentes IA (OpenClaw) | Ollama + OpenClaw | ollama serve && openclaw-start | 30W | ~22 GB |
| Automatización N8N | docker-on + N8N + PostgreSQL | start-n8n | 30W | ~14 GB |
| Agencia IA completa | Todo | agency-start | 30W → MAXN | ~46 GB |
| Exposición a internet | Nginx + JWT + cloudflared | start-gateway | 30W | +0.3 GB |

### Secuencia de limpieza universal

Después de cualquier pipeline, ejecutar siempre:

jetson-clean # Detiene contenedores, limpia procesos, libera caché pwr-15w # Modo ahorro hasta el próximo uso

### Cuándo usar `pwr-maxn` vs `pwr-30w`

pwr-maxn → modelos >9B, arranque de vLLM, pipeline con 35B activo pwr-30w → STT/TTS, Ollama ≤7B, agentes, N8N, RAG, espera activa pwr-15w → sin inferencia activa, limpieza, SSH únicamente

NOTA: Regla final: El Jetson arranca siempre en multi-user.target sin Docker ni modelos. Cada servicio se inicia manualmente o via alias bajo demanda, y se detiene con jetson-clean al terminar. Este ciclo garantiza que los 64 GB de RAM estén siempre disponibles para el modelo que los necesite.

## A.19 Tabla de Errores Frecuentes — Referencia Rápida

| Error | Causa | Solución rápida |
| --- | --- | --- |
| CUDA out of memory | RAM GPU insuficiente | jetson-clean → reducir --gpu-memory-utilization 0.65 |
| Content: None en respuesta | --reasoning-parser activo | Omitir --reasoning-parser del comando |
| address already in use :8000 | faster-whisper y vLLM simultáneos | Usar --port 8001 para vLLM |
| docker: Cannot connect to daemon | Docker no iniciado | docker-on |
| nvidia-smi not found | Normal en Jetson | Usar jtop o nvcc --version |
| N8N no alcanza localhost:8000 | Aislamiento bridge Docker | Usar 172.18.0.1 (IP gateway bridge) |
| NemoClaw repo not found | Repo de JetsonHacks no existe | Usar `curl -fsSL nvidia.com/nemoclaw.sh |
| Cloudflare Tunnel caído | Credenciales expiradas | cloudflared tunnel login && sudo systemctl restart cloudflared |
| pwr-15w no funciona | Alias usa -m 1 incorrecto | Verificar que el alias usa -m 3 (ver A.3) |
| llm-env activa entorno equivocado | Alias conflicto | llm-env = venv Python; llm-vars = tokens/rutas |
| ComfyUI no carga modelo | AnimateDiff node falta | docker exec comfyui pip install -r /root/ComfyUI/custom_nodes/ComfyUI-AnimateDiff-Evolved/requirements.txt |
| SD WebUI — imagen muy oscura | VAE no configurado | Settings → SD VAE → seleccionar vae-ft-mse-840000-ema-pruned.safetensors |

## A.20 Aliases de Generación de Imágenes y Video — Capítulo 19

# Agregar al ~/.bash_aliases # ComfyUI (:8188) — Workflows visuales alias start-comfyui='cd ~/stacks/comfyui && docker compose up -d && echo "[OK] ComfyUI en http://localhost:8188 (espere 60s)"' alias stop-comfyui='docker stop comfyui && echo "[OK] ComfyUI detenido"' alias logs-comfyui='docker logs comfyui --follow' # SD WebUI (:7860) — Interfaz clásica txt2img / img2img alias start-sdwebui='cd ~/stacks/sd-webui && docker compose up -d && echo "[OK] SD WebUI en http://localhost:7860 (espere 90s)"' alias stop-sdwebui='docker stop sd-webui && echo "[OK] SD WebUI detenido"' alias logs-sdwebui='docker logs sd-webui --follow' # Monitoreo durante generación alias monitor-gen='watch -n 2 "docker stats comfyui sd-webui --no-stream 2>/dev/null; echo; free -h ¦ grep Mem"' # Gestión de modelos alias list-models='echo "=== Checkpoints ==="; ls -lh ~/models/checkpoints/ 2>/dev/null; echo "=== LoRA ==="; ls -lh ~/models/loras/ 2>/dev/null; echo "=== VAE ==="; ls -lh ~/models/vae/ 2>/dev/null' alias list-generated='ls -lt ~/stacks/comfyui/output/ ~/stacks/sd-webui/output/ 2>/dev/null ¦ head -20' # Scripts auxiliares alias preflight-gen='~/scripts/preflight-image-gen.sh' alias status-gen='~/scripts/status-image-generation.sh' alias download-sd='~/scripts/download-sd-models.sh'

## A.21 Árbol de Directorios del Jetson (Sistema Operativo)

Esta es la estructura de directorios que se crea durante el libro en el Jetson AGX Orin:

/home/jetson/ ├── scripts/ # Todos los scripts del libro │ ├── maintenance/ │ │ ├── check-ready.sh # Pre-check de recursos (Cap 18) │ │ ├── clean-ai-containers.sh # Limpieza de contenedores (Cap 26) │ │ ├── switch-project.sh # Cambio entre proyectos (Cap 26) │ │ ├── hf-cache-clean.sh # Limpieza caché HuggingFace (Cap 26) │ │ ├── health-check.sh # Check de salud del sistema (Cap 26) │ │ └── system-status.sh # Estado general del sistema (Cap 26) │ ├── llm/ │ │ └── env/ │ │ └── llm-env.sh # Variables: HF_TOKEN, CUDA paths (Cap 15) │ ├── gateway/ │ │ ├── gateway-manage.sh # Gestión Nginx + JWT + Cloudflare (Cap 30) │ │ ├── new-client.sh # Alta de nuevos clientes API (Cap 30) │ │ └── .env # ADMIN_KEY, CLOUDFLARE_TOKEN │ ├── jetson-clean.sh # Limpieza profunda con diagnóstico (Cap 14) │ ├── switch-model.sh # Cambio rápido entre modelos LLM (Cap 12) │ ├── agency-start.sh # Arranque agencia IA completa (Cap 31) │ ├── agency-stop.sh # Detención agencia IA (Cap 31) │ ├── download-sd-models.sh # Descarga checkpoints SD (Cap 19) │ ├── generate-anime-batch.py # Generación lote anime via API (Cap 19) │ ├── generate-animatediff.py # Video con AnimateDiff via API (Cap 19) │ ├── generate-pixart.py # Imágenes con PixArt-Alpha (Cap 19) │ ├── status-image-generation.sh # Estado ComfyUI + SD WebUI (Cap 19) │ ├── preflight-image-gen.sh # Pre-check antes de generar (Cap 19) │ └── voice_assistant_pipeline.py # Pipeline STT+LLM+TTS (Cap 29) │ ├── venvs/ # Entornos virtuales Python │ ├── llm/ # PyTorch + transformers + vLLM │ └── sdtools/ # Diffusers + PixArt │ ├── models/ # Modelos de imagen (compartidos ComfyUI/SD WebUI) │ ├── checkpoints/ # Modelos SD 1.5, SDXL, Pony... │ ├── loras/ # Adaptadores LoRA │ ├── vae/ # VAE mejorado │ ├── embeddings/ # Textual inversion │ ├── controlnet/ # ControlNet │ ├── upscalers/ # ESRGAN upscalers │ └── animatediff/ # Motion modules │ ├── stacks/ # Docker Compose stacks (G10) │ ├── n8n/ │ │ ├── docker-compose.yml # N8N + PostgreSQL (Cap 27) │ │ └── .env │ ├── comfyui/ │ │ ├── docker-compose.yml # ComfyUI (Cap 19) │ │ ├── output/ # Imágenes y videos generados │ │ └── workflows/ # Workflows guardados │ ├── sd-webui/ │ │ ├── docker-compose.yml # SD WebUI AUTOMATIC1111 (Cap 19) │ │ ├── output/ # Imágenes generadas │ │ └── extensions/ # Extensiones instaladas │ ├── voice/ │ │ └── compose.yml # faster-whisper + kokoro-tts (Cap 8) │ └── webui-whisper/ │ └── compose.yml # Open WebUI + whisper (Cap 8) │ ├── projects/ # Proyectos de IA (Phase 2) │ ├── pdf2podcast/ # Cap 19 — PDF a pódcast │ ├── transcription-bot/ # Cap 20 — Bot de transcripción │ ├── tourism-agency/ # Cap 21 — Agencia de turismo │ ├── sales-funnel/ # Cap 22 — Funnel de ventas │ ├── linkedin-content/ # Cap 23 — Contenido LinkedIn │ ├── voice-assistant/ # Cap 24 — Asistente de voz │ ├── rag-empresarial/ # Cap 25 — RAG empresarial │ ├── pixart-output/ # Cap 19 — Imágenes PixArt │ └── daily-prayers/ # Cap 32 — Pipeline YouTube Shorts │ ├── logs/ # Logs de servicios │ ├── flask_agencia.log # Agencia IA Flask (Cap 31) │ └── gateway.log # Nginx + JWT gateway (Cap 30) │ └── .bash_aliases # Todos los aliases del libro (G9) # Directorios de caché de modelos LLM ~/.cache/ ├── huggingface/ │ └── hub/ │ └── models--*/ # Modelos HF descargados automáticamente ├── vllm/ # KV cache de vLLM └── tiktoken/ # Encodings para GPT-OSS-20B ~/.ollama/ └── models/ # Modelos Ollama (formato blob)

## A.22 Inventario Completo de Scripts

| Script | Ubicación | Descripción | Capítulo |
| --- | --- | --- | --- |
| check-ready.sh | ~/scripts/maintenance/ | Pre-check de RAM y espacio antes de pipeline | 18 |
| clean-ai-containers.sh | ~/scripts/maintenance/ | Limpia contenedores de proyectos IA | 26 |
| switch-project.sh | ~/scripts/maintenance/ | Cambia entre proyectos activos | 26 |
| hf-cache-clean.sh | ~/scripts/maintenance/ | Limpia caché HuggingFace de modelos no usados | 26 |
| health-check.sh | ~/scripts/maintenance/ | Verifica salud: endpoints, RAM, temperatura | 26 |
| system-status.sh | ~/scripts/maintenance/ | Estado general del Jetson (contenedores, RAM, modos) | 26 |
| jetson-clean.sh | ~/scripts/ | Limpieza profunda: contenedores + procesos + page cache | 14 |
| llm-env.sh | ~/scripts/llm/env/ | Variables de entorno: HF_TOKEN, CUDA, paths | 15 |
| switch-model.sh | ~/scripts/ | Cambio rápido entre motores de inferencia | 12 |
| agency-start.sh | ~/scripts/ | Arranque orquestado de agencia IA completa | 31 |
| agency-stop.sh | ~/scripts/ | Detención limpia de agencia IA | 31 |
| gateway-manage.sh | ~/scripts/gateway/ | Gestión de Nginx + JWT + Cloudflare Tunnel | 30 |
| new-client.sh | ~/scripts/gateway/ | Alta de cliente API con JWT | 30 |
| download-sd-models.sh | ~/scripts/ | Descarga checkpoints SD 1.5 + SDXL + VAE | 19 |
| generate-anime-batch.py | ~/scripts/ | Generación en lote via API de SD WebUI | 19 |
| generate-animatediff.py | ~/scripts/ | Video corto con AnimateDiff via API ComfyUI | 19 |
| generate-pixart.py | ~/scripts/ | Imágenes con PixArt-Alpha vía Diffusers | 19 |
| status-image-generation.sh | ~/scripts/ | Estado de ComfyUI y SD WebUI | 19 |
| preflight-image-gen.sh | ~/scripts/ | Pre-check antes de sesión de generación de imágenes | 19 |
| voice_assistant_pipeline.py | ~/scripts/ | Pipeline completo STT → LLM → TTS offline | 29 |
| diarize_and_transcribe.py | ~/scripts/ | Transcripción con diarización de hablantes | 29 |
| tts_kokoro.py | ~/scripts/ | Síntesis de voz alta calidad con kokoro-tts | 29 |
| tts_piper.py | ~/scripts/ | TTS rápido con piper (baja latencia) | 29 |
| ocr_pipeline.py | ~/scripts/ | OCR con pytesseract + EasyOCR | 28 |
| ocr_to_llm.py | ~/scripts/ | OCR + análisis LLM de documentos | 28 |
| vision_describe.py | ~/scripts/ | Descripción de imágenes con Gemma 4 E4B | 28 |
| nanoowl_detect.py | ~/scripts/ | Detección de objetos zero-shot con nanoowl | 28 |
| video_monitor.py | ~/scripts/ | Monitoreo de video con detección en tiempo real | 28 |

## A.23 Puertos — Referencia Ampliada por Capítulo

| Puerto | Servicio | Capítulo | Protocolo | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | SSH | 2 | TCP | Siempre activo; ssh jetson |
| 3000 | Open WebUI | 13C | HTTP | Interfaz web para LLMs |
| 3001 | Uptime Kuma | 30 | HTTP | Monitor de disponibilidad |
| 5000 | Flask (Agencia IA) | 31 | HTTP | Frontend web con SSE |
| 5432 | PostgreSQL (N8N) | 27 | TCP | Solo interno, no exponer |
| 5678 | N8N | 27 | HTTP | Automatización de workflows |
| 7860 | SD WebUI | 19 | HTTP | AUTOMATIC1111 txt2img / img2img |
| 8000 | vLLM / faster-whisper | 12/29 | HTTP | Conflicto: no usar simultáneamente |
| 8001 | vLLM (alternativo) | 12 | HTTP | Cuando faster-whisper ocupa :8000 |
| 8080 | llama.cpp | 12 | HTTP | Motor GGUF; compatible OpenAI API |
| 8088 | Nginx gateway | 30 | HTTP | Reverse proxy único de entrada |
| 8123 | Home Assistant | — | HTTP | IoT (opcional) |
| 8188 | ComfyUI | 19 | HTTP | Workflows visuales imagen/video |
| 8888 | JupyterLab | 17 | HTTP | Notebooks con GPU via SSH tunnel |
| 8880 | kokoro-tts | 29 | HTTP | TTS alta calidad (español/inglés) |
| 9000 | RAG API (FastAPI) | 25 | HTTP | RAG empresarial ChromaDB |
| 9100 | JWT Auth Gateway | 30 | HTTP | Autenticación de clientes API |
| 10200 | piper-tts | 29 | HTTP | TTS rápido CPU (<200ms) |
| 11434 | Ollama | 12 | HTTP | Modelos locales sin contenedor |
| 18789 | OpenClaw / NemoClaw | 12/13A | HTTP | Orquestador de agentes IA |

Conflictos a gestionar:

• :8000 — faster-whisper y vLLM comparten puerto. Lanzar vLLM en :8001 si ambos son necesarios simultáneamente.

• :7860 — SD WebUI y nanoDB WebUI comparten puerto. No correr ambos al mismo tiempo.

• :8080 — llama.cpp y piper-tts pueden compartir si se usa piper en contenedor separado con --network host pero puertos distintos.

## A.24 Script de Instalación Limpia — Jetson Recién Flasheado

Este script automatiza la configuración inicial del Jetson AGX Orin (Capítulos 1–8). Ejecútelo una sola vez en un sistema recién flasheado con JetPack 7.2 después del primer arranque y configuración de usuario.

# Descargar y ejecutar # OPCIÓN A — Si tiene el libro en el Jetson: bash ~/projects/setup-jetson.sh # OPCIÓN B — Crear el script manualmente: cat > ~/setup-jetson.sh << 'SETUP_EOF' #!/bin/bash # setup-jetson.sh — Configuración inicial Jetson AGX Orin / JP 7.2 # Tiempo estimado: 15-25 minutos (depende de la velocidad de internet) set -euo pipefail LOG="$HOME/setup-jetson.log" exec > >(tee -a "$LOG") 2>&1 echo "[$(date)] Iniciando configuración inicial del Jetson AGX Orin JP 7.2" # ── 1. Actualización del sistema ───────────────────────────────────── echo "" echo "══ [1/8] Actualizando sistema ══" sudo apt update && sudo apt upgrade -y sudo apt install -y \ curl wget git vim htop net-tools tree jq \ build-essential cmake pkg-config \ python3-pip python3-venv python3-dev \ nvme-cli smartmontools hdparm \ aria2 nmap iftop nethogs \ tmux screen \ ffmpeg libsndfile1 portaudio19-dev \ alsa-utils libespeak-ng-dev espeak-ng \ tesseract-ocr tesseract-ocr-spa libtesseract-dev \ nginx logrotate \ libnss3-tools # ── 2. Docker + NVIDIA Container Toolkit ───────────────────────────── echo "" echo "══ [2/8] Instalando Docker + NVIDIA Container Toolkit ══" if ! command -v docker &>/dev/null; then curl -fsSL https://get.docker.com ¦ sudo bash sudo usermod -aG docker jetson fi if ! dpkg -l ¦ grep -q nvidia-container-toolkit; then curl -fsSL https://nvidia.github.io/libnvidia-container/gpgkey ¦ \ sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/nvidia-container-toolkit-keyring.gpg curl -s -L https://nvidia.github.io/libnvidia-container/stable/deb/nvidia-container-toolkit.list ¦ \ sed 's#deb https://#deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nvidia-container-toolkit-keyring.gpg] https://#g' ¦ \ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nvidia-container-toolkit.list sudo apt update && sudo apt install -y nvidia-container-toolkit sudo nvidia-ctk runtime configure --runtime=docker fi # Deshabilitar Docker en arranque (inicio bajo demanda con docker-on) sudo systemctl disable docker.socket docker sudo systemctl stop docker.socket docker 2>/dev/null ¦¦ true echo "[OK] Docker instalado — iniciado bajo demanda con 'docker-on'" # ── 3. Estructura de directorios ───────────────────────────────────── echo "" echo "══ [3/8] Creando estructura de directorios ══" mkdir -p ~/scripts/maintenance ~/scripts/llm/env ~/scripts/gateway mkdir -p ~/projects ~/stacks ~/logs ~/data/models mkdir -p ~/venvs sudo chown -R jetson:jetson /data 2>/dev/null ¦¦ true echo "[OK] Directorios creados" # ── 4. Python — Entornos Virtuales ─────────────────────────────────── echo "" echo "══ [4/8] Creando entornos virtuales Python ══" if [ ! -d ~/venvs/dev ]; then python3 -m venv ~/venvs/dev ~/venvs/dev/bin/pip install --upgrade pip wheel setuptools echo "[OK] venv dev creado" fi if [ ! -d ~/venvs/llm ]; then python3 -m venv ~/venvs/llm ~/venvs/llm/bin/pip install --upgrade pip wheel setuptools echo "[OK] venv llm creado" fi # ── 5. .bashrc — Variables de entorno ──────────────────────────────── echo "" echo "══ [5/8] Configurando .bashrc ══" if ! grep -q "# JETSON JP7.2 CONFIG" ~/.bashrc; then cat >> ~/.bashrc << 'BASHRC_EOF' # JETSON JP7.2 CONFIG — añadido por setup-jetson.sh export CUDA_HOME="/usr/local/cuda-13.2" export PATH="$CUDA_HOME/bin:$HOME/.local/bin:$PATH" export LD_LIBRARY_PATH="$CUDA_HOME/lib64:$LD_LIBRARY_PATH" export TORCH_CUDA_ARCH_LIST="8.7" export HF_TOKEN="" # Completar en: https://huggingface.co/settings/tokens export OPENROUTER_API_KEY="" # Completar en: https://openrouter.ai/keys export OPENROUTER_URL="https://openrouter.ai/api/v1" export VLLM_API_KEY="" # Completar si usa vLLM con autenticación export HISTSIZE=10000 export HISTFILESIZE=20000 [[ -f ~/.bash_aliases ]] && source ~/.bash_aliases BASHRC_EOF echo "[OK] .bashrc configurado" fi # ── 6. .bash_aliases ───────────────────────────────────────────────── echo "" echo "══ [6/8] Instalando aliases ══" if [ ! -f ~/.bash_aliases ]; then curl -fsSL "$HOME/scripts/bash_aliases_template.sh" -o ~/.bash_aliases 2>/dev/null ¦¦ \ cat > ~/.bash_aliases << 'ALIAS_EOF' # Energía alias pwr-maxn='sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks' alias pwr-30w='sudo nvpmodel -m 2' alias pwr-15w='sudo nvpmodel -m 3' # Docker alias docker-on='sudo systemctl start docker.socket && sudo systemctl start docker' alias docker-off='sudo systemctl stop docker && sudo systemctl stop docker.socket' # Python venvs alias dev-env='source ~/venvs/dev/bin/activate' alias llm-env='source ~/venvs/llm/bin/activate' ALIAS_EOF echo "[OK] .bash_aliases básico instalado — ver A.26 del Apéndice para la versión completa" fi # ── 7. SWAP + ZRAM (si no están configurados) ───────────────────────── echo "" echo "══ [7/8] Verificando SWAP ══" SWAP_TOTAL=$(swapon --show 2>/dev/null ¦ wc -l) if [ "$SWAP_TOTAL" -eq 0 ]; then echo "[WARN] Sin swap configurado — ver Capítulo 4 para configurar ZRAM y swap" else echo "[OK] Swap activo: $(swapon --show ¦ tail -1)" fi # ── 8. Verificación final ───────────────────────────────────────────── echo "" echo "══ [8/8] Verificación final ══" echo " Ubuntu: $(lsb_release -rs)" echo " Kernel: $(uname -r)" echo " CUDA: $(nvcc --version 2>/dev/null ¦ grep 'release' ¦ awk '{print $6}' ¦ tr -d ',') " echo " Python: $(python3 --version)" echo " Docker: $(docker --version 2>/dev/null ¦ awk '{print $3}' ¦ tr -d ',')" echo "" echo "══ [OK] Configuración inicial completada ══" echo " Siguiente paso: Capítulo 4 (Memoria y Almacenamiento)" echo " Log: $LOG" echo "" echo " IMPORTANTE: Cierre la sesión SSH y vuelva a conectar para" echo " que los cambios de grupo (docker) y .bashrc tengan efecto." SETUP_EOF chmod +x ~/setup-jetson.sh echo "[OK] setup-jetson.sh listo — ejecutar: bash ~/setup-jetson.sh"

## A.25 `.bashrc` Completo para JetPack 7.2

Plantilla de .bashrc con todas las variables de entorno necesarias para el libro. Añada estas líneas al final del .bashrc existente (no reemplazar el archivo completo):

# ── Añadir al final de ~/.bashrc ────────────────────────────────────── # Ruta CUDA 13.2.1 (JetPack 7.2) export CUDA_HOME="/usr/local/cuda-13.2" export PATH="$CUDA_HOME/bin:$HOME/.local/bin:$PATH" export LD_LIBRARY_PATH="$CUDA_HOME/lib64:$LD_LIBRARY_PATH" # Arquitectura GPU Jetson AGX Orin (Ampere sm_87) export TORCH_CUDA_ARCH_LIST="8.7" # HuggingFace export HF_TOKEN="" # https://huggingface.co/settings/tokens export HF_HOME="$HOME/.cache/huggingface" export HF_HUB_OFFLINE=0 # Cambiar a 1 para modo offline total # APIs externas (opcionales) export OPENROUTER_API_KEY="" # https://openrouter.ai/keys export OPENROUTER_URL="https://openrouter.ai/api/v1" export VLLM_API_KEY="" # Solo si vLLM usa autenticación # Historial extendido export HISTSIZE=10000 export HISTFILESIZE=20000 export HISTCONTROL=ignoredups:erasedups # Aliases [[ -f ~/.bash_aliases ]] && source ~/.bash_aliases # Prompt informativo (muestra venv activo) if [ -n "$VIRTUAL_ENV" ]; then VENV_NAME="($(basename $VIRTUAL_ENV)) " fi PS1="${VENV_NAME}\u@\h:\w\$ "

Verificar que .bashrc está correctamente cargado:

source ~/.bashrc echo "CUDA_HOME: $CUDA_HOME" echo "HF_TOKEN: ${HF_TOKEN:0:10}..." nvcc --version 2>/dev/null ¦ grep release ¦¦ echo "[WARN] CUDA no en PATH"

## A.26 `.bash_aliases` Consolidado — Instalación en Un Paso

Archivo completo de aliases del libro. Instálelo con:

# Hacer backup del archivo existente [ -f ~/.bash_aliases ] && cp ~/.bash_aliases ~/.bash_aliases.bak # Instalar la versión consolidada cat > ~/.bash_aliases << 'ALIASES_EOF' # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════ # ~/.bash_aliases — Jetson AGX Orin 64GB / JetPack 7.2 # Generado por: Libro "Getting Started with NVIDIA Jetson AGX Orin" # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════ # ── Energía y rendimiento (Cap 3) ───────────────────────────────────── alias pwr-maxn='sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks && echo "[OK] Modo MAXN (50W)"' alias pwr-30w='sudo nvpmodel -m 2 && echo "[OK] Modo 30W"' alias pwr-15w='sudo nvpmodel -m 3 && echo "[OK] Modo 15W"' alias pwr-status='sudo nvpmodel -q && sudo jetson_clocks --show 2>/dev/null ¦ head -5' # ── Docker bajo demanda (Cap 8) ──────────────────────────────────────── alias docker-on='sudo systemctl start docker.socket && sudo systemctl start docker && echo "[OK] Docker activo"' alias docker-off='sudo systemctl stop docker && sudo systemctl stop docker.socket && echo "[OK] Docker detenido"' alias docker-status='docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"' # ── Python venvs (Cap 5 y 17) ───────────────────────────────────────── alias dev-env='source ~/venvs/dev/bin/activate && echo "[OK] venv dev"' alias llm-env='source ~/venvs/llm/bin/activate && echo "[OK] venv llm"' alias llm-vars='source ~/scripts/llm/env/llm-env.sh' # ── Descargas (Cap 6) ───────────────────────────────────────────────── alias dl-model='bash ~/scripts/dl-model.sh' dl() { aria2c -x16 -s16 -k5M --dir="${3:-.}" -o "${2:-$(basename $1)}" "$1"; } alias dl-iso='aria2c -x16 -s16 -k5M --summary-interval=5' alias dl-dataset='aria2c -x8 -s8 -k5M --disk-cache=64M --summary-interval=10' # ── Mantenimiento (Cap 26) ───────────────────────────────────────────── alias jetson-clean='~/scripts/jetson-clean.sh' alias check-ready='~/scripts/maintenance/check-ready.sh' alias clean-ai-containers='~/scripts/maintenance/clean-ai-containers.sh' alias switch-project='~/scripts/maintenance/switch-project.sh' alias hf-cache='~/scripts/maintenance/hf-cache-clean.sh' alias health-check='~/scripts/maintenance/health-check.sh' alias sys-status='~/scripts/maintenance/system-status.sh' alias motors-status='~/scripts/maintenance/system-status.sh' # ── Motores de inferencia — Ollama (Cap 12) ─────────────────────────── alias ollama-start='sudo systemctl start ollama && echo "[OK] Ollama activo en :11434"' alias ollama-stop='sudo systemctl stop ollama' alias ollama-models='ollama list' alias ollama-ps='ollama ps' # ── Motores de inferencia — vLLM (Cap 12) ──────────────────────────── alias start-qwen35='pwr-maxn && docker run -d --name qwen35-35b --restart no \ --runtime nvidia --network host --ipc host --shm-size 8g \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/vllm:latest-jetson-orin \ bash -c "cd /opt && source venv/bin/activate && \ vllm serve Kbenkhaled/Qwen3.5-35B-A3B-quantized.w4a16 \ --gpu-memory-utilization 0.70 --enable-prefix-caching \ --served-model-name qwen35 --max-model-len 8192 --host 0.0.0.0 --port 8000" && \ until curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null; do sleep 20; done && \ echo "[OK] qwen35 listo en :8000"' alias stop-qwen35='docker stop qwen35-35b && docker rm qwen35-35b' alias vllm-logs='docker logs qwen35-35b --follow' # ── Motores de inferencia — llama.cpp (Cap 12) ──────────────────────── alias start-nemotron='pwr-maxn && docker run -d --name nemotron --restart no \ --runtime nvidia --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin \ llama-server --hf-repo ggml-org/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-Omni \ --hf-file nemotron-3-nano-omni-ga_v1.0-Q4_K_M.gguf \ --ctx-size 16384 --port 8080 --host 0.0.0.0 --n-gpu-layers 999 && \ until curl -sf http://localhost:8080/v1/models > /dev/null; do sleep 15; done && \ echo "[OK] nemotron listo en :8080"' alias stop-nemotron='docker stop nemotron && docker rm nemotron' # ── Open WebUI (Cap 13C) ────────────────────────────────────────────── alias start-webui='docker run -d --name open-webui --runtime nvidia --restart no \ --network host -v open-webui:/app/backend/data \ ghcr.io/open-webui/open-webui:main && echo "[OK] Open WebUI en http://localhost:3000"' alias stop-webui='docker stop open-webui && docker rm open-webui' alias webui-logs='docker logs open-webui --follow' # ── OpenClaw / NemoClaw (Caps 13A, 13B) ────────────────────────────── alias openclaw-start='cd ~/projects/openclaw && node index.js &' alias openclaw-stop='pkill -f "node.*openclaw" && echo "[OK] OpenClaw detenido"' alias claw-status='curl -sf http://localhost:18789/health && echo " OpenClaw activo" ¦¦ echo " OpenClaw offline"' # ── STT / TTS (Caps 13C, 18, 29) ───────────────────────────────────── alias start-whisper='docker run --runtime nvidia -d --name faster-whisper --restart no \ --network host -e WHISPER_MODEL=large-v3 -e WHISPER_DEVICE=cuda \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ dustynv/faster-whisper:r39.2.0 && echo "[OK] faster-whisper en :8000"' alias stop-whisper='docker stop faster-whisper && docker rm faster-whisper' alias whisper-logs='docker logs faster-whisper --follow' alias start-kokoro='docker run --runtime nvidia -d --name kokoro-tts --restart no \ --network host -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ dustynv/kokoro-tts:r39.2.0 && echo "[OK] kokoro-tts en :8880"' alias stop-kokoro='docker stop kokoro-tts && docker rm kokoro-tts' alias kokoro-logs='docker logs kokoro-tts --follow' # Pipeline de voz alias voice-assistant='dev-env && python3 ~/scripts/voice_assistant_pipeline.py' alias transcribir='dev-env && python3 ~/scripts/diarize_and_transcribe.py' alias tts-es='dev-env && python3 ~/scripts/tts_kokoro.py' alias tts-rapido='dev-env && python3 ~/scripts/tts_piper.py' # ── N8N (Cap 27) ────────────────────────────────────────────────────── alias start-n8n='cd ~/stacks/n8n && docker compose up -d && cd -' alias stop-n8n='cd ~/stacks/n8n && docker compose down && cd -' alias n8n-logs='cd ~/stacks/n8n && docker compose logs --tail=50 -f && cd -' alias n8n-url='echo "http://$(hostname -I ¦ awk "{print \$1}"):5678"' # ── Computer Vision (Cap 28) ────────────────────────────────────────── alias start-vision='docker run --runtime nvidia -d --name gemma4-e4b-llama --restart no \ --network host -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ ghcr.io/nvidia-ai-iot/llama_cpp:latest-jetson-orin \ llama-server -hf unsloth/gemma-4-E4B:Q4_K_M \ --ctx-size 32768 --n-gpu-layers 999 --port 8080 --alias gemma4-e4b --host 0.0.0.0' alias stop-vision='docker stop gemma4-e4b-llama && docker rm gemma4-e4b-llama' alias ocr-imagen='dev-env && python3 ~/scripts/ocr_pipeline.py' alias ocr-llm='dev-env && python3 ~/scripts/ocr_to_llm.py' alias vision-describe='dev-env && python3 ~/scripts/vision_describe.py' alias nanoowl-detect='dev-env && python3 ~/scripts/nanoowl_detect.py' alias video-monitor='dev-env && python3 ~/scripts/video_monitor.py' # ── Generación de imágenes / video (Cap 19) ─────────────────────────── alias start-comfyui='cd ~/stacks/comfyui && docker compose up -d && cd - && echo "[OK] ComfyUI en :8188 (espere 60s)"' alias stop-comfyui='docker stop comfyui && docker rm comfyui' alias start-sdwebui='cd ~/stacks/sd-webui && docker compose up -d && cd - && echo "[OK] SD WebUI en :7860 (espere 90s)"' alias stop-sdwebui='docker stop sd-webui && docker rm sd-webui' alias list-models='ls -lh ~/models/checkpoints/ 2>/dev/null; ls -lh ~/models/loras/ 2>/dev/null' # ── JupyterLab (Cap 17) ─────────────────────────────────────────────── alias jupyter-start='dev-env && jupyter lab --no-browser --port=8888 --ip=0.0.0.0 &' alias jupyter-stop='pkill -f jupyter && echo "[OK] Jupyter detenido"' # ── RAG Empresarial (Cap 25) ────────────────────────────────────────── alias rag-start='dev-env && uvicorn api.rag_api:app --host 0.0.0.0 --port 9000 &' alias rag-stop='pkill -f "uvicorn.*rag_api" && echo "[OK] RAG API detenida"' alias rag-query='dev-env && python3 ~/projects/rag-empresarial/scripts/query.py' # ── Pipeline PDF-to-Podcast (Cap 19) ───────────────────────────────── alias pdf2podcast='bash ~/projects/pdf2podcast/pdf2podcast.sh' # ── LinkedIn / Social (Cap 23) ──────────────────────────────────────── alias linkedin-local='USE_LOCAL_LLM=true python3 ~/projects/linkedin-content/scripts/pipeline.py' alias linkedin-cloud='USE_LOCAL_LLM=false python3 ~/projects/linkedin-content/scripts/pipeline.py' # ── Gateway / Infraestructura (Caps 30, 31) ────────────────────────── alias start-gateway='~/scripts/gateway/gateway-manage.sh start' alias stop-gateway='~/scripts/gateway/gateway-manage.sh stop' alias gateway-status='~/scripts/gateway/gateway-manage.sh status' alias new-client='~/scripts/gateway/new-client.sh' alias agency-start='~/scripts/agency-start.sh' alias agency-stop='~/scripts/agency-stop.sh' alias agency-status='curl -s http://localhost:5000/health ¦ python3 -m json.tool' # ── Capstone 02 — Daily Prayers / Video (Cap 32) ───────────────────── alias daily-prayers='python3 ~/projects/daily-prayers/orchestrator.py' # ── Diagnóstico rápido ──────────────────────────────────────────────── alias jetson-mem='free -h ¦ awk "/^Mem:/{printf \"RAM: %s usados, %s libres de %s\n\", \$3, \$7, \$2}"' alias jetson-temp='cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone*/temp 2>/dev/null ¦ awk "{printf \"%.1f°C \", \$1/1000}" && echo' alias jetson-ports='for p in 3000 5000 5678 7860 8000 8001 8080 8088 8188 8880 8888 9000 9100 11434 18789; do curl -sf http://localhost:$p/health --max-time 1 > /dev/null 2>&1 && echo " :$p activo" ¦¦ true; done' alias jetson-audit='sys-status' ALIASES_EOF source ~/.bash_aliases echo "[OK] .bash_aliases instalado — $(grep "^alias" ~/.bash_aliases ¦ wc -l) aliases disponibles"

## A.27 Paquetes `apt` Organizados por Categoría

Lista consolidada de todos los paquetes apt instalados a lo largo del libro, organizados para facilitar la instalación selectiva:

# ── Sistema base y herramientas esenciales (Caps 1–3) ───────────────── sudo apt install -y \ curl wget git vim nano htop net-tools tree jq \ build-essential cmake pkg-config \ software-properties-common apt-transport-https \ ca-certificates gnupg lsb-release # ── Python y desarrollo (Cap 5, 17) ─────────────────────────────────── sudo apt install -y \ python3-pip python3-venv python3-dev python3-setuptools \ python3-wheel ipython3 # ── Almacenamiento y NVMe (Cap 4) ───────────────────────────────────── sudo apt install -y \ nvme-cli smartmontools hdparm parted gdisk # ── Red y descargas (Cap 6) ─────────────────────────────────────────── sudo apt install -y \ aria2 nmap iftop nethogs iproute2 \ dnsutils traceroute mtr # ── Acceso remoto (Cap 7) ───────────────────────────────────────────── sudo apt install -y \ openssh-server xrdp # ── Audio y multimedia (Caps 17, 29) ───────────────────────────────── sudo apt install -y \ ffmpeg libsndfile1 portaudio19-dev \ alsa-utils libespeak-ng-dev espeak-ng \ sox libsox-fmt-all # ── Computer Vision (Cap 28) ────────────────────────────────────────── sudo apt install -y \ tesseract-ocr tesseract-ocr-spa tesseract-ocr-eng \ libtesseract-dev libleptonica-dev \ libopencv-dev python3-opencv # ── Web e infraestructura (Caps 30, 31) ────────────────────────────── sudo apt install -y \ nginx \ libnss3-tools # mkcert (SSL local) # Certbot (solo si se usa SSL público sin Cloudflare Tunnel): # sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx # ── Mantenimiento del sistema (Cap 26) ──────────────────────────────── sudo apt install -y \ logrotate cron \ sysstat iostat \ lsof psmisc procps # ── Herramientas de shell (Cap 5) ───────────────────────────────────── sudo apt install -y \ tmux screen \ bat fd-find ripgrep fzf \ zsh # opcional (zsh como shell alternativo) # ── Verificar total de paquetes instalados ──────────────────────────── dpkg --get-selections ¦ wc -l

Resumen por capítulo:

| Categoría | Paquetes clave | Cap |
| --- | --- | --- |
| Sistema base | curl, wget, git, build-essential, cmake | 1–3 |
| Python | python3-pip, python3-venv, python3-dev | 5, 17 |
| Almacenamiento | nvme-cli, smartmontools, hdparm | 4 |
| Red | aria2, nmap, iftop, nethogs | 6 |
| Remote | openssh-server, xrdp | 7 |
| Audio/Multimedia | ffmpeg, libsndfile1, portaudio19-dev, alsa-utils | 17, 29 |
| Computer Vision | tesseract-ocr, libopencv-dev | 28 |
| Infraestructura | nginx, libnss3-tools | 30, 31 |
| Mantenimiento | logrotate, cron, sysstat | 26 |
| Shell tools | tmux, bat, fzf, ripgrep | 5 |

## A.28 Scripts de Verificación por Grupo de Capítulos

Ejecute estos scripts para verificar que los grupos de capítulos están correctamente configurados:

### Verificación — Capítulos 1–8 (Base del Sistema)

#!/bin/bash # verify-base.sh — Verifica configuración base (Caps 1–8) echo "╔══════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ VERIFICACIÓN — CAPS 1-8 BASE DEL SISTEMA ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════════════╝" # Sistema echo "── Sistema ──" lsb_release -d ¦ awk '{print " Ubuntu:", $2, $3}' uname -r ¦ xargs -I{} echo " Kernel: {}" nvcc --version 2>/dev/null ¦ grep release ¦ awk '{print " CUDA:", $6}' ¦ tr -d ',' \ ¦¦ echo " [WARN] CUDA no en PATH — source ~/.bashrc" # RAM y almacenamiento echo "" echo "── Recursos ──" free -h ¦ awk '/^Mem:/{printf " RAM total: %s (libre: %s)\n", $2, $7}' df -h / ¦ awk 'NR==2{printf " Disco /: %s usado de %s (%s)\n", $3, $2, $5}' df -h /data 2>/dev/null ¦ awk 'NR==2{printf " NVMe /data: %s usado de %s\n", $3, $2}' # Swap/ZRAM echo "" echo "── Swap / ZRAM ──" swapon --show 2>/dev/null ¦ tail -n +2 ¦ while read l; do echo " [OK] $l"; done [ "$(swapon --show 2>/dev/null ¦ wc -l)" -eq 0 ] && echo " [WARN] Sin swap configurado (ver Cap 4)" # Docker echo "" echo "── Docker ──" if command -v docker &>/dev/null; then docker --version ¦ awk '{print " Docker:", $3}' ¦ tr -d ',' docker info 2>/dev/null ¦ grep "Runtimes" ¦ grep -q nvidia \ && echo " [OK] Runtime nvidia disponible" \ ¦¦ echo " [WARN] Runtime nvidia no configurado (ver Cap 8)" else echo " [ERROR] Docker no instalado" fi # SSH echo "" echo "── SSH ──" systemctl is-active ssh > /dev/null 2>&1 \ && echo " [OK] SSH activo (puerto 22)" \ ¦¦ echo " [WARN] SSH no activo" echo "" echo "════════════════════════════════════════════════════════"

### Verificación — Capítulos 12–13 (Motores de Inferencia)

#!/bin/bash # verify-inference.sh — Verifica motores de inferencia (Caps 12–13) echo "╔══════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ VERIFICACIÓN — CAPS 12-13 MOTORES DE INFERENCIA ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════════════╝" # Ollama echo "── Ollama ──" if command -v ollama &>/dev/null; then ollama_ver=$(ollama --version 2>/dev/null ¦ awk '{print $2}') echo " [OK] Ollama $ollama_ver instalado" ollama list 2>/dev/null ¦ tail -n +2 ¦ while read m _; do echo " Modelo: $m"; done curl -sf http://localhost:11434/api/version > /dev/null \ && echo " [OK] API activa en :11434" \ ¦¦ echo " [INFO] Ollama offline (sudo systemctl start ollama)" else echo " [WARN] Ollama no instalado" fi # vLLM echo "" echo "── vLLM ──" curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null \ && echo " [OK] vLLM activo en :8000" \ ¦¦ echo " [INFO] vLLM offline (start-qwen35)" # llama.cpp echo "" echo "── llama.cpp ──" curl -sf http://localhost:8080/v1/models > /dev/null \ && echo " [OK] llama.cpp activo en :8080" \ ¦¦ echo " [INFO] llama.cpp offline (start-nemotron)" # OpenClaw echo "" echo "── OpenClaw / NemoClaw ──" curl -sf http://localhost:18789/health > /dev/null \ && echo " [OK] OpenClaw activo en :18789" \ ¦¦ echo " [INFO] OpenClaw offline (openclaw-start)" # HF Token echo "" echo "── HuggingFace ──" [ -n "$HF_TOKEN" ] \ && echo " [OK] HF_TOKEN configurado (${HF_TOKEN:0:10}...)" \ ¦¦ echo " [WARN] HF_TOKEN vacío — necesario para modelos gated (Gemma, GPT-OSS)" echo "" echo "════════════════════════════════════════════════════════"

### Verificación — Capítulos 17–25 (Proyectos de IA)

#!/bin/bash # verify-projects.sh — Verifica proyectos de IA (Caps 17–25) echo "╔══════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ VERIFICACIÓN — CAPS 17-25 PROYECTOS DE IA ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════════════╝" # Python venvs echo "── Python venvs ──" [ -d ~/venvs/dev ] && echo " [OK] venv dev" ¦¦ echo " [WARN] venv dev faltante (python3 -m venv ~/venvs/dev)" [ -d ~/venvs/llm ] && echo " [OK] venv llm" ¦¦ echo " [WARN] venv llm faltante" # Servicios activos echo "" echo "── Servicios activos ──" SERVICIOS=( "8000:faster-whisper/vLLM" "8880:kokoro-tts" "11434:Ollama" "9000:RAG API" "8888:JupyterLab" "5678:N8N" "3000:Open WebUI" "18789:OpenClaw" ) for s in "${SERVICIOS[@]}"; do puerto="${s%%:*}" nombre="${s#*:}" curl -sf "http://localhost:$puerto" --max-time 1 > /dev/null 2>&1 \ && echo " [OK] :$puerto $nombre" \ ¦¦ echo " [ ] :$puerto $nombre — offline" done # Directorios de proyectos echo "" echo "── Proyectos ──" PROYECTOS=(pdf2podcast transcription-bot tourism-agency sales-funnel linkedin-content voice-assistant rag-empresarial daily-prayers) for p in "${PROYECTOS[@]}"; do [ -d ~/projects/$p ] \ && echo " [OK] ~/projects/$p" \ ¦¦ echo " [ ] ~/projects/$p — no creado aún" done echo "" echo "════════════════════════════════════════════════════════"

Instalar como aliases:

chmod +x ~/scripts/verify-base.sh ~/scripts/verify-inference.sh ~/scripts/verify-projects.sh echo "alias verify-base='bash ~/scripts/verify-base.sh'" >> ~/.bash_aliases echo "alias verify-inference='bash ~/scripts/verify-inference.sh'" >> ~/.bash_aliases echo "alias verify-projects='bash ~/scripts/verify-projects.sh'" >> ~/.bash_aliases source ~/.bash_aliases

## A.29 Scripts de Mantenimiento del Sistema (Capítulo 26)

Estos scripts son el núcleo del sistema de mantenimiento. Créelos con los comandos de instalación de cada sección del Capítulo 26, o use los bloques siguientes para instalarlos directamente.

### check-ready.sh — Verificación Pre-Pipeline

cat > ~/scripts/maintenance/check-ready.sh << 'SCRIPT_EOF' #!/bin/bash # check-ready.sh — Verifica que el Jetson está listo para un pipeline de IA # Uso: check-ready.sh <min-RAM-GB> "nombre-pipeline" # Retorna 0 si listo, 1 si no cumple requisitos MIN_RAM="${1:-20}" PIPELINE="${2:-pipeline}" check_ram() { LIBRE=$(free -g ¦ awk '/^Mem:/{print $7}') [ "$LIBRE" -ge "$MIN_RAM" ] && return 0 ¦¦ { echo "[ERROR] RAM: $LIBRE GB libre, necesita $MIN_RAM GB"; return 1; } } check_temp() { TEMP=$(cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp 2>/dev/null ¦¦ echo "0") TEMP_C=$((TEMP / 1000)) [ "$TEMP_C" -lt 75 ] && return 0 ¦¦ { echo "[WARN] Temperatura alta: ${TEMP_C}°C (óptimo <75°C)"; return 0; } } check_disk() { USO=$(df / ¦ awk 'NR==2{print $5}' ¦ tr -d '%') [ "$USO" -lt 90 ] && return 0 ¦¦ { echo "[ERROR] Disco casi lleno: ${USO}% usado"; return 1; } } ERRORES=0 echo "── Pre-check: $PIPELINE ──" check_ram ¦¦ ((ERRORES++)) check_temp check_disk ¦¦ ((ERRORES++)) if [ "$ERRORES" -eq 0 ]; then echo "[OK] Sistema listo para $PIPELINE" exit 0 else echo "[WARN] $ERRORES problema(s) detectado(s). Ejecute: jetson-clean" exit 1 fi SCRIPT_EOF chmod +x ~/scripts/maintenance/check-ready.sh echo "[OK] check-ready.sh instalado"

### clean-ai-containers.sh — Limpieza de Contenedores

cat > ~/scripts/maintenance/clean-ai-containers.sh << 'SCRIPT_EOF' #!/bin/bash # clean-ai-containers.sh — Detiene y limpia contenedores de proyectos IA # Uso: clean-ai-containers.sh [--all ¦ nombre-proyecto] PROYECTO="${1:-}" PATRONES="vllm¦llama¦qwen¦gemma¦kokoro¦whisper¦nemotron¦comfyui¦sd-webui¦openclaw¦open-webui" [ -n "$PROYECTO" ] && PATRONES="$PROYECTO" echo "── Limpiando contenedores ──" CONTAINERS=$(docker ps --format '{{.Names}}' 2>/dev/null ¦ grep -E "$PATRONES" ¦¦ true) if [ -z "$CONTAINERS" ]; then echo " Sin contenedores de IA activos" else echo "$CONTAINERS" ¦ while read c; do docker stop "$c" > /dev/null 2>&1 && docker rm "$c" > /dev/null 2>&1 echo " [OK] Detenido: $c" done fi # Liberar memoria sudo sync && echo 3 ¦ sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches > /dev/null RAM_LIBRE=$(free -h ¦ awk '/^Mem:/{print $7}') echo " RAM libre: $RAM_LIBRE" SCRIPT_EOF chmod +x ~/scripts/maintenance/clean-ai-containers.sh echo "[OK] clean-ai-containers.sh instalado"

### switch-project.sh — Cambio entre Proyectos

cat > ~/scripts/maintenance/switch-project.sh << 'SCRIPT_EOF' #!/bin/bash # switch-project.sh — Cambia entre proyectos de IA liberando recursos # Uso: switch-project.sh <nombre-proyecto> NUEVO_PROYECTO="${1:-}" if [ -z "$NUEVO_PROYECTO" ]; then echo "Uso: switch-project.sh <nombre>" echo "Disponibles: pdf2podcast ¦ transcription ¦ tourism ¦ sales ¦ linkedin ¦ voice ¦ rag ¦ agency" exit 1 fi echo "── Cambiando al proyecto: $NUEVO_PROYECTO ──" echo " 1. Liberando recursos actuales..." ~/scripts/maintenance/clean-ai-containers.sh sleep 2 echo " 2. Iniciando $NUEVO_PROYECTO..." case "$NUEVO_PROYECTO" in pdf2podcast) echo " Inicie: start-kokoro && ollama-start" ;; transcription) echo " Inicie: start-whisper && ollama-start" ;; tourism¦agency) echo " Inicie: openclaw-start && ollama-start" ;; voice) echo " Inicie: start-whisper && start-kokoro && ollama-start" ;; rag) echo " Inicie: ollama-start && rag-start" ;; *) echo " Proyecto '$NUEVO_PROYECTO' — inicie los servicios manualmente" ;; esac echo "[OK] Recursos liberados — listo para $NUEVO_PROYECTO" SCRIPT_EOF chmod +x ~/scripts/maintenance/switch-project.sh echo "[OK] switch-project.sh instalado"

### hf-cache-clean.sh — Limpieza de Caché HuggingFace

cat > ~/scripts/maintenance/hf-cache-clean.sh << 'SCRIPT_EOF' #!/bin/bash # hf-cache-clean.sh — Limpia caché HuggingFace de modelos no usados # Uso: hf-cache-clean.sh [--list ¦ --all ¦ nombre-modelo] CACHE_DIR="$HOME/.cache/huggingface/hub" if [ ! -d "$CACHE_DIR" ]; then echo "[INFO] Caché vacío: $CACHE_DIR" exit 0 fi case "${1:-}" in --list) echo "── Modelos en caché HuggingFace ──" du -sh "$CACHE_DIR"/models--*/ 2>/dev/null ¦ sort -h ¦ awk '{printf " %s %s\n", $1, $2}' TOTAL=$(du -sh "$CACHE_DIR" 2>/dev/null ¦ awk '{print $1}') echo " Total: $TOTAL" ;; --all) echo "[WARN] Esto eliminará TODO el caché HuggingFace ($CACHE_DIR)" read -p "¿Confirmar? (sí/no): " CONF [ "$CONF" = "sí" ] && rm -rf "$CACHE_DIR" && echo "[OK] Caché eliminado" ¦¦ echo "Cancelado" ;; "") echo "Uso: hf-cache-clean.sh [--list ¦ --all ¦ nombre-modelo-parcial]" echo " --list : listar modelos en caché con tamaño" echo " --all : eliminar TODO el caché" echo " texto : eliminar modelos cuyo nombre contenga 'texto'" ;; *) PATRON="$1" ENCONTRADOS=$(ls "$CACHE_DIR" 2>/dev/null ¦ grep -i "$PATRON" ¦¦ true) if [ -z "$ENCONTRADOS" ]; then echo "[INFO] Sin modelos con '$PATRON' en caché" else echo "── Modelos encontrados ──" echo "$ENCONTRADOS" ¦ while read m; do SIZE=$(du -sh "$CACHE_DIR/$m" ¦ awk '{print $1}') echo " $m ($SIZE)" done read -p "¿Eliminar estos modelos? (sí/no): " CONF if [ "$CONF" = "sí" ]; then echo "$ENCONTRADOS" ¦ while read m; do rm -rf "$CACHE_DIR/$m" && echo " [OK] Eliminado: $m" done fi fi ;; esac SCRIPT_EOF chmod +x ~/scripts/maintenance/hf-cache-clean.sh echo "[OK] hf-cache-clean.sh instalado"

### health-check.sh — Verificación de Salud Semanal

cat > ~/scripts/maintenance/health-check.sh << 'SCRIPT_EOF' #!/bin/bash # health-check.sh — Diagnóstico semanal completo del Jetson # Recomienda programar semanalmente: 0 8 * * 1 ~/scripts/maintenance/health-check.sh LOG_FILE="$HOME/logs/health-$(date +%Y%m%d).log" mkdir -p "$HOME/logs" exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1 echo "══════════════════════════════════════════════════" echo " HEALTH CHECK — $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')" echo "══════════════════════════════════════════════════" # Temperatura echo "── Temperatura ──" for z in /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone*/temp; do T=$(cat "$z" 2>/dev/null) [ -n "$T" ] && printf " %s: %.1f°C\n" "$(basename $(dirname $z))" "$((T / 1000))" done # RAM echo "" echo "── Memoria ──" free -h ¦ awk '/^Mem:/{printf " RAM: %s total, %s disponible\n", $2, $7}' swapon --show 2>/dev/null ¦ tail -n +2 ¦ awk '{printf " Swap %s: %s\n", $2, $3}' # Disco echo "" echo "── Almacenamiento ──" df -h / /data 2>/dev/null ¦ tail -n +2 ¦ awk '{printf " %s: %s usados (%s)\n", $6, $3, $5}' CACHE_SIZE=$(du -sh ~/.cache/huggingface/hub 2>/dev/null ¦ awk '{print $1}') echo " HF cache: ${CACHE_SIZE:-vacío}" # Servicios en arranque (no deberían correr) echo "" echo "── Servicios ──" systemctl is-active docker > /dev/null 2>&1 \ && echo " [WARN] Docker corriendo en boot — use 'docker-off' y deshabilítelo" \ ¦¦ echo " [OK] Docker deshabilitado en boot" systemctl is-enabled ollama > /dev/null 2>&1 \ && echo " [WARN] Ollama habilitado en arranque — puede consumir VRAM al iniciar" \ ¦¦ echo " [OK] Ollama no habilitado en arranque" echo "" echo " Log guardado en: $LOG_FILE" echo "══════════════════════════════════════════════════" SCRIPT_EOF chmod +x ~/scripts/maintenance/health-check.sh echo "[OK] health-check.sh instalado"

### system-status.sh — Estado Rápido del Sistema

cat > ~/scripts/maintenance/system-status.sh << 'SCRIPT_EOF' #!/bin/bash # system-status.sh — Estado general del Jetson en 5 segundos echo "╔══════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ ESTADO DEL SISTEMA ║" echo "╚══════════════════════════════════════════════════════╝" # Modo energético MODO=$(sudo nvpmodel -q 2>/dev/null ¦ grep "NV Power Mode" ¦ awk '{print $NF}') echo " Modo energético: ${MODO:-desconocido}" # RAM free -h ¦ awk '/^Mem:/{printf " RAM: %s total / %s libre / %s usados\n", $2, $7, $3}' # Temperatura T=$(cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp 2>/dev/null ¦¦ echo "0") echo " Temperatura: $((T / 1000))°C" # Docker CONTAINERS=$(docker ps --format '{{.Names}}' 2>/dev/null ¦ wc -l) echo " Contenedores activos: $CONTAINERS" [ "$CONTAINERS" -gt 0 ] && docker ps --format " {{.Names}} — {{.Status}}" 2>/dev/null # Ollama if systemctl is-active ollama > /dev/null 2>&1; then MODELOS=$(ollama ps 2>/dev/null ¦ tail -n +2 ¦ wc -l) echo " Ollama: activo ($MODELOS modelos en VRAM)" else echo " Ollama: offline" fi # Endpoints echo " Endpoints:" for p in 8000 8080 11434 18789 3000 8880 9000 5678; do curl -sf "http://localhost:$p" --max-time 0.5 > /dev/null 2>&1 && echo " :$p activo" done echo "╚══════════════════════════════════════════════════════╝" SCRIPT_EOF chmod +x ~/scripts/maintenance/system-status.sh echo "[OK] system-status.sh instalado"

Instalar todos los scripts de mantenimiento en un paso:

# Crear directorio y ejecutar cada bloque de instalación anterior mkdir -p ~/scripts/maintenance # (ejecutar cada bloque cat > ... SCRIPT_EOF de arriba) # Agregar aliases (ya en A.26, verificar que estén activos) grep -q "check-ready" ~/.bash_aliases \ ¦¦ echo "alias check-ready='~/scripts/maintenance/check-ready.sh'" >> ~/.bash_aliases source ~/.bash_aliases # Programar health-check semanal (lunes 8 AM) (crontab -l 2>/dev/null; echo "0 8 * * 1 $HOME/scripts/maintenance/health-check.sh") ¦ crontab - echo "[OK] health-check programado: lunes 8 AM"

Fin del Apéndice — Referencia Rápida.