# Capítulo 26 — Asistente de Voz Offline Completo

## Introducción

Un asistente de voz completamente offline: habla, el Jetson escucha, procesa y responde con voz natural. Sin enviar nada a la nube. Sin costos de API. Sin necesidad de conexión a internet.

La clave técnica es la latencia. Un asistente de voz es inútil si tarda 10 segundos en responder. Este capítulo construye el pipeline optimizado para mantener latencia menor a 3 segundos desde que termina de hablar hasta que escucha la respuesta — usando los tres modelos más rápidos disponibles en el Jetson.

Pipeline técnico:

Micrófono USB → VAD → faster-whisper (STT) → qwen3:7b (LLM) → piper-tts (TTS) → Speaker

Por qué piper-tts en lugar de kokoro-tts: Para asistentes de voz, la velocidad del TTS importa más que la calidad máxima de audio. piper-tts genera audio en ~200ms (vs ~1-2s de kokoro). La calidad es perfectamente aceptable para conversación.

Prerrequisitos:

• Capítulo 18 completado (faster-whisper, piper-tts disponibles)

• Ollama con qwen3:7b instalado

• Micrófono USB conectado al Jetson

• Speaker USB o jack de audio

Latencia objetivo por componente:

• STT (faster-whisper, modelo small): ~400ms para frases cortas

• LLM (qwen3:7b, respuesta breve): ~800–1200ms

• TTS (piper-tts): ~200ms

• Total: ~1.5–2 segundos (frases cortas) a ~3 segundos (respuestas largas)

Modo de energía: 30W (3 modelos pequeños coexistiendo — ~13 GB total, bien dentro de los 64 GB)

## 24.1 Prerrequisito — Verificación de Hardware de Audio

# Verificar micrófonos USB detectados arecord -l

# Salida esperada (con micrófono USB conectado) **** List of CAPTURE Hardware Devices **** card 1: USB Audio Device [USB Audio Device], device 0: USB Audio (hw:1,0) Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0

# Verificar speakers aplay -l

# Salida esperada **** List of PLAYBACK Hardware Devices **** card 1: USB Audio Device [USB Audio Device], device 0: USB Audio (hw:1,0)

# Instalar ALSA y PyAudio sudo apt install -y portaudio19-dev python3-pyaudio alsa-utils pip install pyaudio sounddevice soundfile webrtcvad

## 24.2 Prerrequisito — Iniciar los Servicios

# Verificar recursos check-ready 30 "voice-assistant" pwr-30w # 1. Iniciar faster-whisper (STT) — usar modelo small para velocidad docker run -d \ --name faster-whisper \ --runtime nvidia \ --restart no \ --network host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ -e WHISPER_MODEL=small \ dustynv/faster-whisper:1.0.3-r39.2.0 # 2. Iniciar piper-tts (TTS rápido) docker run -d \ --name piper-tts \ --restart no \ --network host \ dustynv/piper-tts:r39.2.0 # 3. Iniciar Ollama con modelo cargado sudo systemctl start ollama sleep 3 # Pre-cargar el modelo para reducir latencia del primer mensaje curl -s http://localhost:11434/api/generate \ -d '{"model": "qwen3:7b", "prompt": "Hola", "stream": false}' > /dev/null # Esperar que todos estén listos echo "Esperando servicios..." until curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1; do sleep 5; echo " faster-whisper..."; done until curl -sf http://localhost:10200/voices > /dev/null 2>&1; do sleep 5; echo " piper-tts..."; done echo "[OK] Todos los servicios listos"

## 24.3 Módulo VAD — Detección de Actividad de Voz

# voice_assistant/vad.py """ Voice Activity Detection — detecta cuándo el usuario está hablando. Usa WebRTC VAD para activación con bajo latencia. """ import collections import struct import pyaudio import webrtcvad SAMPLE_RATE = 16000 FRAME_DURATION_MS = 30 # 30ms por frame (WebRTC VAD soporta 10, 20, 30ms) FRAME_SIZE = int(SAMPLE_RATE * FRAME_DURATION_MS / 1000 * 2) # bytes class AudioCapture: """Captura audio del micrófono con detección de actividad de voz.""" def __init__(self, aggressiveness: int = 2, silence_frames: int = 20): """ Args: aggressiveness: 0-3. 0=menos agresivo (más falsos positivos), 3=más agresivo silence_frames: frames de silencio para considerar que terminó de hablar """ self.vad = webrtcvad.Vad(aggressiveness) self.silence_frames = silence_frames self.pa = pyaudio.PyAudio() # Buffer circular de frames para capturar contexto pre-voz self.ring_buffer = collections.deque(maxlen=15) def get_device_index(self) -> int: """Encuentra el índice del micrófono USB.""" for i in range(self.pa.get_device_count()): info = self.pa.get_device_info_by_index(i) if info["maxInputChannels"] > 0: if "USB" in info["name"] or "usb" in info["name"].lower(): return i return None # usa el dispositivo por defecto def escuchar(self) -> bytes ¦ None: """ Escucha hasta que el usuario habla y termina. Returns: bytes del audio capturado, o None si hubo error. """ device_index = self.get_device_index() stream = self.pa.open( rate=SAMPLE_RATE, channels=1, format=pyaudio.paInt16, input=True, input_device_index=device_index, frames_per_buffer=int(FRAME_SIZE / 2) ) print("[MIC] Escuchando... (hable ahora)") frames_activados = [] silencio_consecutivo = 0 hablando = False try: while True: data = stream.read(int(FRAME_SIZE / 2), exception_on_overflow=False) es_voz = False try: es_voz = self.vad.is_speech(data, SAMPLE_RATE) except: pass if not hablando: self.ring_buffer.append(data) # Activar si la mayoría de los últimos frames son voz n_voz = sum(1 for f in self.ring_buffer if self._is_speech(f)) if n_voz > 0.75 * len(self.ring_buffer): hablando = True frames_activados.extend(list(self.ring_buffer)) self.ring_buffer.clear() print(" (detectada voz)") else: frames_activados.append(data) if es_voz: silencio_consecutivo = 0 else: silencio_consecutivo += 1 if silencio_consecutivo > self.silence_frames: print(" (silencio detectado — procesando)") break finally: stream.stop_stream() stream.close() return b"".join(frames_activados) if frames_activados else None def _is_speech(self, data: bytes) -> bool: try: return self.vad.is_speech(data, SAMPLE_RATE) except: return False def cerrar(self): self.pa.terminate()

## 24.4 Módulo STT — Speech-to-Text

NOTA: NOTA — STT alternativo: Este módulo usa faster-whisper via HTTP por su baja latencia y fácil configuración. NVIDIA Riva (nvidia/riva-speech) es una alternativa de mayor rendimiento con soporte de streaming nativo, pero requiere más RAM y configuración adicional. Ver Capítulo 18 §18.6.

# voice_assistant/stt.py """ Speech-to-Text usando faster-whisper via HTTP API. """ import io import struct import wave import requests STT_URL = "http://localhost:8000/v1/audio/transcriptions" STT_MODEL = "small" # balance velocidad/calidad para asistente de voz def audio_bytes_a_wav(audio_bytes: bytes, sample_rate: int = 16000) -> bytes: """Convierte bytes de audio PCM16 a formato WAV en memoria.""" wav_buffer = io.BytesIO() with wave.open(wav_buffer, "wb") as wf: wf.setnchannels(1) wf.setsampwidth(2) # 16-bit = 2 bytes wf.setframerate(sample_rate) wf.writeframes(audio_bytes) return wav_buffer.getvalue() def transcribir(audio_bytes: bytes, idioma: str = "es") -> str: """ Transcribe audio PCM16 a texto. Args: audio_bytes: Audio en formato PCM16 16kHz mono idioma: Código de idioma ISO 639-1 ("es", "en", etc.) Returns: Texto transcrito, o "" si no se detectó habla. """ wav_bytes = audio_bytes_a_wav(audio_bytes) files = {"file": ("audio.wav", wav_bytes, "audio/wav")} data = { "model": STT_MODEL, "language": idioma } try: resp = requests.post(STT_URL, files=files, data=data, timeout=30) if resp.status_code == 200: texto = resp.json().get("text", "").strip() return texto else: print(f" [WARN] STT error {resp.status_code}") return "" except requests.Timeout: print(" [WARN] STT timeout") return ""

## 24.5 Módulo LLM — Procesamiento de Lenguaje Natural

# voice_assistant/llm.py """ Módulo LLM para el asistente de voz. Optimizado para respuestas CORTAS y rápidas. """ from openai import OpenAI OLLAMA_URL = "http://localhost:11434/v1" MODELO = "qwen3:7b" SISTEMA = """Eres un asistente de voz personal. Reglas CRÍTICAS: 1. Respuestas MUY CORTAS: máximo 2-3 oraciones 2. Sin listas, bullets ni markdown 3. Lenguaje conversacional, natural 4. Si no sabes algo, dilo directamente en una oración 5. Responde en el mismo idioma que te hablen 6. Para preguntas de matemáticas o datos: da solo la respuesta, sin explicación a menos que se pida""" class AsistenteLLM: """LLM con historial de conversación para contexto.""" def __init__(self, max_historial: int = 10): self.cliente = OpenAI(base_url=OLLAMA_URL, api_key="ollama") self.historial = [] self.max_historial = max_historial def responder(self, mensaje: str) -> str: """ Genera una respuesta al mensaje del usuario. Mantiene el historial para contexto conversacional. """ self.historial.append({"role": "user", "content": mensaje}) # Limitar historial para no sobrecargar el contexto mensajes_contexto = ( [{"role": "system", "content": SISTEMA}] + self.historial[-self.max_historial:] ) respuesta = self.cliente.chat.completions.create( model=MODELO, messages=mensajes_contexto, max_tokens=150, # límite bajo para respuestas rápidas temperature=0.7 ) texto_respuesta = respuesta.choices[0].message.content.strip() self.historial.append({"role": "assistant", "content": texto_respuesta}) # Mantener el historial dentro del límite if len(self.historial) > self.max_historial * 2: self.historial = self.historial[-(self.max_historial * 2):] return texto_respuesta def resetear(self): """Limpia el historial para empezar una nueva conversación.""" self.historial = [] print(" [OK] Historial de conversación reiniciado")

## 24.6 Módulo TTS — Texto a Voz

# voice_assistant/tts.py """ Text-to-Speech usando piper-tts via HTTP API. piper-tts tiene baja latencia (~200ms) ideal para asistentes de voz. """ import io import subprocess import requests import soundfile as sf import sounddevice as sd PIPER_URL = "http://localhost:10200" VOZ_DEFAULT = "es_ES-mls_10246-low" # Español España — verificar disponibilidad en su instalación def listar_voces() -> list: """Lista las voces disponibles en el servidor piper-tts.""" try: resp = requests.get(f"{PIPER_URL}/voices", timeout=5) if resp.status_code == 200: return resp.json() except: pass return [] def sintetizar_y_reproducir(texto: str, voz: str = None) -> bool: """ Sintetiza texto a voz y lo reproduce inmediatamente. Args: texto: Texto a sintetizar voz: ID de la voz piper. Si None, usa la voz por defecto del servidor. Returns: True si se reprodujo correctamente. """ if not texto.strip(): return True try: # Solicitar síntesis payload = {"text": texto} if voz: payload["voice"] = voz resp = requests.post( f"{PIPER_URL}/synthesize", json=payload, timeout=15 ) if resp.status_code != 200: print(f" [WARN] TTS error {resp.status_code}") return False # Reproducir audio audio_bytes = io.BytesIO(resp.content) data, samplerate = sf.read(audio_bytes) sd.play(data, samplerate) sd.wait() # Esperar a que termine la reproducción return True except Exception as e: # Fallback: usar espeak si piper falla print(f" [WARN] TTS error: {str(e)[:50]} — usando espeak como fallback") subprocess.run( ["espeak-ng", "-l", "es", "-s", "150", texto], capture_output=True ) return False

## 24.7 Orquestador Principal del Asistente

# voice_assistant.py """ Orquestador principal del asistente de voz offline. Integra VAD → STT → LLM → TTS en un loop de conversación. """ import time import sys from voice_assistant.vad import AudioCapture from voice_assistant.stt import transcribir from voice_assistant.llm import AsistenteLLM from voice_assistant.tts import sintetizar_y_reproducir, listar_voces COMANDOS_SALIDA = {"adiós", "adios", "salir", "exit", "hasta luego", "bye"} COMANDOS_RESET = {"reiniciar", "nueva conversación", "nueva conversacion", "reset"} def iniciar_asistente(idioma: str = "es", voz_tts: str = None): """ Inicia el bucle principal del asistente de voz. Args: idioma: Idioma para STT (código ISO: "es", "en", "fr") voz_tts: ID de voz piper-tts (None = voz por defecto) """ print(""" ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ASISTENTE DE VOZ OFFLINE — JETSON AGX ORIN ║ ║ STT: faster-whisper (small) ║ ║ LLM: qwen3:7b (Ollama) ║ ║ TTS: piper-tts ║ ╠══════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ Diga "adiós" o "salir" para terminar ║ ║ Diga "reiniciar" para nueva conversación ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════╝ """) # Verificar voces disponibles voces = listar_voces() if voces: print(f"Voces TTS disponibles: {len(voces)}") for v in voces[:3]: print(f" - {v}") if not voz_tts and voces: voz_tts = voces[0] if isinstance(voces[0], str) else None # Iniciar mensaje de bienvenida bienvenida = "Hola, soy su asistente personal. ¿En qué puedo ayudarle?" print(f"\nAsistente: {bienvenida}") sintetizar_y_reproducir(bienvenida, voz_tts) # Inicializar componentes captura = AudioCapture(aggressiveness=2, silence_frames=25) llm = AsistenteLLM(max_historial=12) try: while True: # 1. Capturar audio con VAD audio_bytes = captura.escuchar() if not audio_bytes: continue # 2. STT — Transcribir t_inicio = time.time() texto_usuario = transcribir(audio_bytes, idioma) t_stt = time.time() - t_inicio if not texto_usuario: print(" (no se detectó habla clara)") continue print(f"\nUsted: {texto_usuario}") print(f" [STT: {t_stt:.2f}s]") # Verificar comandos especiales texto_lower = texto_usuario.lower().strip() if any(cmd in texto_lower for cmd in COMANDOS_SALIDA): despedida = "¡Hasta luego! Fue un placer asistirle." print(f"Asistente: {despedida}") sintetizar_y_reproducir(despedida, voz_tts) break if any(cmd in texto_lower for cmd in COMANDOS_RESET): llm.resetear() respuesta = "Conversación reiniciada. ¿En qué puedo ayudarle?" print(f"Asistente: {respuesta}") sintetizar_y_reproducir(respuesta, voz_tts) continue # 3. LLM — Generar respuesta t_inicio = time.time() respuesta = llm.responder(texto_usuario) t_llm = time.time() - t_inicio # 4. TTS — Sintetizar y reproducir t_inicio = time.time() sintetizar_y_reproducir(respuesta, voz_tts) t_tts = time.time() - t_inicio print(f"Asistente: {respuesta}") print(f" [LLM: {t_llm:.2f}s ¦ TTS: {t_tts:.2f}s ¦ Total: {t_stt+t_llm+t_tts:.2f}s]") except KeyboardInterrupt: print("\n\nAsistente interrumpido por el usuario.") finally: captura.cerrar() print("[OK] Asistente de voz cerrado") if __name__ == "__main__": idioma = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "es" iniciar_asistente(idioma=idioma)

# Crear la estructura del proyecto mkdir -p ~/projects/voice-assistant/voice_assistant # (copie los módulos a sus respectivas rutas) touch ~/projects/voice-assistant/voice_assistant/__init__.py # Instalar dependencias adicionales pip install webrtcvad sounddevice soundfile # Iniciar el asistente cd ~/projects/voice-assistant python voice_assistant.py es

## 24.8 Benchmarking de Latencia

# benchmark_latencia.py — medir la latencia real del pipeline import time import requests print("═══ Benchmark de Latencia — Asistente de Voz ═══") # STT Benchmark texto_test = "Buenos días, ¿cómo estás hoy?" import wave, io # Crear audio de silencio de 2 segundos como test wav_buf = io.BytesIO() with wave.open(wav_buf, "wb") as wf: wf.setnchannels(1) wf.setsampwidth(2) wf.setframerate(16000) wf.writeframes(b'\x00' * 16000 * 2 * 2) # 2 segundos de silencio t = time.time() resp = requests.post( "http://localhost:8000/v1/audio/transcriptions", files={"file": ("test.wav", wav_buf.getvalue(), "audio/wav")}, data={"model": "small", "language": "es"}, timeout=30 ) print(f" STT (2s silencio): {time.time()-t:.3f}s → {resp.status_code}") # LLM Benchmark from openai import OpenAI cliente = OpenAI(base_url="http://localhost:11434/v1", api_key="ollama") t = time.time() resp_llm = cliente.chat.completions.create( model="qwen3:7b", messages=[{"role": "user", "content": "¿Qué hora es ahora mismo?"}], max_tokens=50 ) t_llm = time.time() - t tps = resp_llm.usage.completion_tokens / t_llm print(f" LLM (50 tokens): {t_llm:.3f}s → {resp_llm.usage.completion_tokens} tokens @ {tps:.1f} tok/s") # TTS Benchmark t = time.time() resp_tts = requests.post( "http://localhost:10200/synthesize", json={"text": "El asistente está funcionando correctamente."}, timeout=15 ) print(f" TTS (frase corta): {time.time()-t:.3f}s → {resp_tts.status_code}") print(f"\n Latencia estimada total: {0.4 + t_llm + 0.2:.2f}s (STT+LLM+TTS para frase típica)")

## 24.9 Limpieza Post-Pipeline

# Detener los servicios del asistente de voz docker stop faster-whisper && docker rm faster-whisper docker stop piper-tts && docker rm piper-tts sudo systemctl stop ollama sync && echo 3 ¦ sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches > /dev/null pwr-15w free -h ¦ awk '/^Mem:/{printf "RAM libre: %s de %s\n", $7, $2}' echo "[OK] Asistente de voz detenido"

## 24.10 Verificación Final

echo "╔═══════════════════════════════════════════════════════╗" echo "║ VERIFICACIÓN CAPÍTULO 24 — ASISTENTE DE VOZ ║" echo "╚═══════════════════════════════════════════════════════╝" echo "" echo "── Hardware de audio ──" arecord -l 2>/dev/null ¦ grep -q "card" \ && echo " [OK] Micrófono detectado" ¦¦ echo " ○ No se detectó micrófono USB" aplay -l 2>/dev/null ¦ grep -q "card" \ && echo " [OK] Speaker detectado" ¦¦ echo " ○ No se detectó speaker" echo "" echo "── Python audio ──" python3 -c "import pyaudio; print(' [OK] pyaudio')" 2>/dev/null ¦¦ echo " ○ pip install pyaudio" python3 -c "import webrtcvad; print(' [OK] webrtcvad')" 2>/dev/null ¦¦ echo " ○ pip install webrtcvad" python3 -c "import sounddevice; print(' [OK] sounddevice')" 2>/dev/null ¦¦ echo " ○ pip install sounddevice" echo "" echo "── Servicios ──" curl -sf http://localhost:8000/v1/models > /dev/null 2>&1 && echo " [OK] faster-whisper" ¦¦ echo " ○ faster-whisper offline" curl -sf http://localhost:10200/voices > /dev/null 2>&1 && echo " [OK] piper-tts" ¦¦ echo " ○ piper-tts offline" curl -sf http://localhost:11434/api/version > /dev/null && echo " [OK] Ollama" ¦¦ echo " ○ Ollama offline" echo "" echo "═════════════════════════════════════════════════════════"

## 24.11 Escalabilidad y Extensiones

### 24.11.1 Canal de Texto vía Telegram como Fallback

Cuando no haya micrófono disponible (trabajo remoto, entorno ruidoso), el mismo asistente puede atender consultas de texto por Telegram y responder con audio generado por kokoro-tts.

Flujo con N8N (ver Capítulo 14):

Nodo 1 — Telegram Trigger: tipo: telegram_trigger evento: message_received filtro: texto Nodo 2 — Execute Command (LLM): tipo: execute_command comando: ¦ python3 ~/projects/voice-assistant/modules/llm.py \ --input "{{message_text}}" \ --output-text /tmp/va_response.txt timeout: 30 Nodo 3 — Execute Command (TTS): tipo: execute_command comando: ¦ python3 ~/projects/voice-assistant/modules/tts.py \ --input /tmp/va_response.txt \ --output /tmp/va_response.wav timeout: 15 Nodo 4 — Send Voice: tipo: telegram_send_voice chat_id: {{chat_id}} archivo: /tmp/va_response.wav

Flujo con OpenClaw (ver Capítulo 11A):

"agents": { "voice_assistant": { "description": "Asistente de voz — responde con audio", "command": "python3 ~/projects/voice-assistant/telegram_mode.py --input {{input}}", "channels": ["telegram"], "reply_with_voice": true } }

### 24.11.2 Modo Mixto con OpenRouter

Para consultas complejas que superen la capacidad del modelo local, derive al cloud manteniendo el pipeline de voz intacto:

import os from openai import OpenAI USE_LOCAL = os.getenv("USE_LOCAL_LLM", "true").lower() == "true" if USE_LOCAL: cliente = OpenAI(base_url="http://localhost:11434/v1", api_key="ollama") MODELO = "qwen3:7b" else: cliente = OpenAI( base_url=os.getenv("OPENROUTER_URL", "https://openrouter.ai/api/v1"), api_key=os.getenv("OPENROUTER_API_KEY", ""), ) MODELO = "meta-llama/llama-3.3-70b-instruct:free"

### 24.11.3 Evaluación de Backend para Mínima Latencia

La latencia es el factor crítico en un asistente de voz: el usuario espera respuesta en menos de 3 segundos. Cada backend impacta diferente en ese objetivo:

| Backend | Primer token (qwen3:7b) | VRAM usada | Startup | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ollama (qwen3:7b) | ~800–1200 ms | ~5.5 GB | Inmediato (precargado) | Actual — buen balance |
| llama.cpp (qwen3:4b Q4_K_M) | ~300–500 ms | ~2.5 GB | Inmediato | Mejor opción para minimizar latencia |
| llama.cpp (qwen3:7b Q4_K_M) | ~600–900 ms | ~4 GB | Inmediato | Buena opción si se prefiere mayor calidad |
| vLLM (qwen3:7b) | ~1500–2000 ms (primer call) | ~6 GB | 30–60 seg | No recomendado — startup penaliza latencia |

CONSEJO: Para el asistente de voz, llama.cpp con qwen3:4b Q4_K_M es la opción con menor latencia de primer token. El modelo 4B es suficientemente capaz para respuestas de asistente de voz conversacional. Si nota que las respuestas pierden coherencia en conversaciones largas, cambie a qwen3:7b Q4_K_M.

Configurar llama.cpp como servidor alternativo:

# Instalar llama.cpp (ver Capítulo 12 — sección llama.cpp) # Descargar modelo GGUF de qwen3:4b huggingface-cli download Qwen/Qwen3-4B-GGUF \ --include "Qwen3-4B-Q4_K_M.gguf" \ --local-dir ~/data/models/gguf/ # Lanzar servidor llama.cpp en puerto alternativo ~/bin/llama-server \ --model ~/data/models/gguf/Qwen3-4B-Q4_K_M.gguf \ --ctx-size 4096 \ --n-gpu-layers 99 \ --port 11435 \ --host 0.0.0.0 & # Cambiar el módulo LLM del asistente para usar llama.cpp # En modules/llm.py: OLLAMA_URL = "http://localhost:11435"

NOTA: Próximo paso: El Capítulo 25 construye el sistema RAG (Retrieval Augmented Generation) para consultar documentos empresariales con respuestas citadas con sus fuentes.